# دليل المستخدم المتكامل

Dot Pad X

(بما في ذلك دليل المستخدم لـ Dot Pad X وأدلة المستخدم لاستخدام Dot Pad مع Dot Canvas و NVDA و JAWS و VoiceOver)

08507

146، Gasan Digital 1-ro، Geumcheon-gu، سيول، كوريا

غرفة 403 (Daeryung Techno Town 22nd)

رقم الهاتف: +82) 2-864-1113

الفاكس: +82) 2-864-1989

البريد الإلكتروني: inquiry@dotincorp.com

الموقع الإلكتروني: www.dotincorp.com

# جدول المحتويات

جدول المحتويات	2

دليل المستخدم: Dot Pad X	7

1.	نبذة عن Dot Pad X	7

1.1.	مقدمة	7

1.2.	ما هو Dot Pad X	7

1.2.1.	ماذا يوجد في العلبة	7

1.3.	قبل استخدام Dot Pad X	7

1.4.	مظهر Dot Pad X	8

1.4.1.	Dot Pad X من الأعلى	8

1.4.2.	الجانب الأيمن لـ Dot Pad X	8

1.4.3.	الجانب الأيسر من Dot Pad X	8

1.4.4.	السطح السفلي لجهاز Dot Pad X	8

2.	الوظائف الأساسية	9

2.1.	تشغيل Dot Pad X	9

2.2.	إيقاف تشغيل Dot Pad X	9

2.3.	شحن Dot Pad X	9

2.3.1.	التحقق من مستوى البطارية	9

2.4.	التحقق من حالة الشحن	10

2.4.1.	الشحن أثناء التشغيل	10

2.4.2.	الشحن أثناء إيقاف التشغيل	10

2.4.3.	اكتمل الشحن	10

3.	استخدام Dot Pad X	11

3.1.	استخدام Dot Pad X مع Dot Canvas	11

3.2.	استخدام Dot Pad X مع Dot Book (يُحدد لاحقًا)	11

3.3.	استخدام Dot Pad X مع Voiceover	11

3.4.	استخدام Dot Pad X مع JAWS (يُحدد لاحقًا)	11

3.5.	استخدام Dot Pad X مع NVDA	11

4.	المواصفات	11

4.1.	مواصفات الأجهزة	11

4.2.	مواصفات الاتصال	12

5.	تدابير السلامة والتعامل	12

6.	دعم العملاء	16

7.	شهادة المنتج	16

دليل المستخدم: استخدام Dot Pad 320 مع Dot Canvas	19

8.	مقدمة	19

8.1.	مقدمة إلى Dot Canvas	19

8.2.	متطلبات النظام	19

9.	استخدام تطبيق Dot Canvas	19

9.1.	مقدمة إلى تطبيق Dot Canvas	19

9.2.	بدء تشغيل تطبيق Dot Canvas	20

9.2.1.	تنزيل تطبيق Dot Canvas	20

9.2.2.	إنشاء حساب	20

9.2.3.	تسجيل الدخول	20

9.2.4.	البحث عن اسم المستخدم/كلمة المرور المنسية	20

9.2.5.	تصميم شاشة تطبيق Dot Canvas	20

9.3.	ربط تطبيق Dot Canvas مع Dot Pad	21

9.3.1.	حل مشكلات الاتصال	21

9.3.2.	فصل Dot Pad	21

9.4.	استخدام ميزات تطبيق Dot Canvas	22

9.4.1.	إنشاء Canvas	22

9.4.2.	رسوماتي	25

9.4.3.	Dot Cloud	25

9.4.4.	الإعدادات	25

9.4.5.	استخدام أزرار Dot Pad في تطبيق Dot Canvas	25

10.	استخدام Dot Canvas Web	28

10.1.	تقديم Dot Canvas Web	28

10.1.1.	تصميم شاشة Dot Canvas Web	28

10.2.	بدء تشغيل Dot Canvas Web	28

10.3.	ربط Dot Canvas Web بـ Dot Pad	28

10.3.1.	حل مشكلات الاتصال	29

10.3.2.	فصل Dot Pad	29

10.4.	استخدام ميزات Dot Canvas Web	29

10.4.1.	إنشاء Canvas	29

10.4.2.	Dot Cloud	33

10.5.	تحديث البرنامج الثابت في Dot صفحة الدعم	34

دليل المستخدم:  استخدام Dot Pad 320 مع NVDA	35

11.	مقدمة	35

11.1.	نظرة عامة على استخدام NVDA مع Dot Pad 320	35

11.2.	نظرة عامة على الميزات	35

11.3.	متطلبات النظام	36

12.	دليل البدء لاستخدام NVDA مع Dot Pad 320	36

12.1.	التثبيت والإعداد	36

12.1.1.	تثبيت NVDA	36

12.1.2.	تثبيت برنامج تشغيل NVDA Dot Pad 320	36

12.2.	توصيل Dot Pad 320 بـ NVDA	36

12.2.1.	الاتصال التلقائي	37

12.2.2.	الاتصال اليدوي	37

12.3.	تعلم الاختصارات والعمليات الأساسية لبرنامج NVDA	37

13.	التنقل في NVDA باستخدام Dot Pad 320	37

13.1.	التنقل في نظام التركيز باستخدام Dot Pad 320	38

13.2.	التنقل في علامة الإدراج في النظام باستخدام Dot Pad 320	38

13.3.	التنقل في كائن Navigator باستخدام Dot Pad 320	39

13.4.	التنقل في NVDA باستخدام مفاتيح Dot Pad 320	39

14.	استخدام NVDA مع شاشة برايل المزدوجة في Dot Pad 320	40

14.1.	أوامر كائنات Navigator في NVDA	40

14.2.	أوامر مؤشر المراجعة في NVDA	41

15.	تحويل مخططات Microsoft Excel على Dot Pad 320	42

16.	إرشادات لتكوين Dot Pad 320 في NVDA	43

16.1.	ضبط إعدادات Dot Pad 320 في NVDA	43

16.1.1.	ربط برايل (افتراضي تلقائي)	43

16.2.	إعداد مفاتيح أزرار Dot Pad 320	43

دليل المستخدم: استخدام Dot Pad 320 مع Jaws	44

17.	مقدمة	44

17.1.	مقدمة إلى Jaws	44

17.2.	متطلبات النظام	44

18.	نظرة عامة على عملية الاتصال	44

18.1.	توصيل Dot Pad ببرنامج JAWS	44

18.2.	التوصيل باستخدام كابل USB	44

18.2.1.	لتوصيل Dot Pad باستخدام كابل USB	44

18.2.2.	تكوين JAWS للاتصال عبر USB	44

18.3.	التوصيل عبر Bluetooth	45

19.	نظرة عامة على استخدام JAWS و Braille	45

19.1.	شاشات Dot Pad	45

19.1.1.	على الشاشة المكونة من 20 خلية:	45

19.2.	التنقل باستخدام الأزرار الموجودة على لوحة النقاط	46

19.3.	استخدام برايل المختصر	47

20.	دعم برايل متعدد الأسطر	47

20.1.	وضع الالتفاف	47

20.2.	وضع الاقتصاص	47

20.3.	ضبط وضع برايل	47

21.	استخدام برايل المقسم	47

21.1.	تنشيط تقسيم برايل	47

22.	الوصول إلى محتوى الرياضيات باستخدام JAWS و Dot Pad	48

22.1.	قراءة الرياضيات على الويب	48

22.2.	قراءة الرياضيات في Microsoft Word	48

دليل المستخدم: استخدام Dot Pad 320 مع VoiceOver	49

23.	مقدمة عن VoiceOver و Dot Pad 320	49

23.1.	نظرة عامة على الميزات	49

23.2.	متطلبات النظام	50

24.	استخدام Dot Pad 320 مع iOS و iPad OS	50

24.1.	نظرة عامة على الميزات	50

24.2.	متطلبات النظام	50

24.3.	توصيل Dot Pad 320 بـ VoiceOver	50

24.4.	قراءة المحتوى باستخدام شاشة برايل أحادية السطر	51

24.5.	قراءة المحتوى باستخدام شاشة برايل متعددة الأسطر	51

24.5.1.	وضع الإخراج الأساسي لطريقة برايل متعددة الأسطر (وضع نص برايل > وضع القراءة)	51

24.5.2.	وضع تخطي الصور (وضع نص برايل - وضع القراءة (بدون صور))	52

24.5.3.	وضع التنقل السريع بين الشاشات (وضع المعاينة)	52

24.5.4.	وضع عرض الصور (الصور)	52

24.6.	عرض صور الشاشة على Dot Pad 320	52

24.6.1.	الإعداد الأساسي لإخراج الصور	52

24.6.2.	تكبير/تصغير الصور	53

24.6.3.	التمرير عبر الصور	53

24.6.4.	عكس الصور	53

24.6.5.	قراءة الصور على Dot Pad 320 باستخدام التعرف الصوتي VoiceOver	54

24.7.	قراءة الرسوم البيانية	54

24.8.	قائمة اختصارات Dot Pad في iOS و iPadOS	54

24.9.	تعديل اختصارات Dot Pad	55

25.	استخدام Dot Pad مع macOS	56

25.1.	نظرة عامة على الميزات	56

25.2.	متطلبات النظام	56

25.3.	توصيل لوحة النقاط بـ VoiceOver	56

25.4.	قراءة الشاشات باستخدام شاشة برايل أحادية السطر	57

25.5.	عرض صور الشاشة على Dot Pad	57

25.5.1.	إعدادات إخراج الصور الأساسية	57

25.5.2.	تكبير/تصغير الصور	57

25.5.3.	التمرير عبر الصور	57

25.5.4.	عكس الصور	58

25.5.5.	قراءة الصور على لوحة النقاط باستخدام التعرف على الصوت	58

25.6.	قائمة اختصارات Dot Pad في macOS	58

25.7.	إنشاء اختصارات VoiceOver للوحة النقطية 320	59

25.8.	تعديل اختصارات لوحة النقاط في VoiceOver	59

# دليل المستخدم: لوحة النقاط X

## حول لوحة النقاط X

### مقدمة

مرحبًا بكم في عائلة Dot! يسعدنا اختياركم Dot Pad X. تم تصميم Dot Pad X لتوفير رسومات لمسية غنية وتجربة برايل متعددة الأسطر، مما يعزز إمكانية الوصول إلى المعلومات المرئية ويزيد من إنتاجية المستخدمين ذوي الإعاقة البصرية. يمثل Dot Pad X تقدمًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا المساعدة، حيث يجمع بين الرسومات اللمسية والنص البرايل في جهاز واحد مبتكر.

### ما هو Dot Pad X

Dot Pad X هو شاشة عرض معلومات لمسية قادرة على عرض نص برايل ورسومات لمسية في وقت واحد. تتيح هذه الوظيفة للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى المرئي في تنسيق لمسي، مما يسهل فهم المعلومات المعقدة والتفاعل معها. بالإضافة إلى ذلك، بفضل برايل متعدد الأسطر، يمكن للمستخدمين تجربة عدة أسطر من برايل على شاشة واحدة، والتفاعل مع المحتوى التفصيلي بشكل أكثر فعالية.

كشاشة عرض لمسية، يتوافق Dot Pad X مع برامج قراءة الشاشة مثل JAWS و NVDA و Voiceover. بالإضافة إلى ذلك، يجب توصيله بخدمات البرامج التي طورتها Dot أو مطورون خارجيون باستخدام SDK من Dot، مما يتيح استخدامه المتعدد عبر مختلف المنصات والتطبيقات.

#### ماذا يوجد في العلبة

عند شراء Dot Pad X، يتضمن العبوة المكونات التالية:

- Dot Pad X: 1 وحدة

- حقيبة Dot Pad X: 1 قطعة

- حافظة Dot Pad: 1 قطعة

- كابل C إلى C: 1 قطعة

- واقي خلايا حماية 300 خلية: 3 قطع

- واقي خلايا حماية 20 خلية: 3 قطع

- مفك براغي لاستبدال واقي الخلايا: 1 قطعة

- مسامير إضافية: 10 قطع

- دليل المستخدم وبطاقة الضمان: 1 مجموعة

### قبل استخدام Dot Pad X

- يرجى شحن Dot Pad X بالكامل قبل استخدامه لأول مرة. نوصي بشحنه لمدة 2 ساعة على الأقل باستخدام كابل USB-C المرفق ومحول طاقة معتمد يتوافق مع المواصفات المحددة (5 فولت، 3 أمبير).

- عند الشحن الكامل، يمكن استخدام Dot Pad X عادةً لمدة 8 ساعات أو أكثر. قد يختلف العمر الفعلي للبطارية حسب أنماط الاستخدام والظروف البيئية.

- عندما يصل مستوى البطارية إلى المستوى 5 (حوالي 90٪ أو أعلى)، تتباطأ سرعة الشحن لمنع الشحن الزائد وإطالة عمر البطارية. قد يستغرق الأمر ما يصل إلى ساعتين للوصول إلى الشحن الكامل من المستوى 5، ولكن يمكنك فصل الشاحن بأمان واستخدام Dot Pad X حتى إذا لم يتم عرض رسالة الشحن.

- يجب توصيل Dot Pad X بجهاز مضيف Dot Pad X عبر Bluetooth أو كابل USB. عند توصيل Bluetooth و USB في نفس الوقت، يكون الأولوية لـ USB.

### مظهر Dot Pad X

عند إخراج Dot Pad X من العلبة ووضعه على مكتب، يكون Dot Pad X في الوضع الصحيح عندما يكون الجسم الرئيسي مائلًا قليلاً نحو الأسفل باتجاهك.

#### منظر Dot Pad X من الأعلى

عندما يكون Dot Pad X في الوضع الصحيح، يتكون السطح العلوي من المكونات التالية، مرتبة من الأقرب إلى الأبعد عن المستخدم:

- منطقة عرض النص: تتكون هذه المنطقة من 20 خلية برايل مرتبة في إطار مستطيل أفقي. تتبع كل خلية تباعد برايل القياسي، مما يسمح بعرض ما يصل إلى 20 حرف برايل في وقت واحد.

- منطقة أزرار التحكم: من اليسار إلى اليمين، تشتمل منطقة أزرار التحكم على مفتاح التحريك السابق، ومفاتيح الوظائف (F1، F2، F3، F4)، ومفتاح التحريك التالي.

- توجد مؤشرات لمسية على مفتاحي F1 و F4 لتمييزهما عن المفتاحين الآخرين. مفاتيح التنقل مثلثة الشكل، مما يجعلها سهلة التمييز عن مفاتيح الوظائف البيضاوية الشكل.

※ تُستخدم مفاتيح التنقل للانتقال إلى السطر السابق أو التالي، بناءً على منطقة النص بطريقة برايل المكونة من 20 خلية.

- مؤشر حالة LED: يقع مؤشر حالة LED في أقصى يمين منطقة أزرار التحكم، ويبلغ عن حالة Dot Pad X مثل الطاقة والاتصال عبر Bluetooth والشحن من خلال الألوان وأنماط الوميض.

- منطقة العرض الرسومية: هذه هي أكبر منطقة في مقدمة Dot Pad X، وتتكون من 300 خلية برايل ذات 8 نقاط (30 عمودًا × 10 صفوف).

الخلايا في هذه المنطقة أكثر كثافة من تلك الموجودة في منطقة النص، مع دبابيس متباعدة بشكل متساوٍ في جميع الاتجاهات، مما يتيح عرضًا لمسيًا دقيقًا للمحتوى الرسومي.

يمكنه عرض محتوى الشاشة في الوقت الفعلي من أجهزة iPhone أو iPad، بالإضافة إلى الرسومات اللمسية من التطبيقات المخصصة المتوافقة مع Dot Pad X.

#### الجانب الأيمن من Dot Pad X

على الجانب الأيمن من Dot Pad X، ستجد منفذ USB-C مسمى بحرف برايل للحرف "p". هذا المنفذ مخصص فقط لشحن الجهاز ولا يدعم نقل البيانات. يوجد مفتاح الطاقة أسفل منفذ USB-C. لتشغيل Dot Pad X، حرك المفتاح للأمام بعيدًا عنك، وستشعر باهتزاز طويل للتأكيد. لإيقاف تشغيله، حرك المفتاح للخلف نحوك.

#### الجانب الأيسر من Dot Pad X

يحتوي الجانب الأيسر من Dot Pad X على منفذ USB-C يحمل علامة "d". في طريقة برايل (النقاط 1 و 4 و 5)، يتصل بقارئات الشاشة والتطبيقات أو يقوم بتحديثات البرامج الثابتة باستخدام Dot Canvas.
※ يرجى ملاحظة: هذا المنفذ لا يدعم الشحن. لشحن Dot Pad X، استخدم دائمًا منفذ USB-C الموجود على الجانب الأيمن.

#### السطح السفلي لـ Dot Pad X

في الجزء السفلي من Dot Pad X، ستجد حجرة البطارية والمسامير التي تسمح بالوصول إلى الفيلم الواقي الذي يغطي خلايا برايل. البطارية المدمجة غير قابلة للاستبدال من قبل المستخدم. إذا كان الاستبدال ضروريًا، فيجب أن يتم ذلك بواسطة Dot Inc. أو مزود خدمة معتمد.
يمكن استبدال الفيلم الواقي على سطح خلايا برايل عن طريق إزالة البراغي الموجودة في الجزء السفلي من Dot Pad X.
لمزيد من المعلومات أو المساعدة بشأن الفيلم الواقي، يرجى الاتصال بدعم العملاء في Dot Inc.

## الوظائف الأساسية

يقدم هذا القسم الوظائف الأساسية والإشعارات الخاصة بجهاز Dot Pad X.

### تشغيل Dot Pad X

لتشغيل Dot Pad X، حرك مفتاح التشغيل للأمام بعيدًا عنك—الموجود في منتصف الحافة اليمنى من Dot Pad X. سيصدر Dot Pad X اهتزازًا طويلًا، يشير إلى أنه قيد التشغيل.

عند بدء التشغيل، سيظهر شعار Dot على شاشة العرض الرسومية المكونة من 300 خلية. بعد حوالي 4 ثوانٍ، سيظهر معرف Bluetooth المكون من 4 أحرف - يتكون من أحرف كبيرة وأرقام - في تنسيق طباعة لاتينية ملموسة.

يتم عرض نفس معرف الأربعة أحرف أيضًا باللغة الإنجليزية بخط برايل من الدرجة الأولى على شاشة النص المكونة من 20 خلية، مسبوقًا بالبادئة "le"، التي تعني وضع Bluetooth منخفض الطاقة. يشير هذا إلى أن Dot Pad X جاهز للاتصال لاسلكيًا بجهاز iOS أو كمبيوتر.

هذا المعرف المكون من 4 أحرف فريد لكل وحدة، لذا يرجى تأكيد الرمز عند توصيل Dot Pad X بجهاز كمبيوتر أو جهاز IOS لضمان الاقتران الصحيح.

بمجرد تشغيله، سيومض مؤشر LED الموجود في الزاوية اليمنى السفلية من Dot Pad X باللون الأزرق، للإشارة إلى أن Dot Pad يبحث عن جهاز مضيف. عند إجراء الاتصال بنجاح، سيظل مؤشر LED ثابتًا باللون الأزرق (لن يضيء بعد ذلك).

### إيقاف تشغيل Dot Pad X

لإيقاف تشغيل Dot Pad X، حرك مفتاح الطاقة للخلف نحوك. ستنسحب جميع دبابيس برايل وتُعاد ضبطها، مما يشير إلى أن Dot Pad X قد تم إيقاف تشغيله بشكل صحيح. عند إعادة تشغيل Dot Pad X، يرجى الانتظار لمدة 3 ثوانٍ على الأقل بعد إيقاف تشغيله. إذا تم إعادة تشغيله على الفور، فقد لا تنسحب الدبابيس بالكامل، وقد تظل شاشة برايل السابقة مرئية. لضمان التهيئة الصحيحة، انتظر دائمًا بضع ثوانٍ قبل إعادة تشغيل Dot Pad X.

### شحن Dot Pad X

استخدم دائمًا منفذ USB-C الموجود على الجانب الأيمن من Dot Pad X. نوصي باستخدام كابل USB-C المرفق ومحول طاقة معتمد يدعم QC 3.0 ويوفر خرجًا بقدرة 5 فولت تيار مستمر / 3 أمبير.

للحصول على الأداء الأمثل، من الأفضل استخدام Dot Pad X عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل. إذا كان مستوى البطارية منخفضًا، يرجى التأكد من أن Dot Pad X مشحون بشكل كافٍ قبل الاستخدام.

يمكنك التحقق من مستوى البطارية الحالي باستخدام الطريقة الموضحة في القسم أدناه.

#### التحقق من مستوى البطارية

للتحقق من مستوى بطارية Dot Pad X، تأكد من تشغيل Dot Pad X.
ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاحي التمرير السابق والتالي في نفس الوقت لمدة 1.5 ثانية على الأقل، ثم حررهما.

ينقسم مستوى البطارية إلى خمسة مستويات ويمكن التحقق منه من خلال الاهتزاز والردود اللمسية.

- عندما لا يكون Bluetooth متصلاً، يتم عرض مستوى البطارية على شاشة العرض النصية المكونة من 20 خلية كإخراج لمسي لمدة 7 ثوانٍ، مع رد فعل اهتزازي.

- عندما يكون Bluetooth متصلاً، يتم توفير رد فعل اهتزازي فقط، ولا تظهر أي معلومات على الشاشة المكونة من 20 خلية.

ينقسم مستوى البطارية إلى خمسة مستويات، ويتم الإشارة إلى كل مستوى بعدد الاهتزازات.
يتوافق عدد الاهتزازات مع مستوى البطارية: 5 للاستخدام 5، 4 للاستخدام 4، وهكذا حتى 1 للاستخدام 1.

| عدد الاهتزازات | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مستوى البطارية | المستوى 5 | المستوى 4 | المستوى 3 | المستوى 2 | المستوى 1 |

بالإضافة إلى ردود الفعل الاهتزازية، يتم أيضًا عرض مستوى البطارية بشكل ملموس على شاشة العرض النصية المكونة من 20 خلية.
ينقسم مستوى البطارية إلى خمسة مستويات (المستوى 1 إلى المستوى 5)، ويتم ملء الخلايا بالتسلسل وفقًا لمستوى البطارية الحالي.

| ردود الفعل اللمسية |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مستوى البطارية | المستوى 5 | المستوى 4 | المستوى 3 | المستوى 2 | المستوى 1 |

إذا تم استخدام Dot Pad X بشكل مكثف بينما البطارية في المستوى 1، فقد يتم تفريغها تمامًا وتوقف عن العمل بشكل غير متوقع.

إذا اهتز جهاز Dot Pad X مرتين كل 5 دقائق، فهذا يشير إلى أن مستوى البطارية منخفض ويجب شحنها. عند حدوث هذا، يرجى شحن البطارية بالكامل حتى المستوى 5 قبل الاستخدام مرة أخرى. يستغرق الشحن من حالة البطارية المنخفضة هذه إلى المستوى 5 حوالي ساعتين و 30 دقيقة.

### التحقق من حالة الشحن

#### الشحن أثناء التشغيل

عندما يكون Dot Pad X قيد التشغيل ولكنه غير متصل بجهاز مضيف عبر Bluetooth، يوفر Dot Pad X عدة مؤشرات أثناء الشحن. يضيء مصباح LED أحمر في الزاوية اليمنى السفلية من Dot Pad X للإشارة إلى أن الشحن جارٍ. في الوقت نفسه، يتم توفير رد فعل اهتزازي لإظهار مستوى البطارية الحالي. بالإضافة إلى ذلك، تعرض شاشة النص المكونة من 20 خلية مخرجات لمسية تتوافق مع مستوى البطارية، مما يسمح للمستخدمين بتأكيد حالة الشحن من خلال اللمس.

عندما يكون Dot Pad X قيد التشغيل ومتصلاً بجهاز مضيف عبر Bluetooth، يُشار إلى الشحن بواسطة ضوء LED أحمر في الزاوية اليمنى السفلية من Dot Pad X، إلى جانب رد فعل اهتزازي يعكس مستوى البطارية الحالي. في هذه الحالة، لا يظهر رد الفعل اللمسي على شاشة العرض النصية المكونة من 20 خلية، لتجنب تعطيل تجربة المستخدم أثناء الاتصال عبر Bluetooth.

#### الشحن أثناء إيقاف التشغيل

عندما يكون Dot Pad X مغلقًا، لا يتم توفير رد فعل اهتزازي للإشارة إلى مستوى البطارية. ومع ذلك، سيضيء مؤشر LED الأحمر في الزاوية اليمنى السفلية، مما يسمح للمستخدمين بالتأكد من أن الشحن جارٍ.

#### اكتمل الشحن

إذا تم تشغيل Dot Pad X أثناء الشحن، فستعرف أن البطارية قد اكتمل شحنها عندما ينطفئ مؤشر LED الأحمر وتشعر باهتزازين.

إذا تم إيقاف تشغيل Dot Pad X أثناء الشحن، فسيظل مؤشر LED الأحمر ينطفئ عند اكتمال الشحن، ولكنك لن تتلقى أي تنبيهات اهتزازية.

## استخدام Dot Pad X

Dot Pad X هو شاشة برايل يجب توصيلها بأجهزة أخرى مثل الكمبيوتر المحمول أو iPad أو iPhone. يوفر تجربة جديدة في استخدام برايل والرسومات اللمسية من خلال برنامج تم تطويره استنادًا إلى Dot Pad SDK، إلى جانب قارئات الشاشة مثل JAWS وNVDA وVoiceover، مما يوفر برايل متعدد الأسطر ورسومات لمسية لتجربة Dot Pad X الخاصة بك.

### استخدام Dot Pad X مع Dot Canvas

Dot Canvas هي أداة رقمية متعددة الاستخدامات لـ Dot Pad X تم تطويرها بواسطة Dot Inc.، وهي متاحة كتطبيق ومنصة على شبكة الإنترنت. تتيح للمستخدمين إنشاء وتحرير وحفظ ومشاركة الرسومات اللمسية والنصوص بطريقة برايل. تم تصميم Dot Canvas خصيصًا للمستخدمين المكفوفين وضعاف البصر، وهي تسهل إنشاء محتوى غني ومتعدد الحواس، مما يعزز التعلم والإبداع وإمكانية الوصول. للحصول على إرشادات الاستخدام الشاملة، يرجى الرجوع إلى أحدث نسخة من دليل "استخدام Dot Pad X مع Dot Canvas".

رابط التنزيل: استخدام Dot Pad X مع Dot Canvas

رابط Dot Canvas Web: https://apps-dotincorp.com/

رابط تنزيل تطبيق Dot Canvas: https://apps.apple.com/kr/app/dot-canvas/id1613110785

### استخدام Dot Pad X مع Dot Book (TBD)

### استخدام Dot Pad X مع Voiceover في

Voiceover هو قارئ الشاشة المتقدم من Apple المصمم لمساعدة المستخدمين ذوي الإعاقات البصرية من خلال توفير ملاحظات صوتية ولمسية. عند استخدامه مع Dot Pad X، يوفر Voiceover مخرجات لمسية لكل من النصوص والرسومات، مما يوفر حلاً شاملاً وبديهياً لإمكانية الوصول.
يعزز هذا المزيج بشكل كبير التفاعل بين Dot Pad X والمستخدم.
للحصول على إرشادات مفصلة، يرجى الرجوع إلى أحدث دليل بعنوان "استخدام Dot Pad X مع Voiceover".

رابط التنزيل: استخدام Dot Pad X مع VoiceOver

### استخدام Dot Pad X مع JAWS (يُحدد لاحقًا)

### استخدام Dot Pad X مع NVDA

NVDA (Non Visual Desktop Access) هو قارئ شاشة مجاني ومفتوح المصدر تم تطويره بواسطة NV Access لنظام Microsoft Windows. توفر Dot Inc. برنامج تشغيل NVDA مخصصًا لضمان التوافق التام مع Dot Pad X، مما يعزز تجربة العرض الرسومي اللمسي للمستخدمين. للحصول على إرشادات مفصلة حول كيفية استخدام Dot Pad X بفعالية مع NVDA، يرجى الرجوع إلى أحدث دليل بعنوان "استخدام Dot Pad X مع NVDA".

رابط التنزيل: استخدام Dot Pad X مع NVDA

## المواصفات

### مواصفات الأجهزة

شاشة اللمس: 300 خلية

شاشة برايل: 20 خلية

حماية الخلايا: أغطية منفصلة لمناطق 300 خلية (رسومات) و 20 خلية (نص)

المعالج: ARM Cortex-M4، 32 بت، 120 ميجاهرتز

ذاكرة الوصول العشوائي: 64 كيلوبايت

ذاكرة فلاش: 128 كيلوبايت.

الذاكرة الخارجية: غير مدعومة.

لاسلكي: Bluetooth LE 5.0

المستشعر/الكاميرا: لا يوجد

الأبعاد والوزن

الحجم: 273.5 (العرض) × 228.5 (العمق) × 31.0 (الارتفاع) مم

الوزن: حوالي 1200 جم ±10

مفاتيح الوظائف: 4

مفاتيح التحريك: يسار، يمين

مفتاح الطاقة: 1

USB-C الأيسر: البيانات وتحديثات البرامج الثابتة.

USB-C الأيمن: الطاقة والشحن

البطارية: ليثيوم أيون 3.60 فولت، 10.05 أمبير ساعة، 36.18 واط ساعة (1S3P)

الشحن: تيار مستمر 5 فولت / 3 أمبير كحد أدنى

الشحن السريع: يدعم QC و PD.

درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية ~ 35 درجة مئوية

درجة حرارة التخزين (قصيرة): -20 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية

درجة حرارة التخزين (طويلة): -20 درجة مئوية ~ 25 درجة مئوية

وقت الاستعادة (درجة الحرارة الدنيا): 24 ساعة

رطوبة التشغيل: 20٪ ~ 75٪ رطوبة نسبية

رطوبة التخزين: 10٪ ~ 80٪ رطوبة نسبية

ضغط التشغيل: 500 ~ 1060 هكتوباسكال

### مواصفات الاتصال

المواصفات: Bluetooth 5.0 (LE، حتى 10 كيلوبت في الثانية)

طاقة الخرج: 0 ديسيبل ميلي واط.

معدل البيانات: 10 كيلوبت في الثانية

البروتوكولات: GAP، GATT، SM، L2CAP، واقيات ملف تعريف عامة مدمجة

الحساسية: -90 ديسيبل ميلي واط

نطاق التردد: 2.402 جيجاهرتز – 2.480 جيجاهرتز

## احتياطات الاستخدام والسلامة

قد يختلف محتوى هذا الدليل عن المنتج الفعلي، اعتمادًا على إصدار برنامج المنتج ومواصفات الطراز وإعدادات المستخدم. استخدم Dot Pad X فقط للأغراض المقصودة كما هو موضح في دليل المستخدم هذا. استخدمه بحذر لأن المنتج قد يتلف في حالة تعرضه للصدمات.

- حافظ على جفاف Dot Pad X. إذا تم استخدامه في مكان رطب أو أصبح مبللاً، فقد لا يعمل المنتج بشكل صحيح.

- يحتوي Dot Pad X على مغناطيس مدمج. لا تضعه بالقرب من منتجات مغناطيسية أخرى أو معادن. هناك خطر تلف المنتج.

- استخدم Dot Pad X على طاولة بعيدة عن الجسم، وعند استخدامه في منطقة متربة، قد تدخل أجسام غريبة إلى داخله وتتداخل مع تشغيل Dot Pad X.

- استخدم فقط الملحقات التي توفرها شركة Dot Inc. قد يؤدي استخدام ملحقات أخرى من جهات خارجية إلى حدوث خلل في المنتج وقد يؤدي إلى عدم حصول المستخدم على خدمات الضمان التي توفرها شركة Dot Inc.

- اجتاز Dot Pad X اختبار EMC (التوافق الكهرومغناطيسي). قد تسبب المتغيرات الظرفية أو البيئية تداخلًا أو تؤثر على الإشارات عبر المنتجات المحيطة. قد تحدث مشكلات في توليد الحرارة وخلل في الأداء.

- تتوافق الطاقة اللاسلكية لجهاز Dot Pad X مع معيار الترددات الراديوية (RF). ومع ذلك، إذا لم يكن الجهد والحرارة ضمن النطاق القياسي، فقد تكون الطاقة اللاسلكية للمنتج غير مستقرة وقد تؤثر على الأداء.

- اجتاز Dot Pad X اختبار RSE (الانبعاثات الزائفة المشعة). ومع ذلك، إذا تم استخدام Dot Pad X مع ملحقات غير مكونة، فقد يتسبب ذلك في حدوث خلل.

- تفي وظيفة الاتصال اللاسلكي قصير المدى في Dot Pad X بمعايير أمان نقل البيانات. ومع ذلك، إذا تم تعديل البرنامج أو البرنامج الثابت أو تغييرهما دون إذن، فقد يعمل أمان نقل البيانات في المنتج بشكل غير طبيعي.

- اجتاز Dot Pad X جميع اختبارات التأهيل المذكورة أعلاه من قبل مختبرات معتمدة. ومع ذلك، إذا تم وضع المنتج في ظروف مختلفة قد تتسبب في حدوث أخطاء وظيفية أو تم تطبيقه بطرق تشغيل غير نمطية، فقد يعمل المنتج بشكل غير طبيعي. يُنصح بإيقاف تشغيل Dot Pad X وفصله عن مصدر الطاقة والتوقف عن استخدامه والاتصال بخدمة العملاء.

- إذا تم الضغط أثناء تحرك خلايا برايل، فقد لا يعمل المنتج بشكل طبيعي. في هذه الحالة، لا يعتبر ذلك عطلًا، لذا نقترح عليك إزالة يدك ومحاولة طباعة الصورة المطلوبة مرة أخرى.

- إذا تم استخدام المنتج في الاتجاه المعاكس، فقد لا يتمكن من تمثيل الصورة أو طريقة برايل بشكل صحيح.

- تخضع بعض مواصفات المنتج للتغيير دون إشعار مسبق من أجل تقديم خدمة أفضل لك.

- إذا تم تغيير البرنامج الثابت لـ Dot Pad X المقدم من Dot Inc. أو تطبيقه على المنتج من خلال قناة غير رسمية، فقد يتسبب ذلك في تلف المنتج أو حدوث أخطاء. في هذه الحالة، يتم إلغاء خدمة الضمان.

- نظرًا لأن Dot Pad X قد يتعرض لتداخلات لاسلكية أثناء الاستخدام، فإنه لا يمكنه أداء الخدمات المتعلقة بسلامة الإنسان.

- عند شحن Dot Pad X، قد ترتفع درجة حرارة المنتج، وإذا ارتفعت درجة حرارة البطارية عن مستوى معين، فقد يتوقف الشحن تلقائيًا لأسباب تتعلق بالسلامة.

استخدم السلامة في الحالات التالية:

1. لا تستخدم Dot Pad X أثناء عاصفة رعدية شديدة.

أثناء العواصف الرعدية الشديدة، تجنب استخدام المنتج وافصل الشاحن عن مصدر الطاقة. قد يؤدي الاستمرار في استخدامه إلى إصابة أو حريق أو عطل.

2. لا تستخدم Dot Pad X في المناطق المحظورة.

لا تستخدم Dot Pad X في المناطق التي يُحظر فيها استخدام المنتج، مثل الطائرات أو المستشفيات. يمكن أن تتأثر الأجهزة الإلكترونية ومنتجات الاتصالات بالموجات الكهرومغناطيسية.

3. لا تقم أبدًا بتفكيك المنتج أو تعديله.

لا تقم بتفكيك المنتج أو تعريضه للصدمات. هناك خطر التعرض لصدمة كهربائية أو حدوث ماس كهربائي أو حريق. لا تغطي خدمات الضمان تفكيك المنتج. إذا كان Dot Pad X بحاجة إلى صيانة، فاتصل بخدمة العملاء لدى الموزع المحلي أو اتصل بشركة Dot Inc. لا تستخدمه في حالة تلفه أو كسره لأنه قد يتسبب في حرائق أو حروق أو صدمات كهربائية. في هذه الحالة، يرجى التوقف عن استخدام المنتج والاتصال بخدمة العملاء.

4. استخدم فقط كابل الطاقة الصحيح ومأخذ الطاقة المناسب.

يرجى توصيل كابل USB واستخدامه بشكل صحيح لتجنب ارتخاء كابل الشحن. لا تقم بثني الكابلات أو سحبها أو تسخينها أو قطعها أو فكها، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صعق كهربائي. عند عدم الاستخدام، افصل كابل الشاحن. قد يكون هناك خطر حدوث صعق كهربائي إذا تم استخدام Dot Pad X أثناء الشحن. عند إزالة المحول، أمسك المحول وأزلته. إذا قمت بإزالة المحول عن طريق سحب الكابل، فقد يتسبب انفصال الكابل في فشل الشحن.

5. تجنب درجات الحرارة المرتفعة والبيئات الرطبة.

لا تستخدم المنتج في مكان حار ورطب. إذا تبلل المنتج، فقم بإيقاف تشغيله وجففه جيدًا قبل إعادة استخدامه. لا تضعه على الألحفة أو السجاد أو الأجهزة الكهربائية المنزلية أو في ضوء الشمس المباشر (مثل مقاعد السيارة) لفترات طويلة. قد يتشوه الجزء الخارجي أو ينكسر أو ينفجر. إذا ارتفعت درجة حرارة المنتج بشكل حاد، فتوقف عن استخدامه واتصل بخدمة العملاء.

*درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية، درجة حرارة التخزين: -20 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية

6. لا تستخدم أي مواد كيميائية.

لا تستخدم أبدًا مواد كيميائية مثل الكحول أو البنزين لتنظيف Dot Pad X. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق. إذا لامست أي أجسام غريبة المنتج أو الشاحن، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

7. تجنب المعادن والمغناطيسية.

لا تضع منافذ الشحن بالقرب من أي معادن مثل القلائد أو المفاتيح أو العملات المعدنية أو المسامير أو الساعات وما إلى ذلك. إذا حدث قصر في الدائرة الكهربائية بين جسم معدني ومنفذ الشحن، فهناك خطر حدوث انفجار. لا تقم بتخزين Dot Pad X بالقرب من المجالات المغناطيسية. يمكن أن تؤثر المجالات المغناطيسية على Dot Pad X. قد يتسبب التعرض للمجالات المغناطيسية في حدوث خلل في الجهاز.

8. توخ الحذر بشكل خاص مع الأطفال والحيوانات الأليفة

قم بتخزين المنتجات والشواحن والأجزاء وغيرها بعيدًا عن متناول الأطفال أو الحيوانات الأليفة. إذا دخل المنتج أو الشاحن أو الأجزاء إلى فمك أو تعرضت للتلف بسبب الصدمة، فقد تتعرض لخطر الصعق الكهربائي أو التعرض للموجات الكهرومغناطيسية. احرص على عدم السماح للأطفال أو الحيوانات الأليفة بابتلاع المنتجات والشواحن والأجزاء وغيرها. هناك خطر الاختناق والانفجار والحريق.

9. لا تستخدمه في أجواء قابلة للانفجار.

لا تستخدم المنتج في المناطق القابلة للانفجار. فقد يؤثر ذلك على التردد العالي لجهاز Dot Pad X. لا تضع المنتج على سطح غير مستقر، مثل منطقة متقلقلة أو منحدرة. فقد يتسبب سقوط جهاز Dot Pad X في إصابة أو تلف المنتج.

10. كن على دراية بمخاطر الحريق.

لا تقم بتغطية أو لف Dot Pad X بمواد قماشية مثل البطانية أثناء الاستخدام أو الشحن. لا تتخلص من Dot Pad X مع النفايات العامة. فقد يتسبب ذلك في حرائق وانفجارات وتلوث بيئي.

11. تجنب التلامس المفرط في ظروف الحرارة المرتفعة.

تجنب استخدام المنتج عندما ترتفع درجة حرارة سطحه عن المستوى المناسب. إذا لامست المنتج في هذه الحالة لفترة طويلة، فهناك خطر الإصابة بحروق أو اضطراب تصبغ واقي الخلايا. إذا انفصل الغطاء الواقي الخارجي أو شعرت برد فعل تحسسي تجاه مادة المنتج، فتوقف عن استخدام المنتج على الفور واستشر الطبيب.

12. احتفظ بـ Dot Pad X في مكان آمن للتخزين.

عند عدم استخدامه لفترة طويلة، افصل الشاحن عن Dot Pad X وقم بتخزينه في مكان آمن. عند تخزين الشاحن، احرص على عدم ثني كابل USB أو لفه بشدة. إذا تم تخزين كابل USB أو استخدامه مع ثني أو لف مفرط، فقد يتلف طلاء السيليكون للكابل أو قد ينكسر الكابل ويتسبب في عطل أو حادث.

13. توخ الحذر عند التعامل مع البطارية.

في الأماكن الحارة والرطبة، قد لا يتم شحن البطارية جيدًا أو قد تنفد بسرعة. لا تعرضها لأشعة الشمس المباشرة ولا تستخدم Dot Pad X في مكان رطب، مثل الحمام.

- إذا كنت ترغب في استخدام Dot Pad X بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام، يرجى استخدامه مرة أخرى بعد شحنه بالكامل.

- يرجى ملاحظة أنه قد ينفجر إذا تم إزالة البطارية بالقوة.

- لا تقم بتغيير أو تعديل أو تعريض Dot Pad X للسوائل. بمجرد شحن Dot Pad X بالكامل، افصل الشاحن عن مأخذ التيار الكهربائي و Dot Pad X لتجنب استهلاك الطاقة غير الضروري.

- يرجى إحضار المنتج والشاحن معك عند زيارة مركز الخدمة بسبب مشاكل في البطارية.

- إذا ارتفعت درجة حرارة المنتج أثناء الشحن، يرجى ارتداء قفازات أو استخدام أداة أخرى غير جسمك لفصل الشاحن عن Dot Pad X.

- قد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى تلف المنتج. إذا ارتفعت درجة حرارة Dot Pad X أثناء الشحن، يرجى فصل كابل الشحن USB والاتصال بمركز خدمة مرخص من Dot Inc.

14. لا تعرضه لأي صدمات أو ضربات.

إذا قمت بتطبيق قوة شديدة على Dot Pad X أو وضعت أشياء ثقيلة فوقه أو ما شابه، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة للمنتج. قد يؤدي ذلك إلى تلف Dot Pad X أو حدوث خلل فيه أو تقصير عمره الافتراضي. قد يتسبب ذلك أيضًا في ارتفاع درجة الحرارة أو الاحتراق أو نشوب حريق. عند عدم الاستخدام، قم بتخزينه في مكان آمن لتجنب الصدمات والتلف لـ Dot Pad X.

15. لا تستخدم شواحن غير معتمدة.

تجنب استخدام شواحن غير معتمدة لأنها قد تؤدي إلى تلف البطارية مما يتسبب في إصابة المستخدم أو Dot Pad X.

## دعم العملاء

لأية استفسارات أو دعم أو معلومات إضافية، يمكنك الاتصال بشركة Dot Inc. على ما يلي:

بريد إلكتروني Dot: inquiry@dotincorp.com

رقم هاتف Dot: +82) 2-864-1113

موقع Dot الإلكتروني: https://www.dotincorp.com/

## شهادة المنتج

كوريا الجنوبية: KC (رقم تعريف KC: R-R-DOT-DPA320X )

الولايات المتحدة: FCC (رقم FCC: 2BAM7DPA320X )

أوروبا: CE

المملكة المتحدة: UKCA

اليابان: Japan MIC (رقم التعريف: 217-252498 )

أستراليا: RCM

1. KC: شهادة كوريا

※ قد تتسبب الأجهزة اللاسلكية المستخدمة في حدوث تداخل لاسلكي.

※ لا يمكن للمصنع والمركب تقديم خدمات تتعلق بسلامة الإنسان لأن المعدات اللاسلكية قد تسبب تداخلًا لاسلكيًا.

2. FCC: لجنة الاتصالات الفيدرالية

فئة FCC A

تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الفئة A الرقمية Your Dot Pad X، وفقًا للجزء 15 من قواعد FCC. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة تجارية. يولد جهاز هذا طاقة ترددات راديوية ويستخدمها ويمكن أن يشعها، وإذا لم يتم تثبيته واستخدامه وفقًا لدليل التعليمات، فقد يتسبب في تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية. من المحتمل أن يتسبب تشغيل هذا الجهاز في منطقة سكنية في حدوث تداخل ضار، وفي هذه الحالة سيُطلب من المستخدم تصحيح التداخل على نفقته الخاصة.

فئة B من لجنة الاتصالات الفيدرالية

تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الفئة B الرقمية Your Dot Pad X، وفقًا للجزء 15 من قواعد FCC. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية. يولد هذا الجهاز طاقة ترددات راديوية ويستخدمها ويمكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، ويمكن تحديد ذلك عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله، ويُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه أو نقل هوائي الاستقبال.

- زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

- توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي في دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

- استشارة الموزع أو فني راديو/تلفزيون متمرس للحصول على المساعدة.

تحذير

لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن أي تداخل في الراديو أو التلفزيون ناتج عن تغييرات أو تعديلات غير مصرح بها على هذا الجهاز. قد تؤدي هذه التغييرات أو التعديلات إلى فقدان المستخدم لصلاحية تشغيل الجهاز.

يجب تثبيت هذا الجهاز وتشغيله وفقًا للتعليمات المقدمة، ويجب تثبيت الهوائي (الهوائيات) المستخدم لهذا المرسل بحيث يكون على مسافة لا تقل عن 20 سم من جميع الأشخاص، ويجب ألا يكون موجودًا أو يعمل مع أي هوائي أو مرسل آخر.

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج هذا الدليل بأي شكل من الأشكال. حتى جزئيًا، أو نسخه أو معالجته باستخدام عمليات إلكترونية أو ميكانيكية أو كيميائية دون إذن كتابي من الناشر. قد يحتوي هذا الكتيب على أخطاء أو أخطاء مطبعية. يتم فحص المعلومات الواردة فيه بانتظام ويتم تضمين التصحيحات في الإصدارات اللاحقة. نحن نخلي مسؤوليتنا عن أي خطأ فني أو خطأ مطبعي أو عواقبه. جميع براءات اختراع العلامات التجارية معترف بها.

3. CE: المطابقة الأوروبية

تشير علامة "CE" إلى أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأوروبية للسلامة والصحة والبيئة وحماية العملاء. الأجهزة التي تحمل علامة "CE" مخصصة للبيع في أوروبا.

4. WEEE: نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية

يشير هذا الرمز [صندوق قمامة بعجلات مشطوب WEEE الملحق Ⅳ] إلى جمع النفايات من المعدات الكهربائية والإلكترونية بشكل منفصل في دول الاتحاد الأوروبي. يرجى عدم رمي المعدات في القمامة المنزلية. يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والجمع المتاحة في بلدك للتخلص من هذا المنتج بشكل صحيح.

إخلاء المسؤولية

لا توجد أي ضمانات أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بمحتويات هذه الوثيقة أو جودتها أو أدائها أو قابليتها للتسويق أو ملاءمتها لغرض معين. تم التحقق بعناية من موثوقية المعلومات الواردة في هذه الوثيقة؛ ومع ذلك، لا نتحمل أي مسؤولية عن أي أخطاء. المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.

لن تتحمل شركة Dot Inc. بأي حال من الأحوال المسؤولية عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة أو الخاصة أو العرضية أو التبعية الناجمة عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام هذا المنتج أو الوثائق، حتى في حالة الإخطار باحتمال وقوع مثل هذه الأضرار.

[بيان الامتثال لمعايير FCC و CE]

تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد تداخل الترددات في التركيبات السكنية. تولد هذه المعدات وتستخدم طاقة ترددات راديوية ويمكن أن تشعها، وإذا لم يتم تركيبها أو استخدامها وفقًا للتعليمات، فقد تسبب تداخلًا ضارًا في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في استقبال التلفزيون، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل المعدات وتشغيلها.

يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه أو نقل هوائي الاستقبال.

- زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

- توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي في دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال .

# دليل المستخدم: استخدام Dot Pad 320 مع Dot Canvas

## مقدمة

### مقدمة إلى Dot Canvas

Dot Canvas هي أداة رقمية متعددة الاستخدامات مصممة لـ Dot Pad، وتوفر تطبيقًا ومنصة على شبكة الإنترنت لإنشاء وتحرير وحفظ ومشاركة الرسومات اللمسية والنصوص المكتوبة بطريقة برايل. تم تصميم Dot Canvas خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين المكفوفين وضعاف البصر، وهي تتيح إنشاء محتوى غني ومتعدد الحواس، مما يمكّن المستخدمين من تصميم المعلومات اللمسية والتفاعل معها بطرق تعزز التعلم والإبداع وإمكانية الوصول.

يوفر حلاً شاملاً لإنشاء وإدارة المحتوى اللمسي، مما يجعله أداة أساسية للمستخدمين الذين يسعون إلى الاستفادة من الإمكانات الكاملة لـ Dot Pad في سياقات مختلفة، من التعليم والاستخدام المهني إلى المشاريع الشخصية.

### متطلبات النظام

تطبيق Dot Canvas

- أنظمة التشغيل: iOS/iPadOS

- التنزيل: متوفر في متجر تطبيقات Apple من خلال البحث عن "Dot Canvas".

※ للحصول على أفضل تجربة رسم، يوصى باستخدام التطبيق مع جهاز iPad.

Dot Canvas Web

- متطلبات الأجهزة: جهاز كمبيوتر يدعم تقنية Bluetooth

※ تم تحسين Dot Canvas Web للاستخدام مع متصفح Chrome

## استخدام تطبيق Dot Canvas

### مقدمة إلى تطبيق Dot Canvas

تطبيق Dot Canvas هو تطبيق iPhone/iPad يمكن استخدامه مع Dot Pad، مما يتيح للمستخدمين إنشاء وعرض معلومات لمسية مثل النقاط والخطوط والأشكال والصور والنصوص.

يتيح هذا التطبيق للمستخدمين المكفوفين وضعاف البصر تصميم وتعديل محتوى رسومي ملموس خاص بهم. يمكن للمستخدمين ببساطة حفظ المحتوى في "My Drawing" (رسوماتي) أو "Personal Drive" (محرك الأقراص الشخصي) أو مشاركته على "Public Drive" (محرك الأقراص العام). يمكن الوصول إلى الرسومات الملموسة، سواء المحفوظة أو المشتركة، وعرضها بسهولة على Dot Pad المتصل.

### بدء تشغيل تطبيق Dot Canvas

#### تنزيل تطبيق Dot Canvas

ابحث عن "Dot Canvas" في متجر تطبيقات Apple وقم بتنزيله.

تطبيق Dot Canvas

※ تطبيق Dot Canvas هو تطبيق تم تطويره بواسطة Dot Incorporation

#### إنشاء حساب

يتم توفير Dot Canvas كتطبيق وموقع ويب. يمكن للمستخدمين إنشاء حساب واحد للوصول إلى كلا الإصدارين وتجربة نفس المحتوى الرسومي اللمسي المحفوظ في محرك الأقراص الشخصي الخاص بهم. يمكن تسجيل الحساب من خلال التطبيق والموقع الإلكتروني. طريقة تسجيل الحساب من خلال تطبيق Dot Canvas هي كما يلي:

- بعد تشغيل تطبيق Dot Canvas، حدد زر [إنشاء حساب].

- عند ظهور صفحة "إنشاء حساب جديد"، قم بتعبئة المعلومات المطلوبة.

- أدخل رمز التحقق المرسل عبر البريد الإلكتروني الذي أدخلته.

- أكمل تسجيل الحساب بعد إدخال المعلومات الإضافية المطلوبة.

#### تسجيل الدخول

بعد إكمال تسجيل الحساب، يمكنك تسجيل الدخول إلى تطبيق Dot Canvas عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلين.

- عند تشغيل تطبيق Dot Canvas، تظهر شاشة تسجيل الدخول، ويتم التركيز على نافذة إدخال اسم المستخدم.

- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين أنشأتهما واختر زر تسجيل الدخول للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.

※ إذا أدخلت اسم المستخدم وكلمة المرور واخترت زر "تذكر المعرف"، فسيتم الاحتفاظ بمعلومات اسم المستخدم التي أدخلتها عند تسجيل الدخول مرة أخرى.

#### البحث عن اسم المستخدم/كلمة المرور المنسيين

في حالة فقدان اسم المستخدم أو كلمة المرور، يمكنك إعادة تعيين كلمة المرور باتباع الخطوات التالية:

- إذا فقدت اسم المستخدم، فحدد زر [نسيت اسم المستخدم؟] وأدخل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني المسجل.

- إذا فقدت كلمة المرور، فحدد الزر [هل نسيت كلمة المرور؟] وأدخل اسم المستخدم.

- تحقق من رمز التحقق المرسل إلى البريد الإلكتروني المسجل وأدخله.

- تحقق من اسم المستخدم أو أعد تعيين كلمة المرور باستخدام كلمة مرور جديدة.

#### تصميم شاشة تطبيق Dot Canvas

تتكون الشاشة الرئيسية لتطبيق Dot Canvas من الأقسام التالية:

- إنشاء لوحة

- قم بإنشاء وتحرير المحتوى الرسومي اللمسي باستخدام أدوات رسم متنوعة.

- أثناء الرسم على تطبيق Dot Canvas، يتم عرض المحتوى تلقائيًا في الوقت الفعلي على Dot Pad.

- رسوماتي

- احفظ المحتوى الذي تنشئه مباشرة على جهازك.

- يمكن طباعة المحتوى المحفوظ في "رسوماتي" على Dot Pad دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

- Dot Cloud

- Dot Cloud هي خدمة تخزين سحابية حيث يمكنك حفظ المحتوى الخاص بك والوصول إليه في بيئة متصلة بالإنترنت.

- يمكنك حفظ المحتوى الذي تقوم بإنشائه في محرك الأقراص الشخصي أو مشاركته في محرك الأقراص العام.

- الإعدادات

- اتصل أو افصل اتصالك بـ Dot Pad.

- تحديد لغة برايل التي سيتم عرضها على 20 خلية من Dot Pad

- الملف الشخصي

- عرض الاسم المسجل للمستخدم واسم المستخدم.

- تسجيل الخروج من تطبيق Dot Canvas.

### ربط تطبيق Dot Canvas بـ Dot Pad

بعد تسجيل الدخول إلى تطبيق Dot Canvas، سيتم توجيهك إلى الشاشة الرئيسية. يمكن للمستخدمين توصيل تطبيق Dot Canvas بـ Dot Pad عبر البلوتوث. لتوصيل Dot Pad، يرجى اتباع الخطوات التالية:

- من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى [الإعدادات] > [اتصال]

- حدد رقم Bluetooth الخاص بـ Dot Pad الذي ترغب في الاتصال به.

- عند نجاح الاتصال، سيهتز Dot Pad مرتين.

#### حل مشكلات الاتصال

إذا لم يظهر Dot Pad الذي ترغب في الاتصال به في قائمة الاتصال، يرجى التحقق من 3 أمور أدناه:

- تأكد من تشغيل Dot Pad.

: إذا كان Dot Pad مغلقًا، فقم بتشغيله وحدد زر [تحديث] في قائمة الاتصال.

- تأكد من تشغيل Bluetooth في الجهاز الذي يعمل عليه تطبيق Dot Canva.

: إذا كان Bluetooth في الجهاز مغلقًا، فيرجى تشغيله وتحديد الزر [تحديث] في قائمة الاتصال.

- تحقق مما إذا كان VoiceOver مقترنًا بـ Dot Pad. 
: إذا كان Dot Pad مقترنًا بشاشة برايل VoiceOver، فيرجى فصل Dot Pad عن شاشة برايل VoiceOver بالترتيب التالي.

- Apple [الإعدادات] > [إمكانية الوصول] > [VoiceOver] > [برايل]

※ يمكنك الانتقال إلى [الإعدادات] > [إمكانية الوصول] > [VoiceOver] عن طريق تحديد زر إعدادات Apple في النافذة المنبثقة.

- ركز على Dot Pad المتصل في أسفل الشاشة واسحب لأعلى للانتقال إلى "مزيد من المعلومات".

- حدد [نسيان هذا الجهاز] لفصل لوحة النقاط.

#### فصل لوحة Dot Pad

لفصل لوحة النقاط المتصلة حاليًا، يرجى اتباع الخطوات التالية:

- من الشاشة الرئيسية لتطبيق Dot Canvas، انتقل إلى [الإعدادات]

- حدد زر [اتصال].

- سيتم تأكيد الفصل عن طريق اهتزاز لوحة Dot Pad مرتين.

### استخدام ميزات تطبيق Dot Canvas

#### إنشاء لوحة قماشية

باستخدام أدوات الرسم المختلفة، يمكن للمستخدمين إنشاء صور بحرية عن طريق رسم أشكال وإضافة أوصاف نصية للصورة. يتم عرض الرسومات التي تم إنشاؤها من خلال تطبيق Dot Canvas على الجزء المكون من 300 خلية من Dot Pad في شكل رسومات لمسية، ويتم عرض الأوصاف النصية بطريقة برايل على الجزء المكون من 20 خلية من Dot Pad.

تصميم شاشة إنشاء لوحة كما يلي:

- اللوحة: تشغل اللوحة أكبر مساحة من الشاشة، وهي المكان الذي يمكن للمستخدمين فيه رسم محتوى ملموس عن طريق اللمس.

- شريط قوائم الرسم: يقع في الجزء العلوي من الشاشة، وهو عبارة عن مجموعة من أدوات الرسم المختلفة التي يمكن استخدامها لإنشاء وتعديل المحتوى اللمسي.

الجدول 1 أدوات الرسم في تطبيق Dot Canvas

|  | رجوع الخروج من شاشة إنشاء اللوحة والعودة إلى الشاشة الرئيسية. إذا ضغطت على زر الرجوع أثناء إنشاء رسومات لمسية، ستظهر نافذة تحذير تطالبك بحفظ التقدم الذي أحرزته. يؤدي اختيار [لا] إلى إغلاق النافذة، بينما يؤدي اختيار [حفظ] إلى السماح لك بتسمية الملف واختيار موقع الحفظ. سيتم حفظ الملف في My Drawings أو Dot Drive، بناءً على اختيارك. |  | اسم الملف اسم الملف الذي تعمل عليه. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | تراجع/إعادة تراجع أو أعد العمل الأخير. |  | قلم ارسم بحرية، تمامًا كما ترسم بالقلم. |
|  | وضع قلم الرؤية المنخفضة اختر لون القلم الذي يناسب احتياجاتك البصرية. هناك أربعة ألوان: أسود، أزرق، أصفر، أحمر |  | الخط حدد واضبط الطول المطلوب بإصبع واحد على الشاشة لرسم خط. |
|  | مربع/مستطيل حدد واضبط الحجم المطلوب بإصبع واحد على الشاشة لرسم مربع أو مستطيل. |  | دائرة حدد واضبط الحجم المطلوب بإصبع واحد على الشاشة لرسم دائرة. |
|  | مثلث حدد واضبط الحجم المطلوب بإصبع واحد على الشاشة لرسم مثلث قائم الزاوية. |  | تعبئة املأ المنطقة المكونة من خطوط المراد حجبها بالنقاط. |
|  | مسح امسح المنطقة التي تريد مسحها. |  | مسح الكل امسح جميع اللوحات الموجودة على اللوحة القماشية دفعة واحدة. |
|  | حفظ احفظ عملك بالضغط على زر "حفظ"، والذي يفتح نافذة منبثقة لاختيار موقع التخزين. سيتم حفظ الملف في "رسوماتي" أو "Dot Drive" بعد تحديد الموقع وإدخال اسم الملف. |  | وضع التنقل على اللوحة يتيح هذا الوضع للمستخدمين استكشاف موضع أصابعهم على الشاشة قبل البدء في الرسم. |
|  | وضع الرسم يتيح هذا الوضع للمستخدمين الرسم على اللوحة. |  | وضع التنقل في القائمة يُستخدم هذا الوضع للتنقل بين أدوات الرسم واختيارها في تطبيق Dot Canvas. (أثناء تمكين VoiceOver) |
|  | حفظ باسم إذا قمت بتعديل ملف محفوظ موجود، يمكنك تغيير اسم الملف وحفظه. |  | الصفحات • يعرض نافذة منبثقة حيث يمكنك إنشاء أو حذف صفحة وإضافة وصف للصفحة. • يظهر في الجزء السفلي من النافذة المنبثقة أزرار الأسهم وتفاصيل الصفحة الحالية للتنقل. • عند إدراج وصف الصفحة، يتم حفظه تلقائيًا وترجمته إلى عرض مكون من 20 خلية في Dot Pad بعد إغلاق النافذة المنبثقة. |
|  | طباعة اطبع الصورة التي عملت عليها على Dot Pad. |  |  |

- التكبير والتصغير

- يوفر التكبير والتصغير عرضًا مكبّرًا لمنطقة معينة.

- لتكبير ملف، انقر على أيقونة العدسة المكبرة في أعلى النافذة المنبثقة. سيظهر مربع مؤشر أحمر فوق المحتوى.

- استخدم مفتاحي F1 و F4 في Dot Pad لتحريك المربع إلى اليسار واليمين أو إلى الأعلى والأسفل.

- اضغط على F2 و F3 معًا لتبديل اتجاه الحركة بين الأفقي والرأسي.

#### رسوماتي

يتيح تطبيق Dot Canvas للمستخدمين إنشاء أو تعديل محتوى رسومي ملموس وحفظه في الذاكرة الداخلية لأجهزتهم. في قسم "رسوماتي"، يمكن للمستخدمين عرض قائمة بالملفات المخزنة داخليًا. إذا تم حفظ العديد من الملفات، يتيح شريط البحث للمستخدمين العثور بسرعة على ملفات معينة عن طريق إدخال اسم الملف. يحتوي كل ملف على اسم الملف وتاريخ إنشائه.

عند تحديد اسم الملف، يتم عرض قائمة سياق، ويتم عرض الصورة الأولى للملف على Dot Pad. مكونات قائمة السياق هي كما يلي:

- فتح: تشغيل الملف المحدد. عند تشغيل الملف، يتم عرض الصورة الموجودة في الصفحة الأولى ووصف الصورة على Dot Pad. يمكن للمستخدمين الانتقال إلى الصفحة السابقة/التالية وتعديل الصورة والوصف بالنقر فوق الزر [تحرير].

- حذف: حذف الملف المحدد.

- إعادة تسمية: تعديل اسم الملف المحفوظ.

- خروج: الخروج من قائمة السياق.

#### Dot Cloud

يمكن للمستخدمين حفظ المحتوى الشخصي وفتح مختلف المحتويات العامة من خلال Dot cloud، وهي خدمة تخزين محتوى رسومي ملموس عبر الإنترنت قائمة على السحابة تقدمها شركة Dot Inc.

- محرك الأقراص الشخصي

  - يمكن للمستخدمين تحميل المحتوى الرسومي اللمسي الذي تم إنشاؤه في تطبيق Dot Canvas إلى محرك الأقراص الشخصي الخاص بهم. يتيح هذا التخزين الشخصي القائم على السحابة الوصول إلى المحتوى عبر أجهزة متعددة دون قيود.

- محرك الأقراص العام

  - يمكن للمستخدمين استكشاف مختلف المحتويات الرسومية اللمسية المشتركة المنظمة حسب الموضوعات ومشاركة رسوماتهم الخاصة مع محرك الأقراص العام ليتمكن الآخرون من الوصول إليها.

#### الإعدادات

قم بإعداد اتصال Dot Pad أو حدد لغة برايل مدعومة من تطبيق Dot Canvas

- قم بتوصيل تطبيق Dot Canvas أو فصله عن Dot Pad

- حدد لغة برايل.

- حدد لغة برايل التي سيتم عرضها على شاشة Dot Pad المكونة من 20 خلية.

- يجب أن تكون لغة برايل متوافقة مع لغة الإدخال.

- اللغات البرايلية الـ 23 التي يدعمها تطبيق Dot Canvas حاليًا هي كما يلي:

الكورية، الإنجليزية، الصينية، اليابانية، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الفرنسية، الإيطالية، الإسبانية، الكاتالونية، الألمانية، التشيكية، البولندية، النرويجية، الروسية، البرتغالية، الدنماركية، اليونانية، السويدية، الفنلندية، الكازاخستانية، الخميرية.

#### استخدام أزرار Dot Pad في تطبيق Dot Canvas

- التنقل في عرض النص المكون من 20 خلية على Dot Pad

- إذا أصبح المحتوى في منطقة النص المكونة من 20 خلية طويلاً، يمكن للمستخدمين التنقل عبر المحتوى باستخدام أزرار مفاتيح التحريك.

- زر التنقل الأيمن: الانتقال إلى السطر التالي (20 خلية)

- زر التنقل الأيسر: الانتقال إلى السطر السابق (20 خلية)

- التنقل في عرض الرسوم البيانية والمتعددة الأسطر المكون من 300 خلية على Dot Pad

- إذا أصبح المحتوى في منطقة الرسوم/الخطوط المتعددة المكونة من 300 خلية طويلاً، يمكن للمستخدمين التنقل عبر المحتوى باستخدام الأزرار F1 و F4.

- زر F4: الانتقال إلى الصفحة التالية (300 خلية)

- زر F1: الانتقال إلى الصفحة السابقة (300 خلية)

- أزرار الاختصار في Dot Pad لأدوات الرسم

عند توصيل Dot Pad بتطبيق Dot Canvas، يمكن للمستخدمين استخدام الوظائف المختلفة بسهولة باستخدام أزرار Dot Pad.

- تحديد أداة القلم

في صفحة إنشاء لوحة الرسم، يؤدي الضغط على الزر F2 إلى تحديد "أداة القلم" من بين أدوات الرسم.

- مسح الكل

يمكن للمستخدمين الضغط على المفتاح F3 لتنشيط وظيفة التراجع في أداة الرسم.

- إضافة صفحة جديدة

يمكن للمستخدمين الضغط على F1 و F2 معًا لإضافة صفحة جديدة إلى اللوحة. يمكن للمستخدمين الانتقال إلى الصفحة التالية بالضغط على الزرين F1 و F4.

- حذف الصفحة الحالية

يمكن للمستخدمين حذف اللوحة الحالية بالضغط على الزرين F3 و F4 معًا. بعد حذف الصفحة، يمكن للمستخدمين الانتقال بين الصفحات باستخدام الزرين F1 و F4.

- تغيير وضع اللوحة

باعتباره تطبيقًا سهل الاستخدام، يوفر Dot Canvas وضعًا يتيح للمستخدمين ذوي الإعاقة البصرية الرسم واستخدام الأدوات بسهولة. يمكن للمستخدمين الضغط على المفتاحين F2 و F3 معًا لتغيير الوضع.

※ أنواع وضع اللوحة

- وضع التنقل في اللوحة

: قبل الرسم على جهاز iPad، يمكن للمستخدمين تحديد موضع أصابعهم.

إذا لمسوا شاشة iPad في وضع التنقل، فسيعرض Dot Pad

موضع الإصبع باستخدام مؤشر متقاطع. عندما يتوقف الإصبع في موضع معين

موضع معين، سيبدأ المؤشر في الوميض.

- وضع الرسم

: بعد تحديد الموضع لبدء الرسم باستخدام وضع التنقل، يمكن للمستخدمين بدء الرسم باستخدام وضع الرسم بالضغط على F2 و F3 في نفس الوقت.

- وضع التنقل في القائمة

: في وضع التنقل في القائمة، يمكن للمستخدمين التنقل في قائمة أدوات الرسم الموجودة في الجزء العلوي من اللوحة. عندما يكون الوضع في وضع التنقل في القائمة، يتم تعطيل اللوحة، ولن يتمكن المستخدمون من الرسم على اللوحة حتى عند النقر على منطقة اللوحة.

## استخدام Dot Canvas Web

### تقديم Dot Canvas Web

Dot Canvas Web هو إصدار ويب من أداة إنشاء الرسومات اللمسية المُحسّنة لـ Dot Pad، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء وحفظ ومشاركة الرسومات اللمسية الرقمية. بفضل الأدوات سهلة الاستخدام، يمكن لأي شخص إنشاء وتحرير وحفظ المحتوى اللمسي الخاص به بسهولة، واستخدام هذا المحتوى وفقًا لاحتياجاته الخاصة، سواء كان ذلك للتعليم أو المشاريع الإبداعية أو غيرها من التطبيقات.

يمكن للمستخدمين تحميل ملفات الصور على Dot Canvas Web لتحويلها إلى رسومات لمسية تلقائيًا. باستخدام مترجم برايل من Dot، يمكن طباعة برايل من النصوص الموجودة على Dot Pad في الوقت الفعلي. يتيح Dot Canvas Web توصيل عدة وحدات من Dot Pad وعرضها في وقت واحد.

※ Dot Canvas Web متاح فقط مع أجهزة الكمبيوتر التي تدعم تقنية Bluetooth.

#### تصميم شاشة Dot Canvas Web

تصميم شاشة Dot Canvas Web كما يلي.

- Dot Canvas

- قم بإنشاء أو تحرير رسومات ملموسة باستخدام أدوات رسم/تحرير متنوعة.

- اطبع المحتوى الذي قمت بإنشائه على Dot Pad.

- Dot Cloud

- قم بتحميل وحفظ الرسومات اللمسية التي قمت بإنشائها على محرك الأقراص الشخصي أو محرك الأقراص العام.

- يمكنك مشاركة محتوى محرك الأقراص الشخصي الخاص بك على محرك الأقراص العام. في محرك الأقراص العام، يمكنك الوصول إلى المحتوى الذي شاركه الآخرون وتحريره وحفظه على محرك الأقراص الشخصي الخاص بك.

- اطبع المحتوى الذي تم تحميله من محرك الأقراص الشخصي ومحرك الأقراص العام على Dot Pad.

- دعم Dot

- قم بتحديث البرنامج الثابت لجهاز Dot Pad إلى أحدث إصدار.

- أرسل استفسارًا أو اترك تعليقًا.

### بدء تشغيل Dot Canvas Web

- انتقل إلى apps-dotincorp.com.

- أنشئ حسابًا عن طريق التسجيل وتسجيل الدخول إلى Dot Canvas Web.

※ Dot Canvas (Web) و Dot Canvas (App) يشتركان في نفس الحساب

※ يوصى باستخدام متصفح Chrome.

- إذا نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور، فاستخدم طريقة التحقق من رمز عنوان البريد الإلكتروني للعثور على اسم المستخدم أو إعادة تعيين كلمة المرور.

### توصيل Dot Canvas Web بـ Dot Pad

لربط Dot Pad بـ Dot Canvas Web، اتبع الخطوات التالية:

- افتح Dot Canvas وانقر على أيقونة [Dot Pad] الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

- انقر على [Search Device] للبحث عن أجهزة Dot Pad القريبة.

- حدد Dot Pad المطلوب من القائمة وانقر على [إقران] في الأسفل.

- إذا كنت ترغب في توصيل عدة أجهزة، كرر الخطوات.

عندما يتم توصيل Dot Pad بنجاح، يهتز Dot Pad مرتين.

#### استكشاف أخطاء الاتصال وإصلاحها

إذا لم يكن Dot Pad الذي تريد توصيله موجودًا في قائمة الأجهزة المتاحة، فيرجى التحقق مما يلي.

- تحقق من حالة طاقة Dot Pad:

- إذا كان Dot Pad مغلقًا، فقم بتشغيله وانقر على [بحث].

- تحقق من حالة Bluetooth في الكمبيوتر:

- إذا كان Bluetooth للجهاز مغلقًا، فقم بتشغيل Bluetooth وانقر على [بحث].

- تحقق مما إذا كان Dot Pad متصلاً بـ iOS VoiceOver. إذا كان مقترنًا بـ VoiceOver، فاتبع الخطوات التالية وقم بإلغاء اقتران الجهاز:

- Apple [الإعدادات] > [إمكانية الوصول] > [VoiceOver] > [برايل]

- قم بالتمرير لأسفل واختر Dot Pad المتصل وانتقل إلى [مزيد من المعلومات]

- انقر على [نسيان هذا الجهاز] وقم بإلغاء إقران Dot Pad.

#### فصل Dot Pad

انتقل إلى الشاشة المنبثقة Dot Pad Connect وحدد [فصل]. سيتم فصل Dot Pad مع اهتزازين طويلين.

### استخدام ميزات Dot Canvas على الويب

#### إنشاء Canvas

استخدم أدوات الرسم/التحرير المختلفة لإنشاء أي أشكال وصور بحرية وإدراج نص برايل متعدد الأسطر. تخطيط شاشة Dot Canvas كما يلي:

- أعلى اليمين

- زر الملف الشخصي: يمكن للمستخدمين التحقق من الملف الشخصي للحساب، وتوصيل/فصل Dot Pad، وتسجيل الدخول/الخروج من الحساب.

- زر اللغة: يمكن للمستخدمين تحديد اللغة الافتراضية باللغة الكورية أو الإنجليزية.

- قائمة إدارة الملفات:

- جديد: يتم إنشاء لوحة جديدة للمستخدم لإنشاء رسومات جديدة.

- فتح: يمكن للمستخدمين فتح المحتوى من محرك الأقراص الشخصي أو محرك الأقراص العام.

- إضافة: يمكن للمستخدمين إضافة ملفات صور ملموسة بتنسيق DTMs أو DTMa.

※ DTMs و DTMa هما تنسيقا ملفات يدعمهما Dot Pad.

- تصدير: يمكن للمستخدمين حفظ اللوحة القماشية التي تم إنشاؤها حاليًا كملف DTMs أو DTMa.

- حفظ: يمكن للمستخدمين حفظ اللوحة القماشية الحالية على محرك الأقراص Dot Drive.

- حفظ باسم: يمكن للمستخدمين حفظ اللوحة الحالية على محرك الأقراص Dot Drive باسم ملف مختلف.

- اسم الملف: سيتم عرض اسم الملف الحالي للوحة الرسم. إذا لم يكن هناك اسم ملف، فسيتم عرضه باسم "بدون عنوان".

- قائمة الرسم/التحرير

- تقع على الجانب الأيسر من شاشة Dot Canvas Web.

- تُستخدم لإنشاء أو تحرير رسومات لمسية على اللوحة.

- قائمة الرسم/التحرير هي كما يلي:

الجدول 2 أدوات الرسم في Dot Canvas Web

|  | تراجع/إعادة التراجع أو الإعادة عن آخر عمل |  | حجم القلم اختيار سماكة القلم |
| --- | --- | --- | --- |
|  | القلم ارسم بحرية |  | قلم المرآة العمودية ارسم صورة متناظرة |
|  | حرك تعرف على الصور الموجودة في الصفحة الحالية وحركها ككائن واحد |  | دلو الطلاء • املأ المنطقة المحددة • يستخدم للأشكال والخطوط المغلقة |
|  | مسح • احذف المنطقة التي تريد تعديلها • حجم الممحاة يتناسب مع حجم القلم. |  | مسح حذف كل شيء من الصفحة الحالية |
|  | خط • ارسم خطوطًا مستقيمة وخطوطًا قطرية وما إلى ذلك. • اضغط على [Shift] أثناء الرسم باستخدام هذه الأداة لإنشاء خط مستقيم |  | مربع/مستطيل • ارسم مربعات/مستطيلات • اضغط على [Shift] واسحب لإنشاء مربع |
|  | دائرة • ارسم دوائر/أشكال بيضاوية • اضغط على [Shift] واسحب لإنشاء دائرة مثالية |  | مثلث • ارسم مثلثات ومثلثات قائمة الزاوية وما إلى ذلك • اضغط على [Shift] واسحب لإنشاء مثلث حاد |
|  | مربع النص قم بإنشاء مربع نص داخل منطقة الرسم وترجمة أي نص بداخله إلى لغة برايل. قم بإنشاء مربع نص عن طريق السحب بالماوس، وأدخل النص المطلوب، ثم اضغط على [ESC] متبوعًا بـ [Enter] لإدراجه. |  | صورة • تحويل الرسومات اللمسية تلقائيًا عن طريق قراءة ملفات الصور المخزنة وتعيين القيمة الدنيا والقصوى. • انقر فوق [إدراج] لتحويل الصورة إلى رسومات ملموسة على اللوحة |
|  | القوالب مستودع ينظم مجموعة متنوعة من الأشكال في مكان واحد |  | برايل متعدد يتيح للمستخدمين إنشاء برايل متعدد الأسطر عن طريق الكتابة أو استيراد ملفات PDF وتحويلها إلى برايل متعدد الأسطر |
|  | تحديد المستطيل استخدم مفاتيح الاختصار لنسخ أو قص أو لصق أو حذف المنطقة المحددة داخل التحديد. نسخ المنطقة المحددة: [Ctrl + C] قص المنطقة المحددة: [Ctrl + X] لصق المنطقة المحددة: [Ctrl + V] حذف المنطقة المحددة: [Delete] إلغاء تحديد المنطقة المحددة: [ESC] |  | تحديد الحبل استخدم مفاتيح الاختصار لنسخ المنطقة المحددة وقصها ولصقها وحذفها باستخدام أداة الحبل. نسخ المنطقة المحددة: [Ctrl + C] قص المنطقة المحددة: [Ctrl + X] لصق المنطقة المحددة: [Ctrl + V] حذف المنطقة المحددة: [Delete] إلغاء تحديد المنطقة المحددة: [ESC] |
|  | حروف ملموسة تحويل النص المكتوب إلى تمثيلات رسومية ملموسة للحروف |  |  |

الجدول 3 اختصارات أدوات الرسم على قماش النقاط

| المفاتيح | أداة التحرير | المفاتيح | أداة التحرير |
| --- | --- | --- | --- |
| الشريط العلوي |  |  |  |
| Ctrl+O | فتح | Ctrl+S | حفظ |
| Ctrl+Shift+S | حفظ باسم |  |  |
| وصف الصفحة |  |  |  |
| Alt+P | طباعة |  |  |
| متعدد الصفحات |  |  |  |
| Ctrl+G | تشغيل/إيقاف الشبكة |  |  |
| أداة التحرير |  |  |  |
| P | قلم | V | قلم مرآة عمودي |
| Ctrl | المحور الأفقي (أثناء استخدام قلم المرآة الرأسي) | Shift | المحور الأفقي والرأسي (أثناء استخدام قلم المرآة العمودي) |
| M | تحريك | B | دلو الطلاء |
| E | ممحاة | Ctrl+E | ممحاة الكل |
| L | خط | R | مستطيل |
| د | دائرة | T | مثلث |
| X | مربع نص | I | صورة |
| S | تحديد مستطيل | H | تحديد الحبل |
| التحديد |  |  |  |
| Ctrl + X | قص المنطقة المحددة | Ctrl + C | نسخ المنطقة المحددة |
| Ctrl + V | لصق | DEL | حذف المنطقة المحددة |

- وضع العرض

- يوفر وضع العرض التقديمي تجربة تعليمية ديناميكية من خلال استخدام Dot Pad والرسومات الرقمية الملموسة في بيئة الفصل الدراسي.

- حدد زر وضع العرض الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة Dot Canvas Web.

- (1. الطباعة التلقائية) عند توصيل DotPad بـ Dot Canvas Web، يمكن للمستخدمين الاستفادة من ميزة الطباعة التلقائية.

- عند تمكين ميزة الطباعة التلقائية، في كل مرة يحدد المستخدمون منطقة باستخدام مؤشر وضع العرض التقديمي، سيتم عرض المنطقة المحددة تلقائيًا على DotPad.

- (2. المؤشر) قم بتمييز منطقة معينة على صفحة اللوحة الحالية باستخدام ثلاثة أنواع من المؤشرات، وسيتم عرض المنطقة المحددة على DotPad.

- (3. تكبير وتصغير) لتكبير الشاشة، انقر فوق رمز العدسة المكبرة الموجود أسفل النافذة المنبثقة. يمكن تكبير العرض حتى 400٪ (4x).
استخدم أشرطة التمرير الموجودة على يمين وأسفل الشاشة للتنقل في المنطقة المكبرة حسب الحاجة.

- شريط إدارة الصفحات المتعددة

- يقع هذا الشريط على الجانب الأيسر من اللوحة. يمكن للمستخدمين اختيار إظهار/إخفاء الشبكة، وترتيب الصفحات، وحذف الصفحات، وإضافة صفحات.

※ الشبكة: يمكن للمستخدمين اختيار إظهار الشبكة على منطقة الرسم باستخدام زر تشغيل/إيقاف الشبكة.

- مفتاح Ctrl + مفاتيح الأسهم لأعلى/لأسفل: يمكن للمستخدم إعادة ترتيب الصفحات.

- اللوحة

- اللوحة هي شاشة رسم بيضاء تشغل الجزء الأكبر من الشاشة.

- يمكن للمستخدمين إنشاء محتوى جديد باستخدام أداة الرسم/التحرير أو فتح محتوى موجود من محرك الأقراص.

- وصف الصفحة

- تقع على الجانب الأيمن من اللوحة.

- يمكن للمستخدمين إضافة أوصاف إلى الصور التي يقومون بإنشائها.

- يتم تحويل الأوصاف تلقائيًا إلى لغة برايل ولا يتم عرضها بشكل صحيح إلا إذا كانت لغة الإدخال مطابقة للغة برايل المحددة في إعدادات Dot Canvas.

- إضافة صوت

- يمكن للمستخدمين إدراج ملف MP3 في صفحة معينة. عند فتح الملف في Dot Cloud، سيتم تشغيل المعلومات الصوتية مع إخراج الصفحة المقابلة.

- طباعة

- تقع أسفل وصف الصفحة.

- بمجرد أن ينقر المستخدم على [طباعة]، سيتم طباعة الصورة الموجودة على اللوحة والوصف المصاحب لها على Dot Pad.

#### Dot Cloud

يمكن للمستخدمين حفظ المحتوى الذي أنشأوه على Dot Drive أو مشاركته مع أشخاص آخرين. يمكن للمستخدمين أيضًا طباعة العديد من الرسومات اللمسية على Dot Pad المحفوظة على Public Drive.

يتم تقسيم محرك الأقراص Dot Drive إلى محرك أقراص شخصي ومحرك أقراص عام. محرك الأقراص الشخصي هو محرك الأقراص المحدد افتراضيًا عندما ينقر المستخدم لأول مرة على [Dot Drive]. تخطيط شاشة Dot Drive كما يلي:

- Personal Drive (محرك الأقراص الشخصي) (محرك أقراص [اسم المستخدم])

- سيتم حفظ الملفات المحفوظة أو المجلدات التي تم إنشاؤها على Dot Canvas هنا.

- يتم عرض المجلدات أولاً قبل الملفات.

- يمكن للمستخدمين فتح الملفات ومشاركتها وتنزيلها وإعادة تسميتها ونسخها وقصها ولصقها أو حذفها عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على الملف ثم تحديد الخيار المطلوب.

- انقر فوق [+] لإنشاء ملف جديد أو مجلد جديد أو تحميل ملف. يمكن للمستخدمين أيضًا النقر بزر الماوس الأيمن فوق المساحة الفارغة في محرك الأقراص.

- يمكن للمستخدمين مشاركة الملفات الموجودة في محرك الأقراص الشخصي الخاص بهم إلى محرك الأقراص العام.

※ انقر بزر الماوس الأيمن على الملف الذي تريد مشاركته وانقر على [مشاركة]. إذا قمت بتحرير ملف مشترك، فسيتم تحرير الملف المشترك أيضًا.

※ سيظهر رمز منشئ الملف المشترك من محرك الأقراص الشخصي على الصورة المصغرة.

- محرك الأقراص العام

- يتم حفظ المجلدات والملفات المشتركة هنا.

- يمكن عرض الملفات المشتركة على Dot Pad.

- يمكن للمستخدمين تنزيل الملفات المشتركة على الكمبيوتر أو فتح الملف لتحريره على Dot Canvas.

- البحث

- يمكن للمستخدمين تحديد موقع المجلدات والملفات.

- إذا قام المستخدمون بالكتابة في مربع البحث، فسيتم سرد الملفات أو المجلدات التي تطابق الأسماء.

- أزرار الرجوع والتقدم

- إذا نقرت على زر الرجوع، فسيتم إعادة توجيه الصفحة إلى الدليل السابق.

- إذا نقرت على زر التقدم، فسيتم إعادة توجيه الصفحة إلى الدليل التالي.

- زر عرض المعرض

- الوضع الافتراضي لـ Dot Drive هو وضع عرض المعرض.

- يتم عرض قائمة المجلدات والملفات في شكل معرض حيث تظهر الرموز.

- زر عرض القائمة

- سيتم عرض الملفات في وضع القائمة.

### تحديث البرنامج الثابت في Dot الدعم صفحة

يمكنك تحديث البرنامج الثابت لـ Dot Pad من صفحة الدعم على Dot Canvas Web.

فيما يلي كيفية تحديث البرنامج الثابت لـ Dot Pad:

- انتقل إلى Dot Canvas Web على apps-dotincorp.com

- حدد علامة التبويب دعم Dot داخل Dot Canvas Web.

- قم بتوصيل Dot Pad بجهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر منفذ USB C الموجود على الجانب الأيسر من Dot Pad. بعد التوصيل، قم بتشغيل Dot Pad واضغط على زر Connect Device (توصيل الجهاز) في صفحة دعم Dot.

※ تأكد من أن الجهاز يظل قيد التشغيل وأن الكبل متصل بإحكام طوال عملية التحديث.

- قم بتوصيل Dot Pad عن طريق تحديد أحد خيارات المنافذ السلكية التي تظهر في النافذة المنبثقة. إذا تم عرض إشعار بفشل الاتصال، فقم بإيقاف تشغيل Dot Pad وتشغيله مرة أخرى وحاول مرة أخرى. بعد التوصيل، يمكنك التحقق من معلومات الجهاز في صفحة Dot Support وتحديثه إلى أحدث إصدار من البرنامج الثابت.

- حدد زر [تحديث] في أسفل معلومات إصدار البرنامج الثابت لـ Dot Pad للمضي قدمًا في تحديث البرنامج الثابت. يستغرق التحديث حوالي 3 إلى 5 دقائق حسب سرعة الإنترنت.

※ إذا كان البرنامج الثابت هو أحدث إصدار، فسيظهر إشعار "أحدث إصدار من البرنامج الثابت".

# دليل المستخدم: استخدام Dot Pad 320 مع NVDA

## مقدمة

### نظرة عامة على استخدام NVDA مع Dot Pad 320

NVDA (NonVisual Desktop Access) هو قارئ شاشة مجاني ومفتوح المصدر تم تطويره وتوزيعه بواسطة NV Access لنظام التشغيل Microsoft Windows. تم تصميم NVDA للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو ضعف البصر، ويوفر إخراجًا صوتيًا وبرايل، مما يتيح التنقل السلس وإدارة تطبيقات Windows. تم تطوير NVDA بمساهمة من NV Access ومجتمع عالمي، وهو أداة رائدة في مجال إمكانية الوصول في بيئة Windows.

قامت Dot Inc. بتطوير وتوفير برنامج تشغيل NVDA Dot Pad 320 لضمان التكامل السلس مع قارئ الشاشة NVDA وشاشة العرض الرسومية اللمسية Dot Pad 320. قم بتثبيت برنامج تشغيل Dot Pad 320 واستمتع بتجربة المعلومات الرقمية بطريقة جديدة وفعالة. استخدم NVDA و Dot Pad 320 لتحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات وزيادة كفاءة العمل.

### نظرة عامة على الميزات

NVDA هو قارئ شاشة مصمم لمساعدة المستخدمين ذوي الإعاقة البصرية في التنقل والتفاعل مع نظام التشغيل Windows والتطبيقات المختلفة. يعمل برنامج تشغيل NVDA Dot Pad 320 على تحسين NVDA من خلال توصيله بـ Dot Pad 320، مما يوفر شاشة عرض متعددة الأسطر توفر تجربة تتجاوز شاشات برايل التقليدية. تتوفر الميزات التالية بمجرد تثبيت برنامج تشغيل NVDA Dot Pad 320:

- يكتشف Dot Pad 320 ويتصل به تلقائيًا عند بدء تشغيل NVDA أو تشغيله.

- يسمح للمستخدمين بتبديل الاتصال بـ Dot Pad 320 عند الاتصال بشاشة برايل مختلفة.

- يحول مخرجات NVDA إلى بيانات برايل ويعرضها على Dot Pad 320.

- يعرض محتوى الشاشة الذي يقرأه NVDA في وقت واحد في منطقة متعددة الأسطر مكونة من 300 خلية ومنطقة مكونة من 20 خلية في Dot Pad 320.

- يعرض محتوى مختلفًا في وقت واحد على منطقة متعددة الأسطر مكونة من 300 خلية ومنطقة مكونة من 20 خلية مع التحكم في كل منها بشكل مستقل.

- يخرج بيانات مخططات Microsoft Excel و PowerPoint على Dot Pad 320.

- تحديث العرض على Dot Pad.

- يستخدم مفاتيح أزرار Dot Pad 320 للتحكم في وظائف التنقل الأساسية لبرنامج NVDA والتمرير عبر بيانات برايل متعددة الأسطر وبيانات المخططات على Dot Pad 320.

### متطلبات النظام

- نظام التشغيل: Windows 8.1 أو أعلى

※ يوصى باستخدام Windows 10 أو أعلى.

- إصدار NVDA: NVDA 2023.4 أو أعلى

※ يوصى باستخدام NVDA 2024.1 أو أعلى.

## دليل البدء لاستخدام NVDA مع Dot Pad 320

### التثبيت والإعداد

يغطي هذا القسم تثبيت وتشغيل NVDA وبرنامج تشغيل NVDA Dot Pad 320.

#### تثبيت NVDA

قبل أن تتمكن من استخدام NVDA مع Dot Pad 320، يجب تثبيت NVDA. يمكن تنزيل NVDA من صفحة "التنزيل" على موقع NV Access الإلكتروني. للحصول على معلومات تفصيلية حول تنزيل NVDA والإعداد الأولي وتشغيله، يرجى الرجوع إلى "دليل مستخدم NVDA".

#### تثبيت برنامج تشغيل NVDA Dot Pad 320

لتوصيل NVDA واستخدامه مع Dot Pad 320، يجب تثبيت برنامج تشغيل NVDA Dot Pad 320. ترشدك الخطوات التالية خلال تثبيت ملف برنامج تشغيل NVDA Dot Pad 320 وتشغيله:

- انقر على الرابط "تنزيل برنامج تشغيل NVDA Dot Pad 320" أو امسح الرمز QR أدناه لتنزيل ملف تثبيت برنامج تشغيل NVDA Dot Pad 320.

- قم بتنزيل ملف تثبيت برنامج تشغيل NVDA Dot Pad 320 على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الذي ستقوم بتشغيله عليه.

- قم بتشغيل ملف تثبيت برنامج تشغيل NVDA Dot Pad 320 الذي تم تنزيله أثناء تشغيل NVDA الإصدار 2023.4 أو أعلى.

- إذا ظهرت نافذة منبثقة تسألك "هل ترغب في تثبيت الوظيفة الإضافية NVDA؟"، فحدد نعم (Y) لتثبيت الوظيفة الإضافية.

- إذا ظهرت نافذة منبثقة تسألك: "هل ترغب في إعادة تشغيل NVDA؟"، فحدد نعم (Y) لإعادة تشغيل NVDA وتطبيق التغييرات من الوظيفة الإضافية.

- بمجرد إعادة تشغيل NVDA، يكون تثبيت برنامج تشغيل NVDA Dot Pad 320 قد اكتمل بنجاح.

### توصيل Dot Pad 320 بـ NVDA

يمكن توصيل Dot Pad 320 بـ NVDA لاسلكيًا باستخدام BLE (Bluetooth Low Energy).

※ تأكد من تثبيت برنامج تشغيل NVDA Dot Pad 320 قبل محاولة توصيل Dot Pad 320 بـ NVDA.

يمكن للمستخدمين الاتصال تلقائيًا بأي Dot Pad 320 معترف به في المنطقة المجاورة أو تحديد Dot Pad 320 معين يدويًا والاتصال به .

#### الاتصال التلقائي

عند تشغيل NVDA، يكتشف أي Dot Pad 320 نشط في الجوار ويحاول تلقائيًا الاتصال بالجهاز الذي لديه أقوى إشارة اتصال.

※ إذا كان هناك شاشة برايل أخرى متصلة بالفعل، فقد لا تعمل ميزة الاتصال التلقائي في Dot Pad 320.

- انتقل إلى قائمة NVDA > الإعدادات > إعدادات NVDA > برايل.

- اضبط شاشة برايل للاتصال تلقائيًا.

- في مربع الاختيار الخاص بالشاشات التي سيتم البحث عنها تلقائيًا، حدد Dot Pad 320.

- اضغط على الزر "موافق"، وسيتم تلقائيًا تحديد Dot Pad 320 الذي يتمتع بأقوى إشارة اتصال بالقرب من الجهاز المضيف (الكمبيوتر الشخصي) وتوصيله.

※ عند تثبيت برنامج تشغيل NVDA Dot Pad 320، يتم عادةً تحديد Dot Pad 320 مسبقًا في قائمة شاشات العرض للبحث التلقائي.

#### الاتصال اليدوي

إذا كان NVDA متصلاً بالفعل بشاشة برايل أخرى أو إذا فشل الاتصال التلقائي، يمكن للمستخدمين تحديد Dot Pad 320 يدويًا والاتصال به من خلال إعدادات NVDA.

- انتقل إلى قائمة NVDA > الإعدادات > إعدادات NVDA > برايل.

- انقر فوق الزر "تغيير" وحدد Dot Pad 320 من قائمة شاشات برايل التي تظهر.

- اضغط على مفتاح Tab لتحديد اسم Bluetooth الخاص بـ Dot Pad 320 من قائمة المنافذ.

- اضغط على زر "موافق"، وستؤكد اهتزازات الاتصال بـ Dot Pad الذي يحمل اسم Bluetooth المطابق، وستبدأ إخراج برايل.

- بمجرد اكتمال التحديد، اضغط على زر "تطبيق" ثم زر "موافق" لإنهاء الاتصال.

### تعلم الاختصارات والعمليات الأساسية لبرنامج NVDA

قبل استخدام Dot Pad 320 مع NVDA، من المفيد أن تتعرف على الاختصارات والعمليات الأساسية لبرنامج NVDA. ستتيح لك هذه المعرفة الاستفادة بشكل فعال من ميزات كل من NVDA و Dot Pad 320. راجع دليل المستخدم لبرنامج NVDA للتعرف على مفاتيح الأوامر الأساسية والاختصارات الشائعة الاستخدام.

- تشغيل NVDA

- الأوامر الأساسية لبرنامج NVDA

## التنقل في NVDA باستخدام Dot Pad 320

يستخدم NVDA نوعين من المؤشرات: تركيز النظام وكائن الملاح. يتميز Dot Pad 320 بمنطقتين للعرض — متعددة الأسطر وخط واحد — وباستخدام برنامج تشغيل NVDA Dot Pad 320، يمكن استخدام كل مؤشر بشكل مناسب داخل هاتين المنطقتين المتميزتين للعرض. تتوافق شاشة برايل أحادية السطر مع تركيز النظام، بينما تتوافق المنطقة متعددة الأسطر مع كائن الملاح ( ). يمكن للمستخدمين إدارة كلا المؤشرين بشكل فعال في وقت واحد، مما يتيح سهولة الوصول إلى المعلومات وتجربة جديدة وفعالة في الوصول إلى المعلومات.

### التنقل في بؤرة تركيز النظام باستخدام Dot Pad 320

يشير تركيز النظام في NVDA إلى المؤشر الافتراضي في Windows الذي يمكن تحريكه باستخدام مفاتيح الأسهم في لوحة المفاتيح أو مفتاح Tab. يتيح هذا التركيز التفاعل مع مفتاح المسافة أو مفتاح Enter ويشمل جميع عناصر الشاشة التي يمكن التركيز عليها باستخدام مفتاح Tab. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين التنقل بين عناصر التحكم بالضغط على مفتاح Tab و Shift + Tab. وانتقل إلى شريط القوائم باستخدام مفتاح Alt، ثم استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل عبر القوائم.

يقرأ NVDA التغييرات عند تغيير تركيز النظام. إذا تم تثبيت برنامج تشغيل NVDA Dot Pad 320 وتشغيله بشكل صحيح، يتم عرض محتوى تركيز النظام في نفس الوقت بطريقة برايل على شاشة Dot Pad 320 أحادية السطر.

تتضمن بعض الأوامر المفيدة للتنقل باستخدام تركيز نظام NVDA ما يلي:

الجدول 1 أوامر مفيدة للتنقل باستخدام تركيز نظام NVDA

| الاسم | مفتاح سطح المكتب | مفتاح الكمبيوتر المحمول | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| تقرير التركيز | NVDA+tab | NVDA+tab | يبلغ عن عنصر التحكم الحالي الذي يحتوي على التركيز. الضغط مرتين سيؤدي إلى تهجئة المعلومات. الضغط ثلاث مرات سيؤدي إلى تهجئة المعلومات باستخدام وصف الأحرف. |
| عنوان النافذة | NVDA+t | NVDA+t | يبلغ عن عنوان النافذة النشطة حاليًا. الضغط مرتين سيؤدي إلى تهجئة المعلومات. الضغط ثلاث مرات سيؤدي إلى نسخها إلى الحافظة |
| قراءة النافذة | NVDA+b | NVDA+b | يقرأ النافذة الحالية بالكامل (مفيد للمحادثات) |
| قراءة شريط الحالة | NVDA+end | NVDA+shift+end | يبلغ عن شريط الحالة إذا عثر عليه NVDA. الضغط مرتين سيؤدي إلى تهجئة المعلومات. الضغط ثلاث مرات سيؤدي إلى نسخها إلى الحافظة |

### التنقل في علامة الإدراج النظامية باستخدام لوحة النقاط 320

مثل برامج قراءة الشاشة الأخرى، يستخدم NVDA علامة النظام داخل مناطق النص القابلة للتحرير أو المؤشرات الافتراضية، بما في ذلك تلك الموجودة في متصفحات الويب. علامة النظام هي طريقة التنقل في النص داخل منطقة نص قابلة للتحرير أو مؤشر افتراضي. يمكن للمستخدمين التنقل حرفًا حرفًا أو كلمة كلمة أو سطرًا سطرًا باستخدام هذا التنقل. ما لم يتم تكوينه خلافًا لذلك، عندما يتحرك مؤشر نظام NVDA، يتزامن مؤشر برايل في كل من المناطق أحادية السطر ومتعددة الأسطر في Dot Pad ويتحرك وفقًا لذلك.

تستخدم الأوامر لتحريك علامة النظام التنقل القياسي بمفاتيح الأسهم في Windows. للتنقل بين مناطق النص المختلفة بشكل مستقل باستخدام علامة النظام ومؤشر المراجعة NVDA، اضغط على NVDA + 6 لإيقاف تشغيل "اتبع علامة النظام". عند إيقاف تشغيل هذا الإعداد، لا يؤدي تحريك علامة النظام باستخدام مفاتيح الأسهم إلى تحريك مؤشر المراجعة، وبالتالي لا يتحرك مؤشر برايل في منطقة Dot Pad متعددة الأسطر.

لمزيد من التفاصيل، راجع القسم <12.1.12.2. اتباع مؤشر النظام> في دليل المستخدم الرسمي لـ NVDA .

### التنقل في كائن Navigator باستخدام Dot Pad 320

عادةً، عند استخدام قارئات الشاشة مثل NVDA، يتم التنقل باستخدام تركيز النظام ومؤشر النظام. ومع ذلك، للتنقل في الشاشة بطريقة هرمية أو في حالات خاصة مثل شاشات الإدخال باللمس، يتم استخدام كائن الملاح NVDA. عند التنقل في الشاشة باستخدام كائن الملاح، يتم عرض المحتوى الذي يقرأه NVDA من هذا الكائن بطريقة برايل على شاشة Dot Pad 320 متعددة الأسطر. بالإضافة إلى ذلك، يظهر مؤشر المراجعة NVDA المرتبط بكائن المتصفح أيضًا على شاشة Dot Pad 320 متعددة الأسطر.

للحصول على معلومات تفصيلية حول كائن الملاح ومؤشر المراجعة، بما في ذلك الاختصارات، يرجى الرجوع إلى الأقسام التالية في دليل مستخدم NVDA:

- 5.4 التنقل بين الكائنات

- 5.5 مراجعة النص

- 5.6 وضع المراجعة

يعد فهم كائن الملاح ومؤشر المراجعة أمرًا ضروريًا لاستخدام وظيفة شاشة برايل المزدوجة التي يتم تناولها في الأقسام اللاحقة، لذا من الضروري التعرف على هذه الميزات.

### التنقل في NVDA باستخدام مفاتيح أزرار Dot Pad 320

يمكن للمستخدمين التحكم مباشرة في NVDA والتنقل في الشاشة باستخدام مفاتيح الأزرار الموجودة على Dot Pad. ويشمل ذلك العديد من الوظائف المتوفرة في شاشات برايل الأخرى، بالإضافة إلى الإمكانات الفريدة لـ Dot Pad 320، مثل التمرير عبر برايل متعدد الأسطر وقراءة بيانات المخططات. فيما يلي الأوامر التي يمكن استخدامها باستخدام مفاتيح الأزرار الموجودة على Dot Pad 320:

الجدول 2 استخدام مفاتيح Dot Pad 320

| الاسم | مفتاح Dot Pad | الوصف |
| --- | --- | --- |
| التمرير إلى السطر السابق في برايل أحادي السطر | الجزء الأيسر (مثلث) | التمرير للخلف عبر نص برايل المعروض في منطقة برايل المكونة من 20 خلية من لوحة النقاط. |
| التمرير إلى السطر التالي في برايل أحادي السطر | الجزء الأيمن (مثلث) | قم بالتمرير للأمام عبر النص المكتوب بطريقة برايل المعروض في منطقة برايل المكونة من 20 خلية في منطقة برايل في لوحة النقاط. |
| التمرير للخلف في برايل متعدد الأسطر | مفتاح F1 | التمرير للخلف في منطقة برايل متعددة الأسطر في لوحة النقاط، حيثما أمكن ذلك. في منطقة المخطط، انتقل إلى بيانات المخطط السابقة. |
| التمرير للأمام في برايل متعدد الأسطر | مفتاح F4 | التمرير للأمام في منطقة برايل متعددة الأسطر في لوحة النقاط. في منطقة المخطط، انتقل إلى بيانات المخطط التالية. |
| الرجوع | مفتاح F2 | الانتقال إلى الموقع السابق في مستكشف Windows. هذا الإجراء يعادل الضغط على مفتاح Backspace أو Alt + مفتاح السهم الأيسر. |
| تنشيط كائن الملاح الحالي | مفتاح F3 | تنفيذ كائن التنقل المحدد حاليًا. هذا مشابه للضغط على NVDA + Enter. إذا كان تركيز النظام متزامنًا مع كائن المتصفح، فإنه مما يعادل الضغط على مفتاح Enter. |
| الانتقال إلى العنصر السابق | مفتاح Left Pan + F1 | نقل تركيز النظام إلى العنصر السابق من الموضع الحالي. وهذا مشابه للضغط على مفتاح السهم لأعلى على جهاز الكمبيوتر أو مفتاح المسافة + النقطة 1 على شاشة برايل قياسية. |
| الانتقال إلى العنصر التالي | مفتاح التحريك الأيمن + F4 | نقل تركيز النظام إلى العنصر التالي من الموضع الحالي. وهذا يعادل الضغط على مفتاح السهم لأسفل على جهاز الكمبيوتر أو مسافة + النقطة 4 على شاشة برايل قياسية. |
| الانتقال إلى العنصر الأول في النافذة الحالية | مفتاح F1 + F2 | نقل تركيز النظام إلى العنصر الأول في النافذة الحالية. في التطبيقات مثل برامج تحرير النصوص التي تستخدم علامة الإشارة الخاصة بالنظام، يؤدي هذا يحرك المؤشر إلى الحرف الأول. |
| الانتقال إلى العنصر الأخير في النافذة الحالية | مفتاح F3 + F4 | نقل تركيز النظام إلى العنصر الأخير في النافذة الحالية. في تطبيقات مثل برامج تحرير النصوص التي تستخدم علامة الإدراج النظامية، يؤدي هذا يحرك المؤشر إلى الحرف الأخير. |

## استخدام NVDA مع شاشة برايل المزدوجة Dot Pad 320

عند استخدام Dot Pad 320 مع NVDA، من الممكن قراءة محتويات شاشتين مختلفتين في وقت واحد بطريقة برايل. على سبيل المثال، يمكن للمستخدم عرض صفحة ويب في المنطقة متعددة الأسطر أثناء قراءة محتوى محرر النصوص في شاشة برايل أحادية السطر، مما يتيح له العمل بكفاءة. بدلاً من ذلك، يمكن قراءة أقسام مختلفة من مستند في نفس الوقت بطريقة برايل. تستفيد هذه الإمكانية من حقيقة أن تركيز نظام NVDA وكائن الملاح يمكنهما التركيز على مناطق منفصلة من الشاشة. الخطوات التفصيلية هي كما يلي:

- ركز على المحتوى الذي تريد الرجوع إليه في منطقة برايل متعددة الأسطر.

- اضغط على NVDA + 7 لإيقاف تشغيل "Follow Navigator Object System Focus" (تتبع تركيز نظام كائن المتصفح). 
يوصى أيضًا بالضغط على NVDA + 6 لإيقاف تشغيل "Follow System Caret" في نفس الوقت.

- يظل كائن الملاح ثابتًا في المنطقة المحددة ولا يتبع تركيز النظام بعد الآن. يتم عرض محتوى كائن الملاح فقط بطريقة برايل في منطقة Dot Pad 320 متعددة الأسطر.

- تنقل بشكل أساسي في منطقة العمل، مثل محرر النصوص، باستخدام تركيز النظام.

- للتنقل باستخدام تركيز كائن الملاح في منطقة متعددة الأسطر، استخدم أوامر لوحة مفاتيح كائن الملاح وأوامر لوحة مفاتيح مؤشر المراجعة.

فيما يلي الأوامر الخاصة بكائن الملاح والمؤشر المراجعة المفيدة عند استخدام شاشة برايل المزدوجة مع NVDA:

### أوامر كائن الملاح NVDA

الجدول 3 أوامر كائن الملاح NVDA

| الاسم | مفتاح سطح المكتب | مفتاح الكمبيوتر المحمول | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| الإبلاغ عن الكائن الحالي | NVDA+ numpad5 | NVDA+shift+o | يبلغ عن كائن الملاح الحالي. الضغط مرتين يلفظ المعلومات، والضغط 3 مرات ينسخ اسم الكائن وقيمته إلى الحافظة. |
| الانتقال إلى الكائن المحتوي | NVDA+ numpad8 | NVDA+shift+ سهم لأعلى | ينتقل إلى الكائن الذي يحتوي على الملاح الحالي الكائن |
| الانتقال إلى الكائن السابق | NVDA+ numpad4 | NVDA+shift+ السهم الأيسر | ينتقل إلى الكائن الذي يسبق كائن الملاح الحالي |
| الانتقال إلى الكائن التالي | NVDA+ numpad6 | NVDA+shift+ rightArrow | الانتقال إلى الكائن التالي بعد الكائن الحالي في أداة التنقل |
| الانتقال إلى أول كائن مضمن | NVDA+ numpad2 | NVDA+shift+ سهم لأسفل | ينتقل إلى أول كائن موجود في كائن الملاح الحالي. |
| الانتقال إلى الكائن المحدد | NVDA+ numpadMinus | NVDA+ مفتاح المسافة للخلف | ينتقل إلى الكائن الذي يتمتع حاليًا بتركيز النظام، ويضع مؤشر المراجعة في موضع علامة النظام، إذا كانت ظاهرة. |
| نقل تركيز النظام أو علامة الإدراج إلى موضع المراجعة الحالي | NVDA+shift+ numpadMinus | NVDA+shift+ backspace | بمرة واحدة ينقل تركيز النظام إلى كائن الملاح الحالي، وبمرة ثانية ينقل علامة الإدراج إلى موضع مؤشر المراجعة |
| تنشيط كائن الملاح الحالي | NVDA+ numpadEnter | NVDA+enter | ينشط كائن الملاح الحالي (مماثل للنقر بالماوس أو الضغط على مفتاح المسافة عندما يكون عليه تركيز النظام) |
| الإبلاغ عن موقع مؤشر المراجعة | NVDA+Shift+ numpadDelete | NVDA+Shift+ delete | يقدم معلومات حول موقع النص أو الكائن عند مؤشر المراجعة. على سبيل المثال، قد يشمل ذلك النسبة المئوية من المستند، والمسافة من حافة الصفحة أو الموضع الدقيق على الشاشة. الضغط مرتين قد يوفر مزيدًا من التفاصيل. |

### أوامر مؤشر المراجعة في NVDA

الجدول 4 أوامر مؤشر المراجعة في NVDA

| الاسم | مفتاح سطح المكتب | مفتاح الكمبيوتر المحمول | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| الانتقال إلى السطر العلوي في المراجعة | shift+numpad7 | NVDA+control+ Home | ينقل مؤشر المراجعة إلى السطر العلوي من النص |
| الانتقال إلى السطر السابق في المراجعة | numpad7 | NVDA+سهم لأعلى | ينقل مؤشر المراجعة إلى السطر السابق من النص |
| الإبلاغ عن السطر الحالي في المراجعة | numpad8 | NVDA+shift+. | يعلن عن السطر الحالي من النص حيث يوجد مؤشر المراجعة. الضغط مرتين يتهجأ السطر. الضغط ثلاث يؤدي إلى تهجئة السطر باستخدام أوصاف الأحرف. |
| الانتقال إلى السطر التالي في المراجعة | numpad9 | NVDA+ سهم لأسفل | نقل مؤشر المراجعة إلى السطر التالي من النص |
| انتقل إلى الأسفل في المراجعة | shift+numpad9 | NVDA+control+ End | ينقل مؤشر المراجعة إلى السطر السفلي من النص |
| الانتقال إلى الكلمة السابقة في المراجعة | numpad4 | NVDA+control+ leftArrow | ينقل مؤشر المراجعة إلى الكلمة السابقة في النص. |
| الإبلاغ عن الكلمة الحالية في المراجعة | numpad5 | NVDA+control+. | يعلن الكلمة الحالية في النص حيث يوجد مؤشر المراجعة مؤشر المراجعة. الضغط مرتين يؤدي إلى تهجئة الكلمة. الضغط ثلاث مرات يؤدي إلى تهجئة الكلمة باستخدام أوصاف الأحرف. |
| الانتقال إلى الكلمة التالية كلمة في موضع | numpad6 | NVDA+control+ السهم الأيمن | نقل مؤشر المراجعة إلى الكلمة التالية في النص |
| انتقل إلى بداية السطر في المراجعة | shift+numpad1 | NVDA+home | ينقل مؤشر المراجعة إلى بداية السطر الحالي في النص |
| الانتقال إلى الحرف السابق في المراجعة | numpad1 | NVDA+السهم الأيسر | ينقل مؤشر المراجعة إلى الحرف السابق في السطر الحالي في النص |
| الإبلاغ عن الحرف الحالي في المراجعة | numpad2 | NVDA+. | يعلن الحرف الحالي في سطر النص حيث يوجد مؤشر المراجعة. يؤدي الضغط مرتين إلى الإبلاغ عن وصف أو مثال لهذا الحرف. يؤدي الضغط ثلاث مرات إلى الإبلاغ عن القيمة الرقمية للحرف بالقيمة العشرية و السداسي عشري. |
| الانتقال إلى الحرف التالي في المراجعة | numpad3 | NVDA+ السهم الأيمن | نقل مؤشر المراجعة إلى الحرف التالي في السطر الحالي من النص |
| انتقل إلى نهاية السطر في المراجعة | shift+numpad3 | NVDA+end | نقل مؤشر المراجعة إلى نهاية السطر الحالي من النص |
| قل كل شيء مع مراجعة | numpadPlus | NVDA+shift+a | يقرأ من الموضع الحالي لمؤشر المراجعة، وينقله إلى الأمام أثناء القراءة |
| حدد ثم انسخ من المراجعة المؤشر | NVDA+f9 | NVDA+f9 | يبدأ عملية التحديد ثم النسخ من الموضع الحالي لمؤشر المراجعة. لا يتم تنفيذ الإجراء الفعلي حتى تخبر NVDA بموضع نهاية النطاق النصي |
| تحديد ثم نسخ إلى مؤشر المراجعة | NVDA+f10 | NVDA+f10 | عند الضغط عليه للمرة الأولى، يتم تحديد النص من الموضع الذي تم تعيينه مسبقًا كعلامة بداية حتى الموضع الحالي لمؤشر المراجعة بما في ذلك. إذا كان بإمكان علامة النظام الوصول إلى النص، فسيتم نقلها إلى النص المحدد. بعد الضغط على هذا المفتاح للمرة الثانية، سيتم نسخ النص إلى حافظة Windows |

## تحويل مخططات Microsoft Excel على Dot Pad 320

عند الاتصال بـ NVDA، إذا كنت تستخدم مستند جدول بيانات أو PowerPoint يتضمن مخططات، يمكنك قراءة محتوى المخططات كنص أثناء التحقق منه كرسم بياني شريطي. يتم تحويل الرسم البياني الشريطي وعرضه في منطقة متعددة الأسطر في Dot Pad 320. بغض النظر عن نوع المخطط في مستند Microsoft، يتم تحويله إلى رسم بياني شريطي عند عرضه على Dot Pad 320. الخطوات التفصيلية هي كما يلي:

- افتح جدول بيانات Microsoft Excel أو مستند PowerPoint يحتوي على مخططات.

- اضغط على CTRL + Alt + 5 للانتقال إلى منطقة المخطط.

- استخدم مفاتيح الأسهم لتحريك التركيز إلى عنوان المخطط.

- تظهر بيانات المخطط كرسم بياني شريطي على شاشة Dot Pad 320 متعددة الأسطر.

- إذا كانت بيانات المخطط كبيرة جدًا بحيث لا يمكن عرضها دفعة واحدة، يمكنك التمرير عبر بيانات المخطط بنفس الطريقة التي تمرر بها عبر النص متعدد الأسطر باستخدام مفاتيح الأزرار في Dot Pad 320.

## إرشادات لتكوين Dot Pad 320 في NVDA

### ضبط إعدادات Dot Pad 320 في NVDA

#### ربط برايل (افتراضي تلقائي)

ربط برايل هو الإعداد الذي يحدد محتوى المؤشر الذي سيتم عرضه في برايل عندما يقوم NVDA بإخراج المحتوى على الشاشة. بشكل افتراضي، يتم ضبطه على الربط التلقائي. عند ضبطه على التلقائي، يتم إخراج محتويات كل من كائن الملاح/مؤشر المراجعة وتركيز النظام في برايل كلما تغيرت محتوياتها. يمكن للمستخدمين اختيار ضبط إخراج برايل ليتبع إما تركيز النظام أو محتوى مؤشر المراجعة.

عند استخدام Dot Pad 320، يوصى بتعيين ربط برايل على تركيز النظام. يفصل هذا التكوين بشكل طبيعي تركيز النظام إلى شاشة برايل أحادية السطر ومحتويات كائن الملاح ومؤشر المراجعة إلى شاشة متعددة الأسطر، مما يمنع حدوث أي لبس. مفتاح الاختصار لتبديل ربط برايل هو NVDA + CTRL + T.

### إعداد مفاتيح Dot Pad 320

يمكن للمستخدمين تخصيص مفاتيح الأزرار على Dot Pad لتنفيذ أوامر NVDA المختلفة. عملية التكوين مشابهة لإعداد أوامر لوحة المفاتيح القياسية. الخطوات التفصيلية هي كما يلي:

- انتقل إلى قائمة NVDA > التفضيلات > إيماءات الإدخال.

- ابحث عن الوظيفة المطلوبة في فئة الميزات.

- اضغط على مفتاح Tab لتحديد الزر "إضافة".

- اضغط على مفتاح الأزرار على Dot Pad الذي تريد ربطه بهذه الوظيفة. على سبيل المثال، سيؤدي الضغط على مفتاح F1 في هذا الوضع إلى استبدال وظيفته الحالية بالتمرير للخلف عبر برايل متعدد الأسطر.

- سيفتح مربع حوار يسألك عما إذا كنت تريد تطبيق الإعداد على جميع تخطيطات لوحة المفاتيح، أو فقط في تخطيط سطح المكتب، أو فقط في تخطيط لوحة مفاتيح الكمبيوتر المحمول.

- استخدم مفاتيح الأسهم للتركيز على تخطيط لوحة المفاتيح المطلوب واضغط على Enter لتحديده.

- تم الآن تسجيل أمر لوحة المفاتيح.

# دليل المستخدم: استخدام Dot Pad 320 مع Jaws

## مقدمة

### مقدمة إلى Jaws

يوفر هذا الدليل إرشادات لتوصيل Dot Pad واستخدامه مع JAWS. يفترض هذا الدليل أن JAWS مثبت بالفعل ويعمل وأنك على دراية بوثائقه، حيث يمكنك العثور على معلومات شاملة حول جميع ميزات برايل المتاحة.

### متطلبات النظام

لاستخدام Dot Pad مع JAWS، ستحتاج إلى:

Windows

- الإصدار 10 أو أعلى

Jaws

- الإصدار 2025 أو أعلى

## نظرة عامة على عملية الاتصال

### توصيل Dot Pad بـ JAWS

D ot يتم توصيل Dot Pad بـ JAWS من خلال خطوتين بسيطتين:

1. قم بتوصيل Dot Pad بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك استخدام كابل USB أو اتصال Bluetooth.

2. قم بتكوين JAWS لاستخدام Dot Pad. يتضمن ذلك إخبار JAWS بالجهاز الذي تستخدمه ونوع الاتصال الذي تريد استخدامه.

### التوصيل باستخدام كابل USB

#### لتوصيل Dot Pad باستخدام كابل USB

أسهل طريقة لتوصيل Dot Pad بجهاز الكمبيوتر الخاص بك هي باستخدام كابل USB. يمكنك استخدام الكابل المرفق مع Dot Pad إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك مزودًا بمنفذ USB A. يمكنك أيضًا استخدام كابل USB C إلى USB C إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك مزودًا بمنفذ USB C.

1. قم بتوصيل أحد طرفي الكابل بمنفذ USB الأيسر في Dot Pad. هذا هو منفذ البيانات وهو مسمى بحرف "d" أعلى الجهاز بالقرب من المنفذ.

2. قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمنفذ USB في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

#### تكوين JAWS للاتصال عبر USB

بمجرد توصيل Dot Pad بكابل USB، اتبع هذه الخطوات لتكوينه مع JAWS:

- اضغط على INSERT+J لفتح نافذة JAWS.

- اضغط على ALT+O لفتح قائمة الخيارات وحدد Braille لفتح مربع حوار Braille Basic Settings (الإعدادات الأساسية لطريقة برايل).

- اضغط على TAB للانتقال إلى الزر Add Braille Display (إضافة شاشة برايل) واضغط على ENTER.

- في قائمة شاشات برايل، اختر Dot Pad، واضغط على SPACEBAR لتحديده، ثم اختر Next.

- في مربع الحوار Select the output port (تحديد منفذ الإخراج)، اختر Next (التالي).

- تأكد من تحديد Dot Pad كشاشة العرض الأساسية.

- حدد إنهاء. سيُطلب منك إعادة تشغيل JAWS لتفعيل التغييرات. حدد موافق لإغلاق هذه الرسالة، ثم حددها مرة أخرى لإغلاق مربع الحوار إعدادات برايل الأساسية.

- أغلق JAWS وأعد تشغيله. أصبح Dot Pad الآن يتصل بـ JAWS عبر USB

### الاتصال عبر Bluetooth

تتم إدارة اتصال Bluetooth بالكامل من خلال إعدادات JAWS Braille. الطريقة الصحيحة للاتصال عبر Bluetooth هي كما يلي:

- اضغط على INSERT+J لفتح نافذة JAWS.

- اضغط على ALT+O لفتح قائمة الخيارات وحدد Braille لفتح مربع الحوار Braille Basic Settings (الإعدادات الأساسية لطريقة برايل).

- اضغط على مفتاح TAB للانتقال إلى زر Add Braille Display (إضافة شاشة برايل) واضغط على مفتاح ENTER.

- في قائمة شاشات برايل، اختر Dot Pad، واضغط على مفتاح المسافة لتحديده، ثم اختر التالي.

- في مربع الحوار "تحديد منفذ الإخراج"، اختر "التالي".

- تأكد من تحديد Dot Pad كشاشة عرض أساسية.

- حدد "إنهاء". سيُطلب منك إعادة تشغيل JAWS لتفعيل التغييرات. حدد "موافق" لإغلاق هذه الرسالة، ثم حدده مرة أخرى لإغلاق مربع الحوار "الإعدادات الأساسية للبرايل".

- قم بتشغيل Dot Pad.

- أغلق JAWS وأعد تشغيله.

- عند إعادة تشغيل JAWS، سيظهر مربع حوار Bluetooth Scanner (ماسح Bluetooth). حدد Dot Pad من القائمة واختر Connect (اتصال).

سيتم إغلاق مربع الحوار Bluertooth Scanner (ماسح Bluetooth)، وسيتواصل Dot Pad مع JAWS عبر Bluetooth.

بمجرد تكوين JAWS، سيقوم تلقائيًا بالبحث عن لوحة النقاط والاتصال بها في كل مرة تقوم فيها بإعادة تشغيله. لكي يعمل هذا، يجب عليك تشغيل لوحة النقاط قبل بدء تشغيل JAWS.

## نظرة عامة على استخدام JAWS و Braille

الآن بعد توصيل Dot Pad، يمكنك اختباره من خلال التنقل في Windows والويب والتطبيقات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إذا كنت قد استخدمت JAWS من قبل، فستشعر بالراحة التامة. إذا كنت جديدًا على JAWS والبرايل، فيرجى الرجوع إلى قسم "JAWS والبرايل القابل للتحديث" في نظام المساعدة JAWS لمزيد من التفاصيل.

### شاشات Dot Pad

يحتوي Dot Pad على شاشتين: شاشة كبيرة متعددة الأسطر وشاشة أحادية السطر. على عكس برامج قراءة الشاشة الأخرى، يستخدم JAWS الشاشة الكبيرة لعرض معظم محتوى برايل. تُستخدم الشاشة أحادية السطر المكونة من 20 خلية لعرض خلايا الحالة.

#### على الشاشة ذات 20 خلية:

تصميم شاشة Dot Canvas Web كما يلي.

- الخلايا الثلاث الأولى

- تعرض الخلايا الثلاث الأولى موقع البكسل الأفقي (المحور x) (مع مؤشر على الشاشة) ورقم السطر (مع المؤشر الافتراضي) و/أو رقم مؤشر إخراج الكلام (في وضع إخراج الكلام).

- الخلية الرابعة

- تشير الخلية الرابعة إلى المؤشر النشط: p (مؤشر الكمبيوتر)، v (المؤشر الافتراضي)، j (مؤشر JAWS)، i (المؤشر غير المرئي)، أو b (مؤشر برايل).

- الخلية الخامسة

- تشير الخلية الخامسة إلى وضع برايل النشط: l (السطر)، s (المنظم)، x (إخراج الكلام)، أو i (السمة).

إذا كنت تركز على عنصر تحكم في الوضع المنظم، فسيتم عرض نوع عنصر التحكم بشكل افتراضي في خلايا الحالة. على سبيل المثال، سيظهر chk لمربع الاختيار أو btn للزر عند وضعه على أنواع عناصر التحكم هذه. عندما يلزم عرض أنواع متعددة، سيتم دمج الرموز في رمز واحد يناسب منطقة الحالة. على سبيل المثال، سيظهر ilnk للرسم داخل رابط، وسيظهر ih1 للرسم الذي يعد جزءًا من عنوان المستوى 1.

بعد ذلك، سترى رقمين مفصولين بفاصلة. الرقم الأول هو الخط الأفقي على لوحة النقاط حيث يوجد المؤشر. الرقم بعد الفاصلة هو رقم الحرف في ذلك الخط. يساعدك هذا في العثور بسرعة على المؤشر في أي مكان على الشاشة.

### التنقل باستخدام الأزرار الموجودة على لوحة النقاط

توفر الأزرار الستة الموجودة على لوحة النقاط طريقة مريحة للتنقل والقراءة مباشرة من الجهاز دون الحاجة إلى استخدام لوحة مفاتيح الكمبيوتر. من اليسار إلى اليمين، لها الوظائف التالية:

- التحريك إلى اليسار: يعرض الصفحة السابقة من برايل.

- F1: تحريك منطقة برايل المقسمة إلى اليسار.

- F2: يضغط على مفتاح Escape.

- F3: يضغط على مفتاح Enter.

- F4: تحريك منطقة برايل المقسمة إلى اليمين.

- التحريك إلى اليمين: يعرض الصفحة التالية من برايل

يمكنك أيضًا استخدام مجموعات المفاتيح التالية:

- التحريك إلى اليسار + F1: يضغط على مفتاح السهم لأعلى.

- التحريك إلى اليسار + F2: يضغط على مفتاح السهم الأيسر.

- F1 + F2: يضغط على مفتاح Home.

- F1 + F3: يضغط على Shift + Tab.

- F2 + F4: يضغط على مفتاح Tab.

- F3 + F4: يضغط على مفتاح End.

- F3 + تحريك إلى اليمين: يضغط على مفتاح السهم الأيمن.

- F4 + Pan Right: يضغط على مفتاح السهم لأسفل.

- F1 + F4: استدعاء مربع الحوار Set Braille View (تعيين عرض برايل)

إذا نسيت وظيفة هذه المفاتيح، يمكنك تشغيل مساعدة لوحة المفاتيح بالضغط على مفتاح JAWS + 1. ستعرض لوحة النقاط (Dot Pad) المفاتيح التي ضغطت عليها مع وظيفتها. يمكنك إيقاف تشغيل مساعدة لوحة المفاتيح مرة أخرى بالضغط على مفتاح Escape أو F2 على لوحة النقاط (Dot Pad).

يمكن إعادة تعيين جميع هذه المفاتيح إلى أي وظيفة JAWS باستخدام مدير لوحة مفاتيح JAWS. لمعرفة كيفية القيام بذلك، راجع موضوع "استخدام مدير لوحة المفاتيح" في قسم "تخصيص JAWS لـ Windows" في نظام المساعدة JAWS.

### استخدام برايل المختصر

عند إعداد JAWS لأول مرة، يتم تحديد إدخال برايل الكمبيوتر بشكل افتراضي. لاستخدام برايل المختصر، قم بما يلي:

- اضغط على INSERT+F2 وحدد مركز الإعدادات.

- لتطبيق التغييرات على جميع التطبيقات، اضغط على CTRL+SHIFT+D لتحميل الإعدادات الافتراضية لبرنامج JAWS. لتطبيق التغييرات على تطبيق معين، حدده من مربع القائمة المنسدلة "التطبيقات".

- في مربع تحرير البحث، اكتب "ترجمة" بدون علامات الاقتباس.

- اضغط على السهم لأسفل للانتقال إلى "ترجمة" في نتائج البحث المفلترة في عرض الشجرة واضغط على ENTER لنقل التركيز إلى مجموعة "ترجمة". اضغط على السهم لليمين لتوسيع المجموعة.

- اضغط على مفتاح المسافة للتنقل بين الإعدادات المختلفة في مربع التحرير والسرد "الإخراج" لتكوين وضع قراءة برايل.

الخيار الأول هو دائمًا "برايل الكمبيوتر". تعتمد الخيارات الأخرى المتاحة على اللغة المحددة حاليًا. على سبيل المثال، عند تحديد اللغة الإنجليزية (الولايات المتحدة)، تكون أوضاع الإخراج المتاحة هي الإنجليزية الأمريكية من الدرجة 1، والإنجليزية الأمريكية من الدرجة 2، والبرايل الإنجليزي الموحد من الدرجة 1، والبرايل الإنجليزي الموحد من الدرجة 2.

## دعم برايل متعدد الأسطر

### وضع الالتفاف

يوفر JAWS دعم برايل متعدد الأسطر فور تشغيله. أثناء التنقل بين صفحات الويب والمستندات، سيعرض JAWS أكبر قدر ممكن من برايل يتناسب مع لوحة النقاط. هذه هي الطريقة الافتراضية لتشغيل JAWS وتُعرف باسم الوضع الملفوف.

### وضع الاقتصاص

إذا كنت تعرض جدولًا أو جدول بيانات، فسيتحول JAWS تلقائيًا لعرض أكبر قدر ممكن من العمود الحالي. أثناء التنقل في الجدول، يتم الاحتفاظ بالمحاذاة الرأسية، مما يسهل قراءة المعلومات وفهمها. تُعرف هذه الميزة باسم الوضع المقصوص، وسيتحول JAWS تلقائيًا إليها عندما تكون في جدول أو جدول بيانات.

### ضبط وضع برايل

يمكنك استخدام مربع الحوار "تعيين عرض برايل" للتبديل يدويًا بين هذه الأوضاع إذا كنت ترغب في ذلك. يمكنك تنشيط مربع الحوار هذا بالضغط على F1+F4 على لوحة النقاط. راجع وثائق JAWS لمزيد من التفاصيل.

## استخدام تقسيم برايل

يتيح لك تقسيم برايل عرض المحتوى من مواقع مختلفة على نفس شاشة برايل. عند تنشيط عرض تقسيم برايل، يتم تقسيم الشاشة إلى منطقتين مفصولتين بخط أفقي.

### تنشيط تقسيم برايل

لتمكين عرض البرايل المقسم، اضغط على ALT+INSERT+V (ALT+CAPS LOCK+V في تخطيط الكمبيوتر المحمول) لفتح مربع الحوار "تحديد عرض البرايل". أو يمكنك الضغط على F1+F4 على لوحة النقاط.

عندما يفتح مربع الحوار، ستظهر لك قائمة بالعروض المتاحة. حدد العرض الذي تريد استخدامه ثم حدد "موافق". يظل العرض النشط ساريًا خلال جلسة JAWS الحالية. ستؤدي إعادة تشغيل JAWS إلى إرجاعك إلى الإعدادات الافتراضية.

عندما تكون طريقة العرض المقسمة نشطة، يتم عرض موقعك الحالي في المنطقة الأولى (الجزء العلوي)، ويتم عرض محتوى طريقة العرض النشطة في المنطقة الثانية (الجزء السفلي). إذا كنت تريد تغيير ذلك، فافتح مربع الحوار Select Braille View (تحديد طريقة عرض برايل) مرة أخرى وحدد الزر Swap split (تبديل التقسيم).

بالنسبة لمعظم العروض، يمكنك التنقل بشكل مستقل في المنطقة المقسمة. للتنقل في النص في العرض المقسم، استخدم مفتاحي F1 و F4 على لوحة النقاط للتحريك إلى اليسار أو اليمين.

الافتراضي هو "بدون تقسيم"، حيث يتم استخدام العرض متعدد الأسطر بالكامل لعرض برايل في التطبيق الحالي.

هناك عدة طرق عرض برايل مقسمة، يمكنك قراءة المزيد عنها في وثائق JAWS. على سبيل المثال، يؤدي تحديد Buffered Text (نص مؤقت) إلى التقاط النص في موقعك الحالي وعرضه في المنطقة الثانية. بمجرد إنشاء المخزن المؤقت، يمكنك التنقل إلى موقع آخر، أو حتى مستند أو تطبيق مختلف، بينما يظل النص المؤقت متاحًا.

لمزيد من المعلومات حول تقسيم برايل، راجع موضوع "تقسيم برايل" في قسم "استخدام JAWS مع برايل القابل للتحديث" في نظام المساعدة JAWS.

## الوصول إلى محتوى الرياضيات باستخدام JAWS و Dot Pad

يساعد JAWS الطلاب على قراءة ودراسة المسائل الرياضية في صفحات الويب ومستندات Microsoft Word باستخدام كل من الكلام والبرايل. ويصف التعبيرات الرياضية بلغة واضحة وطبيعية، على غرار الطريقة التي يشرحها المعلم في الفصل الدراسي. وهذا يتيح للطلاب الذين يستخدمون JAWS قراءة الرياضيات تمامًا مثل زملائهم المبصرين.

### قراءة الرياضيات على الويب

يدعم JAWS قراءة محتوى MathML في Microsoft Edge وGoogle Chrome وMozilla Firefox. MathML هي لغة ويب تسمح للمتصفحات بعرض المعادلات الرياضية والعلمية تمامًا كما تظهر على الورق.

عندما يعثر JAWS على MathML في صفحة ويب، فإنه يصف التعبير أولاً ثم يقول "محتوى رياضي". إذا كنت تستخدم Dot Pad مع تمكين Braille المختصر، فسيعرض Dot Pad "Math" متبوعًا بالتعبير في رمز Braille الرياضي. إذا كان التعبير طويلًا جدًا، يمكنك استخدام أزرار التحريك في Dot Pad لقراءة الباقي. إذا تم ضبط JAWS على Computer Braille، فسيعرض Dot Pad رسالة توضح أنك تحتاج إلى تمكين Braille المختصر لعرض الرياضيات.

يمكنك الضغط على Enter أو F3 على Dot Pad أثناء التركيز على الرياضيات لفتح عارض الرياضيات، والذي يتيح لك استكشاف التعبير بمزيد من التفصيل باستخدام كل من الكلام والبرايل. يمكنك الخروج من عارض الرياضيات بالضغط على Escape أو F2 على Dot Pad.

### قراءة الرياضيات في Microsoft Word

عندما يعثر JAWS على معادلة أو صيغة رياضية في مستند Word، فإنه يقرأ المسألة بصوت عالٍ ويقول "محتوى رياضي". يمكنك بعد ذلك الضغط على مفتاح Insert + Spacebar، متبوعًا بمفتاح Equals، لفتح عارض JAWS Math Viewer ودراسة المعادلة بمزيد من التفصيل. يمكنك الخروج من عارض Math Viewer بالضغط على مفتاح Escape أو F2 على Dot Pad.

للحصول على شرح كامل لكيفية العمل مع الرياضيات وبرنامج JAWS، بما في ذلك مزيد من التفاصيل حول التنقل في عارض الرياضيات، يرجى الرجوع إلى قسم الوصول إلى محتوى الرياضيات في نظام المساعدة JAWS.

# دليل المستخدم: استخدام Dot Pad 320 مع VoiceOver

## مقدمة عن VoiceOver و Dot Pad 320

VoiceOver هو قارئ شاشة متقدم مدمج في نظام التشغيل Apple OS، مصمم لمساعدة المستخدمين ذوي الإعاقة البصرية من خلال توفير ملاحظات سمعية ولمسية.

عند إقرانه بـ Dot Pad 320، يوفر VoiceOver ردود فعل لمسية لكل من النصوص والرسومات، مما يخلق حلاً شاملاً وبديهياً للوصول.

يتيح هذا التآزر للمستخدمين ضعاف البصر التفاعل مع أجهزتهم بشكل أكثر فعالية وإنتاجية.

يعزز Dot Pad 320 هذه التجربة من خلال توفير إخراج برايل في الوقت الفعلي، على غرار شاشات برايل الأخرى، ولكن مع ميزة إضافية تتمثل في عرض عدة أسطر من برايل في وقت واحد. تتيح هذه الميزة للمستخدمين قراءة كميات كبيرة من محتوى الشاشة بشكل أكثر كفاءة. يتيح وضع معاينة برايل متعدد الأسطر للمستخدمين فهم تخطيط الشاشة بسرعة وفعالية، مما يحدث ثورة في إنتاجية مستخدمي قارئ الشاشة.

علاوة على ذلك، يمكن لجهاز Dot Pad عرض الصور على الشاشة على الفور كرسومات ملموسة.

يمكن للمستخدمين تكبير وتصغير هذه الصور أو عكسها لقراءتها بالتفصيل، كما يمكنهم التمرير أفقياً أو رأسياً لاستكشاف الصور الكبيرة بدقة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح بعض التطبيقات للمستخدمين إدراك الرسوم البيانية بشكل ملموس على Dot Pad، مما يعزز تجربة الوصول بشكل عام.

### نظرة عامة على الميزات

عند توصيله بـ Apple VoiceOver، يوفر Dot Pad الميزات التالية:

ملاحظة:

الميزات المحددة باسم نظام التشغيل بين قوسين حصرية لهذا النظام. الميزات التي لا تحمل اسم نظام تشغيل متاحة في جميع أنظمة تشغيل Apple.

- إخراج برايل أحادي السطر:

يتم عرض محتوى VoiceOver في الوقت الفعلي كبرايل على شاشة برايل أحادية السطر

لـ Dot Pad 320.

- إخراج برايل متعدد الأسطر (iOS و iPadOS):

يعرض محتوى الشاشة في برايل متعدد الأسطر، مما يسمح باستخدام وضع المعاينة

ميزات أخرى مع شاشة برايل متعددة الأسطر في Dot Pad 320.

- عرض الصور اللمسية في الوقت الفعلي:

عندما يركز مؤشر VoiceOver على كائن معين على الشاشة، يتم عرض الصورة المقابلة على Dot Pad.

- عرض الصور اللمسية باستخدام التعرف على VoiceOver:

يوفر تنشيط التعرف على VoiceOver وصفًا للكائن الذي يتم التركيز عليه أو الصور المحيطة بالشاشة في كل من النص الصوتي ونص برايل، وفي الوقت نفسه

يعرض الصور بشكل ملموس على Dot Pad.

- عرض الرسوم البيانية:

يمكن لبعض التطبيقات، مثل تطبيقات الأسهم، عرض الرسوم البيانية بشكل ملموس على لوحة النقاط جنبًا إلى جنب مع الرسوم البيانية الصوتية (Sonification).

- التحكم في VoiceOver وتعديل مفاتيح الاختصار باستخدام أزرار Dot Pad:

تفاعل مع VoiceOver باستخدام أزرار لوحة النقاط، والتي يمكن أيضًا تخصيصها لتنفيذ أوامر VoiceOver محددة.

### متطلبات النظام

يتوافق Dot Pad مع VoiceOver على أنظمة تشغيل Apple التالية:

- iOS 15.2 والإصدارات الأحدث

- iPadOS 15.2 والإصدارات الأحدث

- macOS 13.3 والإصدارات الأحدث

- VisionOS 1.0 والإصدارات الأحدث

## استخدام Dot Pad 320 مع iOS و iPad OS

### نظرة عامة على الميزات

في iOS و iPadOS، يمكنك قراءة محتوى الشاشة من خلال VoiceOver على Dot Pad كما تفعل مع أي شاشة برايل أخرى. بدءًا من iOS و iPadOS 18.0، يمكن   للمستخدمين الاستفادة من ميزة إخراج برايل متعدد الأسطر بالإضافة إلى قراءة الصور والرسوم البيانية عن طريق اللمس.

### متطلبات النظام

الحد الأدنى من المتطلبات: iPhone و iPad قادران على تشغيل iOS أو iPadOS 15.2 أو أحدث.

لإخراج برايل متعدد الأسطر: iPhone و iPad قادران على تشغيل iOS أو iPadOS 18 أو أحدث.

### توصيل Dot Pad 320 بـ VoiceOver

فيما يلي خطوات توصيل Dot Pad بجهاز iPhone أو iPad:

- قم بتشغيل VoiceOver.

- انتقل إلى [الإعدادات] > [إمكانية الوصول] > [VoiceOver] > [برايل]

- تحقق من اسم جهاز Bluetooth الخاص بـ Dot Pad وابحث عن الجهاز المطابق في قائمة الأجهزة المعروضة في أسفل الشاشة وقم بتوصيله.

- عندما يهتز Dot Pad وتسمع صوتًا محددًا يشير إلى توصيل جهاز برايل في VoiceOver، فهذا يعني أن الاتصال قد تم بنجاح. وسيتحول لون ضوء LED على Dot Pad إلى اللون الأزرق.

ملاحظة:

لفصل Dot Pad المتصل من VoiceOver، اضغط مع الاستمرار على الجهاز المتصل أو استخدم قائمة الإجراءات في دوار VoiceOver لتحديد المزيد، ثم انقر على نسيان هذا الجهاز. سيتم فصل Dot Pad.

### قراءة المحتوى باستخدام شاشة برايل أحادية السطر

عندما يتم توصيل VoiceOver و Dot Pad 320 بنجاح، ستعتمد الوظائف المتاحة التي تعرض المحتوى على Dot Pad 320 على إصدار iOS أو iPadOS الذي تستخدمه.

- إصدارات iOS أو iPadOS قبل 18.0:
سيتم عرض محتوى VoiceOver في الوقت الفعلي على شاشة برايل أحادية السطر في Dot Pad.

- إصدار iOS أو iPadOS 18.0 وما فوق: 
سيتم عرض المحتوى على شاشات برايل متعددة الأسطر وذات سطر واحد في Dot Pad 320، مما يتيح قراءة محتوى أكثر شمولاً في وقت واحد.

في شاشة برايل أحادية السطر، يمكن للمستخدمين التمرير عبر المحتوى حسب السطور:

- مفتاح التمرير الأيسر (الزر المثلثي الأيسر): التمرير إلى السطر السابق.

- مفتاح التحريك الأيمن (الزر المثلث الأيمن): التمرير إلى السطر التالي.

### قراءة المحتوى باستخدام شاشة برايل متعددة الأسطر

عند توصيل VoiceOver و Dot Pad، يمكن للمستخدمين قراءة محتوى الشاشة في وقت واحد في شاشة برايل متعددة الأسطر. توفر شاشة برايل متعددة الأسطر ميزة قراءة كميات كبيرة من محتوى الشاشة بسرعة ودقة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح وضع المعاينة في إخراج شاشة برايل متعددة الأسطر للمستخدمين فهم تخطيط الشاشة بشكل أكثر كفاءة مقارنة بقارئات الشاشة التقليدية.

توفر ميزة إخراج برايل متعدد الأسطر في VoiceOver أربعة أوضاع مختلفة لعرض محتوى الشاشة. يمكن ضبط هذه الخيارات في VoiceOver Rotor ضمن "وضع نص برايل". الخيارات الأربعة هي كما يلي:

- وضع نص برايل > وضع القراءة:
هذا هو الخيار الافتراضي لإخراج برايل متعدد الأسطر. يعرض النص في شاشة برايل متعددة الأسطر إذا كان النص موجودًا ويعرض الصور إذا كانت موجودة.

- وضع نص برايل > وضع القراءة (بدون صور):
يتجاهل هذا الخيار الصور ويعرض النص فقط في منطقة برايل متعددة الأسطر.

- وضع نص برايل > وضع المعاينة:
يوفر هذا الوضع قائمة موجزة بالعناصر الموجودة على الشاشة بدءًا من الموضع الحالي.

- وضع نص برايل > الصور:
يُخرج هذا الخيار الصور والرسوم البيانية فقط في منطقة برايل متعددة الأسطر، باستثناء النص.

باستخدام هذه الأوضاع، يمكن للمستخدمين تخصيص تجربتهم الرقمية لتناسب احتياجاتهم على أفضل وجه، مما يعزز الإنتاجية وإمكانية الوصول.

#### وضع الإخراج الأساسي للبرايل متعدد الأسطر (وضع نص برايل > وضع القراءة)

وضع القراءة هو الخيار الافتراضي لعرض نص برايل أو رسومات بشكل مرن على شاشة برايل متعددة الأسطر، اعتمادًا على السياق. عندما يركز المستخدم على صورة أو رسم بياني، يتم تمثيله بشكل ملموس على شاشة برايل متعددة الأسطر، وعندما يركز المستخدم على النص، يمكن عرض ما يصل إلى ثمانية أسطر من برايل.

عند عرض نص برايل، يظهر بدءًا من السطر العلوي، مع العنصر الذي يتم التركيز عليه حاليًا في الأعلى. بالإضافة إلى ذلك، للإشارة إلى أنه العنصر الأول، يتم عرض خلية مملوءة بجميع النقاط من 1 إلى 8 قبل محتوى الشاشة.

للتمرير عبر شاشة برايل متعددة الأسطر، استخدم مفتاحي F1 و F4 على لوحة النقاط.

يتم مزامنة شاشة برايل أحادية السطر مع الشاشة متعددة الأسطر.

#### وضع تخطي الصور (وضع نص برايل - وضع القراءة (بدون صور))

عند تحديد خيار وضع القراءة (بدون صور) في دوار وضع نص برايل، لن يقوم VoiceOver بطباعة المعلومات الرسومية حتى إذا كان المؤشر موضوعًا على الصور أو الرسوم البيانية. بدلاً من ذلك، ستعرض شاشة برايل متعددة الأسطر نصًا بديلاً للصور أو اسم عنصر التحكم في الصورة أو اسم الرسم البياني. يتيح ذلك للمستخدمين التركيز فقط على محتوى النص مع الاستمرار في التعرف على وجود الصور والرسوم البيانية من خلال الأوصاف البديلة.

#### وضع التنقل السريع بين الشاشات (وضع المعاينة)

يرتب وضع المعاينة عناصر الشاشة بالتسلسل على شاشة برايل متعددة الأسطر، بدءًا من موضع التركيز الحالي. يمكن أن تعرض لوحة النقاط ما يصل إلى ثمانية عناصر شاشة في وقت واحد، مع اقتصار نص كل عنصر على 20 حرفًا برايل. إذا تجاوز طول العنصر 20 حرفًا، فسيتم حذف النص بعد الحرف العشرين.

لقراءة عناصر الشاشة الملخصة بالتفصيل، اقرأ شاشة برايل أحادية السطر. على سبيل المثال، لقراءة العنصر المحدد حاليًا في السطر الأول بالتفصيل، اضغط على مفتاح التحريك الأيمن لاستكشاف المحتوى الكامل لعنصر الشاشة المحدد.

#### وضع عرض الصور (الصور)

عند تحديد خيار الصور، يعمل Dot Pad بشكل مشابه لطريقة عمله في إصدارات iOS أو iPadOS الأقل من 18.0. في هذا الوضع، لن تعرض شاشة برايل متعددة الأسطر نص برايل. بدلاً من ذلك، ستعرض الصور والرسوم البيانية حصريًا. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول عرض صور الشاشة على Dot Pad، يرجى الرجوع إلى القسم <2.6. عرض صور الشاشة على Dot Pad>.

### عرض صور الشاشة على Dot Pad 320

#### الإعداد الأساسي لإخراج الصور

عندما يركز VoiceOver على كائن يحتوي على معلومات صورة، يتم عرضه على Dot Pad 320 بشكل ملموس.

الخطوات:

- تأكد من توصيل Dot Pad 320 بجهازك وانتقل إلى الشاشة الرئيسية.

- استخدم VoiceOver لنقل التركيز إلى أي رمز تطبيق على الشاشة الرئيسية.

- ستعرض الشاشة الرسومية المكونة من 300 خلية على Dot Pad شكل رمز التطبيق. وسيتم عرض محتوى VoiceOver على 20 خلية من Dot Pad 320 بطريقة برايل.

باتباع هذه الخطوات، يمكن للمستخدمين بسهولة إدراك المعلومات الرسومية على أجهزتهم والتفاعل معها باستخدام Dot Pad 320 مع VoiceOver.

#### تكبير/تصغير الصور

يتيح لك VoiceOver تكبير أو تصغير الصور المعروضة بشكل ملموس على Dot Pad 320. تساعدك هذه الميزة على قراءة تفاصيل الصورة بدقة أكبر. لاستخدام هذه الميزة، أضف خيار "Braille Zoom" إلى إعدادات Rotor. اتبع هذه الخطوات لتكبير الصور:

الخطوات:

- ضع مؤشر VoiceOver على الصورة التي تريد تكبيرها أو تصغيرها.

- أدر إصبعين على الشاشة (في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة) لتحديد "Braille Zoom" من Rotor.

- مرر إصبعًا واحدًا لأسفل لتكبير الصورة. مرر إصبعًا واحدًا لأعلى لتصغير الصورة.

- يتراوح مستوى التكبير من 0% إلى 100%.

- سيتم تحديث Dot Pad 320 على الفور ليتوافق مع تغييرات التكبير/التصغير.

باتباع هذه الخطوات، يمكن للمستخدمين ضبط حجم الصورة بسهولة على Dot Pad لتحسين تجربة القراءة اللمسية.

#### التمرير عبر الصور

عند تكبير الصور، قد تصبح أكبر من مساحة العرض في Dot Pad 320. في مثل هذه الحالات، يمكن للمستخدمين استخدام وظيفة التمرير عبر الصور للتنقل عبر الصورة المكبرة. يتم دعم التمرير الأفقي والرأسي. لتمكين هذه الميزة، أضف "Braille Vertical Pan" و "Braille Horizontal Pan" إلى إعدادات Rotor. اتبع هذه الخطوات للتمرير عبر الصور:

الخطوات:

- ضع مؤشر VoiceOver على أي كائن صورة (على سبيل المثال، رمز التطبيق أو الصورة).

- التمرير الأفقي:

- اضبط Rotor على "Braille Horizontal Pan".

- اسحب بإصبع واحد لأسفل لتمرير الرسم اللمسي إلى اليسار.

- مرر إصبعًا واحدًا لأعلى للتمرير على الرسم اللمسي إلى اليمين.

- التمرير الرأسي:

- اضبط الروتور على "التحريك الرأسي للبرايل".

- مرر إصبعًا واحدًا لأسفل للتمرير على الرسم اللمسي لأعلى.

- مرر إصبعًا واحدًا لأعلى لتمرير الرسم اللمسي لأسفل.

باتباع هذه الخطوات، يمكن للمستخدمين التنقل عبر الصورة بأكملها حتى عندما تكون أكبر من مساحة عرض Dot Pad 320، مما يضمن لك الوصول إلى جميع أجزاء الصورة المكبرة بشكل فعال.

#### عكس الصور

تتيح هذه الميزة للمستخدمين تحويل الخطوط العريضة للصور اللمسية من بارزة إلى معكوسة، مما يساعد على فهم الصورة بشكل أفضل. فيما يلي كيفية استخدام ميزة عكس الصورة:

- ضع مؤشر VoiceOver على أي كائن صورة (مثل رمز التطبيق أو الصورة).

- تأكد من عرض الصورة على منطقة الرسوم في Dot Pad 320.

- اضبط Rotor على خيار "Invert braille" (عكس برايل).

- اسحب بإصبع واحد لأسفل لتنفيذ الانعكاس. ستتحول الصورة على Dot Pad 320 من بارزة إلى معكوسة.

- لإعادة الصورة إلى وضعها القياسي، اضبط Rotor على خيار "Invert braille" (عكس برايل) مرة أخرى.

- اسحب لأعلى بإصبع واحد لإلغاء تنشيط الانعكاس، وإعادة الصورة إلى حالتها الأصلية المرتفعة في جهاز .

#### قراءة الصور على Dot Pad 320 باستخدام التعرف على VoiceOver

حتى إذا لم يتعرف VoiceOver في البداية على كائن ما كصورة، يمكنك الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في iOS وiPadOS 14 والإصدارات الأحدث لجمع معلومات الصورة.

ثم يتم نقل بيانات الصورة التي تم تحليلها عبر الوصف الصوتي وعرضها على Dot Pad 320 كرسومات لمسية وكتابة برايل.

لاستخدام التعرف على VoiceOver، يحتاج المستخدمون إلى تكوين إيماءة مخصصة لأمر التعرف على VoiceOver اليدوي. يرجى اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى [الإعدادات] > [إمكانية الوصول] > [VoiceOver] > [التعرف على VoiceOver].

- تأكد من تشغيل مفتاح تبديل "وصف الصور". إذا لم يكن كذلك، فانقر نقرًا مزدوجًا على مفتاح التبديل لتشغيله.

- سيتم تنزيل البيانات اللازمة لوصف الصور.

- بمجرد اكتمال التنزيل، استخدم إيماءة الرجوع أو زر الرجوع للعودة إلى إعدادات VoiceOver.

- انتقل إلى [الأوامر] > [إيماءات اللمس] وحدد إيماءة اللمس المطلوبة في قائمة إيماءات VoiceOver. ابحث عن "وصف الصور" وأضفه.

- بعد إعداد هذه الإيماءة المخصصة، يمكن للمستخدمين الآن استخدامها لتشغيل أوصاف الصور المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في أي مكان على الشاشة.

بعد الإعداد، سيقدم VoiceOver وصفًا للكائن المحدد أو منطقة الشاشة المحيطة، مع عرض المعلومات كرسومات لمسية على لوحة النقاط.

### قراءة الرسوم البيانية

يمكن للمستخدمين عرض الرسوم البيانية للأسهم على Dot Pad 320 باستخدام تطبيق الأسهم باتباع الخطوات التالية:

- قم بتشغيل تطبيق الأسهم على جهازك.

- اختر الأسهم التي ترغب في تحليلها.

- حرك تركيز VoiceOver إلى المنطقة التي تعرض الرسم البياني للأسهم.

- سيظهر الرسم البياني للأسهم على Dot Pad 320، مما يتيح لك قراءة الرسم البياني عن طريق اللمس.

### قائمة اختصارات Dot Pad في iOS و iPadOS

فيما يلي أوامر VoiceOver الافتراضية التي يمكن استخدامها مع مفاتيح Dot Pad:

جدول أوامر VoiceOver الافتراضية مع أزرار Dot Pad 320.1

| الاسم | المفتاح | الوصف |
| --- | --- | --- |
| شاشة برايل أحادية السطر تحريك إلى اليسار | مفتاح التحريك إلى اليسار | يقوم بالتمرير في شاشة برايل أحادية السطر إلى السطر السابق. |
| شاشة برايل متعددة الأسطر اليسار | مفتاح F1 | يتحرك عرض برايل متعدد الأسطر إلى الوحدة السابقة. |
| الانتقال إلى الصفحة الرئيسية | مفتاح F2 | ينتقل إلى الشاشة الرئيسية. |
| تنشيط العنصر المحدد | مفتاح F3 | ينشط العنصر المحدد حاليًا (مما يعادل النقر المزدوج بإصبع واحد). |
| شاشة برايل متعددة الأسطر تحريك إلى اليمين | مفتاح F4 | يمرر شاشة برايل متعددة الأسطر إلى الوحدة التالية. |
| عرض برايل أحادي السطر تحريك يمين | مفتاح التمرير إلى اليمين | يتحرك عرض برايل أحادي الخط إلى السطر التالي |
| الانتقال إلى العنصر السابق | مفتاح التحريك الأيسر + F1 | ينتقل إلى العنصر السابق من الموضع الحالي (مما يعادل التمرير إلى اليسار بإصبع واحد). |
| الانتقال إلى العنصر التالي | التمرير إلى اليمين + مفتاح F4 | الانتقال إلى العنصر التالي من الموضع الحالي (مماثل للتمرير إلى اليمين بإصبع واحد). |
| الانتقال إلى العنصر الأول | مفاتيح F1 + F2 | الانتقال إلى العنصر الأول على الشاشة (مما يعادل النقر بأربعة أصابع في الجزء العلوي من الشاشة). |
| الانتقال إلى العنصر الأخير | مفاتيح F3 + F4 | الانتقال إلى العنصر الأخير على الشاشة (ما يعادل النقر بأربعة أصابع في أسفل الشاشة). |

تتيح هذه الأوامر للمستخدمين التنقل والتفاعل بفعالية مع أجهزتهم باستخدام لوحة النقاط مع VoiceOver.

### تعديل اختصارات Dot Pad

يمكن للمستخدمين تخصيص مفاتيح التحريك ومفاتيح الوظائف على Dot Pad 320 لتناسب تفضيلاتهم الخاصة. على سبيل المثال، يمكنك تغيير مفتاح F1 من التنقل إلى العنصر السابق إلى تبديل ستارة الشاشة. وإليك كيفية القيام بذلك:

- مع توصيل Dot Pad، انتقل إلى [الإعدادات] > [إمكانية الوصول] > [VoiceOver] > [برايل].

- ابحث عن "DPA320A xxxx (الاسم الفريد لجهاز Bluetooth الخاص بك)" وركز عليه.

- اضبط خيار Rotor على Actions. خيار Rotor الافتراضي مضبوط على Actions.

- اسحب لأعلى/لأسفل بإصبع واحد للعثور على [مزيد من المعلومات]، ثم انقر نقرًا مزدوجًا لتحديده.

- حدد موقع زر [أوامر برايل] وقم بتنفيذه لعرض قائمة فئات الأوامر.

- حدد الفئة المطلوبة من [برايل] و[الجهاز] و[التفاعل] و[لوحة المفاتيح] و[التنقل] و[روتور] و[VoiceOver].

- في هذا المستند، حدد [التنقل] كمثال.
انتقل إلى [التنقل] > [الانتقال إلى الفقرة التالية] > [تعيين مفتاح برايل جديد].

- عندما تظهر نافذة إدخال المفتاح المنبثقة، اضغط على مفتاح وظيفة لوحة النقاط الذي تريد تعيينه لوظيفة الانتقال إلى الفقرة التالية.

- في هذا المستند، قم بتعديل مفتاح F2 كمثال.

- عندما يضغط المستخدم على الزر F2، ستظهر رسالة تحذير تفيد بأن مفتاح F2 قيد الاستخدام بالفعل.

- لتجاوز هذا التحذير وإعادة تعيين المفتاح، اضغط على الزر [تعيين مفتاح برايل جديد].

- الآن، ستعمل مفتاح F2 على الانتقال إلى الفقرة السابقة.

- للاحتفاظ بتعيين المفتاح الأصلي، استخدم إيماءة الرجوع في VoiceOver للخروج من النافذة المنبثقة للتحذير.

## استخدام Dot Pad مع macOS

يقدم هذا القسم دليلًا شاملاً حول توصيل لوحة النقاط واستخدامها مع macOS VoiceOver. قبل المتابعة، يرجى التعرف على المصطلحات الأساسية التالية:

- مفتاح VO:
يشير هذا المصطلح إلى مجموعة مفاتيح التعديل المستخدمة لتنفيذ أوامر VoiceOver. يمكن أن يكون مفتاح VO هو مفتاح التحكم + مفتاح الخيار أو مفتاح Caps Lock.

- أداة VoiceOver:
هذه قائمة فرعية ضمن إعدادات Accessibility (إمكانية الوصول) حيث يمكنك إدارة جميع إعدادات VoiceOver.

- المجموعات والتسلسل الهرمي:
ينظم macOS VoiceOver العناصر المعروضة على الشاشة في هيكل هرمي. على سبيل المثال، في تطبيق البريد، لتحديد موقع أزرار مثل "بريد جديد" و"حذف"، يجب التنقل داخل التسلسل الهرمي لشريط الأدوات. وبالمثل، يتم عرض الجداول كهياكل من المستوى الأعلى، ولقراءة محتويات الخلايا الفردية، يجب التعمق في التسلسل الهرمي السفلي للجدول. يتبع هذا التنظيم الهرمي الهيكل الشجري المحدد بواسطة SwiftUI أو UIKit.

سيساعدك فهم هذه المصطلحات على التنقل واستخدام ميزات Dot Pad بشكل أكثر فعالية مع macOS VoiceOver.

### نظرة عامة على الميزات

في macOS، يمكن للمستخدمين قراءة محتوى الشاشة من خلال VoiceOver على Dot Pad تمامًا مثل أي شاشة برايل أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين قراءة الصور والرسوم البيانية عن طريق اللمس. وهذا مفيد بشكل خاص لمهام مثل عرض الصور على صفحات الويب أو فهم تخطيطات الشرائح في Apple Keynote أو Microsoft PowerPoint. كما أنه يساعد في تحديد الجداول المعطلة وغير المعطلة من خلال التفاعل مع قارئات الشاشة والجداول.

### متطلبات النظام

- macOS 13.3 والإصدارات الأحدث

- يفضل استخدام جهاز كمبيوتر Mac مزود بـ Apple Silicon

- كمبيوتر Mac يدعم أجهزة Bluetooth

### توصيل Dot Pad بـ VoiceOver

فيما يلي خطوات توصيل Dot Pad بـ macOS VoiceOver

- قم بتشغيل أداة VoiceOver بالضغط على مفتاح VO + F8.

- انتقل إلى فئة Braille.

- حدد علامة التبويب Displays (شاشات العرض).

- قم بتشغيل Dot Pad.

- انقر على الزر Add (إضافة) لفتح نافذة لمسح شاشات برايل القريبة.

- إذا دخلت لوحة النقاط في وضع إقران Bluetooth بشكل صحيح، فسيظهر اسم Bluetooth الخاص بها في قائمة الأجهزة.

- ركز المؤشر عليه باستخدام مفتاح Tab أو لوحة التتبع أو عن طريق الانتقال إلى المجموعة الفرعية وحدد زر الاتصال.

- إذا نجح الاتصال، ستتلقى رد فعل اهتزازي على Dot Pad.

- انقر على زر "تحديد" لتسجيل Dot Pad كشاشة برايل.

- عند نجاح الاتصال، سيصدر VoiceOver صوتًا يشير إلى أن شاشة برايل متصلة. سيبدأ عرض محتوى الشاشة الذي يقرأه VoiceOver بطريقة برايل في منطقة السطر الواحد في Dot Pad.

### قراءة الشاشات باستخدام شاشة برايل أحادية السطر

عند الاتصال بنجاح بـ VoiceOver و Dot Pad، ستعرض شاشة برايل أحادية السطر محتوى الشاشة الذي يقرأه VoiceOver في الوقت الفعلي. يمكنك التمرير عبر المحتوى سطرًا بسطر. استخدم زر المثلث الأيسر على Dot Pad، المعروف باسم مفتاح التحريك الأيسر، للتمرير إلى السطر السابق. وبالمثل، استخدم زر المثلث الأيمن، المعروف باسم مفتاح التحريك الأيمن، للتمرير إلى السطر التالي.

### عرض صور الشاشة على لوحة النقاط

#### إعدادات إخراج الصور الأساسية

عندما يركز VoiceOver على كائن يحتوي على معلومات صورة، يتم عرض تلك الصورة على لوحة النقاط.

- انتقل إلى Dock أثناء توصيل لوحة النقاط.

- ركز على أي تطبيق في قائمة Dock.

- أو بدلاً من ذلك، افتح صفحة ويب وركز على أي صورة داخل الصفحة.

ستعرض منطقة الرسوم في لوحة النقاط رمز التطبيق أو الصورة، بينما ستعرض منطقة النص المحتوى الذي يقرأه VoiceOver بطريقة برايل.

#### تكبير/تصغير الصور

في macOS، على عكس iOS أو iPadOS، لا يمكنك استخدام Rotor لتكبير أو تصغير الصور. بدلاً من ذلك، يجب إنشاء مفتاح اختصار للتكبير. للحصول على إرشادات حول إنشاء هذه الاختصارات، راجع <3.7. إنشاء اختصارات VoiceOver لـ Dot Pad>.

- ضع مؤشر VoiceOver على الصورة التي تريد تكبيرها.

- اضغط على مفتاح الاختصار المخصص لوظيفة "التكبير" لتكبير الصورة.

- لتقليل حجم الصورة المكبرة، اضغط على مفتاح الاختصار المخصص لوظيفة "التصغير".

- يتراوح نطاق التكبير من 0% إلى 100%.

- عند تكبير الصورة أو تصغيرها، سيتم تحديثها على الفور على Dot Pad.

#### التمرير عبر الصور

مفهوم تمرير الصور على Dot Pad في macOS مشابه لمفهوم iOS أو iPadOS. ومع ذلك، يتطلب الأمر تعيين مفاتيح اختصار محددة للتمرير، حيث لا يمكن ضبطه باستخدام Rotor. ستحتاج إلى مفاتيح اختصار لجميع الاتجاهات الأربعة: التحرك لأسفل، التحرك لليسار، التحرك لليمين، والتحرك لأعلى. عندما تقوم بتمرير الصورة في الاتجاه المطلوب، ستتحرك الصورة المعروضة على Dot Pad وفقًا لذلك.

- قم بتعيين اختصارات للتحرك لأسفل، والتحرك لليسار، والتحرك لليمين، والتحرك لأعلى.

- استخدم هذه الاختصارات للتمرير في الصورة في الاتجاهات المعنية على لوحة النقاط.

#### عكس الصور

تعمل ميزة عكس الصور في macOS بشكل مشابه لنظيرتها في iOS و iPadOS. ومع ذلك، يتطلب macOS إنشاء مفاتيح اختصار محددة بدلاً من استخدام Rotor. من خلال تحديد وظيفة التبديل بين الوضعين، يمكنك التبديل بين الوضع المعكوس ووضع عرض الصورة القياسي.

#### قراءة الصور على لوحة النقاط باستخدام التعرف على الصوت

لاستخدام التعرف على الصوت في macOS، مفتاح الاختصار الافتراضي هو VO + Shift + "L". اتبع هذه الخطوات لاستخدامه:

- ركز على عنصر الشاشة الذي تريد سماع وصف الصورة له أو عرض الصورة اللمسية.

- اضغط على VO + Shift + "L".

- سيتم توفير وصف للصورة، وستظهر الصورة على Dot Pad.

تضمن هذه الخطوات للمستخدمين الاستفادة الكاملة من إمكانات VoiceOver ولوحة النقاط في معالجة الصور القياسية والمتقدمة، مما يعزز تجربة الوصول بشكل عام.

### قائمة اختصارات Dot Pad في macOS

فيما يلي الاختصارات التي يمكن للمستخدمين استخدامها للتحكم في VoiceOver على Dot Pad أثناء استخدام macOS:

| الاسم | المفتاح | الوصف |
| --- | --- | --- |
| شاشة برايل أحادية السطر تحريك إلى اليسار | مفتاح التحريك إلى اليسار | يتحرك عرض برايل أحادي السطر إلى السطر السابق. |
| الانتقال إلى العنصر السابق | مفتاح F1 | ينقل مؤشر VoiceOver إلى العنصر السابق من العنصر المحدد حاليًا (مماثل لمفتاح السهم الأيسر في وضع QuickNav On أو مفتاح VO + السهم الأيسر). |
| قائمة Dock | مفتاح F2 | ينتقل إلى قائمة Dock (مكافئ لمفتاح VO + d). |
| تنشيط العنصر المحدد | مفتاح F3 | ينشط العنصر الموجود حاليًا تحت مؤشر VoiceOver (مكافئ لمفتاح السهم لأسفل + مفتاح السهم لأعلى في وضع QuickNav On أو VO + مفتاح المسافة). |
| الانتقال إلى العنصر التالي | مفتاح F4 | ينقل مؤشر VoiceOver إلى العنصر التالي من العنصر المحدد حاليًا (ما يعادل مفتاح السهم الأيمن في وضع QuickNav On أو VO + مفتاح السهم الأيمن). |
| شاشة برايل أحادية السطر تحريك إلى اليمين | مفتاح التحريك إلى اليمين | يقوم بالتمرير في شاشة برايل أحادية السطر إلى السطر التالي. |

### إنشاء اختصارات VoiceOver لـ Dot Pad 320

لاستخدام وظائف مثل تكبير الصورة والتمرير والانعكاس باستخدام Dot Pad على macOS، تحتاج إلى إنشاء اختصارات مخصصة. اتبع الخطوات التالية:

- اضغط على VO + F8 لفتح أداة VoiceOver.

- حدد Commands من قائمة الفئات.

- في مجموعة Command Set (مجموعة الأوامر)، اختر زر الاختيار User Custom (مخصص للمستخدم).

- انقر على الزر Edit (تحرير).

- انقر على Add لإنشاء مجموعة أوامر فارغة جديدة.

- انتقل إلى جدول "تعيينات الأوامر".

- انقر فوق الزر المنبثق "لا شيء" المضاف لتوسيع خيارات مجموعة مفاتيح التعديل. اختر من بين مفتاح الخيار أو مفاتيح التنقل السريع أو لوحة الأرقام أو لوحة التتبع.

- حدد القيم من a إلى z أو من 0 إلى 9 داخل المجموعة المختارة.

- افتح القائمة المنبثقة "إجراءات الأوامر" (Command Actions)، وابحث عن فئة "برايل ثنائي الأبعاد" (2D Braille) وقم بتوسيعها.

- حدد وظيفة لوحة النقاط المطلوبة من القائمة.

- انقر فوق الزر "تم" لإكمال التعيين.

الآن، سيؤدي الضغط على الاختصار المحدد إلى تمكين قراءة الصور التفصيلية على لوحة النقاط.

### تعديل اختصارات Dot Pad في VoiceOver

يمكن للمستخدمين تعديل أوامر VoiceOver الافتراضية المخصصة لمفاتيح Dot Pad. وإليك كيفية القيام بذلك:

- اضغط على VO + F8 لفتح أداة VoiceOver Utility.

- حدد فئة Braille.

- انقر فوق علامة التبويب Displays (شاشات العرض).

- حدد لوحة النقاط من قائمة شاشات برايل وانقر على الزر تعيين الأوامر.

- في جدول Braille Commands (أوامر برايل)، انقر على زر Action (إجراء) بجوار مفتاح Dot Pad الذي تريد تعديله (على سبيل المثال، مفتاح F2).

- ابحث عن وظيفة VoiceOver المطلوبة من الفئة ذات الصلة وحددها.

- انقر على زر "تم" لإكمال تعديل المفتاح.

لتعيين وظائف جديدة للمفاتيح الفارغة دون تغيير تعيينات مفاتيح لوحة النقاط الافتراضية، يرجى اتباع الخطوات التالية:

- اضغط على VO + F8 لفتح أداة VoiceOver.

- حدد فئة برايل.

- اتبع الإجراءات الموضحة أعلاه لإنشاء وتعيين إجراءات أوامر جديدة لقيم المفاتيح الفارغة.

ستساعدك هذه الإرشادات على تخصيص لوحة النقاط لاستخدامها بشكل أكثر تخصيصًا وفعالية مع macOS VoiceOver.