综合用户手册

DPA320X

（包含 DPA320X 用户手册以及关于在 Dot Canvas、NVDA、JAWS 和 VoiceOver 中使用 Dot Pad 的用户指南）

本文档提供了关于如何使用 DPA320X（以下简称“点阵板”）的说明。

08507

韩国首尔市衿川区加山数字1路146号

403室（大荣科技城 22 号）

电话号码：+82) 2-864-1113

传真：+82) 2-864-1989

电子邮箱：inquiry@dotincorp.com

主页：www.dotincorp.com

目录

目录	2

用户手册：Dot Pad	9

1.	关于 Dot Pad	9

1.1.	简介	9

1.2.	什么是 Dot Pad	9

1.2.1.	包装盒内含物	9

1.3.	使用 Dot Pad 之前	9

1.4.	Dot Pad的外观	10

1.4.1.	Dot Pad 顶视图	10

1.4.2.	Dot Pad 右侧视图	10

1.4.3.	Dot Pad 左侧	10

1.4.4.	Dot Pad 底部	10

2.	基本功能	11

2.1.	开启Dot Pad电源	11

2.2.	关闭点阵板	11

2.3.	为点阵板充电	11

2.3.1.	检查电量	11

2.4.	查看充电状态	12

2.4.1.	开机状态下充电	12

2.4.2.	关机状态下充电	12

2.4.3.	充电完成	12

3.	技术规格	13

3.1.	硬件规格	13

3.2.	通信规格	13

4.	使用与安全注意事项	14

5.	客户支持	17

6.	产品认证	17

用户指南：如何将点阵板与点阵画布配合使用	21

7.	简介	21

7.1.	Dot Canvas 简介	21

7.2.	系统要求	21

8.	使用 Dot Canvas 应用程序	21

8.1.	Dot Canvas 应用简介	21

8.2.	启动 Dot Canvas 应用	22

8.2.1.	下载 Dot Canvas 应用	22

8.2.2.	创建账户	22

8.2.3.	登录	22

8.2.4.	找回忘记的用户名/密码	22

8.2.5.	Dot Canvas 应用的界面布局	22

8.3.	将 Dot Canvas 应用与 Dot Pad 连接	23

8.3.1.	连接问题排查	23

8.3.2.	断开 Dot Pad 连接	23

8.4.	使用 Dot Canvas 应用功能	24

8.4.1.	创建画布	24

8.4.2.	我的画作	27

8.4.3.	点云	27

8.4.4.	设置	27

8.4.5.	在 Dot Canvas 应用中使用 Dot Pad 按钮	27

9.	使用 Dot Canvas Web	30

9.1.	Dot Canvas Web 简介	30

9.1.1.	Dot Canvas Web 的屏幕布局	30

9.2.	启动 Dot Canvas Web	30

9.3.	将 Dot Canvas Web 连接到 Dot Pad	30

9.3.1.	连接问题排查	31

9.3.2.	断开 Dot Pad 连接	31

9.4.	使用 Dot Canvas Web 功能	31

9.4.1.	创建画布	31

9.4.2.	Dot Cloud	35

9.5.	在 Dot 支持页面更新固件	36

9.6.	使用 Dot Canvas 无障碍模式	36

9.7.	Dot Canvas 无障碍模式主屏幕	36

9.7.1.	主屏幕右上角区域的按钮	36

9.7.2.	主屏幕上的左侧菜单列表和主屏幕	37

9.8.	在画布上绘制触觉图形	39

9.8.1.	画布页面顶部的按钮	39

9.8.2.	画布页面上的左侧菜单	39

9.8.3.	画布主屏幕	39

9.9.	了解点阵画布快捷键	40

用户指南:  在 NVDA 中使用 Dot Pad	43

10.	简介	43

10.1.	NVDA 与点阵板配合使用的概述	43

10.2.	功能概述	43

10.3.	系统要求	44

11.	NVDA 与点阵板配合使用的入门指南	44

11.1.	安装与设置	44

11.1.1.	安装 NVDA	44

11.1.2.	安装 NVDA 点阵板驱动程序	44

11.2.	将点阵板连接到 NVDA	44

11.2.1.	自动连接	45

11.2.2.	手动连接	45

11.3.	学习 NVDA 基本快捷键和操作	45

12.	使用点阵板操作 NVDA	45

12.1.	使用点阵板导航系统焦点	46

12.2.	使用点阵键盘导航系统光标	46

12.3.	使用点阵键盘导航“导航器”对象	47

12.4.	使用点阵键盘按键导航 NVDA	47

13.	在 Dot Pad 的双盲文显示器上使用 NVDA	48

13.1.	NVDA 导航器对象命令	48

13.2.	NVDA 审阅光标命令	49

14.	在点阵键盘上转换 Microsoft Excel 图表	50

15.	在 NVDA 中配置点阵显示器的指南	51

15.1.	在 NVDA 中调整 Dot Pad 的设置	51

15.1.1.	盲文绑定（默认自动）	51

15.2.	设置点阵板按键	51

用户指南：如何在 Jaws 中使用点阵板	52

16.	简介	52

16.1.	Jaws简介	52

16.2.	系统要求	52

17.	连接过程概述	52

17.1.	将点阵板连接到JAWS	52

17.2.	使用 USB 数据线连接	52

17.2.1.	使用 USB 数据线连接点阵板	52

17.2.2.	配置 JAWS 以支持 USB 连接	52

17.3.	通过蓝牙连接	53

18.	JAWS 与盲文的使用概述	53

18.1.	Dot Pad的显示内容	53

18.1.1.	在 20 单元显示屏上：	53

18.2.	使用点阵板上的按钮进行导航	54

18.3.	使用缩写盲文	55

19.	多行盲文支持	55

19.1.	换行模式	55

19.2.	裁剪模式	55

19.3.	设置盲文模式	55

20.	使用分屏盲文	55

20.1.	激活分段盲文	55

21.	使用 JAWS 和点阵板访问数学内容	56

21.1.	在网页上阅读数学内容	56

21.2.	在 Microsoft Word 中阅读数学内容	56

用户指南：在 VoiceOver 中使用点阵板	57

22.	VoiceOver 与点阵板简介	57

22.1.	功能概述	57

22.2.	系统要求	58

23.	在 iOS 和 iPadOS 上使用点阵板	58

23.1.	功能概述	58

23.2.	系统要求	58

23.3.	将 Dot Pad 连接到 VoiceOver	58

23.4.	使用单行盲文显示器阅读内容	59

23.5.	使用多行盲文显示器阅读内容	59

23.5.1.	基本多行盲文输出模式（盲文文本模式 > 阅读模式）	59

23.5.2.	图像跳过模式（盲文文本模式 - 阅读模式（无图像））	60

23.5.3.	快速屏幕导航模式（预览模式）	60

23.5.4.	图像查看模式（图像）	60

23.6.	在点阵板上显示屏幕图像	60

23.6.1.	基本图像输出设置	60

23.6.2.	图像的放大/缩小	61

23.6.3.	滚动浏览图像	61

23.6.4.	反转图像	61

23.6.5.	使用VoiceOver识别功能在点阵键盘上读取图像	62

23.7.	阅读图表	62

23.8.	iOS 和 iPadOS 中的点阵板快捷键列表	62

23.9.	修改点阵键盘快捷键	63

24.	在 macOS 上使用点阵板	64

24.1.	功能概述	64

24.2.	系统要求	64

24.3.	将点阵板连接到VoiceOver	64

24.4.	使用单行盲文显示器阅读屏幕	65

24.5.	在点阵板显示屏幕图像	65

24.5.1.	基本图像输出设置	65

24.5.2.	图像的放大/缩小	65

24.5.3.	滚动浏览图像	65

24.5.4.	反转图像	66

24.5.5.	使用“语音控制”在点阵板中读取图像	66

24.6.	macOS 中的点阵键盘快捷键列表	66

24.7.	为点阵板创建“VoiceOver”快捷键	67

24.8.	在“VoiceOver”中修改点阵板快捷键	67

用户手册：点阵板

关于点阵板

简介

欢迎加入 Dot 家族！我们很高兴您选择了 Dot Pad。Dot Pad 旨在提供丰富的触觉图形和多行盲文体验，从而提高视觉信息的可访问性，并提升视障用户的工作效率。Dot Pad 代表了辅助技术领域的一项重大进步，将触觉图形和盲文文本融合于一款创新设备之中。

什么是 Dot Pad

Dot Pad 是一款触觉信息显示器，能够同时呈现盲文文本和触觉图形。此功能使用户能够以触觉形式访问广泛的视觉内容，从而更轻松地理解和处理复杂信息。此外，凭借其多行盲文功能，用户可以在单一屏幕上查看多行盲文，更有效地处理详细内容。

作为触觉显示器，Dot Pad 与 JAWS、NVDA 和 VoiceOver 等屏幕阅读器兼容。此外，它必须连接到由 Dot 或使用 Dot SDK 的第三方开发者开发的软件服务，从而实现跨各种平台和应用程序的灵活使用。

包装盒内含

购买 Dot Pad 时，包装内包含以下组件：

- Dot Pad：1台

- Dot Pad 收纳袋：1个

- 波点保护壳：1个

- C 型转 C 型数据线：1 条

- 300 节电池保护套：3 个

- 20节电池保护套：3个

- 用于更换保护电池盖的螺丝刀：1支

- 备用螺丝：10个

- 用户手册和保修卡：1套

使用Dot Pad前

- 首次使用前，请将Dot Pad充满电。建议使用随附的USB-C数据线和符合额定规格（5V、3A）的认证电源适配器，充电至少2小时。

- 充满电后，Dot Pad通常可使用8小时或更长时间。实际电池续航时间可能因使用习惯和环境条件而有所不同。

- 当电量达到第5级（约90%或更高）时，充电速度会减慢，以防止过充并延长电池寿命。从第5级充至满电可能需要长达2小时，但即使未显示充电提示，您也可以安全地拔下充电器并使用Dot Pad。

- Dot Pad 必须通过蓝牙或 USB 数据线连接至主机“您的 Dot Pad”。当蓝牙和 USB 同时连接时，USB 连接将具有优先权。

Dot Pad 外观

当您将 Dot Pad 从包装盒中取出并放置在桌面上时，若主机略微向下倾斜（朝向您），则表示 Dot Pad 已正确定位。

Dot Pad 顶视图

当 Dot Pad 方向正确时，其顶部由以下组件构成，按距离用户由近及远的顺序排列：

- 文本显示区：该区域由 20 个盲文单元组成，排列在一个水平矩形框架内。每个单元均遵循标准盲文间距，可同时显示多达 20 个盲文字符。

- 控制按钮区：从左至右，控制按钮区包括“上一页平移键”、功能键（F1、F2、F3、F4）以及“下一页平移键”。

- F1 和 F4 键上设有触觉指示标记，以便与其他按键区分。平移键呈三角形，使其易于与椭圆形的函数键区分开来。

※ 平移键用于在 20 单元格的盲文文本区域内导航至上一行或下一行。

- LED 状态指示灯：位于控制按钮区域的最右侧，该 LED 状态指示灯通过颜色和闪烁模式显示 Dot Pad 的状态，例如电源、蓝牙连接和充电状态。

- 图形显示区：这是 Dot Pad 正面面积最大的区域，由 300 个 8 点盲文单元格组成（30 列 × 10 行）。

该区域的单元比文本区域的更密集，各方向的触点间距均匀，能够精确地呈现图形内容的触觉效果。

它可以显示来自 iPhone 或 iPad 的实时屏幕内容，以及与 Dot Pad 兼容的专用应用程序中的触觉图形。

Dot Pad 右侧

在 Dot Pad 的右侧，您会看到一个标有盲文字母“p”的 USB-C 接口。该接口仅用于为设备充电，不支持数据传输。USB-C 接口下方是电源开关。要打开 Dot Pad，请将开关向远离您的方向滑动，您会感觉到一次长振动作为确认。要关闭设备，请将开关向您方向滑动。

Dot Pad 左侧

Dot Pad 左侧有一个标有“d”字样的 USB-C 接口。该接口（盲文点位 1、4 和 5）用于连接屏幕阅读器和应用程序，或通过 Dot Canvas 进行固件更新。
※ 请注意：此接口不支持充电。为 Dot Pad 充电时，请务必使用右侧的 USB-C 接口。

Dot Pad 底部

在 Dot Pad 的底部，您会看到电池仓以及用于拆卸盲文单元保护膜的螺丝。内置电池不可由用户自行更换。如需更换，必须由 Dot Inc. 或授权服务提供商进行。
您可以通过拆下 Dot Pad 底部的螺丝，更换盲文单元表面上的保护膜。
如需有关保护膜的更多信息或帮助，请联系 Dot Inc. 客户支持。

基本功能

本节介绍 Dot Pad 的基本功能和通知。

开启 Dot Pad 电源

要打开 Dot Pad，请将电源开关（位于 Dot Pad 右侧边缘的中间位置）向远离您的方向滑动。Dot Pad 将发出长振动，表明正在开机。

启动后，300 单元图形显示屏上将出现 Dot 徽标。大约 4 秒后，将以触觉拉丁字母格式显示一个由大写字母和数字组成的 4 个字符的蓝牙 ID。

相同的 4 个字符 ID 也会以英语一级盲文形式显示在 20 单元文本显示屏上，前面带有前缀“le”，代表低功耗蓝牙模式。这表明您的 Dot Pad 已准备好与 iOS 设备或计算机进行无线连接。

该4位ID是每台设备的唯一标识，因此请在将Dot Pad连接到PC或iOS设备时确认该代码，以确保正确配对。

开机后，Dot Pad 右下角的 LED 指示灯将闪烁蓝色，表示 Dot Pad 正在搜索主机设备。当连接成功建立后，LED 指示灯将保持蓝色常亮（不再闪烁）。

关闭 Dot Pad 电源

要关闭 Dot Pad，请将电源开关向后（朝向您）滑动。 所有盲文点阵针将收回并重置，这表明您的 Dot Pad 已正常关机。重新开启 Dot Pad 时，请在关机后等待至少 3 秒。如果立即重新开机，点阵针可能尚未完全收回，之前的盲文显示内容可能会依然可见。为确保正确初始化，请务必在重新启动 Dot Pad 之前等待几秒钟。

为 Dot Pad 充电

请务必使用 Dot Pad 右侧的 USB-C 接口。我们建议使用随附的 USB-C 数据线，以及支持 QC 3.0 且输出为 DC 5V / 3A 的认证电源适配器。

为获得最佳性能，建议在电池充满电时使用 Dot Pad。如果电量较低，请确保在使用前为 Dot Pad 充分充电。

您可以通过下文所述的方法查看当前电量。

查看电池电量

要查看 Dot Pad 的电量，请确保 Dot Pad 已开机。
然后，同时按住“上一页”和“下一页”平移键至少 1.5 秒，然后松开。

电量分为五个等级，可通过振动和触觉反馈进行检查。

- 当未连接蓝牙时，电池电量会以触觉输出形式在 20 单元文本显示屏上显示 7 秒钟，同时伴有振动反馈。

- 当蓝牙已连接时，仅提供振动反馈，20 单元显示屏上不会显示任何信息。

电量分为五个级别，每个级别通过振动次数来表示。
振动次数与电量水平相对应：第 5 级为 5 次，第 4 级为 4 次，以此类推，第 1 级为 1 次。

| 振动次数 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电量 | 第5级 | 第4级 | 3级 | 第2级 | 1级 |

除了振动反馈外，20 单元文本显示屏还会通过触觉显示电池电量。
电量分为五个级别（1级至5级），各单元会根据当前电量状况依次填充。

| 触觉反馈 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电量 | 第5级 | 第 4 级 | 第3级 | 第2级 | 1级 |

如果您的 Dot Pad 在电量处于第 1 级时仍被大量使用，可能会完全放电并意外关机。

如果您的 Dot Pad 每 5 分钟振动两次，则表明电池电量过低，需要充电。出现此提示时，请先将电池充满至第 5 级，然后再继续使用。从这种低电量状态充至第 5 级通常需要大约 2 小时 30 分钟。

检查充电状态

开机状态下充电

当 Dot Pad 已开机但尚未通过蓝牙连接到主机设备时，充电过程中 Dot Pad 会提供多种状态指示。Dot Pad 右下角的红色 LED 指示灯会亮起，表示正在充电。同时，设备会通过振动反馈显示当前电量水平。此外，20 单元文本显示屏会根据电量水平提供相应的触觉反馈，使用户能够通过触摸确认充电状态。

当 Dot Pad 已开机并通过蓝牙连接到主机设备时，Dot Pad 右下角的红色 LED 指示灯会亮起，同时通过振动反馈显示当前电量。在此状态下，20 单元文本显示屏不会提供触觉反馈，以避免干扰蓝牙通信过程中的用户体验。

关机状态下的充电

当 Dot Pad 处于关机状态时，不会提供振动反馈来指示电量水平。不过，右下角的红色 LED 指示灯会亮起，让用户确认充电正在进行中。

充电完成

如果 Dot Pad 在充电时处于开机状态，当红色 LED 指示灯熄灭并感受到两次振动时，即表示电池已充满。

如果 Dot Pad 在充电时处于关机状态，充满电后红色 LED 指示灯仍会熄灭，但您不会收到任何振动提示。

规格

硬件规格

触觉显示器：300个单元

盲文显示器：20 个单元

单元保护：300 单元（图形）和 20 单元（文本）区域分别设有独立盖板

处理器：ARM Cortex-M4，32 位，120MHz

RAM：64KB

闪存：128KB。

外部存储器：不支持。

无线：蓝牙 LE 5.0

传感器/摄像头：无

尺寸与重量

尺寸：273.5（宽）× 228.5（深）× 31.0（高）毫米

重量：约 1,200g ±10%

功能键：4个

平移按键：左、右

电源开关：1

左侧 USB-C 接口：数据传输及固件更新。

右侧 USB-C：供电和充电

电池：锂离子 3.60V，10.05Ah，36.18Wh（1S3P）

充电：直流 5V / 最小 3A

快充：支持QC和PD。

工作温度：0°C ~ 35°C

存储温度（短期）：-20°C ~ 45°C

长期存放温度：-20°C ~ 25°C

恢复时间（最低温度）：24 小时

工作湿度：20% ~ 75% 相对湿度

储存湿度：10% ~ 80% 相对湿度

工作压力：500 ~ 1060 hPa

通信规格

规格：蓝牙 5.0（LE，最高 10 kbps）

输出功率：0 dBm。

数据速率：10 kbps

协议：GAP、GATT、SM、L2CAP、集成公共配置文件保护器

灵敏度：-90 dBm

频率范围：2.402 GHz – 2.480 GHz

操作与安全注意事项

本手册的内容可能与实际产品有所不同，具体取决于产品的软件版本、型号规格以及用户的设置。请仅将 Dot Pad 用于本用户指南中所述的预期用途。使用时请小心谨慎，因为产品若受到撞击可能会损坏。

- 请保持 Dot Pad 干燥。若在潮湿环境中使用或产品受潮，可能会导致无法正常工作。

- Dot Pad 内置磁铁。请勿将其放置在其他磁性产品或金属附近，否则可能会导致产品损坏。

- 请将 Dot Pad 放置在远离身体的桌面上使用；若在多尘环境中使用，异物可能会进入设备内部，从而影响 Dot Pad 的正常运行。

- 请仅使用 Dot Inc. 提供的配件。使用其他第三方配件可能会导致产品故障，并可能导致用户无法享受 Dot Inc. 提供的保修服务。

- Dot Pad 已通过 EMC（电磁兼容性）测试。但特定情况或环境因素仍可能导致周围产品产生干扰或影响信号，从而引发发热或故障问题。

- Dot Pad的无线传导功率符合RF（射频）标准。但如果电压和温度超出标准范围，产品的无线传导功率可能会不稳定，从而影响性能。

- Dot Pad 已通过 RSE（辐射杂散发射）测试。但若与非原厂配件配合使用，可能会导致产品故障。

- Dot Pad的短距离无线通信功能符合数据传输安全标准。但若未经授权修改或更改软件或固件，产品的数据传输安全功能可能会出现异常。

- Dot Pad 已通过上述所有由合格实验室进行的认证测试。但是，如果产品置于可能导致功能错误的不同条件下，或采用非标准操作方法，产品可能会出现异常运行。建议您关闭 Dot Pad 电源，断开电源连接，停止使用 Dot Pad，并联系客户服务。

- 若在盲文单元移动时施加压力，产品可能无法正常工作。此情况不属于故障，建议您移开手，然后再次尝试打印所需图像。

- 若产品被反向使用，可能无法正确呈现图像或盲文。

- 为更好地为您服务，部分产品规格可能会在未事先通知的情况下进行变更。

- 如果通过非官方渠道更改或应用 Dot Inc. 提供的 Dot Pad 固件，可能会导致产品损坏或出现错误。在此情况下，保修服务将失效。

- 由于 Dot Pad 在使用过程中可能会受到无线电干扰，因此无法执行与人身安全相关的服务。

- 为 Dot Pad 充电时，产品温度可能会升高；如果电池温度超过一定水平，出于安全考虑，充电可能会自动停止。

在以下情况下请注意安全：

1. 请勿在雷电交加的暴风雨中使用 Dot Pad。

在强雷电天气期间，请停止使用本产品，并将充电器从电源上拔下。继续使用可能会导致人身伤害、火灾或设备故障。

2. 请勿在禁止使用区域使用 Dot Pad。

请勿在禁止使用本产品的区域（如飞机上或医院内）使用 Dot Pad。电子和通信产品可能会受到电磁波的影响。

3. 切勿拆解或改装。

请勿拆解或对产品施加冲击。否则可能导致触电、短路或火灾。保修服务不涵盖产品拆解。若您的 Dot Pad 需要维修，请联系当地经销商的客户服务部门或直接联系 Dot Inc.。请勿在产品受损或破损的状态下使用，否则可能引发火灾、灼伤和触电。若出现此类情况，请立即停止使用并联系客户服务。

4. 请仅使用正确的电源线和合适的电源插座。

请正确连接并使用 USB 数据线，以避免充电线松动。 请勿弯曲、拉扯、加热、剪断或松动线缆，否则可能导致火灾或触电。不使用时，请拔下充电器线缆。若在充电过程中使用 Dot Pad，可能会存在触电风险。拔出适配器时，请握住适配器本体进行拔出。若通过拉扯线缆拔出适配器，线缆内部的断开可能导致充电失败。

5. 避免在高温潮湿的环境中使用。

请勿在高温潮湿的环境中使用本产品。若产品受潮，请先关闭电源并彻底晾干后再使用。请勿长时间将其放置在羽绒被、地毯、家用电器上，或置于阳光直射处（如汽车座椅）。否则外壳可能会变形、破裂或爆炸。若产品温度急剧升高，请立即停止使用并联系客服。

*工作温度：0℃ ~ +50℃，存储温度：-20℃ ~ +60℃

6. 请勿使用任何化学制剂。

切勿使用酒精或苯等化学品清洁Dot Pad，否则可能引发火灾。若产品或充电器上沾有异物，请用软布擦拭。

7. 避免接触金属和磁场。

请勿将充电端口置于项链、钥匙、硬币、钉子、手表等金属物品附近。若金属物体与充电端口短路，存在爆炸风险。请勿将Dot Pad存放在磁场附近。磁场可能会影响Dot Pad，导致设备因受磁场影响而发生故障。

8. 请特别注意儿童和宠物

请将产品、充电器、零部件等存放在儿童或宠物无法触及的地方。若产品、充电器或零部件被放入口中或因撞击而损坏，可能会导致触电或暴露于电磁波中。请务必注意，切勿让儿童或宠物吞食产品、充电器、零部件等，否则可能导致窒息、爆炸和火灾。

9. 请勿在易燃易爆环境中使用。

请勿在易燃易爆区域使用本产品。这可能会影响您的 Dot Pad 的高频性能。请勿将本产品放置在不稳定的表面上，例如摇晃或倾斜的区域。Dot Pad 若发生坠落，可能会导致人员受伤或产品损坏。

10. 注意火灾风险。

使用或充电时，请勿用毛毯等织物材料覆盖或包裹Dot Pad。请勿将Dot Pad作为普通垃圾丢弃。这可能会导致火灾、爆炸和环境污染。

11. 避免在高温条件下长时间接触。

当产品表面温度超过适当水平时，请避免使用。若在此状态下长时间接触产品，可能会导致烫伤或影响细胞保护层的着色。若外部保护套脱落，或对产品材质产生过敏反应，请立即停止使用并咨询医生。

12. 将 Dot Pad 存放在安全的地方。

长期不使用时，请将充电器从Dot Pad上断开，并将其存放在安全的地方。存放充电器时，请注意不要过度折叠或扭曲USB线缆。如果USB线缆在存放或使用过程中被过度折叠或扭曲，线缆的硅胶外层可能会被剥落，或者线缆可能会断裂，从而导致故障或事故。

13. 请小心处理电池。

在高温潮湿的环境中，电池可能无法正常充电或电量消耗过快。请勿将电池置于阳光直射处，也请勿在浴室等潮湿场所使用 Dot Pad。

- 若Dot Pad长期未使用，请在充满电后再重新使用。

- 请注意，强行拆卸电池可能会导致爆炸。

- 请勿更换、改装 Dot Pad，也请勿将其接触液体。Dot Pad 充满电后，请将充电器从插座和 Dot Pad 上拔下，以避免不必要的电力消耗。

- 因电池问题前往服务中心时，请携带产品和充电器。

- 如果产品在充电时发热，请戴上手套或使用身体以外的工具将充电器与 Dot Pad 分离。

- 过热可能会损坏产品。如果您的 Dot Pad 在充电时过热，请拔下 USB 充电线，并联系 Dot Inc. 授权的服务中心。

14. 请勿使产品受到任何震动或冲击。

如果对 Dot Pad 施加过大的外力，或在其上方放置重物等，可能会对产品造成冲击。这可能会损坏您的 Dot Pad、导致故障或缩短其使用寿命。此外，还可能导致过热、燃烧或起火。不使用时，请将其存放在安全的地方，以避免 Dot Pad 受到冲击和损坏。

15. 请勿使用未经认证的充电器。

请避免使用未经认证的充电器，否则可能会导致电池损坏，从而对用户或您的Dot Pad造成伤害。

客户支持

如有任何疑问、需要支持或获取更多信息，您可以通过以下方式联系 Dot Inc.：

Dot 电子邮箱：inquiry@dotincorp.com

Dot 电话号码：(+82) 2-864-1113

Dot官网：https://www.dotincorp.com/

产品认证

韩国：KC（KC 编号： R-R-DOT-DPA320X ）

美国：FCC（FCC ID： 2BAM7DPA320X ）

欧洲：CE

英国：UKCA

日本：日本MIC（ID： 217-252498 ）

澳大利亚：RCM

1. KC：韩国认证

※ 正在使用的无线设备可能会造成无线电干扰。

※ 由于无线设备可能会造成无线电干扰，制造商和安装商无法提供与人身安全相关的服务。

2. FCC：联邦通信委员会

FCC A类

本设备已经过测试，并被认定符合FCC规则第15部分对A类数字设备规定的限值。这些限值旨在确保设备在商业环境中运行时，能够提供合理的保护，防止有害干扰。本设备会产生、使用并可能辐射射频能量；若未按照说明书进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。 在居民区使用本设备可能会造成有害干扰，届时用户须自行承担费用消除该干扰。

FCC B类

本设备已经过测试，并被认定符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备规定的限值。这些限值旨在为住宅安装环境提供合理的保护，防止有害干扰。 本设备会产生、使用并可能辐射射频能量；若未按照说明进行安装和使用，可能会对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭设备后重新开启来判断）。建议用户采取以下一项或多项措施来消除干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。

- 增加设备与接收机之间的距离。

- 将设备接入与接收机所接电路不同的电源插座。

- 咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员以获取帮助。

警告

对于因未经授权更改或改装本设备而导致的任何无线电或电视干扰，制造商概不负责。此类更改或改装可能会导致用户丧失操作本设备的许可。

本设备必须按照随附说明进行安装和操作；用于本发射机的天线安装时，必须与所有人员保持至少 20 厘米的距离，且不得与任何其他天线或发射机共置或协同工作。

保留所有权利。未经出版商书面许可，不得以任何形式复制本手册（包括部分内容），也不得使用电子、机械或化学工艺进行复制或处理。本手册可能包含错误或印刷错误。其中所含信息会定期核查，更正内容将纳入后续版本。对于任何技术错误或印刷错误及其后果，我们概不负责。所有商标和专利均受认可。

3. CE：欧洲符合性

“CE”标志表明本产品符合欧洲在安全、健康、环境和消费者保护方面的要求。带有“CE”标志的设备专供欧洲市场销售。

4. WEEE：废弃电气和电子设备

此符号[带斜杠的带轮垃圾桶 WEEE 附件Ⅳ]表示在欧盟国家需对废弃电气和电子设备进行分类回收。请勿将设备丢入生活垃圾中。请使用您所在国家/地区提供的回收和收集系统，以妥善处置本产品。

免责声明

对于本文件的内容、质量、性能、适销性或对特定用途的适用性，本公司不作任何明示或暗示的保证或陈述。本文件中提供的信息已经过仔细核查以确保其可靠性；但对于任何不准确之处，本公司概不承担责任。本文件所含信息如有变更，恕不另行通知。

在任何情况下，Dot Inc. 均不对因使用或无法使用本产品或本文档而产生的直接、间接、特殊、附带或后果性损害承担责任，即使已被告知此类损害的可能性。

[FCC 和 CE 合规声明]

这些限制旨在为住宅安装环境提供合理的频率干扰防护。本设备会产生、使用并可能辐射射频能量；若未按照说明进行安装或使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，无法保证不会对电视接收造成干扰，用户可通过关闭和开启设备来判断是否存在干扰。

建议用户尝试采取以下一项或多项措施来消除干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。

- 增加设备与接收机之间的距离。

- 将设备接入与接收机所连电路不同的电源插座 至 。

用户指南：如何在 Dot Canvas 上使用 Dot Pad

简介

Dot Canvas 简介

Dot Canvas 是一款专为 Dot Pad 设计的多功能数字工具，提供应用程序和基于网页的平台，用于创建、编辑、保存和分享触觉图形及盲文文本。该工具专为视障和盲人用户的需求量身定制，支持创建丰富多彩的多感官内容，使用户能够以促进学习、激发创造力并提升无障碍体验的方式设计和交互触觉信息。

它为触觉内容的创建和管理提供了全面的解决方案，对于希望在教育、专业应用及个人项目等各种场景中充分发挥 Dot Pad 全部功能的用户而言，是一款不可或缺的工具。

系统要求

Dot Canvas 应用程序

- 操作系统：iOS/iPadOS

- 下载：在 Apple App Store 中搜索“Dot Canvas”即可获取。

※ 为获得最佳绘图体验，建议在iPad上使用该应用。

Dot Canvas 网页版

- 硬件要求：支持蓝牙的电脑

※ Dot Canvas Web 已针对 Chrome 浏览器进行了优化

使用 Dot Canvas 应用

Dot Canvas 应用简介

Dot Canvas 应用是一款适用于 iPhone/iPad 的应用程序，可与 Dot Pad 配合使用，让用户能够创建和显示点、线、形状、图像和文本等触觉信息。

它使视障和盲人用户能够设计和修改自己的触觉图形内容。用户只需将内容保存到“我的画作”、“个人云盘”，或分享到“公共云盘”即可。无论保存还是分享，这些触觉图形均可轻松在连接的 Dot Pad 上访问和显示。

启动 Dot Canvas 应用

下载 Dot Canvas 应用

在 Apple App Store 中搜索“Dot Canvas”并下载。

Dot Canvas 应用

※ Dot Canvas 应用是由 Dot Incorporation 开发的一款应用程序

创建账户

Dot Canvas 同时提供应用程序和网站版本。用户只需创建一个账户，即可访问这两个版本，并体验保存在“个人驱动器”中的相同触觉图形内容。用户可通过应用程序或网站进行账户注册。通过 Dot Canvas 应用程序注册账户的方法如下：

- 启动 Dot Canvas 应用后，点击 [创建账户] 按钮。

- 当“创建新账户”页面出现时，请填写所需信息。

- 输入发送到您所填邮箱的验证码。

- 填写所需的其他信息后，完成账户注册。

登录

完成账户注册后，您可以输入注册的用户名和密码登录 Dot Canvas App。

- 启动 Dot Canvas App 后，将显示登录界面，并自动聚焦于用户名输入框。

- 输入您创建的用户名和密码，然后点击“登录”按钮进入主界面。

※ 如果您在输入用户名和密码后点击“记住账号”按钮，下次登录时系统将自动保存您输入的用户名信息。

找回遗忘的用户名/密码

如果您忘记了用户名或密码，可以按照以下步骤重置密码：

- 如果您忘记了用户名，请点击 [忘记用户名？] 按钮，并输入姓名和注册邮箱地址。

- 如果您忘记了密码，请点击 [忘记密码？] 按钮，并输入您的用户名。

- 请查收发送到注册邮箱的验证码并输入。

- 确认用户名或重置密码并设置新密码。

Dot Canvas 应用的界面布局

Dot Canvas 应用的主界面由以下部分组成：

- 创建画布

- 使用各种绘图工具创建和编辑触觉图形内容。

- 当您在 Dot Canvas 应用上绘图时，内容会实时自动显示在 Dot Pad 上。

- 我的画作

- 将您创建的内容直接保存到设备上。

- 保存在“我的绘图”中的内容无需网络连接即可在Dot Pad上打印。

- Dot Cloud

- Dot Cloud 是一项云存储服务，您可以在联网环境中保存和访问您的内容。

- 您可以将创作的内容保存到“个人云盘”，或分享到“公共云盘”。

- 设置

- 连接或断开与 Dot Pad 的连接。

- 选择要在 Dot Pad 的 20 个单元格上显示的盲文语言

- 个人资料

- 查看用户的注册名称和用户名。

- 从 Dot Canvas 应用中注销。

将 Dot Canvas 应用与 Dot Pad 连接

登录 Dot Canvas 应用后，系统将跳转至主屏幕。用户可通过蓝牙将 Dot Canvas 应用与点阵板连接。要连接点阵板，请按照以下步骤操作：

- 在主界面中，进入 [设置] > [连接]

- 选择您要连接的 Dot Pad 蓝牙设备编号。

- 连接成功后，Dot Pad 将振动两次。

连接问题排查

若您要连接的 Dot Pad 未出现在连接列表中，请检查以下三点：

- 确保 Dot Pad 已开启。

：如果 Dot Pad 处于关闭状态，请将其打开，并在连接列表中点击 [刷新] 按钮。

- 请确保运行 Dot Canva 应用的设备已开启蓝牙。

：如果该设备的蓝牙处于关闭状态，请将其打开，并在连接列表中点击[刷新]按钮。

- 请检查 VoiceOver 是否已与 Dot Pad 配对。 
：如果点阵显示器已与 VoiceOver 盲文显示器配对，请按照以下顺序将点阵显示器与 VoiceOver 盲文显示器断开配对。

- Apple [设置] > [辅助功能] > [VoiceOver] > [盲文]

※ 您可通过在弹出窗口中选择 Apple 设置按钮，进入 [设置] > [辅助功能] > [VoiceOver]。

- 将焦点移至屏幕底部的已连接 Dot Pad，向上滑动进入“更多信息”。

- 选择 [忘记此设备] 以断开 Dot Pad 的连接。

断开 Dot Pad 连接

要断开当前已连接的 Dot Pad，请按照以下步骤操作：

- 在 Dot Canvas 应用的主屏幕上，进入 [设置]

- 点击[连接]按钮。

- Dot Pad 将振动两次以确认断开连接。

使用 Dot Canvas 应用功能

创建画布

用户可使用各种绘图工具，通过绘制形状自由创作图片，并为图片添加文字描述。通过 Dot Canvas 应用程序创建的图形将以触觉图形的形式显示在 Dot Pad 的 300 单元格区域，文字描述则以盲文形式显示在 Dot Pad 的 20 单元格区域。

“创建画布”界面的布局如下：

- 画布：占据屏幕最大区域，用户可通过触摸在此绘制触觉内容。

- 绘图菜单栏：位于屏幕顶部，集合了各种绘图工具，可用于创建和修改触觉内容。

表 1 Dot Canvas 应用绘图工具

|  | 返回 退出“创建画布”屏幕，返回主屏幕。 如果在创建触觉图形时按下“返回”按钮，将弹出一个警告窗口，提示您保存当前进度。选择 [否] 将关闭该窗口，而选择 [保存] 则允许您为文件命名并选择保存位置。根据您的选择，文件将保存在“我的绘图”或 Dot Drive 中。 |  | 文件名 您正在编辑的文件名。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 撤销/重做 撤销或重做最近的操作。 |  | 画笔 像用笔一样自由绘图。 |
|  | 低视力笔模式 选择最适合您视力需求的笔色。共有四种颜色：黑色、蓝色、黄色、红色 |  | 线条 用一根手指在屏幕上选择并调整所需长度，即可画出一条线。 |
|  | 正方形/长方形 用一根手指在屏幕上选择并调整所需尺寸，以绘制正方形或矩形。 |  | 圆形 用一根手指在屏幕上选择并调整所需尺寸，以绘制一个圆形。 |
|  | 三角形 在屏幕上用一根手指选择并调整所需尺寸，以绘制一个直角三角形 |  | 填充 用点填充由线条构成的区域，使其变黑。 |
|  | 擦除 擦除您想要清除的区域。 |  | 清除全部 一次性擦除画布上的所有画作。 |
|  | 保存 点击“保存”按钮可保存作品，系统将弹出窗口供您选择存储位置。选择位置并输入文件名后，文件将保存至“我的画作”或 Dot Drive。 |  | 画布导航模式 此模式允许用户在开始绘画前，先在屏幕上探索手指的位置。 |
|  | 绘图模式 此模式允许用户在画布上进行绘图。 |  | 菜单导航模式 此模式用于在 Dot Canvas 应用中导航和选择绘图工具。（在启用 VoiceOver 时） |
|  | 另存为 如果您修改了已保存的文件，可以更改文件名并保存。 |  | 页面 • 显示一个弹出窗口，您可以在其中创建或删除页面，并添加页面描述。 • 弹出窗口底部显示箭头按钮和当前页面的详细信息，用于导航。 • 输入页面描述后，系统会自动保存，并在关闭弹出窗口后将其转换为 Dot Pad 上的 20 格显示。 |
|  | 打印 将您编辑过的图片打印到Dot Pad上。 |  |  |

- 放大与缩小

- “放大与缩小”功能可对特定区域进行放大显示。

- 要放大文件，请点击弹出窗口顶部的放大镜图标。内容上方将出现一个红色指示框。

- 使用 Dot Pad 的 F1 和 F4 键可将该框向左、向右、向上或向下移动。

- 同时按下 F2 和 F3 键，可在水平和垂直移动方向之间切换。

我的绘图

Dot Canvas 应用程序允许用户创建或修改触觉图形内容，并将其保存到设备的内部存储中。在“我的绘图”部分，用户可以查看内部存储的文件列表。如果保存了大量文件，用户可以通过搜索栏输入文件名快速查找特定文件。每个文件都包含文件名及其创建日期。

选择文件名后，将显示一个上下文菜单，且该文件的第一张图片会显示在 Dot Pad 上。上下文菜单的组成部分如下：

- 打开：运行所选文件。文件运行时，Dot Pad 上将显示第一页的图片及其描述。用户可通过点击 [编辑] 按钮，切换至上一页/下一页，并修改图片和描述。

- 删除：删除所选文件。

- 重命名：修改已保存文件的名称。

- 退出：退出上下文菜单。

Dot Cloud

用户可以通过 Dot Cloud（由 Dot Inc. 提供的一项基于云的触觉图形内容在线存储服务）保存个人内容并打开各种公共内容。

- 个人云盘

  - 用户可以将 Dot Canvas 应用中创建的触觉图形内容上传到“个人驱动器”。这种基于云的个人存储服务允许用户在多台设备上无限制地访问内容。

- 公共驱动器

  - 用户可以浏览按主题分类的各类共享触觉图形内容，并将自己的画作分享至“公共驱动器”，供他人访问。

设置

设置 Dot Pad 连接，或选择 Dot Canvas 应用支持的盲文语言

- 将 与Dot Pad连接或断开连接

- 选择盲文语言。

- 选择要在 Dot Pad 的 20 单元显示屏上显示的盲文语言。

- 盲文语言必须与输入语言一致。

- Dot Canvas 应用目前支持的 23 种盲文语言如下：

韩语、英语、中文、日语、越南语、泰语、阿拉伯语、法语、意大利语、西班牙语、加泰罗尼亚语、德语、捷克语、波兰语、挪威语、俄语、葡萄牙语、丹麦语、希腊语、瑞典语、芬兰语、哈萨克语、高棉语。

在 Dot Canvas 应用中使用 Dot Pad 按钮

- 在 Dot Pad 的 20 单元格文本显示区中导航

- 如果 20 单元格文本区域中的内容过长，用户可以使用平移键按钮在内容中进行导航。

- 右平移键：移至下一行（20个单元格）

- 左平移键按钮：移至上一行（20个单元格）

- 在 Dot Pad 上浏览 300 单元格图形和多行显示区域

- 如果 300 单元格图形/多行区域中的内容过长，用户可以使用 F1 和 F4 按钮在内容中导航。

- F4 键：移至下一页（300 个单元格）

- F1 按钮：移至上一页（300 个单元格）

- Dot Pad 绘图工具快捷键

将 Dot Pad 连接到 Dot Canvas 应用程序后，用户可以通过 Dot Pad 按钮轻松使用各种功能。

- 选择“钢笔工具”

在“创建画布”页面中，按下 F2 按钮将从绘图工具中选择“钢笔工具”。

- 全部擦除

用户可按下 F3 键，在绘图工具中激活撤销功能。

- 添加新页面

用户可同时按下 F1 和 F2 键，在画布上添加新页面。用户可按下 F1 和 F4 键切换到下一页。

- 删除当前页面

用户可同时按下 F3 和 F4 键删除当前画布。删除页面后，用户可通过 F1 和 F4 键切换页面。

- 切换画布模式

作为一款用户友好的应用程序，Dot Canvas 提供了一种模式，让视障用户能够轻松地进行绘图和使用工具。用户可同时按下 F2 和 F3 键来切换模式。

※ 画布模式类型

- 画布导航模式

: 在iPad上绘画之前，用户可以先确定手指的位置。

如果在导航模式下触摸 iPad 屏幕，Dot Pad 将显示

通过十字准星光标显示手指的位置。当手指停留在某个

位置时，光标将开始闪烁。

- 绘图模式

：用户通过导航模式确定好开始绘图的位置后，可同时按下 F2 和 F3 键，切换至绘图模式开始绘图。

- 菜单导航模式

：在菜单导航模式下，用户可以在画布顶部的绘图工具菜单中进行平移操作。当处于菜单导航模式时，画布将被禁用，即使用户点击画布区域，也无法在画布上进行绘制。

使用 Dot Canvas Web

Dot Canvas Web 简介

Dot Canvas Web 是一款针对 Dot Pad 优化的触觉图形创作工具的网页版本，用户可通过它创建、保存和分享数字触觉图形。凭借其用户友好的工具，任何人都能轻松创建、编辑和保存自己的触觉内容，并根据个人需求（无论是教育、创意项目还是其他应用）灵活运用这些内容。

用户可将图像文件上传至 Dot Canvas Web，系统会自动将其转换为触觉图形。借助 Dot 的盲文转换器，可实时将 Dot Pad 上的文本打印为盲文。Dot Canvas Web 支持同时连接并显示多台 Dot Pad 设备。

※ Dot Canvas Web 仅适用于支持蓝牙的电脑。

Dot Canvas Web 的屏幕布局

Dot Canvas Web 的屏幕布局如下。

- Dot Canvas

- 使用各种绘图/编辑工具创建或编辑触觉图形。

- 将您创建的内容打印到 Dot Pad 上。

- Dot Cloud

- 将您创建的触觉图形上传并保存到“个人驱动器”或“公共驱动器”中。

- 您可以将“个人驱动器”中的内容共享到“公共驱动器”。在“公共驱动器”中，您可以访问、编辑他人共享的内容，并将其保存到您的“个人驱动器”。

- 将从“个人驱动器”和“公共驱动器”上传的内容打印到点阵板。

- Dot 支持

- 将您的 Dot Pad 固件更新至最新版本。

- 提交咨询或留下反馈。

启动 Dot Canvas Web

- 访问 apps-dotincorp.com。

- 通过注册创建一个账户，然后登录 Dot Canvas Web。

※ Dot Canvas（Web）和 Dot Canvas（App）共用同一账户

※ 建议使用 Chrome 浏览器。

- 如果您忘记了用户名或密码，请使用电子邮件验证码的方式找回用户名或重置密码。

将 Dot Canvas Web 连接到 Dot Pad

要将 Dot Pad 连接到 Dot Canvas Web，请按照以下步骤操作：

- 打开 Dot Canvas，点击位于屏幕右上角的 [Dot Pad] 图标。

- 点击 [搜索设备] 以搜索附近的 Dot Pad 设备。

- 从列表中选择您想要的 Dot Pad，然后点击底部的 [配对]。

- 若需连接多台设备，请重复上述步骤。

当 Dot Pad 成功连接后，设备会振动两次。

连接问题故障排除

如果您要连接的 Dot Pad 未出现在可用设备列表中，请检查以下事项。

- 检查 Dot Pad 的电源状态：

- 如果 Dot Pad 处于关闭状态，请将其打开并点击 [搜索]。

- 检查电脑的蓝牙状态：

- 如果设备的蓝牙已关闭，请开启蓝牙并点击 [搜索]。

- 请确保 Dot Pad 未连接到屏幕阅读器。如果 Dot Pad 已连接到其他屏幕阅读器，请先断开连接，然后重试。

断开 Dot Pad 连接

进入 Dot Pad Connect 弹出窗口，选择 [断开连接]。Dot Pad 会通过两次长振动提示断开连接。

使用 Dot Canvas 网页功能

创建画布

使用各种绘图/编辑工具自由创建任意形状和图像，并插入多行盲文文本。Dot Canvas 的屏幕布局如下：

- 右上角

- 辅助功能按钮：开启 Dot Canvas Web 的辅助功能模式。

- 设置按钮：允许用户在 Dot Canvas 中配置用户语言、盲文翻译语言、行距和字符间距。

- DotPad 按钮：允许用户将 Dot Pad 连接到 Dot Canvas。

- 个人资料按钮：允许用户查看其账户个人资料、下载用户手册或退出账户。

- 文件管理菜单：

- 新建：为用户创建新的画布，以便绘制新作品。

- 打开：用户可从“个人驱动器”或“公共驱动器”中打开内容。

- 添加：用户可添加 DTMs 或 DTMa 格式的触觉图像文件。

※ DTMs 和 DTMa 是 Dot Pad 支持的文件格式。

- 导出：用户可将当前创建的画布保存为 DTMs 或 DTMa 文件。

- 保存：用户可将当前画布保存至 Dot Drive。

- 另存为：用户可以不同的文件名将当前画布保存到 Dot Drive 上。

- 文件名：将显示画布的当前文件名。如果没有文件名，则显示为“未命名”。

- 绘图/编辑菜单

- 该菜单位于 Dot Canvas Web 界面的左侧。

- 用于在画布上创建或编辑触觉图形。

- 绘制/编辑菜单如下：

表 2 Dot Canvas 网页绘图工具

|  | 撤销/重做 撤销或重做最近的操作 |  | 笔尖大小 选择画笔的粗细 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 画笔 自由绘图 |  | 垂直镜像画笔 绘制对称图像 |
|  | 移动 识别并作为单个对象移动当前页面上的图像 |  | 桶装填充 • 填充选定区域 • 适用于封闭形状和线条 |
|  | 橡皮擦 • 删除需要修改的区域 • 橡皮擦的大小与画笔的大小成正比。 |  | 清除 删除当前页面上的所有内容 |
|  | 直线 • 绘制直线、斜线等 • 使用此工具绘图时按住 [Shift] 键可绘制直线 |  | 正方形/矩形 • 绘制正方形/矩形 • 按住 [Shift] 键并拖动可绘制正方形 |
|  | 圆形 • 绘制圆形/椭圆形 • 按住 [Shift] 键并拖动可绘制正圆 |  | 三角形 • 绘制三角形、直角三角形等 • 按住 [Shift] 键并拖动可绘制锐角三角形 |
|  | 模板 一个将各种形状集中管理在同一位置的库 |  | 文本框 在图形区域内创建文本框，并将其中的任何文本转换为盲文。通过鼠标拖拽创建文本框，输入所需文本，然后按 [ESC] 键，接着按 [Enter] 键将其插入 |
|  | 方程式图形 您可以通过自动将输入的公式转换为触觉图形来输入方程式。 |  | 将方程式转换为盲文 您可以输入包括运算符、有理数、指数等在内的数学表达式，并将其转换为盲文。 |
|  | 盲文输入框 您可以使用珀金斯输入法，通过键盘上的 F、D、S、J、K 和 L 键直接输入盲文。 |  | 多行盲文 允许用户通过输入或导入PDF文件并将其转换为多行盲文，从而创建多行盲文 |
|  | 图像 • 通过读取存储的图像文件并设置最小值和最大值，自动转换触觉图形。 • 点击[插入]，将图像转换为触觉图形并显示在画布上 |  | 矩形选择 使用快捷键复制、剪切、粘贴或删除选区内的内容。 复制选定区域：[Ctrl + C] 剪切选定区域：[Ctrl + X] 粘贴选定区域：[Ctrl + V] 删除选定区域：[Delete] 取消选中选定区域：[ESC] |
|  | 套索选取 使用快捷键在套索工具中复制、剪切、粘贴和删除选定区域。 复制选定区域：[Ctrl + C] 剪切选定区域：[Ctrl + X] 粘贴选定区域：[Ctrl + V] 删除选定区域：[Delete] 取消选中选定区域：[ESC] |  | 触觉字母 将输入的文本转换为字母的触觉图形表示 |
|  | 平移 当画布区域被放大时，您可以通过点击并拖动来自由浏览画布。 |  |  |

表 3 点阵画布绘图工具快捷键

| 键 | 编辑工具 | 键 | 编辑工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶部工具栏 |  |  |  |
| Ctrl+O | 打开 | Ctrl+S | 保存 |
| Ctrl+Shift+S | 另存为 |  |  |
| 页面描述 |  |  |  |
| Alt+P | 打印 |  |  |
| 多页 |  |  |  |
| Ctrl+G | 开启/关闭网格 |  |  |
| 编辑工具 |  |  |  |
| P | 钢笔 | V | 垂直镜像笔 |
| Ctrl | 水平轴 （使用垂直镜像笔时） | Shift | 水平和垂直轴 （使用垂直镜像笔时） |
| M | 移动 | B | 桶装填充 |
| E | 橡皮 | Ctrl+E | 全选擦除 |
| L | 线 | R | 矩形 |
| C | 圆 | T | 三角形 |
| X | 文本框 | I | 图片 |
| S | 矩形选区 | H | 套索选择 |
| 选择 |  |  |  |
| Ctrl + X | 剪切选定区域 | Ctrl + C | 复制选定区域 |
| Ctrl + V | 粘贴 | DEL | 删除选定区域 |

- 演示模式

- 演示模式通过在课堂环境中利用 Dot Pad 和数字触觉图形，提供动态的学习体验。

- 选择位于 Dot Canvas Web 屏幕右上角的“演示模式”按钮。

- (1. 自动打印) 当 DotPad 连接到 Dot Canvas Web 时，用户可以使用自动打印功能。

- 启用自动打印功能后，每当用户使用演示模式指针指定一个区域时，所选区域都会自动显示在 DotPad 上。

- (2. 自动幻灯片) 按照用户设定的时间间隔自动浏览整个画布。如果插入的音频长度超过用户定义的幻灯片间隔，则在音频播放结束后显示下一张画布。显示完最后一张画布后，系统会自动返回第一张画布并重复演示。

- (3. 指针) 使用三种类型的指针突出显示当前画布页面上的特定区域，所选区域将显示在 DotPad 上。

- (4. 放大与缩小) 要放大屏幕，请点击弹出窗口底部的放大镜图标。显示内容最多可放大至 400%（4 倍）。
请根据需要使用屏幕右侧和底部的滚动条在放大区域内进行导航。

- 多页管理栏

- 该栏位于画布左侧。用户可以选择显示/隐藏网格、排列页面顺序、删除页面以及添加页面。

※ 网格：用户可通过“网格开启/关闭”按钮选择在绘图区域显示网格。

- Ctrl 键 + 上/下箭头键：用户可重新排列页面的顺序。

- 画布

- “画布”是一个白色绘图区域，占据了屏幕的大部分空间。

- 用户可以使用绘图/编辑工具创建新内容，或从云盘中打开现有内容。

- 盲文语言

- 显示当前选定的盲文语言。

- 页面描述

- 它位于画布的右侧。

- 用户可以为正在创建的图像添加描述。

- 描述会自动转换为盲文，只有当输入语言与“Dot Canvas”设置中选定的盲文语言相匹配时，才会正确显示。

- 添加语音

- 用户可以在特定页面中插入 MP3 文件。当在 Dot Cloud 中打开该文件时，音频信息将随相应的页面输出一起播放。

- 打印

- 该按钮位于“页面描述”下方。

- 用户点击 [打印] 后，画布上的图像及随附的描述将打印在 Dot Pad 上。

Dot Cloud

用户可以将创建的内容保存到 Dot Drive 或与他人分享。用户还可以将保存在公共驱动器上的各种触觉图形打印到 Dot Pad 上。

Dot Drive分为“个人驱动器”和“公共驱动器”。当用户首次点击[Dot Drive]时，默认选中的是“个人驱动器”。Dot Drive的屏幕布局如下：

- 个人云盘（[用户名]的云盘）

- 在Dot Canvas上保存的文件或创建的文件夹将保存在此处。

- 文件夹会优先于文件显示。

- 用户可通过右键单击文件，然后选择所需选项，来打开文件、共享、下载、重命名、复制、剪切、粘贴或删除文件。

- 点击 [+] 可创建新文件、新文件夹或上传文件。用户也可以右键点击驱动器中的空白区域。

- 用户可将个人云盘中的文件共享到公共云盘。

※ 右键单击要共享的文件，然后点击 [共享]。如果您编辑了共享文件，该共享文件也会随之被编辑。

※ 从个人驱动器共享的文件，其缩略图上将显示创建者的图标。

- 公共驱动器

- 共享的文件夹和文件保存在此处。

- 共享文件可显示在 Dot Pad 上。

- 用户可将共享文件下载到电脑上，或在 Dot Canvas 上打开文件进行编辑。

- 搜索

- 用户可在此查找文件夹和文件。

- 如果用户在搜索框中输入内容，系统将列出名称匹配的文件或文件夹。

- “返回”和“前进”按钮

- 如果点击“后退”按钮，页面将跳转到上一个目录。

- 如果点击“前进”按钮，页面将跳转到下一个目录。

- 图库视图按钮

- Dot Drive 的默认模式为图库视图模式。

- 文件夹和文件列表以图库形式显示，其中图标清晰可见。

- 列表视图按钮

- 文件将以列表模式显示。

在 Dot Support 的“ ”页面更新固件

您可以通过 Dot Canvas Web 上的“支持”页面更新 Dot Pad 的固件。

以下是更新 Dot Pad 固件的步骤：

- 访问 Dot Canvas Web 网站：apps-dotincorp.com

- 在 Dot Canvas Web 中选择“Dot 支持”选项卡。

- 在“支持”页面中进入 [固件更新] 菜单，然后使用 Dot Pad 左侧的 USB-C 接口将设备连接至电脑，并打开 Dot Pad 电源。随后，点击 [连接设备] 按钮。

※ 请确保在整个更新过程中设备保持开机状态，且数据线连接牢固。

- 通过选择弹出窗口中显示的有线端口选项之一来连接 Dot Pad。如果显示连接失败提示，请关闭 Dot Pad 电源后重新开启，并再次尝试。连接成功后，您可以在“Dot 支持”页面查看设备信息并将其更新至最新固件。

- 在 Dot Pad 固件版本信息页面底部点击 [更新] 按钮，开始固件更新。根据网络速度不同，更新过程大约需要 3 到 5 分钟。

※ 如果固件已是最新版本，将显示“固件已是最新版本”的提示。

使用 Dot Canvas 无障碍模式

您可以先访问 Dot Canvas 无障碍模式网站 https://apps-dotincorp.com/easy。在页面右上角，您会看到“开始”按钮。点击该按钮后，会弹出一个提示框，显示“连接设备？”。在此弹出窗口中，请点击“连接”按钮以继续进行设备连接。 您可以通过选择蓝牙或 USB 来决定连接设备的方式。这些选项以单选按钮的形式呈现。使用上下箭头键在选项间切换，然后点击“查找设备”按钮。连接成功后，Dot Pad 会发出两次短促的振动。要完成此步骤，请点击“完成”按钮以关闭弹出窗口。

Dot Canvas 无障碍模式主屏幕

主屏幕是 Dot Canvas 无障碍模式启动时您首先看到的界面。在主屏幕的右上角区域，有两个按钮：设置按钮和个人资料按钮。

主屏幕右上角的按钮

- “设置”按钮

点击“设置”按钮将打开设置弹出窗口。该窗口从上到下依次包含以下部分：“连接”、“语言”、“点阵板打印设置”和“音频播放设置”。

- 连接

此按钮可让您设置或管理与点阵板设备的连接。

- 语言

在此，您可以依次设置用户界面语言和盲文语言。用户界面语言指 Dot Canvas 整个 Web 界面中使用的语言。盲文语言则是创建内容时使用的语言。选择正确的盲文语言可确保在页面描述字段中输入的文本能在 Dot Pad 的 20 单元格显示区域中正确输出。

- Dot Pad 打印设置

提供两种输出选项：自动打印模式和手动打印模式。

这些选项以单选按钮形式提供，可通过键盘上的上下箭头键进行选择。

在自动打印模式下，在 Dot Canvas 上创建的触觉图形会立即发送至 Dot Pad。在手动打印模式下，绘图过程中图形不会发送至 Dot Pad。只有点击“打印”按钮时才会输出内容。

- 音频播放设置

启用此选项后，当您在页面之间切换时，内容中包含的音频将自动播放。

- “个人资料”菜单按钮

选择“个人资料”按钮会展开菜单，显示“个人资料”和“注销”。

- 个人资料

选择“个人资料”菜单将在新页面中打开账户设置网页。在此页面上，您可以更新个人信息、重置密码或删除账户。

- 注销

点击“注销”按钮将退出您的账户。

主屏幕上的左侧菜单列表和主界面

屏幕最左侧有一个菜单列表。其中依次显示四个菜单项：“新建”、“首页”、“我的云”和“图库”。

- 新建

点击“新建”按钮将展开菜单，显示“新建画布”和“图像转触觉”选项。

- 新建画布

选择“新建画布”菜单将进入画布界面，您可以在其中创建触觉图形。

- 图片转触觉图

选择“图片转触觉图”菜单将打开一个弹出窗口，允许您通过 上传存储在电脑中的图片文件。选择图片文件后，系统将跳转至画布界面。所选图片会自动转换为触觉图并放置在画布上。

- 主页

选择“主页”菜单将带您返回当前主页。菜单列表右侧主屏幕中显示的内容会根据所选的“我的云”或“图库”而变化。 选择“主页”菜单可随时返回原始主页。选择“主页”菜单后，主屏幕将显示以下元素。主页顶部有两个按钮：“创建新画布”和“图片转触觉图”。这些功能也可通过左侧菜单列表中的“新建”按钮访问。在这些按钮下方，屏幕分为四个部分：

“最近打开的项目”、“教育热门”、“娱乐热门”以及“带音频的热门内容”。每个区域均以缩略图列表的形式展示 Dot Canvas 内容。每张缩略图包含以下信息：内容标题、页数、创建日期和文件类型。

- 最近打开的项目

该区域显示您最近打开的内容缩略图。

- 教育热门

该部分显示在教育场景中频繁使用的内容的缩略图。

- 娱乐热门

此部分显示在娱乐相关类别中受欢迎的内容缩略图。

- 带音频的热门内容

本部分显示包含音频文件的热门内容缩略图。在每个部分中，点击“查看更多”按钮将跳转至“库”菜单，主屏幕上将显示更多内容。这使您能够探索比主屏幕上显示的更广泛的内容。要返回主屏幕，请从左侧菜单列表中选择“主屏幕”菜单。

- 我的云

“我的云”是您的个人存储空间。存储在“我的云”中的内容对其他用户不可见，且仅在您登录账户时才能访问。点击“我的云”菜单可展开该菜单，显示“我的文件”和“垃圾桶”。

- 我的文件

选择“我的文件”将显示您已保存内容的缩略图列表。点击“选择项目”按钮可选中列表中的所有内容项。

“文件类型”按钮可让您筛选列表，仅显示 DTMS 或 DTMA 文件格式。“文件排序”按钮可让您按最新、最旧、名称或名称倒序对文件进行排序。在文件排序选项旁边，有两个查看按钮：“预览”和“列表”。选择“预览”将以缩略图列表的形式显示内容。 选择“列表”将以列表格式显示内容，不显示缩略图。在“我的文件内容列表”中，可通过复选框选择单个内容。选择一个或多个项目后，返回“选择项目”按钮。此时，您会发现其旁边出现了“更多内容选项”按钮。 点击“更多内容选项”按钮将展开菜单，显示：“演示”、“编辑”、“复制”、“粘贴”、“重命名”和“移至垃圾桶”。当选中多个内容项时，仅“复制”、“粘贴”和“移至垃圾桶”可用。 其他选项处于禁用状态。每个单独的内容项目上也都有“更多内容选项”按钮。如果您想管理单个项目，可以直接使用该按钮 ，而无需将焦点移至项目选择按钮。项目选择按钮旁边的“更多内容选项”在一次性复制、粘贴或删除多个项目时最为实用。

- 回收站

已删除的内容将在“垃圾桶”中保存 30 天，此后将被永久删除。在“垃圾桶”中，您可以恢复内容或手动选择“永久删除”

- 资源库

在“资源库”中，您可以免费自由使用 Dot 提供的丰富触觉内容。主屏幕顶部设有分类按钮，可让您按主题筛选内容。通过这些筛选器，您可以选择仅显示符合您兴趣的内容。共有 11 个分类：全部、语言、生活技能、数学、科学、社会与文化、科技、其他、艺术、文学和网络漫画。 您可以同时选择多个类别。

在画布上绘制触觉图形

要开始绘制触觉图形，请从左侧菜单列表中选择“新建”按钮，然后选择“新建画布”。您也可以在“主页”菜单的主屏幕上选择“创建新画布”按钮。这将带您进入画布页面。让我们来仔细看看画布页面的布局。

画布页面顶部按钮

在画布页面的顶部，您会看到“上一页”按钮、文件名输入框、“保存文件”按钮以及“设置”按钮。

- 上一页

此按钮可让您返回主页。

- 文件名输入框

在此字段中，您可以输入文件的标题。

- “保存文件”

此按钮可将您当前正在处理的文件保存到“我的文件”中。

- 设置

此按钮的功能与第 9.7.1 节中描述的“设置”按钮相同。

画布页面左侧菜单

在画布页面的左侧，您会看到“文件设置”按钮、“撤销”按钮、“重做”按钮、“添加页面”按钮以及画布页面列表。

- 文件设置

选择“文件设置”按钮将打开“新建”、“重命名”和“演示”菜单选项。

- 新建

选择“新建”会弹出一个消息框，询问您是否要保存当前内容。保存后，当前内容将被清除，并提供一个新的空白画布。

- 重命名

选择“重命名”后，焦点将移至页面顶部的文件名输入框。

- 演示

选择“演示”将打开演示屏幕弹出窗口。在演示模式下，画布可放大至最大四倍，并输出至Dot Pad。

- 撤销、重做

这些按钮可让您撤销或重做最近的操作。

- 添加页面

选择“添加页面”按钮，将在当前页面之后立即插入一个新的画布页面。

- 画布页面列表

在“添加页面”按钮下方，画布页面的缩略图按顺序显示。您可以使用上下箭头键和回车键在页面之间切换。

画布主屏幕

画布主界面位于页面中央。

- 工具列表

在画布主屏幕顶部，有一个“工具列表”按钮。点击该按钮可展开菜单，显示三个选项：“画笔”、“填充”和“橡皮擦”。您可以在绘图时选择要使用的工具。

- 隐藏网格

“隐藏网格”按钮可让您在画布上开启或关闭网格图案。

- 画布区域

在其下方，画布区域占据了中央的大部分空间。在此区域内，您可以使用方向键和空格键进行绘图。当您移动方向键时，触觉光标会在点阵板（Dot Pad）的 300 个单元格区域内移动。 进入画布时，触觉光标的初始位置是点阵板左上角的第一个点。按住空格键的同时移动方向键即可生成触觉图形。如果输出模式设置为自动打印模式，绘图内容会实时发送至点阵板；如果输出模式设置为手动打印模式，则需要点击“打印”按钮才能将输出内容发送至点阵板。

- 线宽

在画布区域的右侧，有一个用于选择线宽的菜单。您可以选择从 1 个点到 5 个点的线宽。所选的线宽也会应用于闪烁的触觉光标。

- 页面描述输入框

画布区域底部设有“页面描述”输入框。输入页面描述并点击“打印”按钮后，所输入的文本将输出至点阵板的30个单元格区域。

- 添加音频

在“页面描述”输入框下方，有一个“添加音频”按钮。点击此按钮，即可将电脑中的音频文件上传至当前页面。

- 打印

屏幕右下角有一个“打印”按钮。点击此按钮，将把在画布上创建的触觉图形发送至点阵板。

了解 Dot Canvas 快捷键

让我们来了解一些键盘快捷键，它们能帮助您在Dot Canvas中更高效地创建内容。

| 快捷键 | 功能 |
| --- | --- |
| Windows：Ctrl + Alt + C Mac：Command (⌘) + Option + G | 复制（文件或页面） |
| Windows：Ctrl + Alt + V Mac：Command (⌘) + Option + V | 粘贴（文件或页面） |
| Windows：Delete Mac：Command (⌘) + Option + Backspace | 删除当前页面 将选定文件移至废纸篓 永久删除所选文件 |
| Windows：Ctrl + Alt + P Mac：Command (⌘) + Return + P | 打印 |
| Windows：Ctrl + Shift + Z Mac：Command (⌘) + Shift + Z | 撤销 （执行“撤销”操作时，画布区域必须处于焦点状态。） |
| Windows：Ctrl + M Mac：Command (⌘) + M | 打开保存确认弹窗 |
| Windows：Ctrl + Alt + R Mac：Command (⌘) + Return + R | 跳转到文件名输入框 |
| Windows：Ctrl + Alt + O Mac：Command (⌘) + Return + O | 以演示者模式查看 |
| Windows：Ctrl + Alt + X Mac：Command (⌘) + Return + X | 剪切选定页面 |
| Windows：Ctrl + Alt + D Mac：Command (⌘) + Return + A | 复制 复制选定页面并将其插入到当前页面的紧接着处 |
| Windows：Alt + Shift + 左/右箭头 Mac：Return + Shift + 左/右箭头 | 移至上一页/下一页 |
| Windows：Alt + [ / ] Mac：Return + [ / ] | 选择多页 |
| Windows：Alt + Shift + 上/下箭头 Mac：Return + Shift + 上/下箭头 | 将选中的页面向上或向下移动一个位置 |
| Windows：Ctrl + Shift + 上/下箭头 Mac：Command (⌘) + Shift + 上/下箭头 | 将选中的页面移至首位或末位 |
| Windows：Ctrl + Shift + Enter Mac：Return + Shift + Enter | 在所选页面之后插入新页面 |
| Windows：Delete Mac：Command (⌘) + Return + Backspace | 删除选定页面 |
| Windows：Alt + Shift + P Mac：Return + Shift + P | 选择钢笔工具 |
| Windows：Alt + Shift + B Mac：Return + Shift + B | 选择“填充”工具 |
| Windows：Alt + Shift + E Mac：Return + Shift + E | 选择橡皮擦工具 |
| 同时按下两个相邻的方向键 | 对角线移动 |
| Shift + 方向键 | 以 10 个单位为增量移动 |

# 用户指南： 在 NVDA 中使用点阵板

简介

NVDA 与点阵板配合使用的概述

NVDA（NonVisual Desktop Access）是由 NV Access 开发并发布的、面向 Microsoft Windows 操作系统的免费开源屏幕阅读器。NVDA 专为视障或低视力人士设计，提供语音和盲文输出功能，可实现对 Windows 应用程序的无缝导航和管理。在 NV Access 及全球社区的共同贡献下，NVDA 已成为 Windows 环境中领先的无障碍辅助工具。

Dot Inc. 开发并提供了一款 NVDA Dot Pad 驱动程序，以确保 NVDA 屏幕阅读器与触觉图形显示器 Dot Pad 之间的无缝集成。安装 Dot Pad 驱动程序，您将能够以一种崭新且高效的方式体验数字信息。利用 NVDA 和 Dot Pad，您可以提升信息可访问性并提高工作效率。

功能概述

NVDA 是一款专为视障用户设计的屏幕阅读器，旨在协助其浏览和操作 Windows 操作系统及各类应用程序。NVDA Dot Pad 驱动程序通过将 NVDA 与 Dot Pad 连接，提供多行显示功能，带来超越传统盲文显示器的使用体验。安装 NVDA Dot Pad 驱动程序后，可使用以下功能：

- 在启动或运行 NVDA 时，自动检测并连接至 Dot Pad。

- 当连接到其他盲文显示器时，允许用户切换至 Dot Pad 连接。

- 将 NVDA 的输出转换为盲文数据，并在 Dot Pad 上显示。

- 在 Dot Pad 的 300 单元多行区域和 20 单元区域中，同步显示 NVDA 读取的屏幕内容。

- 在 300 单元格多行区域和 20 单元格区域中同时显示不同内容，并可独立控制每个区域。

- 将 Microsoft Excel 和 PowerPoint 的图表数据输出到点阵显示器上。

- 刷新点阵显示器的显示内容。

- 使用点阵显示器的按键控制 NVDA 的基本导航功能，并在点阵显示器上滚动浏览多行盲文和图表数据。

系统要求

- 操作系统：Windows 8.1 或更高版本

※ 建议使用 Windows 10 或更高版本。

- NVDA 版本：NVDA 2023.4 或更高版本

※ 建议使用 NVDA 2024.1 或更高版本。

使用 NVDA 配合 Dot Pad 的入门指南

安装与设置

本节介绍 NVDA 及 NVDA Dot Pad 驱动程序的安装与运行。

安装 NVDA

在将 NVDA 与 Dot Pad 配合使用之前，必须先安装 NVDA。您可以从 NV Access 网站的“下载”页面下载 NVDA。有关下载 NVDA、初始设置和运行的详细信息，请参阅《NVDA 用户手册》。

安装 NVDA Dot Pad 驱动程序

要将 NVDA 与 Dot Pad 连接并使用，必须安装 NVDA Dot Pad 驱动程序。以下步骤将指导您安装并运行 NVDA Dot Pad 驱动程序文件：

- 点击“下载 NVDA Dot Pad 驱动程序”链接，或扫描下方的二维码，以下载 NVDA Dot Pad 驱动程序安装文件。

- 将 NVDA Dot Pad 驱动程序安装文件下载到您将要运行它的笔记本电脑或计算机上。

- 在 NVDA 2023.4 或更高版本运行时，运行下载的 NVDA Dot Pad 驱动程序安装文件。

- 如果弹出通知询问“是否要安装 NVDA 插件？”，请选择“是 (Y)”以安装该插件。

- 如果弹出通知询问“是否要重启 NVDA？”，请选择“是 (Y)”以重启 NVDA 并应用该插件的更改。

- NVDA 重启后，即表示 NVDA Dot Pad 驱动程序的安装已成功完成。

将 Dot Pad 连接到 NVDA

Dot Pad 可以通过 BLE（蓝牙低功耗）无线连接到 NVDA。

※ 在尝试将 Dot Pad 连接到 NVDA 之前，请确保已安装 NVDA Dot Pad 驱动程序。

用户可以自动连接到附近任何被识别的点阵板，也可以手动指定并连接到特定的点阵板。

自动连接

当 NVDA 运行时，它会检测附近任何处于活动状态的点阵显示器，并自动尝试连接信号最强的设备。

※ 如果已有另一台盲文显示器连接，Dot Pad 的自动连接功能可能无法正常工作。

- 转到 NVDA 菜单 > 设置 > NVDA 设置 > 盲文。

- 将盲文显示器设置为自动连接。

- 在“自动搜索的显示设备”复选框中，选择 Dot Pad。

- 点击“确定”按钮，系统将自动选择并连接到主机设备（PC）附近信号最强的 Dot Pad。

※ 安装 NVDA Dot Pad 驱动程序后，Dot Pad 通常会在“自动搜索的显示器”列表中被预先选中。

手动连接

如果 NVDA 已连接到另一台盲文显示器，或者自动连接失败，用户可以通过 NVDA 设置手动选择并连接到 Dot Pad。

- 导航至 NVDA 菜单 > 设置 > NVDA 设置 > 盲文。

- 点击“更改”按钮，并在弹出的盲文显示器列表中选择 Dot Pad。

- 按 Tab 键从端口列表中选择您所使用的 Dot Pad 的蓝牙名称。

- 点击“确定”按钮，设备将通过振动确认已连接到具有匹配蓝牙名称的 Dot Pad，并开始输出盲文。

- 选择完成后，请先点击“应用”按钮，再点击“确定”按钮以完成连接。

学习 NVDA 基本快捷键和操作

在将 Dot Pad 与 NVDA 配合使用之前，熟悉 NVDA 的基本快捷键和操作会很有帮助。掌握这些知识将使您能够有效利用 NVDA 和 Dot Pad 的各项功能。请参阅《NVDA 用户指南》，了解基本命令键和常用快捷键。

- 运行 NVDA

- NVDA 基本命令

使用点阵板导航 NVDA

NVDA 使用两种光标：系统焦点光标和导航对象光标。点阵显示器具有多行和单行两个显示区域，借助 NVDA 点阵显示器驱动程序，每种光标都可在这些不同的显示区域中得到恰当运用。 单行盲文显示器对应系统焦点，而多行显示区域则与导航对象相对应。用户可以同时有效管理这两个光标，从而轻松获取信息，并获得高效、新颖的信息访问体验。

使用点阵板控制系统焦点

在 NVDA 中，系统焦点指的是 Windows 中的默认光标，可通过键盘方向键或 Tab 键进行移动。该焦点支持通过空格键或回车键进行交互，并涵盖所有可通过 Tab 键聚焦的屏幕元素。例如，用户可以通过按 Tab 键和 Shift + Tab 键在控件之间导航，并使用 Alt 键移动到菜单栏，然后使用方向键在菜单中导航。

当系统焦点发生移动时，NVDA 会朗读相关变化。如果 NVDA 点阵显示器驱动程序已正确安装并正在运行，系统焦点的内容将同时以盲文形式显示在点阵显示器的单行显示屏上。

以下是一些用于通过 NVDA 系统焦点进行导航的有用命令：

表 1 使用 NVDA 系统焦点进行导航的实用命令

| 名称 | 桌面键 | 笔记本电脑快捷键 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告焦点 | NVDA+Tab | NVDA+Tab | 报告当前拥有焦点的控件。按两次将拼读该信息。按三次 将使用字符描述逐字朗读。 |
| 窗口标题 | NVDA+t | NVDA+t | 报告当前活动窗口的标题。 按两次将拼读该信息。按三次将该信息复制到剪贴板 |
| 读取窗口 | NVDA+b | NVDA+b | 朗读当前窗口的全部内容（对对话框特别有用） |
| 朗读状态栏 | NVDA+End | NVDA+Shift+End | 如果 NVDA 检测到状态栏，则报告其内容。按两次将逐字拼读该信息。按三次 将内容复制到剪贴板 |

使用点阵键盘导航系统光标

与其他屏幕阅读器一样，NVDA 在可编辑文本区域或虚拟光标中（包括网页浏览器中的）使用系统光标。系统光标是用于在可编辑文本区域或虚拟光标内导航文本的方法。 用户可通过此导航方式逐字符、逐词或逐行移动。除非另有配置，当 NVDA 系统光标移动时，点阵板中单行和多行区域的盲文光标都会同步移动。

移动系统光标的命令采用标准的 Windows 方向键导航方式。若要通过系统光标和 NVDA 审阅光标独立导航不同的文本区域，请按 NVDA + 6 关闭“跟随系统光标”功能。关闭此设置后，使用方向键移动系统光标时，审阅光标将不会移动，因此点阵板多行区域中的盲文光标也不会移动。

更多详细信息，请参阅官方《NVDA 用户指南》中的第 <12.1.12.2. 跟随系统光标> 节。

使用点阵板导航导航器对象

通常，在使用 NVDA 等屏幕阅读器时，导航是通过系统焦点和系统光标来实现的。但是，若要以分层方式导航屏幕，或在触摸输入显示器等特殊情况下，则会使用 NVDA 导航器对象。使用导航器对象导航屏幕时，NVDA 从该对象读取的内容会以盲文形式显示在点阵板的多行显示屏上。 此外，与导航器对象关联的 NVDA 审查光标也会显示在点阵板的多行显示屏上。

有关导航器对象和审查光标的详细信息（包括快捷键），请参阅《NVDA 用户指南》中的以下章节：

- 5.4 对象导航

- 5.5 文本审阅

- 5.6 审阅模式

了解导航器对象和审阅光标对于利用后续章节中介绍的双盲文显示功能至关重要，因此务必熟悉这些功能。

使用点阵键盘按键导航 NVDA

用户可以通过点阵键盘上的按键直接控制 NVDA 并进行屏幕导航。这包括其他盲文显示器上可用的许多功能，以及点阵键盘特有的功能，例如滚动浏览多行盲文和阅读图表数据。可通过点阵键盘按键使用的命令如下：

表 2 点阵板按键的使用方法

| 名称 | 点阵板按键 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 在 单行盲文 | 向左平移（三角形） | 在点字板20格 点字区中显示的点字文本向后滚动。 |
| 在 单行盲文 | 向右平移（三角形） | 向前滚动点阵板20- 点阵板上的20-单元格盲文区域中显示的盲文文本向前滚动。 |
| 在多行盲文中向后滚动 | F1 键 | 在点阵板的多行盲文区域中向后滚动（如适用）。 在图表区域中，移至上一个图表数据。 |
| 在多行盲文中向前滚动 | F4 键 | 在点阵板的多行盲文区域中向前滚动。 在图表区域，移至下一组图表数据。 |
| 向后移动 | F2 键 | 在 Windows 资源管理器中移至上一个位置。 此操作相当于按下 Backspace 键或 Alt + 左箭头键。 |
| 激活当前导航器对象 | F3 键 | 执行当前获得焦点的导航对象。 这类似于按下 NVDA + Enter。如果系统焦点与导航器对象同步，则 相当于按下 Enter 键。 |
| 移至上一个项目 | 向左平移 + F1 键 | 将系统焦点从当前位置移至上一个项目。 这类似于在 PC 上按向上箭头键，或 标准盲文显示器上的空格键 + 点 1。 |
| 移至下一个项目 | 向右平移 + F4 键 | 将系统焦点从当前位置移至下一个项目。 这相当于在 PC 上按“向下箭头”键 或在标准盲文显示器上按空格键 + 点 4。 |
| 移至当前窗口中的第一个项目 | F1 + F2 键 | 将系统焦点移至当前窗口中的第一个项目。 在文本编辑器等使用系统插入符的应用程序中，此操作 将光标移至最前面的字符处。 |
| 移至当前窗口的最后一项 | F3 + F4 键 | 将系统焦点移至当前窗口中的最后一个项目。 在文本编辑器等使用系统光标的应用程序中，此操作 将光标移至最后一个字符处。 |

在 Dot Pad 双屏盲文显示器上使用 NVDA

在将 Dot Pad 与 NVDA 配合使用时，可以同时以盲文形式阅读两个不同的屏幕内容。例如，用户可以在多行显示区域显示网页，同时在单行盲文显示器上阅读文本编辑器的内容，从而提高工作效率。 此外，还可以同时以盲文形式阅读文档的不同部分。此功能利用了 NVDA 的系统焦点和导航器对象可分别聚焦于不同屏幕区域这一特性。具体步骤如下：

- 将焦点置于多行盲文区域中您想要参考的内容上。

- 按下 NVDA + 7 关闭“跟随导航器对象系统焦点”功能。 
同时建议按 NVDA + 6 关闭“跟随系统光标”功能。

- 导航器对象将固定在指定区域，不再跟随系统焦点。点阵板的多行区域中仅显示导航器对象的内容。

- 主要在工作区域（如文本编辑器）中使用系统焦点进行导航。

- 若要在多行区域中使用导航对象的焦点进行导航，请使用导航对象的键盘命令和审查光标的键盘命令。

在使用 NVDA 配合双屏盲文显示器时，导航器对象和审阅光标的以下命令非常有用：

NVDA 导航器对象命令

表 3 NVDA 导航器对象命令

| 名称 | 桌面键 | 笔记本电脑快捷键 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告当前对象 | NVDA+ 数字小键盘5 | NVDA+Shift+O | 报告当前导航器对象。按两次会拼读该信息，按三次会复制该信息 将对象的名称和值复制到剪贴板。 |
| 跳转到包含该对象的对象 | NVDA+ 数字小键盘8 | NVDA+Shift+上箭头 | 跳转到包含当前导航器的对象 对象 |
| 移至上一个对象 | NVDA+ 数字键盘4 | NVDA+Shift+ 左箭头 | 移动到当前导航对象之前的对象 |
| 移至下一个对象 | NVDA+ 数字键盘6 | NVDA+Shift+ 右箭头 | 跳转到当前导航对象后面的对象 |
| 移至第一个包含对象 | NVDA+ 数字键盘2 | NVDA+Shift+ 向下箭头 | 跳转到当前导航器对象所包含的第一个对象。 |
| 移至焦点对象 | NVDA+ 数字键盘减号 | NVDA+ 退格键 | 移动到当前拥有系统焦点的对象， 并将审阅光标置于系统光标的位置（如果系统光标正在显示）。 |
| 将系统焦点或光标移至当前审阅位置 | NVDA+Shift+ 数字小键盘减号 | NVDA+Shift+ 退格键 | 按一次将系统焦点移至当前导航器对象，按两次将系统光标移至审阅光标的位置 |
| 激活当前导航器对象 | NVDA+ 数字键盘Enter | NVDA+Enter | 激活当前导航器对象（类似于在该对象获得系统焦点时点击鼠标或按空格键） |
| 报告审阅光标位置 | NVDA+Shift+ 数字小键盘Delete | NVDA+Shift+ delete | 报告审阅光标所在文本或对象的位置信息。例如，这可能包括文档的阅读进度百分比、距页面边缘的距离或精确的屏幕位置。按两次可获取更多详细信息。 |

NVDA 审阅光标命令

表 4 NVDA 审阅光标命令

| 名称 | 桌面快捷键 | 笔记本电脑键 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在审阅模式下移至顶行 | Shift+数字键盘7 | NVDA+Ctrl+ Home | 将审阅光标移至文本的第一行 |
| 在审阅模式下移至上一行 | 数字小键盘7 | NVDA+上箭头 | 将审阅光标移至文本的上一行 |
| 在审阅模式下报告当前行 | 数字键盘8 | NVDA+Shift+. | 朗读审阅光标所在的当前文本行。按两次会逐字朗读该行。按三次 次将使用字符描述逐字朗读该行。 |
| 跳转到审阅模式中的下一 行 | 数字小键盘9 | NVDA+ 向下箭头 | 将审阅光标移至文本的下一行 |
| 移至末行 审查中的最后一行 | Shift+数字键盘9 | NVDA+Ctrl+ End | 将复查光标移至文本的最后一行 |
| 在审阅模式下移至上一个单词 | 数字小键盘4 | NVDA+Ctrl+左箭头 | 将审阅光标移至文本中的上一个单词。 |
| 报告当前复查单词 | 数字键盘5 | NVDA+Ctrl+. | 朗读审阅光标所在文本中的当前单词 光标所在位置的当前单词。按两次会拼读该单词。按三次会使用字符描述拼读该单词。 |
| 移至下一个 单词 | 数字小键盘6 | NVDA+Ctrl+ 向右箭头 | 将审阅光标移至文本中的下一个单词 |
| 移至 行首 | Shift+数字键盘1 | NVDA+Home | 将审阅光标移至当前行开头 文本 |
| 跳转到当前行中的上一个字符 审查 | 数字键盘1 | NVDA+向左箭头 | 将审阅光标移至文本中当前行上的前一个字符 |
| 在审阅模式下报告当前字符 | 数字键盘2 | NVDA+. | 朗读审阅光标所在文本行中的当前字符。按两次将朗读该字符的描述或示例。按三次将朗读该字符的十进制和 十六进制数值。 |
| 跳转到 审查 | 数字键盘3 | NVDA+ 右箭头 | 将审阅光标移至当前文本行的下一个字符 |
| 移至 行尾 | Shift+数字小键盘3 | NVDA+End | 将审阅光标移至当前文本行的末尾 |
| 使用以下命令朗读全部内容 审查 | 数字键盘+ | NVDA+Shift+a | 从审阅光标的当前位置开始朗读，并随着朗读进程移动 光标随读进而移动 |
| 从审阅中选择并复制 光标 | NVDA+F9 | NVDA+f9 | 从审阅光标的当前位置开始执行“先选中再复制”操作。在 您告知 NVDA 文本范围的结束位置 |
| “先选中再复制”至审阅光标 | NVDA+f10 | NVDA+f10 | 首次按下时，将选中从先前设为起始标记的位置起，直至（含）审阅光标当前位置的文本。如果系统光标能够到达该文本，它将移动到所选文本处。第二次按下此组合键后，文本将被复制到 Windows 剪贴板 |

在点阵键盘上转换 Microsoft Excel 图表

当连接到 NVDA 时，如果您正在使用包含图表的电子表格文档或 PowerPoint 文档，您可以将图表内容作为文本朗读，同时将其识别为条形图。条形图会被转换并显示在点阵显示器的多行区域中。无论 Microsoft 文档中的图表类型如何，在点阵显示器上显示时都会被转换为条形图。详细步骤如下：

- 打开包含图表的 Microsoft Excel 电子表格或 PowerPoint 文档。

- 按下 CTRL + Alt + 5 键，将焦点移至图表区域。

- 使用方向键将焦点移至图表标题处。

- 图表数据将以条形图的形式显示在 Dot Pad 的多行显示屏上。

- 如果图表数据过多无法一次性显示，您可以像滚动多行文本一样，使用 Dot Pad 上的按键在图表数据中进行滚动浏览。

NVDA 中点阵板配置指南

调整 NVDA 中的点阵板设置

盲文绑定（默认自动）

盲文绑定是一项设置，用于确定当 NVDA 在屏幕上输出内容时，哪一个光标的内容将以盲文形式显示。默认情况下，该设置为自动绑定。当设置为自动时，导航器对象/审查光标和系统焦点的内容在发生变化时，都会以盲文形式输出。用户可以选择将盲文输出设置为跟随系统焦点或审查光标的内容。

使用点阵板时，建议将盲文绑定设置为“系统焦点”。此配置会自然地将系统焦点分配给单行盲文显示器，而将导航对象和审查光标的内容分配给多行显示器，从而避免混淆。切换盲文绑定的快捷键是 NVDA + CTRL + T。

设置 Dot Pad 按键功能

用户可以自定义点阵板上的按键，以执行不同的 NVDA 命令。配置过程与设置标准键盘命令类似。详细步骤如下：

- 进入 NVDA 菜单 > 首选项 > 输入手势。

- 在功能类别中找到所需的功能。

- 按 Tab 键选中“添加”按钮。

- 按下点阵板上的按键，将其与该功能关联。例如，在此模式下按下 F1 键，将用“在多行盲文中向后滚动”的功能替换其原有功能。

- 此时将弹出对话框，询问是否将该设置应用于所有键盘布局、仅应用于桌面布局，还是仅应用于笔记本电脑键盘布局。

- 使用方向键将焦点移至所需的键盘布局，然后按 Enter 键进行选择。

- 键盘命令现已注册。

用户指南：在 Jaws 中使用点阵板

简介

JAWS 简介

本手册提供了将点阵板与 JAWS 连接并使用的说明。它假设您已经安装并正常运行了 JAWS，并且熟悉其文档——您可以在其中找到有关所有可用盲文功能的全面信息。

系统要求

要将点阵板与JAWS配合使用，您需要：

Windows

- 版本 10 或更高

JAWS

- 2025 版或更高版本

连接流程概述

将点阵板连接到 JAWS

将点阵板连接到 JAWS 只需简单的两个步骤：

1. 将点阵板连接到电脑。您可以使用 USB 数据线或蓝牙连接。

2. 配置 JAWS 以使用点阵板。这需要告知 JAWS 您正在使用的设备以及希望采用的连接类型。

使用 USB 数据线连接

使用 USB 数据线连接点阵板

使用 USB 数据线将点阵板连接到电脑是最简单的方法。如果您的电脑配备 USB-A 接口，可使用点阵板随附的数据线；如果电脑配备 USB-C 接口，也可使用 USB-C 转 USB-C 数据线。

1. 将数据线的其中一端插入 Dot Pad 左侧的 USB 接口。该接口为数据接口，位于设备顶部靠近接口处，标有“d”字样。

2. 将数据线的另一端插入电脑上的 USB 接口。

配置 JAWS 以支持 USB 连接

将点阵板通过 USB 数据线连接后，请按照以下步骤在 JAWS 中进行配置：

- 按下 INSERT+J 打开 JAWS 窗口。

- 按 ALT+O 打开“选项”菜单，选择“盲文”以打开“盲文基本设置”对话框。

- 按 TAB 键移至“添加盲文显示器”按钮，然后按 ENTER 键。

- 在盲文显示器列表中，选择“Dot Pad”，按空格键将其选中，然后选择“下一步”。

- 在“选择输出端口”对话框中，选择“下一步”。

- 确保已将点阵显示器选为主要显示器。

- 选择“完成”。系统将提示您重启 JAWS 以使更改生效。选择“确定”关闭此消息，然后再次选择“确定”关闭“盲文基本设置”对话框。

- 退出并重新启动 JAWS。您的 Dot Pad 现已通过 USB 与 JAWS 建立连接

通过蓝牙连接

蓝牙连接完全由 JAWS 盲文设置管理。通过蓝牙连接的正确方法如下：

- 按 INSERT+J 打开 JAWS 窗口。

- 按 ALT+O 打开“选项”菜单，选择“盲文”以打开“盲文基本设置”对话框。

- 按 TAB 键移至“添加盲文显示器”按钮，然后按 ENTER 键。

- 在点字显示器列表中，选择“点字板”，按空格键进行选中，然后选择“下一步”。

- 在“选择输出端口”对话框中，直接选择“下一步”，保持端口设置不变。

- 确保已将点阵显示器选为主要显示器。

- 选择“完成”。系统会提示您重启 JAWS 以使更改生效。选择“确定”关闭此消息，然后再次选择“确定”关闭“盲文基本设置”对话框。

- 打开点阵显示器。

- 退出并重新启动 JAWS。

- JAWS 重启后，将出现“蓝牙扫描器”对话框。从列表中选择您的点阵屏，然后选择“连接”。

“蓝牙扫描器”对话框将关闭，点阵显示器将开始通过蓝牙与 JAWS 通信。

JAWS 配置完成后，每次重启时都会自动检测并连接到您的点阵板。要使此功能正常工作，您必须在启动 JAWS 之前先打开点阵板。

JAWS 与盲文的使用概述

现在您的点阵屏已连接，您可以通过在电脑上浏览 Windows、网页和应用程序来测试其功能。如果您之前使用过 JAWS，会感到非常熟悉。如果您是 JAWS 和盲文的新手，请参阅 JAWS 帮助系统中的“JAWS 与可刷新盲文”部分以获取更多详细信息。

点阵显示器的显示

点阵显示器有两个显示区域：一个大型多行显示区和一个单行显示区。与其他屏幕阅读器不同，JAWS 主要使用大型显示区来显示盲文内容。单行 20 单元格的显示区则用于显示状态单元格。

在 20 单元格显示屏上：

屏幕布局如下。

- 前三个单元格

- 前三个单元格显示您的水平（x 轴）像素位置（带屏幕光标）、行号（带虚拟光标）和/或语音输出索引号（在语音输出模式下）。

- 第四个单元格

- 第四个单元格指示当前活动光标类型：p（PC光标）、v（虚拟光标）、j（JAWS光标）、i（不可见光标）或b（盲文光标）。

- 第五个单元格

- 第五个单元格指示当前活动的盲文模式：l（行模式）、s（结构化模式）、x（语音输出模式）或 i（属性模式）。

- 随后，您会看到两个用逗号分隔的数字。第一个数字是点阵键盘上光标所在的横行。逗号后的数字是该行上的字符（或列）编号。这有助于您快速在显示屏的任何位置找到光标。

使用点阵键盘上的按键进行导航

点阵板上的六个按钮提供了一种便捷的方式，可直接在设备上进行导航和阅读，而无需使用计算机的键盘。从左到右，它们的功能如下：

- 向左平移：显示上一页盲文。

- F1：将分割的盲文区域向左平移。

- F2：按下Esc键。

- F3：按下回车键。

- F4：将分割的盲文区域向右平移。

- 向右平移：显示下一页盲文

您还可以使用以下键盘组合：

- 向左平移 + F1：按下向上箭头键。

- 向左平移 + F2：按下向左箭头键。

- F1 + F2：按下“Home”键。

- F1 + F3：按下 Shift + Tab。

- F2 + F4：按下 Tab 键。

- F3 + F4：按下 End 键。

- F3 + 向右平移：按下右箭头键。

- F4 + 向右平移：按下向下箭头键。

- F1 + F4：调出“设置盲文视图”对话框

如果您忘记了这些键的功能，可以按 JAWS 键 + 1 打开键盘帮助。此时点阵键盘将显示您按下的键及其功能。您可以通过按 Escape 键或点阵键盘上的 F2 键再次关闭键盘帮助。

所有这些按键均可通过 JAWS 键盘管理器重新映射至任何 JAWS 功能。如需了解具体操作方法，请参阅 JAWS 帮助系统中“自定义 JAWS for Windows”章节下的“使用键盘管理器”主题。

使用缩写盲文

首次设置 JAWS 时，默认选择的是计算机盲文输入。若要使用缩写盲文，请执行以下操作：

- 按下 INSERT+F2 并选择“设置中心”。

- 若要将更改应用于所有应用程序，请按 CTRL+SHIFT+D 加载 JAWS 默认设置。若要将更改应用于特定应用程序，请从“应用程序”下拉列表中选择该应用程序。

- 在“搜索”编辑框中，输入“Translation”（不带引号）。

- 按向下箭头键，在树视图的筛选后搜索结果中定位到“翻译”，然后按回车键将焦点移至“翻译”组。按向右箭头键展开该组。

- 按空格键在“输出”下拉框中循环浏览不同设置，以配置盲文阅读模式。

第一个选项始终是“计算机盲文”。其他可用选项取决于当前选定的语言。例如，当选定“英语（美国）”时，可用的输出模式包括“美国英语一级”、“美国英语二级”、“统一英语盲文一级”和“统一英语盲文二级”。

多行盲文支持

换行模式

JAWS 开箱即用，支持多行盲文。当您浏览网页和文档时，JAWS 会显示点阵屏上能容纳的最大量盲文。这是 JAWS 的默认操作模式，称为“换行模式”。

裁剪模式

如果您正在查看表格或电子表格，JAWS 将自动切换至“裁剪模式”，以尽可能多地显示当前列的内容。当您在表格中导航时，垂直对齐将得以保留，从而更便于阅读和理解信息。此功能称为“裁剪模式”，当您处于表格或电子表格中时，JAWS 将自动切换至该模式。

设置盲文模式

如果您愿意，可以使用“设置盲文视图”对话框手动在这些模式之间切换。您可以通过在点阵板上按下 F1+F4 来调出此对话框。更多详细信息请参阅 JAWS 文档。

使用“拆分盲文”

“分屏盲文”功能允许您在同一台盲文显示器上查看来自不同位置的内容。当“分屏盲文”视图处于活动状态时，显示器将被一条水平线分为两个区域。

激活分屏盲文

要启用“分屏盲文”视图，请按 ALT+INSERT+V（在笔记本电脑布局下为 ALT+CAPS LOCK+V）以打开“选择盲文视图”对话框。或者，您也可以在点阵板上按下 F1+F4。

对话框打开后，您将看到可用视图的列表。选择您想要使用的视图，然后点击“确定”。当前视图将在本次 JAWS 会话中保持生效。重新启动 JAWS 将恢复默认设置。

当分屏视图处于活动状态时，您的当前位置将显示在区域一（顶部），而活动视图的内容将显示在区域二（底部）。如果您想更改此设置：

- 请再次打开“选择盲文视图”对话框并激活该视图，

- 您将进入一个根据上下文动态变化的选项列表。

- 使用方向键移动到您想要更改的选项，例如“显示拆分数据——位于底部”，并按空格键进行切换，

- 按回车键确认对话框。

- 请注意，此选项列表还允许您选择是否显示水平分隔线，并在裁剪模式下提供其他选项

对于大多数视图，您可以独立浏览分割区域。要在分割视图中浏览文本，请使用点阵键盘上的 F1 和 F4 键向左或向右平移。

默认设置为“不分屏”，此时整个多行显示屏将用于呈现当前应用程序中的盲文。

有多种“拆分盲文”视图，您可以在 JAWS 文档中了解相关信息。例如，选择“缓冲文本”会捕获当前位置的文本并将其显示在区域二中。缓冲区创建后，您可以导航到其他位置，甚至切换到不同的文档或应用程序，而缓冲的文本仍会保留。

有关“拆分盲文”的更多信息，请参阅 JAWS 帮助系统中“使用 JAWS 与可刷新盲文显示器”部分的“拆分盲文”主题。

使用 JAWS 和点阵屏访问数学内容

JAWS 可帮助学生通过语音和盲文两种方式，阅读和学习网页及 Microsoft Word 文档中的数学题目。它会用清晰自然的语言描述数学表达式，类似于教师在课堂上的讲解方式。这使得使用 JAWS 的学生能够像视力正常的同学一样阅读数学内容

在网页上阅读数学内容

JAWS 支持在 Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox、Adobe Reader 和 Microsoft Word 中阅读 MathML 内容（前提是文档标记正确）。MathML 是一种网络语言，可让浏览器以与纸质文档完全一致的方式显示数学和科学方程式。

当 JAWS 在网页上检测到 MathML 时，它会先描述该表达式，然后说“数学内容”。 如果您正在使用启用了缩写盲文功能的点阵屏，点阵屏将显示“Math”，随后以盲文数学代码显示该表达式。如果表达式过长，您可以使用点阵屏的滚动按钮阅读剩余内容。如果 JAWS 设置为“计算机盲文”，点阵屏将显示一条提示信息，说明您需要启用缩写盲文才能查看数学内容。

当焦点位于数学表达式上时，您可以在点阵屏上按 Enter 或 F3 键打开“数学查看器”，该功能允许您通过语音和盲文更详细地探索该表达式。您可以在点阵屏上按 Escape 或 F2 键退出“数学查看器”。

在 Microsoft Word 中阅读数学内容

当 JAWS 在 Word 文档中检测到数学方程式或公式时，它会朗读该内容并提示“数学内容”。此时，您可以按下组合键 Insert + 空格键，随后按下等号键，以打开 JAWS 数学查看器并更详细地研究该方程式。您可通过在点阵键盘上按下 Escape 或 F2 键退出数学查看器。

有关如何在 JAWS 中处理数学内容的完整说明（包括在数学查看器中导航的更多详细信息），请参阅 JAWS 帮助系统中的“访问数学内容”部分。

用户指南：在 VoiceOver 中使用点阵键盘

VoiceOver 与点阵键盘简介

VoiceOver 是集成于 Apple 操作系统中的一款高级屏幕阅读器，旨在通过提供听觉和触觉反馈来协助视障用户。

当与 Dot Pad 配合使用时，VoiceOver 既可为文本提供触觉反馈，也能为图形提供触觉反馈，从而打造出全面且直观的无障碍解决方案。

这种协同作用使视障用户能够更有效、更高效地与设备进行交互。

Dot Pad 通过提供实时盲文输出增强了这种体验，这与其他盲文显示器类似，但具有可同时显示多行盲文的额外优势。此功能使用户能够更高效地阅读大量屏幕内容。多行盲文预览模式使用户能够快速有效地理解屏幕布局，从而彻底改变了屏幕阅读器用户的工作效率。

此外，Dot Pad 还能将屏幕上的图像即时显示为触觉图形。

用户可以放大、缩小或反转这些图像以进行详细阅读，还可以水平或垂直滚动以全面浏览大尺寸图像。此外，某些应用程序还允许用户在 Dot Pad 上通过触觉感知图表，从而提升了整体无障碍使用体验。

功能概述

连接到 Apple VoiceOver 时，Dot Pad 提供以下功能：

注：

括号中注明了操作系统名称的功能仅限于该操作系统。未注明操作系统名称的功能在所有 Apple 操作系统上均可用。

- 单行盲文输出：

VoiceOver 内容会实时以盲文形式显示在 Dot Pad 的单行盲文

显示器上以盲文形式实时显示。

- 多行盲文输出（iOS 和 iPadOS）：

以多行盲文显示屏幕内容，支持使用预览模式以及

其他功能。

- 实时触觉图像显示：

当 VoiceOver 光标聚焦于屏幕上的特定对象时，Dot Pad 上会显示相应的图像。

- 使用 VoiceOver 识别功能进行触觉图像显示：

启用 VoiceOver 识别功能后，系统会通过语音和盲文文本描述当前焦点对象或周围屏幕图像，并同时

在Dot Pad上以触觉形式显示这些图像。

- 图表显示：

某些应用程序（例如股票应用）可以在点阵屏上以触觉形式显示图表，同时配合语音图表（声音化）。

- 使用点阵板按钮控制VoiceOver及修改快捷键：

可通过点阵板上的按钮与VoiceOver进行交互，这些按钮还可自定义以执行特定的VoiceOver命令。

系统要求

Dot Pad 与以下 Apple 操作系统上的 VoiceOver 兼容：

- iOS 15.2 及更高版本

- iPadOS 15.2 及更高版本

- macOS 13.3 及更高版本

- VisionOS 1.0 及更高版本

在 iOS 和 iPadOS 上使用 Dot Pad

功能概述

在 iOS 和 iPadOS 中，您可以像使用其他盲文显示器一样，通过 Dot Pad 上的 VoiceOver 阅读屏幕内容。从 iOS 和 iPadOS 18.0 开始，用户还可以使用多行盲文输出功能，并通过触觉阅读图像和图表。

系统要求

最低要求：能够运行 iOS 或 iPadOS 15.2 或更高版本的 iPhone 和 iPad。

若需使用多行盲文输出功能：需能运行 iOS 或 iPadOS 18 及更高版本的 iPhone 和 iPad。

将 Dot Pad 连接到 VoiceOver

以下是将 Dot Pad 连接到 iPhone 或 iPad 的步骤：

- 开启 VoiceOver。

- 进入 [设置] > [辅助功能] > [VoiceOver] > [盲文]

- 查看您的 Dot Pad 的蓝牙设备名称，并在屏幕底部显示的设备列表中找到匹配的设备并连接。

- 当点阵板振动并听到 VoiceOver 中提示盲文设备已连接的特定蜂鸣声时，即表示连接成功。此时，点阵板上的 LED 指示灯将变为蓝色。

注意：

若要从 VoiceOver 中断开已连接的 Dot Pad，请长按该设备，或通过 VoiceOver 旋转器中的“操作”菜单选择“更多”，然后轻点“忘记此设备”。Dot Pad 将被断开连接。

使用单行盲文显示器阅读内容

当 VoiceOver 与点阵显示器成功连接后，可在点阵显示器上显示内容的可用功能将取决于您所使用的 iOS 或 iPadOS 版本。

- iOS 或 iPadOS 18.0 之前的版本：
VoiceOver 内容将实时显示在 Dot Pad 的单行盲文显示器上。

- iOS 或 iPadOS 18.0 及以上版本： 
内容将同时显示在 Dot Pad 的多行和单行盲文显示器上，从而能够同时阅读更长篇幅的内容。

在单行盲文显示模式下，用户可以按行滚动浏览内容：

- 左平移键（左侧三角形按钮）：滚动至上一行。

- 右向滚动键（右侧三角形按钮）：滚动至下一行。

使用多行盲文显示器阅读内容

当 VoiceOver 与点阵显示器连接时，用户可以同时以多行盲文形式阅读屏幕内容。多行盲文的优势在于能够快速、准确地阅读大量屏幕内容。此外，与传统的屏幕阅读器相比，多行盲文输出的预览模式使用户能够更高效地理解屏幕布局。

VoiceOver 的多行盲文输出功能提供了四种不同的屏幕内容显示模式。这些选项可在 VoiceOver 旋转器中的“盲文文本模式”下进行调整。这四种选项如下：

- 盲文文本模式 > 阅读模式：
这是多行盲文输出的默认选项。如果存在文本，它会在多行盲文显示器上显示文本；如果存在图像，也会显示图像。

- 盲文文本模式 > 阅读模式（无图像）：
此选项会忽略图像，仅在多行盲文区域显示文本。

- 盲文文本模式 > 预览模式：
此模式会提供从当前位置开始的屏幕项目简要列表。

- 盲文文本模式 > 图像：
此选项仅在多行盲文区域输出图像和图表，不包含文本。

通过使用这些模式，用户可以根据自身需求定制数字体验，从而提高工作效率并增强无障碍访问能力。

基本多行盲文输出模式（盲文文本模式 > 阅读模式）

“阅读模式”是默认选项，可根据上下文在多行盲文显示器上灵活显示盲文文本或图形。当用户聚焦于图像或图表时，多行盲文显示器会以触觉形式呈现该内容；当用户聚焦于文本时，最多可显示八行盲文。

显示盲文文本时，内容从最顶行开始显示，当前焦点所在的项目位于最上方。此外，为标明其为首个项目，屏幕内容前会显示一个填满1至8号所有点位的单元格。

要滚动浏览多行盲文显示器，请使用点阵键盘上的 F1 和 F4 键。

单行盲文显示器与多行显示器保持同步。

图像跳过模式（盲文文本模式 - 阅读模式（无图像））

当在“盲文文本模式”转盘中选择“阅读模式（无图像）”选项时，即使光标位于图像或图表上，VoiceOver 也不会朗读图形信息。取而代之的是，多行盲文显示器将显示图像的替代文本、图像控件的名称或图表的名称。这使用户能够完全专注于文本内容，同时仍可通过替代描述识别图像和图表的存在。

快速屏幕导航模式（预览模式）

预览模式会从当前焦点位置开始，将屏幕项目依次排列在多行盲文显示器上。点阵显示器最多可同时显示八个屏幕项目，每个项目的文本限制为 20 个盲文字符。如果某个项目的长度超过 20 个字符，第 20 个字符之后的文本将被省略。

若要详细阅读这些摘要形式的屏幕项目，请阅读单行盲文显示器。例如，要详细阅读当前焦点所在的第一行项目，请按右侧平移键以浏览该焦点屏幕项目的完整内容。

图像查看模式（Images）

当选择“图像”选项时，Dot Pad 的操作方式与 iOS 或 iPadOS 18.0 以下版本类似。在此模式下，多行盲文显示器不会显示盲文文本，而是专门显示图像和图表。有关在 Dot Pad 上查看屏幕图像的更多详细信息，请参阅第 <2.6. 在 Dot Pad 上查看屏幕图像> 节。

在 Dot Pad 上显示屏幕图像

基本图像输出设置

当 VoiceOver 将焦点置于包含图像信息的对象上时，该图像会以触觉形式显示在 Dot Pad 上。

步骤：

- 确保点阵板已连接至您的设备，并导航至主屏幕。

- 使用 VoiceOver 将焦点移至主屏幕上的任意应用程序图标。

- Dot Pad 上的 300 单元图形显示屏将显示应用程序图标的形状。而 VoiceOver 的内容将以盲文形式显示在 Dot Pad 的 20 个单元上。

通过遵循以下步骤，用户可以轻松地借助点阵板和 VoiceOver 感知并操作设备上的图形信息。

图片的放大/缩小

VoiceOver 允许您对点阵板上以触觉形式显示的图像进行放大或缩小。此功能可帮助您更精确地阅读图像的细节。要使用此功能，请将“盲文缩放”选项添加到“转盘”设置中。请按照以下步骤对图像进行缩放：

步骤：

- 将 VoiceOver 光标置于您想要放大或缩小的图像上。

- 在屏幕上用两根手指旋转（顺时针或逆时针），从“旋转器”中选择“盲文缩放”。

- 用一根手指向下滑动以放大图像。用一根手指向上滑动以缩小图像。

- 缩放级别范围为 0% 至 100%。

- 点阵板将立即刷新以反映缩放变化。

按照这些步骤操作，用户可以轻松调整点阵屏上的图像大小，从而提升触觉阅读体验。

滚动浏览图像

当图片被放大时，其尺寸可能会超出 Dot Pad 的显示区域。在这种情况下，用户可以使用图片滚动功能在放大的图片中进行浏览。该功能支持水平和垂直滚动。要启用此功能，请在 Rotor 设置中添加“盲文垂直平移”和“盲文水平平移”。请按照以下步骤滚动图片：

步骤：

- 将 VoiceOver 光标置于任意图像对象上（例如应用程序图标或图片）。

- 水平滚动：

- 将“旋转器”设置为“盲文水平平移”。

- 用一根手指向下滑动，将触觉图形向左滚动。

- 用一根手指向上滑动，将触觉图形向右滚动。

- 垂直滚动：

- 将“转盘”设置为“盲文垂直平移”。

- 用一根手指向下滑动，将触觉图形向上滚动。

- 用一根手指向上滑动，将触觉图形向下滚动。

按照这些步骤操作，即使用户浏览的图像尺寸超过点阵屏的显示区域，也能在整个图像中进行导航，确保您能够有效地访问放大图像的各个部分

图像反转

此功能允许用户将触觉图像的轮廓从凸起状态转换为反转状态，有助于更好地理解图像。以下是使用图像反转功能的步骤：

- 将 VoiceOver 光标置于任意图像对象上（例如应用程序图标或图片）。

- 确保图像显示在点阵板的图形区域内。

- 将“旋转器”设置为“反转盲文”选项。

- 用一根手指向下滑动以执行反转操作。点阵板上的图像将从凸起状态切换为反转状态。

- 若要将图像恢复为标准模式，请再次将“旋转器”设置为“反转盲文”选项。

- 用一根手指向上滑动以停用反转功能，将图像恢复为原始的 凸点状态。

使用 VoiceOver 识别功能在 Dot Pad 上阅读图像

即使 VoiceOver 最初未能将某个对象识别为图像，您也可以利用 iOS 和 iPadOS 14 及以上版本中的人工智能功能来获取图像信息。

随后，这些经过分析的图像数据将通过语音描述传达，并在点阵板上以触觉图形和盲文的形式显示。

要使用 VoiceOver 识别功能，用户需要为手动 VoiceOver 识别命令配置一个自定义手势。请按照以下步骤操作：

- 前往 [设置] > [辅助功能] > [VoiceOver] > [VoiceOver 识别]。

- 确保“图像描述”开关已开启。若未开启，请双击该开关将其开启。

- 系统将下载图像描述所需的必要数据。

- 下载完成后，使用返回手势或返回按钮返回 VoiceOver 设置界面。

- 前往 [命令] > [触控手势]，并在 VoiceOver 手势列表中选择所需的触控手势。找到并添加“图像描述”。

- 设置好此自定义手势后，用户现在可以在屏幕的任何位置使用它来触发基于 AI 的图像描述。

设置完成后，VoiceOver 将提供焦点对象或周围屏幕区域的描述，并将信息以触觉图形的形式显示在点阵板上。

阅读图表

用户可通过以下步骤，使用股票应用在点阵屏上查看股票图表：

- 在设备上启动股票应用。

- 选择您想要分析的股票。

- 将 VoiceOver 焦点移至显示股票图表的区域。

- 股票图表将显示在点阵板上，您可通过触觉阅读该图表。

iOS 和 iPadOS 中的 Dot Pad 快捷键列表

以下是可与点阵板按键配合使用的默认 VoiceOver 命令：

表1 ：配合点阵板按钮使用的默认 VoiceOver 命令。

| 名称 | 按键 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 单行盲文显示器 向左平移 | 向左平移键 | 将单行盲文显示器滚动到上一行。 |
| 多行盲文显示器向左平移 | F1 键 | 将多行盲文显示器滚动到上一单元。 |
| 移至起始位置 | F2 键 | 移至主屏幕。 |
| 激活所选项目 | F3 键 | 激活当前焦点所在的项目（相当于用一根手指双击）。 |
| 多行盲文显示器向右滚动 | F4 键 | 将多行盲文显示器滚动到下一单元。 |
| 单行盲文显示器向右平移 | 向右平移键 | 将单行盲文显示器滚动到下一行 |
| 移至上一项 | 向左平移 + F1 键 | 从当前位置移至上一个项目（相当于用一根手指向左滑动）。 |
| 移至下一个项目 | 向右平移 + F4 键 | 从当前位置跳转到下一个项目（相当于用一根手指向右滑动）。 |
| 移至第一个项目 | F1 + F2 键 | 跳转到屏幕上的第一个项目（相当于在屏幕顶部进行四指轻点）。 |
| 跳转到最后一项 | F3 + F4 键 | 跳转到屏幕上的最后一个元素（相当于在屏幕底部进行四指轻点）。 |

这些命令使用户能够结合使用“点阵板”和“VoiceOver”，有效地在设备上进行导航和交互。

修改点阵板快捷键

用户可以根据个人喜好自定义点阵板上的平移键和功能键。例如，您可以将 F1 键的功能从“导航到上一个项目”更改为“切换屏幕遮罩”。操作方法如下：

- 在点阵板连接状态下，进入 [设置] > [辅助功能] > [VoiceOver] > [盲文]。

- 找到并选中“DPA320A xxxx（您的设备的唯一蓝牙名称）”。

- 将“转盘”选项调整为“操作”。默认情况下，“转盘”选项已设置为“操作”。

- 用一根手指向上/向下滑动找到 [更多信息]，然后双击选中它。

- 定位并点击 [盲文命令] 按钮，以显示命令类别列表。

- 从 [盲文]、[设备]、[交互]、[键盘]、[导航]、[转盘] 和 [VoiceOver] 中选择所需的类别。

- 本文中，以 [导航] 为例进行说明。
转到 [导航] > [移至下一段] > [分配新盲文键]。

- 当键输入弹出窗口出现时，按下您想要分配给“移至下一段”功能的点阵键盘功能键。

- 在本文档中，以修改 F2 键为例。

- 当用户按下 F2 键时，会弹出警告消息，提示 F2 键已被占用。

- 要覆盖并重新分配该键，请点击 [分配新盲文键] 按钮。

- 现在，F2 键将用于移至上一段。

- 若要保留原始键位分配，请使用 VoiceOver 的“返回”手势退出警告弹窗。

在 macOS 上使用点阵板

本节提供了一份关于将点阵键盘连接到 macOS VoiceOver 并加以使用的全面指南。在继续之前，请先熟悉以下关键术语：

- VO 键：
该术语指用于执行 VoiceOver 命令的修饰键组合。VO 键可以是 Control 键 + Option 键，也可以是 Caps Lock 键。

- VoiceOver 实用工具：
这是“辅助功能”设置中的一个子菜单，您可以在其中管理所有 VoiceOver 设置。

- 组与层次结构：
macOS VoiceOver 将屏幕上的对象组织成一种分层结构。例如，在“邮件”应用中，要定位“新建邮件”和“删除”等按钮，必须在工具栏的分层结构中进行导航。同样，表格被呈现为上级结构，要读取单个单元格的内容，必须深入到表格的下级分层结构中。这种分层组织遵循 SwiftUI 或 UIKit 定义的树形结构。

了解这些术语将有助于您在使用 macOS VoiceOver 时更有效地导航并使用点阵板的功能。

功能概述

在 macOS 中，用户可以像使用其他盲文显示器一样，通过 VoiceOver 在点阵板上阅读屏幕内容。此外，用户还可以通过触觉阅读图像和图表。这对于查看网页上的图像或理解 Apple Keynote 或 Microsoft PowerPoint 中的幻灯片布局等任务特别有用。它还能通过与屏幕阅读器和表格进行交互，帮助识别断行和非断行的表格。

系统要求

- macOS 13.3 及更高版本

- 建议使用搭载 Apple Silicon 的 Mac 电脑

- 支持蓝牙设备的 Mac 电脑

将 Dot Pad 连接到 VoiceOver

以下是将 Dot Pad 连接到 macOS VoiceOver 的步骤

- 按下 VO 键 + F8 启动 VoiceOver 实用工具。

- 导航至“盲文”类别。

- 选择“显示”选项卡。

- 打开您的点阵显示器。

- 点击“添加”按钮，打开一个用于扫描附近盲文显示器的窗口。

- 如果您的 Dot Pad 已正确进入蓝牙配对模式，其蓝牙名称将出现在设备列表中。

- 使用 Tab 键、触控板或导航至子组，将光标聚焦在该设备上，然后选择“连接”按钮。

- 如果连接成功，您将在 Dot Pad 上收到振动反馈。

- 点击“选择”按钮，将 Dot Pad 注册为盲文显示器。

- 连接成功后，VoiceOver 将发出哔声，表明盲文显示器已连接。VoiceOver 朗读的屏幕内容将开始在 Dot Pad 的单行区域以盲文显示。

使用单行盲文显示器阅读屏幕

当 VoiceOver 与点阵板成功连接后，单行盲文显示器将实时显示 VoiceOver 朗读的屏幕内容。您可以逐行滚动浏览内容。使用点阵板上的左三角按钮（即“左平移键”）可滚动至上一行。同样，使用右三角按钮（即“右平移键”）可滚动至下一行

在点阵板上显示屏幕图像

基本图像输出设置

当 VoiceOver 聚焦于包含图像信息的对象时，该图像会显示在点阵板上。

- 在点阵板连接状态下，导航至 Dock 栏。

- 将焦点移至“Dock”菜单中的任意应用程序。

- 或者，打开一个网页，并将焦点移至页面中的任意图像上。

点阵板的图形区域将显示应用程序图标或图像，而文本区域将以盲文显示 VoiceOver 朗读的内容。

放大/缩小图像

在 macOS 上，与 iOS 或 iPadOS 不同，您无法使用“转盘”对图像进行放大或缩小。相反，您必须创建一个用于缩放的快捷键。有关创建这些快捷键的说明，请参阅 <3.7. 为 Dot Pad 创建 VoiceOver 快捷键>。

- 将 VoiceOver 光标定位在您想要放大的图像上。

- 按下分配给“放大”功能的快捷键，即可放大图片。

- 要缩小已放大的图像，请按下分配给“缩小”功能的快捷键。

- 缩放范围为 0% 至 100%。

- 随着图像的放大或缩小，点阵屏上的图像会立即刷新。

滚动浏览图片

在 macOS 中，Dot Pad 上滚动图像的原理与 iOS 或 iPadOS 类似。但是，由于无法使用“转盘”进行调整，因此需要为滚动分配特定的快捷键。您需要为四个方向（向下移动、向左移动、向右移动和向上移动）分别设置快捷键。当您朝所需方向滚动图像时，Dot Pad 上显示的图像将相应地移动。

- 为“向下移动”、“向左移动”、“向右移动”和“向上移动”分配快捷键。

- 使用这些快捷键在 Dot Pad 上按相应方向滚动图像。

图像反转

macOS 中的图像反转功能与 iOS 和 iPadOS 中的类似。不过，macOS 要求您创建特定的快捷键，而非使用“转盘”。通过选择“反转”切换功能，您可以在反转模式和标准图像显示模式之间切换。

使用 VoiceOver 识别功能在点阵板上阅读图像

要在 macOS 中使用“VoiceOver 识别”功能，默认快捷键为 VO + Shift + “L”。请按照以下步骤操作：

- 将焦点移至您希望听取图像描述或查看触觉图像的屏幕元素上。

- 按下 VO + Shift + “L”。

- 系统将提供图像描述，并在点阵屏上显示该图像。

这些步骤可确保用户充分利用 VoiceOver 和 Dot Pad 的各项功能，无论是标准还是高级的图像处理，从而提升整体的无障碍使用体验。

macOS 中的 Dot Pad 快捷键列表

以下是用户在使用 macOS 时，可通过 Dot Pad 控制 VoiceOver 的快捷键：

| 名称 | 键 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单行盲文显示器向左平移 | 向左平移键 | 将单行盲文显示器滚动到上一行。 |
| 移至上一项 | F1 键 | 将 VoiceOver 光标从当前焦点项目移至上一个项目（相当于“快速导航”开启模式下的左箭头键或 VO + 左箭头键）。 |
| 停靠菜单 | F2 键 | 转到 Dock 菜单（相当于 VO + d 键）。 |
| 激活所选项目 | F3 键 | 激活当前位于 VoiceOver 光标下的项目（相当于“快速导航”开启模式下的向下箭头键 + 向上箭头键，或 VO + 空格键）。 |
| 移至下一个项目 | F4 键 | 将 VoiceOver 光标从当前聚焦的项目移至下一个项目（相当于“快速导航”开启模式下的向右箭头键或 VO + 向右箭头键）。 |
| 单行盲文显示器向右平移 | 向右平移键 | 将单行盲文显示器滚动到下一行。 |

为点阵板创建 VoiceOver 快捷键

要在 macOS 上使用点阵键盘的图像放大、滚动和反转等功能，您需要创建自定义快捷键。请按照以下步骤操作：

- 按下 VO + F8 打开 VoiceOver 实用工具。

- 从类别列表中选择“命令”。

- 在“命令集”组中，选择“用户自定义”单选按钮。

- 点击“编辑”按钮。

- 点击“添加”以创建一个新的空命令集。

- 导航至“命令分配”表格。

- 单击“未添加”下拉按钮以展开修饰键组选项。从“选项键”、“快速导航键”、“数字小键盘”或“触控板”中进行选择。

- 在所选组中指定 a 到 z 或 0 到 9 之间的值。

- 打开“命令操作”弹出菜单，找到并展开“2D 盲文”类别。

- 从列表中选择所需的点阵板功能。

- 点击“完成”按钮以完成分配。

现在，按下指定的快捷键即可在点阵板上启用详细图像阅读功能。

在 VoiceOver 中修改点阵板快捷键

用户可以修改分配给点阵键盘按键的默认 VoiceOver 命令。具体方法如下：

- 按 VO + F8 打开 VoiceOver 实用工具。

- 选择“盲文”类别。

- 点击“显示”选项卡。

- 从盲文显示器列表中选择“点阵板”，然后点击“分配命令”按钮。

- 在“盲文命令”表中，点击要修改的点阵键盘键（例如 F2 键）旁边的“操作”按钮。

- 在相关类别中查找并选择所需的 VoiceOver 功能。

- 点击“完成”按钮以完成按键修改。

若要在不更改默认点阵键盘按键分配的情况下，为空闲按键分配新功能，请按照以下步骤操作：

- 按下 VO + F8 打开 VoiceOver 实用工具。

- 选择“盲文”类别。

- 按照上述步骤操作，为空键值创建并分配新的命令操作。

这些说明将帮助您自定义点阵键盘，以便在 macOS VoiceOver 中获得更个性化、更高效的使用体验。