DotPad X
整合式使用者手冊

(含 DotPad X 使用手冊及搭配 Dot Canvas、NVDA、JAWS、VoiceOver 使用之操作指南)

(08507)

首爾特別市 衿川区 加山數位1路 146號

403室（大隆科技城22期）

電話號碼：02-864-1113

傳真：08-864-1989

電子郵件：inquiry@dotincorp.com

官方網站：www.dotincorp.com

目錄

目錄	2

DotPad X 使用者手冊	9

1.	DotPad X 簡介	9

1.1.	致詞	9

1.2.	什麼是 DotPad X？	9

1.2.1. DotPad X 包裝內容物	9

1.3.	使用前注意事項	10

1.4.	DotPad X 外觀	10

1.4.1.	DotPad X 正面	10

1.4.2.	點擊板X 右側面	11

1.4.3.	點擊板X 左側面	11

1.4.4.	點擊板X 底部	11

2.	點觸板X 基本功能	11

2.1.	點擊板X 開啟電源	11

2.2.	點擊板X 關閉電源	12

2.3.	點擊板X 充電	12

2.3.1.	檢查電池電量	12

2.4.	確認充電狀態	13

2.4.1.	電源開啟狀態下充電	13

2.4.2.	電源關閉狀態下充電	14

2.4.3.	充電完成	14

3.	使用 Dot Pad X	14

3.1.	搭配點畫布使用點畫板	14

3.2.	搭配點圖書使用點平板	14

3.3.	搭配 VoiceOver 使用 Dot Pad	14

3.4.	搭配JAWS使用點點筆	15

3.5.	搭配NVDA使用點點筆	15

4.	產品規格	15

5.	操作與安全注意事項	16

6.	客戶支援	21

7.	產品認證	21

使用者指南：搭配點畫布使用點畫板 320	25

8.	簡介	25

8.1.	Dot Canvas 簡介	25

8.2.	系統需求	25

9.	Dot Canvas 應用程式	26

9.1.	什麼是 Dot Canvas 應用程式？	26

9.2.	開始使用 Dot Canvas 應用程式	26

9.2.1.	點畫布應用程式下載	26

9.2.2.	建立 Dot Canvas 帳戶	26

9.2.3.	登入	26

9.2.4.	找回帳號/密碼	27

9.2.5.	Dot Canvas 應用程式的畫面配置	27

9.3.	Dot Canvas 應用程式與 DotPad 320 連接設定	28

9.3.1.	解決連接問題	28

9.3.2.	解除 Dot Pad 320 連接	28

9.4.	使用點畫布應用程式功能	29

9.4.1.	畫布製作	29

9.4.2.	我的畫作	32

9.4.3.	點雲	33

9.4.4.	設定	33

9.4.5.	在點畫布應用程式中使用點畫板320按鈕鍵	34

10.	使用畫布網頁版	36

10.1.	什麼是點畫布網頁版？	36

10.1.1.	點畫布網頁的畫面構成	36

10.2.	開始使用 Dot Canvas 網頁版	37

10.3.	連接 Dot Canvas 網頁版與 DotPad 320	37

10.3.1.	解決連接問題	38

10.3.2.	解除 Dot Pad 320 連接	38

10.4.	使用 Dot Canvas Web 功能	38

10.4.1.	建立畫布	38

10.4.2.	Dot雲端服務	44

10.5.	於 Dot Support 頁面執行韌體更新	45

使用者指南：搭配 NVDA 使用 DotPad 320	46

11.	簡介	46

11.1.	DotPad 320 x NVDA 概述	46

11.2.	功能概覽	46

11.3.	系統需求	47

12.	NVDA 與 DotPad 320 開始使用指南	47

12.1. 安裝與初始設定	47

12.1.1.	安裝 NVDA	47

12.1.2.	安裝 NVDA 點字板連動驅動程式	47

12.2.	NVDA 與點字板的連接設定	48

12.2.1.	自動連接設定	48

12.2.2.	手動連接設定	48

12.3.	學習 NVDA 基本快捷鍵與使用方法	49

13.	運用點字鍵盤 320 進行 NVDA 螢幕導覽的方法	49

13.1.	透過點字鍵盤與系統焦點連動進行探索	50

13.2.	透過點字鍵盤與系統游標連動進行探索	50

13.3.	透過點字鍵盤連動物件導覽器進行探索	51

13.4.	運用點字鍵盤按鍵操作NVDA	51

14.	搭配點字鍵盤320雙顯示器功能使用NVDA	53

14.1.	運用NVDA物件導覽器進行探索的實用命令快捷鍵	54

14.2.	運用NVDA檢視游標進行探索的實用命令快捷鍵	55

15.	將Microsoft Excel圖表轉換為觸覺圖形於點字鍵盤320輸出	56

16.	NVDA中點字板設定的操作指引	57

16.1.	於 NVDA 中設定點字板點字區域	57

16.1.1.	點字串接設定（預設值：自動）	57

16.2.	點字板按鍵設定	57

使用者指南：搭配JAWS使用點字板320	59

17.	簡介	59

17.1.	JAWS簡介	59

17.2.	系統需求	59

18.	連接流程概述	59

18.1.	將點字鍵盤連接至JAWS	59

18.2.	透過USB線連接	59

18.2.1.	使用USB線連接點陣板	59

18.2.2.	設定JAWS以進行USB連接	60

18.3.	透過藍牙連接	60

19.	JAWS 與點字使用概述	61

19.1.	點字顯示器	61

19.1.1.	20在單元格顯示中:	61

19.2.	使用點字板功能鍵導覽	62

19.3.	使用縮寫點字	63

20.	多行點字支援	63

20.1.	換行模式(Wrapped mode)	63

20.2.	裁切模式	64

20.3.	點字模式設定	64

21.	分割點字使用	64

21.1.	啟用分割點字	64

22.	透過JAWS與點字板存取數學內容	65

22.1.	網頁數學點字閱讀	65

22.2.	在Microsoft Word中閱讀數學內容	65

使用者指南：搭配 VoiceOver 使用 Dot Pad 320	66

23.	點字板 320 x VoiceOver 介紹與概述	66

23.1.	功能概覽	66

23.2.	系統需求	67

24.	iOS 及 iPadOS 環境下 DotPad 320 整合與應用	68

24.1.	主要功能概述	68

24.2.	系統需求	68

24.3.	將點字板連接至 VoiceOver	68

24.4.	透過單行點字顯示器讀取畫面內容	68

24.5.	透過多行點字顯示閱讀螢幕內容	69

24.5.1.	基本多重點字輸出模式（點字文字模式＞閱讀模式）	69

24.5.2.	無圖文閱讀模式（閱讀模式，無圖片）	70

24.5.3.	快速畫面瀏覽模式（預覽）	70

24.5.4.	圖片檢視模式（圖片）	70

24.6.	點字板輸出	70

24.6.1.	圖片輸出方法	70

24.6.2.	圖片放大與縮小	71

24.6.3.	放大圖片的左右與上下導覽	71

24.6.4.	使用影像反轉功能	72

24.6.5.	運用語音辨識技術於點字板上的圖像輸出	72

24.7.	圖表瀏覽	73

24.8.	iOS及iPadOS可用點字鍵盤快捷鍵清單	73

24.9.	修改點字鍵盤快捷鍵	74

25.	搭配MacOS使用點字鍵盤	75

25.1.	功能概述	75

25.2.	系統需求	76

25.3.	在 macOS 	76

25.4.	透過單行點字顯示器讀取螢幕內容	76

25.5.	將 macOS 螢幕影像輸出至點字顯示器	77

25.5.1.	基本圖像輸出設定	77

25.5.2.	圖像放大、縮小功能	77

25.5.3.	左右及上下方向瀏覽圖像	77

25.5.4.	圖像反轉功能	77

25.5.5.	透過語音朗讀功能讀取點字板影像內容	78

25.6.	macOS 點擊鍵盤快捷鍵清單	78

25.7.	為點字板建立 VoiceOver 快捷鍵	79

25.8.	在 VoiceOver 中修改點字板快捷鍵	79

點字板X 使用者手冊

- 點字板X 產品介紹

  - 致歡迎辭

感謝您選擇點字板X。點字板X透過生動的觸覺圖形與多行點字體驗，提升視覺資訊的可及性，協助視障使用者更高效地工作。株式會社DOT將持續致力於引領輔助科技的新發展，與點字板X攜手前行。

  - 何謂點字板X？

DotPad X是一款能同步顯示點字文本與觸覺圖形的數位觸覺資訊顯示器。各類視覺內容將轉化為觸覺形式呈現於DotPad X，使用者得以更輕鬆理解複雜資訊並進行互動。其支援多行點字顯示功能，可在單一畫面呈現多行點字內容，使使用者能更有效掌握細節資訊。

作為觸覺點字顯示裝置，DotPad X相容於JAWS、NVDA及Apple VoiceOver等螢幕閱讀器。使用者亦可將DotPad X連接至Dot公司自主開發的軟體服務。此外，開發者社群運用Dot的SDK（軟體開發套件）所開發的應用程式，皆可與DotPad X搭配使用。

1.2.1. DotPad X 組件

購買DotPad X時，將隨附下列組件：

- DotPad X主機：1台

- DotPad X專用收納袋：1個

- DotPad X防撞保護殼：1個

- C to C傳輸線：1條

- 300顆電池保護貼：3片

- 20片式保護貼：3片

- 電池保護膜專用螺絲起子：1支

- 備用螺絲：10顆

- 使用說明書及保固書：1份

  - 使用前注意事項

- 首次使用前請將DotPad X完全充電。建議至少充電2小時，並使用符合額定電壓的認證變壓器及隨附充電線進行充電。

- DotPad X滿電狀態下最長可使用8小時以上，實際續航力將因使用環境與模式而異。

- DotPad X設計於電池電量達5級以上（約90%以上）時，為防止過充並保護電池壽命，充電速度將自動減緩。此為電池保護功能正常運作之狀態，可確保產品更安全且持久使用。 從電池等級第5區間至完全充電約需2小時，此階段即使未顯示充電完成提示，亦可停止充電並正常使用產品。

- DotPad X可透過藍牙通訊與主機裝置連接，亦可使用USB傳輸線連接。若同時使用藍牙與USB傳輸線，USB傳輸線將具有優先連接權。

  - DotPad X 外觀

將點擊板X從包裝盒取出置於桌面時，若本體朝向身體方向呈現輕微傾斜，即為正確擺放狀態。

    - DotPad X 正面

當點字板X正確放置時，裝置正面由近身至遠端依序包含以下區域：

- 文字區域：橫向長方形框架內配置20個點字單元格，以標準點字間距排列，可同時呈現20個字母。

- 控制鍵區域：由左至右依序配置為：前一頁捲動鍵、F1、F2、F3、F4鍵、下一頁捲動鍵。F1與F4鍵設有觸覺指示器以區別其他按鍵，捲動鍵採用三角形設計，可與橢圓形功能鍵區分。

※ 翻頁鍵為以20點字單元為基準，用於移動至前一或下一行之按鍵。

- LED狀態顯示區：位於鍵盤區域最右側的LED狀態顯示區，透過LED顏色與閃爍模式顯示裝置的連接及充電狀態。

- 圖形區域：佔據點字鍵盤正面最大面積，由300個8點點字單元（橫30列×縱10行）構成。 相較於文字區域的點陣，此區域點陣密度更高，所有針腳均以等間隔排列於上下左右方向，可實現精細圖形表現。能即時輸出iPhone/iPad螢幕顯示的影像，或透過支援DotPad X的專用應用程式呈現觸覺圖形內容。

    - 點字板X右側面

點字板X右側邊緣設有USB-C充電埠，並標示有p點字符號。此USB-C埠僅支援電源供應功能，無法進行資料傳輸。

將電源開關推離身體方向，伴隨長振動後即開啟電源。

    - 點字板X左側面

點字板X左側面設有USB-C數據傳輸埠，標示d點字符號。此埠專供連接其他裝置及韌體更新使用。請注意：透過此埠充電將無法進行，充電時務必使用右側USB-C埠。

    - 點字板X底部

點字板X底部設有電池區塊及可更換的點字單元保護膜螺絲孔位。本產品採用一體成型電池設計，更換時務必透過本公司或(株)點字板授權廠商進行。正面點字單元保護膜可透過拆卸底部螺絲進行更換。 若對保護膜有更多疑問，請聯繫點點科技股份有限公司客服支援。

- 點點板X基本功能

本節將介紹點點板X的基本功能與通知機制。

  - 點點板X開機操作

將DotPad X右上角電源開關向上推即可開機。開機時會伴隨一次長震動，首先在300點區域顯示Dot商標，約4秒後輸出裝置藍牙編號 。該編號為由英文字母與數字組成的4位數代碼，以觸覺凸點形式呈現。

相同編號亦以英文字母一級點字形式，於20單元區域另行標示，並附帶前置詞「le」。此「le」代表藍牙低功耗模式，表示DotPad X已準備好與iOS裝置或電腦建立無線連線。
此四位數代碼為產品唯一識別編號，請於將點字板X連接至電腦或行動裝置時核對此編號，以確保選擇正確裝置。

電源開啟後，DotPad X右下角的LED指示燈將以藍色閃爍。此為搜尋連接主機裝置的訊號，當成功連接主機裝置後，藍色燈光將轉為持續亮起狀態。

  - 點字板X關機方式

將點字板X右上角的電源開關向下推即可關閉電源。關機時點字針會降下並完成初始化，此時即可確認產品已正常關機。

重新開機時，請務必在關機後等待至少3秒以上再進行開機操作。若立即開機，可能因點字針未完全降下即啟動運作，導致關機前的點字畫面殘留。為確保完整初始化，請務必稍候片刻後再開啟電源。

  - 點字板X 充電方式

為 DotPad X 充電時，請務必使用裝置右側的 USB-C 連接埠。
充電時建議使用支援額定電壓（QC3.0，DC5V/3A）的認證變壓器及隨附產品的專用線材。建議盡量保持設備處於滿電狀態使用，若電池電量過低，請務必充分充電後再行使用。電池剩餘電量可透過以下方式確認：

    - 電池電量確認

欲確認點擊板X的電池電量，請於電源開啟狀態下，同時按住「上一頁鍵」與「下一頁鍵」至少1.5秒後鬆開。

電池電量共分為5個等級，可透過震動及觸覺回饋確認。

- 未連接藍牙時，20格區域將伴隨震動回饋，以觸覺方式顯示電池等級長達7秒。

- 藍牙連接狀態下僅提供震動回饋，20格區域不會顯示電池狀態。

電池等級共分為5個階段，可透過震動次數辨識：
第5級為5次震動、第4級為4次、第3級為3次、第2級為2次、第1級為1次震動。

| 震動次數 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電池電量 | 等級 5 | 等級 4 | 等級 3 | 等級 2 | 等級 1 |

除震動提示外，20單元區域亦透過觸覺顯示電池電量。分為1至5級共5個階段，電池電量隨等級提升而使單元依序填滿。

| 觸覺指示 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電池電量 | 等級5 | 等級4 | 等級3 | 等級 2 | 等級 1 |

當電池處於等級1狀態時，若過度使用裝置，可能導致裝置電量耗盡。若DotPad X每間隔5分鐘產生2次震動，表示電池餘量不足需進行充電。當出現此類震動反饋時，請務必將電池充至等級5的滿電狀態。此狀態下充電至等級5約需2小時30分鐘。

  - 充電狀態確認

    - 電源開啟狀態下的充電

當 DotPad X 處於開機狀態且未與主機裝置建立藍牙連線時進行充電，將伴隨顯示電池剩餘電量的震動回饋，同時紅色 LED 指示燈會亮起。此外，20 格顯示區亦會同步呈現代表電池剩餘電量的觸覺回饋。

當點擊板X處於開機狀態且與主機裝置建立藍牙連線時進行充電 ，將伴隨顯示電池剩餘電量的震動回饋，同時紅色LED指示燈亮起。此情況下，為提升使用者便利性，20格顯示區將不顯示代表電池剩餘電量的觸覺回饋。

    - 關機狀態下充電

若於電源關閉狀態下充電，顯示電池剩餘電量的震動回饋將不會觸發，您可透過紅色LED指示燈亮起確認充電狀態。

    - 充電完成

當點擊板處於開機狀態充電時，充電完成後紅色LED熄滅並發出兩次震動反饋。若點擊板處於關機狀態充電，充電完成時紅色LED熄滅但不會發出震動反饋。

- 點字顯示器X使用指南

點字板X是一款可連接筆記型電腦、iPad、iPhone等多種裝置的點字顯示器。透過基於Dot Pad SDK（軟體開發套件）開發的軟體服務，以及JAWS、NVDA、VoiceOver等螢幕閱讀器，提供多行點字與觸覺圖形，開創點字與觸覺圖形的全新體驗。

  - 搭配點畫布使用點字板

Dot Canvas是由Dot公司開發的多功能數位工具，專為Dot Pad設計，提供應用程式與網頁平台兩種形式。使用者可透過Dot Canvas創建、編輯、儲存及分享觸覺圖形與點字文本。此工具專為視障使用者設計，能強化學習成效、激發創造力、提升無障礙體驗，並支援豐富的多感官內容創作。 詳細使用方法請參閱最新版《使用點點畫布操作點點筆》手冊。

下載連結：點畫布與點筆使用指南

  - 點書與點筆使用指南

  - 搭配VoiceOver使用DotPad

VoiceOver是Apple的高階螢幕閱讀器，透過語音與觸覺回饋協助視障使用者。搭配Dot Pad使用時，VoiceOver能針對文字與圖形提供觸覺回饋，打造全面且直覺的無障礙解決方案，大幅提升裝置與使用者間的互動體驗。 詳細使用方法請參閱最新版 《搭配VoiceOver使用點字板》手冊

下載連結：VoiceOver與點字板使用指南

  - JAWS與點字板的搭配使用

  - NVDA與點字板搭配使用指南

NVDA（非視覺桌面存取）是由NV Access開發的免費開源螢幕閱讀器（畫面朗讀軟體），適用於微軟Windows系統。㈜Dot提供支援DotPad與NVDA無縫相容的NVDA驅動程式，可提升觸覺圖形顯示器的使用體驗。 欲瞭解點字板X與NVDA的有效搭配使用方法，請參閱最新版《搭配NVDA使用點字板》操作手冊。
下載連結：NVDA與DotPad使用指南

- 產品規格

- 觸覺圖形顯示器：300單元

- 點字顯示器：20單元

- 保護膜：圖形區域/文字區域專用

- 處理器：ARM Cortex-M4，32位元，120MHz

- RAM：64KB

- 快閃記憶體：128KB

- 外部記憶體：不支援

- 無線連接：藍牙 LE 5.0

- 感測器/相機：無

- 尺寸：273.6(寬) × 228.5(深) × 28.7(高) 公釐

- 重量：約1,200克 (±10%)

- 功能鍵：4個

- 平移鍵：左/右

- 電源開關：ON/OFF

- USB-C (左): 資料傳輸

- USB-C (右): 電源及充電

- 音訊/視訊：無揚聲器、麥克風、HDMI輸出

- 工作溫度：0℃ ~ 35℃

- 儲存溫度：
 - 短期：-20℃ ~ 45℃
 - 長期：-20℃ ~ 25℃

- 最低溫度恢復時間：24小時

- 操作濕度：20～75% R.H.

- 儲存濕度：10～80% R.H.

- 工作氣壓：500 ~ 1060 hPa

- 電池：鋰離子 3.60V、10.05Ah、36.18Wh (1S3P)

- 充電：DC 5V，最低3A／支援QC及PD充電器

- 藍牙規格：藍牙 5.0 (LE，最高 10kbps)

- 輸出功率：0 dBm

- 資料傳輸速率：10 kbps

- 支援配置檔：GAP、GATT、SM、L2CAP、整合公共配置檔

- 接收靈敏度：-90 dBm

- 頻率範圍：2.402GHz ~ 2.480GHz

- 操作與安全注意事項

本手冊內容可能因產品軟體版本、型號規格及使用者設定而與實際產品有所差異。請勿將產品用於非原定用途。使用時請小心避免衝擊，否則可能導致產品損壞。

- 請保持點擊板X始終處於乾燥狀態。若於潮濕環境使用或產品受潮，可能導致運作異常。

- DotPad X內置磁鐵，請勿置於其他磁性產品或金屬附近，以免造成產品損壞。

- DotPad X請置於離身體一段距離的桌面上使用。於灰塵較多的環境使用時，異物可能侵入內部，導致裝置運作異常。

- 請僅使用Dot股份有限公司提供的原廠配件。使用第三方配件可能導致產品異常運作，且無法享有Dot股份有限公司提供的保固服務。

- DotPad X已通過EMC（電磁相容性）測試。然環境變因或周邊產品仍可能引發訊號干擾、運作異常，甚至導致發熱或功能失常。

- DotPad X的無線收發功率符合RF（無線電頻率）標準規範。但當電壓與溫度超出標準範圍時，無線收發功率可能不穩定，進而影響產品性能。

- DotPad X已通過RSE（輻射不必要波排放）測試。但若搭配非官方配件使用，可能導致異常運作。

- DotPad X的短距離無線通訊功能符合資料傳輸安全標準。但若軟體或韌體遭未經授權修改，資料傳輸安全機制可能異常運作。

- DotPad X已於合格實驗室通過前述所有認證測試。但若暴露於異常環境或採用非標準操作模式，產品可能出現異常運作。此時請立即關閉裝置、拔除電源線並停止使用，隨後聯繫客服中心。

- 當點字單元格移動時若施加壓力，產品可能無法正常運作。此非故障現象，請移開手後嘗試重新輸出所需圖像。

- 若反向使用本產品，可能導致圖像或點字無法正確顯示。

- 為提供更優質的客戶服務，產品部分規格可能未經預告即行變更。

- 若透過非官方管道修改或安裝由㈜닷提供的DotPad X韌體，可能導致產品損壞或發生錯誤。此情況下保固服務將失效。

- DotPad X在使用過程中可能產生電波干擾，故無法執行涉及人身安全之服務。

- DotPad X充電時產品溫度可能上升，若電池溫度超過安全閾值，系統將自動中止充電以確保安全。

請於下列情況使用時注意安全：

1. 嚴重的雷暴天氣中請勿使用點點板X

當出現劇烈閃電與雷鳴時，請立即停止使用產品並拔除充電器。持續使用可能導致人身傷害、火災或設備故障。

2. 請勿於禁用場所使用點點板X

請勿於飛機艙內、醫院等禁止使用場所操作DotPad X。電子及通訊設備可能受電磁波影響。

3. 切勿擅自拆解或改裝產品

請勿拆解產品或施加外力衝擊。此舉可能導致觸電、短路或火災風險。因拆解造成的故障不適用保固服務。若設備需維修，請聯繫當地經銷商客服中心或㈜닷。切勿使用受損或破裂的產品，此類狀況可能引發火災、灼傷或觸電。若發現異常，請立即停止使用並聯繫客服中心。

4 請使用正確的電源線及適當的電源插座。
請將USB或C型線材正確連接且避免鬆脫。切勿彎折、拉扯、加熱、切割或鬆動線材，此舉可能引發火災或觸電。未使用時請拔除充電器線材。 充電時使用裝置可能有觸電風險。拔除變壓器時請握住變壓器本體拔出，若拉扯線材拔除變壓器，可能導致線材內部斷線而無法充電。

5. 避免高溫潮濕環境。

請勿於高溫潮濕場所使用本產品。若產品受潮，請先關閉電源並徹底乾燥後再使用。請勿長時間放置於被褥、地毯、家電設備表面或陽光直射處（例如汽車座椅），否則可能導致外觀變形、破損甚至爆炸 。若產品溫度急遽升高，請立即停止使用並聯繫客服中心。
* 工作溫度：0℃～+35℃，儲存溫度：-20℃～+45℃

6. 請勿使用化學藥劑。

清潔DotPad X時，切勿使用酒精或苯等化學物質，此舉可能引發火災。若產品或充電器沾染異物，請以柔軟布料輕拭清除。

7. 遠離金屬及磁場區域。

請勿將充電端口置於項鍊、鑰匙、硬幣、釘子、手錶等金屬物品附近。金屬物品若與充電端口短路，可能引發爆炸風險。請勿將DotPad X存放於強磁場區域附近，磁場可能影響裝置運作並導致異常。

8. 需特別注意兒童與寵物安全。

請將產品、充電器及零件等存放於兒童與寵物無法觸及之處。若產品、充電器或零件被吞入口中或遭受撞擊，可能導致觸電或電磁波暴露風險。請注意防止兒童與寵物吞食產品、充電器或零件，以免造成窒息、爆炸或火災危險。

9. 請勿於存在爆炸風險的環境中使用。

請勿於爆炸危險場所使用本產品，此類環境可能影響高頻裝置運作。請勿將產品放置於晃動或傾斜等不穩固表面，若裝置墜落可能導致人身傷害或產品損壞。

10. 注意火災風險

請勿以毯子等織物覆蓋或包裹正在使用或充電中的DotPad X。請勿將本裝置與一般垃圾混置丟棄，此舉可能引發火災、爆炸或環境污染。

11. 避免長時間接觸高溫狀態

當產品表面溫度超過適當水平時，請避免使用。在此狀態下長時間接觸可能導致燙傷或皮膚色素沉澱。若外部保護蓋脫落或對產品材質產生過敏反應，請立即停止使用並諮詢醫師。 。

12. 請將 DotPad X 存放於安全場所。

若長期不使用，請將充電器從點擊板X上拔除並存放於安全處。存放充電器時，請注意避免USB或C型線材過度彎折或扭結。若以過度彎折或扭結狀態存放或使用線材，可能導致矽膠塗層剝落或線材斷裂，進而引發故障或意外。

13. 注意電池處理。

高溫潮濕環境可能導致電池充電效率降低或快速放電。請避免將產品置於陽光直射處，或於浴室等潮濕場所使用。

- 若DotPad X長期閒置後重新使用，請先完全充電再啟用。

- 切勿強行拆卸電池，以免引發爆炸風險。

- 請勿改裝或拆解 DotPad X，亦勿使其接觸液體。裝置完全充電後，請將充電器從電源插座及裝置上拔除，以避免不必要的電力消耗。

- 若因電池問題前往服務中心，請攜帶產品與充電器一同前往。

- 充電時若產品發熱，請戴上手套或使用工具將充電器與DotPad X分離。

- 過熱可能損壞產品。若充電時裝置過熱，請立即拔除USB充電線並聯繫Dot股份有限公司授權服務中心。

14. 請勿施加任何衝擊力。

施加強力撞擊或放置重物等行為可能造成產品衝擊損傷，導致裝置損壞、功能異常、縮短使用壽命，甚至引發過熱、燃燒或火災。閒置時請存放於安全場所以防撞擊與損傷。

15. 請勿使用未經認證的充電器。

使用未經認證的充電器可能損壞電池，導致設備故障或造成使用者受傷。

- 客戶支援

如有疑問、需要支援或進一步資訊，請透過以下方式聯繫：

電子郵件：inquiry@dotincorp.com

電話號碼：+82) 2-864-1113

官網：https://www.dotincorp.com/

- 產品認證

韓國：KC (KC ID：R-R-DOT-DPA320X)

美國：FCC (FCC ID：2BAM7DPA320X)

歐洲：CE

英國：UKCA

日本：日本MIC (ID：217-252498)

澳洲：RCM

1. KC：大韓民國認證

※ 使用中的無線設備可能引發電波干擾。
※ 由於無線設備可能造成電波干擾，製造商與安裝商無法提供涉及人身安全之服務。

2. FCC：聯邦通信委員會

FCC Class A

本設備經測試符合FCC第15部分對A類數位裝置的限制規範，其設計旨在商業環境運作時提供合理防護以避免有害干擾。本設備可產生、使用及釋放無線電波能量，若未依說明書進行安裝 及使用，可能對無線通訊造成有害干擾。 若於住宅區域操作本設備，可能造成有害干擾，此時使用者須自行負擔解決干擾之費用。

FCC Class B

本設備經測試符合FCC第15部分對B類數位裝置的限制規範，設計旨在為住宅環境提供合理防護以避免有害干擾。本設備可產生、使用及釋放無線電波能量，若未依說明書指示安裝及使用，可能對無線電或電視接收造成有害干擾。請嘗試關閉設備後重新啟動以確認此狀況。 建議嘗試下列一種或多種方法解決干擾問題：

- 調整接收天線方向或變更其位置

- 增加設備與接收器之間的距離。

- 將設備插入與接收器連接電路不同的電源插座。

- 請向銷售商或專業無線電/電視技術人員尋求協助。

注意
製造商對因未經授權修改或改裝本設備所導致之無線電或電視干擾概不負責。此類修改或改裝可能導致使用者之設備操作授權失效。本設備須依照所提供之指示進行安裝與操作，發射器天線安裝時須與任何人員保持至少20公分之分離距離，且不得與其他天線或發射器共置或同時運作。 版權所有。未經出版者書面許可，不得以任何形式（包括電子、機械或化學方法）複製、影印或加工本手冊之全部或部分內容。本書可能包含錯誤或印刷疏漏，所載資訊將定期檢核並於後續版本修正。對於技術性錯誤、印刷疏失或由此產生的後果概不負責。 所有商標及專利均予以承認。

3. CE：歐洲符合性標誌

「CE」標誌表示本產品符合歐洲安全、健康、環境及消費者保護規範。標示「CE」標誌之產品係為在歐洲銷售而設計。

4. WEEE：廢棄電器電子設備

此符號[垃圾桶X標記，WEEE附件IV]表示歐盟國家須將廢棄電子電氣設備進行分類回收。請勿將產品當作一般家庭垃圾丟棄，請利用您所在國家提供的回收系統進行妥善處理。

免責聲明
對於本文書內容、品質、性能、商業適用性或特定用途適用性，不提供任何明示或默示之保證或陳述。本文所提供資訊雖經審慎核實以確保可靠性，惟對於任何不準確之處概不負責。本文所含資訊可能未經預告即予變更。 ㈜Dot對於因使用或無法使用本產品或文件所導致之直接、間接、特殊、附帶或衍生損害，即使已告知損害可能性，概不承擔任何責任。

[FCC與CE符合性聲明]
本限制旨在為住宅環境安裝提供合理防護，以避免頻率干擾。本設備可能產生、使用及釋放無線電波能量，若未依指示安裝或使用，可能對無線通訊造成有害干擾。惟無法保證不會發生電視接收干擾。干擾狀況可透過關閉再開啟設備進行確認。

建議使用者嘗試下列一種或多種方法解決干擾問題：

- 調整接收天線方向或變更其位置

- 增加設備與接收器間的距離

- 將設備連接至與接收器所接電路不同的電源插座。

使用者指南：搭配 Dot Canvas 使用 Dot Pad 320

- 簡介

  - 點畫布簡介

Dot Canvas是專為Dot Pad 320設計的多功能數位工具，以應用程式與網頁平台形式提供。使用者可透過Dot Canvas創建、編輯、儲存及分享觸覺圖形與點字文本。 專為滿足視障使用者需求設計的點字畫布，支援觸覺內容創作，提供設計與互動觸覺資訊的環境，從而提升學習成效、創造力及無障礙體驗。

Dot Canvas提供創建與管理觸覺內容的完整解決方案，已成為教育、專業應用及個人專案等多元情境中，充分釋放DotPad 320潛能的必備工具。

  - 系統需求

Dot Canvas 應用程式

- 作業系統：iOS/iPadOS

- 下載方式：於Apple App Store搜尋「Dot Canvas」即可下載

※ 為獲得最佳繪圖體驗，建議搭配 iPad 使用。

Dot Canvas 網頁版

- 硬體需求：支援藍牙功能的個人電腦

※ Dot Canvas 網頁版已針對 Chrome 瀏覽器進行最佳化。

- 點畫布應用程式

  - 什麼是 Dot Canvas 應用程式？

點畫布應用程式是一款適用於iPhone/iPad的應用程式，可與點畫板320連接，用於生成並輸出點、線、圖形、圖像及文字等觸覺資訊。
此應用程式協助視障使用者設計與修改觸覺圖形內容。 使用者可將創作內容儲存至「我的繪圖(My Drawing)」或「個人雲端硬碟(Personal Drive)」，亦可分享至「公共雲端硬碟(Public Drive)」。所有儲存或共享的觸覺圖形皆可供所有點畫布使用者輕鬆存取，並輸出至連接的點畫板320裝置。

  - 開始使用點畫布應用程式

    - 下載 Dot Canvas 應用程式

於Apple App Store搜尋「Dot Canvas」進行下載。

Dot Canvas應用程式

※ Dot Canvas應用程式由株式會社Dot開發。

    - 建立 Dot Canvas 帳戶

使用者可建立單一帳號同時使用應用程式與網頁版。帳號註冊可透過應用程式或網頁版進行，以下為透過點畫布應用程式註冊帳號的方法：

- 啟動點畫布應用程式後，點選[建立帳戶]按鈕。

- 進入「建立新帳號」頁面後，請填寫必要資訊。

- 輸入寄送至註冊信箱的驗證碼。

- 填寫其他必要資訊後完成帳號註冊。

    - 登入方式

完成帳戶註冊後，即可使用註冊的帳號與密碼登入 Dot Canvas 應用程式。

- 啟動 Dot Canvas 應用程式時，系統將顯示登入畫面，並預設選取帳號輸入欄位。

- 輸入您創建的帳號與密碼後，點選[登入]按鈕即可進入主畫面。

※ 輸入帳號與密碼後點選[記住帳號]按鈕，下次登入時系統將自動填入已儲存的帳號資訊。

    - 帳號/密碼找回

若遺失帳號或密碼，可透過以下步驟重設密碼：

- 忘記帳號時，請點選[忘記帳號？]按鈕，並輸入姓名與註冊電子郵件地址。

- 忘記密碼時，請點選[忘記密碼？]按鈕並輸入帳號。

- 查收註冊電子郵件中的驗證碼並輸入。

- 確認帳號或透過設定新密碼完成重設。

    - 點畫布應用程式的畫面配置

點畫布應用程式的主畫面由以下元素構成：

- 建立畫布

- 運用多樣繪圖工具創建並編輯觸覺圖形內容。

- 在點畫布應用程式繪製的內容，將即時自動輸出至點畫板320。

- 我的畫作

- 將創作內容直接儲存至裝置。

- 儲存於「我的畫作」中的內容，即使在離線環境下也能輸出至 DotPad 320。

- Dot雲端

- Dot雲端是可在線上環境儲存與存取內容的雲端儲存服務。

- 可將創作內容儲存至個人雲端硬碟，或分享至公共雲端硬碟。

- 設定

- 連接或解除連接點字板 320

- 選擇點字Pad 320的20格顯示區所使用的點字語言。

- 個人檔案

- 確認已註冊的姓名與帳號

- 從點畫布應用程式登出。

  - 連接點畫布應用程式與點字板 320

登入點畫布應用程式後將進入主畫面。使用者可透過藍牙將點畫布應用程式與點字板 320 進行配對。請依循以下步驟連接點字板 320：

- 於主畫面點選[設定]>[連線]

- 選擇欲連接之 Dot Pad 320 的藍牙裝置編號。

- 成功連接後，DotPad 320 將震動兩次。

    - 連接問題排除

若欲連接的 DotPad 320 未顯示於連接清單中，請確認以下三項：

- 確認點字板 320 是否已開啟電源。

: 若點擊板 320 處於關閉狀態，請先開啟電源，再於連接清單中點選 [重新搜尋] 按鈕。

- 確認運行 Dot Canvas 應用程式的裝置（iPad 或 iPhone）已開啟藍牙功能。

: 若裝置（iPad 或 iPhone）的藍牙處於關閉狀態，請開啟藍牙後，於連接清單中點選[重新搜尋]按鈕。

- 請確認 VoiceOver 是否已與 DotPad 320 建立連線。

: 若點字板 320 已與 VoiceOver 連接，請依下列步驟解除與 VoiceOver 的連結：

- 前往 Apple [設定] > [輔助使用] > [VoiceOver] > [點字]。

※ 於彈出視窗點選Apple設定按鈕，可直接跳轉至[設定]>[輔助使用]>[VoiceOver]。

- 於畫面最底部選取已連接的點字鍵盤 320，向上滑動以查看更多資訊。

- 選擇[清除此裝置]以解除點字板 320 的連結。

    - 解除點字板 320 連結

若需解除當前已連接的點字板 320，請依循以下步驟操作：

- 於點畫布應用程式主畫面進入[設定]。

- 點選[解除連結]按鈕。

- 解除連接完成後，DotPad 320 將震動兩次。

  - 使用 Dot Canvas 應用程式功能

    - 建立畫布

透過多種繪圖工具，使用者可自由創建觸覺圖形，並為圖形添加文字說明。使用點畫布應用程式創建的觸覺圖形將輸出至點板320的300點區域，文字說明則以點字形式輸出至點板320的20點區域。

畫布創作的畫面構成如下：

- 畫布：佔據畫面最大區域，供使用者透過觸控繪製觸覺內容的空間。

- 繪圖選單列：位於畫面頂端，提供多種繪圖工具以創建及修改觸覺內容。

表 1 點字畫布應用程式繪圖工具

|  | 關閉 關閉畫布創建畫面並返回主畫面。若在觸覺圖形生成過程中點擊關閉按鈕，系統將顯示警告視窗詢問是否儲存進度。選擇[否]將關閉視窗且不儲存；選擇[儲存]則可建立檔案名稱並選擇儲存位置。根據選擇位置，檔案將儲存至「我的畫作」或「Dot雲端硬碟」。 |  | 檔案名稱 當前正在編輯的檔案名稱。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 撤銷(Undo)/重做(Redo) 撤銷：取消最近一次操作，恢復至先前狀態。 重做：重新執行已透過撤銷取消的操作，以恢復該狀態。 |  | 筆 如同使用實體筆般自由地在畫布上繪製。 |
|  | 低視覺筆模式 依據視覺偏好選擇最清晰的筆觸顏色。 可用顏色為黑色、藍色、黃色、紅色四種。 |  | 直線 於螢幕上以單指拖曳調整所需長度，即可繪製直線。 |
|  | 矩形 於螢幕上以單指調整所需尺寸繪製矩形 |  | 圓形 於螢幕上以單指調整所需尺寸繪製圓形 |
|  | 三角形 於螢幕上以單指調整所需尺寸繪製三角形 |  | 填充 選取由線條構成的區域，以點狀填充使其呈現黑色。 |
|  | 刪除 選取欲刪除的區域，即可清除該部分內容。 |  | 清除全部 將畫布上所有圖像一次清除。 |
|  | 儲存 點擊[儲存]按鈕進行儲存。點擊[儲存]後將開啟儲存位置選擇視窗。於彈出視窗中選擇[我的畫作]或[Dot Drive]，輸入檔案名稱後儲存。 |  | 畫布導覽模式 此模式讓使用者在開始繪圖前，能於畫布畫面中探索手指位置。 |
|  | 繪圖模式 此模式讓使用者能在畫布上進行繪圖創作。 |  | 選單導航模式 此模式用於在 Dot Canvas 應用程式中瀏覽並選取繪圖工具。 |
|  | 另存新檔 修改已儲存的檔案時，可變更檔案名稱後儲存。 |  | 頁面 顯示可建立或刪除頁面、新增頁面說明的彈出視窗。彈出視窗底部顯示箭頭按鈕與當前頁面資訊，可進行頁面切換。輸入頁面說明後關閉彈出視窗即自動儲存，輸入的說明內容將轉換為點字顯示於點字筆的20格區域。 |
|  | 列印 將繪製的圖像輸出至 Dotpad 320。 |  |  |

- 放大與縮小

- 縮放功能可放大顯示內容的特定區域。

- 欲放大檔案，請觸碰彈出視窗頂端的放大鏡圖示，或按下點字板的F3鍵。此時內容上方將出現紅色標示框。

- 可使用點字板的F1及F4鍵左右或上下移動框線。

- 同時按下F2與F3鍵可切換移動方向：橫向→縱向／縱向→橫向。

    - 我的圖畫

Dot Canvas應用程式允許使用者在建立或修改觸覺圖形內容後，將檔案儲存至裝置內部儲存空間。於「我的圖畫」項目中，可檢視儲存於裝置內的檔案清單。當儲存大量檔案時，可透過搜尋欄輸入檔案名稱快速定位特定檔案。每筆檔案皆會顯示檔案名稱與建立日期。

點選檔案名稱將顯示情境選單，同時檔案首頁會輸出至 DotPad 320。情境選單包含以下功能：

- 打開：執行選取的檔案。檔案執行後，首頁的圖片與圖說將顯示於 Dotpad 320 介面。使用者可透過[上一頁/下一頁]按鈕切換頁面，並點擊[編輯]按鈕修改圖片及圖說內容。

- 刪除：刪除選取的檔案。

- 重新命名：修改檔案名稱。

- 關閉：關閉上下文選單。

    - Dot Cloud

使用者可透過Dot Cloud——由Dot股份有限公司提供的雲端觸覺圖形內容線上儲存服務——儲存個人內容並瀏覽各類公共資源。

- 個人雲端硬碟

- 使用者可將於點畫布應用程式中產生的觸覺圖形內容儲存至個人雲端硬碟。透過此雲端個人儲存空間，單一帳號即可在多台裝置上無限制瀏覽內容。

- 公共雲端硬碟

- 使用者可瀏覽依主題分類的多元共享觸覺圖形內容，並透過公共雲端硬碟將自身內容分享給其他使用者。

    - 設定

連接或斷開DotPad 320裝置，並於Dot Canvas應用程式中選擇支援的點字語言。

- 連接或斷開點畫布應用程式與點字板 320 的連結。

- 點字語言選擇

- 設定點字顯示器上顯示的點字語言。

- 點字語言必須與輸入語言相符。

- 目前點畫布應用程式支援的25種點字語言如下：

韓語、英語、中文簡體、中文繁體、日語、越南語、泰語、阿拉伯語、法語、義大利語、西班牙語、加泰隆尼亞語、德語、捷克語、波蘭語、挪威語（ weg）、俄語、葡萄牙語、丹麥語、希臘語、瑞典語、芬蘭語、哈薩克語、高棉語、蒙古語。

    - 在 Dot Canvas 應用程式中使用 Dot Pad 320 按鈕鍵

- 探索 Dot Pad 320 的 20 格顯示屏

- 當20格顯示內容過長時，使用者可透過平移鍵按鈕進行換行操作。

- 右側捲動鍵按鈕：移動至20格顯示區的下一行。

- 左移鍵：移動至20格顯示的上一行。

- 探索 DotPad 320 的 300 格圖形與多行區域

- 當300單元格圖形及多行區域內容過長導致頁面增加時，使用者可透過F1及F4按鈕切換至下一頁面。

- F4按鈕：移動至下一頁（300格）。

- F1按鈕：移動至上一頁（300單元格）。

- DotPad 320繪圖工具快捷按鈕

將 Dot Pad 320 連接至 Dot Canvas 應用程式後，即可透過 Dot Pad 320 按鈕輕鬆執行各項功能。

- 選擇筆工具

在畫布建立頁面中，按下 F2 按鈕即可從繪圖工具中選取筆工具。

- 全部清除

使用者可透過按下F3按鈕，啟用繪圖工具的撤銷功能。

- 新增頁面

使用者可同時按下F1與F2按鈕，在畫布上新增頁面。同時按下F1與F4按鈕可切換至下一頁。

- 清除當前頁面

使用者可同時按下F3與F4按鈕刪除當前頁面。

刪除頁面後，可使用F1與F4按鍵進行頁面移動。

- 切換畫布模式

Dot Canvas作為使用者友善應用程式，提供專為視障使用者設計的繪圖模式，使操作工具與繪畫更為簡便。使用者可同時按下F2與F3按鍵切換模式。

※ 畫布模式

- 畫布導航模式

：使用者在iPad繪圖前可確認手指位置。於導航模式下觸碰iPad螢幕時，DotPad 320的300格顯示屏將以十字游標標示手指位置。當手指停駐特定位置時，游標會開始閃爍。

- 繪圖模式

：使用者可在畫布導航模式中決定繪製起始位置後，同時按下F2與F3按鈕切換至繪圖模式，即可開始繪製。

- 選單導航模式

：在選單導覽模式下，使用者可瀏覽位於畫布上方的繪圖工具選單。此模式期間畫布將處於停用狀態，即使觸碰畫布區域亦無法啟動繪圖功能。

- 畫布網頁使用指南

  - 什麼是 Dot Canvas Web？

Dot Canvas Web是專為DotPad 320優化的網頁版觸覺圖形製作工具，使用者可藉此創建、儲存及分享數位觸覺圖形。透過使用者友善的工具，任何人都能輕鬆製作、編輯並儲存專屬觸覺內容。此類內容可依需求應用於教育、創意專案或其他用途。

使用者可將圖像檔案上傳至點點畫布網頁版進行觸覺圖形轉換。透過點點點字翻譯器，更能即時將文字轉譯為點字，於點點筆320輸出呈現。本平台支援多台點點筆320同時串接輸出。

※ Dot Canvas Web僅限支援藍牙功能的電腦使用。

    - 點畫布網頁的畫面構成

Dot Canvas Web 的畫面構成如下：

- 點畫布

- 運用多樣繪圖與編輯工具，創建及編輯觸覺圖形。

- 將產生的內容輸出至 DotPad 320。

- 點雲端

- 將產生的觸覺圖形上傳儲存至個人雲端硬碟或共享雲端硬碟。

- 個人雲端硬碟內容可分享至公共雲端硬碟。在公共雲端硬碟中，使用者可檢視並編輯他人分享的內容，並將其儲存至個人雲端硬碟。

- 個人雲端硬碟與公共雲端硬碟上傳之內容皆可輸出至點點筆 320。

- Dot支援

- 將 DotPad 320 的韌體更新至最新版本。

- 提交問題或提供意見回饋。

  - 開始使用 Dot Canvas 網頁版

- 造訪 apps.dotincorp.com

- 透過註冊建立帳戶，或使用應用程式已建立的帳戶登入 Dot Canvas 網頁版。

※ Dot Canvas 網頁版與 Dot Canvas 應用程式共享同一組帳號。

※ 建議使用Chrome瀏覽器。

- 若忘記帳號或密碼，請使用電子郵件驗證碼找回帳號或重設密碼。

  - 連接 Dot Canvas 網頁版與 DotPad 320

欲將 Dot Pad 320 連接至 Dot Canvas 網頁版，請依循以下步驟：

- 開啟 Dot Canvas 網頁版，點擊畫面右上角的 [DotPad] 圖示。

- 點擊[裝置搜尋]以尋找欲使用的DotPad 320。

- 從清單中選取欲連接的 DotPad 320，點擊彈出視窗底部的[配對]按鈕。

- 若需連接多台 DotPad 320，請重複上述步驟。

當 DotPad 320 成功連線時，裝置將震動兩次。

    - 連線問題排除

若欲連接的 Dot Pad 320 未顯示於可用裝置清單中，請確認以下事項：

- 確認點擊板電源狀態：

- 若點擊板 320 處於關機狀態，請開啟電源後點擊 [裝置搜尋] 按鈕

- 檢查電腦的藍牙狀態：

- 若電腦藍牙處於關閉狀態，請啟用藍牙後點擊[搜尋裝置]按鈕

- 請確認點字板 320 是否已連接至 iOS VoiceOver。若點字板 320 已與 VoiceOver 建立連線，請依下列步驟解除連接：

- 前往 Apple [設定] > [輔助使用] > [VoiceOver] > [點字]。

- 向下捲動畫面，選擇已連接的點字鍵盤 320，並前往[更多資訊]。

- 點擊[清除此裝置]以解除點字板 320 的配對。

    - 解除點字板 320 連結

進入點字板 320 連接彈出視窗後，選擇[解除連接]。點字板 320 將於兩次長震動後解除連接。

  - 使用 Dot Canvas 網頁功能

    - 建立畫布

可運用多元繪圖/編輯工具自由繪製圖形與影像，並插入多行點字文字。點畫布網頁版介面布局如下：

- 右上角

- 個人檔案按鈕：使用者可檢視帳戶個人檔案、連接/解除連接 DotPad 320，或登入/登出帳戶。

- 語言按鈕：使用者可將預設語言設定為韓語或英語。

- 檔案管理選單：

- 新建：創建新畫布以繪製新圖像。

- 開啟：使用者可開啟個人雲端硬碟或公共雲端硬碟中的內容。

- 新增：使用者可新增DTMs或DTMa格式觸覺圖像檔案 。

※ DTMs與DTMa為DotPad 320支援之檔案格式。

- 匯出：將當前繪製的畫布儲存為DTMs或DTMa格式檔案至電腦。

- 儲存：將當前創建的畫布儲存至點點雲端硬碟。

- 另存新檔：將當前創建的畫布以新名稱儲存至點雲盤。

- 檔案名稱：顯示當前畫布的檔案名稱。若未命名則顯示為「無標題 (Untitled)」。

- 繪製/編輯選單：

- 此選單位於點畫布網頁介面左側。

- 用於在畫布上建立或編輯觸覺圖形。

- 繪圖/編輯選單包含以下項目：

表 2 Dot Canvas 網頁繪圖工具

|  | 還原/重做 撤銷：取消最近一次操作，恢復至先前狀態。 重做：恢復已透過撤銷功能取消的操作。 |  | 筆觸粗細 選擇筆的粗細。 分為1至4級，依階段遞增筆觸粗細。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 筆 如同用筆繪製般自由地在畫布上創作。 |  | 垂直鏡像筆 可沿垂直軸線繪製對稱圖像。 按住Ctrl鍵繪圖時，將以水平軸為基準進行對稱。按住Shift鍵繪圖時，則同時以水平軸與垂直軸為基準進行對稱。 |
|  | 移動 將當前頁面的圖像視為單一物件進行移動。 |  | 填充 自動將選取區域填滿觸覺點。 |
|  | 清除 選取需修改區域進行刪除。 橡皮擦大小會根據當前設定的筆觸粗細自動調整。 |  | 全數清除 將畫布上所有圖像一次清除。 |
|  | 線條 繪製直線及對角線。 按住[Shift]鍵繪製時會生成直線。 |  | 矩形 繪製矩形（正方形或長方形）。按住[Shift]鍵拖曳可繪製正方形。 |
|  | 圓形 繪製圓形或橢圓形。按住[Shift]鍵拖曳可繪製完美圓形。 |  | 三角形 繪製各類三角形（一般三角形、直角三角形等）。按住[Shift]鍵拖曳可繪製銳角三角形。 |
|  | 文字方塊 在圖形區域插入文字方塊，輸入的內容將自動轉換為點字顯示。 使用滑鼠拖曳建立文字方塊後，輸入內容並按下[ESC]鍵，接著按下[Enter]鍵即可完成文字插入。 |  | 圖像 載入JPEG、PNG圖像檔案後自動轉換為觸覺圖形。 於「編輯替代圖形」彈出視窗中調整影像清晰度，或運用各類繪圖工具編輯後，點擊[插入]按鈕，影像即會轉換為觸覺圖形並插入畫布。 |
|  | 模板 將各類圖形集中整理的圖形庫。 |  | 多行點字 使用者可直接輸入文字或載入PDF檔案轉換，以生成多行點字內容。 |
|  | 矩形區域選取 在選取的矩形區域內，可使用下列快速鍵執行複製、剪下、貼上或刪除操作： 複製指定區域：[Ctrl + C] 剪下指定區域：[Ctrl + X] 指定區域貼上：[Ctrl + V] ：[Delete] 取消指定區域：[ESC] |  | 套索形區域指定 在選取的套索形區域中，可使用以下快捷鍵執行複製、剪下、貼上或刪除操作。 複製指定區域：[Ctrl + C] 剪下指定區域：[Ctrl + X] 指定區域貼上：[Ctrl + V] 刪除指定區域：[Delete] 解除指定區域：[ESC] |
|  | 觸覺文字 將使用者輸入的文字轉換為各字母的觸覺圖形顯示。僅適用於英文字母與數字。 |  |  |

表 3. Dot Canvas 繪圖工具快捷鍵清單

| 快捷鍵 | 內容 | 快捷鍵 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 頂部工具列 |  |  |  |
| Ctrl+O | 開啟 | Ctrl+S | 儲存 |
| Ctrl+Shift+S | 另存新檔 |  |  |
| 頁面說明 |  |  |  |
| Alt+P | 列印 |  |  |
| 多頁列印 |  |  |  |
| Ctrl+G | 開啟/關閉網格線 |  |  |
| 編輯工具 |  |  |  |
| P | 筆 | V | 垂直鏡像筆 |
| Ctrl | 水平軸 (使用垂直鏡像筆時) | Shift | 水平及垂直軸 (使用垂直鏡像筆時) |
| M | 移動 | B | 填充 |
| E | 清除 | Ctrl+E | 清除全部 |
| L | 線 | R | 矩形 |
| C | 圓 | T | 三角形 |
| X | 文字方塊 | I | 圖片 |
| S | 矩形區域選取 | H | 套索形區域指定 |
| 區域指定快捷鍵 |  |  |  |
| Ctrl + X | 剪下指定區域 | Ctrl + C | 複製指定區域 |
| Ctrl + V | 貼上指定區域 | DEL | 刪除指定區域 |

- 發表模式

- 簡報模式透過點擊板與數位觸覺圖形技術，在教室環境中提供更動態且直覺的學習體驗。

- 點擊位於點畫布網頁畫面右上角的發表模式按鈕以執行功能。

- (1. 自動輸出) 當 Dot Pad 與 Dot Canvas 網頁處於連線狀態時，可啟用自動輸出功能。此功能啟用後，每當指定特定頁面或區域時，內容將自動顯示於 Dot Pad 螢幕。

- (2. 指標) 可於當前畫布頁面使用三種指標之一標示特定區域，僅選取區域會顯示於點點筆上。

- (3. 縮放功能) 欲放大畫面，請點擊彈出視窗底部的放大鏡圖示。最大可放大至400%（4倍），放大後的畫面可透過右側及底部的捲動列移動至指定位置。

- 多頁面管理工具列

- 此工具列位於畫布左側，使用者可透過此區域進行網格開關、頁面順序調整、頁面刪除與新增等操作。

- 網格開關：點擊網格開關按鈕可顯示或隱藏繪圖區域的網格線。

- [Ctrl]鍵 + 上/下方向鍵：可調整頁面排序順序。

- [Backspace]鍵：刪除當前頁面

- 畫布

- 畫布是佔據畫面最大區域的白色繪圖區域。

- 使用者可透過繪圖/編輯工具創建新內容，或從雲端硬碟載入既有內容。

- 頁面說明

- 位於畫布右側區域。

- 使用者可為正在製作的圖像添加說明文字。

- 輸入的說明文字將自動轉換為點字，僅當輸入語言與點點畫布的點字語言設定相同時方能正常顯示。

- 語音添加

- 使用者可將MP3格式檔案插入特定頁面。

- 當該檔案於點雲端開啟時，點寫字板將同步輸出內容，同時在主機裝置播放音訊。

- 輸出位置

- 位於頁面說明下方。

- 點擊[列印]按鈕時，DotPad將輸出畫布中的圖像及同步輸入的說明文字。

    - Dot雲端

使用者可儲存自創內容或與他人共享。亦可將公用雲端硬碟儲存的各類觸覺圖形輸出至點觸筆。

Dot雲端由個人雲端硬碟與公共雲端硬碟組成。初次點擊[Dot雲端]時，系統預設選取個人雲端硬碟。

點雲端的畫面結構如下：

- 個人雲端硬碟（[使用者名稱]的雲端硬碟）

- 於點畫布製作編輯後儲存的檔案或建立的資料夾，皆會存放於此處。

- 右鍵點擊檔案可選擇開啟、分享、下載、重新命名、複製、剪下、貼上、刪除等操作。

- 點擊右下角[+]按鈕可建立新檔案、新建資料夾或上傳檔案；於雲端硬碟空白處右鍵點擊亦可執行相同操作。

- 儲存於個人雲端硬碟的檔案可分享至共用雲端硬碟。

※ 請於欲共享之檔案上點擊右鍵，選擇[共享]選項。修改共享檔案時，該共享連結亦會同步更新。
※ 個人雲端硬碟中已共享檔案的縮圖將顯示檔案建立者的圖示。

- 公共雲端硬碟

- 共享的資料夾與檔案將儲存於此處。

- 共用驅動器內的所有檔案皆可顯示於 Dotpad 上。

- 使用者可將共享檔案下載至電腦，或直接於點畫布開啟編輯。

- 搜尋

- 此功能可搜尋特定資料夾或檔案。

- 於搜尋欄輸入關鍵字後，符合該關鍵字的資料夾或檔案將顯示於清單中。

- 上一頁/下一頁按鈕

- 點擊上一個按鈕可返回上一層目錄。

- 點擊下一個按鈕，將移動至下一個目錄。

- 圖庫檢視模式

- 點雲的預設模式為圖庫檢視模式。

- 資料夾與檔案清單將以圖示顯示的圖庫形式呈現。

- 清單檢視模式

- 資料夾與檔案將以清單檢視板形式呈現。

- 圖庫檢視模式與清單檢視模式可於畫面右上角切換選擇。

  - 於 Dot Support 頁面執行韌體更新

您可透過 Dot Canvas 網頁的支援頁面更新 Dot Pad 的韌體。

以下為更新點平板固件的操作步驟：

- 登入 Dot Canvas 網頁版

- 於點畫布網頁頂端選單中選擇「支援」標籤頁。

- 使用點平板左側的USB-C連接埠將點平板與電腦連接後，開啟點平板電源。連接完成後，於支援頁面點擊[裝置連接]按鈕。

※ 更新過程中請確保裝置電源保持開啟，並確認連接線接合穩固。

- 從彈出視窗顯示的有線連接埠選項中選擇任一方式連接 DotPad。若出現連接失敗訊息，請關閉 DotPad 後重新開啟並再次嘗試。連接成功後，即可於支援頁面查看裝置資訊並更新至最新韌體。

- 連接成功後，點擊[更新]按鈕進行韌體更新。

※ 更新時間約需3至5分鐘，實際耗時取決於網路速度。
※ 若已為最新版本，將顯示「已為最新韌體版本」之訊息。

使用者指南 : NVDA 與 DotPad 320 協同使用指南

- 簡介

  - 點字板 320 x NVDA 概述

NVDA（NonVisual Desktop Access）是專為視障或低視力使用者開發的免費開源螢幕閱讀器，適用於Microsoft Windows作業系統。其支援語音輸出與點字輸出功能，協助使用者在Windows環境中流暢瀏覽與操作。由NV Access與全球社群共同開發的NVDA，現已成為Windows環境中廣受採用的代表性無障礙工具。

株式會社 Dot 為實現 DotPad 320 與 NVDA 螢幕閱讀器的無縫連動，提供專屬 NVDA DotPad 連動驅動程式。安裝此驅動程式後，您將能以嶄新且高效的方式體驗數位資訊。誠摯推薦您同時運用 NVDA 與 DotPad，提升資訊可及性並強化工作效能。

  - 功能概述

NVDA是專為視障使用者設計的螢幕閱讀器，能協助操作Windows作業系統及各類應用程式。點字顯示器驅動程式透過串接NVDA與點字顯示器，突破傳統單一點字輸出限制，實現多點字輸出體驗。

安裝此驅動程式後，您將可使用以下功能：

- NVDA啟動時自動偵測並連接點字板

- 即使已連接其他點字顯示器，仍可切換至點字板連接。

- 將NVDA的語音輸出內容轉換為點字數據，同時顯示於點字板的300單元格多重點字區域與20單元格單一點字區域。

- 可在300單元格多重點字區域與20單元格單一點字區域同時顯示不同內容，並獨立控制各區域。

- 可將Microsoft Excel及PowerPoint的圖表數據以觸覺圖形輸出至點字板的300單元格區域。

- 透過點字板按鍵控制NVDA基本導覽功能，並可捲動瀏覽多重點字與圖表數據。

  - 系統需求

- 作業系統：Windows 8.1以上版本
※ 建議使用 Windows 10 或更高版本

- NVDA版本：NVDA 2023.4以上
※ 建議使用 NVDA 2024.1 或更高版本。

- NVDA 與 DotPad 320 啟動指南

12.1. 安裝與初始設定

本節說明 NVDA 與 NVDA 點字鍵盤驅動程式的安裝及執行方式。

    - 安裝 NVDA

欲同時使用點字板與 NVDA，需先安裝 NVDA。您可於 NV Access 官方網站的「下載」頁面取得 NVDA。有關 NVDA 的下載方式、初始設定及執行步驟，請參閱《NVDA 使用者手冊》。

    - NVDA點字板連動驅動程式安裝

欲使NVDA與點字板連動使用，需安裝點字板連動驅動程式。以下步驟說明點字板連動驅動程式檔案的安裝與執行方式。

- 點擊點字板連動驅動程式下載連結，或掃描QR碼下載NVDA點字板連動驅動程式安裝檔。

- 在執行 NVDA 2023.4 或以上版本時，執行下載的 NVDA 點字板驅動程式安裝檔案（ ）。

- 當出現「是否安裝 NVDA 附加元件？」提示視窗時，請選擇[是(Y)]以安裝附加元件

- 當出現「是否重新啟動 NVDA？」的提示視窗時，請選擇[是(Y)]以重新啟動 NVDA 並套用附加元件變更。

- NVDA重新啟動後，即完成NVDA點字鍵盤驅動程式安裝。

  - 將NVDA與點字板連接

NVDA可透過藍牙低功耗（BLE）與點字鍵盤無線連接。

※ 在將 NVDA 連接至點字板前，請務必確認點字板連動驅動程式是否已安裝。

NVDA會自動連接至周邊可偵測的點字板裝置，使用者亦可手動指定特定點字板進行連接。

    - 自動連接設定

當 NVDA 執行時，會偵測周遭已啟用的點字顯示器，並嘗試自動連接訊號強度最強的裝置。

※ 若已有其他點字顯示器連接，點字板的自動連接功能可能無法正常運作。

- 請依序前往 NVDA 選單 > 設定 > NVDA 設定 > 點字 (Braille)。

- 設定點字顯示器自動連接選項。

- 在「自動搜尋的顯示器清單」中選擇「點字板」。

- 點擊[確定]按鈕後，系統將自動選取電腦周邊訊號最強的點字板並建立連線。

※ 安裝點字板連動驅動程式後，系統將預設將點字板列為自動搜尋顯示器清單中的預選項目。

    - 手動連接設定

若NVDA已連接其他點字顯示器，或與點字板的自動連接失敗時，可透過NVDA設定選單從清單中手動選擇點字板進行連接 。

- 請依序前往 NVDA 選單 > 設定 > NVDA 設定 > 點字裝置。

- 於點字顯示器項目點擊變更按鈕，展開點字顯示器清單後從列表中選取Dot Pad。

- 按下[Tab]鍵，於連接埠清單中選取正在使用的Dot Pad 320藍牙名稱。

- 按下[確定]按鈕後，選取的藍牙名稱對應之點字板將傳遞震動回饋並開始輸出點字。

- 完成選擇後，按下[套用]按鈕，再點擊[確定]按鈕以最終完成連線。

  - 學習 NVDA 基本快捷鍵與操作方式

在同時使用 NVDA 與點字板之前，建議先熟悉 NVDA 的基本快捷鍵與操作方式。掌握這些基礎知識後，將能更有效地運用 NVDA 與點字板的功能。關於主要命令鍵與常用快捷鍵的詳細說明，請參閱 NV Access 發布的 NVDA 使用者指南（NVDA User Guide）連結如下：

- 執行 NVDA

- NVDA 基本指令

- 運用點字板320進行NVDA畫面導覽的方法

NVDA採用系統焦點與物件導覽器兩種游標機制。點字板則提供多行點字區域（Multi-line）與單行點字區域（Single-line）兩種顯示區塊，
透過點字板連動驅動程式，可將這兩種游標適配至各顯示區域：單行點字區對應系統焦點，多行點字區則對應物件導航器。使用者透過同步操控雙游標，能更便捷地獲取資訊，並以嶄新高效的方式進行螢幕導覽。

  - 透過點字板連動進行系統焦點導覽

NVDA的系統焦點指Windows系統預設使用的游標，可透過方向鍵或Tab鍵移動。此焦點適用於所有可透過Tab鍵移動焦點的畫面元素。 例如：按下Tab或Shift+Tab將系統焦點移至前控件或後控件、按下Alt鍵呼叫選單列並以方向鍵瀏覽選單、按下Alt+Tab在執行中的程式間切換等操作。

當系統焦點移動時，NVDA會朗讀相應的變化內容。若點字顯示器驅動程式已正常安裝並執行，系統焦點對應的內容將同步以點字形式顯示於點字顯示器的單一點字區域（20單元單行顯示器）。

以下是運用NVDA系統焦點進行探索時，若干實用主要命令的快捷鍵：

表 1 NVDA 系統焦點導覽常用指令快捷鍵

| 名稱 | 桌面鍵 | 筆記型電腦鍵 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 讀取當前焦點 | NVDA+tab | NVDA+Tab | 告知當前焦點所在的物件或控制項。雙擊可逐字朗讀相關資訊。 |
| 標題讀取 | NVDA+t | NVDA+t | 告知當前使用中的程式標題。雙擊可逐字朗讀資訊，三擊可將資訊複製至剪貼簿。 |
| 讀取使用中的視窗 | NVDA+b | NVDA+b | 朗讀當前視窗的所有控制項。（在對話方塊中特別實用） |
| 狀態列讀取 | NVDA+end | NVDA+shift+end | 若NVDA能偵測到狀態列，將朗讀其內容並將焦點移至該位置。雙擊可朗讀狀態列內容，三擊則將內容複製至剪貼簿。 |

  - 與點字鍵盤連動進行系統游標導覽

與其他螢幕閱讀器相同，NVDA亦在可編輯文字區域或網頁瀏覽器等虛擬游標環境中使用系統游標。系統游標可協助使用者在文字區域內以字元、單詞或行單位進行游標移動。 預設情況下，當NVDA系統游標移動時，點字板的單行點字區域與多行點字區域會同步顯示點字。系統游標可透過標準Windows方向鍵（← ↑ → ↓）操作，按下NVDA + 6鍵可關閉[跟隨系統游標]功能。 停用此功能後，即使方向鍵移動系統游標，點字板的檢閱游標亦不會移動，因此點字板的多行點字區域亦不會顯示點字。詳細說明請參閱 NVDA 官方使用者指南之 <12.1.12.2 跟隨系統游標(Follow System Caret)> 項目。

  - 透過點字板連動物件導覽器進行探索

使用NVDA等螢幕閱讀器時，通常會運用系統焦點與系統游標。但在進行分層式畫面探索，或面對觸控輸入顯示器等特殊情境時，則需啟用NVDA的物件導覽器功能。

透過物件導覽器探索畫面時，NVDA讀取的物件資訊將顯示於點字機的多點字區域。同時，與物件導覽器連動的NVDA檢視游標亦會同步顯示於點字機的多點字區域。

有關物件導覽器、檢視游標及相關快捷鍵的詳細說明，請參閱《NVDA 使用者指南》以下章節：

- 5.4 物件導覽

- 5.5 檢視文字

- 5.6 檢視模式

理解物件導覽器與檢視游標對於後續將介紹的雙點字顯示器功能至關重要，因此熟悉這兩項功能相當必要。

  - 運用點字鍵盤按鍵操作 NVDA

使用者可透過點字鍵盤按鍵直接操控NVDA並探索畫面。此功能不僅涵蓋一般點字顯示器提供的操作，更包含點字鍵盤獨有的功能，例如多重點字捲動、圖表數據朗讀等。以下列出點字鍵盤按鍵可執行的主要指令：

表 2 DotPad 320 按鍵指令清單

| 名稱 | 點字板按鍵 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 在單點字區域向下捲動至前一行 | 左移鍵（三角形） | 將點字板20格單一點字區域中顯示的點字文字向下捲動至前一行。 |
| 在單點字區域中向下一行捲動 | 右側平移鍵（三角形） | 將點字板20格單一點字區域顯示的點字文字向下一行捲動。 |
| 在多重點字區域中移動至前段落或章節 | F1鍵 | 在點字板的多點字區域中向下捲動至前段落或章節。於圖表區域則移動至前一組圖表數據。 |
| 在多重點字區域中移動至下一段落或章節 | F4 鍵 | 在點字板的多重點字區域中，向下捲動至下一段落或章節。在圖表區域則會移動至下一組圖表資料。 |
| 移動至前一個物件或位置 | F2 鍵 | 在 Windows 檔案總管中返回先前位置。 此操作功能等同於按下 Backspace 鍵或 Alt + 左箭頭鍵。 |
| 執行當前導覽器物件 | F3 鍵 | 執行物件導覽器中當前焦點所在的物件。此操作等同於按下 NVDA + Enter 鍵。若系統焦點與物件導覽器保持同步狀態，則此操作等同於按下 Enter 鍵。 |
| 移至前一項目 | 左方向鍵 + F1 鍵 | 將系統焦點從當前位置移至前一項目。此操作類似於在電腦上按下*向上箭頭鍵(↑)，或在標準點字顯示器上按下空格鍵 + 點1(Space + dot 1)。 |
| 移至下一個項目 | 右移鍵 + F4 鍵 | 將系統焦點從當前位置移至下一個項目。此操作等同於在電腦上按下下方箭頭鍵(↓)，或在標準點字顯示器上按下空格鍵 + 點4(Space + dot 4)。 |
| 移至當前視窗首項項目 | F1 + F2 鍵 | 將系統焦點移至當前視窗的首個項目。在使用系統游標的應用程式（如文字編輯器）中，游標將移至文件最前端字元。 |
| 移動至當前視窗最後一項 | F3 + F4 鍵 | 將系統焦點移至當前視窗的最後項目。在使用系統游標的應用程式（如文字編輯器）中，游標將移至文件最末字元。 |

- 搭配點字板 320 的雙顯示功能使用 NVDA

當點字板與 NVDA 搭配使用時，可同時將兩個不同螢幕內容以點字輸出。 例如使用者可同時在多行點字區域顯示網頁內容，並於單行點字區域閱讀文字編輯器內容，藉此提升工作效率。亦可於單一文件內同步閱讀不同區段的點字內容。此功能運用了 NVDA 系統焦點與物件導覽器可分別鎖定不同畫面區域的特性。

詳細設定及使用方法如下：

- 將焦點移至欲顯示於多重點字區域的參考內容。

- 按下 [NVDA + 7] 鍵以停用 [物件導覽器跟隨系統焦點] 功能。同時按下 [NVDA + 6] 鍵以停用 [跟隨系統游標] 功能。

- 如此設定後，物件導覽器將固定於指定參考內容，不再跟隨系統焦點移動。此時點字板的多重點字區域僅會輸出物件導覽器當前焦點內容的點字資訊。

- 如文字編輯器等作業主要透過系統焦點進行導覽，相關內容將輸出至單一點字區域。

- 若需在多重點字區域使用物件導覽器焦點進行探索，請運用物件導覽器指令及檢視游標相關快捷鍵。

使用NVDA雙點字顯示功能時，以下物件導覽器游標與檢視游標相關命令快捷鍵尤為實用：

  - NVDA物件導覽器實用指令快捷鍵

表 1 NVDA 物件導覽器命令快捷鍵清單

| 名稱 | 桌面鍵 | 筆記型電腦鍵盤 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 讀取當前物件 | NVDA+ 數字鍵盤5 | NVDA+shift+o | 讀取當前導覽物件。雙擊可逐字拆讀，三擊可將物件名稱與值複製至剪貼簿。 |
| 移動至父物件 | NVDA+ 數字鍵盤8 | NVDA+shift+上箭頭 | 移動至包含當前導覽物件的上層物件。 |
| 移至前一個物件 | NVDA+ 數字鍵盤4 | NVDA+shift+ 左箭頭鍵 | 移動至當前導覽物件的前一個物件。 |
| 移動至下一個物件 | NVDA+ 數字鍵盤6 | NVDA+shift+ 右箭頭鍵 | 移動至當前導覽物件的下一個物件。 |
| 移至第一個子物件 | NVDA+ 數字鍵盤2 | NVDA+shift+ 下箭頭鍵 | 移動至當前導覽物件所包含的首個子物件。 |
| 移至焦點物件 | NVDA+ 數字鍵盤減號鍵 | NVDA+ 退格鍵 | 移動至當前系統焦點所在的物件。若檢視游標顯示，則將其移至系統游標位置。 |
| 將系統焦點或游標移至當前檢視位置 | NVDA+shift+ 數字鍵盤減號鍵 | NVDA+shift+ 退格鍵 | 按一次將系統焦點移至當前瀏覽物件，按兩次將系統游標移至檢視游標位置。 |
| 啟動當前導覽物件 | NVDA+ 數字鍵盤Enter | NVDA+enter | 將當前導覽物件設為活動狀態。（效果類似於導覽物件獲得焦點時，使用滑鼠點擊或按下空格鍵的操作。） |
| 回顧游標位置提示 | NVDA+Shift+ 數字鍵盤Delete | NVDA+Shift+ Delete | 將根據情境適當告知檢視游標位置（例如：文件位置百分比、距頁面邊緣的距離或螢幕座標）。雙擊可提供更詳細的物件位置資訊。 |

  - NVDA 審閱游標探索實用指令快捷鍵

表 2 NVDA 檢視游標指令快捷鍵清單

| 名稱 | 桌面鍵 | 筆記型電腦鍵 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在檢視中移至最頂端行 | shift+數字鍵盤7 | NVDA+控制鍵+ Home | 將檢視游標移至文字最頂端一行。 |
| 在審查中移至上一行 | 數字鍵盤7 | NVDA+上箭頭 | 將檢視游標移至文字的上一行。 |
| 在審查模式下讀取當前行 | 數字鍵盤8 | NVDA+shift+. | 朗讀審查游標所在文字的當前行。按兩次時，將以字元為單位逐字朗讀當前行。按三次時，將使用字元描述進行詳細朗讀。 |
| 在審查模式中移至下一行 | 數字鍵盤9 | NVDA+ 下箭頭 | 將檢視游標移至文字的下一行。 |
| 在審查中移至最底行 | shift+數字鍵盤9 | NVDA+control+ End | 將審查游標移至文字最底行。 |
| 在審查中移至前一個單字 | 數字鍵盤4 | NVDA+control+ leftArrow | 將檢視游標移至文字的上一詞。 |
| 在審查模式下朗讀當前單字 | 數字鍵盤5 | NVDA+control+. | 朗讀檢視游標所在位置的當前單詞。雙擊時將按字母單位逐字朗讀。三擊時將使用字元描述進行詳細解析朗讀 |
| 在檢視模式中移至下個單字 | 數字鍵盤6 | NVDA+control+ 右箭頭鍵 | 將檢視游標移至文字的下一個單字 |
| 在檢視模式中移至行首 | shift+數字鍵盤1 | NVDA+home | 將審查游標移至文字當前行首 |
| 在審查中移至前一個字元 | 數字鍵盤1 | NVDA+左箭頭鍵 | 將檢視游標移至文字中當前行前的字元。 |
| 在審查模式下朗讀當前字元 | 數字鍵盤2 | NVDA+. | 朗讀檢視游標所在文字行中的當前字元。雙擊時朗讀該字元的釋義或解釋。三擊時朗讀該字元的十進位數值及十六進位數值（ ）。 |
| 在檢視模式中移至下一個字元 | numpad3 | NVDA+ rightArrow | 將檢視游標從文字移至當前行下一個字元。 |
| 在檢視模式中移至當前行末尾 | shift+數字鍵盤3 | NVDA+end | 將檢視游標移至文字當前行末尾。 |
| 在審查模式下完整閱讀 | 數字鍵盤加號 | NVDA+Shift+A | 從檢視游標當前位置開始讀取所有內容。隨著逐步讀取，檢視游標也會同步移動。 |
| 從審查游標開始選取及複製 | NVDA+f9 | NVDA+f9 | 從檢視游標的當前位置開始選取及複製。在指定複製範圍前，實際複製操作不會執行。 |
| 選擇並複製至檢視游標位置 | NVDA+f10 | NVDA+f10 | 按一次：從「按一次開始複製」設定的審查游標位置起，選取至審查游標當前位置（含游標位置）。按兩次：將選取文字複製至剪貼簿。此快捷鍵會將選取文字複製至Windows剪貼簿。 |

- 將Microsoft Excel圖表轉換為觸覺圖形並輸出至點字鍵盤320

當點字板與NVDA連線時，使用含圖表的Microsoft Excel或Microsoft PowerPoint文件時，可同步以文字朗讀圖表內容，並透過觸覺圖形化棒狀圖形式確認。圖表內容將轉換為點字輸出於點字板單一點字區域，棒狀圖則轉換為觸覺圖形輸出於多重點字區域。

※無論Microsoft文件內圖表類型為何，點字板皆會將所有圖表轉換為條狀圖形式顯示。

詳細操作步驟如下：

- 開啟包含圖表的Microsoft Excel或Microsoft PowerPoint文件。

- 按下[Ctrl + Alt + 5]鍵移動至圖表區域。

- 按下[NVDA + F7]鍵，圖表數據將以觸覺條狀圖形式顯示於點字板的多點字區域，圖表內容則以點字形式顯示於單點字區域。

- 若圖表數據無法完整顯示於單一畫面，可透過點字板按鍵鍵盤（ ）如滾動多點字文本般滾動瀏覽圖表數據。

- NVDA中點字板設定的注意事項

  - 於NVDA設定點字板點字區域

    - 點字連動(Braille Tethering)設定（預設值：自動）

點字連動（Braille Tethering）功能用於設定當NVDA向螢幕輸出內容時，應將哪個游標（系統焦點或檢視游標）的內容以點字顯示。預設值為自動連動（Auto），啟用此設定時，系統將自動輸出系統焦點或物件導覽器/檢視游標中內容變動方的資訊至點字輸出裝置。 使用者可手動變更此設定，將點字輸出固定於系統焦點基準，或改為跟隨檢視游標的內容輸出。

使用點字板時，建議將點字連動設定指定為「系統焦點」。此設定可使系統焦點內容輸出至單一點字區域，而物件導覽器與檢視游標內容則分別輸出至多個點字區域，有效降低混淆風險。切換點字連動模式的快速鍵為 [NVDA + Ctrl + T]。

  - 點字板按鍵設定

使用者可將自訂的NVDA指令分配至點字板按鈕鍵。此設定方式與一般鍵盤指令設定類似，詳細步驟如下：

- 前往 NVDA 選單 > 設定 > 手勢設定。

- 在功能類別中尋找欲指派指令的功能項目。

- 按下 Tab 鍵選擇 [新增(Add)] 按鈕。

- 按下欲指定的點字鍵盤按鍵。例如在此步驟按下F1鍵時，該鍵原先分配的功能【多點字區域向後捲動】將被新指定的功能取代。

- 系統將顯示對話方塊詢問輸入佈局適用範圍（全佈局、僅限桌面電腦、僅限筆記型電腦）。

- 使用方向鍵選擇所需輸入佈局後，按下Enter鍵確認。

- 該鍵指令即完成註冊設定。

使用者指南：搭配JAWS使用點字鍵盤320

- 簡介

  - JAWS簡介

本手冊提供將點字板與JAWS連接並使用的操作指引。假設您已安裝並能正常運作JAWS，且熟悉JAWS說明文件。該文件提供所有可用點字功能的完整資訊。

  - 系統需求

欲將點字板與JAWS搭配使用，需具備以下條件：

Windows

- 版本 10 或更高版本

JAWS

- 版本 2025 或更高版本

- 連接流程概述

  - 將點字板連接至JAWS

將點字板連接至JAWS僅需簡單兩步驟：

將點字板連接至電腦。可使用USB連接線或藍牙連接。

在JAWS中設定使用點字板。此步驟包含告知JAWS將以何種方式連接何種裝置的流程。

  - 透過USB連接線連接

    - 使用USB連接線連接Dot Pad

連接點陣板至電腦最簡便的方式是使用USB連接線。若電腦具備 USB A連接埠，可直接使用隨附點陣板的連接線；若電腦配備USB C連接埠，亦可選用USB C轉USB C連接線。

將電纜的一端插入 Dot Pad 左側的 USB 連接埠。此連接埠為資料傳輸埠，其上方標示著字母「d」。

將纜線另一端插入電腦的USB連接埠。

    - 設定JAWS的USB連接功能

當點字板透過USB線連接後，請在JAWS中執行以下設定步驟：

- 按下 INSERT+J 開啟 JAWS 視窗。

- 按下ALT+O開啟選項選單，選擇點字功能以開啟點字基本設定對話方塊。

- 按下TAB鍵移動至「新增點字顯示器」按鈕，再按ENTER鍵。

- 於點字顯示器清單中選取 Dot Pad，按下空格鍵確認選取後，選擇「下一步」。

- 在輸出埠選擇對話方塊中，選擇「下一步」。

- 確認點字板已設定為預設顯示裝置。

- 點選「完成」。系統將顯示提示訊息，說明需重新啟動JAWS才能套用變更。按下「確定」關閉提示訊息，再按一次「確定」關閉點字基本設定對話方塊。

- 請關閉JAWS後重新啟動。此時點字板將透過USB與JAWS進行通訊。

  - 透過藍牙連接

藍牙連線完全由JAWS點字設定管理。正確操作步驟如下：

- 按下 INSERT+J 開啟 JAWS 視窗。

- 按下 ALT+O 開啟選項選單，選擇點字以開啟點字基本設定對話方塊。

- 按下TAB鍵移動至「新增點字顯示器」按鈕，再按下ENTER鍵。

- 在點字顯示器清單中選擇 Dot Pad，使用空格鍵確認選取後點選「下一步」。

- 於輸出埠選擇對話方塊中選擇「下一步」。

- 確認點字板已設定為預設顯示裝置。

- 選擇「完成」。系統將提示需重新啟動JAWS以套用變更。按下「確定」關閉提示訊息，再按一次「確定」關閉點字設定對話方塊 。

- 開啟點字板 。

- 請關閉JAWS後重新啟動。

- JAWS重新啟動後，將顯示藍牙掃描器對話方塊。從清單中選取點字板，並選擇「連接」。

對話方塊關閉後，點字板即透過藍牙與JAWS建立通訊。

JAWS完成初始設定後，每次重新啟動時將自動搜尋並連接點字板。此功能運作前提為：啟動JAWS前必須先開啟點字板電源。

- JAWS與點字使用概述

當點字顯示器連接後，您即可透過Windows系統、網頁及電腦應用程式進行操作測試。若您曾使用過JAWS，操作方式將令您倍感熟悉；若初次接觸JAWS與點字顯示器，請參閱JAWS說明系統中的「JAWS與點字顯示器」章節。

  - 點字顯示器顯示功能

點字板配備兩組顯示器：大型多行顯示器與單行顯示器。與其他螢幕閱讀器不同，JAWS會將多數點字內容顯示於大型顯示器上。單行20格顯示器則作為狀態格使用。

    - 在20單元顯示器上：

Dot Canvas Web 的畫面佈局如下所示：

- 前三個儲存格

- 最初三個儲存格分別顯示水平（x軸）像素位置（搭配畫面游標）、行號（搭配虛擬游標），或語音輸出索引號碼（於語音輸出模式下）。

- 第四個單元格

- 第四個單元格代表當前活動游標：p（PC游標）、v（虛擬游標）、j（JAWS游標）、i（隱形游標）、b（點字游標）。

- 第五個單元格

- 第五個單元格顯示當前點字模式狀態：l（行模式）、s（結構化模式）、x（語音輸出模式）、i（屬性模式）。

在結構化模式下，當控制項獲得焦點時，狀態欄位會預設顯示控制項類型。例如：核取方塊顯示為 chk，按鈕則顯示為 btn。若需同時顯示多種類型，符號會依狀態區域空間整合為單一符號。例如：連結內的圖形顯示為 ilnk，屬於第一級標題的圖形則顯示為 ih1。

其後會顯示兩個以逗號分隔的數字。第一個數字代表游標所在的Dot Pad水平列，第二個數字則是該列的字元編號。透過此功能，您可在顯示器任何位置快速定位游標。

  - 透過點字鍵盤功能鍵進行導覽

點字鍵盤的六個按鈕提供便捷操作方式，無需電腦鍵盤即可直接在裝置上導覽與閱讀。由左至右功能如下：

Pan Left：顯示前一頁的點字內容

- F1：將分隔點字區域向左移動。

- F2：按下Escape鍵。

- F3：按下 Enter 鍵。

- F4：將點字區域向右移動。

- Pan Right：顯示下一頁的點字

亦可使用下列鍵盤組合：

- Pan Left + F1：上方方向鍵

- Pan Left + F2：左方向鍵

- F1 + F2：Home鍵

- F1 + F3：Shift + Tab

- F2 + F4：Tab鍵

- F3 + F4：End鍵

- F3 + 向右平移：右箭頭鍵

- F4 + 向右移動：向下箭頭鍵

- F1 + F4：開啟點字檢視設定對話方塊

若忘記這些按鍵功能，可按下 JAWS 鍵 + 1 開啟鍵盤說明。點字板將顯示按下的按鍵及其對應功能。按下 Escape 或點字板的 F2 即可關閉說明。

所有這些按鍵皆可透過JAWS鍵盤管理員重新映射至JAWS的任何功能。欲瞭解操作方法，請參閱JAWS說明系統中「Windows版JAWS自訂」章節的「使用鍵盤管理員」項目。

  - 使用縮寫點字

初次設定JAWS時，預設會選擇電腦點字輸入。若要使用縮寫點字，請依循以下步驟

- 按下 INSERT+F2 並選擇設定中心。

- 若需將變更套用至所有應用程式，請按下 CTRL+SHIFT+D 載入 JAWS 預設設定。若僅需套用至特定應用程式，請從應用程式下拉選單中選擇目標程式。

- 在搜尋輸入框中輸入「Translation」（無引號）。

- 按下方向鍵下鍵，在搜尋結果篩選器中選取 Translation，並按下 ENTER 鍵將焦點移至 Translation 群組。按下方向鍵右鍵展開該群組。

- 於輸出下拉選單中按下空格鍵即可設定點字閱讀模式。

首個選項始終為電腦點字。其餘選項依所選語言而異。例如選擇「English (United States)」時，將顯示「美國英語一級」、「美國英語二級」、「統一英語點字一級」、「統一英語點字二級」。

- 多行點字支援

  - 換行模式（Wrapped mode）

JAWS 預設提供多行點字支援。當瀏覽網頁或文件時，JAWS 會根據點字板顯示容量呈現點字內容。此預設運作模式稱為換行模式。

  - 裁切模式（Cropped mode）

檢視表格或試算表時，JAWS會自動盡可能完整顯示當前欄位。在表格導覽過程中維持垂直對齊，有助於更輕鬆地閱讀與理解資訊。此功能稱為裁切模式，當處於表格或試算表時會自動啟用。

  - 點字模式設定

若需手動切換模式，可使用「設定點字檢視」對話方塊。此對話方塊可透過點字板按下 F1+F4 執行。詳細資訊請參閱 JAWS 使用手冊。

- 使用分割點字

啟用分割點字功能後，您可在同一點字顯示器上檢視不同位置的內容。當分割點字檢視模式啟動時，顯示器將以水平線劃分為兩個獨立區域。

  - 啟用分割點字

按下 ALT+INSERT+V（筆記型電腦佈局為 ALT+CAPS LOCK+V）開啟「選擇點字檢視」對話方塊，即可啟用分割點字檢視。亦可透過點字鍵盤按下 F1+F4 執行此操作。

對話方塊開啟時，您會看到可用檢視清單。請選擇所需檢視後點選「確定」。已啟用的檢視將維持於當前JAWS工作階段。若重新啟動JAWS，設定將恢復預設值。

當分割檢視啟用時，當前位置將顯示於區域 1（上方），而活動檢視的內容則顯示於區域 2（下方）。若需變更此設定，請重新開啟「選擇點字檢視」對話方塊並點選「交換分割」按鈕。

多數檢視模式下可獨立探索分區區域。欲在分割檢視中導覽文字內容，請使用點字鍵盤的F1及F4鍵進行左右移動。

預設設定為「無分割」（No Split），將多行顯示器整體用於顯示當前應用程式的點字內容。

分割點字具備多種檢視模式，詳情請參閱JAWS說明文件。例如選擇「緩衝文字」視圖時，當前位置的文字將被擷取至區域2顯示。建立緩衝區後，使用者可移動至其他位置或切換至不同文件與應用程式，緩衝文字仍持續可用。

欲深入瞭解分割點字功能，請參閱JAWS說明系統「搭配點字顯示器使用JAWS」章節中的「Split Braille」項目。

- 透過JAWS與點字板存取數學內容

JAWS協助學生透過語音與點字閱讀網頁及Microsoft Word文件中的數學題目。其以自然語言解說數學表達，猶如教師在課堂講解題目般流暢。藉此，JAWS使用者能與視覺使用者享有同等數學閱讀能力。

  - 網頁數學點字閱讀

JAWS支援於Microsoft Edge、Google Chrome及Mozilla Firefox瀏覽器中讀取MathML內容。MathML是一種網頁語言，能使瀏覽器精準呈現數學與科學方程式，其顯示效果與紙本完全一致。

當JAWS在網頁上發現MathML時，會先說明該表達式，然後宣告「數學內容」。 若點字板啟用簡略點字模式，則會顯示「數學」字樣及後續以點字數學代碼呈現的表達式。若表達式過長，可透過點字板的移動按鈕閱讀後續內容。若JAWS設定為電腦點字模式，點字板將顯示提示訊息，說明需啟用簡略點字模式方可檢視數學內容。

當焦點位於數學公式時，按下 Enter 或點字鍵盤的 F3 鍵即可開啟數學檢視器。在此檢視器中，您可透過語音與點字功能深入探索數學表達式。按下 Escape 或點字鍵盤的 F2 鍵即可關閉數學檢視器。

  - Microsoft Word 中的數學內容朗讀

當JAWS在Word文件中偵測到數學方程式或公式時，會朗讀該內容並標示為「數學內容」。隨後可開啟數學檢視器深入研讀公式。按下Escape鍵或點字鍵盤的F2鍵即可關閉數學檢視器。

有關數學與JAWS操作的完整說明，以及Math Viewer瀏覽的更多細節，請參閱JAWS說明系統中的「存取數學內容」章節。

使用者指南：搭配 VoiceOver 使用 DotPad 320

- 點字板 320 x VoiceOver 簡介與概述

VoiceOver是Apple作業系統內建的高階螢幕閱讀器，為視障使用者提供語音與觸覺回饋。當與點字顯示器連動時，不僅能呈現文字內容，更能同步提供圖形元素的觸覺回饋，實現更直觀且完整的無障礙解決方案。此連動機制有助視障使用者更有效率且主動地與裝置互動。

點字板除具備與傳統點字顯示器相似的即時點字輸出功能外，
更具備多行點字同時顯示的多重點字輸出功能。
此功能讓使用者能更高效地閱讀大量畫面資訊，
並透過多重點字預覽模式快速有效掌握畫面結構。此功能將為螢幕閱讀器使用者帶來生產力的革命性變革。

此外，點字板能即時將畫面影像轉換為觸覺圖形輸出。

使用者可放大、縮小或反轉（色彩反轉）影像以進行更細緻的探索，並透過水平與垂直導覽功能完整檢視大型圖像。部分應用程式更能將圖表數據轉為觸覺圖形輸出，進一步提升使用者的無障礙體驗。

  - 功能概述

點字板與語音反饋功能連動時提供以下功能：

註：括號內標示作業系統(OS)名稱的功能僅限該系統使用。未標示作業系統的功能則適用於所有Apple作業系統。

單行點字輸出：

語音朗讀功能將螢幕文字內容即時轉換為點字，並輸出至點字板的單一點字區域（20格顯示器）。

多行點字輸出（iOS & iPadOS）：

VoiceOver朗讀的畫面文字內容將即時以多重點字形式輸出至點字板的多重點字區域（300單元顯示器），並可使用預覽模式等多項功能。

即時觸覺圖像輸出：

當 VoiceOver 將焦點移至特定圖像項目時，該圖像項目將即時以觸覺圖形輸出至點字板。

語音反饋識別基礎觸覺圖像輸出：

啟用語音導覽識別功能時，系統將同步以語音及點字文字提供焦點物件或周邊畫面影像的描述，並將該影像以觸覺圖形輸出至點字顯示器。

圖表數據的觸覺圖像輸出：

在股票應用程式等特定應用中，可同步輸出音訊圖表與圖表數據至點字板進行觸覺呈現。

運用點字板按鍵控制語音導覽與自訂快捷鍵：

可運用點字鍵盤按鍵控制語音導覽功能，並為各按鍵自訂專屬指令。

  - 系統需求

點字鍵盤支援以下 Apple 作業系統的 VoiceOver 功能：

- iOS 15.2 及以上版本

- iPadOS 15.2 以上

- macOS 13.3 以上

- VisionOS 1.0 以上

- iOS 與 iPadOS 環境下 DotPad 320 的連動與應用

  - 主要功能概述

在 iOS 及 iPadOS 系統中，如同其他點字顯示器，可透過 VoiceOver 功能透過點字鍵盤讀取畫面內容。自 iOS 及 iPadOS 18.0 起，支援多行點字輸出功能，並能以觸覺方式解讀圖像與圖表。

  - 系統需求

- 最低要求：可運行 iOS 或 iPadOS 15.2 以上的 iPhone 及 iPad

- 使用多行點字輸出功能時：可執行 iOS 或 iPadOS 18 以上的 iPhone 及 iPad

  - 將點字板連接至 VoiceOver

以下為將點字鍵盤連接至 iPhone 或 iPad 的步驟：

- 啟用 VoiceOver 功能。

- 前往 [設定] > [輔助使用] > [VoiceOver] > [點字] 選單。

- 確認點字鍵盤的藍牙裝置名稱後，從畫面底部顯示的裝置清單中選擇相符裝置進行連接。

- 點字板開始震動，並從 VoiceOver 傳出連接點字顯示器的特殊提示音時，即表示連接已完成。同時點字板的 LED 指示燈會轉為藍色。

注意：若需在 VoiceOver 中解除已連接的點字板，請至 [設定] > [輔助使用] > [VoiceOver] > [點字] 選單中的點字顯示器選單，解除已連接裝置的連結。

  - 透過單行點字顯示器讀取畫面內容

點字板與 VoiceOver 連動後，運用單行點字顯示輸出功能時，可支援之功能可能因 iOS、iPadOS 版本而異。

- iOS 或 iPadOS 18.0 較低版本：VoiceOver 的內容將即時顯示於點字板的單行點字顯示器。

- iOS 或 iPadOS 18.0 以上版本：內容將同時顯示於點字板的單行點字顯示器與多行點字顯示器，可同步閱讀更多資訊。

在單行點字顯示模式下，使用者可透過以下方式逐行瀏覽內容：

- 左移鍵（左三角按鈕）：導覽至前一行。

- 右移鍵（右三角按鈕）：跳至下一行。

  - 透過多行點字顯示閱讀畫面內容

啟用點字板與語音朗讀功能後，使用者可透過多重點字（多行顯示）同步閱讀畫面內容。多重點字具備快速精準處理大量畫面資訊的優勢，配合預覽模式更能有效掌握畫面佈局，相較傳統螢幕閱讀器更具效率。

VoiceOver的多行點字輸出功能提供四種高效呈現畫面內容的模式。此選項可於VoiceOver旋轉器（Rotor）的[點字文字模式]項目中切換。以下為支援的四種模式：

點字文字模式> 閱讀模式 (Reading Mode)
多行點字輸出的預設選項。當存在文字時顯示文字，當存在圖像時顯示圖像至多行點字顯示器。

點字文字模式> 閱讀模式（不含圖片）：
忽略圖像，僅將文字輸出至多行點字區域。

點字文字模式> 預覽模式 (Preview Mode)：
以當前位置為基準，將畫面中的項目簡要以清單形式呈現。

點字文字模式> 圖片 (Images)：
排除文字內容，僅將圖像與圖表輸出至多行點字區域。

運用這些模式，使用者可依需求進行客製化設定，進一步提升生產力與無障礙性。

    - 基本多點字輸出模式（點字文字模式＞閱讀模式）

閱讀模式是多點字顯示器上靈活呈現點字文字或圖形的預設選項。當使用者聚焦於圖像或圖表時，內容將以觸覺圖形輸出至多點字顯示器；聚焦於文字時則輸出最多8行的 多點字。

顯示多點字文本時，將從最頂端行開始呈現，且當前焦點項目始終置頂。此外，為標示首項內容，螢幕內容前會顯示一個完整填充點字點1至8的單元格。

要瀏覽多行點字顯示器，請使用點字板的 F1 鍵與 F4 鍵。

單行點字顯示器會與多行點字顯示器同步運作。

    - 無圖文閱讀模式（閱讀模式，無圖像）

在點字文字模式旋鈕中選擇[閱讀模式，無圖片]模式時，即使語音反饋游標位於圖片或圖表上方，相關圖形資訊亦不會透過多重點字顯示器以觸覺輸出。取而代之的是，圖片的替代文字、圖片控制項名稱或圖表名稱將以多重點字呈現。此功能可協助使用者更專注於文字內容。

    - 快速畫面瀏覽模式（預覽）

[預覽]模式會依據當前焦點位置，將畫面項目依序排列於多點字顯示器上。點字板最多可同時輸出8項內容，每項文字限制為20格點字單元。若項目文字超過20字，超出部分將被省略。

欲閱讀摘要畫面項目的詳細內容，請使用單行點字顯示器。例如：若需詳細閱讀第一行焦點項目，可按下右移鍵(→按鈕)瀏覽該項目完整內容。

    - 影像檢視模式 (影像)

選擇[圖片]模式時，點字板將以類似iOS或iPadOS 18.0以下版本的運作方式執行。此模式下，多行點字顯示器不會呈現點字文字，僅專門輸出圖片與圖表。關於點字板檢視圖片的詳細方法，請參閱<2.6. 點字板圖片檢視>章節。

  - 點字板的圖像輸出功能

    - 圖像輸出方式

當語音反饋游標停留在包含圖像資訊的項目上時，點字板將以觸覺方式輸出該圖像。

操作步驟：

- 確認點字板已與Apple主機裝置正常連接後，移動至主畫面。

- 使用 VoiceOver 將焦點移至主畫面任一應用程式圖示。

- 點字板的300點圖形顯示器（多行點字顯示器）將以觸覺呈現該應用程式圖示的形狀，而20點顯示器（單行點字顯示器）則會輸出語音導視的文字內容（語音導視語音回饋）為點字。

透過此流程，使用者可運用語音導視與點字板，將視覺資訊轉化為觸覺感知並進行互動操作。

    - 放大與縮小影像

使用語音朗讀功能時，可透過點字板觸覺顯示的影像進行放大或縮小操作。此功能能讓您更精確地檢視影像細節。使用此功能需先在旋鈕設定中新增[點字放大(Braille Zoom)]選項。請依照以下步驟執行影像放大/縮小操作：

圖片縮放步驟：

- 將 VoiceOver 游標置於欲放大或縮小之影像上 	將語音控制游標置於該圖像上方。

- 將兩根手指置於螢幕上，順時針或逆時針旋轉以從旋轉器中選取[點字放大(Braille Zoom)]項目。

- 單指向下滑動可放大影像，向上滑動則縮小影像。

- 放大/縮小比例可於0%至100%間調節。

- 縮放設定變更後，點字板上的觸覺圖形將即時反映調整內容。

    - 放大影像的左右與上下導覽

放大圖片後，其尺寸可能超出點字板的多點字顯示區域。此時可透過圖片導覽功能探索放大畫面，支援水平與垂直導覽。使用此功能需在轉盤設定中新增[點字垂直移動]及[點字水平移動]項目。

請依下列步驟進行圖片導覽：

圖片導覽步驟：

- 將 VoiceOver 游標置於圖像物件上方（例如應用程式圖示或圖片等）

- 水平導覽：

- 將旋轉器設定為[點字水平平移]模式

- 單指向下滑動時，觸覺圖形將向左移動。

- 單指向上滑動時，觸覺圖形將向右移動。

- 垂直導覽：

- 將旋鈕(Rotor)設定為[點字垂直移動(Braille Vertical Pan)]。

- 單指向下滑動時，觸覺圖形將向上移動。

- 單指向上滑動時，觸覺圖形將向下移動。

    - 使用影像反轉功能

此功能可將觸覺圖像的形態反轉輸出，有助於更清晰地辨識圖像。

以下為使用影像反轉功能之步驟：

- 將 VoiceOver 游標置於圖像物件上方
（例如應用程式圖示或圖片等）

- 確認該圖像已顯示於點字板的多行點字顯示區

- 將旋鈕切換至[點字反轉]選項

- 單指向下滑動即可執行反轉操作，圖像將從原始輸出模式切換為反轉輸出模式。

- 若要將圖像恢復原始狀態，請再次選擇[點字反轉]選項。

- 單指向上滑動可解除反轉，圖片將恢復為原始基本輸出狀態。

    - 運用語音反覆辨識功能於點字板輸出圖像

即使VoiceOver最初未能將特定物件識別為圖像，在iOS及iPadOS 14以上版本中，仍可透過AI圖像識別功能收集圖像資訊。經分析的圖像資訊將透過VoiceOver語音回饋提供，同時在點字鍵盤上同步輸出觸覺圖形與點字。

若要啟用 VoiceOver 識別功能，使用者需為「手動 VoiceOver 識別」指令設定自訂手勢。

請依循以下步驟進行設定：

- 前往 [設定] > [輔助使用] > [VoiceOver] > [VoiceOver 識別]。

- 確認[圖片說明]功能是否開啟。若未開啟，請雙擊以啟用。

- 系統將自動下載圖像描述所需資料。

- 下載完成後，使用返回手勢或[返回]按鈕回到VoiceOver設定畫面。

- 前往[指令]>[觸控手勢]，選擇所需手勢後，找到[圖片描述]功能並將其指派至該手勢。

自訂手勢設定完成後，即可隨時在螢幕上使用該手勢啟動AI圖像描述功能。

  - 圖表探索

使用者可透過點字鍵盤以觸覺方式確認股票圖表等圖表數據。

以下為將股票圖表數據以觸覺輸出至點字板320的操作步驟：

- 於裝置上啟動股票應用程式。

- 選擇欲分析的股票標的。

- 將語音反饋焦點移至顯示股價圖表的區域。

- 該股票圖表將以觸覺圖形輸出至點字鍵盤，使用者可透過觸覺解讀圖表。

  - iOS 及 iPadOS 可用的點字鍵盤快捷鍵清單

以下為透過點字鍵盤可執行的 VoiceOver 基本指令清單：

表1 可透過點字鍵盤按鍵執行的 VoiceOver 基本指令。

| 名稱 | 按鍵 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 單點字顯示區域左側導覽 | 左側平移鍵 | 在單點字顯示區域中向下瀏覽至前一行。 |
| 多點字顯示區域左側導覽 | F1鍵 | 在多重點字顯示區域中，向後瀏覽至前一單位。 |
| 移至首頁 | F2 鍵 | 返回主畫面。 |
| 選取項目 | F3 鍵 | 啟動當前焦點項目。（等同單指雙擊操作） |
| 多點字顯示區域右側導覽 | F4 鍵 | 在多點字顯示區域中，將當前單位向右移動一個單位 |
| 多點字顯示區域右側導覽 | 右側平移鍵 | 在單點字顯示區域中，將當前行向下一行移動。 |
| 返回上一項目 | 左側滑動鍵 + F1鍵 | 將當前焦點移至前一項目。（等同單指向左滑動） |
| 移至下一個項目 | 右滑鍵 + F4鍵 | 將當前焦點移至下一個項目。（等同單指向右滑動） |
| 移至第一個項目 | F1鍵 + F2鍵 | 將當前焦點移至畫面頂端的首個元素。（等同於四指輕點畫面頂端） |
| 移至最後項目 | F3鍵 + F4鍵 | 將當前焦點移至畫面底部的最後一個元素。（等同於用四根手指輕點畫面底部） |

透過這些指令，可實現運用點字鍵盤與語音導覽進行高效的裝置導覽與互動。

  - 修改點字鍵盤快捷鍵

使用者可依個人偏好自訂點字鍵盤的平移鍵與功能鍵。例如將 F1 鍵預設功能（移至前一項目）變更為切換螢幕遮罩。

請依下列步驟調整設定：

- 在點字鍵盤連接狀態下，前往 [設定] > [輔助使用] > [VoiceOver] > [點字]。

- 定位並選取「DPA320A xxxx（裝置專屬藍牙名稱）」。

- 將旋轉器選項設定為[動作]。（預設值即為[動作]）

- 單指上下滑動尋找[更多資訊]，雙擊選取。

- 找到並執行[點字指令(Braille Commands)]按鈕後，將顯示指令類別清單。

- 從[點字]、[裝置]、[互動]、[鍵盤]、[導覽]、[轉盤]、[VoiceOver]中選擇所需類別（例如選擇[導覽(Navigation)]）。

- 前往[導覽]> [下段落]> [新增點字鍵分配]。

- 當鍵盤輸入彈出視窗出現時，按下欲指派至該功能的點字鍵盤功能鍵。（例如按下F2鍵進行指派）

- 按下F2按鈕時，系統將顯示「F2鍵已被使用」的警告訊息。

- 若要重新分配按鍵，請執行[重新分配點字按鍵]按鈕。此時F2鍵將運作為移動至下一段落的功能。

- 若要保留原有按鍵分配，請使用 VoiceOver 返回手勢關閉警告彈出視窗。

- 搭配 macOS 使用點字鍵盤

本章節將全面說明如何連接並使用 macOS 語音反饋與點字鍵盤。開始前請先熟悉以下關鍵術語：

- VO 鍵：指執行 VoiceOver 指令時使用的修飾鍵組合。可選用 Control 鍵 + Option 鍵或 Caps Lock 鍵作為 VO 鍵。

- VoiceOver 工具程式：位於「輔助功能」設定中的子選單，可管理 VoiceOver 的所有設定。

- 群組與層級結構：macOS VoiceOver 將螢幕物件以層級結構組織。例如在郵件應用程式中，需於工具列層級內導覽才能找到「新建郵件」、「刪除」按鈕。表格會以頂層結構顯示，欲讀取個別儲存格內容則需進入表格子層級。此層級結構遵循 SwiftUI 或 UIKit 定義的樹狀架構。

  - 功能概述

在 macOS 中，如同其他點字顯示器，使用者可透過點字鍵盤配合 VoiceOver 朗讀畫面內容。此外，使用者還能以觸覺方式解讀圖像與圖表，此功能特別適用於檢視網頁 上的圖片，或理解 Apple Keynote 與 Microsoft PowerPoint 的投影片版面配置。此功能亦有助於在使用螢幕閱讀器瀏覽表格時，辨識正常與損壞的表格結構。

  - 系統需求

- macOS 13.3 或更高版本

- 建議搭載 Apple Silicon 的 Mac 電腦

- 支援藍牙裝置的 Mac 電腦

  - 在 macOS VoiceOver 中連接點字鍵盤

在 macOS 語音控制中連接點字鍵盤的步驟如下：

- 按下 VO 鍵 + F8 啟動 VoiceOver 工具程式。

- 前往[點字(Braille)]類別。

- 選擇[顯示器]標籤頁。

- 開啟點字板裝置。

- 點擊[新增(Add)]按鈕開啟鄰近點字顯示器掃描視窗。

- 點字板進入藍牙配對模式後，裝置清單中將顯示點字板的藍牙名稱。

- 使用 Tab 鍵、觸控板或子群組導覽將游標移至該項目，然後選擇連結按鈕。

- 連接成功後，點字鍵盤將提供震動回饋。

- 點擊[選擇(Select)]按鈕將點字板註冊為點字顯示裝置。

- 連接完成後，VoiceOver 將發出連接提示音（嗶聲），並開始將 VoiceOver 朗讀的畫面內容顯示於點字板的單行點字顯示區。

  - 透過單行點字顯示器讀取畫面

當 VoiceOver 與點字板正常連接後，VoiceOver 朗讀的畫面內容將即時輸出至單行點字顯示器。按下左側平移鍵可導覽至前一行，按下右側平移鍵則可導覽至下一行。透過此功能，使用者能以行為單位瀏覽畫面內容。

  - 在點字顯示器輸出 macOS 螢幕影像

    - 基本圖像輸出設定

當語音朗讀游標停留在含圖像資訊的物件上時，該圖像將以觸覺圖形形式輸出至點字顯示器。

- 在點字板連接狀態下移動至Dock

- 於Dock選單中將焦點移至目標應用程式。

- 或開啟網頁後將焦點移至頁面內任意圖片。

點字板的圖形區域將以觸覺呈現應用程式圖示或圖片，文字區域則會輸出語音導覽朗讀的內容為點字。

    - 圖片放大/縮小功能

macOS與iOS或iPadOS不同，無法透過旋轉器(Rotor)進行圖片縮放。需另行建立專用縮放快捷鍵，相關設定方法請參閱<3.7. 建立點字板專用VoiceOver快捷鍵>章節。

- 將語音朗讀游標定位於欲放大的圖片上。

- 按下分配給「放大（Zoom in）」功能的快捷鍵以放大影像。

- 若需縮小放大後的圖片尺寸，請按下分配給「縮小（Zoom out）」功能的快捷鍵。

- 放大/縮小比例可在0%至100%之間調節。

- 圖片放大或縮小後，點字鍵盤畫面將立即重新整理。

    - 左右與上下瀏覽圖片

macOS 系統中點字鍵盤的圖片導覽概念與 iOS 或 iPadOS 相似。但由於無法透過旋轉器（Rotor）進行調整，需分別為各個方向（下方、左側、右側、上方）設定專屬的移動快捷鍵。當您朝指定方向導覽時，點字鍵盤上顯示的圖片也會隨之移動。

- 分別為下方、左側、右側、上方移動分配快捷鍵。

- 使用對應快捷鍵即可將點字鍵盤上的圖像導向指定方向。

    - 影像反轉功能

macOS的影像反轉功能運作方式與iOS及iPadOS相似。然而由於macOS不支援 旋轉器，需另行建立專屬快捷鍵。選擇影像反轉切換功能後，即可在反轉模式與標準影像顯示模式間自由切換

    - 透過語音控制辨識讀取點字板影像

在 macOS 中啟用 VoiceOver 朗讀功能的預設快捷鍵為 VO + Shift + “L”。

請依循以下步驟操作：

- 將焦點移至欲聆聽圖像描述或以觸覺圖像檢視的畫面元素。

- 按下 VO + Shift + “L” 鍵。

- 系統將提供圖片描述，並將該圖像輸出至點字板。

遵循此步驟可充分運用 VoiceOver 與點字鍵盤，強化無障礙體驗。

  - macOS點字板快捷鍵清單

以下是使用 macOS 點字板控制 VoiceOver 時可用的快捷鍵清單：

| 名稱 | 按鍵 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 單點字行左側捲動 | 左移鍵 | 將單行點字向下捲動至前一行。. |
| 移動至前一項目 | F1 鍵 | 將 VoiceOver 游標從當前焦點項目移至前一項目（等同於快速導覽開啟模式下的左箭頭鍵或 VO + 左箭頭鍵）。 |
| 前往 Dock 選單 | F2 鍵 | 前往 Dock 選單（等同於 VO + d 鍵） |
| 選取項目 | F3 鍵 | 將 VoiceOver 游標下方的項目設為選取狀態（等同於 QuickNav 開啟模式下的下箭頭鍵 + 上箭頭鍵，或 VO + 空格鍵）。 |
| 移動至下一個項目 | F4 鍵 | 將 VoiceOver 游標從當前焦點項目移至下一個項目（等同於快速導覽開啟模式下的右箭頭鍵或 VO + 右箭頭鍵）。. |
| 單行點字向右捲動 | 右移鍵 | 將單行點字向下捲動至下一行。 |

  - 為點字板建立 VoiceOver 快捷鍵

若要在 macOS 上使用點字板執行影像放大、捲動、影像反轉等功能，需建立自訂快捷鍵。
請依循以下步驟進行設定：

- 按下 VO + F8 開啟 VoiceOver 工具程式。

- 從類別清單中選擇**[指令(Commands)]**。

- 在**命令集群組**中勾選[使用者自訂]單選按鈕。

- 點擊[編輯(Edit)]按鈕。

- 點擊[新增(Add)]按鈕建立新的空白指令集。

- 切換至**命令分配表**。

- 點擊新增的「無」彈出式按鈕以展開修改鍵組選項。
從選項鍵、快速導航鍵、數字鍵盤、觸控板中選擇。

- 在所選群組內指定 a 至 z 或 1 至 9 的數值。

- 開啟「命令動作(Command Actions)」彈出式選單，找到並展開[2D點字(2D Braille)]類別。

- 從清單中選擇所需的點字板功能。

- 點擊[完成(Done)]按鈕完成指派。

此時按下使用者指定的快捷鍵，即可在點字板上啟用詳細探索與閱讀圖像的功能。

  - 修改點字板快捷鍵的語音反饋設定

使用者可修改點字板按鍵預設的 VoiceOver 指令。
請依循以下步驟操作：

- 按下 VO + F8 開啟 VoiceOver 工具程式。

- 選擇[點字]類別。

- 點擊[顯示]標籤頁。

- 在點字顯示清單中選擇 Dot Pad，然後點擊 [命令指派] 按鈕。

- 在點字指令表(Braille Commands table)**中，點擊欲修改的點字鍵盤按鍵（例如F2鍵）旁的[動作(Action)]按鈕。

- 從相關類別中尋找並選取所需的 VoiceOver 功能。

- 點擊[完成]按鈕以完成按鍵修改作業

若需在不變更現有點字鍵盤按鍵分配的前提下，為空閒按鍵指派新功能，請依循以下步驟：

- 按下 VO + F8 開啟 VoiceOver 工具程式。

- 選擇[點字]類別。

- 參照上述步驟流程，為空閒按鍵值建立並指派新指令操作。

遵循此指引可讓您更個人化且高效地使用 macOS 語音控制與點字鍵盤。