Yhtenäinen käyttöopas

DPA320X

(Sisältää DPA320X:n käyttöohjeen sekä ohjeet Dot Padin käytöstä Dot Canvasin, NVDA:n, JAWS:n ja VoiceOverin kanssa)

Tämä asiakirja sisältää ohjeet DPA320X:n (jäljempänä ”Dot Pad”) käyttöön.

08507

146, Gasan Digital 1-ro, Geumcheon-gu, Soul, Korea

Huone 403 (Daeryung Techno Town 22.)

Puhelinnumero: +82) 2-864-1113

Faksi: +82) 2-864-1989

Sähköposti: inquiry@dotincorp.com

Kotisivu: www.dotincorp.com

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	2

Käyttöopas: Dot Pad	9

1.	Tietoja Dot Padista	9

1.1.	Johdanto	9

1.2.	Mikä on Dot Pad	9

1.2.1.	Pakkauksen sisältö	9

1.3.	Ennen Dot Padin käyttöä	9

1.4.	Dot Padin ulkonäkö	10

1.4.1.	Dot Pad ylhäältä katsottuna	10

1.4.2.	Dot Padin oikea sivu	10

1.4.3.	Dot Padin vasen sivu	10

1.4.4.	Dot Padin pohjapuoli	10

2.	Perustoiminnot	11

2.1.	Dot Padin käynnistäminen	11

2.2.	Dot Padin sammuttaminen	11

2.3.	Dot Padin lataaminen	11

2.3.1.	Akun varaustason tarkistaminen	11

2.4.	Latausstatuksen tarkistaminen	12

2.4.1.	Lataaminen laitteen ollessa päällä	12

2.4.2.	Lataaminen virran ollessa katkaistuna	12

2.4.3.	Lataus valmis	12

3.	Tekniset tiedot	13

3.1.	Laitteiston tekniset tiedot	13

3.2.	Tiedonsiirto-ominaisuudet	13

4.	Käsittely- ja turvallisuusohjeet	14

5.	Asiakastuki	17

6.	Tuotteen sertifiointi	17

Käyttöopas: Dot Padin käyttö Dot Canvasin kanssa	21

7.	Johdanto	21

7.1.	Johdanto Dot Canvasiin	21

7.2.	Järjestelmävaatimukset	21

8.	Dot Canvas -sovelluksen käyttö	21

8.1.	Johdanto Dot Canvas -sovellukseen	21

8.2.	Dot Canvas -sovelluksen käynnistäminen	22

8.2.1.	Dot Canvas -sovelluksen lataaminen	22

8.2.2.	Tilin luominen	22

8.2.3.	Kirjautuminen	22

8.2.4.	Unohdetun käyttäjätunnuksen tai salasanan etsiminen	22

8.2.5.	Dot Canvas -sovelluksen näytön rakenne	22

8.3.	Dot Canvas -sovelluksen yhdistäminen Dot Pad -laitteeseen	23

8.3.1.	Yhteysongelmien vianmääritys	23

8.3.2.	Dot Padin irrottaminen	23

8.4.	Dot Canvas -sovelluksen ominaisuuksien käyttö	24

8.4.1.	Kankaan luominen	24

8.4.2.	Piirustukseni	27

8.4.3.	Pistepilvi	27

8.4.4.	Asetukset	27

8.4.5.	Dot Canvas -sovelluksen Dot Pad -painikkeiden käyttö	27

9.	Dot Canvas Webin käyttö	30

9.1.	Dot Canvas Webin esittely	30

9.1.1.	Dot Canvas Webin näytön asettelu	30

9.2.	Dot Canvas Webin käynnistäminen	30

9.3.	Dot Canvas Webin yhdistäminen Dot Padiin	30

9.3.1.	Yhteysongelmien vianmääritys	31

9.3.2.	Dot Padin irrottaminen	31

9.4.	Dot Canvas Webin ominaisuuksien käyttö	31

9.4.1.	Kankaan luominen	31

9.4.2.	Dot Cloud	35

9.5.	Laiteohjelmiston päivittäminen Dot-tukisivulla	36

9.6.	Dot Canvasin esteettömän tilan käyttö	36

9.7.	Dot Canvasin esteettömän tilan aloitusnäyttö	36

9.7.1.	Aloitusnäytön oikean yläkulman painikkeet	36

9.7.2.	Kotisivun vasen valikkolista ja pääruutu	37

9.8.	Taktilisten kuvien piirtäminen kankaalle	39

9.8.1.	Kankaan sivun yläreunan painikkeet	39

9.8.2.	Kankaan sivun vasen valikko	39

9.8.3.	Kankaan pääruutu	39

9.9.	Dot Canvas -pikanäppäinten esittely	40

Käyttöopas:  Dot Padin käyttö NVDA:n kanssa	43

10.	Johdanto	43

10.1.	Yleiskatsaus NVDA:n käyttöön Dot Padin kanssa	43

10.2.	Ominaisuuksien yleiskatsaus	43

10.3.	Järjestelmävaatimukset	44

11.	Aloitusopas NVDA:n käyttöön Dot Padin kanssa	44

11.1.	Asennus ja asetukset	44

11.1.1.	NVDA:n asentaminen	44

11.1.2.	NVDA Dot Pad -ohjaimen asentaminen	44

11.2.	Dot Padin liittäminen NVDA:han	44

11.2.1.	Automaattinen kytkentä	45

11.2.2.	Manuaalinen kytkentä	45

11.3.	NVDA:n peruspikanäppäinten ja toimintojen oppiminen	45

12.	NVDA:n selaaminen Dot Padilla	45

12.1.	Järjestelmän kohdistuksen ohjaaminen pistenäppäimistöllä	46

12.2.	Järjestelmän kohdistimen navigointi pistepadilla	46

12.3.	Navigaattori-objektin selaaminen pistepadilla	47

12.4.	NVDA:n navigointi Dot Padin painikkeilla	47

13.	NVDA:n käyttö Dot Padin kaksoisbraillenäytöllä	48

13.1.	NVDA:n navigointiobjektin komennot	48

13.2.	NVDA:n tarkastelukursorin komennot	49

14.	Microsoft Excel -kaavioiden muuntaminen Dot Padilla	50

15.	Ohjeet Dot Padin määrittämiseen NVDA:ssa	51

15.1.	Dot Padin asetusten säätäminen NVDA:ssa	51

15.1.1.	Pistekirjoituksen kytkentä (oletusarvoisesti automaattinen)	51

15.2.	Dot Padin painikkeiden määrittäminen	51

Käyttöopas: Dot Padin käyttö Jaws-ohjelmiston kanssa	52

16.	Johdanto	52

16.1.	Johdanto Jaws-ohjelmaan	52

16.2.	Järjestelmävaatimukset	52

17.	Yleiskatsaus liitäntäprosessiin	52

17.1.	Dot Padin liittäminen JAWS-ohjelmaan	52

17.2.	Liittäminen USB-kaapelilla	52

17.2.1.	Dot Padin liittäminen USB-kaapelilla	52

17.2.2.	JAWS:n määrittäminen USB-yhteyttä varten	52

17.3.	Yhdistäminen Bluetoothin kautta	53

18.	Yleiskatsaus JAWS:n ja pistekirjoituksen käyttöön	53

18.1.	Dot Padin näytöt	53

18.1.1.	20-soluinen näyttö:	53

18.2.	Liikkuminen pistenäppäimistön painikkeilla	54

18.3.	Lyhennetyn pistekirjoituksen käyttö	55

19.	Monirivisen pistekirjoituksen tuki	55

19.1.	Kierrätystila	55

19.2.	Leikattu tila	55

19.3.	Pistekirjoitustilan asettaminen	55

20.	Jaetun pistekirjoituksen käyttö	55

20.1.	Jaetun pistekirjoituksen aktivointi	55

21.	Matematiikkasisällön käyttäminen JAWS:n ja pistenäppäimistön avulla	56

21.1.	Matematiikan lukeminen verkossa	56

21.2.	Matematiikan lukeminen Microsoft Wordissa	56

Käyttöopas: Dot Padin käyttö VoiceOverin kanssa	57

22.	VoiceOverin ja pistenäppäimistön esittely	57

22.1.	Ominaisuuksien yleiskatsaus	57

22.2.	Järjestelmävaatimukset	58

23.	Dot Padin käyttö iOS- ja iPad OS -käyttöjärjestelmissä	58

23.1.	Ominaisuuksien yleiskatsaus	58

23.2.	Järjestelmävaatimukset	58

23.3.	Dot Padin liittäminen VoiceOveriin	58

23.4.	Sisällön lukeminen yksirivisellä pistekirjoitusnäytöllä	59

23.5.	Sisällön lukeminen monirivisellä pistekirjoitusnäytöllä	59

23.5.1.	Perusmonirivinen pistekirjoitustulostustila (Pistekirjoitustila > Lukutila)	59

23.5.2.	Kuvien ohitustila (Pistekirjoitustila – Lukutila (ilman kuvia))	60

23.5.3.	Nopea näytön selaustila (esikatselutila)	60

23.5.4.	Kuvien katselutila (Kuvat)	60

23.6.	Näytön kuvien näyttäminen pistenäppäimistöllä	60

23.6.1.	Kuvien tulostuksen perusasetukset	60

23.6.2.	Kuvien suurentaminen ja pienentäminen	61

23.6.3.	Kuvien selaaminen	61

23.6.4.	Kuvien värien kääntäminen	61

23.6.5.	Kuvien lukeminen pistenäppäimistöllä VoiceOver-tunnistuksen avulla	62

23.7.	Kaavioiden lukeminen	62

23.8.	Dot Padin pikanäppäinluettelo iOS- ja iPadOS-käyttöjärjestelmissä	62

23.9.	Dot Pad -pikanäppäinten muokkaaminen	63

24.	Dot Padin käyttö macOS:ssa	64

24.1.	Ominaisuuksien yleiskatsaus	64

24.2.	Järjestelmävaatimukset	64

24.3.	Dot Padin liittäminen VoiceOveriin	64

24.4.	Näytön lukeminen yksirivisellä pistekirjoitusnäytöllä	65

24.5.	Näytön kuvien näyttäminen pistenäytöllä	65

24.5.1.	Kuvien tulostuksen perusasetukset	65

24.5.2.	Kuvien suurentaminen ja pienentäminen	65

24.5.3.	Kuvien selaaminen	65

24.5.4.	Kuvien värien kääntäminen	66

24.5.5.	Kuvien lukeminen Dot Padilla VoiceOver-tunnistuksen avulla	66

24.6.	Dot Padin pikanäppäinluettelo macOS:ssa	66

24.7.	VoiceOver-pikanäppäinten luominen pistepaneelille	67

24.8.	Dot Pad -pikanäppäinten muokkaaminen VoiceOverissa	67

Käyttöopas: Dot Pad

Tietoja Dot Padista

Johdanto

Tervetuloa Dot-tuoteperheeseen! Olemme iloisia, että olet valinnut Dot Padin. Dot Pad on suunniteltu tarjoamaan monipuolista kosketusgrafiikkaa ja monirivistä pistekirjoitusta, mikä parantaa visuaalisen tiedon saavutettavuutta ja lisää näkövammaisten käyttäjien tuottavuutta. Dot Pad edustaa merkittävää edistysaskelta aputeknologiassa, sillä se yhdistää kosketusgrafiikan ja pistekirjoituksen yhteen innovatiiviseen laitteeseen.

Mikä on Dot Pad

Dot Pad on kosketusnäyttö, joka pystyy esittämään sekä pistekirjoitusta että kosketusgrafiikkaa samanaikaisesti. Tämän toiminnon ansiosta käyttäjät pääsevät käsiksi laajaan valikoimaan visuaalista sisältöä kosketusmuodossa, mikä helpottaa monimutkaisen tiedon ymmärtämistä ja sen kanssa vuorovaikutusta. Lisäksi monirivisen pistekirjoituksen ansiosta käyttäjät voivat lukea useita pistekirjoitusrivejä yhdellä näytöllä, mikä mahdollistaa yksityiskohtaisen sisällön tehokkaamman käsittelyn.

Tunnusteltavana näytönä Dot Pad on yhteensopiva näytönlukijoiden, kuten JAWS:n, NVDA:n ja Voiceoverin, kanssa. Lisäksi se on liitettävä Dotin tai Dotin SDK:ta käyttävien kolmansien osapuolien kehittäjien kehittämiin ohjelmistopalveluihin, mikä mahdollistaa monipuolisen käytön eri alustoilla ja sovelluksissa.

Pakkauksen sisältö

Dot Pad -laitteen mukana toimitetaan seuraavat osat:

- Dot Pad: 1 kpl

- Dot Pad -kotelo: 1 kpl

- Dot Pad -suojakotelo: 1 kpl

- C-C-kaapeli: 1 kpl

- 300-kennoinen akkusuoja: 3 kpl

- 20-kennoinen suojakotelo: 3 kpl

- Ruuvimeisseli suojakotelon vaihtoa varten: 1 kpl

- Vararuuveja: 10 kpl

- Käyttöohje ja takuukortti: 1 sarja

Ennen Dot Padin käyttöä

- Lataa Dot Pad täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Suosittelemme lataamaan laitetta vähintään 2 tuntia mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla ja sertifioidulla virtalähteellä, joka täyttää nimellistekniset vaatimukset (5 V, 3 A).

- Täyteen ladattuna Dot Padia voi yleensä käyttää vähintään 8 tuntia. Akun todellinen käyttöaika voi vaihdella käyttötottumusten ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

- Kun akun varaustaso saavuttaa tason 5 (noin 90 % tai enemmän), latausnopeus hidastuu ylikuormituksen estämiseksi ja akun käyttöiän pidentämiseksi. Täyteen latautuminen tasosta 5 voi kestää jopa 2 tuntia, mutta voit irrottaa laturin turvallisesti ja käyttää Dot Padia, vaikka latausilmoitusta ei näytetäkään.

- Dot Pad on liitettävä isäntälaitteeseen (Your Dot Pad) Bluetoothin tai USB-kaapelin kautta. Kun sekä Bluetooth että USB ovat kytkettyinä samanaikaisesti, USB on etusijalla.

Dot Padin ulkonäkö

Kun otat Dot Padin pakkauksesta ja asetat sen pöydälle, se on oikein sijoitettu, kun runko on hieman kallistunut alaspäin sinua kohti.

Dot Padin ylhäältä katsottuna

Kun Dot Pad on oikein suunnattu, sen yläpinnalla on seuraavat osat, järjestettynä käyttäjästä lähimmästä kauimpana olevaan:

- Tekstinäyttöalue: Tämä alue koostuu 20 pistekirjoitussolusta, jotka on järjestetty vaakasuoraan suorakulmaiseen kehykseen. Jokainen solu noudattaa pistekirjoituksen vakioväliä, mikä mahdollistaa jopa 20 pistekirjoitusmerkin samanaikaisen näyttämisen.

- Ohjauspainikkeiden alue: Vasemmalta oikealle ohjauspainikkeiden alue sisältää edellisen panorointinäppäimen, toimintonäppäimet (F1, F2, F3, F4) ja seuraavan panorointinäppäimen.

- F1- ja F4-näppäimissä on kosketusmerkit, jotta ne erottuvat muista näppäimistä. Panning-näppäimet ovat kolmionmuotoisia, minkä ansiosta ne erottuvat helposti soikeista toimintonäppäimistä.

※ Panning-näppäimiä käytetään siirtymiseen edelliselle tai seuraavalle riville 20-soluisen pistekirjoitusalueen perusteella.

- LED-tilanilmaisin: Ohjauspainikkeiden alueen äärioikealla puolella sijaitseva LED-tilanilmaisin ilmoittaa Dot Padin tilan, kuten virran, Bluetooth-yhteyden ja lataustilan, värien ja vilkkumistapausten avulla.

- Graafinen näyttöalue: Tämä on Dot Padin etupuolella sijaitseva suurin alue, joka koostuu 300 kahdeksan pisteen pistekirjoitussolusta (30 saraketta × 10 riviä).

Tämän alueen solut ovat tiheämmin pakattuja kuin tekstialueen solut, ja niissä on tasaisin välein sijoitetut nastat kaikkiin suuntiin, mikä mahdollistaa graafisen sisällön tarkan tuntoaistillisen esittämisen.

Se voi näyttää reaaliaikaista näytön sisältöä iPhonista tai iPadista sekä kosketeltavaa grafiikkaa Dot Padin kanssa yhteensopivista erikoissovelluksista.

Dot Padin oikea sivu

Dot Padin oikealta puolelta löydät USB-C-liitännän, joka on merkitty pistekirjoituksella kirjaimella ”p”. Tämä liitäntä on tarkoitettu yksinomaan laitteen lataamiseen, eikä se tue tiedonsiirtoa. USB-C-liitännän alla on virtakytkin. Kytke Dot Pad päälle liu’uttamalla kytkintä eteenpäin itsestäsi poispäin; vahvistuksena tunnet pitkän värinän. Sammuta laite liu’uttamalla kytkintä taaksepäin itseäsi kohti.

Dot Padin vasen sivu

Dot Padin vasemmalla puolella on USB-C-portti, jossa on merkintä ”d”. Pistekirjoituksella (pisteet 1, 4 ja 5) se yhdistää laitteen näytönlukijoihin ja sovelluksiin tai suorittaa laiteohjelmistopäivityksiä Dot Canvas -sovelluksen avulla.
※ Huomaa: Tämä portti ei tue lataamista. Käytä Dot Padin lataamiseen aina oikealla puolella olevaa USB-C-porttia.

Dot Padin pohjapinta

Dot Padin pohjassa on paristokotelo ja ruuvit, joiden avulla pääset käsiksi pistekirjoitussoluja peittävään suojakalvoon. Sisäänrakennettua akkua ei voi vaihtaa itse. Jos akku on vaihdettava, sen on tehtävä Dot Inc. tai valtuutettu huoltopalveluntarjoaja.
Pistekirjoitussolujen pinnalla oleva suojakalvo voidaan vaihtaa irrottamalla Dot Padin pohjassa olevat ruuvit.
Jos tarvitset lisätietoja tai apua suojakalvon suhteen, ota yhteyttä Dot Inc:n asiakastukeen.

Perustoiminnot

Tässä osiossa esitellään Dot Padin perustoiminnot ja ilmoitukset.

Dot Padin käynnistäminen

Käynnistä Dot Pad liu'uttamalla virtakytkintä eteenpäin itsestäsi poispäin – kytkin sijaitsee Dot Padin oikean reunan keskivaiheilla. Dot Pad antaa pitkän värinän, joka osoittaa, että laite käynnistyy.

Käynnistyksen yhteydessä Dot-logo ilmestyy 300-soluiselle graafiselle näytölle. Noin 4 sekuntia myöhemmin 4-merkkinen Bluetooth-tunnus – joka koostuu isoista kirjaimista ja numeroista – näkyy kosketeltavassa latinalaisessa painatuksessa.

Sama nelimerkkinen tunniste näkyy myös englanninkielisenä 1. asteen pistekirjoituksena 20-soluisten tekstinäytöllä, ja sen edessä on etuliite ”le”, joka tarkoittaa matalaenergiatilaa (Low Energy Bluetooth). Tämä osoittaa, että Dot Pad on valmis muodostamaan langattoman yhteyden iOS-laitteeseen tai tietokoneeseen.

Tämä nelimerkkinen tunniste on yksilöllinen jokaiselle laitteelle, joten tarkista koodi, kun yhdistät Dot Padin tietokoneeseen tai iOS-laitteeseen, jotta pariliitos muodostuu oikein.

Kun laite on kytketty päälle, Dot Padin oikeassa alakulmassa oleva LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä, mikä osoittaa, että Dot Pad etsii isäntälaitetta. Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, LED-merkkivalo palaa tasaisesti sinisenä (ei enää vilku).

Dot Padin sammuttaminen

Sammuta Dot Pad liu’uttamalla virtakytkintä taaksepäin itseäsi kohti. Kaikki pisteet vetäytyvät sisään ja nollautuvat, mikä osoittaa, että Dot Pad on sammutettu oikein. Kun käynnistät Dot Padin uudelleen, odota vähintään 3 sekuntia sammuttamisen jälkeen. Jos virta kytketään takaisin päälle välittömästi, pisteet eivät välttämättä ole vetäytyneet kokonaan sisään, ja edellinen pistekirjoitusnäyttö saattaa jäädä näkyviin. Varmistaaksesi oikean alustuksen, odota aina muutama sekunti ennen Dot Padin uudelleenkäynnistämistä.

Dot Padin lataaminen

Käytä aina Dot Padin oikealla puolella sijaitsevaa USB-C-porttia. Suosittelemme käyttämään mukana toimitettua USB-C-kaapelia ja sertifioitua virtalähdettä, joka tukee QC 3.0 -standardia ja tarjoaa 5 V DC / 3 A:n lähtövirran.

Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää Dot Padia, kun akku on täysin ladattu. Jos akun varaustaso on alhainen, varmista, että Dot Pad on ladattu riittävästi ennen käyttöä.

Voit tarkistaa akun nykyisen varaustason alla olevassa kohdassa kuvatulla tavalla.

Akun varaustason tarkistaminen

Varmista, että Dot Pad on päällä, ennen kuin tarkistat akun varaustason.
Paina sitten samanaikaisesti sekä edellinen- että seuraava-paneelinäppäimiä vähintään 1,5 sekunnin ajan ja vapauta ne.

Akun varaustaso on jaettu viiteen tasoon, ja sen voi tarkistaa tärinän ja kosketuspalautteen avulla.

- Kun Bluetooth-yhteyttä ei ole, akun varaustaso näkyy 20-soluinen tekstinäytöllä tuntoaistimuksena 7 sekunnin ajan yhdessä värinän kanssa.

- Kun Bluetooth-yhteys on kytketty, annetaan vain värinätunnistetta, eikä 20-merkkisellä näytöllä näy mitään tietoa.

Akun varaustaso on jaettu viiteen tasoon, ja kukin taso ilmaistaan värinöiden lukumäärällä.
Värinöiden määrä vastaa akkutasoa: 5 tasolle 5, 4 tasolle 4 ja niin edelleen tasolle 1 asti, jolloin värinöitä on yksi.

| Värinöiden lukumäärä | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akun varaustaso | Taso 5 | Taso 4 | Taso 3 | Taso 2 | Taso 1 |

Tärinäpalautteen lisäksi akun varaustaso näkyy myös kosketusnäytöllä, jossa on 20 merkkiä.
Akun varaustaso on jaettu viiteen tasoon (taso 1–taso 5), ja solut täyttyvät peräkkäin nykyisen varaustason mukaan.

| Tunnusteltava palaute |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akun varaustaso | Taso 5 | Taso 4 | Taso 3 | Taso 2 | Taso 1 |

Jos Dot Padia käytetään paljon, kun akun taso on 1, se voi tyhjentyä kokonaan ja sammutua yllättäen.

Jos Dot Pad värisee kahdesti 5 minuutin välein, se tarkoittaa, että akun varaustaso on alhainen ja laite on ladattava. Kun tämä ilmoitus ilmestyy, lataa laite täyteen tasolle 5 ennen jatkokäyttöä. Lataaminen tästä alhaisesta varaustasosta tasolle 5 kestää yleensä noin 2 tuntia ja 30 minuuttia.

Lataus tilan tarkistaminen

Lataaminen laitteen ollessa päällä

Kun Dot Pad on päällä, mutta ei ole yhteydessä isäntälaitteeseen Bluetoothin kautta, laite antaa useita merkkejä latauksen aikana. Dot Padin oikeassa alakulmassa syttyy punainen LED-valo, joka osoittaa, että lataus on käynnissä. Samalla laite antaa tärinäpalautetta, joka ilmaisee akun nykyisen varaustason. Lisäksi 20-merkkinen tekstinäyttö tuottaa tärinäpalautetta, joka vastaa akun varaustasoa, jolloin käyttäjät voivat tarkistaa lataustilan kosketuksen avulla.

Kun Dot Pad on päällä ja yhdistetty isäntälaitteeseen Bluetoothin kautta, latausta ilmaisee punainen LED-valo Dot Padin oikeassa alakulmassa sekä värinäpalaute, joka kertoo akun nykyisen varaustason. Tässä tilassa 20-merkkisen tekstinäytön tuntoaistipalautetta ei näytetä, jotta se ei häiritsisi käyttökokemusta Bluetooth-yhteyden aikana.

Lataaminen virran ollessa pois päältä

Kun Dot Pad on sammutettuna, akun varaustasoa ei ilmaista värinällä. Oikeassa alakulmassa oleva punainen LED-merkkivalo syttyy kuitenkin, jolloin käyttäjät voivat varmistaa, että lataus on käynnissä.

Lataus valmis

Jos Dot Pad on päällä latauksen aikana, tiedät akun olevan täynnä, kun punainen LED-merkkivalo sammuu ja tunnet kaksi värinää.

Jos Dot Pad on sammutettuna latauksen aikana, punainen LED-merkkivalo sammuu silti, kun akku on täyteen ladattu, mutta et saa tärinähälytyksiä.

Tekniset tiedot

in laitteistotekniset tiedot

Tunnusteltava näyttö: 300 solua

Pistekirjoitusnäyttö: 20 solua

Solujen suojaus: Erilliset suojukset 300-soluiselle (grafiikka) ja 20-soluiselle (teksti) alueelle

Prosessori: ARM Cortex-M4, 32-bittinen, 120 MHz

RAM-muisti: 64 KB

Flash-muisti: 128 KB.

Ulkoinen muisti: Ei tueta.

Langaton yhteys: Bluetooth LE 5.0

Anturi / Kamera: Ei

Mitat ja paino

Koko: 273,5 (L) × 228,5 (S) × 31,0 (K) mm

Paino: Noin 1 200 g ±10 %

Toimintonäppäimet: 4

Kääntönäppäimet: Vasen, Oikea

Virtakytkin: 1

Vasen USB-C: Tiedonsiirto ja laiteohjelmistopäivitykset.

Oikea USB-C: Virta ja lataus

Akku: Li-ion 3,60 V, 10,05 Ah, 36,18 Wh (1S3P)

Lataus: DC 5 V / min. 3 A

Pikalataus: QC- ja PD-tuki.

Käyttölämpötila: 0 °C – 35 °C

Säilytyslämpötila (lyhytaikainen): -20 °C – 45 °C

Säilytyslämpötila (pitkäaikainen): -20 °C – 25 °C

Palautumisaika (minimilämpötila): 24 tuntia

Käyttökosteus: 20 % – 75 % suhteellista kosteutta

Säilytysilman kosteus: 10 % – 80 % suhteellista kosteutta

Käyttöpaine: 500 – 1060 hPa

Tiedonsiirron tekniset tiedot

Tekniset tiedot: Bluetooth 5.0 (LE, enintään 10 kbps)

Lähtöteho: 0 dBm.

Tiedonsiirtonopeus: 10 kbps

Protokollat: GAP, GATT, SM, L2CAP, integroidut julkisen profiilin suojaukset

Herkkyys: -90 dBm

Taajuusalue: 2,402 GHz – 2,480 GHz

Käsittely- ja turvallisuusohjeet

Tämän käyttöohjeen sisältö voi poiketa todellisesta tuotteesta riippuen tuotteen ohjelmistoversiosta, mallin teknisistä tiedoista ja käyttäjän asetuksista. Käytä Dot Padia vain tässä käyttöohjeessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Käytä tuotetta varovasti, sillä se voi vaurioitua iskuista.

- Pidä Dot Pad kuivana. Jos laitetta käytetään kosteassa paikassa tai se kastuu, se ei välttämättä toimi oikein.

- Dot Padissa on sisäänrakennettu magneetti. Älä sijoita sitä muiden magneettisten tuotteiden tai metalliesineiden lähelle. Tuote voi vaurioitua.

- Käytä Dot Padia pöydällä, kaukana kehosta. Jos laitetta käytetään pölyisessä ympäristössä, vieraita esineitä voi päästä laitteen sisään ja häiritä Dot Padin toimintaa.

- Käytä vain Dot Inc:n toimittamia lisävarusteita. Muiden valmistajien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriöitä ja johtaa siihen, että käyttäjä ei voi hyödyntää Dot Inc:n tarjoamia takuupalveluita.

- Dot Pad on läpäissyt EMC-testin (sähkömagneettinen yhteensopivuus). Tilanne- tai ympäristötekijät voivat kuitenkin aiheuttaa häiriöitä tai vaikuttaa signaaleihin ympäröivien tuotteiden kautta. Lämmönkehittymistä ja toimintahäiriöitä voi esiintyä.

- Dot Padin langaton virransiirto noudattaa RF-standardia (radiofrekvenssi). Jos jännite ja lämpötila eivät kuitenkaan ole standardin mukaisella alueella, tuotteen langaton virransiirto voi olla epävakaa, mikä voi vaikuttaa suorituskykyyn.

- Dot Pad on läpäissyt RSE-testin (säteilevät häiriösäteilyt). Jos Dot Padia kuitenkin käytetään muiden kuin alkuperäisten lisälaitteiden kanssa, se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

- Dot Padin lyhyen kantaman langaton tiedonsiirto täyttää tiedonsiirron turvallisuusstandardit. Jos ohjelmistoa tai laiteohjelmistoa kuitenkin muokataan tai muutetaan ilman lupaa, tuotteen tiedonsiirron turvallisuus voi toimia epänormaalisti.

- Dot Pad on läpäissyt kaikki edellä mainitut kelpoisuustestit pätevissä laboratorioissa. Jos tuotetta kuitenkin käytetään olosuhteissa, jotka voivat aiheuttaa toimintavirheitä, tai epätyypillisillä käyttötavoilla, tuote saattaa toimia epänormaalisti. On suositeltavaa sammuttaa Dot Pad, irrottaa virtajohto, lopettaa Dot Padin käyttö ja ottaa yhteyttä asiakaspalveluun.

- Jos braille-soluja painetaan niiden liikkuessa, tuote ei välttämättä toimi normaalisti. Tässä tapauksessa kyseessä ei ole vika, joten suosittelemme, että poistat kätesi ja yrität tulostaa halutun kuvan uudelleen.

- Jos tuotetta käytetään väärään suuntaan, se ei välttämättä pysty toistamaan kuvaa tai pistekirjoitusta oikein.

- Joitakin tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta, jotta voimme palvella sinua paremmin.

- Jos Dot Inc:n toimittamaa Dot Padin laiteohjelmistoa muutetaan tai asennetaan tuotteeseen epävirallisen kanavan kautta, se voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa virheitä. Tällöin takuupalvelu raukeaa.

- Koska Dot Padissa voi esiintyä radiohäiriöitä käytön aikana, se ei voi suorittaa ihmisten turvallisuuteen liittyviä tehtäviä.

- Dot Padia ladattaessa tuotteen lämpötila voi nousta, ja jos akun lämpötila nousee tietyn tason yläpuolelle, lataus saatetaan turvallisuussyistä keskeyttää automaattisesti.

Noudata turvallisuusohjeita seuraavissa tilanteissa:

1. Älä käytä Dot Padia voimakkaiden ukkosmyrskyjen aikana.

Vältä tuotteen käyttöä voimakkaan ukkosen ja salamaniskun aikana ja irrota laturi virtalähteestä. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa loukkaantumisia, tulipalon tai toimintahäiriön.

2. Älä käytä Dot Padia kielletyillä alueilla.

Älä käytä Dot Padia alueilla, joilla tuotteen käyttö on kielletty, kuten lentokoneissa tai sairaaloissa. Sähkö- ja viestintälaitteet voivat altistua sähkömagneettisille aalloille.

3. Älä koskaan pura tai muokkaa laitetta.

Älä pura tuotetta tai altista sitä iskuille. Siihen liittyy sähköiskun, oikosulun tai tulipalon vaara. Takuupalvelut eivät kata tuotteen purkamista. Jos Dot Pad -laitteesi tarvitsee huoltoa, ota yhteyttä paikallisen jälleenmyyjän asiakaspalveluun tai Dot Inc:iin. Älä käytä laitetta vaurioituneena tai rikkoutuneena, sillä se voi aiheuttaa tulipaloja, palovammoja ja sähköiskuja. Tällöin lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.

4. Käytä vain oikeaa virtajohtoa ja sopivaa pistorasiaa.

Liitä ja käytä USB-kaapelia oikein, jotta latauskaapeli ei löysty. Älä taivuta, vedä, kuumenna, leikkaa tai löysää kaapeleita, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Irrota laturin kaapeli, kun laitetta ei käytetä. Dot Padin käyttö latauksen aikana voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Kun irrotat adapteria, pidä kiinni adapterista ja irrota se. Jos irrotat adapterin vetämällä kaapelista, kaapelin sisällä oleva katkos voi aiheuttaa latausongelman.

5. Vältä korkeita lämpötiloja ja kosteita ympäristöjä.

Älä käytä tuotetta kuumassa ja kosteassa paikassa. Jos tuote kastuu, sammuta se ja kuivaa se huolellisesti ennen uudelleenkäyttöä. Älä jätä sitä pitkäksi aikaa peittojen, mattojen tai kodinkoneiden päälle tai suoraan auringonvaloon (kuten auton istuimille). Tuotteen ulkokuori voi vääntyä, rikkoutua tai räjähtää. Jos tuotteen lämpötila nousee jyrkästi, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.

*Käyttölämpötila: 0 ℃ – +50 ℃, säilytyslämpötila: -20 ℃ – +60 ℃

6. Älä käytä kemikaaleja.

Älä koskaan puhdista Dot Padia kemikaaleilla, kuten alkoholilla tai bentseenillä. Se voi aiheuttaa tulipalon. Jos tuotteeseen tai laturiin joutuu vieraita esineitä, pyyhi ne pois pehmeällä liinalla.

7. Vältä metallia ja magneettisuutta.

Älä pidä latausportteja lähellä metalliesineitä, kuten kaulakoruja, avaimia, kolikoita, nauloja, kelloja jne. Jos metalliesine aiheuttaa oikosulun latausporttiin, on räjähdysvaara. Älä säilytä Dot Padia magneettikenttien lähellä. Magneettikentät voivat vaikuttaa Dot Padiin. Magneettikentille altistuminen voi aiheuttaa toimintahäiriön.

8. Ole erityisen varovainen lasten ja lemmikkieläinten kanssa

Säilytä tuotteet, laturit, osat jne. lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Jos tuote, laturi tai osat joutuvat suuhun tai vaurioituvat iskun seurauksena, voi olla sähköiskun tai sähkömagneettisen säteilyn vaara. Varo, etteivät lapset tai lemmikkieläimet niele tuotteita, latureita, osia jne. On tukehtumis-, räjähdys- ja palovaara.

9. Älä käytä räjähdysvaarallisessa ympäristössä.

Älä käytä tuotetta räjähdysvaarallisilla alueilla. Tämä voi vaikuttaa Dot Pad -laitteesi korkeataajuuksiin. Älä aseta tuotetta epävakaalle alustalle, kuten heiluvalle tai kaltevalle pinnalle. Dot Pad -laitteen putoaminen voi aiheuttaa loukkaantumisia tai vahingoittaa tuotetta.

10. Ota huomioon palovaarat.

Älä peitä tai kääri Dot Padia kankaalla, kuten peitolla, käytön tai latauksen aikana. Älä hävitä Dot Padia tavallisen jätteen mukana. Se voi aiheuttaa tulipaloja, räjähdyksiä ja ympäristön pilaantumista.

11. Vältä liiallista kosketusta kuumissa olosuhteissa.

Vältä tuotteen käyttöä, kun tuotteen pinnan lämpötila nousee yli sallitun tason. Jos olet pitkään kosketuksissa tuotteen kanssa tässä tilassa, on olemassa palovammojen tai solusuojan pigmentaation häiriintymisen riski. Jos ulkoinen suojakansi irtoaa tai jos sinulla ilmenee allerginen reaktio tuotteen materiaaliin, lopeta tuotteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin.

12. Säilytä Dot Pad turvallisessa paikassa.

Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota laturi Dot Padista ja säilytä se turvallisessa paikassa. Kun säilytät laturia, varo taittamasta tai vääntämästä USB-kaapelia liikaa. Jos USB-kaapelia säilytetään tai käytetään liian taittuneena tai vääntyneenä, kaapelin silikonipäällyste voi irrota tai kaapeli voi rikkoutua ja aiheuttaa toimintahäiriön tai onnettomuuden.

13. Käsittele akkua varovasti.

Kuumissa ja kosteissa paikoissa akku ei välttämättä lataudu kunnolla tai se voi tyhjentyä nopeasti. Älä altista akkua suoralle auringonvalolle tai käytä Dot Padia kosteassa paikassa, kuten kylpyhuoneessa.

- Jos haluat käyttää Dot Padia pitkän käyttämättömyysjakson jälkeen, lataa se ensin täyteen ennen käyttöä.

- Huomaa, että akku voi räjähtää, jos se irrotetaan väkisin.

- Älä vaihda, muokkaa tai altista Dot Padia nesteille. Kun Dot Pad on täysin ladattu, irrota laturi pistorasiasta ja Dot Padista, jotta vältät tarpeettoman virrankulutuksen.

- Ota tuote ja laturi mukaasi, kun vierailet huoltokeskuksessa akkuongelmien vuoksi.

- Jos tuote kuumenee latauksen aikana, käytä käsineitä tai muuta apuvälinettä kuin käsiäsi irrottaaksesi laturin ja Dot Padin toisistaan.

- Ylikuumeneminen voi vahingoittaa tuotetta. Jos Dot Pad ylikuumenee latauksen aikana, irrota USB-latauskaapeli pistorasiasta ja ota yhteyttä Dot Inc:n valtuutettuun huoltokeskukseen.

14. Älä altista laitetta iskuille tai törmäyksille.

Jos käytät Dot Padiin voimakasta voimaa tai asetat sen päälle raskaita esineitä, se voi aiheuttaa iskun tuotteeseen. Tämä voi vahingoittaa Dot Padiasi, aiheuttaa toimintahäiriön tai lyhentää sen käyttöikää. Se voi myös aiheuttaa ylikuumenemisen, syttymisen tai tulipalon. Kun laitetta ei käytetä, säilytä se turvallisessa paikassa, jotta vältät iskut ja Dot Padin vaurioitumisen.

15. Älä käytä latureita, joita ei ole sertifioitu.

Vältä sertifioimattomien latureiden käyttöä, sillä se voi vahingoittaa akkua ja aiheuttaa loukkaantumisia käyttäjälle tai vahingoittaa Dot Pad -laitetta.

Asiakastuki

Jos sinulla on kysyttävää, tarvitset tukea tai lisätietoja, voit ottaa yhteyttä Dot Inc. -yhtiöön seuraavasti:

Dot-sähköposti: inquiry@dotincorp.com

Dot-puhelinnumero: +82) 2-864-1113

Dot-kotisivu: https://www.dotincorp.com/

Tuotetodistus

Etelä-Korea: KC (KC-tunnus: R-R-DOT-DPA320X )

Yhdysvallat: FCC (FCC-tunnus: 2BAM7DPA320X )

Eurooppa: CE

Yhdistynyt kuningaskunta: UKCA

Japani: Japan MIC (ID: 217-252498 )

Australia: RCM

1. KC: Korean sertifiointi

※ Käytössä olevat langattomat laitteet voivat aiheuttaa radiohäiriöitä.

※ Valmistaja ja asentaja eivät voi tarjota ihmisten turvallisuuteen liittyviä palveluja, koska langattomat laitteet voivat aiheuttaa radiohäiriöitä.

2. FCC: Federal Communications Commission

FCC-luokka A

Tämä laite on testattu ja todettu noudattavan luokan A digitaalisen Your Dot Pad -laitteen raja-arvoja FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä raja-arvot on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan, kun laitetta käytetään kaupallisessa ympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeen mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Tämän laitteen käyttö asuinalueella aiheuttaa todennäköisesti haitallisia häiriöitä, jolloin käyttäjän on korjattava häiriöt omalla kustannuksellaan.

FCC-luokka B

Tämä laite on testattu ja todettu noudattavan luokan B digitaalisen Your Dot Pad -laitteen raja-arvoja FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä raja-arvot on määritetty tarjoamaan kohtuullista suojaa haitallisilta häiriöiltä asuinalueilla. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon. Häiriöt voidaan todeta sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen. Käyttäjää kehotetaan yrittämään korjata häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa tai siirrä vastaanottoantennia.

- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.

- Kytke laite pistorasiaan, joka kuuluu eri virtapiiriin kuin vastaanotin.

- Kysy apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai televisioteknikolta.

Varoitus

Valmistaja ei ole vastuussa radio- tai TV-häiriöistä, jotka johtuvat laitteeseen tehdyistä luvattomista muutoksista tai muokkauksista. Tällaiset muutokset tai muokkaukset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Tämä laite on asennettava ja käytettävä toimitettujen ohjeiden mukaisesti, ja tämän lähettimen kanssa käytettävät antennit on asennettava siten, että niiden etäisyys ihmisistä on vähintään 20 cm, eikä niitä saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää yhdessä muiden antennien tai lähettimien kanssa.

Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta ei saa jäljentää missään muodossa, edes osittain, eikä sitä saa monistaa tai käsitellä sähköisesti, mekaanisesti tai kemiallisesti ilman julkaisijan kirjallista lupaa. Tämä opas voi sisältää virheitä tai painovirheitä. Sen sisältämät tiedot tarkistetaan säännöllisesti, ja korjaukset sisällytetään myöhempiin painoksiin. Emme ota vastuuta teknisistä virheistä tai painovirheistä tai niiden seurauksista. Kaikki tavaramerkit ja patentit tunnustetaan.

3. CE: Eurooppalainen vaatimustenmukaisuus

”CE”-merkki osoittaa, että tämä tuote täyttää turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevat eurooppalaiset vaatimukset. ”CE”-merkityt laitteet on tarkoitettu myytäviksi Euroopassa.

4. WEEE: Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Tämä symboli [yliviivattu pyörillä varustettu jäteastia, WEEE-liite IV] osoittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräyksen EU-maissa. Älä heitä laitetta kotitalousjätteeseen. Käytä maassasi käytettävissä olevia palautus- ja keräysjärjestelmiä tämän tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Vastuuvapauslauseke

Tämän dokumentaation sisällöstä, laadusta, suorituskyvystä, myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaisia tai implisiittisiä takuita tai vakuutuksia. Tässä dokumentaatiossa esitettyjen tietojen luotettavuus on tarkistettu huolellisesti; epätarkkuuksista ei kuitenkaan oteta vastuuta. Tämän dokumentaation sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Dot Inc. ei missään tapauksessa ole vastuussa suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai seurannaisista vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen tai dokumentaation käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu.

[FCC- ja CE-vaatimustenmukaisuusilmoitus]

Nämä rajat on määritetty tarjoamaan kohtuullinen suoja taajuushäiriöiltä asuinympäristössä. Tämä laite tuottaa ja käyttää radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, ettei televisiovastaanotossa esiinny häiriöitä, mikä voidaan selvittää kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle.

Käyttäjää kehotetaan yrittämään häiriön korjaamista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa tai siirrä vastaanottoantennia.

- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.

- Kytke laite pistorasiaan, joka kuuluu eri virtapiiriin kuin vastaanotin to .

Käyttöopas: Dot Padin käyttö Dot Canvasin kanssa

Johdanto

Johdanto Dot Canvasiin

Dot Canvas on Dot Padille suunniteltu monipuolinen digitaalinen työkalu, joka tarjoaa sekä sovelluksen että verkkopohjaisen alustan kosketusgrafiikan ja pistekirjoitustekstin luomiseen, muokkaamiseen, tallentamiseen ja jakamiseen. Näkövammaisten ja sokeiden käyttäjien tarpeisiin räätälöity Dot Canvas mahdollistaa monipuolisen, moniaistisen sisällön luomisen ja antaa käyttäjille mahdollisuuden suunnitella kosketustietoa ja olla vuorovaikutuksessa sen kanssa tavoilla, jotka edistävät oppimista, luovuutta ja esteettömyyttä.

Se tarjoaa kattavan ratkaisun kosketeltavan sisällön luomiseen ja hallintaan, mikä tekee siitä välttämättömän työkalun käyttäjille, jotka haluavat hyödyntää Dot Padin kaikkia ominaisuuksia erilaisissa tilanteissa, koulutuksesta ja ammatillisesta käytöstä henkilökohtaisiin projekteihin.

Järjestelmävaatimukset

Dot Canvas -sovellus

- Käyttöjärjestelmät: iOS/iPadOS

- Lataus: Saatavilla Apple App Storesta hakusanalla ”Dot Canvas”.

※ Optimaalisen piirtokokemuksen saamiseksi sovelluksen käyttöä iPadilla suositellaan.

Dot Canvas -verkkosovellus

- Laitteistovaatimukset: Bluetooth-yhteensopiva tietokone

※ Dot Canvas Web on optimoitu käytettäväksi Chrome-selaimella

Dot Canvas -sovelluksen käyttö

Dot Canvas -sovelluksen esittely

Dot Canvas -sovellus on iPhone- ja iPad-sovellus, jota voidaan käyttää yhdessä Dot Pad -laitteen kanssa. Sen avulla käyttäjät voivat luoda ja näyttää kosketeltavaa tietoa, kuten pisteitä, viivoja, muotoja, kuvia ja tekstiä.

Sen avulla näkövammaiset ja sokeat käyttäjät voivat suunnitella ja muokata omaa kosketeltavaa graafista sisältöään. Käyttäjät voivat tallentaa sisällön helposti kohtaan ”Omat piirrokset” tai ”Henkilökohtainen kansio” tai jakaa sen ”Julkisessa kansiossa”. Tallennetut tai jaetut kosketeltavat grafiikat ovat helposti saatavilla ja näytettävissä liitetyssä Dot Pad -laitteessa.

Dot Canvas -sovelluksen käynnistäminen

Dot Canvas -sovelluksen lataaminen

Etsi ”Dot Canvas” Apple App Storesta ja lataa se.

Dot Canvas -sovellus

※ Dot Canvas -sovellus on Dot Incorporationin kehittämä sovellus

Tilin luominen

Dot Canvas on saatavilla sekä sovelluksena että verkkosivustona. Käyttäjät voivat luoda yhden tilin, jolla pääsevät käyttämään molempia versioita ja katsomaan samaa kosketeltavaa graafista sisältöä, joka on tallennettu heidän henkilökohtaiselle levylle. Tilin rekisteröinti on mahdollista sekä sovelluksen että verkkosivuston kautta. Tilin rekisteröinti Dot Canvas -sovelluksen kautta tapahtuu seuraavasti:

- Käynnistä Dot Canvas -sovellus ja valitse [Luo tili] -painike.

- Kun ”Luo uusi tili” -sivu avautuu, täytä vaaditut tiedot.

- Syötä vahvistuskoodi, joka on lähetetty antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

- Viimeistele tilin rekisteröinti syöttämällä vaaditut lisätiedot.

Kirjautuminen

Kun tilin rekisteröinti on valmis, voit kirjautua Dot Canvas -sovellukseen syöttämällä rekisteröidyn käyttäjätunnuksesi ja salasanasi.

- Kun Dot Canvas -sovellus käynnistyy, näyttöön tulee kirjautumissivu, ja käyttäjätunnuksen syöttöikkuna on valittuna.

- Syötä luomasi käyttäjätunnus ja salasana ja valitse Kirjaudu-painike siirtyäksesi pääruutuun.

※ Jos syötät käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ja valitset Muista tunnus -painikkeen, syötetyt käyttäjätunnuksen tiedot säilyvät, kun kirjaudut sisään uudelleen.

Unohdetun käyttäjätunnuksen tai salasanan etsiminen

Jos olet unohtanut käyttäjätunnuksesi tai salasanasi, voit nollata salasanasi seuraavasti:

- Jos olet unohtanut käyttäjätunnuksesi, valitse [Unohditko käyttäjätunnuksen?] -painike ja syötä nimi sekä rekisteröity sähköpostiosoite.

- Jos olet unohtanut salasanasi, valitse [Unohditko salasanan?] -painike ja syötä käyttäjätunnuksesi.

- Tarkista rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen lähetetty vahvistuskoodi ja syötä se.

- Tarkista käyttäjätunnus tai vaihda salasanasi uuteen.

Dot Canvas -sovelluksen näytön rakenne

Dot Canvas -sovelluksen pääruutu koostuu seuraavista osioista:

- Luo kanvas

- Luo ja muokkaa kosketusgrafiikkaa erilaisilla piirtotyökaluilla.

- Kun piirrät Dot Canvas -sovelluksessa, sisältö näkyy automaattisesti reaaliajassa Dot Pad -laitteella.

- Omat piirrokset

- Tallenna luomasi sisältö suoraan laitteellesi.

- ”Oma piirros” -kohtaan tallennetut sisällöt voidaan tulostaa Dot Pad -laitteelle ilman internetyhteyttä.

- Dot Cloud

- Dot Cloud on pilvitallennuspalvelu, jossa voit tallentaa sisältöäsi ja käyttää sitä internetyhteyden ollessa käytössä.

- Voit tallentaa luomasi sisällön henkilökohtaiselle levylle tai jakaa sen julkisella levyllä.

- Asetukset

- Yhdistä tai katkaise yhteys Dot Pad -laitteeseen.

- Valitse pistekirjoituskieli, joka näytetään Dot Padin 20 solussa

- Profiili

- Tarkastele käyttäjän rekisteröityä nimeä ja käyttäjätunnusta.

- Kirjaudu ulos Dot Canvas -sovelluksesta.

Dot Canvas -sovelluksen yhdistäminen Dot Pad -laitteeseen

Kun olet kirjautunut Dot Canvas -sovellukseen, sinut ohjataan pääruudulle. Käyttäjät voivat yhdistää Dot Canvas -sovelluksen Dot Pad -laitteeseen Bluetoothin kautta. Yhdistä Dot Pad -laite seuraavasti:

- Siirry päävalikosta kohtaan [Asetukset] > [Yhdistä]

- Valitse Dot Pad -laitteen Bluetooth-numero, johon haluat muodostaa yhteyden.

- Kun yhteys on muodostettu, Dot Pad värisee kahdesti.

Yhteysongelmien vianmääritys

Jos Dot Pad, johon haluat muodostaa yhteyden, ei näy yhteysluettelossa, tarkista seuraavat kolme asiaa:

- Varmista, että Dot Pad on päällä.

: Jos Dot Pad on pois päältä, kytke se päälle ja valitse yhteysluettelosta [Päivitä]-painike.

- Varmista, että laitteen Bluetooth, jossa Dot Canva -sovellus on käynnissä, on päällä.

: Jos laitteen Bluetooth on pois päältä, kytke se päälle ja valitse yhteysluettelosta [Päivitä]-painike.

- Tarkista, onko VoiceOver yhdistetty Dot Pad -laitteeseen. 
: Jos Dot Pad on yhdistetty VoiceOver-pistekirjoitusnäyttöön, irrota Dot Pad VoiceOver-pistekirjoitusnäytöstä seuraavassa järjestyksessä.

- Apple [Asetukset] > [Esteettömyys] > [VoiceOver] > [Pistekirjoitus]

※ Voit siirtyä kohtaan [Asetukset] > [Esteettömyys] > [VoiceOver] valitsemalla ponnahdusikkunassa Apple-asetuspainikkeen.

- Siirrä kohdistus näytön alareunassa olevaan liitettyyn Dot Pad -laitteeseen ja pyyhkäise ylöspäin siirtyäksesi kohtaan Lisätietoja.

- Valitse [Unohda tämä laite] irrottaaksesi Dot Padin.

Dot Padin irrottaminen

Voit irrottaa tällä hetkellä liitetyn Dot Padin seuraavasti:

- Siirry Dot Canvas -sovelluksen pääruudulta kohtaan [Asetukset]

- Valitse [Yhdistä]-painike.

- Yhteyden katkaisu vahvistetaan Dot Padin värähtämällä kahdesti.

Dot Canvas -sovelluksen ominaisuuksien käyttö

Kankaan luominen

Käyttäjät voivat luoda vapaasti kuvia piirtämällä muotoja erilaisilla piirtotyökaluilla ja lisäämällä kuviin tekstikuvauksia. Dot Canvas -sovelluksella luodut grafiikat näkyvät Dot Padin 300-soluisella osalla kosketusgrafiikkana, ja tekstikuvaukset näkyvät pistekirjoituksena Dot Padin 20-soluisella osalla.

Luo kankaat -näytön rakenne on seuraava:

- Kangas: Kangas vie suurimman osan näytöstä, ja siinä käyttäjät voivat piirtää kosketusgrafiikkaa kosketuksella.

- Piirto-valikkopalkki: Näytön yläosassa sijaitseva valikkopalkki sisältää erilaisia piirtotyökaluja, joita voidaan käyttää kosketusgrafiikan luomiseen ja muokkaamiseen.

Taulukko 1 Dot Canvas -sovelluksen piirtotyökalut

|  | Takaisin Poistu Canvas Creation -näytöltä ja palaa päänäyttöön. Jos painat Takaisin-painiketta kosketusgrafiikkaa luodessasi, varoitusikkuna kehottaa sinua tallentamaan työn tuloksen. Valitsemalla [Ei] suljet ikkunan, kun taas valitsemalla [Tallenna] voit nimetä tiedoston ja valita tallennuspaikan. Tiedosto tallennetaan valintasi mukaan joko Omat piirrokset -kansioon tai Dot Driveen. |  | Tiedostonimi Tiedoston nimi, jota olet parhaillaan muokkaamassa. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kumoa/Toista Kumoa tai toista viimeisin toiminto. |  | Kynä Piirrä vapaasti, aivan kuten kynällä piirtäessäsi. |
|  | Heikkonäköisten kynätila Valitse näkökykyäsi parhaiten vastaava kynän väri. Värivaihtoehtoja on neljä: musta, sininen, keltainen ja punainen |  | Viiva Valitse ja säädä haluttu pituus yhdellä sormella näytöllä piirtääksesi viivan. |
|  | Neliö/suorakulmio Valitse ja säädä haluttu koko yhdellä sormella näytöllä piirtämällä neliö tai suorakulmio. |  | Ympyrä Valitse ja säädä haluttu koko yhdellä sormella näytöllä piirtääksesi ympyrän. |
|  | Kolmio Valitse ja säädä haluttu koko yhdellä sormella näytöllä piirtääksesi suorakulmaisen kolmion |  | Täytä Täytä pisteillä alue, joka koostuu peitettävistä viivoista. |
|  | Poista Poista alue, jonka haluat tyhjentää. |  | Tyhjennä kaikki Poista kaikki kankaalla olevat piirrokset kerralla. |
|  | Tallenna Tallenna työsi painamalla Tallenna-painiketta, jolloin avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit valita tallennuspaikan. Tiedosto tallennetaan kohtaan Omat piirrokset tai Dot Drive, kun olet valinnut tallennuspaikan ja antanut tiedostonimen. |  | Kankaan navigointitila Tässä tilassa käyttäjät voivat kokeilla sormiensa sijaintia näytöllä ennen piirtämisen aloittamista. |
|  | Piirtotila Tässä tilassa käyttäjät voivat piirtää kankaalle. |  | Valikkonavigointitila Tätä tilaa käytetään navigoimiseen ja piirtotyökalujen valitsemiseen Dot Canvas -sovelluksessa. (Kun VoiceOver on käytössä) |
|  | Tallenna nimellä Jos muokkaat olemassa olevaa tallennettua tiedostoa, voit muuttaa tiedoston nimeä ja tallentaa sen. |  | Sivut • Näyttää ponnahdusikkunan, jossa voit luoda tai poistaa sivun sekä lisätä sivun kuvauksen. • Ponnahdusikkunan alaosassa näkyvät nuolipainikkeet ja nykyisen sivun tiedot navigointia varten. • Kun lisäät sivun kuvauksen, se tallennetaan automaattisesti ja käännetään Dot Padin 20-soluiseen näyttöön ponnahdusikkunan sulkemisen jälkeen. |
|  | Tulosta Tulosta työstämäsi kuva Dot Pad -laitteelle. |  |  |

- Lähennä ja loitonna

- Lähennä ja loitonna -toiminto tarjoaa suurennetun näkymän tietystä alueesta.

- Voit suurentaa tiedostoa napauttamalla ponnahdusikkunan yläosassa olevaa suurennuslasikuvaketta. Sisällön päälle ilmestyy punainen merkintäruutu.

- Käytä Dot Padin F1- ja F4-näppäimiä siirtääksesi ruutua vasemmalle ja oikealle tai ylös ja alas.

- Paina F2- ja F3-näppäimiä samanaikaisesti vaihtaaksesi liikkeen suunnan vaakasuorasta pystysuoraan.

Omat piirrokseni

Dot Canvas -sovelluksen avulla käyttäjät voivat luoda tai muokata kosketeltavaa graafista sisältöä ja tallentaa sen laitteen sisäiseen muistiin. Omat piirrokset -osiossa käyttäjät voivat tarkastella luetteloa laitteen sisäiseen muistiin tallennetuista tiedostoista. Jos tallennettuja tiedostoja on paljon, hakupalkin avulla käyttäjät voivat löytää tiettyjä tiedostoja nopeasti kirjoittamalla tiedostonimen. Jokaisessa tiedostossa on tiedostonimi ja luontipäivämäärä.

Kun tiedostonimi valitaan, näkyviin tulee kontekstivalikko, ja tiedoston ensimmäinen kuva näkyy Dot Padilla. Kontekstivalikon osat ovat seuraavat:

- Avaa: Suorita valittu tiedosto. Kun tiedosto suoritetaan, ensimmäisen sivun kuva ja kuvan kuvaus näkyvät Dot Padissa. Käyttäjät voivat siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulle sekä muokata kuvaa ja kuvausta napsauttamalla [Muokkaa]-painiketta.

- Poista: Poistaa valitun tiedoston.

- Nimeä uudelleen: Muokkaa tallennetun tiedoston nimeä.

- Poistu: Poistuu kontekstivalikosta.

Dot Cloud

Käyttäjät voivat tallentaa henkilökohtaista sisältöään ja avata erilaisia julkisia sisältöjä Dot Cloudin kautta, joka on Dot Inc:n tarjoama pilvipohjainen, kosketusnäytöille optimoitu graafisen sisällön verkkotallennuspalvelu.

- Henkilökohtainen asema

  - Käyttäjät voivat ladata Dot Canvas -sovelluksessa luodun kosketusgrafiikkasisällön henkilökohtaiselle levylle. Tämä pilvipohjainen henkilökohtainen tallennustila mahdollistaa sisällön käytön useilla laitteilla ilman rajoituksia.

- Julkinen tallennustila

  - Käyttäjät voivat selata erilaisia teemoittain järjestettyjä jaettuja kosketusgrafiikkasisältöjä sekä jakaa omia piirroksiaan Public Drive -palvelussa muiden käyttäjien saataville.

Asetukset

Määritä Dot Pad -yhteys tai valitse Dot Canvas -sovelluksen tukema pistekirjoituskieli

- Yhdistä tai katkaise Dot Canvas -sovelluksen yhteys Dot Pad -laitteeseen

- Valitse pistekirjoituskieli.

- Valitse pistekirjoituskieli, joka näytetään Dot Padin 20-soluisella näytöllä.

- Pistekirjoituskielen on vastattava syöttökieltä.

- Dot Canvas -sovelluksen tällä hetkellä tukemat 23 pistekirjoituskieltä ovat seuraavat:

koreaksi, englanniksi, kiinaksi, japaniksi, vietnamiksi, thaiksi, arabiaksi, ranskaksi, italiaksi, espanjaksi, katalaaniksi, saksaksi, tšekiksi, puolaksi, norjaksi, venäjäksi, portugaliksi, tanskaksi, kreikaksi, ruotsiksi, suomeksi, kazakiksi ja khmeriksi.

Dot Pad -painikkeiden käyttö Dot Canvas -sovelluksessa

- Liikkuminen Dot Padin 20-soluisten tekstinäytön sisällä

- Jos 20-soluisen tekstialueen sisältö pitenee, käyttäjät voivat selata sisältöä panorointinäppäimillä.

- Oikea panorointinäppäin: Siirry seuraavalle riville (20 solua)

- Vasen panorointinäppäin: Siirtyminen edelliselle riville (20 solua)

- Liikkuminen Dot Padin 300-soluisessa grafiikka- ja monirivinäytössä

- Jos 300-soluisen grafiikka- tai monirivisen alueen sisältö kasvaa pitkäksi, käyttäjät voivat selata sisältöä F1- ja F4-painikkeilla.

- F4-näppäin: Siirtyy seuraavalle sivulle (300 solua)

- F1-painike: Siirry edelliselle sivulle (300 solua)

- Dot Padin pikanäppäimet piirtotyökaluille

Kun Dot Pad liitetään Dot Canvas -sovellukseen, käyttäjät voivat helposti käyttää erilaisia toimintoja Dot Padin painikkeilla.

- Valitse kynätyökalu

Create Canvas -sivulla F2-painikkeen painaminen valitsee piirtotyökaluista ”Pen Tool” -työkalun.

- Poista kaikki

Käyttäjät voivat painaa F3-näppäintä aktivoidakseen piirtotyökalun peruutusominaisuuden.

- Lisää uusi sivu

Käyttäjät voivat painaa F1- ja F2-näppäimiä samanaikaisesti lisätäkseen uuden sivun kankaalle. Käyttäjät voivat siirtyä seuraavalle sivulle painamalla F1- ja F4-näppäimiä.

- Poista nykyinen sivu

Käyttäjät voivat poistaa nykyisen sivun painamalla F3- ja F4-näppäimiä samanaikaisesti. Sivun poistamisen jälkeen käyttäjät voivat siirtyä sivuilla F1- ja F4-näppäimillä.

- Kankaan tilan muuttaminen

Käyttäjäystävällisenä sovelluksena Dot Canvas tarjoaa tilan, jonka avulla näkövammaiset käyttäjät voivat piirtää ja käyttää työkaluja helposti. Käyttäjät voivat vaihtaa tilaa painamalla samanaikaisesti näppäimiä F2 ja F3.

※ Kankaan tilatyypit

- Kankaan navigointitila

: Ennen kuin käyttäjät alkavat piirtää iPadilla, he voivat määrittää sormensa sijainnin.

Jos he koskettavat iPadin näyttöä navigointitilassa, Dot Pad näyttää

sormen sijainnin ristikkokursorilla. Kun sormi pysähtyy tiettyyn

kohtaan, osoitin alkaa vilkkua.

- Piirtotila

: Kun käyttäjä on päättänyt navigointitilassa, mistä aloittaa piirtämisen, hän voi siirtyä piirtotilaan painamalla samanaikaisesti F2- ja F3-näppäimiä.

- Valikkoselausmoodi

: Valikkoselausmoodissa käyttäjät voivat selata piirrostyökalujen valikkoa, joka sijaitsee kankaan yläosassa. Kun tila on valikkoselausmoodissa, kangas deaktivoituu, eikä käyttäjä voi piirtää kankaalle edes napauttamalla kankaan aluetta.

Dot Canvas Webin käyttö

Esittelyssä Dot Canvas Web

Dot Canvas Web on Dot Padille optimoitu kosketusgrafiikan luontityökalun verkkoversio, jossa käyttäjät voivat luoda, tallentaa ja jakaa digitaalisia kosketusgrafiikoita. Käyttäjäystävällisten työkalujen avulla kuka tahansa voi vaivattomasti luoda, muokata ja tallentaa omaa kosketussisältöään sekä käyttää tätä sisältöä omien tarpeidensa mukaan, olipa kyseessä sitten opetus, luovat projektit tai muut sovellukset.

Käyttäjät voivat ladata kuvatiedostoja Dot Canvas Webiin, jolloin ne muunnetaan automaattisesti kosketusgrafiikaksi. Dotin pistekirjoituskääntäjän avulla on mahdollista tulostaa pistekirjoitusta Dot Padin teksteistä reaaliajassa. Dot Canvas Webin avulla useita Dot Pad -laitteita voidaan yhdistää ja näyttää samanaikaisesti.

※ Dot Canvas Web on käytettävissä vain Bluetoothia tukevilla tietokoneilla.

Dot Canvas Webin näytön asettelu

Dot Canvas Webin näytön asettelu on seuraava.

- Dot Canvas

- Luo tai muokkaa kosketusgrafiikkaa erilaisilla piirtämis- ja muokkaustyökaluilla.

- Tulosta luomasi sisältö Dot Pad -laitteelle.

- Dot Cloud

- Lataa ja tallenna luomasi kosketusgrafiikka henkilökohtaiselle tai julkiselle levylle.

- Voit jakaa henkilökohtaisen levyn sisällön julkiseen levylle. Julkisella levyllä voit käyttää ja muokata muiden jakamaa sisältöä sekä tallentaa sen henkilökohtaiselle levylle.

- Tulosta henkilökohtaiselta ja julkiselta levylläsi olevat sisällöt Dot Pad -laitteelle.

- Dot-tuki

- Päivitä Dot Padin laiteohjelmisto uusimpaan versioon.

- Lähetä kysely tai jätä palautetta.

Dot Canvas Webin käynnistäminen

- Siirry osoitteeseen apps-dotincorp.com.

- Luo tili rekisteröitymällä ja kirjaudu sisään Dot Canvas Webiin.

※ Dot Canvas (Web) ja Dot Canvas (App) käyttävät samaa tiliä

※ Suositeltava selain on Chrome.

- Jos olet unohtanut käyttäjätunnuksesi tai salasanasi, käytä sähköpostiosoitteeseen perustuvaa koodivahvistusta käyttäjätunnuksen selvittämiseen tai salasanan nollaamiseen.

Dot Canvas Webin yhdistäminen Dot Padiin

Yhdistä Dot Pad Dot Canvas Webiin seuraavasti:

- Avaa Dot Canvas ja napsauta näytön oikeassa yläkulmassa olevaa [Dot Pad] -kuvaketta.

- Napsauta [Etsi laite] etsiäksesi lähellä olevia Dot Pad -laitteita.

- Valitse haluamasi Dot Pad -laite luettelosta ja napsauta alareunassa olevaa [Pair]-painiketta.

- Jos haluat yhdistää useita laitteita, toista vaiheet.

Kun Dot Pad on yhdistetty onnistuneesti, se värisee kahdesti.

Yhteysongelmien vianmääritys

Jos laite, jonka haluat yhdistää, ei näy käytettävissä olevien laitteiden luettelossa, tarkista seuraavat seikat.

- Tarkista Dot Padin virran tila:

- Jos Dot Pad on pois päältä, kytke se päälle ja napsauta [Etsi].

- Tarkista tietokoneen Bluetooth-tila:

- Jos laitteen Bluetooth on pois päältä, kytke Bluetooth päälle ja napsauta [Etsi].

- Varmista, että Dot Pad ei ole kytketty näytönlukijaan. Jos Dot Pad on kytketty toiseen näytönlukijaan, irrota se ensin ja yritä sitten uudelleen.

Dot Padin irrottaminen

Siirry Dot Pad Connect -ponnahdusikkunaan ja valitse [Irrota]. Dot Pad irrotetaan kahdella pitkällä värinällä.

Dot Canvasin verkkotoimintojen käyttö

Canvasin luominen

Käytä erilaisia piirtämis- ja muokkaustyökaluja luodaksesi vapaasti mitä tahansa muotoja ja kuvia sekä lisätäksesi monirivistä pistekirjoitusta. Dot Canvas -näytön asettelu on seuraava:

- Oikea yläkulma

- Esteettömyyspainike: Avaa Dot Canvas Webin esteettömyystilan.

- Asetukset-painike: Antaa käyttäjille mahdollisuuden määrittää Dot Canvasin käyttökieli, pistekirjoituksen käännökielen, rivivälin ja merkkivälin.

- DotPad-painike: Antaa käyttäjille mahdollisuuden yhdistää Dot Padin Dot Canvasiin.

- Profiilipainike: Antaa käyttäjille mahdollisuuden tarkastella tilinsä profiilia, ladata käyttöohjeen tai kirjautua ulos tililtään.

- Tiedostojen hallinta -valikko:

- Uusi: Luo uuden kankaan, jolle käyttäjä voi luoda uusia piirroksia.

- Avaa: Käyttäjät voivat avata sisältöä henkilökohtaiselta tai julkiselta levyasemalta.

- Lisää: Käyttäjät voivat lisätä DTM- tai DTMa-muotoisia kosketeltavia kuvatiedostoja.

※ DTMs ja DTMa ovat tiedostomuotoja, joita Dot Pad tukee.

- Vie: Käyttäjät voivat tallentaa parhaillaan luodun työpöydän DTMs- tai DTMa-tiedostona.

- Tallenna: Käyttäjät voivat tallentaa nykyisen kankaan Dot Driveen.

- Tallenna nimellä: Käyttäjät voivat tallentaa nykyisen kankaan Dot Driveen eri tiedostonimellä.

- Tiedostonimi: Kankaan nykyinen tiedostonimi näkyy. Jos tiedostonimeä ei ole, se näkyy nimellä ”Nimetön”.

- Piirustus-/muokkausvalikko

- Se sijaitsee Dot Canvas Web -näytön vasemmalla puolella.

- Sitä käytetään kosketusgrafiikan luomiseen tai muokkaamiseen kankaalla.

- Piirto-/muokkausvalikko on seuraava:

Taulukko 2: Dot Canvasin verkkopiirustustyökalut

|  | Kumoa/Toista Peruuta tai toista viimeisin toiminto |  | Kynän koko Valitse kynän paksuus |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kynä Piirrä vapaasti |  | Pystysuora peilauskynä Piirrä symmetrinen kuva |
|  | Siirrä Tunnista ja siirrä nykyisen sivun kuvia yhtenä objektina |  | Täyttökauha • Täytä valittu alue • Käytetään suljettuihin muotoihin ja viivoihin |
|  | Poista • Poista alue, jota haluat muokata • Pyyhekumin koko on suhteessa kynän kokoon. |  | Tyhjennä Poista kaikki nykyiseltä sivulta |
|  | Viiva • Piirrä suoria viivoja, vinoviivoja jne. • Paina [Shift]-näppäintä piirtäessäsi tällä työkalulla, jotta saat aikaan suoran viivan |  | Neliö/suorakulmio • Piirrä neliöitä/suorakulmioita • Paina [Shift]-näppäintä ja vedä hiirellä luodaksesi neliön |
|  | Ympyrä • Piirrä ympyröitä/soikeita • Paina [Shift]-näppäintä ja vedä hiirellä luodaksesi täydellisen ympyrän |  | Kolmio • Piirrä kolmioita, suorakulmaisia kolmioita jne. • Paina [Shift]-näppäintä ja vedä luodaksesi teräväkulmaisen kolmion |
|  | Mallit Kokoelma, jossa on järjestetty erilaisia muotoja yhteen paikkaan |  | Tekstiruutu Luo tekstiruutu grafiikka-alueelle ja muunna sen sisältämä teksti pistekirjoitukseksi. Luo tekstiruutu vetämällä hiirellä, kirjoita haluamasi teksti ja paina sitten [ESC] ja sen jälkeen [Enter] lisätäksesi sen |
|  | Yhtälögraafi Voit syöttää yhtälöitä muuntamalla syötetyt kaavat automaattisesti kosketeltaviksi kaavioiksi. |  | Muunna yhtälö pistekirjoitukseksi Voit syöttää matemaattisia lausekkeita, mukaan lukien operaattorit, rationaaliluvut, eksponentit ja paljon muuta, ja muuntaa ne pistekirjoitukseksi. |
|  | Tunnusteltava syöttökenttä Voit syöttää pistekirjoitusta suoraan Perkins-syöttötavalla näppäimistön F-, D-, S-, J-, K- ja L-näppäimillä. |  | Monirivinen pistekirjoitus Antaa käyttäjille mahdollisuuden luoda monirivistä pistekirjoitusta kirjoittamalla tai tuomalla PDF-tiedostoja ja muuntamalla ne moniriviseksi pistekirjoitukseksi |
|  | Kuva • Muuntaa kosketusgrafiikan automaattisesti lukemalla tallennetut kuvatiedostot ja asettamalla minimi- ja maksimiarvot. • Napsauta [Lisää] muuntaaksesi kuvan kosketusgrafiikaksi kankaalle |  | Suorakulmion valinta Käytä pikanäppäimiä kopioidaksesi, leikataksesi ja liittääksesi tai poistaaksesi valitun alueen valinnan sisällä. Kopioi valittu alue: [Ctrl + C] Leikkaa valittu alue: [Ctrl + X] Liitä valittu alue: [Ctrl + V] Poista valittu alue: [Delete] Poista valinta: [ESC] |
|  | Lasso-valinta Käytä pikanäppäimiä kopioidaksesi, leikataksesi, liittääksesi ja poistaaksesi valitun alueen lasso-työkalun avulla. Kopioi valittu alue: [Ctrl + C] Leikkaa valittu alue: [Ctrl + X] Liitä valittu alue: [Ctrl + V] Poista valittu alue: [Delete] Valitun alueen valinnan poistaminen: [ESC] |  | Tunnusteltavat kirjaimet Muuntaa kirjoitetun tekstin kirjaimien kosketeltaviksi graafisiksi esityksiksi |
|  | Panorointi Kun kankaalle on zoomattu, voit liikkua vapaasti kankaalla napsauttamalla ja vetämällä. |  |  |

Taulukko 3. Dot Canvas -piirustustyökalujen pikanäppäimet

| Näppäimet | Muokkaus-työkalu | Näppäimet | Muokkaus-työkalu |
| --- | --- | --- | --- |
| Yläpalkki |  |  |  |
| Ctrl+O | Avaa | Ctrl+S | Tallenna |
| Ctrl+Shift+S | Tallenna nimellä |  |  |
| Sivun kuvaus |  |  |  |
| Alt+P | Tulosta |  |  |
| Useita sivuja |  |  |  |
| Ctrl+G | Ruudukon käyttö/poisto |  |  |
| Muokkaustyökalu |  |  |  |
| P | Kynä | V | Pystysuora peilauskynä |
| Ctrl | Vaakasuora akseli (kun käytetään pystysuuntaista peilikynää) | Shift | Vaaka- ja pystyakseli (kun käytetään pystysuoraa peilikynää) |
| M | Siirrä | B | Täyttökauha |
| E | Kum | Ctrl+E | Poista kaikki |
| L | Viiva | R | Suorakulmio |
| C | Ympyrä | T | Kolmio |
| X | Tekstiruutu | I | Kuva |
| S | Suorakulmion valinta | H | Lasso-valinta |
| Valinta |  |  |  |
| Ctrl + X | Leikkaa valittu alue | Ctrl + C | Kopioi valittu alue |
| Ctrl + V | Liitä | DEL | Poista valittu alue |

- Esitystila

- Esitystila tarjoaa dynaamisen oppimiskokemuksen hyödyntämällä Dot Padia ja digitaalisia kosketusgrafiikoita luokkahuoneympäristössä.

- Valitse Dot Canvas Web -näytön oikeassa yläkulmassa oleva Esitystila-painike.

- (1. Automaattinen tulostus) Kun DotPad on kytketty Dot Canvas Webiin, käyttäjät voivat hyödyntää automaattista tulostustoimintoa.

- Kun automaattinen tulostus on käytössä, aina kun käyttäjä määrittää alueen esitystilan osoittimella, valittu alue näkyy automaattisesti DotPadissa.

- (2. Automaattinen diaesitys) Etenee automaattisesti koko kankaan läpi käyttäjän asettamalla aikavälillä. Jos lisätty ääni on pidempi kuin käyttäjän määrittämä diaväli, seuraava kangas näytetään äänen toiston päätyttyä. Viimeisen kankaan näyttämisen jälkeen se palaa automaattisesti ensimmäiseen kankaaseen ja toistaa esityksen.

- (3. Osoitin) Korosta tietty alue nykyisellä kanvas-sivulla käyttämällä kolmea eri osoitintyyppiä, jolloin valittu alue näkyy DotPadissa.

- (4. Lähennys ja loitonnus) Voit suurentaa näyttöä napsauttamalla ponnahdusikkunan alaosassa olevaa suurennuslasikuvaketta. Näyttöä voidaan suurentaa jopa 400 %:iin (4x).
Käytä näytön oikealla ja alareunassa olevia vierityspalkkeja navigoidaksesi suurennetulla alueella tarpeen mukaan.

- Monisivun hallintapalkki

- Se sijaitsee kankaan vasemmalla puolella. Käyttäjät voivat valita ruudukon näyttämisen tai piilottamisen, järjestää sivujen järjestystä, poistaa sivuja ja lisätä sivuja.

※ Ruudukko: Käyttäjät voivat valita, näytetäänkö ruudukko piirtoalueella, käyttämällä ruudukon päälle/pois-painiketta.

- Ctrl-näppäin + ylös-/alasnuolinäppäimet: Käyttäjä voi järjestää sivujen järjestystä uudelleen.

- Piirtoalue

- Canvas on valkoinen piirtonäyttö, joka vie suurimman osan näytön pinta-alasta.

- Käyttäjät voivat luoda uutta sisältöä piirtämis- ja muokkaustyökalun avulla tai avata olemassa olevan sisällön tallennustilasta.

- Pistekirjoituskieli

- Näyttää tällä hetkellä valitun pistekirjoituskielen.

- Sivun kuvaus

- Se sijaitsee kankaan oikealla puolella.

- Käyttäjät voivat lisätä kuvauksen luomiinsa kuviin.

- Kuvaukset muunnetaan automaattisesti pistekirjoitukseksi ja näkyvät oikein vain, jos syöttökieli vastaa Dot Canvas -asetuksissa valittua pistekirjoituskieltä.

- Äänen lisääminen

- Käyttäjät voivat lisätä MP3-tiedoston tiettyyn sivuun. Kun tiedosto avataan Dot Cloudissa, äänitiedot toistetaan vastaavan sivun tulostuksen yhteydessä.

- Tulosta

- Se sijaitsee Sivun kuvauksen alapuolella.

- Kun käyttäjä napsauttaa [Tulosta], kankaalla oleva kuva ja siihen liittyvä kuvaus tulostetaan Dot Pad -laitteelle.

Dot Cloud

Käyttäjät voivat tallentaa luomansa sisällön Dot Driveen tai jakaa sen muiden kanssa. Käyttäjät voivat myös tulostaa Dot Padille erilaisia kosketuskuvia, jotka on tallennettu Public Driveen.

Dot Drive on jaettu henkilökohtaiseen ja julkiseen kansioon. Henkilökohtainen kansio on oletuksena valittuna, kun käyttäjä napsauttaa ensimmäisen kerran [Dot Drive] -painiketta. Dot Drive -näytön rakenne on seuraava:

- Henkilökohtainen Drive ([Käyttäjän nimi]n Drive)

- Dot Canvasiin tallennetut tiedostot tai luodut kansiot tallennetaan tähän.

- Kansiot näkyvät tiedostojen edessä.

- Käyttäjät voivat avata tiedostoja, jakaa, ladata, nimetä uudelleen, kopioida, leikata, liittää tai poistaa tiedostoja napsauttamalla tiedostoa hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla sitten haluamansa vaihtoehdon.

- Napsauta [+] luodaksesi uuden tiedoston, uuden kansion tai ladataksesi tiedoston. Käyttäjät voivat myös napsauttaa hiiren oikealla painikkeella aseman tyhjää aluetta.

- Käyttäjät voivat jakaa Henkilökohtaisen aseman tiedostot Julkiseen asemaan.

※ Napsauta hiiren oikealla painikkeella tiedostoa, jonka haluat jakaa, ja valitse [Jaa]. Jos muokkaat jaettua tiedostoa, myös jaettu tiedosto muokataan.

※ Henkilökohtaisesta asemasta jaetun tiedoston pikkukuvassa näkyy luojan kuvake.

- Julkinen asema

- Jaetut kansiot ja tiedostot tallennetaan tähän.

- Jaetut tiedostot voidaan näyttää Dot Padissa.

- Käyttäjät voivat ladata jaetut tiedostot tietokoneelle tai avata tiedoston muokatakseen sitä Dot Canvasissa.

- Haku

- Käyttäjät voivat etsiä kansioita ja tiedostoja.

- Kun käyttäjä kirjoittaa hakukenttään, näkyviin tulee luettelo tiedostoista tai kansioista, joiden nimet vastaavat hakua.

- Takaisin- ja Eteenpäin-painikkeet

- Jos napsautat Takaisin-painiketta, sivu ohjataan edelliseen hakemistoon.

- Jos napsautat eteenpäin-painiketta, sivu siirtyy seuraavaan hakemistoon.

- Galleriakatselupainike

- Dot Driven oletustila on galleriatila.

- Kansioiden ja tiedostojen luettelo näkyy galleriassa, jossa kuvakkeet ovat näkyvissä.

- Luettelonäkymä-painike

- Tiedostot näytetään luettelotilassa.

Firmware-päivitys Dot Support -sivuston -sivulla

Voit päivittää Dot Padin laiteohjelmiston Dot Canvas Webin tukisivulta.

Toimi seuraavasti päivittääksesi Dot Padin laiteohjelmiston:

- Siirry Dot Canvas Web -palveluun osoitteessa apps-dotincorp.com

- Valitse Dot Canvas Web -sivustolta Dot Support -välilehti.

- Siirry Tuki-sivun [Laiteohjelmiston päivitys] -valikkoon, liitä Dot Pad tietokoneeseen Dot Padin vasemmalla puolella olevan USB-C-portin kautta ja käynnistä Dot Pad. Napsauta sitten [Yhdistä laite] -painiketta.

※ Varmista, että laite pysyy päällä ja kaapeli on kunnolla kytkettynä koko päivitysprosessin ajan.

- Liitä Dot Pad valitsemalla yksi ponnahdusikkunassa näkyvistä langallisten porttien vaihtoehdoista. Jos näyttöön tulee ilmoitus yhteysvirheestä, sammuta Dot Pad ja käynnistä se uudelleen, ja yritä uudelleen. Liittämisen jälkeen voit tarkistaa laitetiedot Dot Support -sivulta ja päivittää laitteen uusimpaan laiteohjelmistoversioon.

- Valitse Dot Padin laiteohjelmistoversion tietojen alaosassa oleva [Päivitä]-painike jatkaaksesi laiteohjelmiston päivitystä. Päivitys kestää noin 3–5 minuuttia Internet-yhteyden nopeudesta riippuen.

※ Jos laiteohjelmisto on uusimmassa versiossa, näyttöön tulee ilmoitus ”Laiteohjelmisto on jo uusimmassa versiossa”.

Dot Canvasin esteettömän tilan käyttö

Aloita avaamalla Dot Canvasin esteettömän tilan verkkosivusto osoitteessa https://apps-dotincorp.com/easy. Sivun oikeassa yläkulmassa on ”Start”-painike. Kun valitset tämän painikkeen, avautuu ponnahdusikkuna, jossa kysytään ”Connect device?”. Valitse tässä ponnahdusikkunassa ”Connection”-painike jatkaaksesi laitteen yhdistämistä. Voit valita laitteen liitäntätavan valitsemalla joko Bluetoothin tai USB:n. Nämä vaihtoehdot näkyvät valintapainikkeina. Siirry vaihtoehtojen välillä ylös- ja alas-nuolinäppäimillä ja valitse sitten ”Etsi laite” -painike. Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, Dot Pad värähtää kahdesti lyhyesti. Viimeistele tämä vaihe valitsemalla ”Valmis” -painike, jolloin ponnahdusikkuna sulkeutuu.

Dot Canvasin esteettömän tilan aloitusnäyttö

Aloitusnäyttö on ensimmäinen näyttö, jonka näet, kun Dot Canvasin esteetön tila käynnistyy. Aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa on kaksi painiketta: Asetukset-painike ja Profiili-painike.

Kotisivun oikeassa yläkulmassa olevat painikkeet

- Asetukset-painike

Asetukset-painikkeen valitseminen avaa asetusten ponnahdusikkunan. Ylhäältä alas tässä ikkunassa on seuraavat osiot: ”Yhteys”, ”Kieli”, ”Dot Pad -tulostusasetukset” ja ”Äänen toistoasetukset”.

- Yhteys

Tämän painikkeen avulla voit määrittää tai hallita yhteyttä Dot Pad -laitteeseesi.

- Kieli

Täällä voit asettaa käyttöliittymän kielen ja pistekirjoituskielen järjestyksessä. Käyttöliittymän kieli viittaa kieleen, jota käytetään koko Dot Canvas -verkkokäyttöliittymässä. Pistekirjoituskieli on kieli, jota käytetään sisällön luomisessa. Oikean pistekirjoituskielen valitseminen varmistaa, että sivun kuvauskenttään syötetty teksti tulostuu oikein Dot Padin 20-soluisella näyttöalueella.

- Dot Pad -tulostusasetukset

Käytettävissä on kaksi tulostusvaihtoehtoa: automaattinen tulostustila ja manuaalinen tulostustila.

Nämä vaihtoehdot ovat valintapainikkeita, ja ne voidaan valita näppäimistön ylös- ja alas-nuolinäppäimillä.

Automaattisessa tulostustilassa Dot Canvasissa luodut kosketusgrafiikat lähetetään välittömästi Dot Padille. Manuaalisessa tulostustilassa grafiikoita ei lähetetä Dot Padille piirtämisen aikana. Tulostus tapahtuu vasta, kun Tulosta-painiketta napsautetaan.

- Äänen toistoasetukset

Kun tämä vaihtoehto on käytössä, sisältöön sisältyvä ääni toistetaan automaattisesti, kun siirryt sivulta toiselle.

- Profiilivalikko-painike

Profiilipainikkeen valitseminen avaa valikon, jossa näkyvät vaihtoehdot ”Profiili” ja ”Kirjaudu ulos”.

- Profiili

Profiilivalikon valitseminen avaa tilin asetussivun uudessa välilehdessä. Tällä sivulla voit päivittää henkilötietojasi, nollata salasanasi tai poistaa tilisi.

- Kirjaudu ulos

Kirjaudu ulos -painikkeen valitseminen kirjaa sinut ulos tililtäsi.

Vasen valikkolista ja pääruutu aloitusnäytössä

Näytön vasemmassa reunassa on valikkolista. Siinä näkyy neljä valikkokohtaa järjestyksessä: ”Uusi”, ”Koti”, ”Oma pilvi” ja ”Kirjasto”.

- Uusi

Kun valitset ”Uusi”-painikkeen, valikko avautuu ja näyttöön tulevat vaihtoehdot ”Uusi kanvas” ja ”Kuva kosketuskuvaksi”.

- Uusi kanvas

Valitsemalla ”Uusi kanvas” -valikon pääset kanvasnäyttöön, jossa voit luoda kosketeltavia grafiikoita.

- Kuva kosketuskuvaksi

Valitsemalla ”Kuva kosketusgrafiikaksi” -valikon avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit ladata tietokoneellesi tallennetun kuvatiedoston osoitteesta . Kun olet valinnut kuvatiedoston, siirryt kankaalle. Valittu kuva muunnetaan automaattisesti kosketusgrafiikaksi ja sijoitetaan kankaalle.

- Koti

Valitsemalla Koti-valikon palaat nykyiselle aloitusnäytölle. Valikkoluettelon oikealla puolella pääruudussa näkyvä sisältö vaihtelee sen mukaan, onko valittuna ”Oma pilvi” vai ”Kirjasto”. Valitsemalla Koti-valikon voit palata alkuperäiselle aloitusnäytölle milloin tahansa. Kun Koti-valikko on valittuna, päänäytössä näkyvät seuraavat elementit. Koti-päänäytön yläosassa on kaksi painiketta: ”Luo uusi työkenttä” ja ”Kuva kosketusgrafiikaksi”. Näihin toimintoihin pääsee myös vasemman valikkoluettelon ”Uusi”-painikkeen kautta. Näiden painikkeiden alapuolella näyttö on jaettu neljään osioon:

”Viimeksi avatut kohteet”, ”Suosittuja koulutuksessa”, ”Suosittuja viihteessä” ja ”Suosittuja sisältöjä äänellä”. Kussakin osiossa Dot Canvas -sisältö näkyy pikkukuvien luettelona. Jokainen pikkukuva sisältää seuraavat tiedot: sisällön otsikko, sivumäärä, luontipäivämäärä ja tiedostotyyppi.

- Äskettäin avatut kohteet

Tässä osiossa näkyvät pikkukuvat sisällöistä, jotka olet avannut äskettäin.

- Suosittuja koulutuksessa

Tässä osiossa näkyvät pikkukuvat sisällöistä, joita käytetään usein opetustilanteissa.

- Suosittuja viihdeaiheita

Tässä osiossa näkyy pikkukuvia sisällöstä, joka on suosittua viihdeaiheisissa kategorioissa.

- Suosittua sisältöä, jossa on ääntä

Tässä osiossa näkyy pikkukuvia suosituista sisällöistä, joihin sisältyy äänitiedostoja. Kun valitset kussakin osiossa ”Näytä lisää” -painikkeen, siirryt Kirjasto-valikkoon, jossa lisäsisältöä näkyy pääruudulla. Näin voit tutustua laajempaan valikoimaan sisältöä kuin mitä kotinäytöllä näkyy. Palaa kotinäyttöön valitsemalla vasemman valikkolistan Koti-valikko.

- Oma pilvi

My Cloud on henkilökohtainen tallennustilasi. My Cloudiin tallennettua sisältöä eivät näe muut käyttäjät, ja siihen pääsee käsiksi vain, kun olet kirjautunut tilillesi. Valitsemalla My Cloud -valikon avaat valikon, jossa näkyvät ”Omat tiedostot” ja ”Roskakori”.

- Omat tiedostot

Kun valitset ”Omat tiedostot”, näyttöön tulee pikkukuvaluettelo tallentamistasi tiedostoista. ”Valitse kohde” -painikkeen painaminen valitsee kaikki luettelossa olevat kohteet.

”Tiedostotyyppi”-painikkeella voit suodattaa luettelon niin, että näkyvissä ovat vain DTMS- tai DTMA-tiedostomuodot. ”Tiedostojen lajittelu”-painikkeella voit lajitella tiedostot uusimman, vanhimman, nimen tai käänteisen nimen järjestyksen mukaan. Tiedostojen lajitteluvaihtoehtojen vieressä on kaksi näkymäpainiketta: ”Esikatselu” ja ”Luettelo”. Kun valitset ”Esikatselu”, sisältö näkyy pikkukuvaluettelona. ”Luettelo”-vaihtoehdon valitseminen näyttää sisällön luettelomuodossa ilman pikkukuvia. ”Omat tiedostot”-sisältöluettelossa yksittäiset sisällöt voidaan valita valintaruutujen avulla. Kun olet valinnut yhden tai useamman kohteen, palaa ”Valitse kohde”-painikkeeseen. Huomaat, että sen viereen ilmestyy ”Lisää sisältövaihtoehtoja”-painike. ”Lisää sisältövaihtoehtoja” -painikkeen valitseminen avaa valikon, jossa näkyvät: ”Esitys”, ”Muokkaa”, ”Kopioi”, ”Liitä”, ”Nimeä uudelleen” ja ”Siirrä roskakoriin”. Kun useita sisältökohteita on valittuna, käytettävissä ovat vain ”Kopioi”, ”Liitä” ja ”Siirrä roskakoriin”. Muut vaihtoehdot ovat pois käytöstä. ”Lisää sisältövaihtoehtoja” -painike on käytettävissä myös kunkin yksittäisen sisältökohteen kohdalla. Jos haluat hallita yhtä kohdetta, voit käyttää tätä painiketta suoraan siirtämättä kohdistusta kohteen valintapainikkeeseen. Kohteen valintapainikkeen vieressä oleva ”Lisää sisältövaihtoehtoja” -painike on hyödyllisin, kun kopioidaan, liitetään tai poistetaan useita kohteita kerralla.

- Roskakori

Poistettu sisältö säilytetään roskakorissa 30 päivän ajan, minkä jälkeen se poistetaan pysyvästi. Roskakorista voit palauttaa sisältöä tai valita manuaalisesti ”Poista pysyvästi”

- Kirjasto

Kirjastossa voit käyttää vapaasti ja ilmaiseksi laajaa valikoimaa Dotin tarjoamaa kosketeltavaa sisältöä. Päänäytön yläosassa on luokkapainikkeet, joiden avulla voit suodattaa sisältöä aiheen mukaan. Näiden suodattimien avulla voit valita, että näytetään vain sinua kiinnostava sisältö. Saatavilla on 11 luokkaa: Kaikki, Kieli, Elämänhallinta, Matematiikka, Tiede, Yhteiskunta ja kulttuuri, Teknologia, Muut, Taide, Kirjallisuus ja Webtoon. Voit valita useita luokkia samanaikaisesti.

Taktilisten kuvien piirtäminen kankaalle

Aloita tuntokuvien piirtäminen valitsemalla vasemman valikkolistan ”Uusi”-painike ja valitsemalla sitten Uusi kanka. Voit myös valita ”Luo uusi kanka”-painikkeen Koti-valikon pääruudulta. Tämä vie sinut kanka-sivulle. Katsotaanpa tarkemmin kanka-sivun ulkoasua.

Kankaan sivun yläosan painikkeet

Kankaan sivun yläosassa on ”Edellinen sivu” -painike, tiedostonimen syöttökenttä, ”Tallenna tiedostot” -painike ja ”Asetukset” -painike.

- Edellinen sivu

Tämän painikkeen avulla voit palata aloitusnäyttöön.

- Tiedostonimen syöttökenttä

Tähän kenttään voit kirjoittaa tiedoston nimen.

- Tallenna tiedostot

Tällä painikkeella voit tallentaa parhaillaan käsittelemäsi tiedoston Omat tiedostot -kansioon.

- Asetukset

Tämä painike toimii samalla tavalla kuin kohdassa 9.7.1 kuvattu Asetukset-painike.

Kankaan sivun vasen valikko

Kankaan sivun vasemmalla puolella on ”Tiedoston asetukset”-painike, ”Kumoa”-painike, ”Toista”-painike, ”Lisää sivu”-painike sekä kankaan sivuluettelo.

- Tiedoston asetukset

Tiedoston asetukset -painiketta valitsemalla avautuvat valikkovaihtoehdot ”Uusi”, ”Nimeä uudelleen” ja ”Esitys”.

- Uusi

Kun valitset Uusi, avautuu ponnahdusviesti, jossa kysytään, haluatko tallentaa nykyisen sisällön. Tallennuksen jälkeen nykyinen sisältö tyhjennetään ja saat käyttöösi uuden tyhjän kankaan.

- Nimeä uudelleen

Kun valitset Nimeä uudelleen, kohdistus siirtyy sivun yläosassa olevaan tiedostonimen syöttökenttään.

- Esitys

Esitys-vaihtoehdon valitseminen avaa esitysruudun ponnahdusikkunan. Esitystilassa työtasoa voidaan suurentaa jopa nelinkertaiseksi ja tulostaa Dot Pad -laitteelle.

- Kumoa, Tee uudelleen

Näiden painikkeiden avulla voit kumota tai toistaa viimeisimmät toimet.

- Lisää sivu

Valitsemalla Lisää sivu -painikkeen lisäät uuden kankaan sivun välittömästi nykyisen sivun jälkeen.

- Kankaan sivuluettelo

Lisää sivu -painikkeen alapuolella näkyvät kankaasivujen pikkukuvat järjestyksessä. Voit liikkua sivujen välillä ylös- ja alas-nuolinäppäimillä sekä Enter-näppäimellä.

Kankaan pääruutu

Kankaan pääruutu sijaitsee sivun keskellä.

- Työkaluluettelo

Canvas-päänäytön yläosassa on Työkaluluettelo-painike. Painiketta valitsemalla avautuu valikko, jossa on kolme vaihtoehtoa: ”Kynä”, ”Täyttö” ja ”Pyyhekumi”. Voit valita työkalun, jota haluat käyttää piirtäessäsi.

- Piilota ruudukko

Ruudukon piilotus -painikkeella voit kytkeä ruudukon näkyviin tai piilottaa sen kankaalta.

- Kankaalue

Tämän alapuolella kankaan alue vie suuren osan keskellä olevasta tilasta. Tällä alueella voit piirtää nuolinäppäimillä ja välilyönnillä. Kun liikutat nuolinäppäimiä, tuntokursori liikkuu Dot Padin 300 solun alueella. Kun siirryt kankaalle, tuntokursorin alkuasento on Dot Padin vasemmassa yläkulmassa oleva ensimmäinen nasta. Tuntografiikkaa luodaan pitämällä välilyöntinäppäintä painettuna samalla kun liikutat nuolinäppäimiä. Jos tulostustila on asetettu automaattiseen tulostustilaan, piirrokset lähetetään Dot Padiin reaaliajassa. Jos tulostustila on asetettu manuaaliseen tulostustilaan, sinun on valittava Tulosta-painike lähettääksesi tulosteen Dot Padiin.

- Viivan paksuus

Kankaan alueen oikealla puolella on valikko viivan paksuuden valitsemiseksi. Voit valita paksuuden 1 nastasta 5 nastaan. Valittu paksuus sovelletaan myös vilkkuvaan tuntokursoriin.

- Sivun kuvaus -syöttökenttä

Kankaan alaosassa on sivun kuvaus -syöttökenttä. Kun olet kirjoittanut sivun kuvauksen ja valinnut Tulosta-painikkeen, syötetty teksti tulostetaan Dot Padin 30-soluiselle alueelle.

- Äänen lisääminen

Sivun kuvaus -syöttökentän alapuolella on Lisää ääni -painike. Valitsemalla tämän painikkeen voit ladata äänitiedoston tietokoneeltasi nykyiselle sivulle.

- Tulosta

Näytön oikeassa alakulmassa on Tulosta-painike. Painiketta valitsemalla kankaalle luodut tuntokuvat lähetetään Dot Pad -laitteeseen.

Dot Canvasin pikanäppäinten esittely

Tutustutaanpa näppäimistön pikanäppäimiin, joiden avulla voit luoda sisältöä tehokkaammin Dot Canvasissa.

| Pikanäppäin | Toiminto |
| --- | --- |
| Windows: Ctrl + Alt + C Mac: Command (⌘) + Option + G | Kopioi (tiedosto tai sivu) |
| Windows: Ctrl + Alt + V Mac: Komento (⌘) + Vaihtoehto + V | Liitä (tiedosto tai sivu) |
| Windows: Delete Mac: Command (⌘) + Option + Backspace | Poista nykyinen sivu Siirrä valittu tiedosto roskakoriin Poista valittu tiedosto pysyvästi |
| Windows: Ctrl + Alt + P Mac: Komento (⌘) + Return + P | Tulosta |
| Windows: Ctrl + Shift + Z Mac: Command (⌘) + Shift + Z | Kumoa (Peruutus voidaan suorittaa vain, kun valinta on kankaalla.) |
| Windows: Ctrl + M Mac: Command (⌘) + M | Avaa tallennuksen vahvistusikkuna |
| Windows: Ctrl + Alt + R Mac: Command (⌘) + Return + R | Siirry tiedostonimen tekstikenttään |
| Windows: Ctrl + Alt + O Mac: Command (⌘) + Return + O | Näytä esittäjätilassa |
| Windows: Ctrl + Alt + X Mac: Command (⌘) + Return + X | Leikkaa valittu sivu |
| Windows: Ctrl + Alt + D Mac: Command (⌘) + Return + A | Kopioi Kopioi valitun sivun ja lisää sen välittömästi sen jälkeen |
| Windows: Alt + Shift + vasen/oikea nuolinäppäin Mac: Return + Shift + vasen/oikea nuoli | Siirry edelliselle/seuraavalle sivulle |
| Windows: Alt + [ / ] Mac: Return + [ / ] | Valitse useita sivuja |
| Windows: Alt + Shift + ylös-/alasnuoli Mac: Return + Shift + ylös-/alasnuoli | Siirrä valittua sivua yhden paikan ylös tai alas |
| Windows: Ctrl + Shift + ylös-/alasnuoli Mac: Command (⌘) + Shift + ylös-/alasnuoli | Siirrä valittu sivu ensimmäiseen tai viimeiseen kohtaan |
| Windows: Ctrl + Shift + Enter Mac: Return + Shift + Enter | Lisää uusi sivu valitun sivun jälkeen |
| Windows: Delete Mac: Command (⌘) + Return + Backspace | Poista valittu sivu |
| Windows: Alt + Shift + P Mac: Return + Shift + P | Valitse Kynä-työkalu |
| Windows: Alt + Shift + B Mac: Return + Shift + B | Valitse Täyttö-työkalu |
| Windows: Alt + Shift + E Mac: Return + Shift + E | Valitse pyyhekumi-työkalu |
| Paina kahta vierekkäistä nuolinäppäintä samanaikaisesti | Siirry vinosti |
| Shift + nuolinäppäimet | Siirry 10 yksikön välein |

# Käyttöopas: Dot Padin käyttö NVDA:n kanssa

Johdanto

Yleiskatsaus NVDA:n käyttöön Dot Padin kanssa

NVDA (NonVisual Desktop Access) on NV Accessin kehittämä ja jakelema ilmainen, avoimen lähdekoodin näytönlukija Microsoft Windows -käyttöjärjestelmälle. NVDA on suunniteltu näkövammaisille ja heikkonäköisille, ja se tarjoaa ääni- ja pistekirjoitusulostulon, mikä mahdollistaa Windows-sovellusten saumattoman käytön ja hallinnan. NV Accessin ja maailmanlaajuisen yhteisön yhteistyönä kehitetty NVDA on johtava esteettömyystyökalu Windows-ympäristössä.

Dot Inc. on kehittänyt ja tarjoaa NVDA Dot Pad -ohjaimen, joka takaa saumattoman integroinnin NVDA-näytönlukijan ja Dot Pad -kosketusnäytön välillä. Asenna Dot Pad -ohjain ja koe digitaalinen informaatio sen avulla uudella ja tehokkaalla tavalla. Hyödynnä NVDA:ta ja Dot Padia parantaaksesi tiedon saavutettavuutta ja lisätäksesi työn tehokkuutta.

Ominaisuuksien yleiskatsaus

NVDA on näytönlukija, joka on suunniteltu auttamaan näkövammaisia käyttäjiä navigoimaan ja toimimaan Windows-käyttöjärjestelmän ja erilaisten sovellusten kanssa. NVDA Dot Pad -ajuri parantaa NVDA:n toimintaa yhdistämällä sen Dot Pad -laitteeseen ja tarjoamalla monirivisen näytön, joka tarjoaa perinteisiä pistekirjoitusnäyttöjä parempan käyttökokemuksen. Seuraavat ominaisuudet ovat käytettävissä, kun NVDA Dot Pad -ajuri on asennettu:

- Tunnistaa Dot Padin automaattisesti ja muodostaa yhteyden siihen, kun NVDA käynnistetään tai on käynnissä.

- Antaa käyttäjille mahdollisuuden vaihtaa yhteyden Dot Pad -laitteeseen, kun laite on kytketty toiseen pistekirjoitusnäyttöön.

- Muuntaa NVDA:n ulostulon pistekirjoitustiedoksi ja näyttää sen Dot Pad -laitteella.

- Näyttää NVDA:n lukeman näytön sisällön samanaikaisesti Dot Padin 300-soluisella monirivisellä alueella ja 20-soluisella alueella.

- Näyttää eri sisältöä samanaikaisesti 300-soluisella monirivialueella ja 20-soluisella alueella halliten kumpaakin itsenäisesti.

- Tulostaa Microsoft Excelin ja PowerPointin kaaviotiedot Dot Padille.

- Päivittää Dot Padin näytön.

- Käyttää Dot Padin painikkeita NVDA:n perusnavigointitoimintojen ohjaamiseen sekä monirivisen pistekirjoituksen ja kaaviotietojen selaamiseen Dot Padilla.

Järjestelmävaatimukset

- Käyttöjärjestelmä: Windows 8.1 tai uudempi

※ Suositellaan Windows 10:tä tai uudempaa.

- NVDA-versio: NVDA 2023.4 tai uudempi

※ Suositellaan NVDA 2024.1 tai uudempi.

Aloitusopas NVDA:n käyttöön Dot Padin kanssa

Asennus ja käyttöönotto

Tässä osiossa käsitellään NVDA:n ja NVDA Dot Pad -ohjaimen asennusta ja käyttöönottoa.

NVDA:n asennus

Ennen kuin voit käyttää NVDA:ta Dot Padin kanssa, NVDA on asennettava. NVDA:n voi ladata NV Accessin verkkosivuston ”Lataa”-sivulta. Yksityiskohtaiset tiedot NVDA:n lataamisesta, alkuasetuksista ja käytöstä löytyvät ”NVDA-käyttöoppaasta”.

NVDA Dot Pad -ohjaimen asennus

Jotta NVDA voidaan liittää Dot Pad -laitteeseen ja käyttää sen kanssa, NVDA Dot Pad -ohjain on asennettava. Seuraavat ohjeet opastavat sinua NVDA Dot Pad -ohjaimen asennuksessa ja käytössä:

- Napsauta linkkiä ”Lataa NVDA Dot Pad -ohjain” tai skannaa alla oleva QR-koodi ladataksesi NVDA Dot Pad -ohjaimen asennustiedoston.

- Lataa NVDA Dot Pad -ohjaimen asennustiedosto kannettavalle tietokoneelle tai tietokoneelle, jolla aiot suorittaa sen.

- Suorita ladattu NVDA Dot Pad -ajurin asennustiedosto, kun NVDA-versio 2023.4 tai uudempi on käynnissä.

- Jos ponnahdusikkunassa kysytään: ”Haluatko asentaa NVDA-lisäosan?”, valitse Kyllä (Y) asentaaksesi lisäosan.

- Jos ponnahdusikkunassa kysytään: ”Haluatko käynnistää NVDA:n uudelleen?”, valitse Kyllä (Y) käynnistääksesi NVDA:n uudelleen ja ottaaksesi lisäosan muutokset käyttöön.

- Kun NVDA on käynnistynyt uudelleen, NVDA Dot Pad -ohjaimen asennus on suoritettu onnistuneesti.

Dot Padin liittäminen NVDA:han

Dot Pad voidaan liittää NVDA:han langattomasti BLE:n (Bluetooth Low Energy) avulla.

※ Varmista, että NVDA Dot Pad -ohjain on asennettu, ennen kuin yrität liittää Dot Padin NVDA:han.

Käyttäjät voivat muodostaa yhteyden automaattisesti mihin tahansa tunnistettuun Dot Pad -laitteeseen lähistöllä tai määrittää ja yhdistää manuaalisesti tiettyyn Dot Pad -laitteeseen.

Automaattinen yhteys

Kun NVDA on käynnissä, se tunnistaa kaikki lähellä olevat aktiiviset Dot Pad -laitteet ja yrittää automaattisesti muodostaa yhteyden laitteeseen, jonka yhteyssignaali on vahvin.

※ Jos toinen pistekirjoitusnäyttö on jo kytketty, Dot Padin automaattinen yhteysominaisuus ei välttämättä toimi.

- Siirry NVDA-valikkoon > Asetukset > NVDA-asetukset > Pistekirjoitus.

- Aseta pistekirjoitusnäyttö muodostamaan yhteys automaattisesti.

- Valitse automaattisesti haettavien näyttöjen valintaruudusta Dot Pad.

- Paina OK-painiketta, jolloin isäntälaitteen (PC) lähellä oleva Dot Pad, jolla on vahvin yhteyssignaali, valitaan ja yhdistetään automaattisesti.

※ Kun NVDA Dot Pad -ajuri on asennettu, Dot Pad on yleensä valittuna oletuksena automaattisesti haettavien näyttöjen luettelossa.

Manuaalinen yhteyden muodostaminen

Jos NVDA on jo kytketty toiseen pistekirjoitusnäyttöön tai jos automaattinen kytkentä epäonnistuu, käyttäjät voivat valita Dot Padin manuaalisesti ja kytkeytyä siihen NVDA:n asetusten kautta.

- Siirry NVDA-valikkoon > Asetukset > NVDA-asetukset > Pistekirjoitus.

- Napsauta Muuta-painiketta ja valitse Dot Pad näkyviin tulevasta pistekirjoitusnäyttöjen luettelosta.

- Paina Tab-näppäintä valitaksesi porttiluettelosta käyttämäsi Dot Padin Bluetooth-nimen.

- Paina OK-painiketta, jolloin värinä vahvistaa yhteyden Dot Pad -laitteeseen, jolla on vastaava Bluetooth-nimi, ja pistekirjoituksen tulostus alkaa.

- Kun valinta on valmis, paina ”Käytä”-painiketta ja sen jälkeen ”OK”-painiketta vahvistaaksesi yhteyden.

NVDA:n peruspikanäppäinten ja toimintojen oppiminen

Ennen kuin alat käyttää Dot Padia NVDA:n kanssa, on hyödyllistä tutustua NVDA:n peruspikanäppäimiin ja toimintoihin. Tämän tiedon avulla voit hyödyntää tehokkaasti sekä NVDA:n että Dot Padin ominaisuuksia. Tutustu NVDA:n käyttöoppaaseen oppiaksesi tärkeimmät komentonäppäimet ja yleisesti käytetyt pikanäppäimet.

- NVDA:n käynnistäminen

- NVDA:n peruskomennot

NVDA:n selaaminen Dot Padilla

NVDA käyttää kahta kursorityyppiä: järjestelmän kohdistusta ja navigaattori-objektia. Dot Padissa on kaksi näyttöaluetta – monirivinen ja yksirivinen – ja NVDA Dot Pad -ohjaimen avulla kumpaakin kursoria voidaan käyttää asianmukaisesti näillä erillisillä näyttöalueilla. Yksirivinen pistekirjoitusnäyttö vastaa järjestelmän kohdistusta, kun taas monirivinen alue on kohdistettu navigointiobjektiin. Käyttäjät voivat hallita molempia kohdistimia tehokkaasti samanaikaisesti, mikä mahdollistaa helpon pääsyn tietoihin ja tarjoaa tehokkaan, uudenlaisen kokemuksen tiedon hakemisesta.

Järjestelmän fokuksen ohjaaminen pisteohjainta käyttäen

NVDA:n järjestelmän kohdistus viittaa Windowsin oletuskursoriin, jota voidaan siirtää näppäimistön nuolinäppäimillä tai Tab-näppäimellä. Tämä kohdistus mahdollistaa vuorovaikutuksen välilyöntinäppäimen tai Enter-näppäimen avulla ja kattaa kaikki näytön elementit, joihin kohdistus voidaan siirtää Tab-näppäimellä. Käyttäjät voivat esimerkiksi siirtyä ohjauselementtien välillä painamalla Tab-näppäintä ja Shift + Tab-näppäinyhdistelmää. He voivat myös siirtyä valikkopalkkiin Alt-näppäimellä ja selata valikoita nuolinäppäimillä.

NVDA lukee ääneen muutokset, kun järjestelmän fokus siirtyy. Jos NVDA:n Dot Pad -ajuri on asennettu oikein ja käynnissä, järjestelmän fokuksen sisältö näkyy samanaikaisesti pistekirjoituksena Dot Padin yksirivisellä näytöllä.

Seuraavassa on joitakin hyödyllisiä komentoja NVDA-järjestelmän fokuksen avulla liikkumiseen:

Taulukko 1. Hyödyllisiä komentoja NVDA-järjestelmän fokuksen avulla liikkumiseen

| Nimi | Työpöydän näppäin | Kannettavan tietokoneen näppäin | Kuvaus |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilmoita kohdistus | NVDA+Tab | NVDA+Tab | Ilmoittaa, missä ohjauskohteessa fokus on. Painamalla kahdesti saat tiedot tavutettuna. Painamalla kolme kertaa tiedot luetaan merkkikuvauksin. |
| Ikkunan otsikko | NVDA+t | NVDA+t | Ilmoittaa nykyisen aktiivisen ikkunan otsikon. Kaksinkertainen painallus lukee tiedot ääneen. Kolminkertainen painallus kopioi ne leikepöydälle |
| Lue ikkuna | NVDA+b | NVDA+b | Lukee koko nykyisen ikkunan (hyödyllinen valintaikkunoissa) |
| Lue tilapalkki | NVDA+end | NVDA+Shift+End | Ilmoittaa tilapalkin, jos NVDA löytää sellaisen. Painamalla kahdesti tiedot tullaan tavamaan. Painamalla kolme kertaa kopioi tiedot leikepöydälle |

Järjestelmän kohdistimen ohjaaminen pistenäppäimistöllä

Muiden näytönlukijoiden tavoin NVDA käyttää järjestelmän kohdistinta muokattavissa tekstialueissa tai virtuaalisissa kohdistinissa, mukaan lukien selaimissa. Järjestelmän kohdistin on tapa navigoida tekstissä muokattavassa tekstialueessa tai virtuaalisessa kohdistinissa. Käyttäjät voivat liikkua merkki merkiltä, sana sanalta tai rivi riviltä tämän navigoinnin avulla. Ellei toisin ole määritetty, kun NVDA:n järjestelmäkursori liikkuu, pistenäppäimistön sekä yksirivisten että monirivisten alueiden pistekursori synkronoituu ja liikkuu vastaavasti.

Järjestelmän kohdistimen liikuttamiseen käytettävät komennot hyödyntävät tavallista Windowsin nuolinäppäinohjausta. Jos haluat liikkua eri tekstialueilla itsenäisesti järjestelmän kohdistimen ja NVDA:n tarkistuskohdistimen avulla, paina NVDA + 6 poistaaksesi käytöstä asetuksen ”Seuraa järjestelmän kohdistinta”. Kun tämä asetus on pois käytöstä, järjestelmän kohdistimen liikuttaminen nuolinäppäimillä ei liiku tarkistuskohdistinta, joten Dot Padin monirivisen alueen pistekirjoituskohdistin ei liiku.

Lisätietoja on virallisen NVDA-käyttöoppaan kohdassa <12.1.12.2. Seuraa järjestelmän kohdistinta>.

Navigaattori-objektin selaaminen Dot Padilla

Yleensä NVDA:n kaltaisia näytönlukijoita käytettäessä navigointi tapahtuu järjestelmän fokuksen ja järjestelmän kohdistimen avulla. Hierarkkiseen navigointiin tai erityistapauksissa, kuten kosketusnäytöillä, käytetään kuitenkin NVDA:n navigointiobjektia. Kun navigoit näytöllä navigointiobjektin avulla, NVDA:n tästä objektista lukema sisältö näkyy pistekirjoituksena Dot Padin monirivisenä näytössä. Lisäksi navigointiobjektiin liitetty NVDA:n tarkastelukohdistin näkyy myös Dot Padin monirivisenä näytössä.

Yksityiskohtaisia tietoja navigointiobjektista ja tarkastelukursorista, mukaan lukien pikanäppäimet, löytyy NVDA-käyttöoppaan seuraavista osioista:

- 5.4 Objektien selaus

- 5.5 Tekstin tarkastelu

- 5.6 Tarkastelutila

Navigaattori-objektin ja tarkastelukursorin ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää myöhemmissä osioissa käsiteltävän kaksoisbraillenäytön toiminnallisuuden hyödyntämiseksi, joten on välttämätöntä tutustua näihin ominaisuuksiin.

NVDA:n navigointi Dot Pad -näppäimillä

Käyttäjät voivat ohjata NVDA:ta suoraan ja navigoida näytöllä Dot Padin painikkeiden avulla. Tähän sisältyy monia toimintoja, jotka ovat käytettävissä muissakin pistekirjoitusnäytöissä, sekä Dot Padin ainutlaatuisia ominaisuuksia, kuten vieritys monirivisessä pistekirjoituksessa ja kaaviotietojen lukeminen. Dot Padin painikkeilla käytettävissä olevat komennot ovat seuraavat:

Taulukko 2 Dot Pad -painikkeiden käyttö

| Nimi | Dot Pad -näppäin | Kuvaus |
| --- | --- | --- |
| Vieritä edelliseen riviin yksirivinen pistekirjoitus | Vasen panorointi (kolmiomainen) | Vieritä taaksepäin Dot Padin 20-soluisella pistekirjoitusalueella näkyvää pistekirjoitustekstiä. |
| Vieritä seuraavalle riville yksiriviseen pistekirjoitukseen | Oikealle vieritys (kolmiomainen) | Selaa eteenpäin Dot Padin 20- soluista koostuvalla pistekirjoitusalueella. |
| Vieritä taaksepäin monirivisen pistekirjoituksen | F1-näppäin | Selaa taaksepäin Dot Padin monirivisen pistekirjoitusalueen sisällä, mikäli mahdollista. Siirry kaavioalueella edellisiin kaaviotietoihin. |
| Vieritä eteenpäin monirivisen pistekirjoituksen alueella | F4-näppäin | Vieritä eteenpäin Dot Padin monirivisen pistekirjoitusalueen sisällä. Siirry kaavioalueella seuraaviin kaaviotietoihin. |
| Siirry taaksepäin | F2-näppäin | Siirry edelliseen sijaintiin Windowsin Resurssienhallinnassa. Tämä toiminto vastaa Backspace-näppäimen tai Alt + vasen nuolinäppäimen painamista. |
| Aktivoi nykyinen navigaattori-objekti | F3-näppäin | Suorita navigaatiokohde, joka on tällä hetkellä valittuna. Tämä vastaa NVDA + Enter-näppäinyhdistelmän painamista. Jos järjestelmän kohdistus on synkronoitu navigointikohteen kanssa, se vastaa Enter-näppäimen painamista. |
| Siirry edelliseen kohteeseen | Vasen nuolinäppäin + F1-näppäin | Siirrä järjestelmän kohdistus nykyisestä sijainnista edelliseen kohteeseen. Tämä vastaa ylös-nuolinäppäimen painamista PC:llä tai välilyönti + piste 1 tavallisessa pistekirjoitusnäytössä. |
| Siirry seuraavaan kohteeseen | Oikea panorointi + F4-näppäin | Siirrä järjestelmän kohdistus nykyisestä sijainnista seuraavaan kohteeseen. Tämä vastaa alanuolinäppäimen painamista PC:llä tai välilyönti + piste 4 tavallisella pistekirjoitusnäytöllä. |
| Siirry nykyisen ikkunan ensimmäiseen kohtaan | F1 + F2-näppäin | Siirrä järjestelmän kohdistus nykyisen ikkunan ensimmäiseen kohteeseen. Tekstieditorien kaltaisissa sovelluksissa, jotka käyttävät järjestelmän kohdistinta, tämä kursori siirretään aivan ensimmäiseen merkkiin. |
| Siirry nykyisen ikkunan viimeiseen kohteeseen | F3 + F4-näppäin | Siirrä järjestelmän kohdistus nykyisen ikkunan viimeiseen kohteeseen. Tekstieditorien kaltaisissa sovelluksissa, jotka käyttävät järjestelmän kohdistinta, tämä kursori siirretään aivan viimeiseen merkkiin. |

NVDA:n käyttö Dot Padin kaksoisbraillenäytön kanssa

Kun Dot Padia käytetään NVDA:n kanssa, on mahdollista lukea kahta eri näytön sisältöä samanaikaisesti pistekirjoituksena. Käyttäjä voi esimerkiksi näyttää verkkosivun monirivialueella samalla kun lukee tekstieditorin sisältöä yksirivisellä pistekirjoitusnäytöllä, mikä mahdollistaa tehokkaan työskentelyn. Vaihtoehtoisesti on mahdollista lukea asiakirjan eri osia samanaikaisesti pistekirjoituksena. Tämä ominaisuus hyödyntää sitä, että NVDA:n järjestelmäfokus ja navigointiobjekti voivat kohdistua erillisiin näytön alueisiin. Yksityiskohtaiset ohjeet ovat seuraavat:

- Siirrä kohdistus sisältöön, jota haluat tarkastella monirivisen pistekirjoitusalueen avulla.

- Paina NVDA + 7 poistaaksesi käytöstä toiminnon ”Seuraa navigaattori-objektin järjestelmän kohdistusta”. 
On myös suositeltavaa painaa samanaikaisesti NVDA + 6, jotta ”Seuraa järjestelmän kohdistinta” -toiminto kytkeytyy pois päältä.

- Navigaattori-objekti pysyy kiinteänä määritetyllä alueella eikä enää seuraa järjestelmän kohdistusta. Vain navigaattori-objektin sisältö näkyy pistekirjoituksena Dot Padin monirivialueella.

- Navigoi pääasiassa työalueella, kuten tekstieditorissa, käyttämällä järjestelmän fokusta.

- Jos haluat navigoida monirivialueella navigaattori-objektin fokuksen avulla, käytä navigaattori-objektin näppäinkomentoja ja tarkistuskursorin näppäinkomentoja.

Seuraavat navigointiobjektin ja tarkastelukursorin komennot ovat hyödyllisiä, kun käytät kaksoisbraillenäyttöä NVDA:n kanssa:

NVDA:n navigointiobjektin komennot

Taulukko 3 NVDA:n navigaattori-objektin komennot

| Nimi | Työpöydän näppäin | Kannettavan tietokoneen näppäin | Kuvaus |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilmoita nykyinen objekti | NVDA+ numpad5 | NVDA+Shift+O | Ilmoittaa nykyisen navigaattori-objektin. Painamalla kahdesti tieto tullaan lukemaan ääneen, ja painamalla kolme kertaa se kopioidaan objektin nimen ja arvon leikepöydälle. |
| Siirry sisältävään objektiin | NVDA+ numpad8 | NVDA+Shift+ylänuoli | Siirtyy kohteeseen, joka sisältää nykyisen navigaattorin objekti |
| Siirry edelliseen kohteeseen | NVDA+ numpad4 | NVDA+shift+ vasen nuoli | Siirtyy nykyisen navigaattori-objektin edeltävään objektiin |
| Siirry seuraavaan kohteeseen | NVDA+ numpad6 | NVDA+shift+ oikea nuoli | Siirtyy nykyisen navigaattori-objektin jälkeiseen objektiin |
| Siirry ensimmäiseen sisältyvään kohteeseen | NVDA+ numpad2 | NVDA+shift+ alasnuoli | Siirtyy nykyisen navigaattori-objektin sisältämään ensimmäiseen objektiin. |
| Siirry kohdeobjektiin | NVDA+ numpadMiinus | NVDA+ backspace | Siirtyy kohteeseen, jolla on tällä hetkellä järjestelmän fokus, ja asettaa tarkastelukursorin järjestelmän kohdistimen kohdalle, jos se on näkyvissä. |
| Siirrä järjestelmän fokus tai kohdistin nykyiseen tarkastelukohtaan | NVDA+shift+ numpadMinus | NVDA+Shift+ backspace | painettuna kerran siirtää järjestelmän fokuksen nykyiseen navigaattori-objektiin, painettuna kahdesti siirtää järjestelmän kohdistimen tarkastelukohdan kohdalle |
| Aktivoi nykyinen navigaattori-objekti | NVDA+ numpadEnter | NVDA+Enter | Aktivoi nykyisen navigaattori-objektin (vastaa hiiren napsautusta tai välilyönnin painamista, kun objektilla on järjestelmän fokus) |
| Ilmoita kursorin sijainti | NVDA+Shift+ numpadDelete | NVDA+Shift+ delete | Antaa tietoja tarkastelukohdistimen kohdalla olevan tekstin tai objektin sijainnista. Tietoja voivat olla esimerkiksi asiakirjan lukemisen edistyminen prosentteina, etäisyys sivun reunasta tai tarkka sijainti näytöllä. Painamalla kahdesti saatat saada lisätietoja. |

NVDA:n tarkastelukohdistimen komennot

Taulukko 4 NVDA:n tarkastelukursorin komennot

| Nimi | Työpöydän näppäin | Kannettavan tietokoneen näppäin | Kuvaus |
| --- | --- | --- | --- |
| Siirry tarkastelun ylimmälle riville | Shift+numpad7 | NVDA+Ctrl+ Home | Siirtää tarkastelukursorin tekstin ylimmälle riville |
| Siirry edelliseen riviin tarkastelutilassa | numpad7 | NVDA+ylänuoli | Siirtää tarkastelukursorin tekstin edelliselle riville |
| Ilmoita nykyinen rivi tarkastelussa | numpad8 | NVDA+shift+. | Lukee ääneen nykyisen tekstirivin, jossa tarkistuskursori on. Painamalla kahdesti rivi luetaan ääneen. Painamalla kolme kertaa kertaa rivin tullaan lukemaan merkkikuvauksin. |
| Siirry seuraavaan tarkistuksen seuraavalle riville | numpad9 | NVDA+ alasnuoli | Siirrä tarkastelukursori tekstin seuraavalle riville |
| Siirry alareunaan tarkistuksen viimeiselle riville | Shift+numpad9 | NVDA+Ctrl+ End | Siirtää tarkistuskursorin tekstin viimeiselle riville |
| Siirtyy edelliseen sanaan tarkistuksessa | numpad4 | NVDA+Ctrl+vasen nuoli | Siirtää tarkistuskursorin tekstin edelliseen sanaan. |
| Ilmoita tarkistuksen nykyinen sana | numpad5 | NVDA+Ctrl+. | Lukee ääneen tekstin nykyisen sanan, jossa tarkistus on. Painamalla kahdesti sana tullaan tavattavaksi. Painamalla kolme kertaa sana tullaan tavattavaksi merkkikuvauksia käyttäen. |
| Siirry seuraavaan sanaan tarkistuksessa | numpad6 | NVDA+Ctrl+ oikea nuoli | Siirrä tarkistuskursori tekstin seuraavaan sanaan |
| Siirry tarkasteltavan tarkistuksen rivin alkuun | shift+numpad1 | NVDA+Home | Siirtää tarkastelukursorin nykyisen rivin alkuun tekstissä |
| Siirry edelliseen merkkiin tarkastelutilassa | numpad1 | NVDA+vasen nuoli | Siirtää tarkastelukursorin tekstin nykyisen rivin edelliseen merkkiin |
| Ilmoita nykyinen merkki tarkastelussa | numpad2 | NVDA+. | Ilmoittaa nykyisen merkin tekstirivillä, jolla tarkastelukursori sijaitsee. Painamalla kahdesti saat selostuksen tai esimerkin kyseisestä merkistä. Painamalla kolme kertaa saat merkin numeerisen arvon desimaali- ja heksadesimaali. |
| Siirry seuraavaan merkkiin tarkastelurivillä | numpad3 | NVDA+ oikea nuoli | Siirrä tarkistuskursori seuraavaan merkkiin nykyisellä tekstirivillä |
| Siirry tarkastelurivin loppuun | shift+numpad3 | NVDA+End | Siirtää tarkastelukursorin nykyisen tekstirivin loppuun |
| Lue kaikki ääneen tarkastelu | numpadPlus | NVDA+shift+a | Lukee tarkastelukursorin nykyisestä sijainnista ja siirtyy sitä samalla |
| Valitse ja kopioi arvostelusta Kursori | NVDA+F9 | NVDA+f9 | Käynnistää "Valitse ja kopioi" -toiminnon tarkistuskohdistimen nykyisestä sijainnista. Itse toimintoa ei suoriteta, ennen kuin kunnes olet ilmoittanut NVDA:lle, missä tekstialueen loppu on |
| Valitse ja kopioi tarkastelukohdistimeen | NVDA+f10 | NVDA+f10 | Ensimmäisellä painalluksella teksti valitaan aiemmin aloitusmerkiksi asetetusta kohdasta tarkastelukursorin nykyiseen sijaintiin asti (mukaan lukien). Jos järjestelmän kohdistin pääsee tekstiin, se siirretään valittuun tekstiin. Kun painat tätä näppäinyhdistelmää toisen kerran, teksti kopioidaan Windowsin leikepöydälle |

Microsoft Excel -kaavioiden muuntaminen pistenäppäimistöllä

Kun olet yhteydessä NVDA:han ja käytät taulukkolaskenta- tai PowerPoint-asiakirjaa, joka sisältää kaavioita, voit lukea kaavioiden sisällön tekstinä ja tarkistaa sen samalla pylväsdiagrammina. Pylväsdiagrammi muunnetaan ja näytetään Dot Padin monirivialueella. Microsoft-asiakirjan kaaviotyypistä riippumatta se muunnetaan pylväsdiagrammiksi, kun se näytetään Dot Padissa. Yksityiskohtaiset ohjeet ovat seuraavat:

- Avaa Microsoft Excel -laskentataulukko tai PowerPoint-asiakirja, joka sisältää kaavioita.

- Paina CTRL + Alt + 5 siirtyäksesi kaavioalueelle.

- Siirrä kohdistus nuolinäppäimillä kaavion otsikkoon.

- Kaavion tiedot näkyvät pylväskaaviona Dot Padin monirivisenä näytönä.

- Jos kaavion tiedot ovat liian laajoja näytettäväksi kerralla, voit selata kaavion tietoja samalla tavalla kuin selaisit monirivistä tekstiä Dot Padin painikkeilla.

Ohjeet pistenäppäimistön määrittämiseen NVDA:ssa

Dot Padin asetusten säätäminen NVDA:ssa

Pistekirjoituksen sidonta (oletusarvoisesti automaattinen)

Pistekirjoituksen sidonta on asetus, joka määrittää, minkä kohdistimen sisältö näytetään pistekirjoituksena, kun NVDA tulostaa sisältöä näytölle. Oletusasetuksena on automaattinen sidonta. Kun asetuksena on automaattinen, sekä navigaattori-objektin/tarkistuskohdistimen että järjestelmän fokuksen sisältö tulostetaan pistekirjoituksena aina, kun niiden sisältö muuttuu. Käyttäjät voivat valita, seuraako pistekirjoitustulostus järjestelmän fokusta vai tarkistuskohdistimen sisältöä.

Dot Padia käytettäessä on suositeltavaa asettaa pistekirjoituksen sidonta järjestelmän fokukseen. Tämä asetus erottaa luonnollisesti järjestelmän fokuksen yksiriviseen pistekirjoitusnäyttöön ja navigaattori-objektin sekä tarkastelukursorin sisällön moniriviseen näyttöön, mikä estää sekaannuksia. Pistekirjoituksen sidonnan vaihtamiseen käytettävä pikanäppäin on NVDA + CTRL + T.

Dot Padin painikkeiden määrittäminen

Käyttäjät voivat mukauttaa Dot Padin painikkeita suorittamaan erilaisia NVDA-komentoja. Määritysprosessi on samanlainen kuin tavallisten näppäimistökomentojen määrittäminen. Yksityiskohtaiset vaiheet ovat seuraavat:

- Siirry NVDA-valikkoon > Asetukset > Syöttöeleet.

- Etsi haluamasi toiminto ominaisuusluokasta.

- Paina Tab-näppäintä valitaksesi ”Lisää”-painikkeen.

- Paina Dot Padin painiketta, jonka haluat liittää tähän toimintoon. Esimerkiksi F1-näppäimen painaminen tässä tilassa korvaa sen nykyisen toiminnon vierittämällä taaksepäin monirivistä pistekirjoitusta.

- Avautuu valintaikkuna, jossa kysytään, sovelletaanko asetusta kaikkiin näppäimistöasetteluun, vain työpöytäasetteluun vai vain kannettavan tietokoneen näppäimistöasetteluun.

- Siirrä kohdistus haluttuun näppäimistöasetteluun nuolinäppäimillä ja valitse se painamalla Enter-näppäintä.

- Näppäimistökomento on nyt rekisteröity.

Käyttöopas: Dot Padin käyttö Jaws-ohjelmiston kanssa

Johdanto

Johdanto Jaws-ohjelmaan

Tämä käyttöopas sisältää ohjeet Dot Padin liittämisestä ja käytöstä JAWS-ohjelmiston kanssa. Oppaassa oletetaan, että JAWS on jo asennettu ja toiminnassa ja että olet perehtynyt sen ohjeisiin, joista löydät kattavat tiedot kaikista käytettävissä olevista pistekirjoitusominaisuuksista.

Järjestelmävaatimukset

Dot Padin käyttämiseksi JAWS-ohjelmiston kanssa tarvitset:

Windows

- Versio 10 tai uudempi

JAWS

- Versio 2025 tai uudempi

Yleiskatsaus liitäntäprosessiin

Dot Padin liittäminen JAWS-ohjelmaan

Dot Padin liittäminen JAWS-ohjelmaan tapahtuu kahdessa vaiheessa:

1. Liitä Dot Pad tietokoneeseen. Voit käyttää joko USB-kaapelia tai Bluetooth-yhteyttä.

2. Määritä JAWS käyttämään Dot Padia. Tämä tarkoittaa, että kerrot JAWSille, mitä laitetta käytät ja minkälaista yhteyttä haluat käyttää.

Liittäminen USB-kaapelilla

Dot Padin liittäminen USB-kaapelilla

Helpoin tapa liittää Dot Pad tietokoneeseen on USB-kaapeli. Voit käyttää Dot Padin mukana toimitettua kaapelia, jos tietokoneessasi on USB A -portti. Voit käyttää myös USB C – USB C -kaapelia, jos tietokoneessasi on USB C -portti.

1. Liitä kaapelin toinen pää Dot Padin vasempaan USB-porttiin. Tämä on dataportti, ja se on merkitty kirjaimella ”d” laitteen yläosassa portin lähellä.

2. Liitä kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.

JAWS:n määrittäminen USB-yhteyttä varten

Kun Dot Pad on kytketty USB-kaapelilla, määritä se JAWS-ohjelmiston kanssa seuraavasti:

- Paina INSERT+J avataksesi JAWS-ikkunan.

- Paina ALT+O avataksesi Asetukset-valikon ja valitse Pistekirjoitus avataksesi Pistekirjoituksen perusasetukset -valintaikkunan.

- Paina TAB-näppäintä siirtyäksesi Lisää pistekirjoitusnäyttö -painikkeeseen ja paina ENTER-näppäintä.

- Valitse pistenäyttöjen luettelosta Dot Pad, paina välilyöntinäppäintä valitaksesi sen ja valitse sitten Seuraava.

- Valitse Valitse lähtöportti -valintaikkunassa Seuraava.

- Varmista, että Dot Pad on valittuna ensisijaiseksi näytöksi.

- Valitse Valmis. Sinua pyydetään käynnistämään JAWS uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan. Valitse OK sulkeaksesi tämän viestin ja sitten uudelleen sulkeaksesi Braille-perusasetukset-valintaikkunan.

- Sulje JAWS ja käynnistä se uudelleen. Dot Pad on nyt yhteydessä JAWS-ohjelmaan USB-liitännän kautta

Yhteyden muodostaminen Bluetoothin kautta

Bluetooth-yhteyttä hallitaan kokonaan JAWS-pistekirjoitusasetuksissa. Oikea tapa muodostaa yhteys Bluetoothin kautta on seuraava:

- Paina INSERT+J avataksesi JAWS-ikkunan.

- Paina ALT+O avataksesi Asetukset-valikon ja valitse Pistekirjoitus avataksesi Pistekirjoituksen perusasetukset-valintaikkunan.

- Paina TAB-näppäintä siirtyäksesi Lisää pistenäyttö -painikkeeseen ja paina ENTER-näppäintä.

- Valitse pistenäyttöjen luettelosta Dot Pad, paina välilyöntinäppäintä valitaksesi sen ja valitse sitten Seuraava.

- Valitse Valitse lähtöportti -valintaikkunassa Seuraava ja jätä portti ennalleen.

- Varmista, että Dot Pad on valittuna ensisijaiseksi näytöksi.

- Valitse Valmis. Sinua pyydetään käynnistämään JAWS uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan. Valitse OK sulkeaksesi tämän viestin ja sitten uudelleen sulkeaksesi Braille-perusasetukset-valintaikkunan.

- Käynnistä Dot Pad.

- Sulje JAWS ja käynnistä se uudelleen.

- Kun JAWS käynnistyy uudelleen, näyttöön tulee Bluetooth-skanneri -valintaikkuna. Valitse Dot Pad luettelosta ja valitse Yhdistä.

Bluetooth-skanneri-valintaikkuna sulkeutuu, ja Dot Pad alkaa kommunikoida JAWS-ohjelman kanssa Bluetoothin kautta.

Kun JAWS on määritetty, se löytää Dot Padin automaattisesti ja muodostaa yhteyden siihen joka kerta, kun käynnistät sen uudelleen. Jotta tämä toimisi, sinun on kytkettävä Dot Pad päälle ennen JAWS:n käynnistämistä.

Yleiskatsaus JAWS:n ja pistekirjoituksen käyttöön

Nyt kun Dot Pad on kytketty, voit testata sitä selaamalla Windowsia, internetiä ja sovelluksia tietokoneellasi. Jos olet käyttänyt JAWSia aiemmin, tunnet olosi heti kotoisaksi. Jos JAWS ja pistekirjoitus ovat sinulle uusia, katso lisätietoja JAWS-ohjejärjestelmän kohdasta ”JAWS ja päivitettävä pistekirjoitus”.

Dot Padin näytöt

Dot Padissa on kaksi näyttöä: suuri, monirivinen näyttö ja yksirivinen näyttö. Toisin kuin muut näytönlukijat, JAWS käyttää suurta näyttöä suurimmalle osalle pistekirjoitussisällöstä. Yksirivistä, 20-soluista näyttöä käytetään tilasoluille.

20-soluinen näyttö:

Näytön asettelu on seuraava.

- Kolme ensimmäistä solua

- Kolme ensimmäistä solua näyttävät vaakasuuntaisen (x-akselin) pikselisijaintisi (näytön kohdistimen avulla), rivinumeron (virtuaalikohdistimen avulla) ja/tai puheulostulon indeksinumeron (puheulostulotilassa).

- Neljäs solu

- Neljäs solu osoittaa aktiivisen kohdistimen: p (PC-kohdistin), v (virtuaalikohdistin), j (JAWS-kohdistin), i (näkymätön kohdistin) tai b (pistekirjoituskohdistin).

- Viides solu

- Viides solu ilmaisee aktiivisen pistekirjoitustilan: l (rivi), s (rakenteinen), x (puheulostulo) tai i (attribuutti).

- Tämän jälkeen näet kaksi pilkulla erotettua lukua. Ensimmäinen luku on pistenäppäimistön vaakarivi, jolla kursori sijaitsee. Pilkun jälkeinen luku on kyseisen rivin merkkinumero (tai sarakkeenumero). Tämän avulla voit nopeasti löytää kursorin mistä tahansa näytöltä.

Navigointi pistenäppäimistön painikkeill

Dot Padin kuusi painiketta tarjoavat kätevän tavan navigoida ja lukea suoraan laitteelta ilman, että sinun tarvitsee käyttää tietokoneen näppäimistöä. Vasemmalta oikealle niillä on seuraavat toiminnot:

- Pan Left: Näyttää edellisen pistekirjoitussivun.

- F1: Siirtää jaettua pistekirjoitusalueen vasemmalle.

- F2: Painaa Escape-näppäintä.

- F3: Painaa Enter-näppäintä.

- F4: Siirtää jaettua pistekirjoitusalueen oikealle.

- Pan Right: Näyttää seuraavan pistekirjoitussivun

Voit käyttää myös seuraavia näppäinyhdistelmiä:

- Siirrä vasemmalle + F1: Painaa ylänuolinäppäintä.

- Siirrä vasemmalle + F2: Painaa vasenta nuolinäppäintä.

- F1 + F2: Painaa Home-näppäintä.

- F1 + F3: Painaa Shift + Tab.

- F2 + F4: Painaa Tab-näppäintä.

- F3 + F4: Painaa End-näppäintä.

- F3 + Pan Right: Painaa oikeaa nuolinäppäintä.

- F4 + Pan Right: Painaa alanuolinäppäintä.

- F1 + F4: Avaa Set Braille View -valintaikkunan

Jos unohdat näiden näppäinten toiminnot, voit ottaa näppäimistön ohjeen käyttöön painamalla JAWS-näppäintä + 1. Pistenäppäimistö näyttää tällöin painamasi näppäimet ja niiden toiminnot. Voit poistaa näppäimistön ohjeen käytöstä painamalla Escape-näppäintä tai F2-näppäintä pistenäppäimistöllä.

Kaikki nämä näppäimet voidaan määrittää uudelleen mihin tahansa JAWS-toimintoon JAWS-näppäimistöhallinnan avulla. Ohjeet tähän löydät JAWS-ohjejärjestelmän osiosta ”JAWS for Windowsin mukauttaminen” kohdasta ”Näppäimistöhallinnan käyttö”.

Lyhennetyn pistekirjoituksen käyttö

Kun asennat JAWS:n ensimmäistä kertaa, oletuksena on valittuna tietokonepistekirjoitus. Käytä lyhennettyä pistekirjoitusta seuraavasti:

- Paina INSERT+F2 ja valitse Asetuskeskus.

- Voit ottaa muutokset käyttöön kaikissa sovelluksissa painamalla CTRL+SHIFT+D, jolloin JAWS:n oletusasetukset ladataan. Jos haluat ottaa muutokset käyttöön tietyssä sovelluksessa, valitse se Sovellukset-valintaruudusta.

- Kirjoita hakukenttään ”Translation” ilman lainausmerkkejä.

- Paina ALAS-NUOLIA siirtyäksesi kohtaan Käännös suodatettujen hakutulosten puunäkymässä ja paina ENTER-näppäintä siirtääksesi kohdistuksen Käännös-ryhmään. Paina OIKEA-NUOLIA laajentaaksesi ryhmän.

- Paina VÄLILYÖNTINÄPPÄINTÄ selataksesi eri asetuksia Tulostus-valintaruudussa ja määrittääksesi pistekirjoituksen lukutavan.

Ensimmäinen vaihtoehto on aina Tietokonepistekirjoitus. Muut käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat valitusta kielestä. Esimerkiksi kun valittuna on englanti (Yhdysvallat), käytettävissä olevat tulostustilat ovat Yhdysvaltain englanti, taso 1, Yhdysvaltain englanti, taso 2, yhtenäistetty englannin pistekirjoitus, taso 1 ja yhtenäistetty englannin pistekirjoitus, taso 2.

Monirivisen pistekirjoituksen tuki

Kierrätystila

JAWS tukee monirivistä pistekirjoitusta heti asennuksen jälkeen. Kun selaat verkkosivuja ja asiakirjoja, JAWS näyttää pistekirjoitusta niin paljon kuin pistenäppäimistölle mahtuu. Tämä on JAWS:n oletusasetus, jota kutsutaan kääritty-tilaksi.

Cropped-tila

Jos katselet taulukkoa tai laskentataulukkoa, JAWS siirtyy automaattisesti näyttämään mahdollisimman suuren osan nykyisestä sarakkeesta. Kun selaat taulukkoa, pystysuuntainen kohdistus säilyy, mikä helpottaa tietojen lukemista ja ymmärtämistä. Tätä ominaisuutta kutsutaan rajausmoodiksi, ja JAWS siirtyy siihen automaattisesti, kun olet taulukossa tai laskentataulukossa.

Braille-tilan asettaminen

Voit halutessasi vaihtaa manuaalisesti näiden tilojen välillä Aseta pistekirjoitusnäkymä -valintaikkunan avulla. Voit avata tämän valintaikkunan painamalla pistenäppäimistöllä F1+F4. Katso lisätietoja JAWS-ohjeista.

Jaetun pistekirjoituksen käyttö

Jaetun pistekirjoituksen avulla voit tarkastella eri paikoista peräisin olevaa sisältöä samalla pistekirjoitusnäytöllä. Kun jaetun pistekirjoituksen näkymä on aktiivinen, näyttösi jakautuu kahteen alueeseen, joita erottaa vaakasuora viiva.

Jaetun pistekirjoituksen aktivointi

Voit ottaa jaetun pistekirjoitusnäkymän käyttöön painamalla ALT+INSERT+V (ALT+CAPS LOCK+V kannettavan tietokoneen näppäimistöasettelussa), jolloin avautuu Valitse pistekirjoitusnäkymä -valintaikkuna. Vaihtoehtoisesti voit painaa pistepaneelissa näppäinyhdistelmää F1+F4.

Kun valintaikkuna avautuu, näet luettelon käytettävissä olevista näkymistä. Valitse haluamasi näkymä ja valitse sitten OK. Aktiivinen näkymä pysyy voimassa nykyisen JAWS-istunnon ajan. JAWS:n uudelleenkäynnistys palauttaa oletusasetukset.

Kun jaettu näkymä on aktiivinen, nykyinen sijaintisi näkyy alueella yksi (ylhäällä) ja aktiivisen näkymän sisältö näkyy alueella kaksi (alhaalla). Jos haluat muuttaa tätä:

- avaa Valitse pistekirjoitusnäkymä -valintaikkuna uudelleen ja aktivoi se,

- Pääset valintaluetteloon, jonka sisältö muuttuu tilanteen mukaan.

- Siirry nuolilla vaihtoehtoon, jota haluat muuttaa, esim. Näytä jaetut tiedot – alareunassa, ja käytä välilyöntiä vaihtamaan asetusta,

- Paina Enter-näppäintä vahvistaaksesi valinta.

- Huomaa, että tämän asetusluettelon avulla voit myös valita, näytetäänkö vaakasuora erottava viiva, ja se tarjoaa muita vaihtoehtoja rajausmoodissa

Useimmissa näkymissä voit liikkua jaetussa alueessa itsenäisesti. Liikuaksesi tekstissä jaetussa näkymässä, käytä pistenäppäimistön F1- ja F4-näppäimiä siirtymiseen vasemmalle tai oikealle.

Oletusasetuksena on Ei jaottelua, jolloin koko monirivinen näyttö käytetään nykyisen sovelluksen pistekirjoituksen esittämiseen.

Jaettuja pistekirjoitusnäkymiä on useita, ja niistä voit lukea lisää JAWS-ohjeista. Esimerkiksi valitsemalla ”Puskuroitu teksti” (Buffered Text) teksti tallennetaan nykyisessä sijainnissasi ja se näytetään alueella kaksi. Kun puskuri on luotu, voit siirtyä toiseen kohtaan tai jopa toiseen asiakirjaan tai sovellukseen, samalla kun puskuroitu teksti pysyy käytettävissä.

Lisätietoja jaetusta pistekirjoituksesta on JAWS-ohjejärjestelmän osiossa ”JAWS:n käyttö päivitettävän pistekirjoitusnäytön kanssa” kohdassa ”Jaettu pistekirjoitus”.

Matematiikkasisällön käyttö JAWS:n ja pistenäppäimistön avulla

JAWS auttaa oppilaita lukemaan ja opiskelemaan matematiikan tehtäviä verkkosivuilla ja Microsoft Word -asiakirjoissa sekä puheen että pistekirjoituksen avulla. Se kuvaa matemaattisia lausekkeita selkeällä, luonnollisella kielellä, samalla tavalla kuin opettaja selittäisi niitä luokkahuoneessa. Tämän ansiosta JAWSia käyttävät oppilaat voivat lukea matematiikkaa aivan kuten näkevät luokkatoverinsa.

Matematiikan lukeminen verkossa

JAWS tukee MathML-sisällön lukemista Microsoft Edgessä, Google Chromessa, Mozilla Firefoxissa, Adobe Readerissa ja Microsoft Wordissa (jos asiakirja on merkitty oikein). MathML on verkkokieli, jonka avulla selaimet voivat näyttää matematiikan ja luonnontieteiden yhtälöt juuri sellaisina kuin ne näkyisivät paperilla.

Kun JAWS havaitsee MathML-koodia verkkosivulla, se kuvaa ensin lausekkeen ja sanoo sitten: ”matemaattista sisältöä”. Jos käytät Dot Padia ja lyhennetty pistekirjoitus on käytössä, Dot Pad näyttää sanan ”Math” ja sen jälkeen lausekkeen pistekirjoituksen matematiikkakoodina. Jos lauseke on liian pitkä, voit lukea loput Dot Padin vierityspainikkeilla. Jos JAWS on asetettu tietokonepistekirjoitukseen, Dot Pad näyttää viestin, jossa selitetään, että sinun on otettava lyhennetty pistekirjoitus käyttöön, jotta voit tarkastella matematiikkaa.

Voit painaa Dot Pad -laitteen Enter- tai F3-näppäintä, kun kohdistus on matemaattisessa lausekkeessa, avataksesi Math Viewer -näkymän, jonka avulla voit tutkia lauseketta tarkemmin sekä puheen että pistekirjoituksen avulla. Voit poistua Math Viewer -näkymästä painamalla Dot Pad -laitteen Escape- tai F2-näppäintä.

Matematiikan lukeminen Microsoft Wordissa

Kun JAWS löytää matemaattisen yhtälön tai kaavan Word-asiakirjasta, se lukee ongelman ääneen ja sanoo: ”Math Content”. Voit sitten painaa näppäinyhdistelmää Insert + välilyöntinäppäin ja sen jälkeen yhtäläisyysmerkkiä avataksesi JAWS Math Viewer -näkymän ja tutkiaksesi yhtälöä tarkemmin. Voit poistua Math Viewer -näkymästä painamalla Dot Pad -laitteen Escape- tai F2-näppäintä.

Kattava selostus matematiikan ja JAWS:n käytöstä, mukaan lukien lisätietoja Math Viewer -näkymän käytöstä, löytyy JAWS-ohjejärjestelmän kohdasta ”Matematiikkasisällön käyttö”.

Käyttöopas: Dot Padin käyttö VoiceOverin kanssa

VoiceOverin ja Dot Padin esittely

VoiceOver on Apple-käyttöjärjestelmään integroitu edistyksellinen näytönlukija, joka on suunniteltu auttamaan näkövammaisia käyttäjiä tarjoamalla ääni- ja tuntoaistipalautetta.

Yhdistettynä Dot Pad -laitteeseen VoiceOver tarjoaa tuntoaistipalautetta sekä tekstille että grafiikalle, mikä luo kattavan ja intuitiivisen esteettömyysratkaisun.

Tämä synergia antaa näkövammaisille käyttäjille mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa laitteidensa kanssa entistä tehokkaammin ja tuottavammin.

Dot Pad parantaa tätä kokemusta tarjoamalla reaaliaikaista pistekirjoitustulostusta, kuten muutkin pistekirjoitusnäytöt, mutta sillä on lisäetu, että se pystyy näyttämään useita pistekirjoitusrivejä samanaikaisesti. Tämän ominaisuuden ansiosta käyttäjät voivat lukea suuria määriä näytön sisältöä tehokkaammin. Monirivisen pistekirjoituksen esikatselutila antaa käyttäjille mahdollisuuden ymmärtää näytön asettelun nopeasti ja tehokkaasti, mikä mullistaa näytönlukijakäyttäjien tuottavuuden.

Lisäksi Dot Pad voi välittömästi näyttää näytöllä olevat kuvat kosketeltavina grafiikoina.

Käyttäjät voivat suurentaa ja pienentää tai kääntää näitä kuvia yksityiskohtaista lukemista varten sekä vierittää vaakasuoraan tai pystysuoraan tutkiakseen suuria kuvia perusteellisesti. Lisäksi joissakin sovelluksissa käyttäjät voivat aistia kaavioita kosketuksellisesti Dot Padilla, mikä parantaa yleistä esteettömyyskokemusta.

Ominaisuuksien yleiskatsaus

Kun Dot Pad on kytketty Apple VoiceOveriin, se tarjoaa seuraavat ominaisuudet:

Huomautus:

Ominaisuudet, joiden perässä on suluissa käyttöjärjestelmän nimi, ovat käytettävissä vain kyseisessä käyttöjärjestelmässä. Ominaisuudet, joiden perässä ei ole käyttöjärjestelmän nimeä, ovat käytettävissä kaikissa Applen käyttöjärjestelmissä.

- Yksirivinen pistekirjoitustulostus:

VoiceOver-sisältö näkyy reaaliaikaisesti pistekirjoituksena Dot Padin yksirivisessä pistekirjoitusnäytössä

näytöllä.

- Monirivinen pistekirjoitustulostus (iOS ja iPadOS):

Näyttää näytön sisällön monirivisessä pistekirjoituksessa, mikä mahdollistaa esikatselutilan ja

muita ominaisuuksia Dot Padin monirivisen pistekirjoitusnäytön avulla.

- Reaaliaikainen kosketeltava kuvanäyttö:

Kun VoiceOver-kohdistin kohdistuu tiettyyn kohteeseen näytöllä, vastaava kuva näkyy Dot Pad -laitteessa.

- Taktilinen kuvanäyttö VoiceOver-tunnistuksen avulla:

VoiceOver-tunnistuksen aktivointi tarjoaa kuvauksen kohdistetusta kohteesta tai ympäröivistä näytön kuvista sekä äänellä että pistekirjoitustekstinä ja

kuvat näkyvät kosketeltavina Dot Pad -laitteessa.

- Kaavionäyttö:

Jotkin sovellukset, kuten osakesovellukset, voivat näyttää graafeja tuntoon perustuvasti Dot Padilla äänegraafien rinnalla (sonifikaatio).

- VoiceOver-ohjaus ja pikanäppäinten muokkaus Dot Pad -painikkeilla:

Voit käyttää VoiceOveria Dot Padin painikkeilla, jotka voidaan myös mukauttaa suorittamaan tiettyjä VoiceOver-komentoja.

Järjestelmävaatimukset

Dot Pad on yhteensopiva VoiceOverin kanssa seuraavissa Applen käyttöjärjestelmissä:

- iOS 15.2 ja uudemmat

- iPadOS 15.2 ja uudemmat

- macOS 13.3 ja uudemmat

- VisionOS 1.0 ja uudemmat

Dot Padin käyttö iOS- ja iPadOS-käyttöjärjestelmissä

Ominaisuuksien yleiskatsaus

iOS- ja iPadOS-käyttöjärjestelmissä voit lukea näytön sisältöä VoiceOverin avulla Dot Padilla aivan kuten millä tahansa muulla pistekirjoitusnäytöllä. iOS- ja iPadOS 18.0 -versioista lähtien käyttäjät voivat hyödyntää monirivistä pistekirjoitusnäyttöä sekä lukea kuvia ja kaavioita kosketuksen avulla.

Järjestelmävaatimukset

Vähimmäisvaatimukset: iPhone ja iPad, joissa voidaan käyttää iOS- tai iPadOS 15.2 -käyttöjärjestelmää tai uudempaa.

Monirivisen pistekirjoituksen tulostus: iPhone ja iPad, joissa on iOS tai iPadOS 18 tai uudempi.

Dot Padin liittäminen VoiceOveriin

Seuraavassa on ohjeet Dot Padin liittämiseksi iPhoneen tai iPadiin:

- Käynnistä VoiceOver.

- Siirry kohtaan [Asetukset] > [Esteettömyys] > [VoiceOver] > [Pistekirjoitus]

- Tarkista Dot Padin Bluetooth-laitenimi ja etsi vastaava laite näytön alareunassa näkyvästä laiteluettelosta ja liitä se.

- Kun Dot Pad värisee ja kuulet VoiceOverissa erityisen äänimerkin, joka ilmaisee, että pistekirjoituslaite on kytketty, yhteys on muodostettu onnistuneesti. Dot Padin LED-valo muuttuu siniseksi.

Huomautus:

Voit irrottaa liitetyn Dot Padin VoiceOverista painamalla ja pitämällä painettuna liitettyä laitetta tai valitsemalla VoiceOver-roottorin Toiminnot-valikosta Lisää ja napauttamalla sitten Unohda tämä laite. Dot Pad irrotetaan.

Sisällön lukeminen yksirivisellä pistekirjoitusnäytöllä

Kun VoiceOver ja Dot Pad on yhdistetty onnistuneesti, Dot Padilla näytettävän sisällön käytettävissä olevat toiminnot riippuvat käyttämästäsi iOS- tai iPadOS-versiosta.

- iOS- tai iPadOS-versiot ennen 18.0:
VoiceOver-sisältö näkyy reaaliaikaisesti Dot Padin yksirivisellä pistekirjoitusnäytöllä.

- iOS- tai iPadOS-versio 18.0 ja uudemmat: 
Sisältö näkyy sekä Dot Padin monirivisellä että yksirivisellä pistekirjoitusnäytöllä, jolloin laajempaa sisältöä voidaan lukea samanaikaisesti.

Yksirivisellä pistekirjoitusnäytöllä käyttäjät voivat selata sisältöä rivi kerrallaan:

- Vasen vieritysnäppäin (vasen kolmionmuotoinen painike): vieritä edelliseen riviin.

- Oikea vieritysnäppäin (oikea kolmionmuotoinen painike): vieritä seuraavalle riville.

Sisällön lukeminen monirivisen pistekirjoitusnäytön avulla

Kun VoiceOver ja pistenäyttö on kytketty toisiinsa, käyttäjät voivat lukea näytön sisältöä samanaikaisesti monirivisellä pistekirjoituksella. Monirivisen pistekirjoituksen etuna on, että sillä voi lukea suuria määriä näytön sisältöä nopeasti ja tarkasti. Lisäksi monirivisen pistekirjoituksen esikatselutila auttaa käyttäjiä ymmärtämään näytön asettelua tehokkaammin kuin perinteiset näytönlukijat.

VoiceOverin monirivisen pistekirjoituksen tulostusominaisuus tarjoaa neljä eri tilaa näytön sisällön näyttämiseen. Näitä asetuksia voi säätää VoiceOver-roottorissa kohdassa ”Pistekirjoitustila”. Neljä vaihtoehtoa ovat seuraavat:

- Pistekirjoitustila > Lukutila:
Tämä on monirivisen pistekirjoituksen oletusasetus. Se näyttää tekstin monirivisessä pistekirjoitusnäytössä, jos tekstiä on, ja näyttää kuvat, jos niitä on.

- Pistekirjoitustila > Lukutila (ei kuvia):
Tämä vaihtoehto ohittaa kuvat ja näyttää vain tekstin monirivisessä pistekirjoitusalueella.

- Pistekirjoitustila > Esikatselutila:
Tämä tila tarjoaa lyhyen luettelon näytöllä olevista kohteista nykyisestä sijainnista alkaen.

- Pistekirjoitustila > Kuvat:
Tämä vaihtoehto tulostaa moniriviseen pistekirjoitusalueeseen vain kuvat ja kaaviot, tekstiä lukuun ottamatta.

Näitä tiloja käyttämällä käyttäjät voivat mukauttaa digitaalisen kokemuksensa parhaiten tarpeisiinsa sopivaksi, mikä parantaa tuottavuutta ja esteettömyyttä.

Perusmonirivinen pistekirjoitustulostustila (Pistekirjoitustila > Lukutila)

Lukutila on oletusvaihtoehto, jolla pistekirjoitustekstiä tai grafiikkaa voidaan näyttää joustavasti monirivisellä pistekirjoitusnäytöllä tilanteen mukaan. Kun käyttäjä valitsee kuvan tai kaavion, se esitetään kosketeltavasti monirivisellä pistekirjoitusnäytöllä, ja kun käyttäjä valitsee tekstin, näytölle voidaan näyttää jopa kahdeksan riviä pistekirjoitusta.

Kun pistekirjoitusta näytetään, se alkaa ylimmältä riviltä, ja valittuna oleva kohde näkyy ylhäällä. Lisäksi ensimmäisen kohteen merkiksi näytetään ennen näytön sisältöä solu, jossa kaikki pisteet 1–8 on täytetty.

Voit selata monirivistä pistekirjoitusnäyttöä Dot Padin F1- ja F4-näppäimillä.

Yksirivinen pistekirjoitusnäyttö on synkronoitu monirivisen näytön kanssa.

Kuvien ohitustila (Pistekirjoitustila – Lukutila (ei kuvia))

Kun pistekirjoitustilan valitsimesta valitaan vaihtoehto Lukutila (ilman kuvia), VoiceOver ei lue graafista tietoa, vaikka kohdistin olisi kuvien tai kaavioiden päällä. Sen sijaan monirivinen pistekirjoitusnäyttö näyttää kuvien vaihtoehtoisen tekstin, kuvan ohjauselementin nimen tai kaavion nimen. Näin käyttäjät voivat keskittyä yksinomaan tekstisisältöön ja silti tunnistaa kuvien ja kaavioiden olemassaolon vaihtoehtoisten kuvauksien avulla.

Nopea näytön selaustila (esikatselutila)

Esikatselutila järjestää näytön kohteet peräkkäin moniriviseen pistekirjoitusnäyttöön nykyisestä kohdistuskohdasta alkaen. Pistekirjoitusnäyttö voi näyttää samanaikaisesti enintään kahdeksan näytön kohdetta, ja kunkin kohteen teksti on rajoitettu 20 pistekirjoitusmerkkiin. Jos kohteen pituus ylittää 20 merkkiä, 20. merkin jälkeinen teksti jätetään pois.

Voit lukea tiivistetyt näytön kohteet yksityiskohtaisesti yksiriviseltä pistekirjoitusnäytöltä. Jos haluat esimerkiksi lukea yksityiskohtaisesti ensimmäisellä rivillä olevan kohteen, johon kohdistus on tällä hetkellä, paina oikeaa selausnäppäintä, jolloin voit tutkia kohdistetun näytön kohteen koko sisällön.

Kuvien katselutila (Kuvat)

Kun Kuvat-vaihtoehto on valittuna, Dot Pad toimii samalla tavalla kuin iOS- tai iPadOS-versioissa, jotka ovat vanhempia kuin 18.0. Tässä tilassa monirivinen pistekirjoitusnäyttö ei näytä pistekirjoitustekstiä. Sen sijaan se näyttää yksinomaan kuvia ja kaavioita. Lisätietoja näytön kuvien katselusta Dot Padilla on kohdassa <2.6. Näytön kuvien katselu Dot Padilla>.

Näytön kuvien näyttäminen Dot Padissa

Kuvien tulostuksen perusasetukset

Kun VoiceOver kohdistaa kohdistuksen kuvatietoja sisältävään kohteeseen, se näkyy Dot Padissa kosketeltavasti.

Toimenpiteet:

- Varmista, että Dot Pad on kytketty laitteeseesi, ja siirry aloitusnäyttöön.

- Siirrä VoiceOverin avulla kohdistus mihin tahansa aloitusnäytön sovelluskuvakkeeseen.

- Dot Padin 300-soluinen graafinen näyttö näyttää sovelluksen kuvakkeen muodon. VoiceOver-sisältö puolestaan näkyy pistekirjoituksena Dot Padin 20-soluinen alueella.

Noudattamalla näitä ohjeita käyttäjät voivat helposti havaita laitteidensa graafisen tiedon ja olla vuorovaikutuksessa sen kanssa käyttämällä Dot Padia yhdessä VoiceOverin kanssa.

Kuvien suurentaminen ja pienentäminen

VoiceOverin avulla voit suurentaa tai pienentää Dot Padissa kosketeltavasti näkyviä kuvia. Tämän ominaisuuden avulla voit lukea kuvan yksityiskohdat tarkemmin. Voit käyttää tätä ominaisuutta lisäämällä ”Braille Zoom” -vaihtoehdon Rotor-asetuksiin. Suurenna tai pienennä kuvia seuraavasti:

Ohjeet:

- Aseta VoiceOver-kohdistin kuvan päälle, jota haluat suurentaa tai pienentää.

- Kierrä kahta sormea näytöllä (myötä- tai vastapäivään) valitaksesi ”Braille Zoom” -vaihtoehdon Rotorista.

- Pyyhkäise yhdellä sormella alaspäin zoomataksesi kuvaa. Pyyhkäise yhdellä sormella ylöspäin loitontaaksesi kuvaa.

- Zoomausaste vaihtelee välillä 0–100 %.

- Dot Pad päivittyy välittömästi zoomin muutosten mukaisesti.

Noudattamalla näitä ohjeita käyttäjät voivat helposti säätää kuvan kokoa Dot Padissa parantaakseen kosketuslukukokemustaan.

Kuvien selaaminen

Kun kuvia on suurennettu, ne voivat olla suurempia kuin Dot Padin näyttöalue. Tällaisissa tapauksissa käyttäjät voivat käyttää kuvan vieritystoimintoa navigoidakseen suurennetun kuvan läpi. Sekä vaaka- että pystysuuntainen vieritys ovat tuettuja. Ota tämä ominaisuus käyttöön lisäämällä ”Braille Vertical Pan” ja ”Braille Horizontal Pan” Rotor-asetuksiisi. Vieritä kuvia seuraavasti:

Ohjeet:

- Aseta VoiceOver-kohdistin mihin tahansa kuvaobjektiin (esim. sovelluskuvakkeeseen tai kuvaan).

- Vaakasuuntainen vieritys:

- Aseta Rotor-valikkoon ”Braille Horizontal Pan”.

- Pyyhkäise yhdellä sormella alaspäin vierittääksesi kosketuskuvaa vasemmalle.

- Pyyhkäise yhdellä sormella ylöspäin vierittääksesi kosketuskuvaa oikealle.

- Pystysuuntainen vieritys:

- Aseta Rotor-valitsin asentoon ”Braille Vertical Pan”.

- Pyyhkäise yhdellä sormella alaspäin vierittääksesi kosketuskuvaa ylöspäin.

- Pyyhkäise yhdellä sormella ylöspäin vierittääksesi kosketuskuvaa alaspäin.

Noudattamalla näitä ohjeita käyttäjät voivat selata koko kuvaa, vaikka se olisi suurempi kuin Dot Padin näyttöalue, mikä varmistaa, että pääset tehokkaasti käsiksi kaikkiin suurennetun kuvan osiin

Kuvien kääntäminen

Tämän ominaisuuden avulla käyttäjät voivat muuttaa kosketuskuvien ääriviivat kohokuvioiduista käänteisiksi, mikä auttaa ymmärtämään kuvaa paremmin. Näin käytät kuvan kääntöominaisuutta:

- Aseta VoiceOver-kohdistin mihin tahansa kuvakohteeseen (esim. sovelluskuvakkeeseen tai kuvaan).

- Varmista, että kuva näkyy Dot Padin graafisella alueella.

- Aseta Rotor-valikkoon vaihtoehto ”Käännä pistekirjoitus”.

- Pyyhkäise yhdellä sormella alaspäin kääntämisen suorittamiseksi. Dot Padin kuva muuttuu kohokuvioidusta käänteiseksi.

- Voit palauttaa kuvan takaisin vakiotilaan asettamalla Rotorin uudelleen ”Käännä pistekirjoitus” -vaihtoehtoon.

- Pyyhkäise yhdellä sormella ylöspäin kääntämisen poistamiseksi, jolloin kuva palaa alkuperäiseen kohokuvioituun tilaansa.

Kuvien lukeminen Dot Padilla VoiceOver-tunnistuksen avulla

Vaikka VoiceOver ei aluksi tunnistaisi kohdetta kuvaksi, voit hyödyntää iOS- ja iPadOS 14:n ja uudemman versioiden tekoälyominaisuuksia kuvatietojen keräämiseen.

Tämä analysoitu kuvadata välitetään sitten äänikuvauksen kautta ja näytetään Dot Padilla kosketusgrafiikkana ja pistekirjoituksena.

VoiceOver-tunnistuksen käyttämiseksi käyttäjien on määritettävä mukautettu ele manuaalista VoiceOver-tunnistuskomentoa varten. Toimi seuraavasti:

- Siirry kohtaan [Asetukset] > [Esteettömyys] > [VoiceOver] > [VoiceOver-tunnistus].

- Varmista, että Kuvien kuvaukset -kytkin on päällä. Jos se ei ole, kaksoisnapauta kytkintä kytkeäksesi sen päälle.

- Kuvien kuvauksiin tarvittavat tiedot ladataan.

- Kun lataus on valmis, palaa VoiceOver-asetuksiin käyttämällä takaisin-eleä tai takaisin-painiketta.

- Siirry kohtaan [Komennot] > [Kosketuseleet] ja valitse haluamasi kosketusele VoiceOver-eleiden luettelosta. Etsi ja lisää Kuvakuvaukset.

- Kun tämä mukautettu ele on määritetty, käyttäjät voivat nyt käyttää sitä AI-pohjaisten kuvakuvauksien käynnistämiseen missä tahansa näytöllä.

Määrittämisen jälkeen VoiceOver antaa kuvauksia kohdistetusta kohteesta tai ympäröivästä näytön alueesta ja näyttää tiedot kosketusgrafiikkana Dot Padissa.

Kaavioiden lukeminen

Käyttäjät voivat tarkastella osakekäyräkuvioita Dot Padilla osakesovelluksen avulla seuraavasti:

- Käynnistä osakesovellus laitteellasi.

- Valitse osake, jota haluat analysoida.

- Siirrä VoiceOver-fokus alueelle, jossa osakekaavio näkyy.

- Osakekurssikaavio tulee näkyviin Dot Pad -laitteeseen, jolloin voit lukea kaaviota tuntoaistin avulla.

Dot Padin pikanäppäinluettelo iOS- ja iPadOS-käyttöjärjestelmissä

Tässä ovat oletusarvoiset VoiceOver-komennot, joita voidaan käyttää Dot Padin painikkeiden kanssa:

Taulukko1 :n oletusarvoiset VoiceOver-komennot Dot Padin painikkeilla.

| Nimi | Näppäin | Kuvaus |
| --- | --- | --- |
| Yksirivinen pistekirjoitusnäyttö, vasen panorointi | Vasemmalle-näppäin | Vierittää yksirivistä pistekirjoitusnäyttöä edelliselle riville. |
| Monirivisen pistekirjoitusnäytön vasen vieritys | F1-näppäin | Vierittää monirivistä pistekirjoitusnäyttöä edelliseen yksikköön. |
| Siirry alkuun | F2-näppäin | Siirtyy aloitusnäyttöön. |
| Valitun kohteen aktivointi | F3-näppäin | Aktivoi valitun kohteen (vastaa kahden sormen kaksoisnapautusta). |
| Monirivinen pistekirjoitusnäyttö, oikealle | F4-näppäin | Vierittää monirivistä pistekirjoitusnäyttöä seuraavaan yksikköön. |
| Yksirivisen pistekirjoitusnäytön oikealle vieritys | Oikealle-näppäin | Vierittää yksirivistä pistekirjoitusnäyttöä seuraavalle riville |
| Siirry edelliseen kohteeseen | Vasemmalle-näppäin + F1-näppäin | Siirtyy nykyisestä sijainnista edelliseen kohteeseen (vastaa yhden sormen pyyhkäisyä vasemmalle). |
| Siirry seuraavaan kohteeseen | Oikealle pyyhkäisy + F4-näppäin | Siirtyy nykyisestä sijainnista seuraavaan kohteeseen (vastaa yhden sormen pyyhkäisyä oikealle). |
| Siirry ensimmäiseen kohtaan | F1- ja F2-näppäimet | Siirtyy näytön ensimmäiseen kohteeseen (vastaa nelisormitaputusta näytön yläreunassa). |
| Siirry viimeiseen kohteeseen | F3 + F4-näppäimet | Siirtyy näytön viimeiseen kohteeseen (vastaa nelisormitaputusta näytön alareunassa). |

Näiden komentojen avulla käyttäjät voivat navigoida ja käyttää laitteitaan tehokkaasti Dot Padin ja VoiceOverin avulla.

Dot Padin pikanäppäinten muokkaaminen

Käyttäjät voivat mukauttaa Dot Padin panorointinäppäimiä ja toimintonäppäimiä omien mieltymystensä mukaan. Voit esimerkiksi muuttaa F1-näppäimen toiminnon edelliseen kohteeseen siirtymisestä näytön verhon kytkemiseksi päälle tai pois päältä. Toimi seuraavasti:

- Kun Dot Pad on kytketty, siirry kohtaan [Asetukset] > [Esteettömyys] > [VoiceOver] > [Pistekirjoitus].

- Etsi ja valitse ”DPA320A xxxx (laitteesi yksilöllinen Bluetooth-nimi)”.

- Aseta Rotor-asetukseksi Toiminnot. Rotor-asetuksen oletusarvo on Toiminnot.

- Pyyhkäise yhdellä sormella ylös tai alas löytääksesi [Lisätietoja] ja valitse se kaksoisnapauttamalla.

- Etsi ja paina [Pistekirjoituskomennot]-painiketta, jolloin komentojen luokkien luettelo tulee näkyviin.

- Valitse haluamasi kategoria vaihtoehdoista [Pistekirjoitus], [Laite], [Vuorovaikutus], [Näppäimistö], [Navigointi], [Rotor] ja [VoiceOver].

- Valitse tässä ohjeessa esimerkkinä [Navigointi].
Siirry kohtaan [Navigointi] > [Siirry seuraavaan kappaleeseen] > [Määritä uusi pistekirjoitusnäppäin].

- Kun näppäimen syöttöikkuna avautuu, paina sitä pistenäppäimistön toimintonäppäintä, jonka haluat määrittää Siirry seuraavaan kappaleeseen -toiminnolle.

- Tässä asiakirjassa muutetaan esimerkkinä F2-näppäintä.

- Kun käyttäjä painaa F2-näppäintä, näyttöön tulee varoitusviesti, jossa ilmoitetaan, että F2-näppäintä käytetään jo.

- Ohita varoitus ja määritä näppäin uudelleen napsauttamalla [Määritä uusi pistekirjoitusnäppäin] -painiketta.

- Nyt F2-näppäin toimii siirtymiseksi edelliseen kappaleeseen.

- Jos haluat säilyttää alkuperäisen näppäinmäärityksen, poistu varoitusikkunasta VoiceOverin takaisin-eleellä.

Dot Padin käyttö macOS:ssa

Tässä osiossa on kattava opas Dot Padin liittämisestä ja käytöstä macOS:n VoiceOver-toiminnon kanssa. Ennen kuin jatkat, tutustu seuraaviin avainkäsitteisiin:

- VO-näppäin:
Tämä termi viittaa muokkausnäppäinyhdistelmään, jota käytetään VoiceOver-komentojen suorittamiseen. VO-näppäin voi olla Ctrl-näppäin + Option-näppäin tai Caps Lock -näppäin.

- VoiceOver-apuohjelma:
Tämä on Esteettömyys-asetusten alavalikko, jossa voit hallita kaikkia VoiceOver-asetuksia.

- Ryhmät ja hierarkia:
macOS VoiceOver järjestää näytöllä olevat objektit hierarkkiseen rakenteeseen. Esimerkiksi Mail-sovelluksessa, kun haluat löytää painikkeet kuten Uusi viesti ja Poista, sinun on navigoitava työkalurivin hierarkiassa. Vastaavasti taulukot esitetään ylemmän tason rakenteina, ja yksittäisten solujen sisällön lukemiseksi sinun on syvennettävä taulukon alempaan hierarkiaan. Tämä hierarkkinen järjestys noudattaa SwiftUI:n tai UIKitin määrittelemää puurakennetta.

Näiden termien ymmärtäminen auttaa sinua navigoimaan ja käyttämään Dot Padin ominaisuuksia tehokkaammin macOS VoiceOverin kanssa.

Ominaisuuksien yleiskatsaus

macOS:ssa käyttäjät voivat lukea näytön sisältöä VoiceOverin avulla Dot Padilla aivan kuten millä tahansa muulla pistekirjoitusnäytöllä. Lisäksi käyttäjät voivat lukea kuvia ja kaavioita tuntoaistin avulla. Tämä on erityisen hyödyllistä esimerkiksi verkkosivujen kuvien katselussa tai Apple Keynoten tai Microsoft PowerPointin diojen asettelujen ymmärtämisessä. Se auttaa myös tunnistamaan rikkoutuneet ja ehjät taulukot vuorovaikutuksessa näytönlukijoiden ja taulukoiden kanssa.

Järjestelmävaatimukset

- macOS 13.3 tai uudempi

- Mieluiten Mac-tietokone, jossa on Apple Silicon

- Mac-tietokone, joka tukee Bluetooth-laitteita

Dot Padin liittäminen VoiceOveriin

Seuraavassa on ohjeet Dot Padin liittämiseen macOS:n VoiceOveriin

- Käynnistä VoiceOver-apuohjelma painamalla VO-näppäintä + F8.

- Siirry Braille-luokkaan.

- Valitse Näytöt-välilehti.

- Kytke pistenäyttö päälle.

- Napsauta Lisää-painiketta avataksesi ikkunan, jossa voit etsiä lähellä olevia pistekirjoitusnäyttöjä.

- Jos Dot Pad on siirtynyt oikein Bluetooth-pariliitostilaan, sen Bluetooth-nimi näkyy laiteluettelossa.

- Siirrä kohdistin sen päälle Tab-näppäimellä, ohjauslevyllä tai siirtymällä alaryhmään ja valitse Yhdistä-painike.

- Jos yhteys muodostuu onnistuneesti, saat tärinäpalautteen Dot Pad -laitteesta.

- Napsauta Valitse-painiketta rekisteröidäksesi Dot Padin pistekirjoitusnäytöksi.

- Kun yhteys on muodostettu, VoiceOver antaa äänimerkin, joka ilmaisee, että pistekirjoitusnäyttö on kytketty. VoiceOverin lukema näytön sisältö alkaa näkyä pistekirjoituksena Dot Padin yksirivisellä alueella.

Näytön lukeminen yksirivisellä pistekirjoitusnäytöllä

Kun VoiceOver ja Dot Pad on yhdistetty onnistuneesti, yksirivinen pistekirjoitusnäyttö näyttää VoiceOverin lukeman näytön sisällön reaaliajassa. Voit selata sisältöä rivi riviltä. Siirry edelliseen riviin käyttämällä Dot Padin vasenta kolmiopainiketta, jota kutsutaan vasemmaksi panorointinäppäimeksi. Vastaavasti siirry seuraavaan riviin käyttämällä oikeaa kolmiopainiketta, jota kutsutaan oikeaksi panorointinäppäimeksi.

Näytön kuvien näyttäminen Dot Padilla

Kuvien tulostuksen perusasetukset

Kun VoiceOver kohdistaa kohdistuksen kuvatietoja sisältävään kohteeseen, kyseinen kuva näkyy Dot Padissa.

- Siirry Dockiin, kun Dot Pad on kytkettynä.

- Siirrä kohdistus mihin tahansa Dock-valikossa olevaan sovellukseen.

- Vaihtoehtoisesti avaa verkkosivu ja valitse mikä tahansa kuva sivulla.

Dot Padin graafisella alueella näkyy sovelluksen kuvake tai kuva, kun taas tekstialueella näkyy VoiceOverin lukema sisältö pistekirjoituksena.

Kuvien suurentaminen ja pienentäminen

macOS:ssa, toisin kuin iOS:ssa tai iPadOS:ssa, et voi käyttää Rotoria kuvien suurentamiseen tai pienentämiseen. Sen sijaan sinun on luotava pikanäppäin zoomausta varten. Ohjeet näiden pikanäppäinten luomiseen löydät kohdasta <3.7. VoiceOver-pikanäppäinten luominen Dot Padille>.

- Aseta VoiceOver-kohdistin kuvan päälle, jota haluat suurentaa.

- Paina ”Lähennä”-toiminnolle määritettyä pikanäppäintä suurentaaksesi kuvaa.

- Voit pienentää suurennettua kuvaa painamalla ”Pienennä” -toiminnolle määritettyä pikanäppäintä.

- Zooma-alue on 0–100 %.

- Kun kuvaa suurennetaan tai pienennetään, se päivittyy välittömästi Dot Padissa.

Kuvien selaaminen

Kuvien selaaminen Dot Padilla macOS:ssa toimii samalla tavalla kuin iOS:ssa tai iPadOS:ssa. Selaamiseen on kuitenkin määritettävä erityiset pikanäppäimet, sillä sitä ei voi säätää Rotorin avulla. Tarvitset pikanäppäimet kaikkiin neljään suuntaan: alas, vasemmalle, oikealle ja ylös. Kun selaat kuvaa haluttuun suuntaan, Dot Padilla näkyvä kuva liikkuu vastaavasti.

- Määritä pikanäppäimet alaspäin, vasemmalle, oikealle ja ylöspäin liikkumiseen.

- Käytä näitä pikanäppäimiä kuvan vierittämiseen vastaaviin suuntiin Dot Padilla.

Kuvien kääntäminen

macOS:n kuvien kääntötoiminto toimii samalla tavalla kuin vastaavat toiminnot iOS:ssa ja iPadOS:ssa. MacOS:ssa sinun on kuitenkin luotava erityiset pikanäppäimet sen sijaan, että käyttäisit Rotoria. Valitsemalla kääntötoiminnon voit vaihtaa käännetyn tilan ja tavallisen kuvanäyttötilan välillä.

Kuvien lukeminen Dot Padilla VoiceOver-tunnistuksen avulla

VoiceOver-tunnistuksen oletuspikanäppäin macOS:ssa on VO + Shift + ”L”. Käytä sitä seuraavasti:

- Siirrä kohdistus näytön osaan, jonka kuvaus haluat kuulla tai jonka kosketuskuvan haluat nähdä.

- Paina VO + Shift + ”L”.

- Kuvan kuvaus annetaan, ja kuva näkyy pistenäppäimistöllä.

Nämä vaiheet takaavat käyttäjille VoiceOverin ja Dot Padin kaikki ominaisuudet sekä tavallisessa että edistyneessä kuvankäsittelyssä, mikä parantaa esteettömyyskokemusta kokonaisuudessaan.

Dot Padin pikanäppäinluettelo macOS:ssa

Seuraavassa on luettelo pikanäppäimistä, joilla käyttäjät voivat ohjata VoiceOveria Dot Pad -laitteella macOS-käyttöjärjestelmässä:

| Nimi | Näppäin | Kuvaus |
| --- | --- | --- |
| Yksirivinen pistekirjoitusnäyttö, vasen panorointi | Vasemmalle-näppäin | Vierittää yksirivistä pistekirjoitusnäyttöä edelliselle riville. |
| Siirry edelliseen kohteeseen | F1-näppäin | Siirtää VoiceOver-kohdistimen nykyisen kohdistetun kohteen edelliseen kohteeseen (vastaa QuickNav-tilan vasenta nuolinäppäintä tai VO + vasenta nuolinäppäintä). |
| Dock-valikko | F2-näppäin | Siirtyy Dock-valikkoon (vastaa VO + d-näppäintä). |
| Valitun kohteen aktivointi | F3-näppäin | Aktivoi kohteen, joka on tällä hetkellä VoiceOver-kohdistimen alla (vastaa QuickNav-tilassa alanuolipainiketta + ylänuolipainiketta tai VO + välilyöntinäppäintä). |
| Siirry seuraavaan kohteeseen | F4-näppäin | Siirtää VoiceOver-kohdistimen valitun kohteen seuraavaan kohteeseen (vastaa QuickNav-tilassa oikeaa nuolinäppäintä tai VO + oikeaa nuolinäppäintä). |
| Yksirivisen pistekirjoitusnäytön oikealle siirtäminen | Oikealle-näppäin | Vierittää yksirivistä pistekirjoitusnäyttöä seuraavalle riville. |

VoiceOver-pikanäppäinten luominen Dot Pad - -sovellukselle

Jotta voit käyttää kuvan suurennusta, vieritystä ja värien kääntämistä Dot Pad -laitteella macOS-käyttöjärjestelmässä, sinun on luotava mukautetut pikanäppäimet. Toimi seuraavasti:

- Paina VO + F8 avataksesi VoiceOver-apuohjelman.

- Valitse Komennot luokkaluettelosta.

- Valitse Komentosarja-ryhmästä Käyttäjän mukautettu -valintanappi.

- Napsauta Muokkaa-painiketta.

- Napsauta Lisää luodaksesi uuden tyhjän komentojoukon.

- Siirry Komentojen määritykset -taulukkoon.

- Napsauta lisättyä none-ponnahduspainiketta laajentaaksesi muokkausnäppäinryhmän vaihtoehdot. Valitse vaihtoehto Option Key, Quick Nav keys, NumPad tai Trackpad.

- Määritä arvot a–z tai 0–9 valitun ryhmän sisällä.

- Avaa Komentotoiminnot-ponnahdusvalikko, etsi ja laajenna 2D-pistekirjoitus-luokka.

- Valitse luettelosta haluamasi pistepaneelin toiminto.

- Napsauta Valmis-painiketta määrittelyn loppuun saattamiseksi.

Nyt määritetyn pikanäppäimen painaminen ottaa käyttöön yksityiskohtaisen kuvan lukemisen Dot Padissa.

Dot Pad -pikanäppäinten muokkaaminen VoiceOverissa

Käyttäjät voivat muokata Dot Pad -näppäimille määritettyjä oletusarvoisia VoiceOver-komentoja. Toimi seuraavasti:

- Paina VO + F8 avataksesi VoiceOver-apuohjelman.

- Valitse Braille-luokka.

- Napsauta Näytöt-välilehteä.

- Valitse pistenäyttöluettelosta Dot Pad ja napsauta Määritä komennot -painiketta.

- Napsauta Braille-komennot-taulukossa Toiminto-painiketta sen Dot Pad -näppäimen vieressä, jota haluat muokata (esim. F2-näppäin).

- Etsi ja valitse haluamasi VoiceOver-toiminto asianmukaisesta luokasta.

- Napsauta Valmis-painiketta, kun olet valmis muokkaamaan näppäintä.

Voit määrittää uusia toimintoja tyhjille näppäimille muuttamatta Dot Pad -näppäinten oletusmäärityksiä seuraavasti:

- Paina VO + F8 avataksesi VoiceOver-apuohjelman.

- Valitse Braille-kategoria.

- Noudata yllä kuvattuja ohjeita luodaksesi ja määrittääksesi uusia komentoja tyhjille näppäimille.

Näiden ohjeiden avulla voit mukauttaa Dot Padin, jotta se sopii paremmin ja on tehokkaampi käytettäväksi macOS VoiceOverin kanssa.