Integrált felhasználói kézikönyv

DPA320X

(Tartalmazza a DPA320X felhasználói kézikönyvét, valamint a Dot Pad használatára vonatkozó útmutatókat a Dot Canvas, az NVDA, a JAWS és a VoiceOver szoftverekkel)

Ez a dokumentum a DPA320X (a továbbiakban: „Dot Pad”) használatára vonatkozó utasításokat tartalmazza.

08507

146, Gasan Digital 1-ro, Geumcheon-gu, Szöul, Korea

403-as szoba (Daeryung Techno Town 22.)

Telefonszám: +82) 2-864-1113

Fax: +82) 2-864-1989

E-mail: inquiry@dotincorp.com

Honlap: www.dotincorp.com

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2

Felhasználói kézikönyv: Dot Pad	9

1.	A Dot Padról	9

1.1.	Bevezetés	9

1.2.	Mi is az a Dot Pad?	9

1.2.1.	A csomag tartalma	9

1.3.	A Dot Pad használata előtt	9

1.4.	A Dot Pad megjelenése	10

1.4.1.	A Dot Pad felülnézete	10

1.4.2.	A Dot Pad jobb oldala	10

1.4.3.	A Dot Pad bal oldala	10

1.4.4.	A Dot Pad alsó felülete	11

2.	Alapvető funkciók	11

2.1.	A Dot Pad bekapcsolása	11

2.2.	A Dot Pad kikapcsolása	11

2.3.	A Dot Pad töltése	11

2.3.1.	Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése	12

2.4.	A töltési állapot ellenőrzése	12

2.4.1.	Töltés bekapcsolt állapotban	12

2.4.2.	Töltés kikapcsolt állapotban	13

2.4.3.	A töltés befejeződött	13

3.	Műszaki adatok	13

3.1.	Hardveres műszaki adatok	13

3.2.	Kommunikációs specifikációk	14

4.	Kezelési és biztonsági óvintézkedések	14

5.	Ügyfélszolgálat	17

6.	Termékminősítés	18

Felhasználói útmutató: A Dot Pad használata a Dot Canvas alkalmazással	21

7.	Bevezetés	21

7.1.	Bevezetés a Dot Canvas használatába	21

7.2.	Rendszerkövetelmények	21

8.	A Dot Canvas alkalmazás használata	21

8.1.	A Dot Canvas alkalmazás bemutatása	21

8.2.	A Dot Canvas alkalmazás elindítása	22

8.2.1.	A Dot Canvas alkalmazás letöltése	22

8.2.2.	Fiók létrehozása	22

8.2.3.	Bejelentkezés	22

8.2.4.	Elfelejtett felhasználónév/jelszó visszakeresése	22

8.2.5.	A Dot Canvas alkalmazás képernyőelrendezése	22

8.3.	A Dot Canvas alkalmazás csatlakoztatása a Dot Padhez	23

8.3.1.	Csatlakozási problémák elhárítása	23

8.3.2.	A Dot Pad leválasztása	24

8.4.	A Dot Canvas alkalmazás funkcióinak használata	24

8.4.1.	Vászon létrehozása	24

8.4.2.	Saját rajzaim	27

8.4.3.	Dot Cloud	28

8.4.4.	Beállítások	28

8.4.5.	A Dot Canvas alkalmazásban a Dot Pad gombjainak használata			28

9.	A Dot Canvas Web használata	30

9.1.	A Dot Canvas Web bemutatása	30

9.1.1.	A Dot Canvas Web képernyőelrendezése	31

9.2.	A Dot Canvas Web elindítása	31

9.3.	A Dot Canvas Web és a Dot Pad összekapcsolása	31

9.3.1.	Csatlakozási problémák elhárítása	31

9.3.2.	A Dot Pad leválasztása	32

9.4.	A Dot Canvas webes funkcióinak használata	32

9.4.1.	Canvas létrehozása	32

9.4.2.	Dot Cloud	37

9.5.	A firmware frissítése a Dot Support oldalon	37

9.6.	A Dot Canvas akadálymentes mód használata	38

9.7.	A Dot Canvas akadálymentes mód kezdőképernyője	38

9.7.1.	A kezdőképernyő jobb felső sarkában található gombok	38

9.7.2.	A kezdőképernyő bal oldali menülistája és főképernyője	39

9.8.	Tapintható grafikák rajzolása a vásznon	41

9.8.1.	A vászonoldal felső gombjai	41

9.8.2.	A vászonoldal bal oldali menüje	41

9.8.3.	A vászon főképernyője	42

9.9.	A Dot Canvas gyorsbillentyűinek megismerése	42

Felhasználói útmutató: A Dot Pad használata az NVDA-val	45

10.	Bevezetés	45

10.1.	Az NVDA és a Dot Pad együttes használatának áttekintése	45

10.2.	A funkciók áttekintése	45

10.3.	Rendszerkövetelmények	46

11.	Útmutató az NVDA és a Dot Pad együttes használatához	46

11.1.	Telepítés és beállítás	46

11.1.1.	Az NVDA telepítése	46

11.1.2.	Az NVDA Dot Pad illesztőprogram telepítése	46

11.2.	A Dot Pad csatlakoztatása az NVDA-hoz	46

11.2.1.	Automatikus csatlakozás	47

11.2.2.	Kézi csatlakozás	47

11.3.	Az NVDA alapvető gyorsbillentyűinek és műveleteinek elsajátítása	47

12.	Navigálás az NVDA-ban a Dot Pad segítségével	48

12.1.	A rendszerfókusz vezérlése a pontos irányítóval	48

12.2.	Navigálás a rendszerkurzorral a pontos billentyűzettel	48

12.3.	Navigálás a navigátorobjektummal a Dot Pad segítségével	49

12.4.	Navigálás az NVDA-ban a Dot Pad gombjaival	49

13.	Az NVDA használata a Dot Pad kettős Braille-kijelzőjével	50

13.1.	NVDA navigátorobjektum-parancsok	51

13.2.	NVDA áttekintő kurzor parancsok	52

14.	Microsoft Excel-diagramok konvertálása a Dot Pad segítségével	53

15.	Útmutató a Dot Pad beállításához az NVDA-ban	53

15.1.	A Dot Pad beállításainak módosítása az NVDA-ban	53

15.1.1.	Braille-kapcsolás (alapértelmezés szerint automatikus)	53

15.2.	A Dot Pad gombjainak beállítása	54

Felhasználói útmutató: A Dot Pad használata a Jaws programmal	55

16.	Bevezetés	55

16.1.	Bevezetés a Jaws-ba	55

16.2.	Rendszerkövetelmények	55

17.	A csatlakoztatási folyamat áttekintése	55

17.1.	A Dot Pad csatlakoztatása a JAWS-hoz	55

17.2.	Csatlakoztatás USB-kábellel	55

17.2.1.	A Dot Pad USB-kábellel történő csatlakoztatása	55

17.2.2.	A JAWS beállítása USB-kapcsolatra	56

17.3.	Csatlakozás Bluetooth-on keresztül	56

18.	A JAWS és a Braille használatának áttekintése	57

18.1.	A Dot Pad kijelzői	57

18.1.1.	A 20 cellás kijelzőn:	57

18.2.	Navigálás a Dot Pad gombjaival	57

18.3.	Összehúzott Braille használata	58

19.	Többsoros Braille-támogatás	58

19.1.	Többsoros mód	58

19.2.	Kivágott mód	58

19.3.	Braille-mód beállítása	59

20.	Osztott Braille használata	59

20.1.	A „Split Braille” aktiválása	59

21.	Matematikai tartalmak elérése a JAWS és a Dot Pad segítségével	59

21.1.	Matematikai tartalmak olvasása a weben	60

21.2.	Matematikai tartalom olvasása a Microsoft Wordben	60

Felhasználói útmutató: A Dot Pad használata a VoiceOverrel	61

22.	A VoiceOver és a Dot Pad bemutatása	61

22.1.	A funkciók áttekintése	61

22.2.	Rendszerkövetelmények	62

23.	A Dot Pad használata iOS és iPadOS rendszereken	62

23.1.	A funkciók áttekintése	62

23.2.	Rendszerkövetelmények	62

23.3.	A Dot Pad csatlakoztatása a VoiceOverhez	62

23.4.	Tartalom olvasása egysoros Braille-kijelzővel	63

23.5.	Tartalom olvasása többsoros Braille-kijelzővel	63

23.5.1.	Alapvető többsoros Braille-kijelzési mód (Braille-szöveg mód > Olvasási mód)	64

23.5.2.	Képátugrási mód (Braille-szöveg mód – Olvasási mód (képek nélkül))	64

23.5.3.	Gyors képernyőnavigációs mód (előnézeti mód)	64

23.5.4.	Képnézési mód (Képek)	64

23.6.	Képernyőképek megjelenítése a Dot Pad-en	65

23.6.1.	Alapvető képkijelzési beállítások	65

23.6.2.	Képek nagyítása/kicsinyítése	65

23.6.3.	Képek között görgetés	65

23.6.4.	Képek invertálása	66

23.6.5.	Képek olvasása a Dot Pad-en a VoiceOver felismerésével	66

23.7.	Grafikonok olvasása	67

23.8.	A Dot Pad gyorsbillentyűinek listája iOS és iPadOS rendszerekben	67

23.9.	A Dot Pad gyorsbillentyűinek módosítása	68

24.	A Dot Pad használata macOS rendszerrel	68

24.1.	A funkciók áttekintése	69

24.2.	Rendszerkövetelmények	69

24.3.	A Dot Pad csatlakoztatása a VoiceOverhez	69

24.4.	Képernyők olvasása egysoros Braille-kijelzővel	69

24.5.	Képernyőképek megjelenítése a Dot Pad-en	70

24.5.1.	Alapvető képkimeneti beállítások	70

24.5.2.	Képek nagyítása/kicsinyítése	70

24.5.3.	Képek között görgetés	70

24.5.4.	Képek invertálása	70

24.5.5.	Képek olvasása a Dot Pad-en a VoiceOver felismerés segítségével		71

24.6.	A Dot Pad gyorsbillentyűinek listája a macOS rendszerben	71

24.7.	VoiceOver gyorsbillentyűk létrehozása a Dot Padhez	71

24.8.	A Dot Pad gyorsbillentyűinek módosítása a VoiceOverben	72

Felhasználói kézikönyv: Dot Pad

A Dot Padról

Bevezetés

Üdvözöljük a Dot családban! Örülünk, hogy a Dot Pad mellett döntött. A Dot Pad-et úgy tervezték, hogy gazdag tapintható grafikákat és többsoros braille-élményt nyújtson, javítva a vizuális információk hozzáférhetőségét és növelve a látássérült felhasználók termelékenységét. A Dot Pad jelentős előrelépést jelent a segítő technológiák terén, mivel egy innovatív eszközben egyesíti a tapintható grafikákat és a braille-szöveget.

Mi is az a Dot Pad?

A Dot Pad egy tapintható információs kijelző, amely képes egyszerre megjeleníteni a braille-szöveget és a tapintható grafikákat. Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy széles körű vizuális tartalmakhoz férjenek hozzá tapintható formátumban, megkönnyítve ezzel a bonyolult információk megértését és az azokkal való interakciót. Ezen felül a többsoros braille-kijelzésnek köszönhetően a felhasználók egyetlen képernyőn több sor braille-szöveget is megtekinthetnek, így hatékonyabban tudnak foglalkozni a részletes tartalmakkal.

Tapintható kijelzőként a Dot Pad kompatibilis olyan képernyőolvasókkal, mint a JAWS, az NVDA és a VoiceOver. Ezen felül csatlakoztatni kell a Dot által fejlesztett szoftveres szolgáltatásokhoz, illetve a Dot SDK-ját használó harmadik fél fejlesztők által készített szoftverekhez, ami sokoldalú használatot tesz lehetővé különböző platformokon és alkalmazásokban.

A csomag tartalma

A Dot Pad megvásárlásakor a következő alkatrészeket kapja:

- Dot Pad: 1 db

- Dot Pad tok: 1 db

- Dot Pad védőtok: 1 db

- C–C kábel: 1 db

- 300 cellás akkumulátorvédő: 3 db

- 20 cellás védőburkolat: 3 db

- Csavarhúzó a védőburkolat cseréjéhez: 1 db

- Tartalék csavarok: 10 db

- Használati útmutató és jótállási jegy: 1 készlet

A Dot Pad használata előtt

- Kérjük, az első használat előtt töltse fel teljesen a Dot Pad-et. Javasoljuk, hogy legalább 2 órán át töltse a készüléket a mellékelt USB-C kábellel és egy olyan tanúsított hálózati adapterrel, amely megfelel a névleges specifikációknak (5 V, 3 A).

- Teljes feltöltés után a Dot Pad általában 8 órán át vagy annál hosszabb ideig használható. A tényleges akkumulátor-üzemidő a használati szokásoktól és a környezeti feltételektől függően változhat.

- Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje eléri az 5. szintet (kb. 90% vagy annál magasabb), a töltési sebesség lelassul a túltöltés megelőzése és az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében. Az 5. szintről a teljes feltöltés akár 2 órát is igénybe vehet, de nyugodtan leválaszthatja a töltőt, és használhatja a Dot Pad készülékét akkor is, ha a töltési üzenet nem jelenik meg a kijelzőn.

- A Dot Pad-et Bluetooth-on vagy USB-kábelen keresztül kell csatlakoztatni a Dot Pad készülékéhez. Ha a Bluetooth és az USB egyszerre van csatlakoztatva, az USB élvez elsőbbséget.

A Dot Pad megjelenése

Amikor kivesszük a Dot Pad-et a dobozból és az asztalra helyezzük, akkor a készülék helyesen van elhelyezve, ha a főtest enyhén lefelé, felénk dől.

A Dot Pad felülnézete

Ha a Dot Pad megfelelően van elhelyezve, a felső felület a következő elemekből áll, a felhasználótól legközelebbihez legmesszebb esőig sorrendben:

- Szövegkijelző terület: Ez a terület 20 braille-cellából áll, amelyek vízszintes téglalap alakú keretben vannak elrendezve. Minden cella a szabványos braille-távolságot követi, így egyszerre legfeljebb 20 braille-karakter jeleníthető meg.

- Vezérlőgombok területe: Balról jobbra haladva a vezérlőgombok területe tartalmazza az Előző lapozó gombot, a Funkciógombokat (F1, F2, F3, F4) és a Következő lapozó gombot.

- Az F1 és F4 gombokon tapintható jelölések találhatók, hogy megkülönböztethetők legyenek a többitől. A lapozó gombok háromszög alakúak, így könnyen megkülönböztethetők az ovális alakú funkciógomboktól.

※ A lapozó gombokkal a 20 cellás Braille-szövegterületen belül az előző vagy a következő sorra lehet lépni.

- LED állapotjelző: A vezérlőgombok területének legjobbra található LED állapotjelző színekkel és villogási mintákkal jelzi a Dot Pad állapotát, például a bekapcsolt állapotot, a Bluetooth-kapcsolatot és a töltést.

- Grafikus kijelzőterület: Ez a Dot Pad elülső részén található legnagyobb terület, amely 300 darab 8-pontos Braille-cellából áll (30 oszlop × 10 sor).

Az ezen a területen található cellák sűrűbben vannak elrendezve, mint a szövegterületen, és minden irányban egyenletesen elosztott csapokkal rendelkeznek, ami lehetővé teszi a grafikai tartalom pontos tapintható megjelenítését.

Képes valós időben megjeleníteni az iPhone-ok vagy iPad-ek képernyőjén megjelenő tartalmakat, valamint a Dot Pad-del kompatibilis speciális alkalmazások tapintható grafikáit is.

A Dot Pad jobb oldala

A Dot Pad jobb oldalán található egy USB-C-csatlakozó, amelyet a „p” betű braille-jelölése jelöl. Ez a csatlakozó kizárólag a készülék töltésére szolgál, és nem támogatja az adatátvitelt. Az USB-C-csatlakozó alatt található a bekapcsolókapcsoló. A Dot Pad bekapcsolásához csúsztassa a kapcsolót előre, magától távolodó irányba; megerősítésként hosszú rezgést fog érezni. A kikapcsoláshoz csúsztassa a kapcsolót hátra, maga felé.

A Dot Pad bal oldala

A Dot Pad bal oldalán található egy „d” betűvel jelölt USB-C-port. Braille-írásban (1., 4. és 5. pont) ez a port a képernyőolvasókhoz és alkalmazásokhoz való csatlakozásra szolgál, illetve a Dot Canvas segítségével firmware-frissítéseket hajt végre.
※ Figyelem: Ez a port nem támogatja a töltést. A Dot Pad töltéséhez mindig a jobb oldalon található USB-C portot használja.

A Dot Pad alsó felülete

A Dot Pad alsó felületén található az akkumulátorrekesz és azok a csavarok, amelyek segítségével hozzáférhet a Braille-cellákat borító védőfóliához. A beépített akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki. Ha cserére van szükség, azt a Dot Inc. vagy egy hivatalos szervizpartnere végezheti el.
A braille-cellák felületét borító védőfólia a Dot Pad alján található csavarok eltávolításával cserélhető ki.
A védőfóliával kapcsolatos további információkért vagy segítségért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Dot Inc. ügyfélszolgálatával.

Alapvető funkciók

Ez a szakasz a Dot Pad alapvető funkcióit és értesítéseit mutatja be.

A Dot Pad bekapcsolása

A Dot Pad bekapcsolásához csúsztassa előre, magától távolodó irányba a bekapcsoló gombot, amely a Dot Pad jobb szélén, középen található. A Dot Pad hosszú rezgéssel jelzi, hogy bekapcsolódik.

Indításkor a Dot logó jelenik meg a 300 cellás grafikus kijelzőn. Körülbelül 4 másodperc múlva egy 4 karakterből álló Bluetooth-azonosító – amely nagybetűkből és számokból áll – jelenik meg tapintható latin nyomtatott formátumban.

Ugyanez a 4 karakterből álló azonosító angol 1. fokozatú Braille-írásban is megjelenik a 20 cellás szövegkijelzőn, előtte a „le” előtaggal, amely az alacsony energiafogyasztású Bluetooth-módot jelenti. Ez azt jelzi, hogy a Dot Pad készen áll a vezeték nélküli csatlakozásra egy iOS-eszközhöz vagy számítógéphez.

Ez a 4 karakterből álló azonosító minden készülék esetében egyedi, ezért kérjük, ellenőrizze a kódot, amikor a Dot Pad-et PC-hez vagy iOS-eszközhöz csatlakoztatja, hogy biztosítsa a megfelelő párosítást.

A bekapcsolás után a Dot Pad jobb alsó sarkában található LED-jelzőfény kék színnel villog, jelezve, hogy a Dot Pad gazdaeszközt keres. Amikor a kapcsolat sikeresen létrejön, a LED folyamatosan kék színnel világít (nem villog többé).

A Dot Pad kikapcsolása

A Dot Pad kikapcsolásához csúsztassa a bekapcsoló gombot hátrafelé, maga felé. Minden braille-tű visszahúzódik és visszaáll alaphelyzetbe, jelezve, hogy a Dot Pad megfelelően kikapcsolt. A Dot Pad újbóli bekapcsolásakor kérjük, várjon legalább 3 másodpercet a kikapcsolás után. Ha a készüléket azonnal újra bekapcsolja, előfordulhat, hogy a tűk nem húzódtak vissza teljesen, és az előző braille-kijelzés látható marad. A megfelelő inicializálás érdekében mindig várjon néhány másodpercet, mielőtt újraindítaná a Dot Pad-et.

A Dot Pad töltése

Mindig a Dot Pad jobb oldalán található USB-C portot használja. Javasoljuk a mellékelt USB-C kábel és egy olyan tanúsított hálózati adapter használatát, amely támogatja a QC 3.0 szabványt, és 5 V egyenáramú, 3 A kimeneti áramot biztosít.

Az optimális teljesítmény érdekében a legjobb, ha a Dot Pad-et teljesen feltöltött akkumulátorral használja. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, kérjük, használat előtt győződjön meg arról, hogy a Dot Pad-je kellően feltöltődött.

Az aktuális akkumulátor töltöttségi szintjét az alábbi szakaszban leírt módszerrel ellenőrizheti.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

A Dot Pad akkumulátor-szintjének ellenőrzéséhez győződjön meg arról, hogy a Dot Pad be van kapcsolva.
Ezután tartsa lenyomva egyszerre az Előző és a Következő lapozógombokat legalább 1,5 másodpercig, majd engedje fel őket.

Az akkumulátor töltöttségi szintje öt fokozatba van osztva, és rezgéssel, valamint tapintható visszajelzéssel ellenőrizhető.

- Ha nincs Bluetooth-kapcsolat, az akkumulátor töltöttségi szintje 7 másodpercig tapintható kimenetként jelenik meg a 20 cellás szöveges kijelzőn, rezgésvisszajelzéssel együtt.

- Ha a Bluetooth-kapcsolat fennáll, csak rezgésvisszajelzés érhető el, és a 20-cellás kijelzőn nem jelenik meg információ.

Az akkumulátor töltöttségi szintje öt szintre van felosztva, és minden szintet a rezgések száma jelzi.
A rezgések száma az akkumulátor töltöttségi szintjének felel meg: 5 az 5. szintnél, 4 a 4. szintnél, és így tovább egészen az 1. szint 1 rezgéséig.

| Rezgések száma | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akkumulátor töltöttségi szintje | 5. szint | 4. szint | 3. szint | 2. szint | 1. szint |

A rezgéses visszajelzés mellett az akkumulátor töltöttségi szintje tapintható formában is megjelenik a 20 cellás szöveges kijelzőn.
Az akkumulátor töltöttségi szintje öt szintre van felosztva (1. szinttől 5. szintig), és a cellák az aktuális töltöttségi szintnek megfelelően egymás után töltődnek fel.

| Tapintható visszajelzés |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akkumulátor töltöttségi szint | 5. szint | 4. szint | 3. szint | 2. szint | 1. szint |

Ha a Dot Pad-et az 1. szintű akkumulátorállapot mellett intenzíven használja, az akkumulátor teljesen lemerülhet, és a készülék váratlanul kikapcsolhat.

Ha a Dot Pad 5 percenként kétszer rezeg, az azt jelzi, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, és tölteni kell. Ha ez a jelzés megjelenik, kérjük, a további használat előtt töltse fel teljesen az 5. szintre. A mélyen lemerült állapotból az 5. szintre történő feltöltés általában körülbelül 2 óra 30 percet vesz igénybe.

A töltési állapot ellenőrzése

Töltés bekapcsolt állapotban

Amikor a Dot Pad be van kapcsolva, de nincs Bluetooth-kapcsolatban egy gazdaeszközzel, a készülék töltés közben többféle jelzést ad. A Dot Pad jobb alsó sarkában egy piros LED-lámpa kigyullad, jelezve, hogy a töltés folyamatban van. Ezzel egyidejűleg rezgéses visszajelzés jelzi az aktuális akkumulátor-töltöttségi szintet. Ezen felül a 20 karakteres szövegkijelző tapintható visszajelzést ad az akkumulátor töltöttségi szintjének megfelelően, így a felhasználók tapintással is ellenőrizhetik a töltés állapotát.

Amikor a Dot Pad be van kapcsolva és Bluetooth-on keresztül csatlakozik egy gazdaeszközhöz, a töltést a Dot Pad jobb alsó sarkában egy piros LED-lámpa jelzi, valamint rezgésvisszajelzéssel is jelzi az aktuális akkumulátor töltöttségi szintjét. Ebben az állapotban a 20 karakteres szövegkijelzőn nem jelenik meg tapintható visszajelzés, hogy ne zavarja a felhasználói élményt a Bluetooth-kommunikáció során.

Töltés kikapcsolt állapotban

Amikor a Dot Pad ki van kapcsolva, az akkumulátor töltöttségi szintjét nem jelzi rezgés. A jobb alsó sarokban található piros LED-jelzőfény azonban kigyullad, így a felhasználók ellenőrizhetik, hogy a töltés folyamatban van-e.

A töltés befejeződött

Ha a Dot Pad be van kapcsolva a töltés közben, akkor az akkumulátor feltöltődéséről a piros LED-jelzőfény kialvása és két rezgés jelzi.

Ha a Dot Pad töltés közben ki van kapcsolva, a piros LED-jelzőfény teljes feltöltéskor ugyanúgy kialszik, de rezgésjelzést nem kap.

Műszaki adatok

Hardveres műszaki adatok

Tapintható kijelző: 300 cella

Braille-kijelző: 20 cella

Cellák védelme: Külön fedelek a 300 cellás (grafikus) és a 20 cellás (szöveges) területekhez

Processzor: ARM Cortex-M4, 32 bites, 120 MHz

RAM: 64 KB

Flash memória: 128 KB.

Külső memória: Nem támogatott.

Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth LE 5.0

Érzékelő / Kamera: Nincs

Méretek és súly

Méretek: 273,5 (Szélesség) × 228,5 (Mélység) × 31,0 (Magasság) mm

Súly: kb. 1 200 g ±10%

Funkciógombok: 4

Panorámázó gombok: Bal, Jobb

Bekapcsoló gomb: 1

Bal oldali USB-C: Adatátvitel és firmware-frissítések.

Jobb oldali USB-C: Tápellátás és töltés

Akkumulátor: Li-ion 3,60 V, 10,05 Ah, 36,18 Wh (1S3P)

Töltés: DC 5 V / min. 3 A

Gyors töltés: QC és PD támogatott.

Üzemi hőmérséklet: 0 °C – 35 °C

Tárolási hőmérséklet (rövid ideig): -20 °C – 45 °C

Tárolási hőmérséklet (hosszú távú): -20 °C – 25 °C

Visszaállási idő (minimális hőmérséklet): 24 óra

Működési páratartalom: 20% – 75% relatív páratartalom

Tárolási páratartalom: 10% – 80% relatív páratartalom

Üzemi nyomás: 500 ~ 1060 hPa

Kommunikációs specifikációk

Specifikáció: Bluetooth 5.0 (LE, legfeljebb 10 kbps)

Kimeneti teljesítmény: 0 dBm.

Adatátviteli sebesség: 10 kbps

Protokollok: GAP, GATT, SM, L2CAP, integrált nyilvános profilvédők

Érzékenység: -90 dBm

Frekenciasáv: 2,402 GHz – 2,480 GHz

Kezelési és biztonsági óvintézkedések

A kézikönyv tartalma eltérhet a tényleges terméktől, a termék szoftververziójától, a modell műszaki adataitól és a felhasználói beállításoktól függően. A Dot Pad-et kizárólag a jelen felhasználói útmutatóban leírt rendeltetésszerű célokra használja. Óvatosan kezelje a terméket, mivel ütközés esetén megsérülhet.

- Tartsa szárazon a Dot Pad-et. Ha nedves helyen használja, vagy a termék nedves lesz, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően.

- A Dot Pad beépített mágnessel rendelkezik. Ne helyezze más mágneses termékek vagy fémtárgyak közelébe. A termék megrongálódásának veszélye áll fenn.

- A Dot Pad-et asztalon, a testtől távol használja; poros környezetben idegen tárgyak kerülhetnek a készülék belsejébe, és zavarhatják a Dot Pad működését.

- Kizárólag a Dot Inc. által biztosított kiegészítőket használja. Más gyártók kiegészítőinek használata a termék meghibásodásához vezethet, és azt eredményezheti, hogy a felhasználó nem veheti igénybe a Dot Inc. által biztosított jótállási szolgáltatásokat.

- A Dot Pad megfelelt az EMC (elektromágneses kompatibilitás) teszten. A körülmények vagy a környezeti változók azonban továbbra is zavarokat okozhatnak, illetve a környező termékeken keresztül befolyásolhatják a jeleket. Hőtermelés és működési zavarok léphetnek fel.

- A Dot Pad vezeték nélküli átviteli teljesítménye megfelel az RF (rádiófrekvencia) szabványnak. Ha azonban a feszültség és a hőmérséklet nem esik a szabványos tartományba, a termék vezeték nélküli átviteli teljesítménye instabillá válhat, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- A Dot Pad megfelelt az RSE (sugárzott káros emisszió) teszten. Ha azonban a Dot Pad-et nem eredeti kiegészítőkkel használják, az működési zavarokat okozhat.

- A Dot Pad rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs funkciója megfelel az adatátviteli biztonsági szabványoknak. Ha azonban a szoftvert vagy a firmware-t jogosulatlanul módosítják vagy cserélik, a termék adatátviteli biztonsága rendellenesen működhet.

- A Dot Pad minden fent említett minősítési tesztet sikeresen teljesített minősített laboratóriumokban. Ha azonban a terméket olyan körülmények között helyezik el, amelyek működési hibákat okozhatnak, vagy nem szokványos módon használják, a termék rendellenesen működhet. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki a Dot Pad-et, válassza le az áramellátásról, ne használja tovább a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

- Ha a braille-cellák mozgása közben nyomást gyakorol rájuk, a termék működése rendellenessé válhat. Ebben az esetben nem meghibásodásról van szó, ezért javasoljuk, hogy vegye le a kezét, és próbálja meg újra kinyomtatni a kívánt képet.

- Ha a terméket fordított irányban használja, előfordulhat, hogy nem képes helyesen megjeleníteni a képet vagy a braille-írást.

- Egyes termékleírások előzetes értesítés nélkül változhatnak az Ön jobb kiszolgálása érdekében.

- Ha a Dot Inc. által biztosított Dot Pad firmware-jét nem hivatalos csatornán keresztül módosítják vagy telepítik a termékre, az károsíthatja a terméket vagy hibákat okozhat. Ebben az esetben a jótállási szolgáltatás érvényét veszti.

- Mivel a Dot Pad használata során rádióinterferencia léphet fel, a készülék nem végezhet az emberi biztonsággal kapcsolatos feladatokat.

- A Dot Pad töltése közben a termék hőmérséklete emelkedhet, és ha az akkumulátor hőmérséklete egy bizonyos szint fölé emelkedik, a töltés biztonsági okokból automatikusan leállhat.

A következő helyzetekben ügyeljen a biztonságra:

1. Ne használja a Dot Pad-et heves villámlás közben.

Erős villámlás és mennydörgés esetén ne használja a terméket, és válassza le a töltőt az áramforrásról. A használat folytatása sérülést, tüzet vagy meghibásodást okozhat.

2. Ne használja a Dot Pad-et tiltott területeken.

Ne használja a Dot Pad-et olyan helyeken, ahol a termék használata tilos, például repülőgépeken vagy kórházakban. Az elektronikai és kommunikációs eszközök működését elektromágneses hullámok befolyásolhatják.

3. Soha ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket.

Ne szerelje szét és ne üsse meg a terméket. Áramütés, rövidzárlat vagy tűzveszély áll fenn. A jótállási szolgáltatások nem terjednek ki a termék szétszerelésére. Ha a Dot Pad-jének szervizelésre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazó ügyfélszolgálatával vagy a Dot Inc. céggel. Ne használja sérült vagy megrongálódott állapotban, mivel ez tüzet, égési sérüléseket és áramütést okozhat. Ebben az esetben kérjük, hagyja abba a termék használatát, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

4. Kizárólag a megfelelő tápkábelt és a megfelelő konnektort használja.

Kérjük, csatlakoztassa és használja az USB-kábelt megfelelően, hogy elkerülje a töltőkábel meglazulását. Ne hajlítsa meg, ne húzza, ne melegítse, ne vágja el és ne lazítsa meg a kábeleket, mivel ez tüzet vagy áramütést okozhat. Ha nem használja a készüléket, húzza ki a töltő kábelét. Áramütésveszély állhat fenn, ha a Dot Pad-et töltés közben használja. Az adapter eltávolításakor fogja meg az adaptert, és húzza ki. Ha a kábelt húzva távolítja el az adaptert, a kábel belsejében lévő csatlakozás megszakadása miatt a töltés meghiúsulhat.

5. Kerülje a magas hőmérsékletet és a párás környezetet.

Ne használja a terméket meleg és párás helyen. Ha a termék nedves lesz, kapcsolja ki, és alaposan szárítsa meg, mielőtt újra használná. Ne helyezze hosszabb ideig paplanokra, szőnyegekre, háztartási elektromos készülékekre, illetve közvetlen napfénynek kitett helyekre (például autóülésekre). A külső burkolat deformálódhat, eltörhet vagy felrobbanhat. Ha a termék hőmérséklete hirtelen emelkedik, hagyja abba a termék használatát, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

*Üzemi hőmérséklet: 0 ℃ ~ +50 ℃, tárolási hőmérséklet: -20 ℃ ~ +60 ℃

6. Ne használjon vegyszereket.

Soha ne használjon vegyszereket, például alkoholt vagy benzolt a Dot Pad tisztításához. Ez tüzet okozhat. Ha idegen tárgyak kerülnek a termékre vagy a töltőre, törölje le azokat puha ruhával.

7. Kerülje a fémeket és a mágnesességet.

Ne tartsa a töltőcsatlakozókat fémtárgyak, például nyakláncok, kulcsok, érmék, szögek, órák stb. közelében. Ha egy fémtárgy rövidzárlatot okoz a töltőcsatlakozóval, robbanásveszély áll fenn. Ne tárolja a Dot Pad-et mágneses mezők közelében. A mágneses mezők káros hatással lehetnek a Dot Pad-re. A mágneses mezőknek való kitettség működési zavarokat okozhat.

8. Különös óvatossággal járjon el gyermekek és háziállatok közelében

A termékeket, töltőket, alkatrészeket stb. tartsa gyermekek és háziállatok elérhetetlenségében. Ha a termék, a töltő vagy az alkatrészek a szájába kerülnek, vagy ütés következtében megsérülnek, áramütés vagy elektromágneses sugárzás veszélye áll fenn. Ügyeljen arra, hogy gyermekek vagy háziállatok ne nyeljék le a termékeket, töltőket, alkatrészeket stb. Fulladás, robbanás és tűzveszély áll fenn.

9. Ne használja robbanásveszélyes környezetben.

Ne használja a terméket robbanásveszélyes területeken. Ez káros hatással lehet a Dot Pad működésére. Ne helyezze a terméket instabil felületre, például ingatag vagy lejtős helyre. A Dot Pad leesése sérülést okozhat, illetve károsíthatja a terméket.

10. Vegye figyelembe a tűzveszélyt.

Használat vagy töltés közben ne takarja le és ne csomagolja be a Dot Pad-et textilanyagokkal, például takaróval. Ne dobja a Dot Pad-et a háztartási hulladék közé. Tűz, robbanás és környezetszennyezés okozhat.

11. Kerülje a túlzott hőhatást.

Kerülje a termék használatát, ha a termék felületének hőmérséklete a megfelelő szint fölé emelkedik. Ha ilyen állapotban hosszabb ideig érintkezik a termékkel, fennáll az égési sérülések kockázata, illetve a sejtvédő pigmentáció károsodásának veszélye. Ha a külső védőburkolat leválik, vagy allergiás reakciót tapasztal a termék anyagára, azonnal hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

12. A Dot Pad-et biztonságos helyen tárolja.

Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, válassza le a töltőt a Dot Pad-ről, és tárolja biztonságos helyen. A töltő tárolásakor ügyeljen arra, hogy az USB-kábelt ne hajtsa meg vagy csavarja meg erősen. Ha az USB-kábelt túlzottan meghajlítva vagy megcsavarva tárolja vagy használja, a kábel szilikonbevonata lekophat, vagy a kábel elszakadhat, ami meghibásodást vagy balesetet okozhat.

13. Óvatosan kezelje az akkumulátort.

Meleg és párás helyeken az akkumulátor nem töltődik meg megfelelően, vagy gyorsan lemerülhet. Ne tegye ki közvetlen napfénynek, és ne használja a Dot Pad-et párás helyen, például a fürdőszobában.

- Ha a Dot Pad-et hosszú ideig nem használta, kérjük, csak teljes feltöltés után vegye újra használatba.

- Felhívjuk figyelmét, hogy az akkumulátor erőszakos eltávolítása robbanást okozhat.

- Ne cserélje ki, ne módosítsa és ne tegye ki a Dot Pad-et folyadékoknak. Amint a Dot Pad teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a konnektorból és a készülékből, hogy elkerülje a felesleges energiafogyasztást.

- Kérjük, hozza magával a terméket és a töltőt, ha akkumulátorproblémák miatt szervizbe viszi.

- Ha a termék feltöltés közben felmelegszik, kérjük, viseljen kesztyűt, vagy a testén kívüli eszközt használjon a töltő és a Dot Pad szétválasztásához.

- A túlmelegedés károsíthatja a terméket. Ha a Dot Pad túlmelegszik a töltés közben, húzza ki az USB-töltőkábel csatlakozóját, és vegye fel a kapcsolatot a Dot Inc. hivatalos szervizközpontjával.

14. Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.

Ha erős erőt fejt ki a Dot Pad-re, vagy nehéz tárgyakat helyez rá, az ütközést okozhat a termékben. Ez károsíthatja a Dot Pad-et, működési zavarokat okozhat, vagy lerövidítheti az élettartamát. Ezenkívül túlmelegedést, gyulladást vagy tüzet is okozhat. Ha nem használja, tárolja biztonságos helyen, hogy elkerülje a Dot Pad rázkódását és károsodását.

15. Ne használjon nem tanúsított töltőket.

Kerülje a nem tanúsított töltők használatát, mivel azok károsíthatják az akkumulátort, ami sérülést okozhat a felhasználónak vagy a Dot Pad készüléknek.

Ügyfélszolgálat

Kérdéseivel, támogatással kapcsolatos igényeivel vagy további információkért forduljon a Dot Inc. céghez az alábbi elérhetőségeken:

Dot e-mail: inquiry@dotincorp.com

Dot telefonszám: +82) 2-864-1113

Dot honlap: https://www.dotincorp.com/

Termékminősítés

Dél-Korea: KC (KC azonosító: R-R-DOT-DPA320X )

Egyesült Államok: FCC (FCC azonosító: 2BAM7DPA320X )

Európa: CE

Egyesült Királyság: UKCA

Japán: Japan MIC (azonosító: 217-252498 )

Ausztrália: RCM

1. KC: Koreai tanúsítás

※ A használatban lévő vezeték nélküli berendezés rádióinterferenciát okozhat.

※ Mivel a vezeték nélküli berendezések rádióinterferenciát okozhatnak, a gyártó és a telepítő nem tud az emberi biztonsággal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtani.

2. FCC: Szövetségi Hírközlési Bizottság

FCC A osztály

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az A osztályú digitális eszközre vonatkozó, az FCC-szabályzat 15. részében meghatározott határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen, amikor a berendezést kereskedelmi környezetben üzemeltetik. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. A készülék lakóövezetben történő üzemeltetése valószínűleg káros interferenciát okoz, amely esetben a felhasználónak saját költségén kell orvosolnia az interferenciát.

FCC B osztály

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályzat 15. része szerint. Ezek a határértékek arra szolgálnak, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen lakóövezeti telepítés esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően telepítik és használják, káros zavarokat okozhat a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés kikapcsolásával és újra bekapcsolásával állapítható meg; a felhasználót arra ösztönözzük, hogy az alábbi intézkedések közül egy vagy többet alkalmazva próbálja megszüntetni a zavarokat:

- Állítsa át a vevőantenna irányát, vagy helyezze át máshová.

- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.

- Csatlakoztassa a készüléket egy olyan áramkörhöz tartozó aljzathoz, amely eltér attól, amelyhez a vevőegység csatlakozik.

- Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós szakemberhez.

Figyelem

A gyártó nem vállal felelősséget a készüléken végzett jogosulatlan változtatások vagy módosítások által okozott rádió- vagy televíziós zavarokért. Az ilyen változtatások vagy módosítások megvonhatják a felhasználótól a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogosultságot.

Ezt a berendezést a mellékelt utasításoknak megfelelően kell felszerelni és üzemeltetni, és az adóhoz használt antennát (antennákat) úgy kell felszerelni, hogy azok legalább 20 cm-es távolságot biztosítsanak minden személytől, és nem helyezhetők el ugyanazon a helyen, illetve nem működhetnek együtt más antennával vagy adóval.

Minden jog fenntartva. A jelen kézikönyv semmilyen formában nem reprodukálható – akár részben is –, illetve nem másolható vagy dolgozható fel elektronikus, mechanikus vagy kémiai eljárásokkal a kiadó írásbeli engedélye nélkül. A jelen füzet hibákat vagy nyomdai hibákat tartalmazhat. A benne szereplő információkat rendszeresen ellenőrizzük, és a javításokat a későbbi kiadásokban szerepeltetjük. Nem vállalunk felelősséget semmilyen műszaki vagy nyomdai hibaért, illetve azok következményeiért. Minden védjegy és szabadalom jogait elismerjük.

3. CE: Európai megfelelőség

A „CE” jelölés azt jelzi, hogy ez a termék megfelel az európai biztonsági, egészségügyi, környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi követelményeknek. A „CE” jelöléssel ellátott eszközöket európai értékesítésre szánják.

4. WEEE: Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

Ez a szimbólum [áthúzott kerekes szemetes WEEE IV. melléklet] az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának elkülönített gyűjtését jelzi az EU-országokban. Kérjük, ne dobja a berendezést a háztartási hulladék közé. A termék megfelelő ártalmatlanításához kérjük, használja az országában rendelkezésre álló visszavételi és begyűjtési rendszereket.

Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentáció tartalmára, minőségére, teljesítményére, forgalomképességére vagy egy adott célra való alkalmasságára vonatkozóan sem kifejezett, sem vélelmezett garancia vagy nyilatkozat nem kerül megadásra. A jelen dokumentációban szereplő információk megbízhatóságát gondosan ellenőriztük; a pontatlanságokért azonban nem vállalunk felelősséget. A jelen dokumentációban szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A Dot Inc. semmilyen esetben sem vállal felelősséget a termék vagy a dokumentáció használatából vagy használhatatlanságából eredő közvetlen, közvetett, különleges, véletlen vagy következményes károkért, még akkor sem, ha ilyen károk lehetőségéről tájékoztatták.

[FCC és CE megfelelőségi nyilatkozat]

Ezek a határértékek arra szolgálnak, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a lakóépületekben történő telepítés során fellépő frekvencia-interferenciával szemben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik vagy használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nem garantálható, hogy nem lép fel interferencia a televízióvételben, amit a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni.

A felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések közül egy vagy többet alkalmazva próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát:

- Állítsa át a vevőantennát, vagy helyezze át máshová.

- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.

- Csatlakoztassa a készüléket egy olyan áramkörhöz tartozó aljzathoz, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik to .

Felhasználói útmutató: A Dot Pad használata a Dot Canvas alkalmazással

Bevezetés

Bevezetés a Dot Canvas használatába

A Dot Canvas egy sokoldalú, a Dot Padhez tervezett digitális eszköz, amely alkalmazás és webes platform formájában egyaránt elérhető, és amelynek segítségével tapintható grafikák és Braille-szövegek hozhatók létre, szerkeszthetők, menthetők és megoszthatók. A látássérült és vak felhasználók igényeire szabott Dot Canvas lehetővé teszi gazdag, több érzékszervre ható tartalmak létrehozását, így a felhasználók olyan módon tervezhetnek tapintható információkat és léphetnek velük interakcióba, amely elősegíti a tanulást, a kreativitást és az akadálymentességet.

Átfogó megoldást nyújt a tapintható tartalmak létrehozásához és kezeléséhez, így elengedhetetlen eszközzé válik azok számára, akik a Dot Pad teljes képességeit szeretnék kihasználni különböző kontextusokban, az oktatástól és a szakmai felhasználástól kezdve a személyes projektekig.

Rendszerkövetelmények

Dot Canvas alkalmazás

- Operációs rendszerek: iOS/iPadOS

- Letöltés: Az Apple App Store-ban elérhető a „Dot Canvas” keresőszóval.

※ Az optimális rajzolási élmény érdekében az alkalmazás iPad-en való használata ajánlott.

Dot Canvas web

- Hardverkövetelmények: Bluetooth-kompatibilis PC

※ A Dot Canvas Web a Chrome böngészővel való használatra van optimalizálva

A Dot Canvas alkalmazás használata

A Dot Canvas alkalmazás bemutatása

A Dot Canvas App egy iPhone/iPad alkalmazás, amely a Dot Pad-del együtt használható, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy tapintható információkat – például pontokat, vonalakat, alakzatokat, képeket és szöveget – hozzanak létre és jelenítsenek meg.

Lehetővé teszi a látássérült és vak felhasználók számára, hogy saját tapintható grafikai tartalmakat tervezzenek és módosítsanak. A felhasználók egyszerűen elmenthetik a tartalmakat a „Saját rajzok” vagy a „Személyes meghajtó” mappába, illetve megoszthatják azokat a „Nyilvános meghajtón”. A tapintható grafikák – akár elmentették, akár megosztották őket – könnyen elérhetők és megjeleníthetők a csatlakoztatott Dot Pad-en.

A Dot Canvas alkalmazás elindítása

A Dot Canvas alkalmazás letöltése

Keresse meg a „Dot Canvas” alkalmazást az Apple App Store-ban, és töltse le.

A Dot Canvas alkalmazás

※ A Dot Canvas alkalmazást a Dot Incorporation fejlesztette ki

Fiók létrehozása

A Dot Canvas alkalmazásként és weboldalként is elérhető. A felhasználók egy fiókot hozhatnak létre, amellyel mindkét verzióhoz hozzáférhetnek, és ugyanazokat a tapintható grafikai tartalmakat élvezhetik, amelyeket a Personal Drive-on tárolnak. A fiók regisztrációja az alkalmazáson és a weboldalon egyaránt lehetséges. A Dot Canvas alkalmazáson keresztüli fiókregisztráció menete a következő:

- A Dot Canvas alkalmazás elindítása után válassza ki a [Fiók létrehozása] gombot.

- Amikor megjelenik az „Új fiók létrehozása” oldal, töltse ki a szükséges adatokat.

- Írja be a megadott e-mail címre elküldött ellenőrző kódot.

- A szükséges további adatok megadása után fejezze be a fiók regisztrációját.

Bejelentkezés

A fiók regisztrációjának befejezése után bejelentkezhet a Dot Canvas App alkalmazásba a regisztrált felhasználónevének és jelszavának megadásával.

- A Dot Canvas App elindításakor megjelenik a bejelentkezési képernyő, és a felhasználónév beírási mezőre kerül a fókusz.

- Írja be a létrehozott felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a Bejelentkezés gombot a főképernyőre való átlépéshez.

※ Ha beírja a felhasználónevét és jelszavát, majd kiválasztja a „Jelentkezési adatok megjegyzése” gombot, a beírt felhasználónév-adatok megmaradnak a következő bejelentkezéskor.

Elfelejtett felhasználónév/jelszó visszakeresése

Ha elvesztette felhasználónevét vagy jelszavát, a következő lépésekkel állíthatja vissza jelszavát:

- Ha elfelejtette a felhasználónevét, válassza a [Elfelejtette a felhasználónevét?] gombot, majd adja meg a nevét és a regisztrált e-mail címét.

- Ha elfelejtette a jelszavát, válassza a [Elfelejtette a jelszavát?] gombot, majd adja meg a felhasználónevét.

- Ellenőrizze a regisztrált e-mail címre elküldött ellenőrző kódot, és írja be azt.

- Ellenőrizze a felhasználónevet, vagy állítsa vissza a jelszavát egy újra.

A Dot Canvas alkalmazás képernyőelrendezése

A Dot Canvas alkalmazás főképernyője a következő szakaszokból áll:

- Vászon létrehozása

- Készítsen és szerkesszen tapintható grafikai tartalmakat a különféle rajzeszközök segítségével.

- Amint a Dot Canvas alkalmazásban rajzol, a tartalom automatikusan, valós időben megjelenik a Dot Pad-en.

- Saját rajz

- A létrehozott tartalmakat közvetlenül a készülékre mentheti.

- A „Saját rajzom” mappába mentett tartalmakat internetkapcsolat nélkül is kinyomtathatja a Dot Pad-en.

- Dot Cloud

- A Dot Cloud egy felhőalapú tárolási szolgáltatás, ahol internetkapcsolattal rendelkező környezetben mentheti és érheti el a tartalmait.

- Az általad létrehozott tartalmakat elmentheted a Személyes meghajtóra, vagy megoszthatod a Nyilvános meghajtón.

- Beállítások

- Csatlakozás vagy leválás a Dot Pad-ről.

- Válassza ki a Dot Pad 20 celláján megjelenítendő braille-nyelvet

- Profil

- A felhasználó regisztrált nevének és felhasználónevének megtekintése.

- Jelentkezzen ki a Dot Canvas alkalmazásból.

A Dot Canvas alkalmazás csatlakoztatása a Dot Padhez

A Dot Canvas alkalmazásba való bejelentkezés után a főképernyőre kerül. A felhasználók Bluetooth-on keresztül csatlakoztathatják a Dot Canvas alkalmazást a Dot Padhez. A Dot Pad csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépéseket:

- A főképernyőn lépjen a [Beállítások] > [Csatlakozás] menüpontra

- Válassza ki azt a Dot Pad Bluetooth-számot, amelyhez csatlakozni szeretne.

- Ha a csatlakozás sikeres, a Dot Pad kétszer rezegni fog.

Csatlakozási problémák elhárítása

Ha a csatlakoztatni kívánt Dot Pad nem jelenik meg a csatlakozási listában, kérjük, ellenőrizze az alábbi 3 dolgot:

- Győződjön meg arról, hogy a Dot Pad be van kapcsolva.

: Ha a Dot Pad ki van kapcsolva, kapcsolja be, majd válassza ki a [Frissítés] gombot a csatlakozási listában.

- Győződjön meg arról, hogy be van-e kapcsolva a Dot Canva alkalmazást futtató eszköz Bluetooth-ja.

: Ha a készülék Bluetooth-ja ki van kapcsolva, kapcsolja be, majd válassza ki a [Frissítés] gombot a csatlakozási listában.

- Ellenőrizze, hogy a VoiceOver párosítva van-e a Dot Pad-del. 
: Ha a Dot Pad párosítva van a VoiceOver Braille-kijelzővel, kérjük, a következő sorrendben válassza le a Dot Pad-et a VoiceOver Braille-kijelzőről.

- Apple [Beállítások] > [Kisegítő lehetőségek] > [VoiceOver] > [Braille]

※ A [Beállítások] > [Kisegítő lehetőségek] > [VoiceOver] menüpontba a felugró ablakban található Apple Beállítások gomb megnyomásával juthat el.

- Vezesse a kurzort a képernyő alján található, csatlakoztatott Dot Pad-re, majd csúsztassa ujját felfelé a További információk menüpont eléréséhez.

- Válassza a [Eszköz eltávolítása] lehetőséget a Dot Pad leválasztásához.

A Dot Pad leválasztása

A jelenleg csatlakoztatott Dot Pad leválasztásához kövesse az alábbi lépéseket:

- A Dot Canvas alkalmazás főképernyőjén lépjen a [Beállítások] menübe.

- Válassza ki a [Csatlakozás] gombot.

- A Dot Pad kétszeri rezgéssel jelzi a kapcsolat megszűnését.

A Dot Canvas alkalmazás funkcióinak használata

Vászon létrehozása

A különféle rajzeszközök segítségével a felhasználók szabadon készíthetnek képeket alakzatok rajzolásával, és szöveges leírásokat is hozzáadhatnak a képhez. A Dot Canvas alkalmazással létrehozott grafikák tapintható grafikaként jelennek meg a Dot Pad 300 cellás részén, a szöveges leírások pedig Braille-írásban jelennek meg a Dot Pad 20 cellás részén.

A „Vászon létrehozása” képernyő elrendezése a következő:

- Vászon: A képernyő legnagyobb részét elfoglaló vászonon a felhasználók érintéssel tapintható tartalmakat rajzolhatnak.

- Rajz menüsor: A képernyő tetején található, és különböző rajzeszközök gyűjteménye, amelyek tapintható tartalom létrehozásához és módosításához használhatók.

1. táblázat: A Dot Canvas alkalmazás rajzeszközei

|  | Vissza Lépjen ki a „Canvas Creation” képernyőről, és térjen vissza a főképernyőre. Ha tapintható grafikák létrehozása közben megnyomja a Vissza gombot, egy figyelmeztető ablak jelenik meg, amely felkéri, hogy mentse el az eddig elvégzett munkát. A [Nem] gomb megnyomásával bezárja az ablakot, míg a [Mentés] gomb megnyomásával megadhatja a fájl nevét és kiválaszthatja a mentési helyet. A fájl a választásától függően a Saját rajzok vagy a Dot Drive mappába kerül. |  | Fájlnév A fájl neve, amelyen éppen dolgozik. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Visszavonás/Ismétlés A legutóbbi művelet visszavonása vagy megismétlése. |  | Toll Rajzoljon szabadon, mintha tollal rajzolna. |
|  | Gyenge látásúak számára készült toll mód Válassza ki a látásigényeinek leginkább megfelelő tollszínt. Négy szín közül választhat: fekete, kék, sárga, piros |  | Vonal Válassza ki és állítsa be a kívánt hosszúságot egy ujjal a képernyőn, hogy vonalat rajzoljon. |
|  | Négyzet/Téglalap Válassza ki és állítsa be a kívánt méretet egy ujjal a képernyőn, hogy négyzetet vagy téglalapot rajzoljon. |  | Kör Válassza ki és állítsa be a kívánt méretet egy ujjal a képernyőn, hogy kört rajzoljon. |
|  | Háromszög Válassza ki és állítsa be a kívánt méretet egy ujjal a képernyőn, hogy derékszögű háromszöget rajzoljon |  | Kitöltés Töltse ki pontokkal a vonalakból álló, kitakarandó területet. |
|  | Törlés Törölje ki a törölni kívánt területet. |  | Összes törlése Törölje egyszerre az összes rajzot a vászonról. |
|  | Mentés Mentse el munkáját a Mentés gomb megnyomásával, amely megnyit egy felugró ablakot a mentési hely kiválasztásához. A fájl a Saját rajzok vagy a Dot Drive mappába kerül, miután kiválasztotta a helyet és megadta a fájlnevet. |  | Vászon navigációs mód Ez a mód lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a rajzolás megkezdése előtt kipróbálják az ujjaik elhelyezkedését a képernyőn. |
|  | Rajzolási mód Ebben a módban a felhasználók rajzolhatnak a vásznon. |  | Menü-navigációs mód Ez az üzemmód a Dot Canvas alkalmazáson belüli navigációra és a rajzeszközök kiválasztására szolgál. (A VoiceOver engedélyezése esetén) |
|  | Mentés más néven Ha egy már mentett fájlt módosít, megváltoztathatja a fájl nevét, majd elmentheti azt. |  | Oldalak • Megjelenik egy felugró ablak, ahol oldalt hozhat létre vagy törölhet, valamint hozzáadhat oldalleírást. • A felugró ablak alján nyílgombok és az aktuális oldal adatai jelennek meg a navigációhoz. • Az oldalleírás beírásakor az automatikusan elmentésre kerül, és a felugró ablak bezárása után a Dot Pad 20 cellás kijelzőjére kerül átalakításra. |
|  | Nyomtatás Nyomtassa ki a Dot Padra az általa szerkesztett képet. |  |  |

- Nagyítás és kicsinyítés

- A Nagyítás és kicsinyítés funkcióval egy adott területet nagyíthat meg.

- Ha nagyítani szeretne egy fájlon, érintse meg a felugró ablak tetején található nagyító ikont. A tartalom felett megjelenik egy piros jelzőkeret.

- A Dot Pad F1 és F4 billentyűivel mozgathatja a keretet jobbra-balra vagy fel-le.

- Az F2 és F3 billentyűk egyidejű lenyomásával válthat a vízszintes és a függőleges mozgásirány között.

Saját rajzaim

A Dot Canvas alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy tapintható grafikai tartalmakat hozzanak létre vagy módosítsanak, és azokat a készülék belső tárhelyére mentsék. A „Saját rajzaim” részben a felhasználók megtekinthetik a belső tárhelyen tárolt fájlok listáját. Ha sok fájl van mentve, a keresősáv segítségével a felhasználók a fájlnév beírásával gyorsan megtalálhatják a kívánt fájlokat. Minden fájl tartalmazza a fájlnevet és a létrehozás dátumát.

A fájlnév kiválasztásakor megjelenik egy helyi menü, és a fájl első képe megjelenik a Dot Pad-en. A helyi menü elemei a következők:

- Megnyitás: A kiválasztott fájl futtatása. A fájl futtatásakor az első oldalon található kép és a kép leírása megjelenik a Dot Pad-en. A felhasználók az [Edit] gombra kattintva léphetnek az előző/következő oldalra, valamint módosíthatják a képet és a leírást.

- Törlés: Törli a kijelölt fájlt.

- Átnevezés: Módosítja a mentett fájl nevét.

- Kilépés: Kilép a helyi menüből.

Dot Cloud

A felhasználók a Dot Inc. által nyújtott, felhőalapú, tapintható grafikus tartalmak online tárolására szolgáló Dot Cloud szolgáltatáson keresztül menthetik el személyes tartalmaikat, és nyithatnak meg különféle nyilvános tartalmakat.

- Személyes meghajtó

  - A felhasználók a Dot Canvas alkalmazásban létrehozott tapintható grafikai tartalmakat feltölthetik a Személyes meghajtóra. Ez a felhőalapú személyes tároló korlátozás nélkül biztosít hozzáférést a tartalmakhoz több eszközről is.

- Nyilvános meghajtó

  - A felhasználók témák szerint rendezett, megosztott tapintható grafikai tartalmakat böngészhetnek, és saját rajzaikat is megoszthatják a Public Drive-on, hogy mások is hozzáférhessenek azokhoz.

Beállítások

Állítsa be a Dot Pad kapcsolatát, vagy válassza ki a Dot Canvas alkalmazás által támogatott Braille-nyelvet

- Csatlakoztassa a Dot Can -jét a Dot Pad-hez, vagy válassza le a kapcsolatot

- Válassza ki a Braille-nyelvet.

- Válassza ki a Dot Pad 20 cellás kijelzőjén megjelenítendő braille-nyelvet.

- A Braille-nyelvnek meg kell egyeznie a beviteli nyelvvel.

- A Dot Canvas alkalmazás jelenleg a következő 23 Braille-nyelvet támogatja:

koreai, angol, kínai, japán, vietnámi, thai, arab, francia, olasz, spanyol, katalán, német, cseh, lengyel, norvég, orosz, portugál, dán, görög, svéd, finn, kazah, khmer.

A Dot Canvas alkalmazásban a Dot Pad gombjainak használata

- Navigálás a Dot Pad 20 cellás szövegkijelzőjén

- Ha a 20 cellás szövegterület tartalma hosszúra nyúlik, a felhasználók a pásztázó gombok segítségével navigálhatnak a tartalomban.

- Jobb oldali lapozó gomb: Ugrás a következő sorra (20 cella)

- Bal oldali lapozó gomb: Ugrás az előző sorra (20 cella)

- Navigálás a Dot Pad 300 cellás grafikus és többsoros kijelzőjén

- Ha a 300 cellás grafikus/többsoros területen található tartalom hosszúra nyúlik, a felhasználók az F1 és F4 gombok segítségével navigálhatnak a tartalomban.

- F4 gomb: Ugrás a következő oldalra (300 cella)

- F1 gomb: Ugrás az előző oldalra (300 cella)

- A Dot Pad gyorsgombjai a rajzeszközökhöz

A Dot Pad és a Dot Canvas alkalmazás összekapcsolásakor a felhasználók a Dot Pad gombjainak segítségével könnyedén használhatják a különböző funkciókat.

- Toll eszköz kiválasztása

A „Vászon létrehozása” oldalon az F2 gomb megnyomásával a rajzeszközök közül a „Toll eszköz” kerül kiválasztásra.

- Minden törlése

A felhasználók az F3 gomb megnyomásával aktiválhatják a rajzeszköz visszavonási funkcióját.

- Új oldal hozzáadása

A felhasználók az F1 és F2 gombok együttes lenyomásával új oldalt adhatnak hozzá a vászonhoz. Az F1 és F4 gombok lenyomásával a felhasználók a következő oldalra léphetnek.

- Aktuális oldal törlése

A felhasználók az F3 és F4 gombok együttes lenyomásával törölhetik az aktuális vásznat. Az oldal törlése után a felhasználók az F1 és F4 gombokkal léphetnek az oldalak között.

- A vászon módjának megváltoztatása

A Dot Canvas felhasználóbarát alkalmazásként olyan módot biztosít, amely lehetővé teszi a látássérült felhasználók számára, hogy könnyedén rajzolhassanak és használhassák az eszközöket. A felhasználók az F2 és F3 gombok egyidejű lenyomásával válthatnak módot.

※ A vászon üzemmódok típusai

- Vászon navigációs mód

: Az iPad-en való rajzolás előtt a felhasználók meghatározhatják az ujjuk helyzetét.

Ha navigációs módban érintik meg az iPad képernyőjét, a Dot Pad megjeleníti az

az ujj helyzetét egy célkereszt formájú kurzorral. Amikor az ujj egy bizonyos

helyen, a kurzor villogni kezd.

- Rajzolási mód

: Miután a navigációs módban kiválasztották a rajzolás kezdőpontját, a felhasználók az F2 és F3 gombok egyidejű lenyomásával átválthatnak rajzolási módba.

- Menü-navigációs mód

: Menü-navigációs módban a felhasználók a vászon tetején található rajzeszköz-menüben mozoghatnak. Amikor a rendszer menü-navigációs módban van, a vászon deaktiválódik, és a felhasználók nem tudnak rajzolni a vászonra, még akkor sem, ha megérintik a vászon területét.

A Dot Canvas Web használata

A Dot Canvas Web bemutatása

A Dot Canvas Web a Dot Pad-hez optimalizált tapintható grafika-készítő eszköz webes változata, amelyen a felhasználók digitális tapintható grafikákat hozhatnak létre, menthetnek és oszthatnak meg. A felhasználóbarát eszközök segítségével bárki könnyedén létrehozhat, szerkeszthet és menthet saját tapintható tartalmakat, és ezeket a tartalmakat személyre szabott igényeinek megfelelően felhasználhatja, legyen szó oktatásról, kreatív projektekről vagy egyéb alkalmazásokról.

A felhasználók képfájlokat tölthetnek fel a Dot Canvas Webre, amely azokat automatikusan tapintható grafikákká alakítja át. A Dot Braille-fordítójával valós időben kinyomtatható a Dot Pad-en megjelenő szövegek Braille-írásban. A Dot Canvas Web lehetővé teszi több Dot Pad egyszerre történő csatlakoztatását és megjelenítését.

※ A Dot Canvas Web csak Bluetooth-kompatibilis számítógépen érhető el.

A Dot Canvas Web képernyőelrendezése

A Dot Canvas Web képernyőelrendezése a következő.

- Dot Canvas

- Készítsen vagy szerkesszen tapintható grafikákat a különféle rajzoló- és szerkesztőeszközök segítségével.

- A létrehozott tartalmat kinyomtathatja a Dot Padre.

- Dot Cloud

- Töltse fel és mentse el az Ön által létrehozott tapintható grafikát a Személyes meghajtóra vagy a Nyilvános meghajtóra.

- Megoszthatja a Personal Drive tartalmát a Public Drive-on. A Public Drive-on hozzáférhet mások által megosztott tartalmakhoz, szerkesztheti azokat, és elmentheti a Personal Drive-ra.

- Nyomtassa ki a Személyes meghajtóról és a Nyilvános meghajtóról feltöltött tartalmat a Dot Padre.

- Dot támogatás

- Frissítse a Dot Pad firmware-jét a legújabb verzióra.

- Küldjön be kérdést vagy hagyjon visszajelzést.

A Dot Canvas Web elindítása

- Látogasson el az apps-dotincorp.com weboldalra.

- Regisztráljon, hozzon létre egy fiókot, majd jelentkezzen be a Dot Canvas Webbe.

※ A Dot Canvas (Web) és a Dot Canvas (App) ugyanazt a fiókot használja

※ A Chrome a javasolt böngésző.

- Ha elfelejtette a felhasználónevét vagy a jelszavát, használja az e-mail-cím alapú kód-ellenőrzési módszert a felhasználónév visszakereséséhez vagy a jelszó visszaállításához.

A Dot Canvas Web és a Dot Pad összekapcsolása

A Dot Pad és a Dot Canvas Web összekapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket:

- Nyissa meg a Dot Canvas alkalmazást, majd kattintson a képernyő jobb felső sarkában található [Dot Pad] ikonra.

- Kattintson a [Keresés] gombra a közelben lévő Dot Pad eszközök kereséséhez.

- Válassza ki a listából a kívánt Dot Pad-et, majd kattintson alul a [Párosítás] gombra.

- Ha több eszközt szeretne csatlakoztatni, ismételje meg a lépéseket.

Amikor a Dot Pad sikeresen csatlakozik, a Dot Pad kétszer rezeg.

Csatlakozási problémák elhárítása

Ha a csatlakoztatni kívánt Dot Pad nem szerepel az elérhető eszközök listájában, kérjük, ellenőrizze az alábbiakat.

- Ellenőrizze a Dot Pad áramellátását:

- Ha a Dot Pad ki van kapcsolva, kapcsolja be, majd kattintson a [Keresés] gombra.

- Ellenőrizze a számítógép Bluetooth-állapotát:

- Ha az eszköz Bluetooth-ja ki van kapcsolva, kapcsolja be a Bluetooth-ot, majd kattintson a [Keresés] gombra.

- Győződjön meg arról, hogy a Dot Pad nincs csatlakoztatva egy képernyőolvasóhoz. Ha a Dot Pad egy másik képernyőolvasóhoz van csatlakoztatva, először válassza le azt, majd próbálja meg újra.

A Dot Pad leválasztása

Lépjen be a Dot Pad Connect felugró ablakba, és válassza a [Disconnect] lehetőséget. A Dot Pad két hosszú rezgéssel jelzi a kapcsolat bontását.

A Dot Canvas webes funkcióinak használata

Canvas létrehozása

Használja a különféle rajzoló- és szerkesztőeszközöket, hogy szabadon hozzon létre bármilyen alakzatot és képet, valamint illesszen be többsoros Braille-szöveget. A Dot Canvas képernyő elrendezése a következő:

- Jobb felső sarok

- Akadálymentesítési gomb: Megnyitja a Dot Canvas Web akadálymentesítési módját.

- Beállítások gomb: Lehetővé teszi a felhasználók számára a Dot Canvas felhasználói nyelvének, a Braille-fordítás nyelvének, a sortávolságnak és a karaktertávolságnak a konfigurálását.

- DotPad gomb: Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy összekapcsolják a Dot Pad-et a Dot Canvas-szal.

- Profil gomb: Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megtekintsék fiókprofiljukat, letöltsék a felhasználói kézikönyvet, vagy kijelentkezzenek fiókjukból.

- Fájlkezelő menü:

- Új: Új vászon jön létre, amelyen a felhasználó új rajzokat készíthet.

- Megnyitás: A felhasználók megnyithatják a tartalmakat a Személyes meghajtóról vagy a Nyilvános meghajtóról.

- Hozzáadás: A felhasználók hozzáadhatnak DTM vagy DTMa formátumú tapintható képfájlokat.

※ A DTMs és a DTMa a Dot Pad által támogatott fájlformátumok.

- Exportálás: A felhasználók elmenthetik az éppen létrehozott vásznat DTMs vagy DTMa fájlként.

- Mentés: A felhasználók elmenthetik az aktuális vásznat a Dot Drive-ra.

- Mentés más néven: A felhasználók más fájlnévvel menthetik az aktuális vásznat a Dot Drive-ra.

- Fájlnév: Megjelenik a vászon aktuális fájlneve. Ha nincs fájlnév, akkor „Névtelen” felirat jelenik meg.

- Rajzolás/szerkesztés menü

- A Dot Canvas Web képernyő bal oldalán található.

- A menü segítségével tapintható grafikákat lehet létrehozni vagy szerkeszteni a vásznon.

- A Rajzolás/szerkesztés menü elemei a következők:

2. táblázat: Dot Canvas webes rajzeszközök

|  | Visszavonás/Ismétlés A legutóbbi művelet visszavonása vagy megismétlése |  | Toll mérete A toll vastagságának kiválasztása |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Toll Szabadon rajzolhat |  | Függőleges tükör toll Rajzoljon szimmetrikus képet |
|  | Mozgatás Az aktuális oldalon lévő képek felismerése és egyetlen objektumként történő mozgatása |  | Festékkanna • Töltse ki a kijelölt területet • Zárt alakzatok és vonalak kitöltésére szolgál |
|  | Törlés • Törli a módosítani kívánt területet • A radír mérete arányos a toll méretével. |  | Törlés Törölje az aktuális oldal összes tartalmát |
|  | Vonal • Rajzoljon egyenes vonalakat, átlós vonalakat stb. • Ha ezzel az eszközzel rajzol, tartsa lenyomva a [Shift] billentyűt, hogy egyenes vonalat rajzoljon |  | Négyzet/Téglalap • Négyzetek/téglalapok rajzolása • Nyomja meg a [Shift] billentyűt, és húzza az egeret négyzet létrehozásához |
|  | Kör • Rajzoljon köröket/ovális alakzatokat • Tartsa lenyomva a [Shift] billentyűt, és húzza az egeret egy tökéletes kör létrehozásához |  | Háromszög • Rajzoljon háromszögeket, derékszögű háromszögeket stb. • Nyomja meg a [Shift] billentyűt, és húzza az egeret egy hegyesszögű háromszög létrehozásához |
|  | Sablonok Egy gyűjtemény, amely különböző alakzatokat rendez egy helyen |  | Szövegdoboz Hozzon létre egy szövegdobozt a grafikus területen, és fordítsa le a benne lévő szöveget Braille-írásra. Hozzon létre egy szövegdobozt az egérrel húzva, írja be a kívánt szöveget, majd nyomja meg az [ESC] gombot, majd az [Enter] gombot a beszúráshoz |
|  | Egyenletgrafikon Egyenleteket is bevihet úgy, hogy a beírt képleteket a rendszer automatikusan tapintható grafikonokká alakítja át. |  | Egyenlet átalakítása Braille-írásra Matematikai kifejezéseket, beleértve műveleti jeleket, racionális számokat, hatványokat és egyebeket is beírhat, majd azokat Braille-írásba konvertálhatja. |
|  | Tapintható beviteli mező A Perkins-beviteli módszer segítségével közvetlenül beírhatja a Braille-írást a billentyűzet F, D, S, J, K és L gombjaival. |  | Többsoros Braille Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy többsoros Braille-írást hozzanak létre gépeléssel vagy PDF-fájlok importálásával, majd azok többsoros Braille-írásra történő konvertálásával. |
|  | Kép • A tárolt képfájlok beolvasásával, valamint a minimális és maximális értékek beállításával automatikusan konvertálja a tapintható grafikákat. • Kattintson a [Beszúrás] gombra a kép tapintható grafikává történő konvertálásához a vászonra. |  | Téglalap kijelölés A gyorsbillentyűk segítségével másolhatja, kivághatja, beillesztheti vagy törölheti a kijelölt területet a kijelölésen belül. Kijelölt terület másolása: [Ctrl + C] A kijelölt terület kivágása: [Ctrl + X] A kijelölt terület beillesztése: [Ctrl + V] A kijelölt terület törlése: [Delete] A kijelölt terület kijelölésének megszüntetése: [ESC] |
|  | Lasszóval történő kijelölés Használja a gyorsbillentyűket a kijelölt terület másolásához, kivágásához, beillesztéséhez és törléséhez a lasszó eszköz használata közben. Kijelölt terület másolása: [Ctrl + C] A kijelölt terület kivágása: [Ctrl + X] A kijelölt terület beillesztése: [Ctrl + V] A kijelölt terület törlése: [Delete] A kijelölt terület kijelölésének megszüntetése: [ESC] |  | Tapintható betűk A begépelt szöveget a betűk tapintható grafikai ábrázolásává alakítja |
|  | Panorámázás Ha a vászon területét nagyítja, kattintással és húzással szabadon navigálhat a vásznon. |  |  |

3. táblázat: A Dot Canvas rajzeszközök gyorsbillentyűi

| Gombok | Szerkesztő eszköz | Gombok | Szerkesztő eszköz |
| --- | --- | --- | --- |
| Felső sáv |  |  |  |
| Ctrl+O | Megnyitás | Ctrl+S | Mentés |
| Ctrl+Shift+S | Mentés másként |  |  |
| Oldal leírása |  |  |  |
| Alt+P | Nyomtatás |  |  |
| Több oldal |  |  |  |
| Ctrl+G | Rács be/ki |  |  |
| Szerkesztő eszköz |  |  |  |
| P | Toll | V | Függőleges tükör toll |
| Ctrl | Vízszintes tengely (függőleges tükör toll használata közben) | Shift | Vízszintes és függőleges tengely (függőleges tükör toll használata közben) |
| M | Mozgatás | B | Festékkanna |
| E | Radír | Ctrl+E | Minden törlése |
| L | Vonal | R | Téglalap |
| C | Kör | T | Háromszög |
| X | Szövegdoboz | I | Kép |
| S | Téglalap kijelölés | H | Lasszó kijelölés |
| Kijelölés |  |  |  |
| Ctrl + X | Kiválasztott terület kivágása | Ctrl + C | A kijelölt terület másolása |
| Ctrl + V | Beillesztés | DEL | A kijelölt terület törlése |

- Prezentációs mód

- A prezentációs mód dinamikus tanulási élményt nyújt a Dot Pad és a digitális tapintható grafikák osztálytermi környezetben történő felhasználásával.

- Válassza ki a Dot Canvas Web képernyő jobb felső sarkában található Prezentációs mód gombot.

- (1. Automatikus nyomtatás) Ha a DotPad csatlakozik a Dot Canvas Webhez, a felhasználók igénybe vehetik az automatikus nyomtatási funkciót.

- Az automatikus nyomtatás funkció engedélyezése esetén minden alkalommal, amikor a felhasználók a prezentációs mód mutatójával kijelölnek egy területet, a kijelölt terület automatikusan megjelenik a DotPad-en.

- (2. Automatikus diaváltás) A felhasználó által beállított időközönként automatikusan végiglapozza az egész vásznat. Ha a beillesztett hanganyag hosszabb, mint a felhasználó által megadott diaváltási időköz, a következő vászon akkor jelenik meg, amikor a hanganyag lejátszása befejeződött. Az utolsó vászon megjelenítése után a rendszer automatikusan visszatér az első vászonhoz, és megismétli a prezentációt.

- (3. Mutató) A háromféle mutató segítségével jelölje ki az aktuális vászonoldalon egy adott területet, és a kiválasztott terület megjelenik a DotPad-en.

- (4. Nagyítás és kicsinyítés) A képernyő nagyításához kattintson a felugró ablak alján található nagyító ikonra. A képernyő akár 400%-ra (4-szeresre) is nagyítható.
A képernyő jobb oldalán és alján található görgetősávok segítségével szükség szerint navigálhat a nagyított területen.

- Többoldalas kezelősáv

- Ez a vászon bal oldalán található. A felhasználók itt beállíthatják a rács megjelenítését vagy elrejtését, rendezhetik az oldalak sorrendjét, törölhetnek és hozzáadhatnak oldalakat.

※ Rács: A felhasználók a rács be-/kikapcsoló gomb segítségével beállíthatják, hogy a rajzterületen megjelenjen-e a rács.

- Ctrl billentyű + Fel/Le nyílgombok: A felhasználó átrendezheti az oldalak sorrendjét.

- Vászon

- A vászon egy fehér rajzfelület, amely a képernyő legnagyobb részét foglalja el.

- A felhasználók a rajzoló/szerkesztő eszközzel új tartalmat hozhatnak létre, vagy megnyithatnak egy meglévő tartalmat a meghajtóról.

- Braille-nyelv

- Megjeleníti az éppen kiválasztott Braille-nyelvet.

- Oldalleírás

- A vászon jobb oldalán található.

- A felhasználók leírásokat adhatnak hozzá az általuk létrehozott képekhez.

- A leírásokat a rendszer automatikusan Braille-írásba konvertálja, és azok csak akkor jelennek meg helyesen, ha a beviteli nyelv megegyezik a Dot Canvas beállításaiban kiválasztott Braille-nyelvvel.

- Hang hozzáadása

- A felhasználók MP3-fájlt illeszthetnek be egy adott oldalra. Amikor a fájlt megnyitják a Dot Cloudban, az audioinformáció a megfelelő oldalkimenettel együtt lejátszódik.

- Nyomtatás

- A gomb az Oldalleírás alatt található.

- Amint a felhasználó rákattint a [Nyomtatás] gombra, a vásznon látható kép és a hozzá tartozó leírás kinyomtatódik a Dot Padre.

Dot Cloud

A felhasználók elmenthetik az általuk létrehozott tartalmakat a Dot Drive-ra, vagy megoszthatják másokkal. A felhasználók kinyomtathatják a Dot Pad-re a Public Drive-on tárolt különféle tapintható grafikákat is.

A Dot Drive két részre oszlik: a Személyes meghajtóra és a Nyilvános meghajtóra. A Személyes meghajtó az alapértelmezett meghajtó, amikor a felhasználó először rákattint a [Dot Drive] gombra. A Dot Drive képernyő elrendezése a következő:

- Személyes meghajtó ([Felhasználó neve] meghajtója)

- A Dot Canvas-on mentett fájlok vagy létrehozott mappák ide kerülnek.

- A mappák a fájlok előtt jelennek meg.

- A felhasználók a fájlokra jobb gombbal kattintva, majd a kívánt opció kiválasztásával megnyithatják, megoszthatják, letölthetik, átnevezhetik, másolhatják, kivághatják, beilleszthetik vagy törölhetik a fájlokat.

- Kattintson a [+] gombra új fájl vagy mappa létrehozásához, illetve fájl feltöltéséhez. A felhasználók a meghajtó üres területére is jobb gombbal kattinthatnak.

- A felhasználók megoszthatják a Személyes meghajtón található fájlokat a Nyilvános meghajtón.

※ Kattintson a jobb gombbal a megosztani kívánt fájlra, majd válassza a [Megosztás] lehetőséget. Ha szerkeszti a megosztott fájlt, a megosztott fájl is módosul.

※ A személyes meghajtóról megosztott fájl miniatűrjén a létrehozó ikonja jelenik meg.

- Közös meghajtó

- A megosztott mappák és fájlok itt kerülnek mentésre.

- A megosztott fájlok megjeleníthetők a Dot Pad-en.

- A felhasználók letölthetik a megosztott fájlokat a számítógépükre, vagy megnyithatják a fájlt, hogy szerkesszék őket a Dot Canvas-on.

- Keresés

- A felhasználók itt kereshetnek mappákat és fájlokat.

- Ha a felhasználók beírnak valamit a keresőmezőbe, a rendszer felsorolja az egyező nevű fájlokat vagy mappákat.

- Vissza és Tovább gombok

- Ha rákattint a Vissza gombra, az oldal átirányítja az előző könyvtárba.

- Ha a tovább gombra kattint, az oldal a következő könyvtárba irányítja át.

- Galéria nézet gomb

- A Dot Drive alapértelmezett módja a galéria nézet.

- A mappák és fájlok listája galéria formájában jelenik meg, ahol az ikonok láthatók.

- Lista nézet gomb

- A fájlok listás nézetben jelennek meg.

A firmware frissítése a Dot Support oldalon

A Dot Pad firmware-jét a Dot Canvas Web támogatási oldaláról frissítheti.

A Dot Pad firmware-jének frissítése a következőképpen történik:

- Lépjen be a Dot Canvas Web oldalra az apps-dotincorp.com címen

- Válassza ki a Dot Canvas Web oldalon a „Dot Support” fület.

- Lépjen a Támogatás oldalon a [Firmware-frissítés] menübe, majd csatlakoztassa a Dot Pad-et a számítógépéhez a készülék bal oldalán található USB-C port segítségével, és kapcsolja be a Dot Pad-et. Ezután kattintson az [Eszköz csatlakoztatása] gombra.

※ Győződjön meg arról, hogy az eszköz a frissítés teljes ideje alatt be van kapcsolva, és a kábel szilárdan csatlakozik.

- Csatlakoztassa a Dot Pad-et a felugró ablakban megjelenő vezetékes port opciók egyikének kiválasztásával. Ha csatlakozási hibaüzenet jelenik meg, kapcsolja ki, majd újra be a Dot Pad-et, és próbálja meg újra. A csatlakozás után ellenőrizheti az eszköz adatait a Dot Support oldalon, és frissítheti a legújabb firmware-re.

- A firmware-frissítés megkezdéséhez válassza a Dot Pad firmware-verzió információi alján található [Frissítés] gombot. A frissítés az internet sebességétől függően körülbelül 3–5 percet vesz igénybe.

※ Ha a firmware a legújabb verzió, akkor megjelenik a „A firmware már a legújabb verzió” figyelmeztetés.

A Dot Canvas akadálymentes mód használata

Először nyissa meg a Dot Canvas akadálymentes üzemmód weboldalát a https://apps-dotincorp.com/easy címen. Az oldal jobb felső sarkában található a „Start” gomb. A gomb megnyomására megjelenik egy felugró ablak a „Connect device?” (Eszköz csatlakoztatása?) felirattal. Ebben a felugró ablakban válassza a „Connection” (Csatlakozás) gombot az eszköz csatlakoztatásának folytatásához. Kiválaszthatja, hogyan szeretné csatlakoztatni az eszközt: Bluetooth vagy USB segítségével. Ezek az opciók választógombok formájában jelennek meg. A Fel és Le nyílgombokkal válthat az opciók között, majd válassza ki az „Eszköz keresése” gombot. Amint a csatlakozás sikeresen befejeződött, a Dot Pad két rövid rezgéssel jelzi ezt. A lépés befejezéséhez válassza ki a „Kész” gombot a felugró ablak bezárásához.

A Dot Canvas akadálymentes mód kezdőképernyője

A kezdőképernyő az első képernyő, amely megjelenik a Dot Canvas akadálymentes mód elindításakor. A kezdőképernyő jobb felső sarkában két gomb található: a „Beállítások” és a „Profil” gomb.

A kezdőképernyő jobb felső sarkában található gombok

- Beállítások gomb

A Beállítások gomb megnyomásával megnyílik a beállítások felugró ablaka. Ez az ablak fentről lefelé a következő szakaszokat tartalmazza: „Csatlakozás”, „Nyelv”, „Dot Pad nyomtatási beállítások” és „Hanglejátszási beállítások”.

- Csatlakozás

Ezzel a gombbal beállíthatja vagy kezelheti a Dot Pad eszközhöz való kapcsolatot.

- Nyelv

Itt sorban beállíthatja a felhasználói felület nyelvét és a braille-nyelvet. A felhasználói felület nyelve a Dot Canvas webes felületén használt nyelvet jelenti. A braille-nyelv a tartalom létrehozásakor használt nyelv. A megfelelő braille-nyelv kiválasztásával biztosítható, hogy az oldalleírás mezőbe beírt szöveg helyesen jelenjen meg a Dot Pad 20 cellás kijelzőterületén.

- Dot Pad nyomtatási beállítások

Két kimeneti lehetőség áll rendelkezésre: automatikus nyomtatási mód és kézi nyomtatási mód.

Ezek az opciók választógombok formájában jelennek meg, és a billentyűzet fel és le nyílgombjaival választhatók ki.

Automatikus nyomtatási módban a Dot Canvas-on létrehozott tapintható grafikák azonnal elküldésre kerülnek a Dot Pad-re. Kézi nyomtatási módban a rajzolás közben a grafikák nem kerülnek elküldésre a Dot Pad-re. A kimenet csak a Nyomtatás gombra kattintáskor történik meg.

- Hanglejátszási beállítások

Ha ez az opció engedélyezve van, a tartalomban szereplő hanganyag automatikusan lejátszódik, amikor az oldalak között vált.

- Profil menü gomb

A Profil gomb kiválasztásával kibővül a menü, amelyen megjelenik a „Profil” és a „Kijelentkezés” lehetőség.

- Profil

A Profil menü kiválasztásával a fiókbeállítások weboldala új lapon nyílik meg. Ezen az oldalon frissítheti személyes adatait, visszaállíthatja jelszavát, vagy törölheti fiókját.

- Kijelentkezés

A Kijelentkezés gomb megnyomásával kijelentkezik a fiókjából.

A kezdőképernyő bal oldali menülistája és főképernyője

A képernyő bal szélén található a menülista. Négy menüpont jelenik meg sorrendben: „Új”, „Főoldal”, „Saját felhő” és „Könyvtár”.

- Új

Az „Új” gomb megnyomásával kibővül a menü, és megjelenik az „Új vászon” és a „Kép tapinthatóvá” lehetőség.

- Új vászon

Az Új vászon menüpont kiválasztásával egy vászonképernyőre jut, ahol tapintható grafikákat hozhat létre.

- Kép tapinthatóvá alakítása

A „Kép tapinthatóvá” menüpont kiválasztásával megnyílik egy felugró ablak, amely lehetővé teszi a számítógépen tárolt képfájlok feltöltését a weboldalra. A képfájl kiválasztása után a felhasználó a vászon képernyőre kerül. A kiválasztott kép automatikusan tapintható grafikává alakul át, és elhelyezésre kerül a vásznon.

- Főoldal

A Főoldal menü kiválasztásával visszatér az aktuális Főoldal képernyőre. A menülista jobb oldalán, a főképernyőn megjelenő tartalom attól függően változik, hogy a „Saját felhő” vagy a „Könyvtár” opciót választja-e ki. A Főoldal menü kiválasztásával bármikor visszatérhet az eredeti Főoldal képernyőre. A Főoldal menü kiválasztásakor a főképernyőn a következő elemek jelennek meg. A Főoldal főképernyőjének tetején két gomb található: „Új vászon létrehozása” és „Kép tapinthatóvá alakítása”. Ezek a funkciók a bal oldali menülistában található „Új” gombon keresztül is elérhetők. E gombok alatt a képernyő négy szakaszra oszlik:

„Legutóbb megnyitott elemek”, „Népszerű az oktatásban”, „Népszerű a szórakozásban” és „Népszerű tartalmak hanggal”. Minden szakasz a Dot Canvas tartalmait miniatűrök listájaként jeleníti meg. Minden miniatűr a következő információkat tartalmazza: a tartalom címe, az oldalak száma, a létrehozás dátuma és a fájltípus.

- Legutóbb megnyitott elemek

Ez a rész a közelmúltban megnyitott tartalmak miniatűrjeit jeleníti meg.

- Népszerű az oktatásban

Ebben a részben azoknak a tartalmaknak a miniatűrjei jelennek meg, amelyeket gyakran használnak oktatási környezetben.

- Népszerű a szórakoztatásban

Ez a szakasz a szórakozással kapcsolatos kategóriákban népszerű tartalmak miniatűrjeit jeleníti meg.

- Népszerű tartalmak hanggal

Ez a szakasz az audiofájlokat tartalmazó népszerű tartalmak miniatűrjeit jeleníti meg. Minden szakaszban a „Továbbiak megtekintése” gomb megnyomásával a Könyvtár menübe léphet, ahol további tartalmak jelennek meg a főképernyőn. Ez lehetővé teszi, hogy a kezdőképernyőn megjelenő tartalmakon túl szélesebb körű tartalmakat fedezzen fel. A kezdőképernyőre való visszatéréshez válassza a bal oldali menülistából a Kezdőlap menüpontot.

- Saját felhő

A Saját felhő a személyes tárhelye. A Saját felhőben tárolt tartalmak más felhasználók számára nem láthatók, és csak akkor érhetők el, ha be van jelentkezve a fiókjába. A Saját felhő menü kiválasztásával kibontja a menüt, amelyben megjelenik a „Saját fájlok” és a „Kuka” menüpont.

- Saját fájlok

A „Saját fájlok” kiválasztásával megjelenik a mentett tartalmak miniatűrlistája. Az „Elem kiválasztása” gomb megnyomásával a listában szereplő összes tartalmi elem kijelölésre kerül.

A „Fájltípus” gomb segítségével szűrheti a listát, hogy csak a DTMS vagy DTMA fájlformátumok jelenjenek meg. A „Fájl rendezése” gomb segítségével a fájlokat a legújabb, a legrégebbi, a név vagy a név fordított sorrendje szerint rendezheti. A fájl rendezési opciók mellett két megtekintési gomb található: „Előnézet” és „Lista”. Az „Előnézet” kiválasztásával a tartalom miniatűrökből álló listaként jelenik meg. A „Lista” gomb megnyomásával a tartalom miniatűrképek nélkül, listás formátumban jelenik meg. A „Saját fájlok tartalomlistája” ablakban a jelölőnégyzetek segítségével választhatja ki az egyes elemeket. Egy vagy több elem kijelölése után térjen vissza az „Elem kiválasztása” gombra. Ekkor észreveheti, hogy a gomb mellett megjelenik a „További tartalmi beállítások” gomb. A „További tartalmi beállítások” gomb kiválasztásával kibővül a menü, amely a következőket jeleníti meg: „Bemutatás”, „Szerkesztés”, „Másolás”, „Beillesztés”, „Átnevezés” és „Kukába”. Több tartalmi elem kijelölése esetén csak a „Másolás”, a „Beillesztés” és a „Kukába” opciók érhetők el. A többi opció le van tiltva. A „További tartalmi beállítások” gomb az egyes tartalmi elemeknél is elérhető. Ha egyetlen elemet szeretne kezelni, közvetlenül használhatja ezt a gombot anélkül, hogy a fókuszt az elemkiválasztó gombra helyezné. Az elemkiválasztó gomb mellett található „További tartalmi beállítások” gomb leginkább akkor hasznos, ha egyszerre több elemet másol, beilleszt vagy töröl.

- Kuka

A törölt tartalmak 30 napig a Kuka mappában maradnak, majd ezt követően véglegesen törlődnek. A Kuka mappából visszaállíthatja a tartalmakat, vagy manuálisan kiválaszthatja a „Végleges törlés” lehetőséget.

- Könyvtár

A Könyvtárban ingyenesen és korlátozás nélkül használhatja a Dot által biztosított széles körű tapintható tartalmakat. A főképernyő tetején található kategóriagombok segítségével témák szerint szűrheti a tartalmakat. Ezekkel a szűrőkkel úgy állíthatja be a megjelenítést, hogy csak az érdeklődési körének megfelelő tartalmak jelenjenek meg. 11 kategória áll rendelkezésre: Összes, Nyelv, Életvezetési készségek, Matematika, Természettudományok, Társadalom és kultúra, Technológia, Egyéb, Művészet, Irodalom és Webtoon. Egyszerre több kategória is kiválasztható.

Tapintható grafikák rajzolása a vásznon

A tapintható grafikák rajzolásának megkezdéséhez válassza ki a bal oldali menülistából az „Új” gombot, majd válassza az Új vászon lehetőséget. A Főoldal menü főképernyőjén is kiválaszthatja az „Új vászon létrehozása” gombot. Ezzel a vászon oldalára jut. Nézzük meg közelebbről a vászon oldal elrendezését.

A vászonoldal felső gombjai

A vászonoldal tetején található az „Előző oldal” gomb, a fájlnév beviteli mező, a „Fájlok mentése” gomb és a „Beállítások” gomb.

- Előző oldal

Ezzel a gombbal visszatérhet a Főoldalra.

- Fájlnév beviteli mező

Ebben a mezőben adhatja meg a fájl nevét.

- Fájlok mentése

Ez a gomb elmenti az éppen szerkesztett fájlt a Saját fájlok mappába.

- Beállítások

Ez a gomb ugyanúgy működik, mint a 9.7.1. szakaszban leírt „Beállítások” gomb.

A vászonoldal bal oldali menüje

A vászonoldal bal oldalán található a „Fájlbeállítások” gomb, a „Visszavonás” gomb, az „Ismétlés” gomb, az „Oldal hozzáadása” gomb és a vászonoldalak listája.

- Fájlbeállítások

A Fájlbeállítások gomb megnyomásával megnyílnak az „Új”, „Átnevezés” és „Prezentáció” menüpontok.

- Új

Az Új gomb megnyomásával megjelenik egy felugró ablak, amelyben a rendszer megkérdezi, hogy el szeretné-e menteni az aktuális tartalmat. A mentés után az aktuális tartalom törlődik, és egy új, üres vászon jelenik meg.

- Átnevezés

Az Átnevezés gomb megnyomásával a fókusz az oldal tetején található fájlnév-beviteli mezőre kerül.

- Prezentáció

A „Prezentáció” gomb megnyomásával megnyílik a prezentációs képernyő felugró ablaka. Prezentációs módban a vászon akár négyszeresére is nagyítható, és kinyomtatható a Dot Padre.

- Visszavonás, Ismétlés

Ezekkel a gombokkal visszavonhatja vagy megismételheti a legutóbbi műveleteit.

- Oldal hozzáadása

Az Oldal hozzáadása gomb kiválasztásával az aktuális oldal után azonnal beilleszthető egy új vászonoldal.

- Vászonoldal-lista

Az „Oldal hozzáadása” gomb alatt a vászonoldalak miniatűrjei sorrendben jelennek meg. A Fel és Le nyílgombokkal, valamint az Enter billentyűvel válthat az oldalak között.

A vászon főképernyője

A vászon főképernyője az oldal közepén található.

- Eszközlista

A vászon főképernyőjének tetején található az „Eszközlista” gomb. A gomb megnyomásával kibővül a menü, amely három lehetőséget jelenít meg: „Toll”, „Kitöltés” és „Radír”. Itt kiválaszthatja a rajzoláshoz használni kívánt eszközt.

- Rács elrejtése

A Rács elrejtése gomb segítségével be- vagy kikapcsolhatja a rácsmintát a vásznon.

- Vászonterület

Ezen alatt a vászonterület foglalja el a központi terület nagy részét. Ezen a területen a nyílgombokkal és a szóköz billentyűvel rajzolhat. A nyílgombok mozgatásával a tapintható kurzor a Dot Pad 300 cellás területén mozog. A vászonra lépéskor a tapintható kurzor kiindulási pozíciója a Dot Pad bal felső sarkában található első pont. A szóköz billentyű lenyomva tartása mellett a nyílgombok mozgatásával tapintható grafikák hozhatók létre. Ha a kimeneti mód automatikus nyomtatási módra van állítva, a rajzok valós időben kerülnek továbbításra a Dot Padre. Ha a kimeneti mód kézi nyomtatási módra van állítva, a kimenet Dot Padre történő elküldéséhez a „Nyomtatás” gombot kell megnyomnia.

- Vonalköz

A vászon területének jobb oldalán található egy menü a vonalvastagság kiválasztásához. 1-től 5 csapig terjedő vastagságok közül választhat. A kiválasztott vastagság a villogó tapintható kurzorra is vonatkozik.

- Oldalleírás beviteli mező

A vászonterület alján található az Oldalleírás beviteli mező. Miután megadta az oldal leírását és rákattintott a Nyomtatás gombra, a beírt szöveg kimenetként megjelenik a Dot Pad 30 cellás területén.

- Hang hozzáadása

Az Oldalleírás beviteli mező alatt található egy Hang hozzáadása gomb. Ennek a gombnak a kiválasztásával hangfájlt tölthet fel a számítógépéről az aktuális oldalra.

- Nyomtatás

A képernyő jobb alsó sarkában található a „Nyomtatás” gomb. A gomb megnyomásával a vásznon létrehozott tapintható grafikák a Dot Padre kerülnek.

A Dot Canvas gyorsbillentyűinek megismerése

Fedezzük fel azokat a billentyűparancsokat, amelyek segítségével hatékonyabban hozhat létre tartalmat a Dot Canvas-ban.

| Gyorsbillentyű | Funkció |
| --- | --- |
| Windows: Ctrl + Alt + C Mac: Command (⌘) + Option + G | Másolás (fájl vagy oldal) |
| Windows: Ctrl + Alt + V Mac: Command (⌘) + Option + V | Beillesztés (fájl vagy oldal) |
| Windows: Delete Mac: Command (⌘) + Option + Backspace | Aktuális oldal törlése A kijelölt fájl áthelyezése a Kuka mappába A kijelölt fájl végleges törlése |
| Windows: Ctrl + Alt + P Mac: Command (⌘) + Return + P | Nyomtatás |
| Windows: Ctrl + Shift + Z Mac: Command (⌘) + Shift + Z | Visszavonás (A visszavonáshoz a vászon területére kell fókuszálni.) |
| Windows: Ctrl + M Mac: Command (⌘) + M | Mentés megerősítésének felugró ablak megnyitása |
| Windows: Ctrl + Alt + R Mac: Command (⌘) + Return + R | Ugrás a fájlnév szövegmezőjéhez |
| Windows: Ctrl + Alt + O Mac: Command (⌘) + Return + O | Megtekintés előadói módban |
| Windows: Ctrl + Alt + X Mac: Command (⌘) + Return + X | A kijelölt oldal kivágása |
| Windows: Ctrl + Alt + D Mac: Command (⌘) + Return + A | Másolás A kijelölt oldal másolása és beillesztése közvetlenül utána |
| Windows: Alt + Shift + bal/jobb nyíl Mac: Return + Shift + bal/jobb nyíl | Ugrás az előző/következő oldalra |
| Windows: Alt + [ / ] Mac: Return + [ / ] | Több oldal kijelölése |
| Windows: Alt + Shift + Fel/Le nyíl Mac: Return + Shift + Fel/Le nyíl | A kijelölt oldal egy pozícióval felfelé vagy lefelé mozgatása |
| Windows: Ctrl + Shift + Fel/Le nyíl Mac: Command (⌘) + Shift + Fel/Le nyíl | A kijelölt oldal áthelyezése az első vagy az utolsó pozícióba |
| Windows: Ctrl + Shift + Enter Mac: Return + Shift + Enter | Új oldal beszúrása a kijelölt oldal után |
| Windows: Delete Mac: Command (⌘) + Return + Backspace | A kijelölt oldal törlése |
| Windows: Alt + Shift + P Mac: Return + Shift + P | Toll eszköz kiválasztása |
| Windows: Alt + Shift + B Mac: Return + Shift + B | Válassza ki a Kitöltő eszközt |
| Windows: Alt + Shift + E Mac: Return + Shift + E | Válassza ki a Radír eszközt |
| Nyomja meg egyszerre a két szomszédos nyílgombot | Mozgás átlósan |
| Shift + nyílgombok | 10 egységes lépésekben mozgás |

# Felhasználói útmutató: A Dot Pad használata az NVDA-val

Bevezetés

Az NVDA és a Dot Pad együttes használatának áttekintése

Az NVDA (NonVisual Desktop Access) egy ingyenes, nyílt forráskódú képernyőolvasó, amelyet az NV Access fejlesztett ki és forgalmaz a Microsoft Windows operációs rendszerhez. A látássérült vagy gyengén látó személyek számára tervezett NVDA hang- és Braille-kimenetet biztosít, lehetővé téve a Windows-alkalmazások zökkenőmentes navigálását és kezelését. Az NV Access és egy globális közösség közreműködésével kifejlesztett NVDA a Windows-környezet egyik vezető akadálymentesítési eszköze.

A Dot Inc. kifejlesztette és forgalmazza az NVDA Dot Pad illesztőprogramot, amely biztosítja az NVDA képernyőolvasó és a Dot Pad tapintható grafikus kijelző zökkenőmentes integrációját. Telepítse a Dot Pad illesztőprogramot, és élvezze a digitális információk új és hatékony élményét! Használja az NVDA-t és a Dot Pad-et az információk hozzáférhetőségének javításához és a munkahatékonyság növeléséhez!

A funkciók áttekintése

Az NVDA egy képernyőolvasó, amelyet arra terveztek, hogy segítse a látássérült felhasználókat a Windows operációs rendszerben és a különböző alkalmazásokban való navigációban és interakcióban. Az NVDA Dot Pad illesztőprogram kiegészíti az NVDA-t azzal, hogy összeköti azt a Dot Pad-del, így többsoros kijelzőt kínál, amely a hagyományos Braille-kijelzőknél jobb felhasználói élményt nyújt. Az NVDA Dot Pad illesztőprogram telepítése után a következő funkciók állnak rendelkezésre:

- Az NVDA indításakor vagy futása közben automatikusan felismeri a Dot Pad-et, és csatlakozik hozzá.

- Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy más Braille-kijelzőhöz csatlakozva is átkapcsoljanak a Dot Pad-re.

- Az NVDA kimenetét Braille-adatokká alakítja át, és megjeleníti a Dot Pad-en.

- Az NVDA által felolvasott képernyőtartalmat egyszerre jeleníti meg a Dot Pad 300 cellás, többsoros területén és a 20 cellás területén.

- Különböző tartalmakat jelenít meg egyszerre a 300 cellás, többsoros területen és a 20 cellás területen, miközben mindkettőt függetlenül vezérli.

- Kimeneti adatokat jelenít meg a Dot Pad-en a Microsoft Excel és PowerPoint táblázataiból.

- Frissíti a Dot Pad kijelzőjét.

- A Dot Pad gombjaival vezérli az NVDA alapvető navigációs funkcióit, valamint görget a Dot Pad többsoros Braille- és diagramadatain.

Rendszerkövetelmények

- Operációs rendszer: Windows 8.1 vagy újabb

※ Windows 10 vagy újabb verzió ajánlott.

- NVDA-verzió: NVDA 2023.4 vagy újabb

※ Ajánlott: NVDA 2024.1 vagy újabb.

Útmutató az NVDA és a Dot Pad együttes használatához

Telepítés és beállítás

Ez a szakasz az NVDA és az NVDA Dot Pad illesztőprogram telepítését és futtatását ismerteti.

Az NVDA telepítése

Mielőtt az NVDA-t a Dot Pad-del használhatná, telepítenie kell az NVDA-t. Az NVDA letölthető az NV Access webhely „Letöltés” oldaláról. Az NVDA letöltésével, az első beállítással és a futtatásával kapcsolatos részletes információkat az „NVDA felhasználói kézikönyvben” találja.

Az NVDA Dot Pad illesztőprogram telepítése

Ahhoz, hogy az NVDA-t a Dot Pad-hez csatlakoztathassa és használhassa, telepítenie kell az NVDA Dot Pad illesztőprogramot. Az alábbi lépések végigvezetik Önt az NVDA Dot Pad illesztőprogram fájl telepítésén és futtatásán:

- Kattintson az „NVDA Dot Pad illesztőprogram letöltése” linkre, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot az NVDA Dot Pad illesztőprogram telepítőfájljának letöltéséhez.

- Töltse le az NVDA Dot Pad illesztőprogram telepítőfájlját arra a laptopra vagy számítógépre, amelyen futtatni kívánja.

- Futtassa a letöltött NVDA Dot Pad illesztőprogram telepítőfájlt, miközben az NVDA 2023.4-es vagy újabb verziója fut.

- Ha megjelenik egy felugró ablak a következő kérdéssel: „Szeretné telepíteni az NVDA kiegészítőt?”, válassza az Igen (Y) lehetőséget a kiegészítő telepítéséhez.

- Ha egy felugró ablakban a következő kérdés jelenik meg: „Szeretné újraindítani az NVDA-t?”, válassza az Igen (Y) lehetőséget az NVDA újraindításához és a kiegészítő által végzett módosítások alkalmazásához.

- Az NVDA újraindulása után az NVDA Dot Pad illesztőprogram telepítése sikeresen befejeződött.

A Dot Pad csatlakoztatása az NVDA-hoz

A Dot Pad vezeték nélkül csatlakoztatható az NVDA-hoz BLE (Bluetooth Low Energy) segítségével.

※ Mielőtt megpróbálná csatlakoztatni a Dot Pad-et az NVDA-hoz, győződjön meg arról, hogy az NVDA Dot Pad illesztőprogram telepítve van.

A felhasználók automatikusan csatlakozhatnak a közelben lévő, felismert Dot Pad-ekhez, vagy manuálisan megadhatnak és csatlakozhatnak egy adott Dot Pad-hez.

Automatikus csatlakozás

Az NVDA futása közben felismeri a közelben lévő aktív Dot Pad-eket, és automatikusan megpróbál csatlakozni ahhoz az eszközhöz, amelynek a legerősebb a jel.

※ Ha már csatlakozik egy másik Braille-kijelző, előfordulhat, hogy a Dot Pad automatikus csatlakozási funkciója nem működik.

- Lépjen az NVDA menü > Beállítások > NVDA-beállítások > Braille menüpontra.

- Állítsa be a Braille-kijelzőt automatikus csatlakozásra.

- Az automatikusan keresendő kijelzők jelölőnégyzetében válassza ki a Dot Pad lehetőséget.

- Nyomja meg az OK gombot, és a gazdaeszköz (PC) közelében lévő, legerősebb jelű Dot Pad automatikusan kiválasztásra és csatlakoztatásra kerül.

※ Az NVDA Dot Pad illesztőprogram telepítésekor a Dot Pad általában előre kiválasztva van az automatikusan keresendő kijelzők listájában.

Kézi csatlakozás

Ha az NVDA már csatlakozik egy másik Braille-kijelzőhöz, vagy ha az automatikus csatlakozás nem sikerül, a felhasználók az NVDA beállításaiban manuálisan kiválaszthatják és csatlakoztathatják a Dot Pad-et.

- Lépjen az NVDA menü > Beállítások > NVDA-beállítások > Braille menüpontra.

- Kattintson a „Módosítás” gombra, és válassza ki a Dot Pad-et a megjelenő Braille-kijelzők listájából.

- Nyomja meg a Tab billentyűt, hogy a portlistából kiválassza a Dot Pad Bluetooth-nevét.

- Nyomja meg az OK gombot, és egy rezgés jelzi, hogy a rendszer csatlakozott a megfelelő Bluetooth-névvel rendelkező Dot Pad-hez, majd megkezdődik a Braille-kimenet.

- A kiválasztás befejezése után nyomja meg az „Alkalmaz” gombot, majd az „OK” gombot a kapcsolat véglegesítéséhez.

Az NVDA alapvető gyorsbillentyűinek és műveleteinek elsajátítása

Mielőtt a Dot Pad-et az NVDA-val használná, érdemes megismerkednie az NVDA alapvető gyorsbillentyűivel és műveleteivel. Ez a tudás lehetővé teszi, hogy hatékonyan kihasználja mind az NVDA, mind a Dot Pad funkcióit. Az alapvető parancsbillentyűkről és a gyakran használt gyorsbillentyűkről az NVDA felhasználói útmutatójában olvashat.

- Az NVDA futtatása

- Az NVDA alapvető parancsai

Navigálás az NVDA-ban a Dot Pad segítségével

Az NVDA kétféle kurzort használ: a rendszerfókuszt és a navigátorobjektumot. A Dot Pad két kijelzőterülettel rendelkezik – többsoros és egysoros –, és az NVDA Dot Pad illesztőprogrammal mindkét kurzor megfelelően használható ezeken a különálló kijelzőterületeken. Az egysoros Braille-kijelző a rendszerfókuszhoz tartozik, míg a többsoros terület a navigációs objektumhoz van igazítva. A felhasználók hatékonyan kezelhetik mindkét kurzort egyszerre, ami megkönnyíti az információk elérését, és hatékony, újszerű élményt nyújt az információkhoz való hozzáférés során.

A rendszerfókusz vezérlése a pontos irányítóval

Az NVDA-ban a rendszerfókusz a Windows alapértelmezett kurzorára utal, amelyet a billentyűzet nyílgombjaival vagy a Tab billentyűvel lehet mozgatni. Ez a fókusz lehetővé teszi a szóköz vagy az Enter billentyű használatát, és magában foglalja az összes olyan képernyőelemet, amelyre a Tab billentyűvel lehet fókuszt állítani. Például a felhasználók a Tab és a Shift + Tab billentyűkombinációk megnyomásával navigálhatnak a vezérlők között. Az Alt billentyűvel pedig a menüsorra léphetnek, majd a nyílgombokkal navigálhatnak a menük között.

Az NVDA felolvassa a változásokat, amikor ez a rendszerfókusz elmozdul. Ha az NVDA Dot Pad illesztőprogramja megfelelően van telepítve és fut, a rendszerfókusz tartalma egyidejűleg Braille-írásban is megjelenik a Dot Pad egysoros kijelzőjén.

Néhány hasznos parancs az NVDA rendszerfókusz segítségével történő navigáláshoz:

1. táblázat: Hasznos parancsok az NVDA rendszerfókusz segítségével történő navigáláshoz

| Név | Asztali billentyű | Laptop gomb | Leírás |
| --- | --- | --- | --- |
| Fókusz jelentése | NVDA+Tab | NVDA+Tab | Jelzi az aktuális, fókuszban lévő vezérlőelemet. Kétszeri megnyomásával betűről betűre felolvassa az információt. Háromszori megnyomásával az információt karakterleírással betűzi ki. |
| Ablak címe | NVDA+t | NVDA+t | Bejelenti az éppen aktív ablak címét. Kétszeri megnyomásával betűről betűre felolvassa az információt. Háromszori megnyomásával a vágólapra másolja. |
| Ablak felolvasása | NVDA+b | NVDA+b | Felolvassa az aktuális ablak teljes tartalmát (hasznos párbeszédablakok esetén) |
| Állapotsor felolvasása | NVDA+end | NVDA+Shift+End | Jelenti az állapotsort, ha az NVDA talál ilyet. Kétszeri megnyomásával betűről betűre felolvassa az információt. Háromszori megnyomásával a vágólapra másolja |

Navigálás a rendszerkurzorral a pontos billentyűzettel

Más képernyőolvasókhoz hasonlóan az NVDA is a rendszerkurzort használja a szerkeszthető szövegterületeken vagy a virtuális kurzoroknál, beleértve a webböngészőkben találhatókat is. A rendszerkurzor a szerkeszthető szövegterületen vagy a virtuális kurzoron belüli szövegben való navigálás módszere. A felhasználók ezzel a navigációval karakterenként, szóenként vagy soronként mozoghatnak. Ha másképp nem van beállítva, az NVDA rendszerkurzorának mozgásakor a Braille-kurzor a Pontos billentyűzet egy- és többsoros területein is szinkronizálódik, és ennek megfelelően mozog.

A rendszerkurzor mozgatására szolgáló parancsok a szokásos Windows nyílgombos navigációt használják. Ha a rendszerkurzorral és az NVDA áttekintő kurzorral külön-külön szeretne navigálni a különböző szövegterületeken, nyomja meg az NVDA + 6 billentyűkombinációt a „Kövesse a rendszerkurzort” beállítás kikapcsolásához. Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, a rendszerkurzor nyílgombokkal történő mozgatása nem mozgatja az áttekintő kurzort, így a Dot Pad többsoros területén lévő Braille-kurzor sem mozog.

További részletekért lásd a hivatalos NVDA felhasználói útmutató <12.1.12.2. A rendszer kurzor követése> című szakaszát.

Navigálás a navigátorobjektummal a Dot Pad segítségével

Általában az NVDA-hoz hasonló képernyőolvasók használata során a navigáció a rendszerfókusz és a rendszerkurzor segítségével történik. A képernyő hierarchikus navigálásához vagy speciális esetekben – például érintőképernyős kijelzők esetén – azonban az NVDA navigátorobjektumát használják. A navigátorobjektummal történő navigálás során az NVDA által ebből az objektumból felolvasott tartalom Braille-írásban jelenik meg a Dot Pad többsoros kijelzőjén. Ezen felül a navigátorobjektumhoz társított NVDA-áttekintő kurzor is megjelenik a Dot Pad többsoros kijelzőjén.

A navigátorobjektummal és az áttekintő kurzorral kapcsolatos részletes információkért, beleértve a gyorsbillentyűket is, kérjük, olvassa el az NVDA felhasználói útmutató következő szakaszait:

- 5.4 Objektumok közötti navigáció

- 5.5 Szöveg áttekintése

- 5.6 Áttekintési mód

A navigátorobjektum és az áttekintő kurzor megértése elengedhetetlen a későbbi szakaszokban tárgyalt kettős Braille-kijelző funkciók használatához, ezért fontos, hogy megismerkedjen ezekkel a funkciókkal.

Navigálás az NVDA-ban a Dot Pad gombjaival

A felhasználók közvetlenül vezérelhetik az NVDA-t és navigálhatnak a képernyőn a Dot Pad gombjaival. Ez magában foglalja a többi Braille-kijelzőn is elérhető számos funkciót, valamint a Dot Pad egyedi képességeit, például a többsoros Braille-szövegben való görgetést és a táblázati adatok felolvasását. A Dot Pad gombjaival használható parancsok a következők:

2. táblázat: A Dot Pad gombjainak használata

| Név | Dot Pad gomb | Leírás |
| --- | --- | --- |
| Görgessen az előző sorra egysoros Braille-írásban | Balra görgetés (háromszög alakú) | Visszafelé lapozás a Dot Pad 20 cellás braille-területén megjelenő braille-szöveget. |
| Görgessen a következő sorra egysoros Braille-írás | Jobb oldali görgetés (háromszög alakú) | Görgessen előre a Dot Pad 20- cellás Braille-területén megjelenő Braille-szöveget. |
| Visszafelé lapozás többsoros Braille-írásban | F1 gomb | Visszalapozás a Dot Pad többsoros braille-területén, amennyiben lehetséges. A táblázat területén lépjen az előző táblázatadatokra. |
| Előre lapozás a többsoros Braille-területen | F4 billentyű | Görgessen előre a Dot Pad többsoros braille-területén. A diagramterületen lépjen a következő diagramadatokra. |
| Visszalépés | F2 billentyű | Ugrás az előző helyre a Windows Intézőben. Ez a művelet megegyezik a Backspace billentyű vagy az Alt + balra nyíl billentyűkombináció lenyomásával. |
| Az aktuális navigációs objektum aktiválása | F3 billentyű | A jelenleg fókuszban lévő navigációs objektum végrehajtása. Ez hasonló az NVDA + Enter billentyűkombináció lenyomásához. Ha a rendszerfókusz szinkronban van a navigációs objektummal, ez az Enter billentyű lenyomásával egyenértékű. |
| Ugrás az előző elemre | Balra lapozás + F1 gomb | A rendszerfókusz áthelyezése a jelenlegi pozícióból az előző elemre. Ez hasonló a PC-n a Fel nyíl gomb megnyomásához, illetve a szóköz + 1-es pont megnyomásához egy szabványos Braille-kijelzőn. |
| Ugrás a következő elemre | Jobb irányú görgetés + F4 billentyű | A rendszer fókuszát az aktuális pozíciótól a következő elemre mozgatja. Ez megegyezik a PC-n a Le nyíl gomb megnyomásával vagy a szóköz + 4-es pont megnyomásával egy szabványos Braille-kijelzőn. |
| Ugrás az aktuális ablak első elemére | F1 + F2 billentyű | A rendszer fókuszát az aktuális ablak első elemére helyezi. Olyan alkalmazásokban, mint például a szövegszerkesztők, amelyek a rendszer kurzorát használják, ez a kurzort az első karakterre mozgatja. |
| Ugrás az aktuális ablak utolsó elemére | F3 + F4 billentyű | A rendszer fókuszát az aktuális ablak utolsó elemére helyezi. Olyan alkalmazásokban, mint a szövegszerkesztők, amelyek a rendszer kurzorát használják, ez a kurzort az utolsó karakterre mozgatja. |

Az NVDA használata a Dot Pad kettős Braille-kijelzőjével

A Dot Pad és az NVDA együttes használatával két különböző képernyőtartalom olvasható egyszerre Braille-írásban. Például a felhasználó megjelenítheti egy weboldalt a többsoros területen, miközben a szövegszerkesztő tartalmát az egysoros Braille-kijelzőn olvassa, ami hatékony munkavégzést tesz lehetővé. Alternatív megoldásként egy dokumentum különböző szakaszait is egyszerre lehet Braille-írásban olvasni. Ez a funkció kihasználja azt a tényt, hogy az NVDA rendszerfókusza és a navigátorobjektum különálló képernyőterületekre tud fókuszálni. A részletes lépések a következők:

- Helyezze a fókuszt a többsoros Braille-területen arra a tartalomra, amelyre hivatkozni szeretne.

- Nyomja meg az NVDA + 7 billentyűkombinációt a „Kövesse a navigátorobjektum rendszerfókuszát” beállítás kikapcsolásához. 
Javasolt egyidejűleg az NVDA + 6 billentyűkombinációt is megnyomni a „Kövesse a rendszer kurzort” beállítás kikapcsolásához.

- A navigátorobjektum a megadott területen marad, és már nem követi a rendszerfókuszt. A Dot Pad többsoros területén csak a navigátorobjektum tartalma jelenik meg Braille-írásban.

- Navigáljon elsősorban a munkaterületen, például egy szövegszerkesztőben, a rendszerfókusz segítségével.

- Ha a többsoros területen a navigátorobjektum fókuszát használva szeretne navigálni, használja a navigátorobjektum és a felülvizsgálati kurzor billentyűparancsait.

Az NVDA-val való kettős Braille-kijelző használata során hasznos navigátorobjektum- és áttekintő kurzor-parancsok a következők:

NVDA navigátorobjektum-parancsok

3. táblázat: NVDA navigátorobjektum-parancsok

| Név | Asztali billentyű | Laptop billentyű | Leírás |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktuális objektum jelentése | NVDA+ 5-ös gomb | NVDA+Shift+O | Az aktuális navigátorobjektumot jelenti be. Kétszeri megnyomásával az információt betűről betűre felolvassa, háromszori megnyomásával pedig lemásolja azt. az objektum nevét és értékét a vágólapra másolja. |
| Ugrás a tartalmazó objektumra | NVDA+ számbillentyű 8 | NVDA+Shift+fel nyíl | Ugrás az aktuális navigátort tartalmazó objektumra objektumhoz |
| Ugrás az előző objektumra | NVDA+ számbillentyű 4 | NVDA+Shift+ bal nyíl | Az aktuális navigációs objektum előtti objektumra lép |
| Ugrás a következő objektumra | NVDA+ számbillentyű 6 | NVDA+Shift+ jobb nyíl | Az aktuális navigációs objektum utáni objektumra lép |
| Ugrás az első tartalmazott objektumra | NVDA+ számbillentyű 2 | NVDA+Shift+ lefelé nyíl | Az aktuális navigátorobjektum által tartalmazott első objektumhoz lép. |
| Ugrás a fókuszobjektumra | NVDA+ számbillentyű-mínusz | NVDA+ backspace | A rendszer fókuszát jelenleg birtokló objektumra lép, és a felülvizsgálati kurzort a rendszer kurzorának helyére helyezi, ha az látható. |
| A rendszerfókusz vagy a kurzor áthelyezése az aktuális áttekintési pozícióra | NVDA+Shift+ számbillentyű-mínusz | NVDA+Shift+ backspace | egyszeri megnyomásával a rendszer fókusza az aktuális navigációs objektumra kerül, kétszeri megnyomásával a rendszer kurzora az áttekintési kurzor pozíciójára kerül |
| Az aktuális navigációs objektum aktiválása | NVDA+ számbillentyűzet Enter | NVDA+Enter | Aktiválja az aktuális navigációs objektumot (hasonlóan az egérrel való kattintáshoz vagy a szóköz gomb lenyomásához, amikor az objektum a rendszer fókuszában van) |
| A kurzor helyzetének jelentése | NVDA+Shift+ számbillentyű-Delete | NVDA+Shift+ delete | Jelentést ad a felülvizsgálati kurzor alatt található szöveg vagy objektum helyéről. Ez tartalmazhatja például a dokumentumban elért százalékos arányt, az oldal szélétől mért távolságot vagy a pontos képernyőpozíciót. Kétszeri megnyomásával további részletek is megjelenhetnek. |

NVDA áttekintő kurzor parancsok

4. táblázat: NVDA áttekintő kurzor parancsok

| Név | Asztali billentyű | Laptop billentyű | Leírás |
| --- | --- | --- | --- |
| Ugrás az áttekintés legfelső sorára | Shift+számbillentyű 7 | NVDA+Control+ Home | A felülvizsgálati kurzort a szöveg legfelső sorára mozgatja |
| Ugrás az előző sorra a felülvizsgálat során | számbillentyű 7 | NVDA+fel nyíl | A felülvizsgálati kurzort a szöveg előző sorára mozgatja |
| Jelenti az aktuális sort a felülvizsgálatban | számbillentyűzet 8 | NVDA+Shift+. | Felolvassa az aktuális szövegsort, ahol a felülvizsgálati kurzor található. Kétszeri megnyomásával betűről betűre felolvassa a sort. Háromszori a sor betűleírásával hangosítja. |
| Ugrás a következő sorra az áttekintésben | számbillentyű 9 | NVDA+ lefelé nyíl | A felülvizsgálati kurzor áthelyezése a szöveg következő sorára |
| Ugrás az aljára a felülvizsgálat | Shift+számbillentyűzet 9 | NVDA+Ctrl+ End | A felülvizsgálati kurzort a szöveg utolsó sorára mozgatja |
| Ugrás az előző szóra az áttekintés során | számbillentyű 4 | NVDA+Ctrl+bal nyíl | A felülvizsgálati kurzort a szöveg előző szavára mozgatja. |
| Az aktuális szó jelentése a felülvizsgálatban | számbillentyűzet 5 | NVDA+Ctrl+. | Bejelenti a szövegben az aktuális szót, ahol a felülvizsgálati kurzor található. Kétszeri megnyomásával a szó betűről betűre felolvasásra kerül. Háromszori megnyomásával a szó karakterleírásokkal kerül felolvasásra. |
| Ugrás a következő szóhoz a felülvizsgálatban | számbillentyű 6 | NVDA+Ctrl+ jobb nyíl | A felülvizsgálati kurzor átugrása a szöveg következő szavára |
| Ugrás a felülvizsgálat sorának elejére | Shift+számbillentyű 1 | NVDA+Home | A felülvizsgálati kurzort a felülvizsgálati módban az aktuális sor elejére mozgatja szövegben |
| Ugrás az előző karakterre a felülvizsgálati | számbillentyű1 | NVDA+bal nyíl | Az áttekintés kurzorát a szöveg aktuális sorának előző karakterére mozgatja |
| Az aktuális karakter jelentése az áttekintés során | numpad2 | NVDA+. | Bejelenti az aktuális karaktert azon a szövegsoron, ahol a felülvizsgálati kurzor található. Kétszeri megnyomásával a karakter leírását vagy példáját jelenti be. Háromszori megnyomásával a karakter numerikus értékét tízes és hexadecimális formában is. |
| Ugrás a következő karakterre a áttekintési | numpad3 | NVDA+ jobb nyíl | Az áttekintő kurzor átugrása a szöveg aktuális sorának következő karakterére |
| Ugrás a felülvizsgálat sorának végére | Shift+számbillentyű 3 | NVDA+End | A felülvizsgálati kurzort az aktuális szövegsor végére mozgatja |
| Az összes felolvasása áttekintés | számbillentyű Plus | NVDA+Shift+a | Felolvassa a szöveget a felülvizsgálati kurzor aktuális pozíciójától kezdve, és haladása közben |
| Kijelölés, majd másolás az áttekintésből Kijelölés | NVDA+F9 | NVDA+f9 | Elindítja a „Kijelölés, majd másolás” műveletet a felülvizsgálati kurzor aktuális pozíciójától kezdve. A tényleges művelet addig nem történik meg, amíg megadja az NVDA-nak, hol van a szövegrészlet vége |
| Kijelölés, majd másolás a felülvizsgálati kurzorhoz | NVDA+f10 | NVDA+f10 | Az első gombnyomáskor a szöveg a korábban kezdőjelzőként beállított pozíciótól a felülvizsgálati kurzor aktuális pozíciójáig (beleértve azt is) kerül kijelölésre. Ha a rendszer kurzora eléri a szöveget, akkor a kijelölt szövegre ugrik. A billentyűkombináció második megnyomásakor a szöveg a Windows vágólapjára |

Microsoft Excel-diagramok konvertálása a Dot Pad segítségével

Ha az NVDA-hoz csatlakozva olyan táblázatkezelő dokumentumot vagy PowerPoint-prezentációt használ, amely diagramokat tartalmaz, a diagramok tartalmát szövegként olvashatja el, miközben oszlopdiagramként ellenőrizheti azokat. Az oszlopdiagram átalakul, és a Dot Pad többsoros területén jelenik meg. Függetlenül attól, hogy milyen típusú diagram szerepel a Microsoft-dokumentumban, a Dot Pad-en történő megjelenítéskor oszlopdiagrammá alakul át. A részletes lépések a következők:

- Nyisson meg egy táblázatot vagy PowerPoint-prezentációt, amely diagramokat tartalmaz.

- Nyomja meg a CTRL + Alt + 5 billentyűkombinációt a diagramterületre való navigáláshoz.

- A nyílgombokkal helyezze a fókuszt a diagram címére.

- A diagram adatai oszlopdiagramként jelennek meg a Dot Pad többsoros kijelzőjén.

- Ha a diagram adatai túl terjedelmesek ahhoz, hogy egyszerre megjelenjenek, a Dot Pad gombjaival ugyanúgy lapozhat a diagram adatai között, mint a többsoros szövegben.

Útmutató a Dot Pad beállításához az NVDA-ban

A Dot Pad beállításainak módosítása az NVDA-ban

Braille-kapcsolás (alapértelmezés szerint automatikus)

A Braille-kapcsolás az a beállítás, amely meghatározza, hogy melyik kurzor tartalma jelenik meg Braille-írásban, amikor az NVDA tartalmat jelenít meg a képernyőn. Alapértelmezés szerint automatikus kapcsolásra van beállítva. Automatikus beállítás esetén mind a navigátorobjektum/áttekintő kurzor, mind a rendszerfókusz tartalma Braille-írásban jelenik meg, amikor azok tartalma megváltozik. A felhasználók választhatnak, hogy a Braille-kimenet a rendszerfókusz vagy az áttekintő kurzor tartalmát kövesse-e.

A Dot Pad használata esetén ajánlott a Braille-kapcsolást a rendszerfókuszra állítani. Ez a konfiguráció természetesen elkülöníti a rendszerfókuszt az egysoros Braille-kijelzőn, a navigációs objektum és a felülvizsgálati kurzor tartalmát pedig a többsoros kijelzőn, így elkerülve a zavart. A Braille-kapcsolás váltásához használt gyorsbillentyű a NVDA + CTRL + T.

A Dot Pad gombjainak beállítása

A felhasználók testreszabhatják a Dot Pad gombjait, hogy különböző NVDA-parancsokat hajtsanak végre. A beállítási folyamat hasonló a szokásos billentyűparancsok beállításához. A részletes lépések a következők:

- Lépjen az NVDA menü > Beállítások > Beviteli gesztusok menüpontba.

- Keresse meg a kívánt funkciót a funkciókategóriában.

- Nyomja meg a Tab billentyűt az „Add” gomb kiválasztásához.

- Nyomja meg a Dot Pad azon gombját, amelyet ehhez a funkcióhoz szeretne társítani. Például, ha ebben a módban megnyomja az F1 gombot, annak meglévő funkciója helyébe a többsoros Braille-szöveg visszafelé görgetése lép.

- Megnyílik egy párbeszédpanel, amelyben megkérdezi, hogy a beállítást az összes billentyűzetkiosztásra, csak az asztali billentyűzetkiosztásra, vagy csak a laptop billentyűzetkiosztására szeretné-e alkalmazni.

- A nyílgombokkal jelölje ki a kívánt billentyűzetkiosztást, majd nyomja meg az Enter gombot a kiválasztáshoz.

- A billentyűparancs most már regisztrálva van.

Felhasználói útmutató: A Dot Pad használata a Jaws programmal

Bevezetés

Bevezetés a Jaws-ba

Ez a kézikönyv útmutatást nyújt a Dot Pad csatlakoztatásához és használatához a JAWS programmal. Feltételezi, hogy a JAWS már telepítve van és működik, valamint hogy Ön ismeri a program dokumentációját, amelyben átfogó információkat talál az összes rendelkezésre álló Braille-funkcióról.

Rendszerkövetelmények

A Dot Pad JAWS-szal való használatához a következőkre van szükség:

Windows

- 10-es vagy újabb verzió

JAWS

- 2025-ös vagy újabb verzió

A csatlakoztatási folyamat áttekintése

A Dot Pad csatlakoztatása a JAWS-hoz

A Dot Pad csatlakoztatása a JAWS-hoz egy egyszerű, kétlépéses folyamat:

1. Csatlakoztassa a Dot Pad-et a számítógépéhez. Ehhez használhat USB-kábelt vagy Bluetooth-kapcsolatot.

2. Állítsa be a JAWS-t a Dot Pad használatára. Ehhez meg kell adnia a JAWS-nak, hogy melyik eszközt használja, és milyen típusú kapcsolatot szeretne használni.

Csatlakoztatás USB-kábellel

A Dot Pad USB-kábellel történő csatlakoztatása

A Dot Pad számítógéphez való csatlakoztatásának legegyszerűbb módja az USB-kábel használata. Ha a számítógép rendelkezik USB A porttal, használhatja a Dot Padhez mellékelt kábelt. Ha a számítógép rendelkezik USB C porttal, használhat USB C–USB C kábelt is.

1. Dugja be a kábel egyik végét a Dot Pad bal oldali USB-portjába. Ez az adatport, amelyet a készülék tetején, a port közelében egy „d” betű jelöl.

2. Dugja be a kábel másik végét a számítógép egyik USB-portjába.

A JAWS beállítása USB-kapcsolatra

Miután a Dot Pad-et USB-kábellel csatlakoztatta, kövesse az alábbi lépéseket a JAWS-szal való beállításához:

- Nyomja meg az INSERT+J billentyűkombinációt a JAWS ablak megnyitásához.

- Nyomja meg az ALT+O billentyűkombinációt az Opciók menü megnyitásához, majd válassza a Braille lehetőséget a Braille alapbeállítások párbeszédpanel megnyitásához.

- Nyomja meg a TAB gombot, hogy az Add Braille Display gombra lépjen, majd nyomja meg az ENTER gombot.

- A Braille-kijelzők listájából válassza ki a Dot Pad elemet, nyomja meg a SPACEBAR billentyűt a kijelöléshez, majd válassza a Next lehetőséget.

- A „Válassza ki a kimeneti portot” párbeszédpanelen válassza a „Tovább” gombot.

- Győződjön meg arról, hogy a Dot Pad van kiválasztva elsődleges kijelzőként.

- Válassza a Befejezés gombot. A rendszer kéri, hogy indítsa újra a JAWS-t a változtatások érvénybe lépéséhez. Válassza az OK gombot az üzenet bezárásához, majd ismét az OK gombot a Braille alapbeállítások párbeszédpanel bezárásához.

- Zárja be, majd indítsa újra a JAWS-t. A Dot Pad mostantól USB-n keresztül kommunikál a JAWS-szal.

Csatlakozás Bluetooth-on keresztül

A Bluetooth-kapcsolatot teljes egészében a JAWS Braille-beállításai között lehet kezelni. A Bluetooth-on keresztüli csatlakozás helyes módja a következő:

- Nyomja meg az INSERT+J billentyűkombinációt a JAWS ablak megnyitásához.

- Nyomja meg az ALT+O billentyűkombinációt az Opciók menü megnyitásához, majd válassza a Braille lehetőséget a Braille alapbeállítások párbeszédpanel megnyitásához.

- Nyomja meg a TAB gombot, hogy az Add Braille Display gombra lépjen, majd nyomja meg az ENTER gombot.

- A Braille-kijelzők listájából válassza ki a Dot Pad lehetőséget, nyomja meg a SPACEBAR billentyűt a kijelöléshez, majd válassza a Next lehetőséget.

- A „Válassza ki a kimeneti portot” párbeszédpanelen egyszerűen válassza a „Tovább” gombot, a portot változatlanul hagyva.

- Győződjön meg arról, hogy a Dot Pad van kiválasztva elsődleges kijelzőként.

- Válassza a Befejezés lehetőséget. A rendszer kéri, hogy indítsa újra a JAWS programot a változtatások érvénybe lépéséhez. Válassza az OK gombot az üzenet bezárásához, majd ismét az OK gombot a Braille alapbeállítások párbeszédpanel bezárásához.

- Kapcsolja be a Dot Pad-et.

- Zárja be, majd indítsa újra a JAWS-t.

- A JAWS újraindulásakor megjelenik a „Bluetooth-szkenner” párbeszédpanel. Válassza ki a Dot Pad-et a listából, majd válassza a „Csatlakozás” gombot.

A „Bluetooth-szkenner” párbeszédpanel bezárul, és a Dot Pad Bluetooth-kapcsolaton keresztül kommunikálni kezd a JAWS-szal.

A JAWS beállítása után a program minden újraindításkor automatikusan megtalálja a Dot Pad-et, és csatlakozik hozzá. Ahhoz, hogy ez működjön, a JAWS elindítása előtt be kell kapcsolnia a Dot Pad-et.

A JAWS és a Braille használatának áttekintése

Most, hogy a Dot Pad csatlakozik, kipróbálhatja a Windows, az internet és a számítógépén található alkalmazások használatát. Ha korábban már használta a JAWS-t, akkor otthonosan fogja érezni magát. Ha még nem ismeri a JAWS-t és a Braille-írást, kérjük, olvassa el a JAWS súgórendszer „JAWS és frissíthető Braille” című szakaszát a további részletekért.

A Dot Pad kijelzői

A Dot Pad két kijelzővel rendelkezik: egy nagy, többsoros kijelzővel és egy egysoros kijelzővel. Más képernyőolvasóktól eltérően a JAWS a legtöbb Braille-tartalom megjelenítéséhez a nagy kijelzőt használja. Az egysoros, 20 cellás kijelzőt az állapotcellákhoz használja.

A 20 cellás kijelzőn:

A képernyő elrendezése a következő.

- Az első három cella

- Az első három cella a vízszintes (x-tengely) pixelpozíciót (a képernyőn megjelenő kurzorral), a sor számát (a virtuális kurzorral) és/vagy a beszédkimenet indexszámát (beszédkimenet módban) jeleníti meg.

- A negyedik cella

- A negyedik cella jelzi az aktív kurzort: p (PC-kurzor), v (virtuális kurzor), j (JAWS-kurzor), i (láthatatlan kurzor) vagy b (Braille-kurzor).

- Az ötödik cella

- Az ötödik cella az aktív Braille-módot jelzi: l (sor), s (strukturált), x (beszédkimenet) vagy i (attribútum).

- Ezt követően két, vesszővel elválasztott számot láthat. Az első szám a pontos billentyűzeten azt a vízszintes sort jelöli, ahol a kurzor található. A vessző utáni szám pedig az adott soron lévő karakter (vagy oszlop) száma. Ez segít abban, hogy gyorsan megtalálja a kurzort a kijelző bármely pontján.

Navigálás a Dot Pad gombjaival

A Dot Pad hat gombja kényelmes lehetőséget nyújt a navigálásra és a készülékről való közvetlen olvasásra anélkül, hogy a számítógép billentyűzetét kellene használnia. Balról jobbra haladva a következő funkciókkal rendelkeznek:

- Balra lapozás: Megjeleníti a Braille-szöveg előző oldalát.

- F1: A felosztott Braille-területet balra mozgatja.

- F2: Megnyomja az Escape gombot.

- F3: Megnyomja az Enter billentyűt.

- F4: A felosztott Braille-területet jobbra mozgatja.

- Jobbra mozgatás: Megjeleníti a Braille-írás következő oldalát.

A következő billentyűkombinációkat is használhatja:

- Balra mozgatás + F1: A Fel nyíl gombot nyomja meg.

- Balra mozgatás + F2: A balra nyíl gombot nyomja meg.

- F1 + F2: Megnyomja a Home gombot.

- F1 + F3: A Shift + Tab billentyűkombinációt nyomja meg.

- F2 + F4: megnyomja a Tab billentyűt.

- F3 + F4: Megnyomja az End gombot.

- F3 + Jobbra mozgatás: A jobb nyíl gombot nyomja meg.

- F4 + jobbra pásztázás: A lefelé nyíl gombot nyomja meg.

- F1 + F4: Megnyitja a „Braille-nézet beállítása” párbeszédpanelt.

Ha elfelejtette, hogy ezek a gombok mire szolgálnak, a JAWS gomb + 1 lenyomásával bekapcsolhatja a billentyűzet-súgót. A Dot Pad ekkor megjeleníti a lenyomott gombokat és azok funkcióját. A billentyűzet-súgót az Escape gomb vagy a Dot Pad F2 gombjának lenyomásával kapcsolhatja ki.

Mindezeket a gombokat a JAWS billentyűzetkezelő segítségével bármely JAWS-funkcióhoz át lehet rendelni. A módszerről a JAWS súgórendszer „A JAWS for Windows testreszabása” című fejezetében található „A billentyűzetkezelő használata” című témakörben olvashat.

Összehúzott Braille használata

Amikor először állítja be a JAWS-t, alapértelmezés szerint a számítógépes Braille-beviteli mód van kiválasztva. A rövidített Braille használatához tegye a következőket:

- Nyomja meg az INSERT+F2 billentyűkombinációt, és válassza a Beállítások központját.

- Ha a módosításokat minden alkalmazásra alkalmazni szeretné, nyomja meg a CTRL+SHIFT+D billentyűkombinációt a JAWS alapértelmezett beállításainak betöltéséhez. Ha a módosításokat egy adott alkalmazásra szeretné alkalmazni, válassza ki azt az Alkalmazások legördülő menüből.

- A „Keresés” szerkesztőmezőbe írja be idézőjelek nélkül a „Fordítás” szót.

- Nyomja meg a LE NYÍL gombot, hogy a fa nézetben a szűrt keresési eredmények között a „Translation” elemre lépjen, majd nyomja meg az ENTER gombot, hogy a fókusz a „Translation” csoportra kerüljön. Nyomja meg a JOBBRA NYÍL gombot a csoport kibontásához.

- Nyomja meg a SPACEBAR gombot, hogy végiglapozza a Kimenet legördülő menü különböző beállításait, és konfigurálja a Braille-olvasás módját.

Az első opció mindig a „Computer Braille” (Számítógépes Braille). A többi elérhető opció az éppen kiválasztott nyelvtől függ. Például, ha az „English (United States)” (Angol (Egyesült Államok)) nyelv van kiválasztva, az elérhető kimeneti módok a következők: „U.S. English Grade 1” (1. fokozatú amerikai angol), „U.S. English Grade 2” (2. fokozatú amerikai angol), „Unified English Braille Grade 1” (1. fokozatú egységes angol Braille) és „Unified English Braille Grade 2” (2. fokozatú egységes angol Braille).

Többsoros Braille-támogatás

Többsoros mód

A JAWS alapértelmezés szerint támogatja a többsoros Braille-írás használatát. A weboldalakon és dokumentumokban való navigálás során a JAWS annyi Braille-szöveget jelenít meg, amennyi elfér a pontos billentyűzeten. Ez a JAWS alapértelmezett működési módja, amelyet „Wrapped” (Többsoros) módnak neveznek.

Kivágott mód

Ha táblázatot vagy táblázatkezelőt nézel, a JAWS automatikusan átvált, hogy a lehető legtöbbet mutassa az aktuális oszlopból. A táblázatban való navigálás során a függőleges igazítás megmarad, ami megkönnyíti az információk olvasását és megértését. Ezt a funkciót „kivágott módnak” nevezik, és a JAWS automatikusan átvált rá, ha táblázatban vagy táblázatkezelőben tartózkodsz.

Braille-mód beállítása

Ha szeretné, a „Braille-nézet beállítása” párbeszédpanelen kézzel is válthat ezek között a módok között. Ezt a párbeszédpanelt a Dot Pad-en az F1+F4 billentyűkombinációval nyithatja meg. További részletekért lásd a JAWS dokumentációját.

Osztott Braille használata

Az osztott Braille lehetővé teszi, hogy ugyanazon a Braille-kijelzőn különböző helyekről származó tartalmakat jelenítsen meg. Amikor az osztott Braille-nézet aktív, a kijelzője két, vízszintes vonallal elválasztott területre oszlik.

A „Split Braille” aktiválása

Az osztott Braille-nézet engedélyezéséhez nyomja meg az ALT+INSERT+V billentyűkombinációt (laptopos elrendezés esetén ALT+CAPS LOCK+V), hogy megnyissa a „Braille-nézet kiválasztása” párbeszédpanelt. Alternatív megoldásként nyomja meg az F1+F4 billentyűkombinációt a pontos billentyűzeten.

A párbeszédpanel megnyitásakor a rendelkezésre álló nézetek listája jelenik meg. Válassza ki a használni kívánt nézetet, majd kattintson az OK gombra. Az aktív nézet a JAWS aktuális munkamenete alatt érvényben marad. A JAWS újraindításával visszatér az alapértelmezett beállításokhoz.

Ha osztott nézet van aktív, az aktuális pozíciója az első régióban (a felső részben) jelenik meg, az aktív nézet tartalma pedig a második régióban (az alsó részben). Ha ezt módosítani szeretné:

- nyissa meg újra a „Braille-nézet kiválasztása” párbeszédpanelt, és aktiválja azt,

- Megjelenik egy olyan opciók listája, amely a kontextustól függően változik.

- Vezesse a kurzort a módosítani kívánt opcióra, pl. „Osztott adatok megjelenítése – alul”, majd a szóköz billentyűvel váltson át a beállításra,

- nyomja meg az Enter billentyűt a párbeszédablak bezárásához.

- Ne feledje, hogy ez az Opciók lista lehetővé teszi a vízszintes elválasztó megjelenítésének kiválasztását is, és további opciókat kínál kivágott módban.

A legtöbb nézetben önállóan navigálhat az osztott területen. A szövegben való navigáláshoz az F1 és F4 gombokkal a pontos billentyűzeten balra vagy jobbra mozoghat.

Az alapértelmezett beállítás a „Nincs osztás”, amelynél a teljes többsoros kijelzőt használja a jelenlegi alkalmazás Braille-szövegének megjelenítésére.

Számos osztott Braille-nézet létezik, amelyekről a JAWS dokumentációjában olvashat. Például a „Pufferelt szöveg” (Buffered Text) kiválasztásával a rendszer rögzíti az aktuális pozícióban lévő szöveget, és azt a második régióban jeleníti meg. A puffer létrehozása után navigálhat egy másik pozícióba, vagy akár egy másik dokumentumba vagy alkalmazásba is, miközben a pufferelt szöveg továbbra is elérhető marad.

A „Split Braille” funkcióval kapcsolatos további információkért olvassa el a JAWS súgórendszer „A JAWS használata frissíthető Braille-kijelzővel” című fejezetének „Split Braille” című témakörét.

Matematikai tartalmak elérése a JAWS és a Dot Pad segítségével

A JAWS segít a diákoknak a weboldalakon és a Microsoft Word-dokumentumokban található matematikai feladatok elolvasásában és tanulmányozásában, mind beszéd, mind Braille-írás segítségével. A matematikai kifejezéseket világos, természetes nyelven írja le, hasonlóan ahhoz, ahogyan egy tanár elmagyarázná azokat az osztályteremben. Ez lehetővé teszi a JAWS-t használó diákok számára, hogy ugyanúgy olvassák a matematikai szövegeket, mint látó osztálytársaik.

Matematikai tartalmak olvasása a weben

A JAWS támogatja a MathML-tartalmak olvasását a Microsoft Edge, a Google Chrome, a Mozilla Firefox, az Adobe Reader és a Microsoft Word alkalmazásokban (ha a dokumentum megfelelően van jelölve). A MathML egy olyan webnyelv, amely lehetővé teszi a böngészők számára, hogy a matematikai és természettudományos egyenleteket pontosan úgy jelenítsék meg, ahogyan azok papíron megjelennek.

Amikor a JAWS MathML-t talál egy weboldalon, először leírja a kifejezést, majd azt mondja: „matematikai tartalom”. Ha a Dot Pad készülékét rövidített Braille-írás engedélyezve használja, a Dot Pad a „Math” feliratot jeleníti meg, amelyet a kifejezés Braille-matematikai kódban történő megjelenítése követ. Ha a kifejezés túl hosszú, a Dot Pad pásztázó gombjaival olvashatja el a többi részt. Ha a JAWS beállítása „Computer Braille” (számítógépes Braille), a Dot Pad egy üzenetet jelenít meg, amelyben elmagyarázza, hogy a matematikai tartalom megtekintéséhez engedélyeznie kell a rövidített Braille-írást.

Ha a matematikai kifejezésre van fókuszálva, nyomja meg az Enter vagy az F3 gombot a Dot Pad-en a Math Viewer megnyitásához, amely lehetővé teszi a kifejezés részletesebb felfedezését hangos felolvasással és Braille-írással egyaránt. A Math Viewer-ből az Escape vagy az F2 gomb megnyomásával léphet ki a Dot Pad-en.

Matematikai tartalom olvasása a Microsoft Wordben

Amikor a JAWS matematikai egyenletet vagy képletet talál egy Word-dokumentumban, hangosan felolvassa a feladatot, és azt mondja: „Matematikai tartalom”. Ezután megnyomhatja az Insert + szóköz billentyűkombinációt, majd az egyenlőségjelet, hogy megnyissa a JAWS Math Viewer-t, és részletesebben tanulmányozhassa az egyenletet. A Math Viewer-ből a Dot Pad Escape vagy F2 gombjának megnyomásával léphet ki.

A matematikai tartalmakkal és a JAWS-szal való munkavégzésről szóló teljes leírásért, beleértve a Math Viewer használatának további részleteit is, kérjük, olvassa el a JAWS súgórendszer „Matematikai tartalmak elérés” című szakaszát.

Felhasználói útmutató: A Dot Pad használata a VoiceOverrel

A VoiceOver és a Dot Pad bemutatása

A VoiceOver egy fejlett, az Apple operációs rendszerébe integrált képernyőolvasó, amelyet úgy terveztek, hogy hangos és tapintható visszajelzésekkel segítse a látássérült felhasználókat.

A Dot Pad-del párosítva a VoiceOver tapintható visszajelzést nyújt mind a szövegek, mind a grafikák esetében, így átfogó és intuitív akadálymentesítési megoldást kínál.

Ez a szinergia lehetővé teszi a látássérült felhasználók számára, hogy hatékonyabban és eredményesebben használják eszközeiket.

A Dot Pad tovább javítja ezt az élményt valós idejű braille-kimenettel, hasonlóan más braille-kijelzőkhöz, de azzal a további előnnyel, hogy egyszerre több sor braille-szöveget is megjeleníthet. Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nagy mennyiségű képernyőtartalmat hatékonyabban olvassanak el. A többsoros braille-előnézeti mód segítségével a felhasználók gyorsan és hatékonyan megérthetik a képernyő elrendezését, ami forradalmasítja a képernyőolvasó-felhasználók termelékenységét.

Ezen felül a Dot Pad azonnal képes a képernyőn megjelenő képeket tapintható grafikákként megjeleníteni.

A felhasználók nagyíthatják és kicsinyíthetik, illetve invertálhatják ezeket a képeket a részletes olvasás érdekében, valamint vízszintesen vagy függőlegesen görgethetnek, hogy alaposan áttekintsék a nagy képeket. Ezen felül egyes alkalmazások lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy tapintható formában érzékeljék a grafikonokat a Dot Pad-en, javítva ezzel az általános akadálymentességi élményt.

A funkciók áttekintése

Az Apple VoiceOver-hez csatlakoztatva a Dot Pad a következő funkciókat kínálja:

Megjegyzés:

A zárójelben operációs rendszer nevével jelölt funkciók kizárólag az adott operációs rendszeren érhetők el. Az operációs rendszer neve nélkül feltüntetett funkciók az összes Apple operációs rendszeren elérhetők.

- Egy soros Braille-kimenet:

A VoiceOver tartalma valós időben jelenik meg Braille-írásként a Dot Pad egysoros Braille-kijelzőjén

kijelzőjén.

- Többsoros Braille-kijelzés (iOS és iPadOS):

A képernyő tartalmát többsoros Braille-írásban jeleníti meg, lehetővé téve az előnézeti mód és

egyéb funkciók használatát a Dot Pad többsoros Braille-kijelzőjén.

- Valós idejű tapintható képkijelzés:

Amikor a VoiceOver kurzor a képernyőn egy adott objektumra fókuszál, a megfelelő kép megjelenik a Dot Pad-en.

- Tapintható kép megjelenítése a VoiceOver-felismerés segítségével:

A VoiceOver-felismerés aktiválásával a fókuszba állított objektum vagy a környező képernyőképek leírása hangos és Braille-szöveg formájában is elérhetővé válik, és egyidejűleg

tapintható formában is megjelenítik a képeket a Dot Pad-en.

- Grafikonok megjelenítése:

Egyes alkalmazások, például a tőzsdei alkalmazások, a hangos grafikonok mellett tapinthatóan is megjeleníthetik a grafikonokat a Dot Pad-en (szonifikáció).

- A VoiceOver vezérlése és a gyorsbillentyűk módosítása a Dot Pad gombjaival:

A VoiceOver vezérlése a Dot Pad gombjaival lehetséges, amelyek testreszabhatók bizonyos VoiceOver-parancsok végrehajtására is.

Rendszerkövetelmények

A Dot Pad a következő Apple operációs rendszereken kompatibilis a VoiceOverrel:

- iOS 15.2 és újabb verziók

- iPadOS 15.2 és újabb verziók

- macOS 13.3 és újabb verziók

- VisionOS 1.0 és újabb verziók

A Dot Pad használata iOS és iPadOS rendszereken

A funkciók áttekintése

Az iOS és iPadOS rendszerekben a Dot Pad segítségével a VoiceOver segítségével olvashatja el a képernyő tartalmát, akárcsak bármely más braille-kijelzőn. Az iOS és iPadOS 18.0-tól kezdve a felhasználók kihasználhatják a többsoros braille-kijelzés funkciót, valamint tapintással olvashatják a képeket és grafikonokat.

Rendszerkövetelmények

Minimális követelmények: iOS vagy iPadOS 15.2 vagy újabb verziót futtató iPhone és iPad.

Többsoros Braille-kimenethez: iOS vagy iPadOS 18 vagy újabb verziót futtató iPhone és iPad.

A Dot Pad csatlakoztatása a VoiceOverhez

A Dot Pad iPhone-hoz vagy iPad-hez való csatlakoztatásának lépései a következők:

- Kapcsolja be a VoiceOver funkciót.

- Lépjen a [Beállítások] > [Kisegítő lehetőségek] > [VoiceOver] > [Braille] menüpontra.

- Ellenőrizze a Dot Pad Bluetooth-eszköz nevét, és keresse meg a megfelelő eszközt a képernyő alján megjelenő eszközlistában, majd csatlakoztassa azt.

- Amikor a Dot Pad rezegni kezd, és hallja azt a jellegzetes sípoló hangot, amely jelzi, hogy a VoiceOver-ben csatlakoztatott egy Braille-eszközt, a csatlakozás sikeres. Ekkor a Dot Pad LED-je kékre vált.

Megjegyzés:

Ha le szeretné választani a csatlakoztatott Dot Pad-et a VoiceOver-ről, tartsa lenyomva a csatlakoztatott eszközt, vagy a VoiceOver rotor Műveletek menüjében válassza a További lehetőséget, majd érintse meg a „Felejtsd el ezt az eszközt” lehetőséget. A Dot Pad kapcsolata megszakad.

Tartalom olvasása egysoros Braille-kijelzővel

Amikor a VoiceOver és a Dot Pad sikeresen csatlakozik, a Dot Pad-en a tartalmat megjelenítő elérhető funkciók a használt iOS- vagy iPadOS-verziótól függenek.

- 18.0-nál korábbi iOS- vagy iPadOS-verziók:
A VoiceOver-tartalom valós időben jelenik meg a Dot Pad egysoros Braille-kijelzőjén.

- iOS vagy iPadOS 18.0-s és újabb verziók: 
A tartalom a Dot Pad többsoros és egysoros Braille-kijelzőjén egyaránt megjelenik, így hosszabb tartalmak is egyszerre olvashatók.

Az egy soros Braille-kijelzőn a felhasználók soronként lapozhatnak a tartalomban:

- Bal oldali lapozó gomb (bal oldali háromszög alakú gomb): az előző sorra lép.

- Jobb oldali lapozógomb (jobb oldali háromszög alakú gomb): a következő sorra lép.

Tartalom olvasása többsoros Braille-kijelzővel

Ha a VoiceOver és a Dot Pad csatlakoztatva van, a felhasználók egyszerre olvashatják a képernyő tartalmát többsoros Braille-kijelzőn. A többsoros Braille-kijelző előnye, hogy nagy mennyiségű képernyőtartalmat gyorsan és pontosan lehet vele olvasni. Ezen felül a többsoros Braille-kijelző előnézeti módja lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a hagyományos képernyőolvasókhoz képest hatékonyabban megértsék a képernyő elrendezését.

A VoiceOver többsoros Braille-kijelző funkciója négy különböző módot kínál a képernyő tartalmának megjelenítésére. Ezeket a beállításokat a VoiceOver Rotor „Braille szövegmód” menüpontjában lehet módosítani. A négy lehetőség a következő:

- Braille szövegmód > Olvasási mód:
Ez a többsoros braille-kimenet alapértelmezett beállítása. Ha szöveg van jelen, azt a többsoros braille-kijelzőn jeleníti meg, ha pedig képek vannak, azokat is megjeleníti.

- Braille szövegmód > Olvasási mód (képek nélkül):
Ez az opció figyelmen kívül hagyja a képeket, és csak a szöveget jeleníti meg a többsoros Braille-területen.

- Braille szövegmód > Előnézeti mód:
Ez a mód a képernyőn található elemek rövid listáját jeleníti meg az aktuális pozíciótól kezdve.

- Braille szövegmód > Képek:
Ez az opció a többsoros Braille-területen kizárólag képeket és grafikonokat jelenít meg, a szöveget kihagyva.

Ezeknek a módoknak a használatával a felhasználók igényeiknek leginkább megfelelően testreszabhatják digitális élményüket, növelve ezzel a termelékenységet és az akadálymentességet.

Alapvető többsoros Braille-kijelzési mód (Braille-szöveg mód > Olvasási mód)

Az olvasási mód az alapértelmezett beállítás, amely a kontextustól függően rugalmasan jeleníti meg a Braille-szöveget vagy a grafikákat a többsoros Braille-kijelzőn. Amikor a felhasználó egy képre vagy grafikonra fókuszál, az tapintható formában megjelenik a többsoros Braille-kijelzőn, míg szövegre fókuszálás esetén legfeljebb nyolc sor Braille-szöveg jeleníthető meg.

A Braille-szöveg megjelenésekor a legfelső sorból kezdődik, az éppen kijelölt elem pedig a tetején jelenik meg. Ezen felül, annak jelzésére, hogy ez az első elem, a képernyő tartalma előtt megjelenik egy olyan cella, amelyben az 1-től 8-ig terjedő pontok mindegyike kitöltve van.

A többsoros Braille-kijelzőn való görgetéshez használja a Dot Pad F1 és F4 gombjait.

Az egysoros Braille-kijelző szinkronban van a többsoros kijelzővel.

Képátugrási mód (Braille-szöveg mód – Olvasási mód (képek nélkül))

Ha a Braille-szöveg mód Rotorjában az Olvasási mód (Képek nélkül) opciót választja ki, a VoiceOver nem olvassa fel a grafikus információkat, még akkor sem, ha a kurzor képeken vagy grafikonokon van. Ehelyett a többsoros Braille-kijelző a képek alternatív szövegét, a képvezérlő nevét vagy a grafikon nevét jeleníti meg. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kizárólag a szöveges tartalomra koncentráljanak, miközben az alternatív leírások révén továbbra is felismerik a képek és grafikonok jelenlétét.

Gyors képernyőnavigációs mód (előnézeti mód)

Az előnézeti mód a képernyőelemeket egymás után rendezi el a többsoros Braille-kijelzőn, az aktuális fókuszpozíciótól kezdve. A Braille-kijelző egyszerre legfeljebb nyolc képernyőelemet jeleníthet meg, az egyes elemek szövege pedig legfeljebb 20 Braille-karakter lehet. Ha egy elem hossza meghaladja a 20 karaktert, a 20. karakter utáni szöveget a rendszer elhagyja.

Az összefoglalt képernyőelemek részletes elolvasásához olvassa el az egysoros Braille-kijelzőt. Például az első sorban lévő, jelenleg fókuszban lévő elem részletes elolvasásához nyomja meg a jobb oldali Panning gombot, hogy felfedezze a fókuszban lévő képernyőelem teljes tartalmát.

Képnézési mód (Képek)

A Képek opció kiválasztásakor a Dot Pad hasonlóan működik, mint az iOS vagy iPadOS 18.0-nál korábbi verzióiban. Ebben a módban a többsoros Braille-kijelző nem jelenít meg Braille-szöveget. Ehelyett kizárólag képeket és grafikonokat jelenít meg. A Dot Pad-en történő képernyőképek megtekintésével kapcsolatos részletesebb információkért kérjük, olvassa el a <2.6. Képernyőképek megtekintése a Dot Pad-en> című részt.

Képernyőképek megjelenítése a Dot Pad-en

Alapvető képkijelzési beállítások

Amikor a VoiceOver egy képinformációt tartalmazó objektumra fókuszál, az tapintható formában megjelenik a Dot Pad-en.

Lépések:

- Győződjön meg arról, hogy a Dot Pad csatlakoztatva van a készülékéhez, majd lépjen a kezdőképernyőre.

- A VoiceOver segítségével helyezze a fókuszt a kezdőképernyőn található bármely alkalmazásikonra.

- A Dot Pad 300 cellás grafikus kijelzője megjeleníti az alkalmazás ikonjának alakját. A VoiceOver-tartalom pedig a Dot Pad 20 celláján jelenik meg Braille-írással.

Ezeket a lépéseket követve a felhasználók a Dot Pad és a VoiceOver segítségével könnyedén érzékelhetik és kezelhetik a készülékeiken megjelenő grafikus információkat.

Képek nagyítása/kicsinyítése

A VoiceOver lehetővé teszi a Dot Pad-en tapinthatóan megjelenített képek nagyítását és kicsinyítését. Ez a funkció segít a kép részleteinek pontosabb olvasásában. A funkció használatához adja hozzá a „Braille Zoom” opciót a Rotor beállításaihoz. A képek nagyításához kövesse az alábbi lépéseket:

Lépések:

- Helyezze a VoiceOver kurzort a nagyítani vagy kicsinyíteni kívánt képre.

- Forgassa két ujját a képernyőn (az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányban), hogy kiválassza a „Braille Zoom” opciót a Rotorból.

- Csúsztassa lefelé az egyik ujját a kép nagyításához. Csúsztassa felfelé az egyik ujját a kép kicsinyítéséhez.

- A nagyítási szint 0% és 100% között állítható be.

- A Dot Pad azonnal frissül, hogy tükrözze a nagyítás változásait.

Ezeket a lépéseket követve a felhasználók könnyedén beállíthatják a kép méretét a Dot Pad-en, így javítva a tapintható olvasási élményt.

Képek között görgetés

Ha a képeket nagyítják, azok mérete meghaladhatja a Dot Pad kijelzőterületét. Ilyen esetekben a felhasználók a képgörgetési funkcióval navigálhatnak a nagyított képen. A funkció támogatja mind a vízszintes, mind a függőleges görgetést. A funkció engedélyezéséhez adja hozzá a „Braille Vertical Pan” és a „Braille Horizontal Pan” beállításokat a Rotor beállításaihoz. A képek görgetéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

Lépések:

- Helyezze a VoiceOver kurzort bármely képobjektumra (pl. alkalmazásikonra vagy képre).

- Vízszintes görgetés:

- Állítsa a Rotort „Braille Horizontal Pan” (Braille vízszintes görgetés) értékre.

- Csúsztassa lefelé egy ujját, hogy a tapintható grafikát balra görgesse.

- Csúsztassa egy ujját felfelé, hogy a tapintható grafikát jobbra görgesse.

- Függőleges görgetés:

- Állítsa a Rotort „Braille Vertical Pan” (Függőleges Braille-görgetés) üzemmódra.

- Csúsztassa lefelé az egyik ujját, hogy a tapintható grafikát felfelé görgesse.

- Csúsztassa egy ujját felfelé, hogy a tapintható grafikát lefelé görgesse.

Ezeket a lépéseket követve a felhasználók a teljes képen navigálhatnak, még akkor is, ha az nagyobb, mint a Dot Pad kijelzőterülete, így biztosítva, hogy a nagyított kép minden részéhez hatékonyan hozzáférhessenek.

Képek invertálása

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a tapintható képek kontúrjait dombornyomottból invertáltra alakítsák át, ami segít a kép jobb megértésében. A képinvertálás funkció használata a következő:

- Helyezze a VoiceOver kurzort bármely képobjektumra (pl. alkalmazásikonra vagy képre).

- Győződjön meg arról, hogy a kép a Dot Pad grafikus területén jelenik meg.

- Állítsa a Rotort a „Braille megfordítása” opcióra.

- Csúsztassa lefelé az ujját a megfordítás végrehajtásához. A Dot Pad-en megjelenő kép dombornyomott formából megfordított formába vált.

- Ha a képet vissza szeretné állítani a normál módba, állítsa a Rotort ismét a „Braille-írás megfordítása” opcióra.

- Csúsztassa felfelé az ujját, hogy kikapcsolja a megfordítást, és a kép visszatérjen az eredeti, dombornyomott állapotába ( ).

Képek olvasása a Dot Pad-en a VoiceOver felismerésével

Még ha a VoiceOver kezdetben nem is ismeri fel egy objektumot képként, kihasználhatja az iOS és iPadOS 14 és újabb verziók mesterséges intelligenciáját a képinformációk összegyűjtéséhez.

Az így elemzett képadatokat ezután hangos leírás formájában továbbítja a rendszer, és tapintható grafikaként, valamint Braille-írásként jeleníti meg a Dot Pad-en.

A VoiceOver-felismerés használatához a felhasználóknak be kell állítaniuk egy egyéni gesztust a kézi VoiceOver-felismerés parancshoz. Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:

- Nyissa meg a [Beállítások] > [Kisegítő lehetőségek] > [VoiceOver] > [VoiceOver-felismerés] menüpontot.

- Győződjön meg arról, hogy a Képek leírása kapcsoló be van kapcsolva. Ha nem, duplán érintse meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz.

- A képek leírásához szükséges adatok letöltődnek.

- A letöltés befejezése után használja a vissza gesztust vagy a Vissza gombot, hogy visszatérjen a VoiceOver beállításaihoz.

- Lépjen a [Parancsok] > [Érintési gesztusok] menüpontra, és válassza ki a kívánt érintési gesztust a VoiceOver gesztusok listájából. Keresse meg és adja hozzá a „Képek leírása” elemet.

- Az egyéni gesztus beállítása után a felhasználók ezzel a gesztussal bárhol a képernyőn elindíthatják az AI-alapú kép leírásokat.

A beállítás után a VoiceOver leírásokat ad a fókuszált objektumról vagy a környező képernyőterületről, és az információkat tapintható grafikákként jeleníti meg a Dot Pad-en.

Grafikonok olvasása

A felhasználók a következő lépéseket követve tekinthetik meg a részvénygrafikonokat a Dot Pad-en egy részvényalkalmazás segítségével:

- Indítsa el a részvényalkalmazást a készüléken.

- Válassza ki az elemzni kívánt részvényt.

- Vigye a VoiceOver fókuszát a részvénygrafikont megjelenítő területre.

- A részvénygrafikon megjelenik a Dot Pad-en, így tapintással is elolvashatja a grafikont.

A Dot Pad gyorsbillentyűinek listája iOS és iPadOS rendszerekben

Az alábbiakban felsoroljuk a Dot Pad gombjaival használható alapértelmezett VoiceOver-parancsokat:

Tábláz1 : Alapértelmezett VoiceOver-parancsok a Dot Pad gombjaival.

| Név | Gomb | Leírás |
| --- | --- | --- |
| Egy soros Braille-kijelző balra görgetés | Balra lapozás gomb | Az egy soros Braille-kijelzőt az előző sorra görgeti. |
| Többsoros Braille-kijelző balra lapozás | F1 gomb | A többsoros Braille-kijelzőt az előző egységre görgeti. |
| Ugrás a kezdőpozícióba | F2 gomb | A kezdőképernyőre lép. |
| Kiválasztott elem aktiválása | F3 gomb | Aktiválja az éppen kijelölt elemet (megegyezik az egy ujjal történő dupla koppintással). |
| Többsoros Braille-kijelző jobbra lapozás | F4 gomb | A többsoros Braille-kijelzőt a következő egységre görgeti. |
| Egy soros Braille-kijelző jobbra lapozás | Jobb irányú lapozás gomb | Az egy soros Braille-kijelzőt a következő sorra görgeti |
| Ugrás az előző elemre | Balra lapozás + F1 gomb | Az aktuális pozícióból az előző elemre lép (megegyezik az egy ujjal történő balra csúsztatással). |
| Ugrás a következő elemre | Jobb irányú görgetés + F4 billentyű | Ugrás a következő elemre az aktuális pozícióból (megegyezik az egy ujjal jobbra történő csúsztatással). |
| Ugrás az első elemre | F1 + F2 billentyűk | A képernyőn az első elemre lép (ez megegyezik a képernyő tetején végzett négyujjas koppintással). |
| Ugrás az utolsó elemre | F3 + F4 gombok | A képernyőn az utolsó elemre lép (ez megegyezik a képernyő alján végzett négyujjas koppintással). |

Ezek a parancsok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a Dot Pad és a VoiceOver együttes használatával hatékonyan navigáljanak és interakcióba lépjenek készülékeikkel.

A Dot Pad gyorsbillentyűinek módosítása

A felhasználók saját igényeiknek megfelelően testreszabhatják a Dot Pad pásztázó- és funkciógombjait. Például az F1 gombot úgy állíthatja be, hogy ne az előző elemre lépjen, hanem a képernyőfüggönyt kapcsolja be vagy ki. Ehhez a következőket kell tennie:

- A Dot Pad csatlakoztatása után lépjen a [Beállítások] > [Kisegítő lehetőségek] > [VoiceOver] > [Braille] menüpontra.

- Keresse meg és jelölje ki a „DPA320A xxxx (az eszköz egyedi Bluetooth-neve)” elemet.

- Állítsa a Rotor opciót Műveletekre. Az alapértelmezett Rotor opció beállítása Műveletek.

- Csúsztassa fel/le az ujját, hogy megtalálja a [További információk] elemet, majd duplán érintse meg a kiválasztáshoz.

- Keresse meg és nyomja meg a [Braille-parancsok] gombot a parancskategóriák listájának megjelenítéséhez.

- Válassza ki a kívánt kategóriát a [Braille], [Készülék], [Interakció], [Billentyűzet], [Navigáció], [Rotor] és [VoiceOver] közül.

- Ebben a dokumentumban példaként válassza a [Navigáció] lehetőséget.
Lépjen a [Navigáció] > [Ugrás a következő bekezdésre] > [Új Braille-gomb hozzárendelése] menüpontra.

- Amikor megjelenik a billentyűbeviteli felugró ablak, nyomja meg azt a pontbillentyűzet funkciógombot, amelyet a „Ugrás a következő bekezdésre” funkcióhoz szeretne hozzárendelni.

- Ebben a dokumentumban példaként módosítsa az F2 gombot.

- Amikor a felhasználó megnyomja az F2 gombot, megjelenik egy figyelmeztető üzenet, amely tájékoztatja, hogy az F2 gomb már használatban van.

- A gomb felülírásához és újbóli hozzárendeléséhez kattintson az [Új Braille-gomb hozzárendelése] gombra.

- Mostantól az F2 gomb az előző bekezdésre lépés funkcióját fogja ellátni.

- Az eredeti billentyűkiosztás megtartásához használja a VoiceOver vissza gesztusát a figyelmeztető felugró ablak bezárásához.

A Dot Pad használata macOS rendszerrel

Ez a szakasz átfogó útmutatást nyújt a Dot Pad csatlakoztatásához és használatához a macOS VoiceOverrel. Mielőtt továbbmenne, kérjük, ismerkedjen meg a következő kulcsszavakkal:

- VO-gomb:
Ez a kifejezés a VoiceOver-parancsok végrehajtásához használt módosító billentyűkombinációra utal. A VO-billentyű lehet a Control billentyű + Option billentyű vagy a Caps Lock billentyű.

- VoiceOver segédprogram:
Ez a Kisegítő lehetőségek beállítások almenüje, ahol a VoiceOver összes beállítását kezelheti.

- Csoportok és hierarchia:
A macOS VoiceOver a képernyőn megjelenő objektumokat hierarchikus struktúrába szervezi. Például a Mail alkalmazásban az Új levél és a Törlés gombok megtalálásához az eszköztár hierarchiáján belül kell navigálni. Hasonlóképpen, a táblázatok felső szintű struktúraként jelennek meg, és az egyes cellák tartalmának elolvasásához be kell merülni a táblázat alsóbb szintjeibe. Ez a hierarchikus szervezés a SwiftUI vagy az UIKit által meghatározott fa szerkezetet követi.

Ezeknek a kifejezéseknek a megértése segít abban, hogy a macOS VoiceOver segítségével hatékonyabban navigáljon és használja a Dot Pad funkcióit.

A funkciók áttekintése

A macOS rendszerben a felhasználók a VoiceOver segítségével a Dot Pad-en is elolvashatják a képernyő tartalmát, akárcsak bármely más Braille-kijelzőn. Ezen felül a felhasználók tapintással is elolvashatják a képeket és a grafikonokat. Ez különösen hasznos olyan feladatoknál, mint a weboldalakon található képek megtekintése vagy az Apple Keynote vagy a Microsoft PowerPoint diák elrendezésének megértése. Emellett segít a törött és nem törött táblázatok azonosításában is a képernyőolvasókkal és a táblázatokkal való interakció révén.

Rendszerkövetelmények

- macOS 13.3 vagy újabb

- Lehetőleg Apple Silicon processzorral rendelkező Mac számítógép

- Bluetooth-eszközöket támogató Mac számítógép

A Dot Pad csatlakoztatása a VoiceOverhez

Íme a Dot Pad csatlakoztatásának lépései a macOS VoiceOverhez

- Indítsa el a VoiceOver segédprogramot a VO gomb + F8 billentyűkombinációval.

- Lépjen a Braille kategóriába.

- Válassza ki a Kijelzők fület.

- Kapcsolja be a Dot Pad készülékét.

- Kattintson az Add gombra, hogy megnyissa a közeli Braille-kijelzők keresésére szolgáló ablakot.

- Ha a Dot Pad megfelelően lépett be a Bluetooth-párosítási módba, a Bluetooth-neve megjelenik az eszközök listájában.

- A Tab billentyű, az érintőpad vagy az alcsoportba való navigálás segítségével helyezze a kurzort rá, majd válassza ki a Csatlakozás gombot.

- Ha a csatlakozás sikeres, a Dot Pad rezgéssel jelzi vissza.

- Kattintson a Kiválasztás gombra, hogy a Dot Pad-et Braille-kijelzőként regisztrálja.

- A sikeres csatlakozás után a VoiceOver sípoló hangot ad ki, jelezve, hogy a braille-kijelző csatlakozott. A VoiceOver által felolvasott képernyőtartalom braille-írásban jelenik meg a Dot Pad egysoros területén.

Képernyők olvasása egysoros Braille-kijelzővel

Amikor a VoiceOver és a Dot Pad sikeresen csatlakozik, az egy soros Braille-kijelző valós időben megjeleníti a VoiceOver által felolvasott képernyőtartalmat. A tartalomban sorról sorra lapozhat. A Dot Pad bal oldali háromszög gombjával, az úgynevezett bal oldali lapozógombbal lapozzon az előző sorra. Hasonlóképpen, a jobb oldali háromszög gombbal, az úgynevezett jobb oldali lapozógombbal lapozzon a következő sorra.

Képernyőképek megjelenítése a Dot Pad-en

Alapvető képkimeneti beállítások

Amikor a VoiceOver egy képinformációt tartalmazó objektumra fókuszál, az a kép megjelenik a Dot Pad-en.

- Navigáljon a Dockba, miközben a Dot Pad csatlakoztatva van.

- Válasszon ki egy alkalmazást a Dock menüből.

- Vagy nyisson meg egy weboldalt, és helyezze a fókuszt az oldalon található bármelyik képre.

A Dot Pad grafikus területén az alkalmazás ikonja vagy a kép jelenik meg, míg a szövegterületen a VoiceOver által felolvasott tartalom jelenik meg Braille-írásban.

Képek nagyítása/kicsinyítése

A macOS rendszeren, ellentétben az iOS-szel vagy az iPadOS-szel, a Rotor segítségével nem lehet nagyítani vagy kicsinyíteni a képeket. Ehelyett létre kell hoznia egy gyorsbillentyűt a nagyításhoz. A gyorsbillentyűk létrehozásával kapcsolatos utasításokat a <3.7. VoiceOver-gyorsbillentyűk létrehozása a Dot Padhez> című részben találja.

- Helyezze a VoiceOver kurzort a nagyítani kívánt képre.

- Nyomja meg a „Nagyítás” funkcióhoz rendelt gyorsbillentyűt a kép nagyításához.

- A nagyított kép méretének csökkentéséhez nyomja meg a „Kicsinyítés” funkcióhoz rendelt gyorsbillentyűt.

- A nagyítási tartomány 0% és 100% között van.

- A kép nagyításakor vagy kicsinyítéskor az azonnal frissül a Dot Pad-en.

Képek között görgetés

A képek görgetésének elve a Dot Pad-en a macOS rendszerben hasonló az iOS-hez vagy az iPadOS-hez. Ugyanakkor a görgetéshez speciális gyorsbillentyűket kell hozzárendelni, mivel a Rotor segítségével nem állítható be. Mind a négy irányhoz szüksége lesz gyorsbillentyűkre: Lefelé, Balra, Jobbra és Felfelé. Amikor a képet a kívánt irányba görgeti, a Dot Pad-en megjelenő kép ennek megfelelően mozog.

- Rendeljen gyorsbillentyűket a Lefelé, Balra, Jobbra és Felfelé irányokhoz.

- Használja ezeket a gyorsbillentyűket a kép görgetéséhez a megfelelő irányokba a Dot Pad-en.

Képek invertálása

A macOS képek megfordítására szolgáló funkciója hasonlóan működik, mint az iOS és az iPadOS megfelelő funkciói. A macOS esetében azonban a Rotor használata helyett speciális gyorsbillentyűket kell létrehoznia. A kép megfordításának be- és kikapcsolására szolgáló kapcsoló kiválasztásával válthat a megfordított mód és a normál kép megjelenítési mód között.

Képek olvasása a Dot Pad-en a VoiceOver felismerés segítségével

A VoiceOver-felismerés használatához a macOS rendszerben az alapértelmezett gyorsbillentyű a VO + Shift + „L”. A használatához kövesse az alábbi lépéseket:

- Válassza ki azt a képernyőelemet, amelynek leírását hallani szeretné, vagy amelynek tapintható képét meg szeretné tekinteni.

- Nyomja meg a VO + Shift + „L” billentyűkombinációt.

- A rendszer felolvassa a kép leírását, és a kép megjelenik a Dot Pad-en.

Ezek a lépések biztosítják a felhasználók számára a VoiceOver és a Dot Pad teljes funkcionalitását mind a szokásos, mind a haladó szintű képkezelés terén, javítva ezzel az általános akadálymentességi élményt.

A Dot Pad gyorsbillentyűinek listája a macOS rendszerben

Az alábbi gyorsbillentyűkkel vezérelhetik a felhasználók a VoiceOver-t a Dot Pad-en macOS használata közben:

| Név | Gomb | Leírás |
| --- | --- | --- |
| Egy soros Braille-kijelző balra görgetés | Balra lapozás gomb | Az egysoros Braille-kijelzőt az előző sorra görgeti. |
| Ugrás az előző elemre | F1 gomb | A VoiceOver kurzort az aktuálisan kijelölt elemtől az előző elemre mozgatja (megegyezik a QuickNav bekapcsolt állapotban a bal nyíl gombbal vagy a VO + bal nyíl gombbal). |
| Dock menü | F2 billentyű | A Dock menübe lép (megegyezik a VO + d billentyűkombinációval). |
| Kijelölt elem aktiválása | F3 gomb | Aktiválja a VoiceOver kurzor alatt jelenleg található elemet (megegyezik a QuickNav bekapcsolt állapotban a lefelé nyíl gomb + felfelé nyíl gomb vagy a VO + szóköz billentyű kombinációjával). |
| Ugrás a következő elemre | F4 billentyű | A VoiceOver kurzort az aktuálisan kijelölt elemtől a következő elemre mozgatja (megegyezik a QuickNav bekapcsolt állapotában a jobb nyíl gomb vagy a VO + jobb nyíl gomb használatával). |
| Egy soros Braille-kijelző jobbra pásztázás | Jobb irányú lapozás gomb | Az egysoros Braille-kijelzőt a következő sorra görgeti. |

VoiceOver gyorsbillentyűk létrehozása a Dot Padhez

Ahhoz, hogy a macOS rendszeren a Dot Pad segítségével kihasználhassa az olyan funkciókat, mint a képnagyítás, a görgetés és a színinverzió, egyéni gyorsbillentyűket kell létrehoznia. Kövesse az alábbi lépéseket:

- Nyomja meg a VO + F8 billentyűkombinációt a VoiceOver segédprogram megnyitásához.

- Válassza ki a Parancsok elemet a kategóriák listájából.

- A „Parancskészlet” csoportban válassza ki a „Felhasználói egyéni” rádiógombot.

- Kattintson a „Szerkesztés” gombra.

- Kattintson az „Add” gombra egy új, üres parancskészlet létrehozásához.

- Lépjen a „Parancs-hozzárendelések” táblázathoz.

- Kattintson a hozzáadott „none” felugró gombra a módosító billentyűcsoport opcióinak kibontásához. Válasszon az „Option Key”, „Quick Nav keys”, „NumPad” vagy „Trackpad” közül.

- Adja meg az a–z vagy a 0–9 közötti értékeket a kiválasztott csoporton belül.

- Nyissa meg a Parancsműveletek felbukkanó menüt, keresse meg és bontsa ki a 2D Braille kategóriát.

- Válassza ki a listából a kívánt Dot Pad funkciót.

- Kattintson a „Done” gombra a hozzárendelés befejezéséhez.

Mostantól a megadott gyorsbillentyű lenyomásával engedélyezheti a részletes képolvasást a Dot Pad-en.

A Dot Pad gyorsbillentyűinek módosítása a VoiceOverben

A felhasználók módosíthatják a Dot Pad gombjaihoz rendelt alapértelmezett VoiceOver-parancsokat. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

- Nyomja meg a VO + F8 billentyűkombinációt a VoiceOver segédprogram megnyitásához.

- Válassza ki a Braille kategóriát.

- Kattintson a „Kijelzők” fülre.

- Válassza ki a „Dot Pad” elemet a Braille-kijelzők listájából, majd kattintson a „Parancsok hozzárendelése” gombra.

- A Braille-parancsok táblázatban kattintson a módosítani kívánt Dot Pad gomb (pl. F2 gomb) melletti Művelet gombra.

- Keresse meg és válassza ki a kívánt VoiceOver funkciót a megfelelő kategóriából.

- Kattintson a „Kész” gombra a gomb módosításának befejezéséhez.

Ha új funkciókat szeretne hozzárendelni az üres gombokhoz anélkül, hogy megváltoztatná a Dot Pad gombok alapértelmezett hozzárendeléseit, kövesse az alábbi lépéseket:

- Nyomja meg a VO + F8 billentyűkombinációt a VoiceOver segédprogram megnyitásához.

- Válassza ki a Braille kategóriát.

- Kövesse a fent leírt eljárást az új parancsműveletek létrehozásához és az üres gombokhoz való hozzárendeléséhez.

Ezek az utasítások segítenek a Dot Pad testreszabásában, hogy a macOS VoiceOverrel még személyre szabottabban és hatékonyabban használhassa.