# Manuale utente integrato

Dot Pad X

(Comprende il manuale utente per Dot Pad X e le guide utente per l'utilizzo di Dot Pad con Dot Canvas, NVDA, JAWS e VoiceOver)

08507

146, Gasan Digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seul, Corea

Stanza 403 (Daeryung Techno Town 22nd)

Numero di telefono: +82) 2-864-1113

Fax: +82) 2-864-1989

E-mail: inquiry@dotincorp.com

Homepage: www.dotincorp.com

# Indice

Indice	2

Manuale utente: Dot Pad X	7

1.	Informazioni su Dot Pad X	7

1.1.	Introduzione	7

1.2.	Cos'è Dot Pad X	7

1.2.1.	Contenuto della confezione	7

1.3.	Prima di utilizzare Dot Pad X	7

1.4.	Aspetto di Dot Pad X	8

1.4.1.	Vista dall'alto di Dot Pad X	8

1.4.2.	Lato destro di Dot Pad X	8

1.4.3.	Lato sinistro del Dot Pad X	8

1.4.4.	Superficie inferiore di Dot Pad X	8

2.	Funzioni di base	9

2.1.	Accensione del Dot Pad X	9

2.2.	Spegnimento del Dot Pad X	9

2.3.	Ricarica del Dot Pad X	9

2.3.1.	Controllo del livello della batteria	9

2.4.	Controllo dello stato di ricarica	10

2.4.1.	Ricarica con dispositivo acceso	10

2.4.2.	Ricarica con dispositivo spento	10

2.4.3.	Ricarica completata	10

3.	Utilizzo di Dot Pad X	11

3.1.	Utilizzo di Dot Pad X con Dot Canvas	11

3.2.	Utilizzo di Dot Pad X con Dot Book (da definire)	11

3.3.	Utilizzo di Dot Pad X con Voiceover	11

3.4.	Utilizzo di Dot Pad X con JAWS (da definire)	11

3.5.	Utilizzo di Dot Pad X con NVDA	11

4.	Specifiche	11

4.1.	Specifiche hardware	11

4.2.	Specifiche di comunicazione	12

5.	Precauzioni per la manipolazione e la sicurezza	12

6.	Assistenza clienti	16

7.	Certificazione del prodotto	16

Guida per l'utente: Utilizzo del Dot Pad 320 con Dot Canvas	19

8.	Introduzione	19

8.1.	Introduzione a Dot Canvas	19

8.2.	Requisiti di sistema	19

9.	Utilizzo dell'app Dot Canvas	19

9.1.	Introduzione all'app Dot Canvas	19

9.2.	Avvio dell'app Dot Canvas	20

9.2.1.	Scaricare l'app Dot Canvas	20

9.2.2.	Creazione di un account	20

9.2.3.	Accesso	20

9.2.4.	Recupero nome utente/password dimenticati	20

9.2.5.	Layout dello schermo dell'app Dot Canvas	20

9.3.	Collegamento dell'app Dot Canvas con il Dot Pad	21

9.3.1.	Risoluzione dei problemi di connessione	21

9.3.2.	Disconnessione del Dot Pad	21

9.4.	Utilizzo delle funzioni dell'app Dot Canvas	22

9.4.1.	Creare una tela	22

9.4.2.	I miei disegni	25

9.4.3.	Dot Cloud	25

9.4.4.	Impostazioni	25

9.4.5.	Utilizzo dei pulsanti Dot Pad nell'app Dot Canvas	25

10.	Utilizzo di Dot Canvas Web	28

10.1.	Presentazione di Dot Canvas Web	28

10.1.1.	Layout dello schermo di Dot Canvas Web	28

10.2.	Avvio di Dot Canvas Web	28

10.3.	Collegamento di Dot Canvas Web a Dot Pad	28

10.3.1.	Risoluzione dei problemi di connessione	29

10.3.2.	Disconnessione di Dot Pad	29

10.4.	Utilizzo delle funzionalità di Dot Canvas Web	29

10.4.1.	Creare una tela	29

10.4.2.	Dot Cloud	33

10.5.	Aggiornamento del firmware in Dot Pagina di supporto	34

Guida utente:  Utilizzo del Dot Pad 320 con NVDA	35

11.	Introduzione	35

11.1.	Panoramica sull'utilizzo di NVDA con Dot Pad 320	35

11.2.	Panoramica delle funzionalità	35

11.3.	Requisiti di sistema	36

12.	Guida introduttiva all'uso di NVDA con Dot Pad 320	36

12.1.	Installazione e configurazione	36

12.1.1.	Installazione di NVDA	36

12.1.2.	Installazione del driver NVDA Dot Pad 320	36

12.2.	Collegamento di Dot Pad 320 a NVDA	36

12.2.1.	Connessione automatica	37

12.2.2.	Connessione manuale	37

12.3.	Apprendimento delle scorciatoie e delle operazioni di base di NVDA	37

13.	Navigazione in NVDA con Dot Pad 320	37

13.1.	Navigazione nel focus di sistema con Dot Pad 320	38

13.2.	Navigazione nel cursore di sistema con Dot Pad 320	38

13.3.	Navigazione nell'oggetto Navigator con Dot Pad 320	39

13.4.	Navigazione in NVDA utilizzando i tasti del Dot Pad 320	39

14.	Utilizzo di NVDA con il doppio display Braille del Dot Pad 320	40

14.1.	Comandi oggetto navigatore NVDA	40

14.2.	Comandi del cursore di revisione NVDA	41

15.	Conversione dei grafici di Microsoft Excel sul Dot Pad 320	42

16.	Linee guida per la configurazione di Dot Pad 320 in NVDA	43

16.1.	Regolazione delle impostazioni per Dot Pad 320 in NVDA	43

16.1.1.	Collegamento Braille (impostazione predefinita automatica)	43

16.2.	Configurazione dei tasti del Dot Pad 320	43

Guida utente: utilizzo del Dot Pad 320 con Jaws	44

17.	Introduzione	44

17.1.	Introduzione a Jaws	44

17.2.	Requisiti di sistema	44

18.	Panoramica del processo di connessione	44

18.1.	Collegamento del Dot Pad a JAWS	44

18.2.	Collegamento con un cavo USB	44

18.2.1.	Per collegare il Dot Pad tramite cavo USB	44

18.2.2.	Configurazione di JAWS per una connessione USB	44

18.3.	Connessione tramite Bluetooth	45

19.	Panoramica sull'uso di JAWS e Braille	45

19.1.	I display del Dot Pad	45

19.1.1.	Sul display a 20 celle:	45

19.2.	Navigazione con i pulsanti sul Dot Pad	46

19.3.	Utilizzo del Braille abbreviato	47

20.	Supporto Braille multilinea	47

20.1.	Modalità avvolgente	47

20.2.	Modalità ritagliata	47

20.3.	Imposta modalità Braille	47

21.	Utilizzo del Braille diviso	47

21.1.	Attivazione di Split Braille	47

22.	Accesso ai contenuti matematici con JAWS e Dot Pad	48

22.1.	Lettura di contenuti matematici sul Web	48

22.2.	Lettura di contenuti matematici in Microsoft Word	48

Guida utente: Utilizzo di Dot Pad 320 con VoiceOver	49

23.	Introduzione a VoiceOver e Dot Pad 320	49

23.1.	Panoramica delle funzionalità	49

23.2.	Requisiti di sistema	50

24.	Utilizzo del Dot Pad 320 con iOS e iPad OS	50

24.1.	Panoramica delle funzionalità	50

24.2.	Requisiti di sistema	50

24.3.	Collegamento del Dot Pad 320 a VoiceOver	50

24.4.	Lettura di contenuti con display Braille a riga singola	51

24.5.	Lettura dei contenuti con display braille multilinea	51

24.5.1.	Modalità di output braille multilinea di base (modalità Testo braille > Modalità di lettura)	51

24.5.2.	Modalità di salto delle immagini (Modalità testo Braille - Modalità di lettura (senza immagini))	52

24.5.3.	Modalità di navigazione rapida dello schermo (modalità anteprima)	52

24.5.4.	Modalità di visualizzazione delle immagini (Immagini)	52

24.6.	Visualizzazione delle immagini dello schermo sul Dot Pad 320	52

24.6.1.	Configurazione di base dell'output delle immagini	52

24.6.2.	Ingrandimento/riduzione delle immagini	53

24.6.3.	Scorrimento delle immagini	53

24.6.4.	Inversione delle immagini	53

24.6.5.	Lettura delle immagini sul Dot Pad 320 con riconoscimento VoiceOver	54

24.7.	Lettura dei grafici	54

24.8.	Elenco delle scorciatoie del Dot Pad in iOS e iPadOS	54

24.9.	Modifica delle scorciatoie del Dot Pad	55

25.	Utilizzo del Dot Pad con macOS	56

25.1.	Panoramica delle funzionalità	56

25.2.	Requisiti di sistema	56

25.3.	Collegamento del Dot Pad a VoiceOver	56

25.4.	Lettura delle schermate con display Braille a riga singola	57

25.5.	Visualizzazione delle immagini dello schermo sul Dot Pad	57

25.5.1.	Impostazioni di base per l'output delle immagini	57

25.5.2.	Ingrandimento/riduzione delle immagini	57

25.5.3.	Scorrimento delle immagini	57

25.5.4.	Inversione delle immagini	58

25.5.5.	Lettura delle immagini sul Dot Pad con riconoscimento vocale	58

25.6.	Elenco delle scorciatoie del Dot Pad in macOS	58

25.7.	Creazione di scorciatoie VoiceOver per il Dot Pad 320	59

25.8.	Modifica delle scorciatoie del Dot Pad in VoiceOver	59

# Manuale utente: Dot Pad X

## Informazioni sul Dot Pad X

### Introduzione

Benvenuto nella famiglia Dot! Siamo lieti che tu abbia scelto Dot Pad X. Dot Pad X è progettato per fornire una ricca grafica tattile e un'esperienza braille multilinea, migliorando l'accessibilità delle informazioni visive e aumentando la produttività degli utenti ipovedenti. Dot Pad X rappresenta un significativo progresso nella tecnologia assistiva, riunendo grafica tattile e testo braille in un unico dispositivo innovativo.

### Cos'è Dot Pad X

Dot Pad X è un display tattile in grado di rappresentare contemporaneamente sia testo braille che grafica tattile. Questa funzionalità consente agli utenti di accedere a un'ampia gamma di contenuti visivi in formato tattile, rendendo più facile la comprensione e l'interazione con informazioni complesse. Inoltre, grazie al braille multilinea, gli utenti possono visualizzare più righe di braille su un unico schermo, interagendo in modo più efficace con contenuti dettagliati.

Essendo un display tattile, Dot Pad X è compatibile con lettori di schermo come JAWS, NVDA e Voiceover. Inoltre, deve essere collegato a servizi software sviluppati da Dot o da sviluppatori terzi utilizzando l'SDK di Dot, consentendo un utilizzo versatile su varie piattaforme e applicazioni.

#### Cosa c'è nella confezione

Quando acquisti un Dot Pad X, sono inclusi i seguenti componenti:

- Dot Pad X: 1 unità

- Custodia Dot Pad X: 1 pz

- Custodia protettiva Dot Pad: 1 pz

- Cavo da C a C: 1 pz

- Protezione per celle da 300 celle: 3 pezzi

- Protezione per celle da 20 celle: 3 pezzi

- Cacciavite per la sostituzione del protettore per celle di protezione: 1 pezzo

- Viti extra: 10 pezzi

- Manuale d'uso e scheda di garanzia: 1 set

### Prima di utilizzare Dot Pad X

- Caricare completamente Dot Pad X prima del primo utilizzo. Si consiglia di caricare il dispositivo per almeno 2 ore utilizzando il cavo USB-C in dotazione e un alimentatore certificato che soddisfi le specifiche nominali (5 V, 3 A).

- Una volta completamente carico, Dot Pad X può essere utilizzato in genere per 8 ore o più. La durata effettiva della batteria può variare a seconda delle modalità di utilizzo e delle condizioni ambientali.

- Quando il livello della batteria raggiunge il livello 5 (circa il 90% o superiore), la velocità di ricarica rallenta per evitare il sovraccarico e prolungare la durata della batteria. Potrebbero essere necessarie fino a 2 ore per raggiungere la carica completa dal livello 5, ma è possibile scollegare il caricabatterie in tutta sicurezza e utilizzare Dot Pad X anche se il messaggio di ricarica non viene visualizzato.

- Dot Pad X deve essere collegato a un host Dot Pad X tramite Bluetooth o cavo USB. Quando Bluetooth e USB sono collegati contemporaneamente, USB ha la priorità.

### Aspetto del Dot Pad X

Quando si estrae il Dot Pad X dalla confezione e lo si posiziona su una scrivania, il Dot Pad X è posizionato correttamente quando il corpo principale è leggermente inclinato verso il basso, in direzione dell'utente.

#### Vista dall'alto del Dot Pad X

Quando il Dot Pad X è orientato correttamente, la superficie superiore è composta dai seguenti componenti, disposti dal più vicino al più lontano dall'utente:

- Area di visualizzazione del testo: quest'area è composta da 20 celle braille disposte in una cornice rettangolare orizzontale. Ogni cella segue la spaziatura braille standard, consentendo la visualizzazione simultanea di un massimo di 20 caratteri braille.

- Area dei pulsanti di controllo: da sinistra a destra, l'area dei pulsanti di controllo include il tasto di scorrimento precedente, i tasti funzione (F1, F2, F3, F4) e il tasto di scorrimento successivo.

- I tasti F1 e F4 sono dotati di indicatori tattili che consentono di distinguerli dagli altri. I tasti di scorrimento sono di forma triangolare, il che li rende facilmente distinguibili dai tasti funzione di forma ovale.

※ I tasti di scorrimento vengono utilizzati per navigare alla riga precedente o successiva, in base all'area di testo braille a 20 celle.

- Indicatore di stato LED: situato all'estrema destra dell'area dei pulsanti di controllo, la spia LED di stato comunica lo stato del Dot Pad X, come l'alimentazione, la connessione Bluetooth e la ricarica, tramite colori e modelli di lampeggiamento.

- Area di visualizzazione grafica: è l'area più ampia sulla parte anteriore del Dot Pad X, composta da 300 celle braille a 8 punti (30 colonne × 10 righe).

Le celle in quest'area sono più fitte rispetto a quelle nell'area di testo, con pin distanziati uniformemente in tutte le direzioni, consentendo una resa tattile precisa dei contenuti grafici.

È in grado di visualizzare in tempo reale i contenuti dello schermo di iPhone o iPad, nonché grafici tattili provenienti da applicazioni dedicate compatibili con Dot Pad X.

#### Lato destro del Dot Pad X

Sul lato destro del Dot Pad X è presente una porta USB-C contrassegnata dal carattere braille della lettera "p". Questa porta è dedicata esclusivamente alla ricarica del dispositivo e non supporta il trasferimento dei dati. Sotto la porta USB-C si trova l'interruttore di alimentazione. Per accendere il Dot Pad X, fai scorrere l'interruttore in avanti, lontano da te: sentirai una lunga vibrazione di conferma. Per spegnerlo, fai scorrere l'interruttore all'indietro, verso di te.

#### Lato sinistro del Dot Pad X

Il lato sinistro del Dot Pad X ha una porta USB-C contrassegnata con la lettera "d" in Braille (punti 1, 4 e 5). Si collega a lettori di schermo e app o esegue aggiornamenti del firmware con Dot Canvas.
※ Nota: questa porta non supporta la ricarica. Per ricaricare il Dot Pad X, utilizzare sempre la porta USB-C sul lato destro.

#### Superficie inferiore del Dot Pad X

Sul lato inferiore del Dot Pad X si trovano il vano batteria e le viti che consentono l'accesso alla pellicola protettiva che copre le celle braille. La batteria integrata non è sostituibile dall'utente. Se è necessaria la sostituzione, questa deve essere eseguita da Dot Inc. o da un fornitore di servizi autorizzato.
La pellicola protettiva sulla superficie delle celle braille può essere sostituita rimuovendo le viti situate sul fondo del Dot Pad X.
Per ulteriori informazioni o assistenza relative alla pellicola protettiva, contattare l'assistenza clienti di Dot Inc.

## Funzioni di base

Questa sezione introduce le funzioni di base e le notifiche del Dot Pad X.

### Accensione del Dot Pad X

Per accendere il Dot Pad X, fai scorrere in avanti l'interruttore di alimentazione, situato al centro del bordo destro del Dot Pad X. Il Dot Pad X emetterà una lunga vibrazione, indicando che si sta accendendo.

All'avvio, il logo Dot apparirà sul display grafico a 300 celle. Circa 4 secondi dopo, verrà visualizzato un ID Bluetooth di 4 caratteri, composto da lettere maiuscole e numeri, in formato tattile latino.

Lo stesso ID di 4 caratteri viene visualizzato anche in Braille inglese di grado 1 sul display di testo a 20 celle, preceduto dal prefisso "le", che sta per modalità Bluetooth a basso consumo energetico. Ciò indica che il Dot Pad X è pronto per connettersi in modalità wireless a un dispositivo iOS o a un computer.

Questo ID di 4 caratteri è unico per ogni unità, quindi si prega di confermare il codice quando si collega il Dot Pad X a un PC o a un dispositivo iOS per garantire un corretto accoppiamento.

Una volta acceso, l'indicatore LED situato nell'angolo in basso a destra del Dot Pad X lampeggerà in blu, segnalando che il Dot Pad sta cercando un dispositivo host. Quando la connessione è stata stabilita con successo, il LED rimarrà blu fisso (non lampeggerà più).

### Spegnimento del Dot Pad X

Per spegnere il Dot Pad X, fai scorrere l'interruttore di alimentazione all'indietro verso di te. Tutti i pin braille si ritireranno e si ripristineranno, indicando che il Dot Pad X si è spento correttamente. Quando riaccendi il Dot Pad X, attendi almeno 3 secondi dopo averlo spento. Se l'alimentazione viene riattivata immediatamente, i pin potrebbero non essersi ritirati completamente e la precedente visualizzazione braille potrebbe rimanere visibile. Per garantire una corretta inizializzazione, attendi sempre alcuni secondi prima di riavviare il Dot Pad X.

### Ricarica del Dot Pad X

Utilizza sempre la porta USB-C situata sul lato destro del tuo Dot Pad X. Ti consigliamo di utilizzare il cavo USB-C incluso e un alimentatore certificato che supporti QC 3.0 e fornisca un'uscita di 5 V CC / 3 A.

Per ottenere prestazioni ottimali, è preferibile utilizzare il Dot Pad X quando la batteria è completamente carica. Se il livello della batteria è basso, assicurarsi che il Dot Pad X sia sufficientemente carico prima dell'uso.

È possibile controllare il livello attuale della batteria utilizzando il metodo descritto nella sezione seguente.

#### Controllo del livello della batteria

Per controllare il livello della batteria del Dot Pad X, assicurarsi che il Dot Pad X sia acceso.
Quindi, tenere premuti contemporaneamente i tasti di panoramica precedente e successivo per almeno 1,5 secondi, quindi rilasciarli.

Il livello della batteria è suddiviso in cinque livelli e può essere controllato tramite vibrazione e feedback tattile.

- Quando il Bluetooth non è connesso, il livello della batteria viene visualizzato sul display a 20 caratteri come output tattile per 7 secondi, insieme a un feedback vibrante.

- Quando il Bluetooth è connesso, viene fornito solo un feedback tramite vibrazione e nessuna informazione viene visualizzata sul display a 20 celle.

Il livello della batteria è suddiviso in cinque livelli, ciascuno dei quali è indicato dal numero di vibrazioni.
Il numero di vibrazioni corrisponde al livello della batteria: 5 per il livello 5, 4 per il livello 4 e così via fino a 1 per il livello 1.

| Numero di vibrazioni | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Livello batteria | Livello 5 | Livello 4 | Livello 3 | Livello 2 | Livello 1 |

Oltre al feedback vibrante, il livello della batteria viene visualizzato anche in modo tattile sul display a 20 caratteri.
Il livello della batteria è suddiviso in cinque livelli (dal livello 1 al livello 5) e le celle vengono riempite in sequenza in base al livello attuale della batteria.

| Feedback tattile |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Livello della batteria | Livello 5 | Livello 4 | Livello 3 | Livello 2 | Livello 1 |

Se il Dot Pad X viene utilizzato intensamente mentre la batteria è al livello 1, potrebbe scaricarsi completamente e spegnersi in modo imprevisto.

Se il Dot Pad X vibra due volte ogni 5 minuti, significa che il livello della batteria è basso e che è necessario ricaricarlo. Quando si verifica questo segnale, ricaricare completamente fino al livello 5 prima di continuare a utilizzarlo. La ricarica da questo stato di batteria scarica al livello 5 richiede in genere circa 2 ore e 30 minuti.

### Controllo dello stato di ricarica

#### Ricarica mentre il dispositivo è acceso

Quando Dot Pad X è acceso ma non è collegato a un dispositivo host tramite Bluetooth, Dot Pad X fornisce diversi indicatori durante la ricarica. Una luce LED rossa si accende nell'angolo in basso a destra di Dot Pad X per indicare che la ricarica è in corso. Allo stesso tempo, viene fornito un feedback vibrante per mostrare il livello attuale della batteria. Inoltre, il display di testo a 20 celle presenta un output tattile che corrisponde al livello della batteria, consentendo agli utenti di confermare lo stato di ricarica tramite il tatto.

Quando Dot Pad X è acceso e collegato a un dispositivo host tramite Bluetooth, la ricarica è indicata da una luce LED rossa nell'angolo in basso a destra di Dot Pad X, insieme a una vibrazione che riflette il livello attuale della batteria. In questo stato, il feedback tattile sul display di testo a 20 celle non viene visualizzato, per evitare di disturbare l'esperienza dell'utente durante la comunicazione Bluetooth.

#### Ricarica a dispositivo spento

Quando il Dot Pad X è spento, non viene fornito alcun feedback vibrante per indicare il livello della batteria. Tuttavia, l'indicatore LED rosso nell'angolo in basso a destra si accenderà, consentendo agli utenti di confermare che la ricarica è in corso.

#### Ricarica completata

Se Dot Pad X viene acceso durante la ricarica, saprai quando la batteria è carica quando l'indicatore LED rosso si spegne e sentirai due vibrazioni.

Se Dot Pad X è spento durante la ricarica, il LED rosso si spegne comunque quando la ricarica è completa, ma non si riceverà alcun avviso tramite vibrazione.

## Utilizzo di Dot Pad X

Dot Pad X è un display braille che deve essere collegato ad altri dispositivi come laptop, iPad o iPhone. Offre una nuova esperienza nell'uso del braille e della grafica tattile attraverso un software sviluppato sulla base dell'SDK Dot Pad, insieme a lettori di schermo come JAWS, NVDA e Voiceover, fornendo un'esperienza Dot Pad X multi-riga e grafica tattile braille.

### Utilizzo di Dot Pad X con Dot Canvas

Dot Canvas è uno strumento digitale versatile per Dot Pad X sviluppato da Dot Inc., disponibile sia come app che come piattaforma web. Consente agli utenti di creare, modificare, salvare e condividere grafica tattile e testo braille. Pensato su misura per gli utenti ipovedenti e non vedenti, Dot Canvas facilita la creazione di contenuti ricchi e multisensoriali, migliorando l'apprendimento, la creatività e l'accessibilità. Per istruzioni complete sull'uso, consultare il manuale più recente "Utilizzo di Dot Pad X con Dot Canvas".

Link per il download: Utilizzo di Dot Pad X con Dot Canvas

Link a Dot Canvas Web: https://apps-dotincorp.com/

Link per scaricare l'app Dot Canvas: https://apps.apple.com/kr/app/dot-canvas/id1613110785

### Utilizzo di Dot Pad X con Dot Book (da definire)

### Utilizzo di Dot Pad X con Voiceover dell'

Voiceover è lo screen reader avanzato di Apple progettato per assistere gli utenti con disabilità visive fornendo feedback sia audio che tattili. Quando viene utilizzato con Dot Pad X, Voiceover fornisce output tattili sia per il testo che per la grafica, offrendo una soluzione di accessibilità completa e intuitiva.
Questa combinazione migliora significativamente l'interazione tra Dot Pad X e l'utente.
Per istruzioni dettagliate, consultare l'ultima guida intitolata "Utilizzo di Dot Pad X con Voiceover".

Link per il download: Utilizzo di Dot Pad X con VoiceOver

### Utilizzo di Dot Pad X con JAWS (da definire)

### Utilizzo di Dot Pad X con NVDA

NVDA (Non Visual Desktop Access) è uno screen reader gratuito e open source sviluppato da NV Access per Microsoft Windows. Dot Inc. fornisce un driver NVDA dedicato per garantire la perfetta compatibilità con Dot Pad X, migliorando l'esperienza di visualizzazione grafica tattile per gli utenti. Per istruzioni dettagliate su come utilizzare efficacemente Dot Pad X con NVDA, consultare l'ultima guida intitolata "Utilizzo di Dot Pad X con NVDA".

Link per il download: Utilizzo di Dot Pad X con NVDA

## Specifiche

### Specifiche hardware

Display tattile: 300 celle

Display Braille: 20 celle

Protezione delle celle: coperture separate per le aree da 300 celle (grafica) e 20 celle (testo)

Processore: ARM Cortex-M4, 32 bit, 120 MHz

RAM: 64 KB

Memoria flash: 128 KB.

Memoria esterna: non supportata.

Wireless: Bluetooth LE 5.0

Sensore/Fotocamera: Nessuno

Dimensioni e peso

Dimensioni: 273,5 (L) × 228,5 (P) × 31,0 (A) mm

Peso: circa 1.200 g ±10%

Tasti funzione: 4

Tasti di panoramica: Sinistra, Destra

Interruttore di alimentazione: 1

USB-C sinistro: dati e aggiornamenti firmware.

USB-C destro: alimentazione e ricarica

Batteria: Li-ion 3,60 V, 10,05 Ah, 36,18 Wh (1S3P)

Ricarica: CC 5 V / min. 3 A

Ricarica rapida: QC e PD supportati.

Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 35 °C

Temperatura di conservazione (breve): da -20 °C a 45 °C

Temperatura di conservazione (lunga): -20 °C ~ 25 °C

Tempo di recupero (temperatura minima): 24 ore

Umidità di esercizio: 20% ~ 75% U.R.

Umidità di conservazione: 10% ~ 80% U.R.

Pressione di esercizio: 500 ~ 1060 hPa

### Specifiche di comunicazione

Specifiche: Bluetooth 5.0 (LE, fino a 10 kbps)

Potenza di uscita: 0 dBm.

Velocità di trasmissione dati: 10 kbps

Protocolli: GAP, GATT, SM, L2CAP, protezioni profilo pubblico integrate

Sensibilità: -90 dBm

Banda di frequenza: 2,402 GHz – 2,480 GHz

## Precauzioni per la manipolazione e la sicurezza

Il contenuto del presente manuale potrebbe differire dal prodotto effettivo, a seconda della versione software del prodotto, delle specifiche del modello e delle impostazioni dell'utente. Utilizzare Dot Pad X solo per gli scopi previsti descritti nella presente guida per l'utente. Utilizzare con cautela poiché il prodotto potrebbe danneggiarsi in caso di urti.

- Tenere il Dot Pad X asciutto. Se utilizzato in un luogo umido o se si bagna, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.

- Il Dot Pad X è dotato di un magnete integrato. Non posizionarlo vicino ad altri prodotti magnetici o metalli. Esiste il rischio di danneggiare il prodotto.

- Utilizzare il Dot Pad X su un tavolo lontano dal corpo e, se utilizzato in un ambiente polveroso, oggetti estranei potrebbero penetrare all'interno e interferire con il funzionamento del Dot Pad X.

- Utilizzare solo accessori forniti da Dot Inc. L'uso di accessori di terze parti potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto e comportare la perdita dei servizi di garanzia forniti da Dot Inc.

- Dot Pad X ha superato il test EMC (compatibilità elettromagnetica). Variabili situazionali o ambientali potrebbero comunque causare interferenze o influenzare i segnali tramite i prodotti circostanti. Potrebbero verificarsi problemi di generazione di calore e malfunzionamento.

- La potenza di conduzione wireless di Dot Pad X è conforme allo standard RF (Radio Frequency). Tuttavia, se la tensione e la temperatura non rientrano nell'intervallo standard, la potenza di conduzione wireless del prodotto potrebbe essere instabile e influire sulle prestazioni.

- Dot Pad X ha superato il test RSE (emissione spuria irradiata). Tuttavia, se Dot Pad X viene utilizzato con accessori non compatibili, potrebbero verificarsi malfunzionamenti.

- La funzione di comunicazione wireless a corto raggio di Dot Pad X soddisfa gli standard di sicurezza per il trasferimento dei dati. Tuttavia, se il software o il firmware vengono modificati o cambiati senza autorizzazione, la sicurezza del trasferimento dei dati del prodotto potrebbe funzionare in modo anomalo.

- Dot Pad X ha superato tutti i test di qualificazione sopra menzionati da laboratori qualificati. Tuttavia, se il prodotto viene posto in condizioni diverse che potrebbero causare errori funzionali o viene utilizzato con metodi di funzionamento atipici, il prodotto potrebbe funzionare in modo anomalo. Si consiglia di spegnere Dot Pad X, scollegare l'alimentazione, interrompere l'utilizzo di Dot Pad X e contattare il servizio clienti.

- Se viene esercitata una pressione mentre le celle braille sono in movimento, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, non si tratta di un guasto, quindi si consiglia di rimuovere la mano e provare a stampare nuovamente l'immagine desiderata.

- Se il prodotto viene utilizzato nella direzione opposta, potrebbe non essere in grado di rappresentare correttamente l'immagine o il braille.

- Alcune specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso per offrirvi un servizio migliore.

- Se il firmware di Dot Pad X fornito da Dot Inc. viene modificato o applicato al prodotto attraverso un canale non ufficiale, potrebbe causare danni al prodotto o provocare errori. In questo caso, il servizio di garanzia decade.

- Poiché Dot Pad X può subire interferenze radio durante l'uso, non può eseguire servizi relativi alla sicurezza umana.

- Durante la ricarica di Dot Pad X, la temperatura del prodotto potrebbe aumentare e, se la temperatura della batteria supera un certo livello, la ricarica potrebbe interrompersi automaticamente per motivi di sicurezza.

Prestare attenzione alle seguenti situazioni:

1. Non utilizzare Dot Pad X in caso di forti temporali.

In caso di forti temporali con fulmini e tuoni, evitare di utilizzare il prodotto e scollegare il caricabatterie dalla fonte di alimentazione. Continuarne l'uso può causare lesioni, incendi o malfunzionamenti.

2. Non utilizzare Dot Pad X in aree proibite.

Non utilizzare Dot Pad X in aree in cui l'uso del prodotto è vietato, come ad esempio in aereo o in ospedale. I prodotti elettronici e di comunicazione possono essere influenzati dalle onde elettromagnetiche.

3. Non smontare né modificare il prodotto.

Non smontare né sottoporre il prodotto a urti. Esiste il rischio di scosse elettriche, cortocircuiti o incendi. I servizi di garanzia non coprono lo smontaggio del prodotto. Se Dot Pad X necessita di assistenza, contattare il servizio clienti del distributore locale o Dot Inc. Non utilizzarlo se danneggiato o rotto, poiché potrebbe causare incendi, ustioni e scosse elettriche. In tal caso, interrompere l'utilizzo del prodotto e contattare il servizio clienti.

4. Utilizzare solo il cavo di alimentazione corretto e una presa di corrente adeguata.

Collegare e utilizzare correttamente il cavo USB per evitare che il cavo di ricarica si allenti. Non piegare, tirare, riscaldare, tagliare o allentare i cavi, poiché ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Quando non in uso, scollegare il cavo del caricabatterie. Se il Dot Pad X viene utilizzato durante la ricarica, potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche. Quando si rimuove l'adattatore, tenerlo saldamente e rimuoverlo. Se si rimuove l'adattatore tirando il cavo, una disconnessione all'interno del cavo potrebbe causare un errore di ricarica.

5. Evitare temperature elevate e ambienti umidi.

Non utilizzare il prodotto in luoghi caldi e umidi. Se il prodotto si bagna, spegnerlo e asciugarlo accuratamente prima di riutilizzarlo. Non appoggiarlo su piumoni, tappeti, elettrodomestici o esposto alla luce diretta del sole (ad esempio sui sedili dell'auto) per periodi prolungati. L'esterno potrebbe deformarsi, rompersi o esplodere. Se la temperatura del prodotto aumenta bruscamente, interrompere l'utilizzo e contattare il servizio clienti.

*Temperatura di esercizio: 0 ℃ ~ +50 ℃, temperatura di conservazione: -20 ℃ ~ +60 ℃

6. Non utilizzare prodotti chimici.

Non utilizzare mai prodotti chimici come alcool o benzene per pulire Dot Pad X. Ciò potrebbe causare un incendio. Se sul prodotto o sul caricabatterie si depositano corpi estranei, pulirli con un panno morbido.

7. Evitare il contatto con metalli e magneti.

Non tenere le porte di ricarica vicino a oggetti metallici come collane, chiavi, monete, chiodi, orologi, ecc. Se un oggetto metallico entra in contatto con la porta di ricarica, c'è il rischio di esplosione. Non conservare Dot Pad X vicino a campi magnetici. I campi magnetici possono influire sul funzionamento di Dot Pad X. L'esposizione a campi magnetici può causare malfunzionamenti.

8. Prestare particolare attenzione ai bambini e agli animali domestici

Conservare i prodotti, i caricabatterie, le parti, ecc. fuori dalla portata dei bambini o degli animali domestici. Se il prodotto, il caricabatterie o le parti vengono ingeriti o danneggiati da un impatto, si potrebbe essere esposti al rischio di scossa elettrica o di esposizione a onde elettromagnetiche. Fare attenzione a non permettere ai bambini o agli animali domestici di ingerire prodotti, caricabatterie, parti, ecc. Esiste il rischio di soffocamento, esplosione e incendio.

9. Non utilizzare in atmosfere esplosive.

Non utilizzare il prodotto in aree esplosive. Ciò potrebbe influire sulle prestazioni ad alta frequenza del Dot Pad X. Non posizionare il prodotto su una superficie instabile, come ad esempio su una superficie instabile o inclinata. La caduta del Dot Pad X potrebbe causare lesioni o danni al prodotto.

10. Prestare attenzione ai rischi di incendio.

Non coprire o avvolgere il Dot Pad X con materiali tessili come coperte durante l'uso o la ricarica. Non smaltire il Dot Pad X con i rifiuti generici. Ciò potrebbe causare incendi, esplosioni e inquinamento ambientale.

11. Evitare il contatto eccessivo in condizioni di surriscaldamento.

Evitare di utilizzare il prodotto quando la temperatura sulla superficie del prodotto supera il livello appropriato. Se si entra in contatto con il prodotto in questo stato per un lungo periodo di tempo, sussiste il rischio di ustioni o di alterazione della pigmentazione del protettore cellulare. Se la copertura protettiva esterna si stacca o si verifica una reazione allergica al materiale del prodotto, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e consultare un medico.

12. Conservare Dot Pad X in un luogo sicuro.

Quando non lo si utilizza per un lungo periodo, scollegare il caricabatterie da Dot Pad X e riporlo in un luogo sicuro. Quando si ripone il caricabatterie, fare attenzione a non piegare o attorcigliare eccessivamente il cavo USB. Se il cavo USB viene riposto o utilizzato con pieghe o attorcigliamenti eccessivi, il rivestimento in silicone del cavo potrebbe staccarsi o il cavo potrebbe rompersi e causare un guasto o un incidente.

13. Prestare attenzione durante la manipolazione della batteria.

In luoghi caldi e umidi, la batteria potrebbe non caricarsi bene o scaricarsi rapidamente. Non esporla alla luce diretta del sole né utilizzare Dot Pad X in luoghi umidi, come il bagno.

- Se si desidera utilizzare Dot Pad X dopo un lungo periodo di inutilizzo, ricaricarlo completamente prima di riutilizzarlo.

- Si prega di notare che la batteria potrebbe esplodere se rimossa con forza.

- Non modificare, alterare o esporre il Dot Pad X a liquidi. Una volta che il Dot Pad X è completamente carico, scollegare il caricabatterie dalla presa e dal Dot Pad X per evitare un consumo energetico inutile.

- Portare il prodotto e il caricabatterie con sé quando ci si reca presso un centro di assistenza per problemi relativi alla batteria.

- Se il prodotto si surriscalda durante la ricarica, indossare guanti o utilizzare uno strumento diverso dal proprio corpo per separare il caricabatterie e Dot Pad X.

- Il surriscaldamento può causare danni al prodotto. Se il Dot Pad X si surriscalda durante la ricarica, scollegare il cavo di ricarica USB e contattare un centro di assistenza autorizzato Dot Inc.

14. Non sottoporre il prodotto a urti o impatti.

Se si applica una forza eccessiva al Dot Pad X, si posizionano oggetti pesanti su di esso, ecc., si potrebbero causare urti al prodotto. Ciò potrebbe danneggiare il Dot Pad X, causarne il malfunzionamento o ridurne la durata. Ciò potrebbe anche causare surriscaldamento, combustione o incendio. Quando non lo si utilizza, riporlo in un luogo sicuro per evitare urti e danni al Dot Pad X.

15. Non utilizzare caricabatterie non certificati.

Evitare di utilizzare caricabatterie non certificati in quanto potrebbero danneggiare la batteria causando lesioni all'utente o al Dot Pad X.

## Assistenza clienti

Per qualsiasi domanda, assistenza o ulteriori informazioni, è possibile contattare Dot Inc. ai seguenti recapiti:

E-mail Dot: inquiry@dotincorp.com

Numero di telefono Dot: +82) 2-864-1113

Homepage Dot: https://www.dotincorp.com/

## Certificazione del prodotto

Corea del Sud: KC (KC ID: R-R-DOT-DPA320X )

Stati Uniti: FCC (FCC ID: 2BAM7DPA320X )

Europa: CE

Regno Unito: UKCA

Giappone: Japan MIC (ID: 217-252498 )

Australia: RCM

1. KC: Certificazione coreana

※ Le apparecchiature wireless in uso possono causare interferenze radio.

※ Il produttore e l'installatore non possono fornire servizi relativi alla sicurezza delle persone, poiché le apparecchiature wireless possono causare interferenze radio.

2. FCC: Commissione federale delle comunicazioni

Classe A FCC

Questo apparecchio è stato testato e trovato conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di Classe A Your Dot Pad X, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati definiti per garantire una protezione ragionevole contro interferenze dannose quando l'apparecchio viene utilizzato in un ambiente commerciale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con il manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Il funzionamento di questa apparecchiatura in un'area residenziale può causare interferenze dannose, nel qual caso l'utente sarà tenuto a correggere l'interferenza a proprie spese.

FCC Classe B

Questo apparecchio è stato testato e trovato conforme ai limiti per un Your Dot Pad X digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchio. Si invita l'utente a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente in un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Attenzione

Il produttore non è responsabile per eventuali interferenze radio o TV causate da modifiche o alterazioni non autorizzate apportate a questa apparecchiatura. Tali modifiche o alterazioni potrebbero invalidare il diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato in conformità con le istruzioni fornite e le antenne utilizzate per questo trasmettitore devono essere installate in modo da garantire una distanza di almeno 20 cm da tutte le persone e non devono essere collocate o utilizzate insieme ad altre antenne o trasmettitori.

Tutti i diritti riservati. Il presente manuale non può essere riprodotto in alcuna forma, nemmeno in parte, né duplicato o elaborato mediante processi elettronici, meccanici o chimici senza l'autorizzazione scritta dell'editore. Il presente opuscolo può contenere errori o refusi. Le informazioni in esso contenute vengono regolarmente controllate e le correzioni vengono incluse nelle edizioni successive. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali errori tecnici o di stampa, o per le loro conseguenze. Tutti i marchi e i brevetti sono riconosciuti.

3. CE: Conformità europea

Il marchio "CE" indica che questo prodotto è conforme ai requisiti europei in materia di sicurezza, salute, ambiente e protezione dei consumatori. I dispositivi con marchio "CE" sono destinati alla vendita in Europa.

4. RAEE: Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo [contenitore su ruote barrato WEEE Allegato Ⅳ] indica la raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei paesi dell'UE. Si prega di non gettare l'apparecchiatura nei rifiuti domestici. Si prega di utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta disponibili nel proprio paese per lo smaltimento corretto di questo prodotto.

Dichiarazione di non responsabilità

Non viene fornita alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito al contenuto della presente documentazione, alla sua qualità, alle sue prestazioni, alla sua commerciabilità o alla sua idoneità per uno scopo particolare. Le informazioni presentate nella presente documentazione sono state accuratamente verificate per garantirne l'affidabilità; tuttavia, non si assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze. Le informazioni contenute nella presente documentazione sono soggette a modifiche senza preavviso.

In nessun caso Dot Inc. sarà responsabile per danni diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare questo prodotto o la documentazione, anche se informata della possibilità di tali danni.

[Dichiarazione di conformità FCC e CE]

Questi limiti sono stati concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze di frequenza nelle installazioni residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata o utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze nella ricezione televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura.

Si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore .

# Guida per l'utente: Utilizzo del Dot Pad 320 con Dot Canvas

## Introduzione

### Introduzione a Dot Canvas

Dot Canvas è uno strumento digitale versatile progettato per Dot Pad, che offre sia un'app che una piattaforma web per creare, modificare, salvare e condividere grafica tattile e testo in braille. Su misura per le esigenze degli utenti ipovedenti e non vedenti, Dot Canvas consente la creazione di contenuti ricchi e multisensoriali, consentendo agli utenti di progettare e interagire con informazioni tattili in modi che migliorano l'apprendimento, la creatività e l'accessibilità.

Fornisce una soluzione completa per la creazione e la gestione di contenuti tattili, rendendolo uno strumento essenziale per gli utenti che desiderano sfruttare tutte le funzionalità del Dot Pad in vari contesti, dall'istruzione e dall'uso professionale ai progetti personali.

### Requisiti di sistema

APP Dot Canvas

- Sistemi operativi: iOS/iPadOS

- Download: disponibile sull'App Store di Apple cercando "Dot Canvas".

※ Per un'esperienza di disegno ottimale, si consiglia di utilizzare l'app con un iPad.

Dot Canvas Web

- Requisiti hardware: PC con supporto Bluetooth

※ Dot Canvas Web è ottimizzato per l'uso con il browser Chrome

## Utilizzo dell'app Dot Canvas

### Introduzione all'app Dot Canvas

L'app Dot Canvas è un'applicazione per iPhone/iPad che può essere utilizzata in combinazione con Dot Pad, consentendo agli utenti di creare e visualizzare informazioni tattili quali punti, linee, forme, immagini e testo.

Consente agli utenti ipovedenti e non vedenti di progettare e modificare i propri contenuti grafici tattili. Gli utenti possono semplicemente salvare i contenuti in "My Drawing" (I miei disegni), "Personal Drive" (Unità personale) o condividerli su "Public Drive" (Unità pubblica). I grafici tattili, sia salvati che condivisi, possono essere facilmente accessibili e visualizzati sul Dot Pad collegato.

### Avvio dell'app Dot Canvas

#### Scaricare l'app Dot Canvas

Cerca "Dot Canvas" nell'App Store di Apple e scaricala.

App Dot Canvas

※ L'app Dot Canvas è un'applicazione sviluppata da Dot Incorporation

#### Creazione di un account

Dot Canvas è disponibile come app e sito web. Gli utenti possono creare un unico account per accedere a entrambe le versioni e visualizzare gli stessi contenuti grafici tattili salvati nel proprio Personal Drive. La registrazione dell'account è disponibile sia tramite l'app che il sito web. La procedura di registrazione dell'account tramite l'app Dot Canvas è la seguente:

- Dopo aver avviato l'app Dot Canvas, seleziona il pulsante [Crea account].

- Quando viene visualizzata la pagina "Crea un nuovo account", inserire le informazioni richieste.

- Inserire il codice di verifica inviato tramite l'indirizzo e-mail inserito.

- Completa la registrazione dell'account dopo aver inserito le informazioni aggiuntive richieste.

#### Accesso

Dopo aver completato la registrazione dell'account, puoi accedere all'app Dot Canvas inserendo il nome utente e la password registrati.

- All'avvio dell'app Dot Canvas, viene visualizzata la schermata di accesso e viene selezionata la finestra di immissione del nome utente.

- Inserisci il nome utente e la password che hai creato e seleziona il pulsante Accedi per passare alla schermata principale.

※ Se si inseriscono il nome utente e la password e si seleziona il pulsante Ricorda ID, le informazioni relative al nome utente inserite verranno mantenute al momento del prossimo accesso.

#### Ricerca di nome utente/password dimenticati

In caso di smarrimento del nome utente o della password, è possibile reimpostare la password seguendo questi passaggi:

- Se si smarrisce il nome utente, selezionare il pulsante [Hai dimenticato il nome utente?] e inserire il nome e l'indirizzo e-mail registrato.

- Se si smarrisce la password, selezionare il pulsante [Hai dimenticato la password?] e inserire il nome utente.

- Controlla il codice di verifica inviato all'indirizzo e-mail registrato e inseriscilo.

- Verifica il nome utente o reimposta la password con una nuova.

#### Layout dello schermo dell'app Dot Canvas

La schermata principale dell'app Dot Canvas è composta dalle seguenti sezioni:

- Crea tela

- Crea e modifica il contenuto grafico tattile utilizzando vari strumenti di disegno.

- Mentre disegni sull'app Dot Canvas, il contenuto viene visualizzato automaticamente in tempo reale sul Dot Pad.

- I miei disegni

- Salva i contenuti creati direttamente sul tuo dispositivo.

- I contenuti salvati in "I miei disegni" possono essere stampati sul Dot Pad senza bisogno di una connessione Internet.

- Dot Cloud

- Dot Cloud è un servizio di archiviazione cloud che consente di salvare e accedere ai propri contenuti in un ambiente connesso a Internet.

- Puoi salvare i contenuti creati nel tuo Personal Drive o condividerli nel Public Drive.

- Impostazioni

- Connettersi o disconnettersi dal Dot Pad.

- Selezionare la lingua braille da visualizzare sulle 20 celle del Dot Pad

- Profilo

- Visualizza il nome e il nome utente registrati dell'utente.

- Esci dall'app Dot Canvas.

### Collegamento dell'app Dot Canvas al Dot Pad

Dopo aver effettuato l'accesso all'app Dot Canvas, si verrà indirizzati alla schermata principale. Gli utenti possono collegare l'app Dot Canvas al Dot Pad tramite Bluetooth. Per collegare il Dot Pad, seguire i passaggi riportati di seguito:

- Dalla schermata principale, vai su [Impostazioni] > [Connetti]

- Selezionare il numero Bluetooth del Dot Pad a cui si desidera connettersi.

- Quando la connessione è stata stabilita, il Dot Pad vibrerà due volte.

#### Risoluzione dei problemi di connessione

Se il Dot Pad a cui desideri connetterti non compare nell'elenco delle connessioni, controlla i 3 punti seguenti:

- Assicurati che il Dot Pad sia acceso.

: Se il Dot Pad è spento, accenderlo e selezionare il pulsante [Aggiorna] nell'elenco delle connessioni.

- Assicurati che il Bluetooth del dispositivo su cui è in esecuzione l'app Dot Canva sia acceso.

: Se il Bluetooth del dispositivo è spento, accenderlo e selezionare il pulsante [Aggiorna] nell'elenco delle connessioni.

- Verifica se VoiceOver è associato al Dot Pad. 
: Se il Dot Pad è accoppiato con il display braille VoiceOver, disconnettilo dal display braille VoiceOver seguendo la procedura riportata di seguito.

- Apple [Impostazioni] > [Accessibilità] > [VoiceOver] > [Braille]

※ È possibile accedere a [Impostazioni] > [Accessibilità] > [VoiceOver] selezionando il pulsante Impostazioni Apple nella finestra pop-up.

- Selezionare il Dot Pad collegato nella parte inferiore dello schermo e scorrere verso l'alto per accedere a Ulteriori informazioni.

- Selezionare [Dimentica questo dispositivo] per scollegare il Dot Pad.

#### Disconnessione del Dot Pad

Per disconnettere il Dot Pad attualmente connesso, segui i passaggi riportati di seguito:

- Dalla schermata principale dell'app Dot Canvas, vai su [Impostazioni]

- Seleziona il pulsante [Connetti].

- La disconnessione sarà confermata da una doppia vibrazione del Dot Pad.

### Utilizzo delle funzioni dell'app Dot Canvas

#### Creare una tela

Utilizzando vari strumenti di disegno, gli utenti possono creare liberamente immagini disegnando forme e aggiungere descrizioni testuali alle immagini. Le immagini create tramite l'app Dot Canvas vengono visualizzate sulla parte a 300 celle del Dot Pad sotto forma di grafica tattile, mentre le descrizioni testuali vengono visualizzate in braille sulla parte a 20 celle del Dot Pad.

Il layout della schermata Crea tela è il seguente:

- Tela: occupando la maggior parte dello schermo, la tela è il luogo in cui gli utenti possono disegnare contenuti tattili tramite il tocco.

- Barra dei menu di disegno: situata nella parte superiore dello schermo, è una raccolta di vari strumenti di disegno che possono essere utilizzati per creare e modificare contenuti tattili.

Tabella 1 Strumenti di disegno dell'app Dot Canvas

|  | Indietro Esci dalla schermata Creazione tela e torna alla schermata principale. Se si preme il pulsante Indietro durante la creazione di grafica tattile, una finestra di avviso chiederà di salvare i progressi. Selezionando [No] si chiude la finestra, mentre selezionando [Salva] è possibile assegnare un nome al file e scegliere una posizione di salvataggio. Il file verrà salvato in I miei disegni o Dot Drive, in base alla selezione effettuata. |  | Nome file Nome del file su cui si sta lavorando. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Annulla/Ripeti Annulla o ripristina l'ultima operazione. |  | Pen Disegna liberamente, proprio come faresti con una penna. |
|  | Modalità penna per ipovedenti Seleziona il colore della penna più adatto alle tue esigenze visive. Sono disponibili quattro colori: nero, blu, giallo, rosso |  | Linea Seleziona e regola la lunghezza desiderata con un dito sullo schermo per disegnare una linea. |
|  | Quadrato/Rettangolo Seleziona e regola la dimensione desiderata con un dito sullo schermo per disegnare un quadrato o un rettangolo. |  | Cerchio Seleziona e regola la dimensione desiderata con un dito sullo schermo per disegnare un cerchio. |
|  | Triangolo Seleziona e regola la dimensione desiderata con un dito sullo schermo per disegnare un triangolo rettangolo. |  | Riempimento Riempire un'area composta da linee da oscurare con dei punti. |
|  | Cancella Cancella l'area che desideri eliminare. |  | Cancella tutto Cancella tutti i disegni sulla tela contemporaneamente. |
|  | Salva Salva il tuo lavoro premendo il pulsante Salva, che apre una finestra pop-up per scegliere una posizione di archiviazione. Il file verrà salvato in I miei disegni o Dot Drive dopo aver selezionato la posizione e inserito un nome file. |  | Modalità di navigazione sulla tela Questa modalità consente agli utenti di esplorare la posizione delle dita sullo schermo prima di iniziare a disegnare. |
|  | Modalità disegno Questa modalità consente agli utenti di disegnare sulla tela. |  | Modalità di navigazione nel menu Questa modalità viene utilizzata per navigare e selezionare gli strumenti di disegno nell'app Dot Canvas. (Quando VoiceOver è abilitato) |
|  | Salva con nome Se modifichi un file salvato esistente, puoi cambiare il nome del file e salvarlo. |  | Pagine • Visualizza un popup in cui è possibile creare o eliminare una pagina e aggiungere una descrizione della pagina. • La parte inferiore della finestra pop-up mostra i pulsanti freccia e i dettagli della pagina corrente per la navigazione. • Quando si inserisce la descrizione della pagina, questa viene automaticamente salvata e tradotta in una visualizzazione a 20 celle del Dot Pad dopo la chiusura della finestra pop-up. |
|  | Stampa Stampa l'immagine su cui hai lavorato sul Dot Pad. |  |  |

- Zoom avanti e indietro

- Ingrandisci e rimpicciolisci offre una vista ingrandita di un'area specifica.

- Per ingrandire un file, tocca l'icona della lente di ingrandimento nella parte superiore della finestra pop-up. Sul contenuto apparirà un riquadro rosso indicatore.

- Usa i tasti F1 e F4 di Dot Pad per spostare il riquadro a sinistra e a destra o in alto e in basso.

- Premi contemporaneamente F2 e F3 per cambiare la direzione di movimento tra orizzontale e verticale.

#### I miei disegni

L'app Dot Canvas consente agli utenti di creare o modificare contenuti grafici tattili e salvarli nella memoria interna del proprio dispositivo. Nella sezione "I miei disegni", gli utenti possono visualizzare un elenco di file memorizzati internamente. Se sono stati salvati molti file, la barra di ricerca consente agli utenti di trovare rapidamente file specifici inserendo il nome del file. Ogni file contiene il nome del file e la data di creazione.

Quando si seleziona il nome del file, viene visualizzato un menu contestuale e la prima immagine del file viene visualizzata sul Dot Pad. I componenti del menu contestuale sono i seguenti:

- Apri: esegue il file selezionato. Quando il file viene eseguito, l'immagine della prima pagina e la descrizione dell'immagine vengono visualizzate sul Dot Pad. Gli utenti possono passare alla pagina precedente/successiva e modificare l'immagine e la descrizione facendo clic sul pulsante [Modifica].

- Elimina: elimina il file selezionato.

- Rinomina: modifica il nome del file salvato.

- Esci: esce dal menu contestuale.

#### Dot Cloud

Gli utenti possono salvare i propri contenuti personali e aprire vari contenuti pubblici tramite Dot cloud, un servizio di archiviazione online di contenuti grafici tattili basato su cloud fornito da Dot Inc.

- Unità personale

  - Gli utenti possono caricare i contenuti grafici tattili creati nell'app Dot Canvas sul proprio Personal Drive. Questo archivio personale basato su cloud consente di accedere ai contenuti su più dispositivi senza restrizioni.

- Unità pubblica

  - Gli utenti possono esplorare vari contenuti grafici tattili condivisi organizzati per temi e condividere i propri disegni con l'unità pubblica affinché altri possano accedervi.

#### Impostazioni

Configura la connessione Dot Pad o seleziona una lingua braille supportata dall'app Dot Canvas

- Connetti o disconnetti l'app Dot Canvas dal Dot Pad

- Seleziona la lingua braille.

- Seleziona la lingua braille da visualizzare sul display a 20 celle del Dot Pad.

- La lingua braille deve corrispondere alla lingua di input.

- Le 23 lingue braille attualmente supportate dall'app Dot Canvas sono le seguenti:

coreano, inglese, cinese, giapponese, vietnamita, tailandese, arabo, francese, italiano, spagnolo, catalano, tedesco, ceco, polacco, norvegese, russo, portoghese, danese, greco, svedese, finlandese, kazako, khmer.

#### Utilizzo dei pulsanti del Dot Pad nell'app Dot Canvas

- Navigazione nel display di testo a 20 celle sul Dot Pad

- Se il contenuto dell'area di testo a 20 celle diventa troppo lungo, gli utenti possono navigare attraverso il contenuto utilizzando i pulsanti di scorrimento.

- Tasto di scorrimento destro: passa alla riga successiva (20 celle)

- Tasto di scorrimento sinistro: passa alla riga precedente (20 celle)

- Navigazione nella visualizzazione grafica e multilinea a 300 celle sul Dot Pad

- Se il contenuto dell'area grafica/multiriga da 300 celle diventa troppo lungo, gli utenti possono navigare tra i contenuti utilizzando i tasti F1 e F4.

- Tasto F4: passa alla pagina successiva (300 celle)

- Tasto F1: passa alla pagina precedente (300 celle)

- Tasti di scelta rapida del Dot Pad per gli strumenti di disegno

Quando si collega il Dot Pad all'app Dot Canvas, gli utenti possono utilizzare facilmente varie funzioni utilizzando i pulsanti del Dot Pad.

- Seleziona strumento penna

Nella pagina Crea tela, premendo il pulsante F2 si seleziona lo "Strumento penna" tra gli strumenti di disegno.

- Cancella tutto

Gli utenti possono premere il tasto F3 per attivare la funzione Annulla nello strumento di disegno.

- Aggiungi una nuova pagina

Gli utenti possono premere contemporaneamente i tasti F1 e F2 per aggiungere una nuova pagina alla tela. Gli utenti possono passare alla pagina successiva premendo i tasti F1 e F4.

- Elimina pagina corrente

Gli utenti possono eliminare la tela corrente premendo contemporaneamente i tasti F3 e F4. Dopo aver eliminato la pagina, gli utenti possono spostarsi tra le pagine con i tasti F1 e F4.

- Modifica della modalità tela

Essendo un'applicazione intuitiva, Dot Canvas offre una modalità che consente agli utenti ipovedenti di disegnare e utilizzare facilmente gli strumenti. Gli utenti possono premere contemporaneamente i tasti F2 e F3 per cambiare modalità.

※ Tipi di modalità tela

- Modalità di navigazione della tela

: prima di disegnare sull'iPad, gli utenti possono individuare la posizione del proprio dito.

Se toccano lo schermo dell'iPad in modalità di navigazione, il Dot Pad visualizzerà la

posizione del dito con un cursore a croce. Quando il dito si ferma in una determinata

posizione, il cursore inizierà a lampeggiare.

- Modalità disegno

: dopo aver deciso la posizione da cui iniziare a disegnare con la modalità di navigazione, gli utenti possono iniziare a disegnare con la modalità di disegno premendo contemporaneamente i tasti F2 e F3.

- Modalità di navigazione del menu

: nella modalità di navigazione del menu, gli utenti possono spostarsi nel menu degli strumenti di disegno situato nella parte superiore della tela. Quando la modalità è impostata sulla navigazione del menu, la tela viene disattivata e gli utenti non potranno disegnare sulla tela anche se toccano l'area della tela.

## Utilizzo di Dot Canvas Web

### Presentazione di Dot Canvas Web

Dot Canvas Web è una versione web dello strumento di creazione di grafica tattile ottimizzato per Dot Pad, che consente agli utenti di creare, salvare e condividere grafica tattile digitale. Grazie a strumenti intuitivi, chiunque può creare, modificare e salvare facilmente i propri contenuti tattili e utilizzarli in base alle proprie esigenze, che si tratti di istruzione, progetti creativi o altre applicazioni.

Gli utenti possono caricare file immagine su Dot Canvas Web per convertirli automaticamente in grafica tattile. Con il traduttore braille di Dot, è possibile stampare in braille i testi presenti sul Dot Pad in tempo reale. Dot Canvas Web consente di collegare e visualizzare contemporaneamente più unità di Dot Pad.

※ Dot Canvas Web è disponibile solo con PC che supportano il Bluetooth.

#### Layout dello schermo di Dot Canvas Web

Il layout dello schermo di Dot Canvas Web è il seguente.

- Dot Canvas

- Crea o modifica grafici tattili utilizzando vari strumenti di disegno/modifica.

- Stampa il contenuto che hai creato su Dot Pad.

- Dot Cloud

- Carica e salva la grafica tattile che hai creato sul tuo Personal Drive o Public Drive.

- Puoi condividere i contenuti del tuo Personal Drive sul Public Drive. Nel Public Drive puoi accedere, modificare i contenuti condivisi da altri e salvarli sul tuo Personal Drive.

- Stampa i contenuti caricati dal tuo Personal Drive e dal Public Drive sul Dot Pad.

- Assistenza Dot

- Aggiorna il firmware del tuo Dot Pad all'ultima versione.

- Invia una richiesta o lascia un feedback.

### Avvio di Dot Canvas Web

- Vai su apps-dotincorp.com.

- Crea un account registrandoti e accedi a Dot Canvas Web.

※ Dot Canvas (Web) e Dot Canvas (App) condividono lo stesso account

※ Chrome è il browser consigliato.

- Se hai dimenticato il nome utente o la password, utilizza il metodo di verifica tramite codice e-mail per trovare il nome utente o reimpostare la password.

### Collegamento di Dot Canvas Web a Dot Pad

Per collegare Dot Pad a Dot Canvas Web, procedi come segue:

- Apri Dot Canvas e clicca sull'icona [Dot Pad] situata nell'angolo in alto a destra dello schermo.

- Fai clic su [Cerca dispositivo] per cercare i dispositivi Dot Pad nelle vicinanze.

- Seleziona il Dot Pad desiderato dall'elenco e clicca su [Associa] in basso.

- Se desideri collegare più dispositivi, ripeti la procedura.

Quando il Dot Pad è collegato correttamente, vibra due volte.

#### Risoluzione dei problemi di connessione

Se il Dot Pad che desideri connettere non è presente nell'elenco dei dispositivi disponibili, verifica quanto segue.

- Controlla lo stato di alimentazione del Dot Pad:

- Se il Dot Pad è spento, accenderlo e fare clic su [Cerca].

- Controllare lo stato del Bluetooth del PC:

- Se il Bluetooth del dispositivo è spento, accenderlo e fare clic su [Cerca].

- Verifica se il Dot Pad è collegato a iOS VoiceOver. Se è associato a VoiceOver, segui i passaggi riportati di seguito e disassocia il dispositivo:

- Apple [Impostazioni] > [Accessibilità] > [VoiceOver] > [Braille]

- Scorri fino in fondo e seleziona il Dot Pad collegato, quindi vai su [Ulteriori informazioni]

- Fare clic su [Dimentica questo dispositivo] e disaccoppiare il Dot Pad.

#### Disconnessione del Dot Pad

Accedi alla schermata pop-up Dot Pad Connect e seleziona [Disconnetti]. Il Dot Pad verrà disconnesso con due lunghe vibrazioni.

### Utilizzo delle funzioni web di Dot Canvas

#### Creare una tela

Utilizza vari strumenti di disegno/modifica per creare liberamente qualsiasi forma e immagine e inserire testo Braille su più righe. Il layout della schermata Dot Canvas è il seguente:

- In alto a destra

- Pulsante Profilo: gli utenti possono controllare il profilo dell'account, connettere/disconnettere il Dot Pad ed effettuare il login/logout dall'account.

- Pulsante Lingua: gli utenti possono selezionare la lingua predefinita tra coreano e inglese.

- Menu Gestione file:

- Nuovo: viene creata una nuova tela per consentire all'utente di creare nuovi disegni.

- Apri: gli utenti possono aprire i contenuti dal proprio Drive personale o dal Drive pubblico.

- Aggiungi: gli utenti possono aggiungere file di immagini tattili in formato DTM o DTMa.

※ DTM e DTMa sono formati di file supportati da Dot Pad.

- Esporta: gli utenti possono salvare la tela attualmente creata come file DTMs o DTMa.

- Salva: gli utenti possono salvare la tela corrente sul Dot Drive.

- Salva con nome: gli utenti possono salvare la tela corrente sul Dot Drive con un nome file diverso.

- Nome file: verrà visualizzato il nome del file corrente della tela. Se non è presente alcun nome file, verrà visualizzato come "Senza titolo".

- Menu Disegno/Modifica

- Si trova sul lato sinistro della schermata Dot Canvas Web.

- Viene utilizzato per creare o modificare grafici tattili sulla tela.

- Il menu Disegno/Modifica è il seguente:

Tabella 2 Strumenti di disegno di Dot Canvas Web

|  | Annulla/Ripeti Annulla o ripristina l'ultima operazione |  | Dimensione penna Scegliere lo spessore della penna |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pen Disegna liberamente |  | Penna specchio verticale Disegna un'immagine simmetrica |
|  | Spostare Riconosci e sposta le immagini sulla pagina corrente come un unico oggetto |  | Secchiello • Riempire l'area selezionata • Utilizzato per forme e linee chiuse |
|  | Cancella • Elimina l'area che desideri modificare • La dimensione della gomma è proporzionale a quella della penna. |  | Cancella Elimina tutto dalla pagina corrente |
|  | Linea • Disegna linee rette, linee diagonali, ecc. • Premere [Shift] mentre si disegna con questo strumento per creare una linea retta |  | Quadrato/Rettangolo • Disegna quadrati/rettangoli • Premere [Shift] e trascinare per creare un quadrato |
|  | Cerchio • Disegna cerchi/ovali • Premere [Shift] e trascinare per creare un cerchio perfetto |  | Triangolo • Disegna triangoli, triangoli rettangoli, ecc. • Premere [Shift] e trascinare per creare un triangolo acuto |
|  | Casella di testo Crea una casella di testo all'interno dell'area grafica e traduci qualsiasi testo al suo interno in braille. Crea una casella di testo trascinando con il mouse, inserisci il testo desiderato, quindi premi [ESC] seguito da [Invio] per inserirlo. |  | Immagine • Converte automaticamente la grafica tattile leggendo i file immagine memorizzati e impostando il valore minimo e massimo. • Fare clic su [Inserisci] per convertire l'immagine in grafica tattile sulla tela |
|  | Modelli Un archivio che organizza una varietà di forme in un'unica posizione |  | Multi Braille Consente agli utenti di creare braille multilinea digitando o importando file PDF e convertendoli in braille multilinea |
|  | Selezione rettangolare Utilizza i tasti di scelta rapida per copiare, tagliare e incollare o eliminare l'area selezionata all'interno della selezione. Copia area selezionata: [Ctrl + C] Taglia area selezionata: [Ctrl + X] Incolla area selezionata: [Ctrl + V] Elimina area selezionata: [Canc] Deseleziona l'area selezionata: [ESC] |  | Selezione con lazo Utilizza i tasti di scelta rapida per copiare, tagliare, incollare ed eliminare l'area selezionata con lo strumento lazo. Copia l'area selezionata: [Ctrl + C] Taglia l'area selezionata: [Ctrl + X] Incolla l'area selezionata: [Ctrl + V] Elimina l'area selezionata: [Canc] Deseleziona l'area selezionata: [ESC] |
|  | Lettere tattili Converte il testo digitato in rappresentazioni grafiche tattili delle lettere |  |  |

Tabella 3 Scorciatoie degli strumenti di disegno Dot Canvas

| Tasti | Strumento di modifica | Tasti | Modifica strumento |
| --- | --- | --- | --- |
| Barra superiore |  |  |  |
| Ctrl+O | Apri | Ctrl+S | Salva |
| Ctrl+Maiusc+S | Salva con nome |  |  |
| Descrizione pagina |  |  |  |
| Alt+P | Stampa |  |  |
| Pagine multiple |  |  |  |
| Ctrl+G | Attiva/Disattiva griglia |  |  |
| Strumento di modifica |  |  |  |
| P | Pen | V | Penna a specchio verticale |
| Ctrl | Asse orizzontale (mentre si utilizza la penna a specchio verticale) | Maiusc | Asse orizzontale e verticale (mentre si utilizza la penna specchio verticale) |
| M | Sposta | B | Secchiello |
| E | Gomma | Ctrl+E | Cancella tutto |
| L | Linea | R | Rettangolo |
| C | Cerchio | T | Triangolo |
| X | Casella di testo | I | Immagine |
| S | Selezione rettangolare | H | Selezione lazo |
| Selezione |  |  |  |
| Ctrl + X | Taglia area selezionata | Ctrl + C | Copia area selezionata |
| Ctrl + V | Incolla | Canc | Elimina area selezionata |

- Modalità presentazione

- La modalità Presentazione offre un'esperienza di apprendimento dinamica utilizzando Dot Pad e grafica tattile digitale in ambito scolastico.

- Selezionare il pulsante Modalità presentazione situato nell'angolo in alto a destra della schermata Dot Canvas Web.

- (1. Stampa automatica) Quando DotPad è collegato a Dot Canvas Web, gli utenti possono utilizzare la funzione di stampa automatica.

- Con la funzione di stampa automatica abilitata, ogni volta che gli utenti specificano un'area utilizzando il puntatore della modalità presentazione, l'area selezionata verrà automaticamente visualizzata sul DotPad.

- (2. Puntatore) Evidenzia un'area specifica sulla pagina corrente della tela utilizzando i tre tipi di puntatori e l'area selezionata verrà visualizzata sul DotPad.

- (3. Zoom avanti e indietro) Per ingrandire lo schermo, fare clic sull'icona della lente di ingrandimento situata nella parte inferiore della finestra pop-up. Il display può essere ingrandito fino al 400% (4x).
Utilizza le barre di scorrimento sulla destra e in basso dello schermo per navigare nell'area ingrandita secondo necessità.

- Barra di gestione multipagina

- Si trova sul lato sinistro della tela. Gli utenti possono scegliere di mostrare/nascondere la griglia, organizzare l'ordine delle pagine, eliminare pagine e aggiungere pagine.

※ Griglia: gli utenti possono scegliere di visualizzare la griglia sull'area di disegno utilizzando il pulsante di attivazione/disattivazione della griglia.

- Tasto Ctrl + tasti freccia su/giù: l'utente può riorganizzare l'ordine delle pagine.

- Tela

- L'area di lavoro è una schermata di disegno bianca che occupa la maggior parte dello schermo.

- Gli utenti possono creare nuovi contenuti utilizzando lo strumento di disegno/modifica o aprire un contenuto esistente dall'unità.

- Descrizione della pagina

- Si trova sul lato destro della tela.

- Gli utenti possono aggiungere descrizioni alle immagini che stanno creando.

- Le descrizioni vengono convertite automaticamente in braille e visualizzate correttamente solo se la lingua di input corrisponde alla lingua braille selezionata nelle impostazioni di Dot Canvas.

- Aggiungi voce

- Gli utenti possono inserire un file MP3 in una pagina specifica. Quando il file viene aperto in Dot Cloud, le informazioni audio verranno riprodotte insieme all'output della pagina corrispondente.

- Stampa

- Si trova sotto la descrizione della pagina.

- Una volta che l'utente fa clic su [Stampa], l'immagine sulla tela e la descrizione che l'accompagna verranno stampate sul Dot Pad.

#### Dot Cloud

Gli utenti possono salvare i contenuti creati su Dot Drive o condividerli con altre persone. Gli utenti possono anche stampare sul Dot Pad varie immagini tattili salvate su Public Drive.

Il Dot Drive è suddiviso in Personal Drive e Public Drive. Il Personal Drive è l'unità selezionata di default quando l'utente clicca per la prima volta su [Dot Drive]. Il layout della schermata del Dot Drive è il seguente:

- Personal Drive (Drive di [Nome utente])

- I file salvati o le cartelle create su Dot Canvas verranno salvati qui.

- Le cartelle vengono visualizzate prima dei file.

- Gli utenti possono aprire file, condividerli, scaricarli, rinominarli, copiarli, tagliarli, incollarli o eliminarli facendo clic con il pulsante destro del mouse sul file e selezionando l'opzione desiderata.

- Fare clic su [+] per creare un nuovo file, una nuova cartella o caricare un file. Gli utenti possono anche fare clic con il pulsante destro del mouse sullo spazio vuoto nell'unità.

- Gli utenti possono condividere i file presenti nel proprio Drive personale sul Drive pubblico.

※ Fare clic con il tasto destro del mouse sul file che si desidera condividere e fare clic su [Condividi]. Se si modifica un file condiviso, anche il file condiviso verrà modificato.

※ Il file condiviso dall'unità personale mostrerà l'icona del creatore sulla miniatura.

- Unità pubblica

- Le cartelle e i file condivisi vengono salvati qui.

- I file condivisi possono essere visualizzati sul Dot Pad.

- Gli utenti possono scaricare i file condivisi sul computer o aprire il file per modificarlo su Dot Canvas.

- Ricerca

- Gli utenti possono individuare cartelle e file.

- Se gli utenti digitano nella casella di ricerca, verranno elencati i file o le cartelle con nomi corrispondenti.

- Pulsanti Avanti e Indietro

- Se si fa clic sul pulsante Indietro, la pagina verrà reindirizzata alla directory precedente.

- Se si fa clic sul pulsante Avanti, la pagina verrà reindirizzata alla directory successiva.

- Pulsante Visualizzazione galleria

- La modalità predefinita di Dot Drive è la visualizzazione galleria.

- L'elenco delle cartelle e dei file viene visualizzato sotto forma di galleria in cui sono visibili le icone.

- Pulsante Visualizzazione elenco

- I file verranno visualizzati in modalità elenco.

### Aggiornamento del firmware in Dot Support Pagina

È possibile aggiornare il firmware del Dot Pad dalla pagina Supporto su Dot Canvas Web.

Ecco come aggiornare il firmware del Dot Pad:

- Accedere a Dot Canvas Web all'indirizzo apps-dotincorp.com

- Selezionare la scheda Assistenza Dot all'interno di Dot Canvas Web.

- Collegare il Dot Pad al PC tramite la porta USB C situata sul lato sinistro del Dot Pad. Dopo il collegamento, accendere il Dot Pad e premere il pulsante Connetti dispositivo nella pagina Assistenza Dot.

※ Assicurarsi che il dispositivo rimanga acceso e che il cavo sia collegato saldamente durante tutto il processo di aggiornamento.

- Collegare il Dot Pad selezionando una delle opzioni di porta cablata che appare nel pop-up. Se viene visualizzato un avviso di errore di connessione, spegnere e riaccendere il Dot Pad e riprovare. Dopo il collegamento, è possibile controllare le informazioni sul dispositivo nella pagina Dot Support e aggiornarlo all'ultima versione del firmware.

- Seleziona il pulsante [Aggiorna] nella parte inferiore delle informazioni sulla versione del firmware del Dot Pad per procedere con l'aggiornamento del firmware. L'aggiornamento richiede dai 3 ai 5 minuti a seconda della velocità di Internet.

※ Se il firmware è già aggiornato all'ultima versione, verrà visualizzato il messaggio "Firmware già aggiornato all'ultima versione".

# Guida utente: Utilizzo del Dot Pad 320 con NVDA

## Introduzione

### Panoramica sull'utilizzo di NVDA con Dot Pad 320

NVDA (NonVisual Desktop Access) è uno screen reader gratuito e open source sviluppato e distribuito da NV Access per il sistema operativo Microsoft Windows. Progettato per persone con disabilità visive o ipovedenti, NVDA fornisce output vocale e Braille, consentendo una navigazione e una gestione senza interruzioni delle applicazioni Windows. Sviluppato con il contributo di NV Access e di una comunità globale, NVDA è uno strumento di accessibilità leader nell'ambiente Windows.

Dot Inc. ha sviluppato e fornisce un driver NVDA Dot Pad 320 per garantire una perfetta integrazione con lo screen reader NVDA e il display grafico tattile Dot Pad 320. Installa il driver Dot Pad 320 e prova le informazioni digitali in un modo nuovo ed efficace. Utilizza NVDA e Dot Pad 320 per migliorare l'accessibilità delle informazioni e aumentare l'efficienza del lavoro.

### Panoramica delle caratteristiche

NVDA è uno screen reader progettato per aiutare gli utenti ipovedenti a navigare e interagire con il sistema operativo Windows e varie applicazioni. Il driver NVDA Dot Pad 320 migliora NVDA collegandolo al Dot Pad 320, offrendo un display multilinea che fornisce un'esperienza superiore rispetto ai tradizionali display Braille. Una volta installato il driver NVDA Dot Pad 320, sono disponibili le seguenti funzionalità:

- Rileva automaticamente e si connette al Dot Pad 320 all'avvio o durante l'esecuzione di NVDA.

- Consente agli utenti di passare alla connessione con il Dot Pad 320 quando sono collegati a un display Braille diverso.

- Converte l'output di NVDA in dati Braille e lo visualizza sul Dot Pad 320.

- Visualizza il contenuto dello schermo letto da NVDA contemporaneamente nell'area multilinea da 300 celle e nell'area da 20 celle del Dot Pad 320.

- Visualizza contemporaneamente contenuti diversi nell'area multilinea da 300 celle e nell'area da 20 celle, controllandole in modo indipendente.

- Visualizza i dati dei grafici di Microsoft Excel e PowerPoint sul Dot Pad 320.

- Aggiorna la visualizzazione sul Dot Pad.

- Utilizza i tasti del Dot Pad 320 per controllare le funzioni di navigazione di base di NVDA e scorrere i dati Braille multilinea e grafici sul Dot Pad 320.

### Requisiti di sistema

- Sistema operativo: Windows 8.1 o versioni successive

※ Si consiglia Windows 10 o versioni successive.

- Versione NVDA: NVDA 2023.4 o superiore

※ Si consiglia NVDA 2024.1 o versioni successive.

## Guida introduttiva all'uso di NVDA con Dot Pad 320

### Installazione e configurazione

Questa sezione illustra l'installazione e l'esecuzione di NVDA e del driver NVDA Dot Pad 320.

#### Installazione di NVDA

Prima di poter utilizzare NVDA con Dot Pad 320, è necessario installare NVDA. NVDA può essere scaricato dalla pagina "Download" del sito web NV Access. Per informazioni dettagliate sul download di NVDA, sulla configurazione iniziale e sul suo funzionamento, consultare il "Manuale utente NVDA".

#### Installazione del driver NVDA Dot Pad 320

Per collegare e utilizzare NVDA con Dot Pad 320, è necessario installare il driver NVDA Dot Pad 320. I seguenti passaggi guidano l'utente attraverso l'installazione e l'esecuzione del file del driver NVDA Dot Pad 320:

- Fare clic sul collegamento "Scarica driver NVDA Dot Pad 320" o scansionare il codice QR sottostante per scaricare il file di installazione del driver NVDA Dot Pad 320.

- Scaricare il file di installazione del driver NVDA Dot Pad 320 sul laptop o sul computer su cui verrà eseguito.

- Esegui il file di installazione del driver NVDA Dot Pad 320 scaricato mentre è in esecuzione NVDA versione 2023.4 o superiore.

- Se viene visualizzata una finestra popup con la domanda "Desideri installare il componente aggiuntivo NVDA?", seleziona Sì (Y) per installare il componente aggiuntivo.

- Se viene visualizzata una finestra di notifica con il messaggio "Vuoi riavviare NVDA?", seleziona Sì (Y) per riavviare NVDA e applicare le modifiche dell'add-on.

- Una volta riavviato NVDA, l'installazione del driver NVDA Dot Pad 320 è completata con successo.

### Collegamento del Dot Pad 320 a NVDA

Il Dot Pad 320 può essere collegato a NVDA in modalità wireless utilizzando BLE (Bluetooth Low Energy).

※ Assicurarsi che il driver NVDA Dot Pad 320 sia installato prima di tentare di collegare il Dot Pad 320 a NVDA.

Gli utenti possono connettersi automaticamente a qualsiasi Dot Pad 320 riconosciuto nelle vicinanze o specificare manualmente e connettersi a un particolare Dot Pad 320.

#### Connessione automatica

Quando NVDA è in esecuzione, rileva qualsiasi Dot Pad 320 attivo nelle vicinanze e tenta automaticamente di connettersi al dispositivo con il segnale di connessione più forte.

※ Se è già collegato un altro display Braille, la funzione di connessione automatica del Dot Pad 320 potrebbe non funzionare.

- Vai al menu NVDA > Impostazioni > Impostazioni NVDA > Braille.

- Imposta il display Braille per la connessione automatica.

- Nella casella di controllo per la ricerca automatica dei display, selezionare Dot Pad 320.

- Premere il pulsante OK e il Dot Pad 320 con il segnale di connessione più forte vicino al dispositivo host (PC) verrà selezionato e connesso automaticamente.

※ Quando il driver NVDA Dot Pad 320 è installato, Dot Pad 320 è in genere preselezionato nell'elenco dei display da cercare automaticamente.

#### Connessione manuale

Se NVDA è già collegato a un altro display Braille o se la connessione automatica non riesce, gli utenti possono selezionare manualmente e connettersi a Dot Pad 320 tramite le impostazioni NVDA.

- Accedere al menu NVDA > Impostazioni > Impostazioni NVDA > Braille.

- Fare clic sul pulsante "Modifica" e selezionare Dot Pad 320 dall'elenco dei display Braille visualizzato.

- Premere il tasto Tab per selezionare il nome Bluetooth del Dot Pad 320 dall'elenco delle porte.

- Premere il pulsante OK e una vibrazione confermerà la connessione al Dot Pad con il nome Bluetooth corrispondente e inizierà l'output Braille.

- Una volta completata la selezione, premere il pulsante Applica seguito dal pulsante OK per finalizzare la connessione.

### Imparare le scorciatoie e le operazioni di base di NVDA

Prima di utilizzare Dot Pad 320 con NVDA, è utile acquisire familiarità con le scorciatoie e le operazioni di base di NVDA. Queste conoscenze consentiranno di utilizzare in modo efficace le funzionalità sia di NVDA che di Dot Pad 320. Consultare la Guida per l'utente di NVDA per conoscere i tasti di comando essenziali e le scorciatoie di uso comune.

- Esecuzione di NVDA

- Comandi di base di NVDA

## Navigazione in NVDA con Dot Pad 320

NVDA utilizza due tipi di cursori: il focus di sistema e l'oggetto navigatore. Il Dot Pad 320 dispone di due aree di visualizzazione, multilinea e monolinea, e con il driver NVDA Dot Pad 320 è possibile utilizzare correttamente ciascun cursore all'interno di queste aree di visualizzazione distinte. Il display Braille a riga singola corrisponde al focus di sistema, mentre l'area multilinea è allineata con l'oggetto navigatore . Gli utenti possono gestire efficacemente entrambi i cursori contemporaneamente, consentendo un facile accesso alle informazioni e un'esperienza efficiente e innovativa nell'accesso alle informazioni.

### Navigazione del focus di sistema con Dot Pad 320

Il focus di sistema in NVDA si riferisce al cursore predefinito in Windows che può essere spostato utilizzando i tasti freccia della tastiera o il tasto Tab. Questo focus consente l'interazione con la barra spaziatrice o il tasto Invio e comprende tutti gli elementi dello schermo che possono essere selezionati utilizzando il tasto Tab. Ad esempio, gli utenti possono navigare tra i controlli premendo il tasto Tab e Maiusc + Tab. È possibile spostarsi sulla barra dei menu con il tasto Alt, quindi utilizzare i tasti freccia per navigare tra i menu.

NVDA legge le modifiche quando questo focus di sistema cambia. Se il driver NVDA Dot Pad 320 è installato correttamente e in esecuzione, il contenuto del focus di sistema viene visualizzato simultaneamente in Braille sul display a riga singola del Dot Pad 320.

Alcuni comandi utili per la navigazione con il focus di sistema NVDA includono:

Tabella 1 Comandi utili per la navigazione con il focus di sistema NVDA

| Nome | Tasto desktop | Tasto laptop | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| Segnala focus | NVDA+tab | NVDA+tab | Segnala il controllo corrente che ha il focus. Premendo due volte verranno pronunciate le informazioni. Premendo tre volte le riporterà utilizzando la descrizione dei caratteri. |
| Titolo della finestra | NVDA+t | NVDA+t | Segnala il titolo della finestra attualmente attiva. Premendo due volte verrà pronunciata l'informazione. Premendo tre volte verrà copiata negli appunti. |
| Leggi finestra | NVDA+b | NVDA+b | Legge l'intera finestra corrente (utile per le finestre di dialogo) |
| Leggi barra di stato | NVDA+fine | NVDA+shift+fine | Segnala la barra di stato se NVDA ne trova una. Premendo due volte verranno pronunciate le informazioni. Premendo tre volte le copierà negli appunti |

### Navigazione con il cursore di sistema tramite il Dot Pad 320

Come altri lettori di schermo, NVDA utilizza il cursore di sistema all'interno di aree di testo modificabili o cursori virtuali, compresi quelli nei browser web. Il cursore di sistema è il metodo per navigare nel testo all'interno di un'area di testo modificabile o di un cursore virtuale. Gli utenti possono spostarsi carattere per carattere, parola per parola o riga per riga utilizzando questa navigazione. Se non diversamente configurato, quando il cursore di sistema NVDA si sposta, il cursore Braille nelle aree a riga singola e multilinea del Dot Pad si sincronizza e si sposta di conseguenza.

I comandi per spostare il cursore di sistema utilizzano la navigazione standard con i tasti freccia di Windows. Per navigare in aree di testo diverse in modo indipendente con il cursore di sistema e il cursore di revisione NVDA, premere NVDA + 6 per disattivare "Segui il cursore di sistema". Con questa impostazione disattivata, lo spostamento del cursore di sistema con i tasti freccia non sposta il cursore di revisione, quindi il cursore Braille nell'area multilinea del Dot Pad non si sposta.

Per ulteriori dettagli, consultare la sezione <12.1.12.2. Segui cursore di sistema> nella Guida ufficiale per l'utente NVDA .

### Navigazione nell'oggetto Navigator con il Dot Pad 320

In genere, quando si utilizzano lettori di schermo come NVDA, la navigazione viene eseguita utilizzando il focus di sistema e il cursore di sistema. Tuttavia, per navigare nella schermata in modo gerarchico o in casi speciali come i display con input tattile, viene utilizzato l'oggetto navigatore NVDA. Quando si naviga nella schermata utilizzando l'oggetto navigatore, il contenuto letto da NVDA da questo oggetto viene visualizzato in Braille sul display multilinea del Dot Pad 320. Inoltre, il cursore di revisione NVDA associato all'oggetto navigatore appare anche sul display multilinea del Dot Pad 320.

Per informazioni dettagliate sull'oggetto navigatore e sul cursore di revisione, comprese le scorciatoie, fare riferimento alle seguenti sezioni della Guida per l'utente di NVDA:

- 5.4 Navigazione tra gli oggetti

- 5.5 Revisione del testo

- 5.6 Modalità di revisione

Comprendere l'oggetto navigatore e il cursore di revisione è fondamentale per utilizzare la funzionalità del doppio display Braille descritta nelle sezioni successive, quindi è essenziale acquisire familiarità con queste caratteristiche.

### Navigazione in NVDA utilizzando i tasti del Dot Pad 320

Gli utenti possono controllare direttamente NVDA e navigare nella schermata utilizzando i tasti del Dot Pad. Ciò include molte funzioni disponibili su altri display Braille, nonché funzionalità esclusive del Dot Pad 320, come lo scorrimento di Braille multilinea e la lettura dei dati dei grafici. I comandi che possono essere utilizzati con i tasti del Dot Pad 320 sono i seguenti:

Tabella 2 Utilizzo dei tasti del Dot Pad 320

| Nome | Tasto Dot Pad | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Scorrere alla riga precedente in braille a linea singola | Pannello sinistro (triangolare) | Scorrere indietro attraverso il testo braille visualizzato nell'area braille a 20 celle dell'area braille del Dot Pad. |
| Scorrere alla riga successiva nel braille a riga singola | Pannello destro (triangolare) | Scorri in avanti il testo braille visualizzato nell'area braille a 20 dell'area braille del Dot Pad. |
| Scorrere indietro nel braille multilinea | Tasto F1 | Scorrere indietro nell'area braille multilinea del Dot Pad, ove possibile. Nell'area del grafico, spostarsi ai dati del grafico precedente. |
| Scorrere in avanti nel braille multilinea | Tasto F4 | Scorrere in avanti nell'area braille multilinea del Dot Pad. Nell'area del grafico, spostarsi ai dati del grafico successivo. |
| Torna indietro | Tasto F2 | Passa alla posizione precedente in Esplora risorse. Questa azione equivale a premere il tasto Backspace o Alt + freccia sinistra. |
| Attiva l'oggetto navigatore corrente | Tasto F3 | Esegue l'oggetto di navigazione attualmente selezionato. È simile alla pressione di NVDA + Invio. Se il focus di sistema è sincronizzato con l'oggetto navigatore, è equivalente a premere il tasto Invio. |
| Passa all'elemento precedente | Tasto sinistro + tasto F1 | Sposta il focus di sistema sull'elemento precedente dalla posizione corrente. È simile alla pressione del tasto freccia su su un PC o Spazio + punto 1 su un display Braille standard. |
| Passa alla voce successiva | Tasto Pan destro + F4 | Sposta il focus di sistema sull'elemento successivo dalla posizione corrente. È equivalente alla pressione del tasto freccia giù su un PC o Spazio + punto 4 su un display Braille standard. |
| Passa al primo elemento nella finestra corrente | Tasti F1 + F2 | Sposta il focus di sistema sul primo elemento nella finestra corrente. In applicazioni come gli editor di testo che utilizzano il cursore di sistema, questo il cursore viene spostato sul primo carattere. |
| Spostarsi sull'ultimo elemento nella finestra corrente | Tasti F3 + F4 | Sposta il focus di sistema sull'ultimo elemento nella finestra corrente. In applicazioni come gli editor di testo che utilizzano il cursore di sistema, questa il cursore viene spostato sull'ultimo carattere. |

## Utilizzo di NVDA con il doppio display Braille del Dot Pad 320

Quando si utilizza il Dot Pad 320 con NVDA, è possibile leggere contemporaneamente due diversi contenuti dello schermo in Braille. Ad esempio, un utente può visualizzare una pagina web nell'area multilinea mentre legge il contenuto di un editor di testo nel display Braille a riga singola, consentendo di lavorare in modo efficiente. In alternativa, è possibile leggere contemporaneamente diverse sezioni di un documento in Braille. Questa funzionalità sfrutta il fatto che il focus di sistema e l'oggetto navigatore di NVDA possono concentrarsi su aree separate dello schermo. I passaggi dettagliati sono i seguenti:

- Concentrati sul contenuto che desideri consultare nell'area Braille multilinea.

- Premere NVDA + 7 per disattivare "Segui focus di sistema oggetto navigatore". 
Si consiglia inoltre di premere NVDA + 6 per disattivare contemporaneamente "Segui cursore di sistema".

- L'oggetto navigatore rimane fisso nell'area specificata e non segue più il focus di sistema. Solo il contenuto dell'oggetto navigatore viene visualizzato in Braille nell'area multilinea del Dot Pad 320.

- Navigare principalmente nell'area di lavoro, ad esempio un editor di testo, utilizzando il focus di sistema.

- Per navigare utilizzando il focus dell'oggetto navigatore nell'area multilinea, utilizzare i comandi da tastiera dell'oggetto navigatore e i comandi da tastiera del cursore di revisione.

I comandi per l'oggetto navigatore e il cursore di revisione utili quando si utilizza il doppio display braille con NVDA sono i seguenti:

### Comandi oggetto navigatore NVDA

Tabella 3 Comandi dell'oggetto navigatore NVDA

| Nome | Tasto desktop | Tasto laptop | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| Segnala oggetto corrente | NVDA+ tastierino numerico 5 | NVDA+shift+o | Segnala l'oggetto di navigazione corrente. Premendo due volte vengono pronunciate le informazioni, mentre premendo tre volte vengono copiate nome e il valore dell'oggetto negli appunti. |
| Passa all'oggetto contenitore | NVDA+ tastieranumerica8 | NVDA+shift+ freccia su | Passa all'oggetto contenente il navigatore corrente oggetto |
| Passa all'oggetto precedente | NVDA+ tastierino numerico 4 | NVDA+shift+ freccia sinistra | Passa all'oggetto precedente all'oggetto corrente |
| Passa all'oggetto successivo | NVDA+ tastieranumerica6 | NVDA+shift+ freccia destra | Passa all'oggetto successivo all'oggetto corrente |
| Passa al primo oggetto contenuto | NVDA+ tastieranumerica2 | NVDA+shift+ freccia giù | Passa al primo oggetto contenuto dall'oggetto di navigazione corrente. |
| Passa all'oggetto attivo | NVDA+ tasto numerico meno | NVDA+ backspace | Passa all'oggetto che ha attualmente il focus di sistema e posiziona il cursore di revisione nella posizione del cursore di sistema, se visualizzato. |
| Sposta il focus di sistema o il cursore nella posizione di revisione corrente | NVDA+shift+ tasto numerico meno | NVDA+shift+ backspace | premuto una volta Sposta il focus di sistema sull'oggetto navigatore corrente, premuto due volte sposta il cursore di sistema nella posizione del cursore di revisione |
| Attiva l'oggetto di navigazione corrente | NVDA+ tastierano numericoInvio | NVDA+Invio | Attiva l'oggetto navigatore corrente (simile al clic con il mouse o alla pressione dello spazio quando ha il focus di sistema) |
| Segnala la posizione del cursore di revisione | NVDA+Maiusc+ Tasto numerico Canc | NVDA+Maiusc+ delete | Segnala informazioni sulla posizione del testo o dell'oggetto nel cursore di revisione. Ad esempio, potrebbero essere inclusi la percentuale del documento, la distanza dal bordo della pagina o la posizione esatta sullo schermo. Premendo due volte è possibile ottenere ulteriori dettagli. |

### Comandi del cursore di revisione NVDA

Tabella 4 Comandi del cursore di revisione NVDA

| Nome | Tasto desktop | Tasto del laptop | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| Sposta alla riga superiore nella revisione | shift+tastierino numerico 7 | NVDA+control+ Home | Sposta il cursore di revisione alla riga superiore del testo |
| Passa alla riga precedente nella revisione | tastierino numerico 7 | NVDA+freccia su | Sposta il cursore di revisione alla riga precedente del testo |
| Segnala la riga corrente nella revisione | tasto numerico 8 | NVDA+Maiusc+. | Annuncia la riga di testo corrente in cui è posizionato il cursore di revisione. Premendo due volte viene pronunciata la riga. Premendo tre volte ripete la linea utilizzando le descrizioni dei caratteri. |
| Passa alla riga successiva riga nella revisione | numpad9 | NVDA+ freccia giù | Sposta il cursore di revisione alla riga di testo successiva |
| Spostati in fondo nella revisione | shift+tastieranumerica9 | NVDA+control+ Fine | Sposta il cursore di revisione sull'ultima riga del testo |
| Passa alla parola precedente nella revisione | tastierino numerico 4 | NVDA+control+ freccia sinistra | Sposta il cursore di revisione sulla parola precedente nel testo. |
| Segnala la parola corrente nella revisione | tastierino numerico 5 | NVDA+control+. | Annuncia la parola corrente nel testo in cui è posizionato il cursore di revisione . Premendo due volte viene pronunciata la parola. Premendo tre volte viene pronunciata la parola utilizzando le descrizioni dei caratteri. |
| Passa alla parola successiva parola nella revisione | tastierino numerico 6 | NVDA+control+ freccia destra | Sposta il cursore di revisione alla parola successiva nel testo |
| Spostati all'inizio della linea nella revisione | shift+tastieranumerica1 | NVDA+home | Sposta il cursore di revisione all'inizio della riga corrente nella testo |
| Passa al carattere precedente in revisione | tastierino numerico 1 | NVDA+freccia sinistra | Sposta il cursore di revisione sul carattere precedente nella riga corrente del testo |
| Segnala il carattere corrente nella revisione | tastierino numerico 2 | NVDA+. | Annuncia il carattere corrente sulla riga di testo in cui è posizionato il cursore di revisione. Premendo due volte viene segnalata una descrizione o un esempio di quel carattere. Premendo tre volte viene segnalato il valore numerico del carattere in decimale e esadecimale. |
| Passa al carattere successivo in revisione | tastierino numerico 3 | NVDA+ freccia destra | Sposta il cursore di revisione sul carattere successivo nella riga di testo corrente |
| Spostati alla fine della linea nella revisione | shift+tastieranumerica3 | NVDA+fine | Sposta il cursore di revisione alla fine della riga di testo corrente |
| Dì tutto con revisione | tastierino numerico più | NVDA+shift+a | Legge dalla posizione corrente del cursore di revisione, spostandosi man mano che procede |
| Seleziona e poi copia dalla revisione Cursore | NVDA+f9 | NVDA+f9 | Avvia il processo di selezione e copia dalla posizione corrente del cursore di revisione. L'azione effettiva non viene eseguita finché non si indica a NVDA dove si trova la fine dell'intervallo di testo |
| Seleziona e copia nel cursore di revisione | NVDA+f10 | NVDA+f10 | Alla prima pressione, il testo viene selezionato dalla posizione precedentemente impostata come indicatore di inizio fino alla posizione corrente del cursore di revisione inclusa. Se il cursore di sistema può raggiungere il testo, verrà spostato sul testo selezionato. Dopo aver premuto questo tasto una seconda volta, il testo verrà copiato negli appunti di Windows |

## Conversione dei grafici di Microsoft Excel su Dot Pad 320

Quando si è connessi con NVDA, se si utilizza un foglio di calcolo o un documento PowerPoint che include grafici, è possibile leggere il contenuto dei grafici come testo mentre lo si verifica come grafico a barre. Il grafico a barre viene trasformato e visualizzato nell'area multilinea del Dot Pad 320. Indipendentemente dal tipo di grafico nel documento Microsoft, esso viene convertito in un grafico a barre quando viene visualizzato sul Dot Pad 320. I passaggi dettagliati sono i seguenti:

- Aprire un foglio di calcolo Microsoft Excel o un documento PowerPoint che contiene grafici.

- Premere CTRL + Alt + 5 per passare all'area del grafico.

- Utilizzare i tasti freccia per spostare il focus sul titolo del grafico.

- I dati del grafico vengono visualizzati come un grafico a barre sul display multilinea del Dot Pad 320.

- Se i dati del grafico sono troppo estesi per essere visualizzati contemporaneamente, è possibile scorrere i dati del grafico allo stesso modo in cui si scorre il testo multilinea utilizzando i tasti del Dot Pad 320.

## Linee guida per la configurazione del Dot Pad 320 in NVDA

### Regolazione delle impostazioni del Dot Pad 320 in NVDA

#### Braille Tethering (impostazione predefinita automatica)

Il tethering Braille è l'impostazione che determina quale contenuto del cursore verrà visualizzato in Braille quando NVDA visualizza il contenuto sullo schermo. Per impostazione predefinita, è impostato sul tethering automatico. Quando è impostato su automatico, il contenuto sia dell'oggetto navigatore/cursore di revisione che del focus di sistema viene visualizzato in Braille ogni volta che il loro contenuto cambia. Gli utenti possono scegliere di impostare l'output Braille in modo che segua il focus di sistema o il contenuto del cursore di revisione.

Quando si utilizza il Dot Pad 320, si consiglia di impostare il tethering Braille sul focus di sistema. Questa configurazione separa naturalmente il focus di sistema al display Braille a riga singola e il contenuto dell'oggetto navigatore e del cursore di revisione al display multilinea, evitando confusione. Il tasto di scelta rapida per cambiare il tethering Braille è NVDA + CTRL + T.

### Configurazione dei tasti del Dot Pad 320

Gli utenti possono personalizzare i tasti del Dot Pad per eseguire diversi comandi NVDA. Il processo di configurazione è simile all'impostazione dei comandi della tastiera standard. I passaggi dettagliati sono i seguenti:

- Vai al menu NVDA > Preferenze > Gesti di input.

- Trova la funzione desiderata nella categoria delle caratteristiche.

- Premere il tasto Tab per selezionare il pulsante "Aggiungi".

- Premere il tasto del Dot Pad che si desidera associare a questa funzione. Ad esempio, premendo il tasto F1 in questa modalità, la sua funzione esistente verrà sostituita dallo scorrimento indietro attraverso il Braille multilinea.

- Si aprirà una finestra di dialogo che chiederà se applicare l'impostazione a tutti i layout di tastiera, solo al layout desktop o solo al layout della tastiera del laptop.

- Utilizza i tasti freccia per selezionare il layout di tastiera desiderato e premi Invio per selezionarlo.

- Il comando da tastiera è ora registrato.

# Guida per l'utente: Utilizzo del Dot Pad 320 con Jaws

## Introduzione

### Introduzione a Jaws

Questo manuale fornisce istruzioni per collegare e utilizzare Dot Pad con JAWS. Si presume che JAWS sia già installato e funzionante e che l'utente abbia familiarità con la relativa documentazione, dove è possibile trovare informazioni complete su tutte le funzioni Braille disponibili.

### Requisiti di sistema

Per utilizzare Dot Pad con JAWS, è necessario disporre di:

Windows

- Versione 10 o superiore

Jaws

- Versione 2025 o superiore

## Panoramica del processo di connessione

### Collegamento del Dot Pad a JAWS

D ot Il collegamento del Dot Pad a JAWS è un processo semplice in due fasi:

1. Collegare il Dot Pad al PC. È possibile utilizzare un cavo USB o una connessione Bluetooth.

2. Configurare JAWS per l'utilizzo del Dot Pad. Ciò comporta indicare a JAWS quale dispositivo si sta utilizzando e quale tipo di connessione si desidera utilizzare.

### Connessione con un cavo USB

#### Per collegare il Dot Pad utilizzando un cavo USB

Il modo più semplice per collegare il Dot Pad al PC è utilizzare un cavo USB. È possibile utilizzare il cavo fornito con il Dot Pad se il PC dispone di una porta USB A. È anche possibile utilizzare un cavo da USB C a USB C se il PC dispone di una porta USB C.

1. Collegare un'estremità del cavo alla porta USB sinistra del Dot Pad. Si tratta della porta dati, contrassegnata dalla lettera "d" sulla parte superiore del dispositivo, vicino alla porta.

2. Collegare l'altra estremità del cavo a una porta USB del PC.

#### Configurazione di JAWS per una connessione USB

Una volta collegato il Dot Pad con un cavo USB, seguire questi passaggi per configurarlo con JAWS:

- Premere INSERT+J per aprire la finestra JAWS.

- Premere ALT+O per aprire il menu Opzioni e selezionare Braille per aprire la finestra di dialogo Impostazioni di base Braille.

- Premere TAB per spostarsi sul pulsante Aggiungi display Braille e premere INVIO.

- Nell'elenco dei display Braille, selezionare Dot Pad, premere la BARRA SPAZIATRICE per selezionarlo, quindi scegliere Avanti.

- Nella finestra di dialogo Seleziona la porta di uscita, seleziona Avanti.

- Assicurarsi che Dot Pad sia selezionato come display principale.

- Seleziona Fine. Ti verrà richiesto di riavviare JAWS affinché le modifiche abbiano effetto. Seleziona OK per chiudere questo messaggio, quindi seleziona nuovamente OK per chiudere la finestra di dialogo Impostazioni di base Braille.

- Chiudere e riavviare JAWS. Dot Pad ora comunica con JAWS tramite USB.

### Connessione tramite Bluetooth

La connettività Bluetooth è gestita interamente dalle impostazioni Braille di JAWS. Il modo corretto per connettersi tramite Bluetooth è il seguente:

- Premere INSERT+J per aprire la finestra JAWS.

- Premere ALT+O per aprire il menu Opzioni e selezionare Braille per aprire la finestra di dialogo Impostazioni di base Braille.

- Premere TAB per spostarsi sul pulsante Aggiungi display Braille e premere INVIO.

- Nell'elenco dei display Braille, selezionare Dot Pad, premere la BARRA SPAZIATRICE per selezionarlo, quindi scegliere Avanti.

- Nella finestra di dialogo Seleziona la porta di uscita, seleziona Avanti.

- Assicurarsi che Dot Pad sia selezionato come display principale.

- Seleziona Fine. Ti verrà richiesto di riavviare JAWS affinché le modifiche abbiano effetto. Seleziona OK per chiudere questo messaggio, quindi seleziona nuovamente OK per chiudere la finestra di dialogo Impostazioni di base Braille.

- Accendere Dot Pad.

- Chiudere e riavviare JAWS.

- Al riavvio di JAWS, verrà visualizzata la finestra di dialogo Scanner Bluetooth. Selezionare il Dot Pad dall'elenco e scegliere Connetti.

La finestra di dialogo Scanner Bluetooth si chiuderà e il Dot Pad comunicherà con JAWS tramite Bluetooth.

Una volta configurato JAWS, ogni volta che lo riavvierai, troverà automaticamente il tuo Dot Pad e si connetterà ad esso. Affinché ciò funzioni, devi accendere il tuo Dot Pad prima di avviare JAWS.

## Panoramica sull'uso di JAWS e Braille

Ora che il Dot Pad è connesso, puoi provarlo navigando in Windows, sul web e nelle app sul tuo PC. Se hai già utilizzato JAWS in precedenza, ti sentirai subito a tuo agio. Se sei nuovo a JAWS e al Braille, consulta la sezione "JAWS e Braille aggiornabile" nel sistema di aiuto di JAWS per maggiori dettagli.

### I display del Dot Pad

Il Dot Pad ha due display: un display grande a più righe e un display a riga singola. A differenza di altri lettori di schermo, JAWS utilizza il display grande per la maggior parte dei contenuti Braille. Il display a riga singola da 20 celle viene utilizzato per le celle di stato.

#### Sul display a 20 celle:

Il layout dello schermo di Dot Canvas Web è il seguente.

- Le prime tre celle

- Le prime tre celle mostrano la posizione orizzontale (asse x) in pixel (con un cursore sullo schermo), il numero di riga (con il cursore virtuale) e/o il numero di indice dell'uscita vocale (in modalità uscita vocale).

- La quarta cella

- La quarta cella indica il cursore attivo: p (cursore PC), v (cursore virtuale), j (cursore JAWS), i (cursore invisibile) o b (cursore Braille).

- La quinta cella

- La quinta cella indica la modalità Braille attiva: l (linea), s (strutturata), x (uscita vocale) o i (attributo).

Se si è focalizzati su un controllo in modalità strutturata, il tipo di controllo viene visualizzato per impostazione predefinita nelle celle di stato. Ad esempio, chk per una casella di controllo o btn per un pulsante apparirà quando ci si posiziona su questi tipi di controllo. Quando è necessario visualizzare più tipi, i simboli verranno combinati in un unico simbolo che si adatta all'area di stato. Ad esempio, un'immagine all'interno di un collegamento mostrerà ilnk, mentre un'immagine che fa parte di un'intestazione di livello 1 mostrerà ih1.

Successivamente, verranno visualizzati due numeri separati da una virgola. Il primo numero è la linea orizzontale sul Dot Pad in cui si trova il cursore. Il numero dopo la virgola è il numero del carattere su quella linea. Questo aiuta a trovare rapidamente il cursore in qualsiasi punto del display.

### Navigazione con i pulsanti sul Dot Pad

I sei pulsanti sul Dot Pad offrono un modo comodo per navigare e leggere direttamente dal dispositivo senza dover utilizzare la tastiera del computer. Da sinistra a destra, hanno le seguenti funzioni:

- Panoramica a sinistra: visualizza la pagina precedente in Braille.

- F1: sposta a sinistra la regione Braille divisa.

- F2: preme il tasto Esc.

- F3: preme il tasto Invio.

- F4: sposta la regione Braille divisa verso destra.

- Panoramica a destra: visualizza la pagina successiva del Braille

È inoltre possibile utilizzare le seguenti combinazioni di tasti:

- Sposta a sinistra + F1: preme il tasto freccia su.

- Sposta a sinistra + F2: preme il tasto freccia sinistra.

- F1 + F2: preme il tasto Home.

- F1 + F3: preme Maiusc + Tab.

- F2 + F4: preme il tasto Tab.

- F3 + F4: preme il tasto Fine.

- F3 + Panoramica a destra: preme il tasto freccia destra.

- F4 + Pan Right: preme il tasto freccia giù.

- F1 + F4: richiama la finestra di dialogo Imposta visualizzazione Braille

Se si dimentica la funzione di questi tasti, è possibile attivare la guida della tastiera premendo il tasto JAWS + 1. Il Dot Pad visualizzerà quindi i tasti premuti insieme alla loro funzione. È possibile disattivare nuovamente la guida della tastiera premendo Esc o F2 sul Dot Pad.

Tutti questi tasti possono essere rimappati su qualsiasi funzione JAWS utilizzando il gestore della tastiera JAWS. Per informazioni su come procedere, consultare l'argomento "Utilizzo del gestore della tastiera" nella sezione "Personalizzazione di JAWS per Windows" del sistema di guida di JAWS.

### Utilizzo del Braille abbreviato

Quando si configura JAWS per la prima volta, l'input Braille del computer è selezionato per impostazione predefinita. Per utilizzare il Braille abbreviato, procedere come segue:

- Premere INSERT+F2 e selezionare Centro impostazioni.

- Per applicare le modifiche a tutte le applicazioni, premere CTRL+MAIUSC+D per caricare le impostazioni predefinite di JAWS. Per applicare le modifiche a un'applicazione specifica, selezionarla dalla casella combinata Applicazioni.

- Nella casella di modifica Cerca, digitare "Traduzione" senza virgolette.

- Premere la FRECCIA GIÙ per spostarsi su Traduzione nei risultati di ricerca filtrati nella visualizzazione ad albero e premere INVIO per spostare il focus sul gruppo Traduzione. Premere la FRECCIA DESTRA per espandere il gruppo.

- Premere la BARRA SPAZIATRICE per scorrere le diverse impostazioni nella casella combinata Output per configurare la modalità di lettura Braille.

La prima opzione è sempre Braille computerizzato. Le altre opzioni disponibili dipendono dalla lingua attualmente selezionata. Ad esempio, con l'inglese (Stati Uniti) selezionato, le modalità di output disponibili sono Inglese americano Grado 1, Inglese americano Grado 2, Braille inglese unificato Grado 1 e Braille inglese unificato Grado 2.

## Supporto Braille multilinea

### Modalità avvolgente

JAWS fornisce il supporto Braille multilinea fin da subito. Durante la navigazione nelle pagine Web e nei documenti, JAWS visualizzerà tutto il Braille che può essere contenuto nel Dot Pad. Questa è l'operazione predefinita di JAWS ed è nota come modalità Wrapped.

### Modalità ritagliata

Se si sta visualizzando una tabella o un foglio di calcolo, JAWS passerà automaticamente alla visualizzazione della colonna corrente nella misura massima possibile. Durante la navigazione nella tabella, l'allineamento verticale viene mantenuto, facilitando la lettura e la comprensione delle informazioni. Questa funzione è nota come modalità ritagliata e JAWS passerà automaticamente ad essa quando ci si trova in una tabella o in un foglio di calcolo.

### Imposta modalità Braille

Se lo desideri, puoi utilizzare la finestra di dialogo Imposta visualizzazione Braille per passare manualmente da una modalità all'altra. Puoi attivare questa finestra di dialogo premendo F1+F4 sul Dot Pad. Per ulteriori dettagli, consulta la documentazione di JAWS.

## Utilizzo di Split Braille

Split Braille consente di visualizzare contenuti provenienti da posizioni diverse sullo stesso display Braille. Quando la visualizzazione Split Braille è attiva, il display viene suddiviso in due aree separate da una linea orizzontale.

### Attivazione di Split Braille

Per abilitare la visualizzazione Braille diviso, premere ALT+INSERT+V (ALT+CAPS LOCK+V nella configurazione Laptop) per aprire la finestra di dialogo Seleziona visualizzazione Braille. In alternativa, è possibile premere F1+F4 sul Dot Pad.

Quando si apre la finestra di dialogo, verrà visualizzato un elenco delle visualizzazioni disponibili. Selezionare quella che si desidera utilizzare, quindi selezionare OK. La visualizzazione attiva rimane in vigore per la sessione JAWS corrente. Il riavvio di JAWS riporterà alle impostazioni predefinite.

Quando è attiva una visualizzazione divisa, la posizione corrente viene visualizzata nella regione uno (in alto) e il contenuto della visualizzazione attiva viene visualizzato nella regione due (in basso). Se si desidera modificare questa impostazione, aprire nuovamente la finestra di dialogo Seleziona visualizzazione Braille e selezionare il pulsante Scambia divisione.

Per la maggior parte delle visualizzazioni, è possibile navigare in modo indipendente nella regione divisa. Per navigare nel testo nella visualizzazione divisa, utilizzare i tasti F1 e F4 sul Dot Pad per spostarsi a sinistra o a destra.

L'impostazione predefinita è Nessuna divisione, in cui l'intero display multilinea viene utilizzato per presentare il Braille nell'applicazione corrente.

Esistono diverse visualizzazioni Braille divise, descritte nella documentazione JAWS. Ad esempio, selezionando Testo bufferizzato si acquisisce il testo nella posizione corrente e lo si visualizza nella regione due. Una volta creato il buffer, è possibile navigare in un'altra posizione o persino in un documento o un'applicazione diversi, mentre il testo bufferizzato rimane disponibile.

Per ulteriori informazioni sul Braille diviso, consultare l'argomento "Braille diviso" nella sezione "Utilizzo di JAWS con Braille aggiornabile" del sistema di guida di JAWS.

## Accesso ai contenuti matematici con JAWS e Dot Pad

JAWS aiuta gli studenti a leggere e studiare i problemi di matematica nelle pagine Web e nei documenti Microsoft Word utilizzando sia la sintesi vocale che il Braille. Descrive le espressioni matematiche in un linguaggio chiaro e naturale, simile a quello che un insegnante userebbe per spiegarle in classe. Ciò consente agli studenti che utilizzano JAWS di leggere la matematica proprio come i loro compagni vedenti.

### Leggere la matematica sul web

JAWS supporta la lettura di contenuti MathML in Microsoft Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox. MathML è un linguaggio web che consente ai browser di visualizzare equazioni matematiche e scientifiche proprio come apparirebbero su carta.

Quando JAWS trova MathML in una pagina web, descrive prima l'espressione e poi dice "contenuto matematico". Se si utilizza il Dot Pad con il Braille contratto abilitato, il Dot Pad mostrerà "Matematica" seguito dall'espressione in codice matematico Braille. Se l'espressione è troppo lunga, è possibile utilizzare i pulsanti di panoramica del Dot Pad per leggere il resto. Se JAWS è impostato su Braille computerizzato, il Dot Pad mostrerà un messaggio che spiega che è necessario abilitare il Braille contratto per visualizzare la matematica.

È possibile premere Invio o F3 sul Dot Pad mentre si è focalizzati sulla matematica per aprire il Visualizzatore matematico, che consente di esplorare l'espressione in modo più dettagliato sia con la voce che con il braille. È possibile uscire dal Visualizzatore matematico premendo Esc o F2 sul Dot Pad.

### Lettura della matematica in Microsoft Word

Quando JAWS trova un'equazione o una formula matematica in un documento Word, legge il problema ad alta voce e dice "Contenuto matematico". È quindi possibile premere la combinazione di tasti Insert + barra spaziatrice, seguita dal tasto uguale, per aprire il Visualizzatore matematico JAWS e studiare l'equazione in modo più dettagliato. È possibile uscire dal Visualizzatore matematico premendo Esc o F2 sul Dot Pad.

Per una spiegazione completa su come lavorare con la matematica e JAWS, inclusi ulteriori dettagli sulla navigazione nel Visualizzatore matematico, fare riferimento alla sezione Accesso ai contenuti matematici del sistema di aiuto di JAWS.

# Guida per l'utente: Utilizzo del Dot Pad 320 con VoiceOver

## Introduzione a VoiceOver e Dot Pad 320

VoiceOver è uno screen reader avanzato integrato nel sistema operativo Apple, progettato per assistere gli utenti ipovedenti fornendo feedback uditivo e tattile.

Quando è abbinato al Dot Pad 320, VoiceOver fornisce un feedback tattile sia per il testo che per la grafica, creando una soluzione di accessibilità completa e intuitiva.

Questa sinergia consente agli utenti ipovedenti di interagire con i propri dispositivi in modo più efficace e produttivo.

Il Dot Pad 320 migliora questa esperienza offrendo un output braille in tempo reale, simile ad altri display braille, ma con l'ulteriore vantaggio di visualizzare più righe di braille contemporaneamente. Questa funzione consente agli utenti di leggere grandi quantità di contenuti sullo schermo in modo più efficiente. La modalità di anteprima braille multilinea consente agli utenti di comprendere in modo rapido ed efficace il layout dello schermo, rivoluzionando la produttività degli utenti di lettori di schermo.

Inoltre, il Dot Pad è in grado di visualizzare istantaneamente le immagini sullo schermo come grafica tattile.

Gli utenti possono ingrandire e rimpicciolire o invertire queste immagini per una lettura dettagliata e scorrere orizzontalmente o verticalmente per esplorare accuratamente immagini di grandi dimensioni. Inoltre, alcune applicazioni consentono agli utenti di percepire i grafici in modo tattile sul Dot Pad, migliorando l'esperienza complessiva di accessibilità.

### Panoramica delle funzionalità

Quando è collegato ad Apple VoiceOver, il Dot Pad offre le seguenti caratteristiche:

Nota:

Le funzionalità specificate con il nome di un sistema operativo tra parentesi sono esclusive di quel sistema operativo. Le funzionalità senza il nome di un sistema operativo sono disponibili su tutti i sistemi operativi Apple.

- Output Braille a riga singola:

Il contenuto di VoiceOver viene visualizzato in tempo reale in braille sul display braille a riga singola

del Dot Pad 320.

- Output braille multilinea (iOS e iPadOS):

Visualizza il contenuto dello schermo in braille multilinea, consentendo l'uso della modalità di anteprima e

altre funzioni con il display braille multilinea del Dot Pad 320.

- Visualizzazione tattile delle immagini in tempo reale:

Quando il cursore VoiceOver si posiziona su un oggetto specifico sullo schermo, l'immagine corrispondente viene visualizzata sul Dot Pad.

- Visualizzazione di immagini tattili tramite il riconoscimento VoiceOver:

L'attivazione del riconoscimento VoiceOver fornisce una descrizione dell'oggetto selezionato o delle immagini circostanti sullo schermo sia in formato audio che in testo braille e, contemporaneamente,

visualizza le immagini in modo tattile sul Dot Pad.

- Visualizzazione grafica:

Alcune applicazioni, come le app di borsa, possono visualizzare grafici in modo tattile sul Dot Pad insieme a grafici audio (sonificazione).

- Controllo VoiceOver e modifica dei tasti di scelta rapida utilizzando i pulsanti del Dot Pad:

Interagisci con VoiceOver utilizzando i pulsanti del Dot Pad, che possono anche essere personalizzati per eseguire comandi VoiceOver specifici.

### Requisiti di sistema

Il Dot Pad è compatibile con VoiceOver sui seguenti sistemi operativi Apple:

- iOS 15.2 e versioni successive

- iPadOS 15.2 e versioni successive

- macOS 13.3 e versioni successive

- VisionOS 1.0 e versioni successive

## Utilizzo del Dot Pad 320 con iOS e iPad OS

### Panoramica delle funzionalità

In iOS e iPadOS, è possibile leggere il contenuto dello schermo tramite VoiceOver sul Dot Pad come si farebbe con qualsiasi altro display braille. A partire da iOS e iPadOS 18.0, gli utenti possono utilizzare la funzione di output braille multilinea e leggere immagini e grafici in modo tattile.

### Requisiti di sistema

Requisiti minimi: iPhone e iPad in grado di eseguire iOS o iPadOS 15.2 o versioni successive.

Per l'output braille multilinea: iPhone e iPad in grado di eseguire iOS o iPadOS 18 o versioni successive.

### Collegamento del Dot Pad 320 a VoiceOver

Ecco i passaggi per collegare Dot Pad al tuo iPhone o iPad:

- Attiva VoiceOver.

- Vai su [Impostazioni] > [Accessibilità] > [VoiceOver] > [Braille]

- Controlla il nome del dispositivo Bluetooth del tuo Dot Pad e trova il dispositivo corrispondente nell'elenco dei dispositivi visualizzato nella parte inferiore dello schermo, quindi collegalo.

- Quando il Dot Pad vibra e si sente il segnale acustico specifico che indica che un dispositivo braille è stato collegato in VoiceOver, la connessione è stata effettuata con successo. La spia LED sul Dot Pad diventerà blu.

Nota:

Per disconnettere il Dot Pad collegato da VoiceOver, tieni premuto il dispositivo collegato o utilizza il menu Azioni nel rotore VoiceOver per selezionare Altro, quindi tocca Dimentica questo dispositivo. Il Dot Pad verrà disconnesso.

### Lettura di contenuti con display braille a riga singola

Quando VoiceOver e Dot Pad 320 sono collegati correttamente, le funzioni disponibili che visualizzano il contenuto su Dot Pad 320 dipenderanno dalla versione di iOS o iPadOS in uso.

- Versioni iOS o iPadOS precedenti alla 18.0:
I contenuti VoiceOver verranno visualizzati in tempo reale sul display braille a riga singola del Dot Pad.

- Versione iOS o iPadOS 18.0 e successive: 
Il contenuto verrà visualizzato sia sul display braille multilinea che su quello a riga singola del Dot Pad 320, consentendo la lettura simultanea di contenuti più estesi.

Nel display braille a riga singola, gli utenti possono scorrere il contenuto per righe:

- Tasto di scorrimento sinistro (pulsante triangolare sinistro): scorre alla riga precedente.

- Tasto di scorrimento destro (pulsante triangolare destro): scorre alla riga successiva.

### Lettura dei contenuti con display braille multilinea

Quando VoiceOver e Dot Pad sono collegati, gli utenti possono leggere contemporaneamente i contenuti dello schermo in braille multilinea. Il braille multilinea offre il vantaggio di leggere in modo rapido e accurato grandi quantità di contenuti dello schermo. Inoltre, la modalità di anteprima nell'output braille multilinea consente agli utenti di comprendere il layout dello schermo in modo più efficiente rispetto ai lettori di schermo tradizionali.

La funzione di output braille multilinea di VoiceOver offre quattro diverse modalità per visualizzare il contenuto dello schermo. Queste opzioni possono essere regolate nel Rotor di VoiceOver in "Modalità testo braille". Le quattro opzioni sono le seguenti:

- Modalità testo Braille > Modalità lettura:
Questa è l'opzione predefinita per l'output braille multilinea. Visualizza il testo nel display braille multilinea se è presente del testo e visualizza le immagini se sono presenti.

- Modalità testo Braille > Modalità lettura (senza immagini):
Questa opzione ignora le immagini e visualizza solo il testo nell'area braille multilinea.

- Modalità testo Braille > Modalità anteprima:
Questa modalità fornisce un breve elenco di elementi sullo schermo a partire dalla posizione corrente.

- Modalità testo Braille > Immagini:
Questa opzione visualizza solo immagini e grafici nell'area braille multilinea, escludendo il testo.

Utilizzando queste modalità, gli utenti possono personalizzare la propria esperienza digitale in base alle proprie esigenze, migliorando la produttività e l'accessibilità.

#### Modalità di output braille multilinea di base (Modalità testo braille > Modalità lettura)

La modalità di lettura è l'opzione predefinita per visualizzare in modo flessibile il testo o la grafica braille sul display braille multilinea, a seconda del contesto. Quando l'utente si concentra su un'immagine o un grafico, questi vengono rappresentati in modo tattile sul display braille multilinea e quando l'utente si concentra sul testo, è possibile visualizzare fino a otto righe di braille.

Quando viene visualizzato il testo braille, esso appare a partire dalla riga più in alto, con l'elemento attualmente selezionato in cima. Inoltre, per indicare che si tratta del primo elemento, prima del contenuto dello schermo viene visualizzata una cella con tutti i punti da 1 a 8 riempiti.

Per scorrere il display braille multilinea, utilizzare i tasti F1 e F4 sul Dot Pad.

Il display braille a riga singola è sincronizzato con il display multilinea.

#### Modalità di salto delle immagini (Modalità testo braille - Modalità di lettura (senza immagini))

Quando l'opzione Modalità di lettura (senza immagini) è selezionata nel rotore Modalità testo braille, VoiceOver non stamperà le informazioni grafiche anche se il cursore è posizionato su immagini o grafici. Invece, il display braille multilinea mostrerà il testo alternativo delle immagini, il nome del controllo immagine o il nome del grafico. Ciò consente agli utenti di concentrarsi esclusivamente sul contenuto del testo, pur riconoscendo la presenza di immagini e grafici attraverso descrizioni alternative.

#### Modalità di navigazione rapida dello schermo (modalità anteprima)

La modalità Anteprima dispone gli elementi dello schermo in ordine sequenziale sul display braille multilinea, a partire dalla posizione di focus corrente. Il Dot Pad può visualizzare fino a otto elementi dello schermo contemporaneamente, con il testo di ciascun elemento limitato a 20 caratteri braille. Se la lunghezza di un elemento supera i 20 caratteri, il testo dopo il ventesimo carattere verrà omesso.

Per leggere in dettaglio gli elementi dello schermo riassunti, leggere il display braille a riga singola. Ad esempio, per leggere in dettaglio l'elemento attualmente selezionato sulla prima riga, premere il tasto di scorrimento destro per esplorare l'intero contenuto dell'elemento dello schermo selezionato.

#### Modalità di visualizzazione delle immagini (Immagini)

Quando è selezionata l'opzione Immagini, Dot Pad funziona in modo simile a come funziona su versioni iOS o iPadOS inferiori alla 18.0. In questa modalità, il display braille multilinea non mostrerà il testo braille. Al contrario, mostrerà esclusivamente immagini e grafici. Per informazioni più dettagliate sulla visualizzazione delle immagini dello schermo su Dot Pad, fare riferimento alla sezione <2.6. Visualizzazione delle immagini dello schermo su Dot Pad>.

### Visualizzazione delle immagini dello schermo sul Dot Pad 320

#### Configurazione di base dell'output delle immagini

Quando VoiceOver si concentra su un oggetto contenente informazioni relative alle immagini, queste vengono visualizzate in modo tattile sul Dot Pad 320.

Procedura:

- Assicurarsi che il Dot Pad 320 sia collegato al dispositivo e passare alla schermata Home.

- Utilizzare VoiceOver per spostare il focus su qualsiasi icona dell'applicazione nella schermata Home.

- Il display grafico a 300 celle del Dot Pad visualizzerà la forma dell'icona dell'applicazione. Il contenuto di VoiceOver verrà visualizzato in braille sulle 20 celle del Dot Pad 320.

Seguendo questi passaggi, gli utenti possono facilmente percepire e interagire con le informazioni grafiche sui propri dispositivi utilizzando il Dot Pad 320 con VoiceOver.

#### Ingrandimento/riduzione delle immagini

VoiceOver consente di ingrandire o ridurre le immagini visualizzate in modo tattile sul Dot Pad 320. Questa funzione consente di leggere i dettagli di un'immagine in modo più preciso. Per utilizzare questa funzione, aggiungere l'opzione "Braille Zoom" alle impostazioni del Rotor. Seguire questi passaggi per ingrandire le immagini:

Passaggi:

- Posizionare il cursore VoiceOver sull'immagine che si desidera ingrandire o ridurre.

- Ruota due dita sullo schermo (in senso orario o antiorario) per selezionare "Zoom Braille" dal Rotor.

- Scorri un dito verso il basso per ingrandire l'immagine. Scorri un dito verso l'alto per ridurre l'immagine.

- Il livello di zoom varia dallo 0% al 100%.

- Il Dot Pad 320 si aggiornerà immediatamente per riflettere le modifiche allo zoom.

Seguendo questi passaggi, gli utenti possono facilmente regolare le dimensioni dell'immagine sul Dot Pad per migliorare la tua esperienza di lettura tattile.

#### Scorrimento delle immagini

Quando le immagini vengono ingrandite, potrebbero risultare più grandi dell'area di visualizzazione del Dot Pad 320. In questi casi, gli utenti possono utilizzare la funzione di scorrimento delle immagini per navigare nell'immagine ingrandita. Sono supportati sia lo scorrimento orizzontale che quello verticale. Per abilitare questa funzione, aggiungere "Braille Vertical Pan" e "Braille Horizontal Pan" alle impostazioni del Rotor. Seguire questi passaggi per scorrere le immagini:

Passaggi:

- Posizionare il cursore VoiceOver su qualsiasi oggetto immagine (ad esempio, icona dell'applicazione o immagine).

- Scorrimento orizzontale:

- Imposta il Rotor su "Braille Horizontal Pan".

- Scorri con un dito verso il basso per scorrere il grafico tattile verso sinistra.

- Scorri con un dito verso l'alto per scorrere la grafica tattile verso destra.

- Scorrimento verticale:

- Impostare il Rotor su "Braille Vertical Pan".

- Scorri con un dito verso il basso per scorrere il grafico tattile verso l'alto.

- Scorri con un dito verso l'alto per scorrere la grafica tattile verso il basso.

Seguendo questi passaggi, gli utenti possono navigare attraverso l'intera immagine anche quando è più grande dell'area di visualizzazione del Dot Pad 320, assicurando l'accesso efficace a tutte le parti dell'immagine ingrandita.

#### Inversione delle immagini

Questa funzione consente agli utenti di convertire i contorni delle immagini tattili da in rilievo a invertiti, aiutando a comprendere meglio l'immagine. Ecco come utilizzare la funzione di inversione delle immagini:

- Posizionare il cursore VoiceOver su qualsiasi oggetto immagine (ad esempio, icona dell'applicazione o immagine).

- Assicurarsi che l'immagine sia visualizzata nell'area grafica del Dot Pad 320.

- Impostare il Rotor sull'opzione "Inverti braille".

- Scorrere verso il basso con un dito per eseguire l'inversione. L'immagine sul Dot Pad 320 passerà da rilievo a invertita.

- Per riportare l'immagine alla modalità standard, impostare nuovamente il Rotor sull'opzione "Inverti braille".

- Scorri verso l'alto con un dito per disattivare l'inversione, riportando l'immagine al suo stato originale in rilievo ( ).

#### Lettura delle immagini sul Dot Pad 320 con il riconoscimento VoiceOver

Anche se VoiceOver inizialmente non riconosce un oggetto come immagine, è possibile sfruttare le funzionalità AI di iOS e iPadOS 14 e versioni successive per raccogliere informazioni sull'immagine.

I dati dell'immagine analizzata vengono quindi trasmessi tramite descrizione audio e visualizzati sul Dot Pad 320 come grafica tattile e braille.

Per utilizzare il riconoscimento VoiceOver, gli utenti devono configurare un gesto personalizzato per il comando manuale di riconoscimento VoiceOver. Seguire questi passaggi:

- Vai su [Impostazioni] > [Accessibilità] > [VoiceOver] > [Riconoscimento VoiceOver].

- Assicurarsi che l'opzione Descrizioni immagini sia attivata. In caso contrario, toccare due volte l'opzione per attivarla.

- Verranno scaricati i dati necessari per le descrizioni delle immagini.

- Una volta completato il download, utilizzare un gesto di ritorno o il pulsante Indietro per tornare alle impostazioni VoiceOver.

- Vai su [Comandi] > [Gesti tattili] e seleziona il gesto tattile desiderato nell'elenco dei gesti VoiceOver. Trova e aggiungi Descrizioni immagini.

- Una volta impostato questo gesto personalizzato, gli utenti potranno utilizzarlo per attivare le descrizioni delle immagini basate sull'intelligenza artificiale in qualsiasi punto dello schermo.

Dopo la configurazione, VoiceOver fornirà le descrizioni dell'oggetto selezionato o dell'area circostante dello schermo, visualizzando le informazioni sotto forma di grafica tattile sul Dot Pad.

### Lettura dei grafici

Gli utenti possono visualizzare i grafici azionari sul Dot Pad 320 utilizzando un'applicazione azionaria seguendo questi passaggi:

- Avvia l'applicazione di borsa sul tuo dispositivo.

- Scegliere il titolo che si desidera analizzare.

- Spostare il focus di VoiceOver sull'area che mostra il grafico azionario.

- Il grafico azionario apparirà sul Dot Pad 320, consentendo di leggerlo in modo tattile.

### Elenco delle scorciatoie Dot Pad in iOS e iPadOS

Ecco i comandi VoiceOver predefiniti che possono essere utilizzati con i tasti del Dot Pad:

Tabella1 Comandi VoiceOver predefiniti con i pulsanti del Dot Pad 320.

| Nome | Tasto | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Display Braille a riga singola Scorrimento a sinistra | Tasto Pan a sinistra | Scorre il display Braille a riga singola alla riga precedente. |
| Display braille multilinea Pannello sinistro | Tasto F1 | Scorre il display braille multilinea fino all'unità precedente. |
| Passa all'inizio | Tasto F2 | Passa alla schermata iniziale. |
| Attiva elemento selezionato | Tasto F3 | Attiva l'elemento attualmente selezionato (equivalente a un doppio tocco con un dito). |
| Display Braille multilinea Scorrimento verso destra | Tasto F4 | Scorre il display braille multilinea fino all'unità successiva. |
| Display Braille a riga singola Scorrimento verso destra | Tasto di spostamento a destra | Scorre il display Braille a riga singola alla riga successiva |
| Passa all'elemento precedente | Panoramica sinistra + tasto F1 | Passa all'elemento precedente dalla posizione corrente (equivalente a uno scorrimento verso sinistra con un dito). |
| Passa all'elemento successivo | Panoramica destra + tasto F4 | Passa all'elemento successivo dalla posizione corrente (equivalente a uno scorrimento verso destra con un dito). |
| Passa al primo elemento | Tasti F1 + F2 | Passa al primo elemento sullo schermo (equivalente a un tocco con quattro dita nella parte superiore dello schermo). |
| Passa all'ultimo elemento | Tasti F3 + F4 | Passa all'ultimo elemento sullo schermo (equivalente a un tocco con quattro dita nella parte inferiore dello schermo). |

Questi comandi consentono agli utenti di navigare e interagire efficacemente con i propri dispositivi utilizzando il Dot Pad in combinazione con VoiceOver.

### Modifica delle scorciatoie del Dot Pad

Gli utenti possono personalizzare i tasti di scorrimento e i tasti funzione del Dot Pad 320 in base alle proprie preferenze. Ad esempio, è possibile modificare il tasto F1 da navigazione all'elemento precedente a attivazione/disattivazione della tendina dello schermo. Ecco come procedere:

- Con il Dot Pad collegato, andare su [Impostazioni] > [Accessibilità] > [VoiceOver] > [Braille].

- Cercare e selezionare "DPA320A xxxx (il nome Bluetooth univoco del dispositivo)".

- Imposta l'opzione Rotor su Azioni. L'opzione Rotor predefinita è impostata su Azioni.

- Scorri verso l'alto/verso il basso con un dito per trovare [Ulteriori informazioni], quindi tocca due volte per selezionarlo.

- Individua ed esegui il pulsante [Comandi Braille] per visualizzare l'elenco delle categorie di comandi.

- Seleziona la categoria desiderata tra [Braille], [Dispositivo], [Interazione], [Tastiera], [Navigazione], [Rotore] e [VoiceOver].

- In questo documento, seleziona [Navigazione] come esempio.
Vai a [Navigazione] > [Passa al paragrafo successivo] > [Assegna nuovo tasto Braille].

- Quando viene visualizzato il popup di immissione dei tasti, premi il tasto funzione del tastierino che desideri assegnare alla funzione Passa al paragrafo successivo.

- In questo documento, modificare il tasto F2 come esempio.

- Quando l'utente preme il tasto F2, verrà visualizzato un messaggio di avviso che indica che il tasto F2 è già in uso.

- Per ignorare l'avviso e riassegnare il tasto, premere il pulsante [Assegna nuovo tasto Braille].

- Ora il tasto F2 funzionerà per passare al paragrafo precedente.

- Per mantenere l'assegnazione originale dei tasti, usa il gesto di ritorno di VoiceOver per uscire dalla finestra pop-up di avviso.

## Utilizzo del Dot Pad con macOS

Questa sezione fornisce una guida completa sul collegamento e l'utilizzo del Dot Pad con macOS VoiceOver. Prima di procedere, familiarizza con i seguenti termini chiave:

- Tasto VO:
Questo termine si riferisce alla combinazione di tasti modificatori utilizzata per eseguire i comandi VoiceOver. Il tasto VO può essere il tasto Control + tasto Option o il tasto Caps Lock.

- Utilità VoiceOver:
Si tratta di un sottomenu all'interno delle impostazioni di accessibilità in cui è possibile gestire tutte le impostazioni di VoiceOver.

- Gruppi e gerarchia:
macOS VoiceOver organizza gli oggetti sullo schermo in una struttura gerarchica. Ad esempio, nell'applicazione Mail, per individuare pulsanti come Nuovo messaggio e Elimina, è necessario navigare all'interno della gerarchia della barra degli strumenti. Allo stesso modo, le tabelle sono presentate come strutture di livello superiore e, per leggere il contenuto delle singole celle, è necessario approfondire la gerarchia inferiore della tabella. Questa organizzazione gerarchica segue la struttura ad albero definita da SwiftUI o UIKit.

Comprendere questi termini ti aiuterà a navigare e utilizzare le funzionalità del Dot Pad in modo più efficace con macOS VoiceOver.

### Panoramica delle funzionalità

In macOS, gli utenti possono leggere il contenuto dello schermo tramite VoiceOver sul Dot Pad proprio come qualsiasi altro display braille. Inoltre, gli utenti possono leggere immagini e grafici in modo tattile. Ciò è particolarmente utile per attività quali la visualizzazione di immagini su pagine web o la comprensione dei layout delle diapositive in Apple Keynote o Microsoft PowerPoint. Aiuta anche a identificare le tabelle danneggiate e non danneggiate interagendo con gli screen reader e le tabelle.

### Requisiti di sistema

- macOS 13.3 e versioni successive

- Preferibilmente un computer Mac con Apple Silicon

- Un computer Mac che supporti dispositivi Bluetooth

### Collegamento del Dot Pad a VoiceOver

Ecco i passaggi per collegare Dot Pad a macOS VoiceOver

- Avvia l'utilità VoiceOver premendo il tasto VO + F8.

- Passa alla categoria Braille.

- Seleziona la scheda Display.

- Accendere il Dot Pad.

- Fai clic sul pulsante Aggiungi per aprire una finestra per la scansione dei display Braille nelle vicinanze.

- Se il Dot Pad è entrato correttamente in modalità di accoppiamento Bluetooth, il suo nome Bluetooth apparirà nell'elenco dei dispositivi.

- Posiziona il cursore su di esso utilizzando il tasto Tab, il trackpad o navigando nel sottogruppo e seleziona il pulsante Connetti.

- Se la connessione ha esito positivo, riceverai un feedback tramite vibrazione sul Dot Pad.

- Fai clic sul pulsante Seleziona per registrare il Dot Pad come display braille.

- Una volta stabilita la connessione, VoiceOver emetterà un segnale acustico per indicare che il display braille è connesso. Il contenuto dello schermo letto da VoiceOver inizierà a essere visualizzato in braille nell'area a riga singola del Dot Pad.

### Lettura di schermate con display braille a riga singola

Quando VoiceOver e il Dot Pad sono collegati correttamente, il display braille a riga singola mostrerà il contenuto dello schermo letto da VoiceOver in tempo reale. È possibile scorrere il contenuto riga per riga. Utilizzare il pulsante triangolare sinistro sul Dot Pad, noto come tasto di scorrimento sinistro, per scorrere alla riga precedente. Allo stesso modo, utilizzare il pulsante triangolare destro, noto come tasto di scorrimento destro, per scorrere alla riga successiva.

### Visualizzazione delle immagini dello schermo sul Dot Pad

#### Impostazioni di base per l'output delle immagini

Quando VoiceOver si concentra su un oggetto contenente informazioni relative a un'immagine, tale immagine viene visualizzata sul Dot Pad.

- Passare al Dock mentre il Dot Pad è collegato.

- Focalizza l'attenzione su qualsiasi applicazione nel menu Dock.

- In alternativa, apri una pagina web e concentrati su un'immagine qualsiasi all'interno della pagina.

L'area grafica del Dot Pad visualizzerà l'icona o l'immagine dell'applicazione, mentre l'area di testo visualizzerà il contenuto letto da VoiceOver in braille.

#### Ingrandimento/riduzione delle immagini

Su macOS, a differenza di iOS o iPadOS, non è possibile utilizzare il Rotor per ingrandire o ridurre le immagini. È invece necessario creare un tasto di scelta rapida per lo zoom. Per istruzioni sulla creazione di questi tasti di scelta rapida, fare riferimento a <3.7. Creazione di tasti di scelta rapida VoiceOver per Dot Pad>.

- Posizionare il cursore VoiceOver sull'immagine che si desidera ingrandire.

- Premere il tasto di scelta rapida assegnato alla funzione "Ingrandisci" per ingrandire l'immagine.

- Per ridurre le dimensioni dell'immagine ingrandita, premere il tasto di scelta rapida assegnato alla funzione "Riduci".

- L'intervallo di zoom va dallo 0% al 100%.

- Man mano che l'immagine viene ingrandita o ridotta, verrà immediatamente aggiornata sul Dot Pad.

#### Scorrere le immagini

Il concetto di scorrimento delle immagini sul Dot Pad in macOS è simile a quello di iOS o iPadOS. Tuttavia, richiede l'assegnazione di tasti di scelta rapida specifici per lo scorrimento, poiché non può essere regolato utilizzando il Rotor. Saranno necessari tasti di scelta rapida per tutte e quattro le direzioni: Sposta in basso, Sposta a sinistra, Sposta a destra e Sposta in alto. Quando si scorre l'immagine nella direzione desiderata, l'immagine visualizzata sul Dot Pad si sposterà di conseguenza.

- Assegnare scorciatoie per Sposta in basso, Sposta a sinistra, Sposta a destra e Sposta in alto.

- Utilizza questi tasti di scelta rapida per scorrere l'immagine nelle rispettive direzioni sul Dot Pad.

#### Inversione delle immagini

La funzione di inversione delle immagini in macOS funziona in modo simile alle sue controparti in iOS e iPadOS. Tuttavia, macOS richiede la creazione di tasti di scelta rapida specifici invece dell'utilizzo del Rotor. Selezionando la funzione di inversione, è possibile passare dalla modalità invertita alla modalità di visualizzazione standard delle immagini.

#### Lettura delle immagini sul Dot Pad con il riconoscimento vocale

Per utilizzare il riconoscimento vocale in macOS, il tasto di scelta rapida predefinito è VO + Maiusc + "L". Per utilizzarlo, procedere come segue:

- Concentrati sull'elemento dello schermo per il quale desideri ascoltare una descrizione dell'immagine o visualizzare l'immagine tattile.

- Premere VO + Maiusc + "L".

- Verrà fornita una descrizione dell'immagine e l'immagine verrà visualizzata sul Dot Pad.

Questi passaggi garantiscono agli utenti tutte le funzionalità di VoiceOver e Dot Pad sia per la gestione standard che avanzata delle immagini, migliorando l'esperienza complessiva di accessibilità.

### Elenco delle scorciatoie del Dot Pad in macOS

Ecco le scorciatoie che gli utenti possono utilizzare per controllare VoiceOver sul Dot Pad mentre utilizzano macOS:

| Nome | Tasto | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Display Braille a riga singola Panoramica sinistra | Tasto Pan a sinistra | Scorre il display Braille a riga singola alla riga precedente. |
| Passa all'elemento precedente | Tasto F1 | Sposta il cursore VoiceOver alla voce precedente rispetto a quella attualmente selezionata (equivalente al tasto freccia sinistra in modalità QuickNav On o al tasto VO + freccia sinistra). |
| Menu Dock | Tasto F2 | Passa al menu Dock (equivalente a VO + tasto d). |
| Attiva elemento selezionato | Tasto F3 | Attiva l'elemento attualmente sotto il cursore VoiceOver (equivalente alla modalità QuickNav On tasto freccia giù + tasto freccia su o VO + tasto Spazio). |
| Passa all'elemento successivo | Tasto F4 | Sposta il cursore VoiceOver sull'elemento successivo rispetto a quello attualmente selezionato (equivalente al tasto freccia destra in modalità QuickNav On o VO + tasto freccia destra). |
| Display Braille a riga singola Scorrimento verso destra | Tasto Pan a destra | Scorre il display Braille a riga singola alla riga successiva. |

### Creazione di scorciatoie VoiceOver per il Dot Pad 320

Per utilizzare funzioni come l'ingrandimento delle immagini, lo scorrimento e l'inversione con Dot Pad su macOS, è necessario creare scorciatoie personalizzate. Procedere come segue:

- Premere VO + F8 per aprire l'utilità VoiceOver.

- Seleziona Comandi dall'elenco delle categorie.

- Nel gruppo Set di comandi, seleziona il pulsante di opzione Personalizzato dall'utente.

- Fai clic sul pulsante Modifica.

- Fai clic su Aggiungi per creare un nuovo set di comandi vuoto.

- Passa alla tabella Assegnazioni comandi.

- Fare clic sul pulsante a comparsa aggiunto "nessuno" per espandere le opzioni del gruppo dei tasti modificatori. Scegliere tra Tasto opzione, Tasti di navigazione rapida, Tastierino numerico o Trackpad.

- Specificare i valori da a a z o da 0 a 9 all'interno del gruppo scelto.

- Apri il menu a comparsa Azioni comando, individua ed espandi la categoria Braille 2D.

- Seleziona la funzione Dot Pad desiderata dall'elenco.

- Fai clic sul pulsante Fine per completare l'assegnazione.

Ora, premendo la scorciatoia specificata, sarà possibile leggere immagini dettagliate sul Dot Pad.

### Modifica delle scorciatoie del Dot Pad in VoiceOver

Gli utenti possono modificare i comandi VoiceOver predefiniti assegnati ai tasti del Dot Pad. Ecco come:

- Premere VO + F8 per aprire l'utilità VoiceOver.

- Seleziona la categoria Braille.

- Fare clic sulla scheda Display.

- Seleziona Tastierino puntiforme dall'elenco dei display Braille e fai clic sul pulsante Assegna comandi.

- Nella tabella Comandi Braille, fare clic sul pulsante Azione accanto al tasto del Dot Pad che si desidera modificare (ad esempio, il tasto F2).

- Trova e seleziona la funzione VoiceOver desiderata dalla categoria pertinente.

- Fai clic sul pulsante Fine per completare la modifica dei tasti.

Per assegnare nuove funzioni ai tasti vuoti senza modificare le assegnazioni predefinite dei tasti Dot Pad, procedi come segue:

- Premere VO + F8 per aprire l'utilità VoiceOver.

- Selezionare la categoria Braille.

- Segui le procedure descritte sopra per creare e assegnare nuove azioni di comando ai valori dei tasti vuoti.

Queste istruzioni ti aiuteranno a personalizzare il Dot Pad per un utilizzo più personalizzato ed efficiente con macOS VoiceOver.