# Интегрированное руководство пользователя

Dot Pad X

(Включает руководство пользователя Dot Pad X и руководства по использованию Dot Pad с Dot Canvas, NVDA, JAWS и VoiceOver)

08507

146, Gasan Digital 1-ro, Geumcheon-gu, Сеул, Корея

Комната 403 (Daeryung Techno Town 22nd)

Телефон: +82) 2-864-1113

Факс: +82) 2-864-1989

Электронная почта: inquiry@dotincorp.com

Домашняя страница: www.dotincorp.com

# Содержание

Содержание	2

Руководство пользователя: Dot Pad X	7

1.	О Dot Pad X	7

1.1.	Введение	7

1.2.	Что такое Dot Pad X	7

1.2.1.	Что входит в комплект	7

1.3.	Перед использованием Dot Pad X	7

1.4.	Внешний вид Dot Pad X	8

1.4.1.	Dot Pad X вид сверху	8

1.4.2.	Dot Pad X с правой стороны	8

1.4.3.	Левая сторона Dot Pad X	8

1.4.4.	Нижняя поверхность Dot Pad X	8

2.	Основные функции	9

2.1.	Включение Dot Pad X	9

2.2.	Выключение Dot Pad X	9

2.3.	Зарядка Dot Pad X	9

2.3.1.	Проверка уровня заряда батареи	9

2.4.	Проверка состояния зарядки	10

2.4.1.	Зарядка при включенном питании	10

2.4.2.	Зарядка при выключенном питании	10

2.4.3.	Зарядка завершена	10

3.	Использование Dot Pad X	11

3.1.	Использование Dot Pad X с Dot Canvas	11

3.2.	Использование Dot Pad X с Dot Book (TBD)	11

3.3.	Использование Dot Pad X с Voiceover	11

3.4.	Использование Dot Pad X с JAWS (будет определено позднее)	11

3.5.	Использование Dot Pad X с NVDA	11

4.	Технические характеристики	11

4.1.	Технические характеристики оборудования	11

4.2.	Технические характеристики связи	12

5.	Меры предосторожности при обращении и эксплуатации	12

6.	Поддержка клиентов	16

7.	Сертификация продукта	16

Руководство пользователя: Использование Dot Pad 320 с Dot Canvas	19

8.	Введение	19

8.1.	Введение в Dot Canvas	19

8.2.	Системные требования	19

9.	Использование приложения Dot Canvas	19

9.1.	Введение в приложение Dot Canvas	19

9.2.	Запуск приложения Dot Canvas	20

9.2.1.	Загрузка приложения Dot Canvas	20

9.2.2.	Создание учетной записи	20

9.2.3.	Вход	20

9.2.4.	Поиск забытого имени пользователя/пароля	20

9.2.5.	Расположение экрана приложения Dot Canvas	20

9.3.	Подключение приложения Dot Canvas к Dot Pad	21

9.3.1.	Устранение неполадок соединения	21

9.3.2.	Отключение Dot Pad	21

9.4.	Использование функций приложения Dot Canvas	22

9.4.1.	Создание холста	22

9.4.2.	Мои рисунки	25

9.4.3.	Dot Cloud	25

9.4.4.	Настройки	25

9.4.5.	Использование кнопок Dot Pad в приложении Dot Canvas	25

10.	Использование Dot Canvas Web	28

10.1.	Представляем Dot Canvas Web	28

10.1.1.	Расположение экрана Dot Canvas Web	28

10.2.	Запуск Dot Canvas Web	28

10.3.	Подключение Dot Canvas Web к Dot Pad	28

10.3.1.	Устранение неполадок соединения	29

10.3.2.	Отключение Dot Pad	29

10.4.	Использование функций Dot Canvas Web	29

10.4.1.	Создание холста	29

10.4.2.	Dot Cloud	33

10.5.	Обновление прошивки в Dot Страница поддержки	34

Руководство пользователя:  Использование Dot Pad 320 с NVDA	35

11.	Введение	35

11.1.	Обзор использования NVDA с Dot Pad 320	35

11.2.	Обзор функций	35

11.3.	Системные требования	36

12.	Руководство по началу работы с NVDA и Dot Pad 320	36

12.1.	Установка и настройка	36

12.1.1.	Установка NVDA	36

12.1.2.	Установка драйвера NVDA Dot Pad 320	36

12.2.	Подключение Dot Pad 320 к NVDA	36

12.2.1.	Автоматическое подключение	37

12.2.2.	Ручное подключение	37

12.3.	Изучение основных сочетаний клавиш и операций NVDA	37

13.	Навигация по NVDA с помощью Dot Pad 320	37

13.1.	Навигация по фокусу системы с помощью Dot Pad 320	38

13.2.	Навигация по системному курсору с помощью Dot Pad 320	38

13.3.	Навигация по объекту Navigator с помощью Dot Pad 320	39

13.4.	Навигация по NVDA с помощью кнопок Dot Pad 320	39

14.	Использование NVDA с двойным брайлевским дисплеем Dot Pad 320	40

14.1.	Команды объекта навигатора NVDA	40

14.2.	Команды курсора просмотра NVDA	41

15.	Преобразование диаграмм Microsoft Excel на Dot Pad 320	42

16.	Рекомендации по настройке Dot Pad 320 в NVDA	43

16.1.	Настройка параметров Dot Pad 320 в NVDA	43

16.1.1.	Брайлевская привязка (по умолчанию автоматическая)	43

16.2.	Настройка кнопок Dot Pad 320	43

Руководство пользователя: Использование Dot Pad 320 с Jaws	44

17.	Введение	44

17.1.	Введение в Jaws	44

17.2.	Системные требования	44

18.	Обзор процесса подключения	44

18.1.	Подключение Dot Pad к JAWS	44

18.2.	Подключение с помощью USB-кабеля	44

18.2.1.	Чтобы подключить Dot Pad с помощью USB-кабеля	44

18.2.2.	Настройка JAWS для подключения по USB	44

18.3.	Подключение через Bluetooth	45

19.	Обзор использования JAWS и шрифта Брайля	45

19.1.	Дисплеи Dot Pad	45

19.1.1.	На 20-ячеечном дисплее:	45

19.2.	Навигация с помощью кнопок на точечной клавиатуре	46

19.3.	Использование сокращенного шрифта Брайля	47

20.	Поддержка многострочного шрифта Брайля	47

20.1.	Режим переноса	47

20.2.	Режим обрезки	47

20.3.	Установить режим Брайля	47

21.	Использование разделенного шрифта Брайля	47

21.1.	Активация разделения Брайля	47

22.	Доступ к математическому контенту с помощью JAWS и Dot Pad	48

22.1.	Чтение математических текстов в Интернете	48

22.2.	Чтение математических текстов в Microsoft Word	48

Руководство пользователя: Использование Dot Pad 320 с VoiceOver	49

23.	Введение в VoiceOver и Dot Pad 320	49

23.1.	Обзор функций	49

23.2.	Системные требования	50

24.	Использование Dot Pad 320 с iOS и iPad OS	50

24.1.	Обзор функций	50

24.2.	Системные требования	50

24.3.	Подключение Dot Pad 320 к VoiceOver	50

24.4.	Чтение содержимого с однострочным брайлевским дисплеем	51

24.5.	Чтение содержимого с помощью многострочного брайлевского дисплея	51

24.5.1.	Базовый многострочный режим вывода шрифта Брайля (режим «Текст Брайля» > «Режим чтения»)	51

24.5.2.	Режим пропуска изображений (режим брайлевского текста — режим чтения (без изображений))	52

24.5.3.	Режим быстрой навигации по экрану (режим предварительного просмотра)	52

24.5.4.	Режим просмотра изображений (Изображения)	52

24.6.	Отображение изображений экрана на Dot Pad 320	52

24.6.1.	Базовая настройка вывода изображений	52

24.6.2.	Увеличение/уменьшение изображений	53

24.6.3.	Прокрутка изображений	53

24.6.4.	Инвертирование изображений	53

24.6.5.	Чтение изображений на Dot Pad 320 с помощью распознавания VoiceOver	54

24.7.	Чтение графиков	54

24.8.	Список горячих клавиш Dot Pad в iOS и iPadOS	54

24.9.	Изменение горячих клавиш Dot Pad	55

25.	Использование Dot Pad с macOS	56

25.1.	Обзор функций	56

25.2.	Системные требования	56

25.3.	Подключение Dot Pad к VoiceOver	56

25.4.	Чтение экранов с однострочным брайлевским дисплеем	57

25.5.	Отображение изображений экрана на Dot Pad	57

25.5.1.	Основные настройки вывода изображений	57

25.5.2.	Увеличение/уменьшение изображений	57

25.5.3.	Прокрутка изображений	57

25.5.4.	Инвертирование изображений	58

25.5.5.	Чтение изображений на Dot Pad с помощью распознавания голоса	58

25.6.	Список горячих клавиш Dot Pad в macOS	58

25.7.	Создание горячих клавиш VoiceOver для Dot Pad 320	59

25.8.	Изменение горячих клавиш Dot Pad в VoiceOver	59

# Руководство пользователя: Dot Pad X

## О Dot Pad X

### Введение

Добро пожаловать в семью Dot! Мы рады, что вы выбрали Dot Pad X. Dot Pad X разработан для обеспечения богатой тактильной графики и многострочного брайлевского опыта, повышения доступности визуальной информации и увеличения производительности для пользователей с нарушениями зрения. Dot Pad X представляет собой значительный прогресс в области вспомогательных технологий, объединяя тактильную графику и брайлевский текст в одном инновационном устройстве.

### Что такое Dot Pad X

Dot Pad X — это тактильный информационный дисплей, способный одновременно отображать текст шрифтом Брайля и тактильную графику. Эта функция позволяет пользователям получать доступ к широкому спектру визуального контента в тактильном формате, что упрощает понимание сложной информации и взаимодействие с ней. Кроме того, благодаря многострочному шрифту Брайля пользователи могут просматривать несколько строк шрифта Брайля на одном экране, что позволяет более эффективно взаимодействовать с подробным контентом.

Как тактильный дисплей, Dot Pad X совместим с программами чтения с экрана, такими как JAWS, NVDA и Voiceover. Кроме того, он должен быть подключен к программным сервисам, разработанным Dot или сторонними разработчиками с использованием SDK Dot, что позволяет использовать его на различных платформах и в различных приложениях.

#### Что входит в комплект

При покупке Dot Pad X в комплект входят следующие компоненты:

- Dot Pad X: 1 шт.

- Чехол Dot Pad X: 1 шт.

- Защитный чехол Dot Pad: 1 шт.

- Кабель C-C: 1 шт.

- Защитный чехол для 300-элементной батареи: 3 шт.

- Защитный чехол для 20-элементной батареи: 3 шт.

- Отвертка для замены защитного чехла: 1 шт.

- Дополнительные винты: 10 шт.

- Руководство пользователя и гарантийный талон: 1 комплект

### Перед использованием Dot Pad X

- Перед первым использованием полностью зарядите Dot Pad X. Мы рекомендуем заряжать устройство не менее 2 часов с помощью прилагаемого кабеля USB-C и сертифицированного адаптера питания, соответствующего номинальным характеристикам (5 В, 3 А).

- При полной зарядке Dot Pad X обычно можно использовать в течение 8 часов и более. Фактическое время работы от батареи может варьироваться в зависимости от режима использования и условий окружающей среды.

- Когда уровень заряда батареи достигает уровня 5 (примерно 90% или выше), скорость зарядки снижается, чтобы предотвратить перезарядку и продлить срок службы батареи. Для полной зарядки с уровня 5 может потребоваться до 2 часов, но вы можете безопасно отключить зарядное устройство и использовать Dot Pad X, даже если сообщение о зарядке не отображается.

- Dot Pad X должен быть подключен к хосту Dot Pad X через Bluetooth или USB-кабель. Когда Bluetooth и USB подключены одновременно, приоритет имеет USB.

### Внешний вид Dot Pad X

Когда вы достаете Dot Pad X из коробки и кладете его на стол, Dot Pad X правильно расположен, если основной корпус слегка наклонен вниз к вам.

#### Dot Pad X вид сверху

Когда Dot Pad X правильно ориентирован, верхняя поверхность состоит из следующих компонентов, расположенных от ближайшего к пользователю к самому дальнему:

- Область отображения текста: эта область состоит из 20 ячеек Брайля, расположенных в горизонтальной прямоугольной рамке. Каждая ячейка соответствует стандартному интервалу Брайля, что позволяет одновременно отображать до 20 символов Брайля.

- Область кнопок управления: слева направо область кнопок управления включает в себя клавишу предыдущего панорамирования, функциональные клавиши (F1, F2, F3, F4) и клавишу следующего панорамирования.

- На клавишах F1 и F4 имеются тактильные индикаторы, позволяющие отличить их от других клавиш. Клавиши панорамирования имеют треугольную форму, что позволяет легко отличить их от овальных функциональных клавиш.

※ Клавиши панорамирования используются для перехода к предыдущей или следующей строке в 20-ячеечной области текста шрифта Брайля.

- Светодиодный индикатор состояния: расположенный в крайнем правом углу области кнопок управления, светодиодный индикатор состояния отображает состояние Dot Pad X, такое как питание, соединение Bluetooth и зарядка, с помощью цветов и режимов мигания.

- Графическая область дисплея: это самая большая область на передней панели Dot Pad X, состоящая из 300 ячеек брайля по 8 точек (30 столбцов × 10 строк).

Ячейки в этой области расположены более плотно, чем в текстовой области, с равномерно распределенными контактами во всех направлениях, что обеспечивает точное тактильное воспроизведение графического контента.

Она может отображать содержимое экрана iPhone или iPad в режиме реального времени, а также тактильную графику из специальных приложений, совместимых с Dot Pad X.

#### Правая сторона Dot Pad X

С правой стороны Dot Pad X находится порт USB-C, обозначенный шрифтом Брайля буквой «p». Этот порт предназначен исключительно для зарядки устройства и не поддерживает передачу данных. Под портом USB-C находится выключатель питания. Чтобы включить Dot Pad X, сдвиньте выключатель вперед от себя, вы почувствуете длительную вибрацию в качестве подтверждения. Чтобы выключить устройство, сдвиньте выключатель назад к себе.

#### Левая сторона Dot Pad X

На левой стороне Dot Pad X находится порт USB-C с маркировкой «d» шрифтом Брайля (точки 1, 4 и 5). Он подключается к программам чтения с экрана и приложениям или выполняет обновление прошивки с помощью Dot Canvas.
※ Обратите внимание: этот порт не поддерживает зарядку. Для зарядки Dot Pad X всегда используйте порт USB-C на правой стороне.

#### Нижняя поверхность Dot Pad X

На нижней стороне Dot Pad X находится отсек для батареи и винты, которые позволяют получить доступ к защитной пленке, покрывающей ячейки Брайля. Встроенная батарея не заменяется пользователем. Если требуется замена, она должна быть выполнена Dot Inc. или авторизованным сервисным центром.
Защитную пленку на поверхности ячеек Брайля можно заменить, отвинтив винты, расположенные на нижней стороне Dot Pad X.
Для получения дополнительной информации или помощи по поводу защитной пленки обратитесь в службу поддержки клиентов Dot Inc.

## Основные функции

В этом разделе представлены основные функции и уведомления Dot Pad X.

### Включение Dot Pad X

Чтобы включить Dot Pad X, сдвиньте вперед выключатель питания, расположенный в середине правого края Dot Pad X. Dot Pad X издаст длинную вибрацию, указывающую на то, что он включается.

При запуске на графическом дисплее с 300 ячейками появится логотип Dot. Примерно через 4 секунды в тактильном латинском формате отобразится 4-значный идентификатор Bluetooth, состоящий из заглавных букв и цифр.

Тот же 4-значный идентификатор также отображается на текстовом дисплее с 20 ячейками в английском шрифте Брайля 1-го уровня, перед которым стоит префикс «le», обозначающий режим Bluetooth с низким энергопотреблением. Это означает, что Dot Pad X готов к беспроводному подключению к устройству iOS или компьютеру.

Этот 4-значный идентификатор уникален для каждого устройства, поэтому при подключении Dot Pad X к ПК или устройству IOS подтвердите код, чтобы обеспечить правильное сопряжение.

После включения питания светодиодный индикатор, расположенный в правом нижнем углу Dot Pad X, будет мигать синим цветом, сигнализируя, что Dot Pad ищет хост-устройство. Когда соединение успешно установлено, светодиод будет гореть синим цветом (без мигания).

### Выключение Dot Pad X

Чтобы выключить Dot Pad X, сдвиньте выключатель питания назад к себе. Все штифты Брайля уберутся и сбросятся, что означает, что Dot Pad X был правильно выключен. Перед повторным включением Dot Pad X подождите не менее 3 секунд после выключения. Если питание будет включено сразу, штифты могут не убраться полностью, и предыдущий брайлевский дисплей может остаться видимым. Для обеспечения правильной инициализации всегда ждите несколько секунд перед повторным запуском Dot Pad X.

### Зарядка Dot Pad X

Всегда используйте порт USB-C, расположенный на правой стороне Dot Pad X. Мы рекомендуем использовать прилагаемый кабель USB-C и сертифицированный адаптер питания, который поддерживает QC 3.0 и обеспечивает выходной ток 5 В / 3 А.

Для оптимальной производительности лучше всего использовать Dot Pad X при полностью заряженном аккумуляторе. Если уровень заряда аккумулятора низкий, убедитесь, что Dot Pad X достаточно заряжен перед использованием.

Вы можете проверить текущий уровень заряда батареи, используя метод, описанный в разделе ниже.

#### Проверка уровня заряда батареи

Чтобы проверить уровень заряда батареи Dot Pad X, убедитесь, что Dot Pad X включен.
Затем одновременно нажмите и удерживайте клавиши «Предыдущий» и «Следующий» не менее 1,5 секунды, а затем отпустите.

Уровень заряда батареи делится на пять уровней и может быть проверен с помощью вибрации и тактильной обратной связи.

- Когда Bluetooth не подключен, уровень заряда батареи отображается на 20-клеточном текстовом дисплее в виде тактильной обратной связи в течение 7 секунд, сопровождаемой вибрацией.

- Когда Bluetooth подключен, предоставляется только вибрационная обратная связь, и на 20-клеточном дисплее не отображается никакая информация.

Уровень заряда батареи делится на пять уровней, и каждый уровень обозначается количеством вибраций.
Количество вибраций соответствует уровню заряда батареи: 5 для уровня 5, 4 для уровня 4 и так далее до 1 для уровня 1.

| Количество вибраций | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень заряда батареи | Уровень 5 | Уровень 4 | Уровень 3 | Уровень 2 | Уровень 1 |

В дополнение к вибрационной обратной связи уровень заряда батареи также отображается тактильно на 20-клеточном текстовом дисплее.
Уровень заряда батареи делится на пять уровней (от 1 до 5), и ячейки заполняются последовательно в соответствии с текущим уровнем заряда батареи.

| Тактильная обратная связь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень заряда батареи | Уровень 5 | Уровень 4 | Уровень 3 | Уровень 2 | Уровень 1 |

Если Dot Pad X интенсивно используется при уровне заряда батареи 1, он может полностью разрядиться и неожиданно выключиться.

Если Dot Pad X вибрирует два раза каждые 5 минут, это означает, что уровень заряда батареи низкий и ее необходимо зарядить. При появлении этого сигнала зарядите батарею до уровня 5 перед дальнейшим использованием. Зарядка от этого низкого уровня заряда до уровня 5 обычно занимает около 2 часов 30 минут.

### Проверка состояния зарядки

#### Зарядка при включенном питании

Когда Dot Pad X включен, но не подключен к хост-устройству через Bluetooth, Dot Pad X отображает несколько индикаторов во время зарядки. Красный светодиодный индикатор в правом нижнем углу Dot Pad X загорается, чтобы показать, что зарядка идет. Одновременно с этим вибрация сигнализирует о текущем уровне заряда батареи. Кроме того, 20-клеточный текстовый дисплей отображает тактильную информацию, соответствующую уровню заряда батареи, что позволяет пользователям подтвердить состояние зарядки с помощью прикосновения.

Когда Dot Pad X включен и подключен к хост-устройству через Bluetooth, зарядка отображается красным светодиодным индикатором в правом нижнем углу Dot Pad X, а также вибрацией, отражающей текущий уровень заряда батареи. В этом состоянии тактильная обратная связь на 20-клеточном текстовом дисплее не отображается, чтобы не мешать пользователю во время связи по Bluetooth.

#### Зарядка при выключенном питании

Когда Dot Pad X выключен, вибрационная обратная связь для индикации уровня заряда батареи не предоставляется. Однако красный светодиодный индикатор в правом нижнем углу загорается, позволяя пользователям подтвердить, что зарядка происходит.

#### Зарядка завершена

Если Dot Pad X включен во время зарядки, вы узнаете, что батарея заряжена, когда красный светодиодный индикатор погаснет и вы почувствуете две вибрации.

Если Dot Pad X выключен во время зарядки, красный светодиодный индикатор все равно погаснет при полной зарядке, но вы не почувствуете вибрацию.

## Использование Dot Pad X

Dot Pad X — это брайлевский дисплей, который необходимо подключать к другим устройствам, таким как ноутбук, iPad или iPhone. Он предлагает новый опыт использования брайлевского шрифта и тактильной графики благодаря программному обеспечению, разработанному на основе Dot Pad SDK, а также программам чтения с экрана, таким как JAWS, NVDA и Voiceover, обеспечивая многострочный и тактильный графический брайлевский шрифт. Ваш опыт использования Dot Pad X.

### Использование Dot Pad X с Dot Canvas

Dot Canvas — это универсальный цифровой инструмент для Dot Pad X, разработанный Dot Inc. и доступный как в виде приложения, так и в виде веб-платформы. Он позволяет пользователям создавать, редактировать, сохранять и делиться тактильной графикой и текстом шрифтом Брайля. Dot Canvas, разработанный специально для слабовидящих и слепых пользователей, облегчает создание богатого мультисенсорного контента, улучшая обучение, творчество и доступность. Подробные инструкции по использованию см. в последней версии руководства «Использование Dot Pad X с Dot Canvas».

Ссылка для скачивания: Использование Dot Pad X с Dot Canvas

Ссылка на Dot Canvas Web: https://apps-dotincorp.com/

Ссылка для скачивания приложения Dot Canvas: https://apps.apple.com/kr/app/dot-canvas/id1613110785

### Использование Dot Pad X с Dot Book (TBD)

### Использование Dot Pad X с Voiceover ( )

Voiceover — это усовершенствованная программа чтения с экрана от Apple, разработанная для помощи пользователям с нарушениями зрения путем предоставления как звуковой, так и тактильной обратной связи. При использовании с Dot Pad X Voiceover обеспечивает тактильную обратную связь как для текста, так и для графики, предлагая комплексное и интуитивно понятное решение для обеспечения доступности.
Эта комбинация значительно улучшает взаимодействие между Dot Pad X и пользователем.
Подробные инструкции см. в последней версии руководства «Использование Dot Pad X с Voiceover».

Ссылка для скачивания: Использование Dot Pad X с VoiceOver

### Использование Dot Pad X с JAWS (TBD)

### Использование Dot Pad X с NVDA

NVDA (Non Visual Desktop Access) — это бесплатная программа для чтения с экрана с открытым исходным кодом, разработанная NV Access для Microsoft Windows. Dot Inc. предоставляет специальный драйвер NVDA для обеспечения беспроблемной совместимости с Dot Pad X, улучшая тактильный графический дисплей для пользователей. Подробные инструкции по эффективному использованию Dot Pad X с NVDA см. в последней версии руководства «Использование Dot Pad X с NVDA».

Ссылка для скачивания: Использование Dot Pad X с NVDA

## Технические характеристики

### Аппаратное обеспечение Технические характеристики

Тактильный дисплей: 300 ячеек

Брайлевский дисплей: 20 ячеек

Защита ячеек: отдельные крышки для областей с 300 ячейками (графика) и 20 ячейками (текст)

Процессор: ARM Cortex-M4, 32-разрядный, 120 МГц

Оперативная память: 64 КБ

Флэш-память: 128 КБ.

Внешняя память: не поддерживается.

Беспроводная связь: Bluetooth LE 5.0

Датчик/камера: нет

Размеры и вес

Размер: 273,5 (Ш) × 228,5 (Г) × 31,0 (В) мм

Вес: прибл. 1200 г ±10 %

Функциональные клавиши: 4

Клавиши панорамирования: влево, вправо

Выключатель питания: 1

Левый USB-C: данные и обновления прошивки.

Правый USB-C: питание и зарядка

Аккумулятор: литий-ионный 3,60 В, 10,05 Ач, 36,18 Втч (1S3P)

Зарядка: 5 В постоянного тока / мин. 3 А

Быстрая зарядка: поддержка QC и PD.

Рабочая температура: 0 °C ~ 35 °C

Температура хранения (короткосрочное): от -20 °C до 45 °C

Температура хранения (длительная): от -20 °C до 25 °C

Время восстановления (мин. температура): 24 часа

Влажность при эксплуатации: 20% ~ 75% относительной влажности

Влажность при хранении: 10 % ~ 80 % относительной влажности

Рабочее давление: 500 ~ 1060 гПа

### Характеристики связи

Характеристики: Bluetooth 5.0 (LE, до 10 кбит/с)

Выходная мощность: 0 дБм.

Скорость передачи данных: 10 кбит/с

Протоколы: GAP, GATT, SM, L2CAP, встроенные средства защиты общедоступных профилей

Чувствительность: -90 дБм

Частотный диапазон: 2,402 ГГц – 2,480 ГГц

## Меры предосторожности при обращении и эксплуатации

Содержание данного руководства может отличаться от фактического продукта в зависимости от версии программного обеспечения продукта, технических характеристик модели и настроек пользователя. Используйте Dot Pad X только по назначению, как описано в данном руководстве пользователя. Будьте осторожны при использовании, так как при ударе продукт может быть поврежден.

- Держите Dot Pad X в сухом месте. При использовании во влажном месте или при намокании продукт может работать некорректно.

- Dot Pad X имеет встроенный магнит. Не размещайте его рядом с другими магнитными изделиями или металлами. Существует риск повреждения изделия.

- Используйте Dot Pad X на столе вдали от тела. При использовании в запыленной среде посторонние предметы могут попасть внутрь и помешать работе Dot Pad X.

- Используйте только аксессуары, поставляемые Dot Inc. Использование аксессуаров других производителей может привести к неисправности продукта и лишить пользователя права на гарантийное обслуживание, предоставляемое Dot Inc.

- Dot Pad X прошел испытание на электромагнитную совместимость (EMC). Ситуационные или окружающие переменные все же могут вызывать помехи или влиять на сигналы через окружающие продукты. Могут возникнуть проблемы с выделением тепла и неисправностью.

- Беспроводная передача энергии Dot Pad X соответствует стандарту RF (радиочастоты). Однако, если напряжение и температура не находятся в пределах стандартного диапазона, беспроводная передача энергии продукта может быть нестабильной и повлиять на его производительность.

- Dot Pad X прошел испытание RSE (излучаемые паразитные эмиссии). Однако, если Dot Pad X используется с аксессуарами, не входящими в комплект, это может привести к неисправности.

- Функция беспроводной связи  Dot Pad X на коротком расстоянии соответствует стандартам безопасности передачи данных. Однако, если программное обеспечение или прошивка были модифицированы или изменены без разрешения, безопасность передачи данных продукта может работать некорректно.

- Dot Pad X прошел все вышеупомянутые квалификационные испытания в сертифицированных лабораториях. Однако, если продукт находится в условиях, которые могут вызвать функциональные ошибки, или используется не по назначению, он может работать некорректно. Рекомендуется выключить Dot Pad X, отключить питание, прекратить использование Dot Pad X и обратиться в службу поддержки клиентов.

- Если на брайлевские ячейки оказывается давление во время их движения, продукт может работать некорректно. В этом случае речь не идет о поломке, поэтому мы рекомендуем убрать руку и повторить попытку печати нужного изображения.

- Если продукт используется в обратном направлении, он может не отображать изображение или шрифт Брайля правильно.

- Некоторые технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества обслуживания.

- Если прошивка Dot Pad X, предоставленная Dot Inc., изменена или применена к продукту через неофициальный канал, это может привести к повреждению продукта или возникновению ошибок. В этом случае гарантийное обслуживание аннулируется.

- Поскольку Dot Pad X может подвергаться радиопомехам во время использования, он не может выполнять функции, связанные с безопасностью человека.

- При зарядке Dot Pad X температура продукта может повышаться, и если температура батареи поднимется выше определенного уровня, зарядка может быть автоматически остановлена из соображений безопасности.

Соблюдайте меры безопасности в следующих ситуациях:

1. Не используйте Dot Pad X во время сильной грозы.

Во время сильной грозы воздержитесь от использования продукта и отсоедините зарядное устройство от источника питания. Продолжение использования может привести к травмам, возгоранию или неисправности.

2. Не используйте Dot Pad X в запрещенных местах.

Не используйте Dot Pad X в местах, где использование продукта запрещено, например, в самолетах или больницах. Электронные и коммуникационные устройства могут подвергаться воздействию электромагнитных волн.

3. Ни в коем случае не разбирайте и не модифицируйте устройство.

Не разбирайте и не подвергайте устройство ударам. Существует риск поражения электрическим током, короткого замыкания или возгорания. Гарантийное обслуживание не распространяется на разобранные устройства. Если вашему Dot Pad X требуется обслуживание, обратитесь в службу поддержки клиентов вашего местного дистрибьютора или в Dot Inc. Не используйте устройство в поврежденном или неисправном состоянии, так как это может привести к возгоранию, ожогам и поражению электрическим током. В этом случае прекратите использование устройства и обратитесь в службу поддержки клиентов.

4. Используйте только подходящий кабель питания и соответствующую розетку.

Пожалуйста, подключайте и используйте USB-кабель правильно, чтобы зарядный кабель не ослаблялся. Не сгибайте, не тяните, не нагревайте, не разрезайте и не ослабляйте кабели, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Когда устройство не используется, отсоедините кабель зарядного устройства. При использовании Dot Pad X во время зарядки существует риск поражения электрическим током. При извлечении адаптера держите его и извлекайте. Если вы извлекаете адаптер, тянув за кабель, разъединение внутри кабеля может привести к сбою зарядки.

5. Избегайте высоких температур и влажной среды.

Не используйте продукт в жарких и влажных местах. Если продукт намок, выключите его и тщательно просушите перед повторным использованием. Не кладите его на одеяла, ковры, бытовые электроприборы и не оставляйте на длительное время под прямыми солнечными лучами (например, на сиденьях автомобиля). Внешняя часть может деформироваться, сломаться или взорваться. Если температура продукта резко повышается, прекратите его использование и обратитесь в службу поддержки клиентов.

*Рабочая температура: 0℃ ~ +50℃, температура хранения: -20℃ ~ +60℃

6. Не используйте химические вещества.

Никогда не используйте химические вещества, такие как спирт или бензол, для очистки Dot Pad X. Это может привести к возгоранию. Если на изделие или зарядное устройство попали посторонние предметы, протрите их мягкой тканью.

7. Избегайте металла и магнетизма.

Не держите зарядные порты рядом с металлическими предметами, такими как ожерелья, ключи, монеты, гвозди, часы и т. д. Если металлический предмет замкнет зарядный порт, существует риск взрыва. Не храните Dot Pad X вблизи магнитных полей. Магнитные поля могут повлиять на работу Dot Pad X. Воздействие магнитных полей может привести к неисправности.

8. Будьте особенно осторожны с детьми и домашними животными

Храните продукты, зарядные устройства, детали и т. д. в недоступном для детей и домашних животных месте. Если продукт, зарядное устройство или детали попадут в рот или будут повреждены в результате удара, вы можете подвергнуться риску поражения электрическим током или воздействия электромагнитных волн. Следите за тем, чтобы дети и домашние животные не проглотили продукты, зарядные устройства, детали и т. д. Существует риск удушья, взрыва и возгорания.

9. Не используйте в взрывоопасной атмосфере.

Не используйте продукт во взрывоопасных зонах. Это может повлиять на работу Dot Pad X. Не размещайте продукт на неустойчивой поверхности, например, на шаткой или наклонной поверхности. Падение Dot Pad X может привести к травмам или повреждению продукта.

10. Будьте внимательны к риску возгорания.

Не накрывайте и не заворачивайте Dot Pad X тканевыми материалами, такими как одеяло, во время использования или зарядки. Не выбрасывайте Dot Pad X вместе с обычными отходами. Это может привести к возгоранию, взрыву и загрязнению окружающей среды.

11. Избегайте чрезмерного контакта с нагретыми поверхностями.

Избегайте использования продукта, когда температура на его поверхности превышает допустимый уровень. При длительном контакте с продуктом в таком состоянии существует риск ожогов или нарушения пигментации клеточного защитного слоя. Если внешняя защитная оболочка отклеилась или у вас возникла аллергическая реакция на материал продукта, немедленно прекратите его использование и обратитесь к врачу.

12. Храните Dot Pad X в безопасном месте.

Если устройство не используется в течение длительного времени, отсоедините зарядное устройство от Dot Pad X и храните его в безопасном месте. При хранении зарядного устройства будьте осторожны, чтобы не сгибать и не скручивать USB-кабель. Если USB-кабель хранится или используется с чрезмерным сгибом или скручиванием, силиконовое покрытие кабеля может соскочить или кабель может порваться, что приведет к неисправности или несчастному случаю.

13. Будьте осторожны при обращении с батареей.

В жарких и влажных местах аккумулятор может плохо заряжаться или быстро разряжаться. Не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и не используйте Dot Pad X во влажных местах, таких как ванная комната.

- Если вы хотите использовать Dot Pad X после длительного периода неиспользования, пожалуйста, зарядите его полностью перед повторным использованием.

- Обратите внимание, что при насильственном извлечении батареи она может взорваться.

- Не меняйте, не модифицируйте и не подвергайте Dot Pad X воздействию жидкостей. После полной зарядки Dot Pad X отсоедините зарядное устройство от розетки и Dot Pad X, чтобы избежать ненужного потребления энергии.

- При посещении сервисного центра по поводу проблем с батареей возьмите с собой устройство и зарядное устройство.

- Если устройство нагревается во время зарядки, наденьте перчатки или используйте инструмент, а не руки, чтобы отсоединить зарядное устройство от Dot Pad X.

- Перегрев может привести к повреждению продукта. Если Dot Pad X перегревается во время зарядки, отсоедините USB-кабель для зарядки и обратитесь в лицензированный сервисный центр Dot Inc.

14. Не подвергайте устройство ударам или воздействию.

Если вы прикладываете сильную силу к Dot Pad X, кладете на него тяжелые предметы и т. д., это может привести к удару по продукту. Это может повредить Dot Pad X, вызвать неисправность или сократить срок его службы. Это также может привести к перегреву, возгоранию или пожару. Когда устройство не используется, храните его в безопасном месте, чтобы избежать ударов и повреждений Dot Pad X.

15. Не используйте зарядные устройства, которые не прошли сертификацию.

Избегайте использования несертифицированных зарядных устройств, так как это может привести к повреждению батареи, что может нанести вред пользователю или Dot Pad X.

## Служба поддержки

По любым вопросам, для получения поддержки или дополнительной информации вы можете связаться с Dot Inc. по следующим адресам:

Электронная почта Dot: inquiry@dotincorp.com

Телефон Dot: +82) 2-864-1113

Домашняя страница Dot: https://www.dotincorp.com/

## Сертификация продукта

Южная Корея: KC (KC ID: R-R-DOT-DPA320X )

США: FCC (FCC ID: 2BAM7DPA320X )

Европа: CE

Великобритания: UKCA

Япония: Japan MIC (ID: 217-252498 )

Австралия: RCM

1. KC: Сертификация Кореи

※ Используемое беспроводное оборудование может вызывать радиопомехи.

※ Производитель и установщик не могут предоставлять услуги, связанные с безопасностью людей, поскольку беспроводное оборудование может вызывать радиопомехи.

2. FCC: Федеральная комиссия по связи

FCC класс A

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифрового устройства класса A Your Dot Pad X в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при эксплуатации оборудования в коммерческой среде. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации, может вызывать вредные помехи в радиосвязи. Эксплуатация данного оборудования в жилой зоне может вызвать вредные помехи, и в этом случае пользователь должен будет устранить помехи за свой счет.

FCC класс B

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифрового оборудования класса B Your Dot Pad X в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может вызывать вредные помехи радио- или телевизионному приему, что можно определить, выключив и снова включив оборудование. Пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Изменить ориентацию или переместить приемную антенну.

- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.

- Обратитесь за помощью к продавцу или опытному радио/телевизионному технику.

Внимание

Производитель не несет ответственности за любые радио- или телевизионные помехи, вызванные несанкционированными изменениями или модификациями данного оборудования. Такие изменения или модификации могут привести к утрате пользователем права на эксплуатацию оборудования.

Это оборудование должно быть установлено и эксплуатироваться в соответствии с предоставленными инструкциями, а антенна (антенны), используемая для этого передатчика, должна быть установлена на расстоянии не менее 20 см от всех людей и не должна располагаться или работать совместно с любой другой антенной или передатчиком.

Все права защищены. Запрещается воспроизведение данного руководства в любой форме, даже частично, а также его копирование или обработка с помощью электронных, механических или химических процессов без письменного разрешения издателя. Данная брошюра может содержать ошибки или опечатки. Содержащаяся в ней информация регулярно проверяется, и исправления включаются в последующие издания. Мы не несем ответственности за любые технические ошибки или опечатки, а также за их последствия. Все патенты на товарные знаки признаны.

3. CE: европейское соответствие

Маркировка «CE» указывает, что данный продукт соответствует европейским требованиям в области безопасности, здравоохранения, охраны окружающей среды и защиты потребителей. Устройства с маркировкой «CE» предназначены для продажи в Европе.

4. WEEE: отходы электрического и электронного оборудования

Этот символ [перечеркнутый мусорный бак на колесах WEEE Приложение Ⅳ] указывает на отдельный сбор отходов электрического и электронного оборудования в странах ЕС. Не выбрасывайте оборудование в бытовой мусор. Для надлежащей утилизации этого продукта воспользуйтесь системами возврата и сбора, доступными в вашей стране.

Отказ от ответственности

Никаких гарантий или заверений, явных или подразумеваемых, не дается в отношении содержания данной документации, ее качества, работоспособности, товарной пригодности или пригодности для конкретной цели. Информация, представленная в данной документации, была тщательно проверена на достоверность; однако мы не несем ответственности за неточности. Информация, содержащаяся в данной документации, может быть изменена без предварительного уведомления.

Ни при каких обстоятельствах компания Dot Inc. не несет ответственности за прямые, косвенные, специальные, случайные или последующие убытки, возникшие в результате использования или невозможности использования данного продукта или документации, даже если была предупреждена о возможности таких убытков.

[Заявление о соответствии требованиям FCC и CE]

Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от частотных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и если оно не установлено или не используется в соответствии с инструкциями, может вызывать вредные помехи в радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при приеме телевизионного сигнала, что можно определить, выключив и включив оборудование.

Пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Изменить ориентацию или переместить приемную антенну.

- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

- Подключите оборудование к розетке, находящейся в другой цепи, чем та, к которой подключен приемник .

# Руководство пользователя: Использование Dot Pad 320 с Dot Canvas

## Введение

### Введение в Dot Canvas

Dot Canvas — это универсальный цифровой инструмент, разработанный для Dot Pad, который предлагает как приложение, так и веб-платформу для создания, редактирования, сохранения и обмена тактильными графическими изображениями и текстом шрифтом Брайля. Dot Canvas, разработанный с учетом потребностей слабовидящих и слепых пользователей, позволяет создавать богатый мультисенсорный контент, давая пользователям возможность проектировать и взаимодействовать с тактильной информацией таким образом, чтобы улучшить обучение, творчество и доступность.

Он предоставляет комплексное решение для создания и управления тактильным контентом, что делает его незаменимым инструментом для пользователей, стремящихся использовать все возможности Dot Pad в различных контекстах, от образования и профессионального использования до личных проектов.

### Системные требования

Приложение Dot Canvas

- Операционные системы: iOS/iPadOS

- Скачивание: доступно в магазине приложений Apple по запросу «Dot Canvas».

※ Для оптимального рисования рекомендуется использовать приложение на iPad.

Dot Canvas Web

- Требования к оборудованию: ПК с поддержкой Bluetooth

※ Dot Canvas Web оптимизирован для использования с браузером Chrome

## Использование приложения Dot Canvas

### Введение в приложение Dot Canvas

Приложение Dot Canvas — это приложение для iPhone/iPad, которое можно использовать в сочетании с Dot Pad, позволяя пользователям создавать и отображать тактильную информацию, такую как точки, линии, фигуры, изображения и текст.

Оно дает возможность слабовидящим и слепым пользователям создавать и изменять собственный тактильный графический контент. Пользователи могут просто сохранять контент в «Мои рисунки», «Личный диск» или делиться им на «Общественном диске». Тактильные графические изображения, будь то сохраненные или общие, можно легко открыть и отобразить на подключенном Dot Pad.

### Запуск приложения Dot Canvas

#### Загрузка приложения Dot Canvas

Найдите «Dot Canvas» в Apple App Store и загрузите его.

Приложение Dot Canvas

※ Приложение Dot Canvas — это приложение, разработанное Dot Incorporation

#### Создание учетной записи

Dot Canvas предоставляется в виде приложения и веб-сайта. Пользователи могут создать одну учетную запись для доступа к обеим версиям и просматривать один и тот же графический контент, сохраненный в личном диске. Регистрация учетной записи доступна как через приложение, так и через веб-сайт. Метод регистрации учетной записи через приложение Dot Canvas следующий:

- После запуска приложения Dot Canvas нажмите кнопку [Создать учетную запись].

- Когда откроется страница «Создать новую учетную запись», введите необходимую информацию.

- Введите код подтверждения, отправленный на указанный вами адрес электронной почты.

- Завершите регистрацию учетной записи после ввода необходимой дополнительной информации.

#### Вход

После завершения регистрации учетной записи вы можете войти в приложение Dot Canvas, введя зарегистрированное имя пользователя и пароль.

- При запуске приложения Dot Canvas появится экран входа в систему, и будет выделено окно ввода имени пользователя.

- Введите созданное вами имя пользователя и пароль и нажмите кнопку «Вход», чтобы перейти на главный экран.

※ Если вы введете свое имя пользователя и пароль и нажмете кнопку «Запомнить ID», введенная информация об имени пользователя сохранится при следующем входе в систему.

#### Поиск забытого имени пользователя/пароля

Если вы потеряли имя пользователя или пароль, вы можете сбросить пароль, выполнив следующие действия:

- Если вы потеряли имя пользователя, нажмите кнопку [Forgot Username?] (Забыли имя пользователя?) и введите имя и зарегистрированный адрес электронной почты.

- Если вы потеряли пароль, нажмите кнопку [Забыли пароль?] и введите свое имя пользователя.

- Проверьте код подтверждения, отправленный на зарегистрированный адрес электронной почты, и введите его.

- Проверьте имя пользователя или сбросьте пароль, установив новый.

#### Расположение экрана приложения Dot Canvas

Главный экран приложения Dot Canvas состоит из следующих разделов:

- Создать холст

- Создавайте и редактируйте тактильный графический контент с помощью различных инструментов рисования.

- По мере рисования в приложении Dot Canvas контент автоматически отображается в режиме реального времени на Dot Pad.

- Мой рисунок

- Сохраняйте созданный контент прямо на вашем устройстве.

- Контент, сохраненный в «Мой рисунок», можно распечатать на Dot Pad без подключения к Интернету.

- Dot Cloud

- Dot Cloud — это облачный сервис хранения данных, где вы можете сохранять и просматривать свой контент в среде с подключением к Интернету.

- Вы можете сохранять созданный контент в личном диске или делиться им в общедоступном диске.

- Настройки

- Подключение или отключение от Dot Pad.

- Выберите язык Брайля, который будет отображаться на 20 ячейках Dot Pad.

- Профиль

- Просмотр зарегистрированного имени и имени пользователя.

- Выйти из приложения Dot Canvas.

### Подключение приложения Dot Canvas к Dot Pad

После входа в приложение Dot Canvas вы попадаете на главный экран. Пользователи могут подключить приложение Dot Canvas к Dot Pad через Bluetooth. Чтобы подключить Dot Pad, выполните следующие действия:

- На главном экране перейдите в [Настройки] > [Подключить]

- Выберите номер Bluetooth Dot Pad, к которому вы хотите подключиться.

- Когда соединение будет установлено, Dot Pad дважды завибрирует.

#### Устранение неполадок при подключении

Если Dot Pad, к которому вы хотите подключиться, не отображается в списке подключений, проверьте следующие 3 вещи:

- Убедитесь, что Dot Pad включен.

: Если Dot Pad выключен, включите его и нажмите кнопку [Обновить] в списке подключений.

- Убедитесь, что на устройстве, на котором запущено приложение Dot Canva, включен Bluetooth.

: Если Bluetooth на устройстве выключен, включите его и нажмите кнопку [Обновить] в списке подключений.

- Проверьте, сопряжено ли VoiceOver с Dot Pad. 
: Если Dot Pad сопряжен с брайлевским дисплеем VoiceOver, отключите Dot Pad от брайлевского дисплея VoiceOver в следующем порядке.

- Apple [Настройки] > [Доступность] > [VoiceOver] > [Брайль]

※ Вы можете перейти в [Настройки] > [Доступность] > [VoiceOver], выбрав кнопку «Настройки Apple» во всплывающем окне.

- Сфокусируйте подключенный Dot Pad внизу экрана и проведите пальцем вверх, чтобы перейти к «Дополнительная информация».

- Выберите [Забыть это устройство], чтобы отключить Dot Pad.

#### Отключение Dot Pad

Чтобы отключить подключенную в данный момент Dot Pad, выполните следующие действия:

- На главном экране приложения Dot Canvas перейдите в раздел [Настройки].

- Нажмите кнопку [Подключить].

- Отключение будет подтверждено двукратной вибрацией Dot Pad.

### Использование функций приложения Dot Canvas

#### Создание холста

Используя различные инструменты рисования, пользователи могут свободно создавать изображения, рисуя фигуры и добавляя текстовые описания к изображению. Графика, созданная с помощью приложения Dot Canvas, отображается на 300-ячейковой части Dot Pad в виде тактильной графики, а текстовые описания отображаются шрифтом Брайля на 20-ячейковой части Dot Pad.

Макет экрана «Создать холст» выглядит следующим образом:

- Холст: занимая большую часть экрана, холст — это место, где пользователи могут рисовать тактильный контент с помощью прикосновений.

- Панель меню рисования: расположена в верхней части экрана и представляет собой набор различных инструментов рисования, которые можно использовать для создания и изменения тактильного контента.

Таблица 1. Инструменты рисования приложения Dot Canvas

|  | Назад Выход из экрана «Создание холста» и возврат к главному экрану. Если вы нажмете кнопку «Назад» во время создания тактильной графики, появится окно с предупреждением, предлагающее сохранить ваши настройки. Выбор [Нет] закрывает окно, а выбор [Сохранить] позволяет вам назвать файл и выбрать место для его сохранения. Файл будет сохранен в папке «Мои рисунки» или «Dot Drive» в зависимости от вашего выбора. |  | Имя файла Имя файла, над которым вы работаете. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отменить/Повторить Отменить или повторить последнюю операцию. |  | Перо Рисуйте свободно, как ручкой. |
|  | Режим пера для слабовидящих Выберите цвет пера, который лучше всего подходит для вашего зрения. Доступно четыре цвета: черный, синий, желтый, красный. |  | Линия Выберите и настройте желаемую длину одним пальцем на экране, чтобы нарисовать линию. |
|  | Квадрат/прямоугольник Выберите и настройте желаемый размер одним пальцем на экране, чтобы нарисовать квадрат или прямоугольник. |  | Круг Выберите и настройте желаемый размер одним пальцем на экране, чтобы нарисовать круг. |
|  | Треугольник Выберите и настройте желаемый размер одним пальцем на экране, чтобы нарисовать прямоугольный треугольник. |  | Заливка Заполните область, состоящую из линий, которые необходимо зачернить, точками. |
|  | Стереть Стереть область, которую хотите очистить. |  | Очистить все Стереть все рисунки на холсте сразу. |
|  | Сохранить Сохраните свою работу, нажав кнопку «Сохранить», которая открывает всплывающее окно для выбора места хранения. Файл будет сохранен в «Мои рисунки» или «Dot Drive» после того, как вы выберете место и введете имя файла. |  | Режим навигации по холсту Этот режим позволяет пользователям изучить положение своих пальцев на экране перед началом рисования. |
|  | Режим рисования Этот режим позволяет пользователям рисовать на холсте. |  | Режим навигации по меню Этот режим используется для навигации и выбора инструментов рисования в приложении Dot Canvas. (При включенной функции VoiceOver) |
|  | Сохранить как Если вы изменяете существующий сохраненный файл, вы можете изменить его имя и сохранить. |  | Страницы • Отображает всплывающее окно, в котором можно создать или удалить страницу и добавить описание страницы. • В нижней части всплывающего окна отображаются кнопки со стрелками и сведения о текущей странице для навигации. • При вставке описания страницы оно автоматически сохраняется и переводится в 20-ячеечный дисплей Dot Pad после закрытия всплывающего окна. |
|  | Печать Распечатайте изображение, над которым вы работали, на Dot Pad. |  |  |

- Увеличение и уменьшение

- Функция «Увеличение и уменьшение» позволяет увеличить определенную область.

- Чтобы увеличить файл, нажмите на значок лупы в верхней части всплывающего окна. Над содержимым появится красная индикаторная рамка.

- Используйте клавиши F1 и F4 Dot Pad, чтобы перемещать прямоугольник влево и вправо или вверх и вниз.

- Нажмите одновременно клавиши F2 и F3, чтобы переключить направление перемещения между горизонтальным и вертикальным.

#### Мои рисунки

Приложение Dot Canvas позволяет пользователям создавать или изменять тактильный графический контент и сохранять его во внутренней памяти устройства. В разделе «Мои рисунки» пользователи могут просматривать список файлов, хранящихся во внутренней памяти. Если сохранены много файлов, панель поиска позволяет пользователям быстро находить определенные файлы, вводя их имена. Каждый файл содержит имя файла и дату его создания.

При выборе имени файла отображается контекстное меню, а первое изображение файла отображается на Dot Pad. Компоненты контекстного меню следующие:

- Открыть: запустить выбранный файл. При запуске файла на Dot Pad отображается изображение на первой странице и описание изображения. Пользователи могут перейти на предыдущую/следующую страницу и изменить изображение и описание, нажав кнопку [Изменить].

- Удалить: удаляет выбранный файл.

- Переименовать: изменить имя сохраненного файла.

- Выход: выход из контекстного меню.

#### Dot Cloud

Пользователи могут сохранять свой личный контент и открывать различный общедоступный контент через Dot cloud, облачный сервис хранения тактильного графического контента, предоставляемый Dot Inc.

- Личный диск

  - Пользователи могут загружать тактильный графический контент, созданный в приложении Dot Canvas, на свой личный диск. Это облачное личное хранилище позволяет получать доступ к контенту с нескольких устройств без ограничений.

- Общедоступный диск

  - Пользователи могут просматривать различный общий тактильный графический контент, организованный по темам, и делиться своими собственными рисунками с помощью общего диска, чтобы другие могли получить к ним доступ.

#### Настройки

Настройте подключение Dot Pad или выберите язык Брайля, поддерживаемый приложением Dot Canvas.

- Подключите приложение Dot Canvas к Dot Pad или отключите его

- Выберите язык Брайля.

- Выберите язык Брайля, который будет отображаться на 20-клеточном дисплее Dot Pad.

- Язык Брайля должен соответствовать языку ввода.

- В настоящее время приложение Dot Canvas поддерживает 23 языка Брайля:

корейский, английский, китайский, японский, вьетнамский, тайский, арабский, французский, итальянский, испанский, каталанский, немецкий, чешский, польский, норвежский, русский, португальский, датский, греческий, шведский, финский, казахский, кхмерский.

#### Использование кнопок Dot Pad в приложении Dot Canvas

- Навигация по 20-ячеечному текстовому дисплею на Dot Pad

- Если содержимое 20-ячеечной текстовой области становится длинным, пользователи могут перемещаться по нему с помощью кнопок панорамирования.

- Правая кнопка панорамирования: переход к следующей строке (20 ячеек)

- Левая кнопка панорамирования: переход к предыдущей строке (20 ячеек)

- Навигация по 300-ячеечному графическому и многострочному дисплею на Dot Pad

- Если содержимое 300-ячеечной графической/многострочной области становится слишком длинным, пользователи могут перемещаться по содержимому с помощью кнопок F1 и F4.

- Кнопка F4: переход к следующей странице (300 ячеек)

- Кнопка F1: переход к предыдущей странице (300 ячеек)

- Кнопки быстрого доступа Dot Pad для инструментов рисования

При подключении Dot Pad к приложению Dot Canvas пользователи могут легко использовать различные функции с помощью кнопок Dot Pad.

- Выбор инструмента «Перо»

На странице «Создать холст» нажатие кнопки F2 выберет «Инструмент «Перо»» среди инструментов рисования.

- Стереть все

Пользователи могут нажать клавишу F3, чтобы активировать функцию отмены в инструменте рисования.

- Добавить новую страницу

Пользователи могут нажать одновременно клавиши F1 и F2, чтобы добавить новую страницу на холст. Пользователи могут перейти на следующую страницу, нажав кнопки F1 и F4.

- Удалить текущую страницу

Пользователи могут удалить текущий холст, нажав одновременно кнопки F3 и F4. После удаления страницы пользователи могут переходить по страницам с помощью кнопок F1 и F4.

- Изменение режима холста

Dot Canvas — это удобное приложение, которое предоставляет режим, позволяющий пользователям с нарушениями зрения легко рисовать и использовать инструменты. Пользователи могут нажать одновременно клавиши F2 и F3, чтобы изменить режим.

※ Типы режимов холста

- Режим навигации по холсту

: перед рисованием на iPad пользователи могут найти положение своего пальца.

Если они касаются экрана iPad в режиме навигации, Dot Pad отображает

положение пальца с помощью курсора в виде перекрестия. Когда палец останавливается в определенном

положение, курсор начнет мигать

- Режим рисования

: После определения положения для начала рисования в режиме навигации пользователи могут начать рисовать в режиме рисования, нажав одновременно клавиши F2 и F3.

- Режим навигации по меню

: В режиме навигации по меню пользователи могут перемещаться по меню инструментов рисования, расположенному в верхней части холста. Когда режим находится в режиме навигации по меню, холст становится неактивным, и пользователи не смогут рисовать на холсте, даже если они нажмут на область холста.

## Использование Dot Canvas Web

### Представляем Dot Canvas Web

Dot Canvas Web — это веб-версия инструмента для создания тактильных графических изображений, оптимизированная для Dot Pad, с помощью которой пользователи могут создавать, сохранять и делиться цифровыми тактильными графическими изображениями. Благодаря удобным инструментам любой пользователь может без труда создавать, редактировать и сохранять собственный тактильный контент, а также использовать его в соответствии со своими потребностями, будь то образование, творческие проекты или другие области применения.

Пользователи могут загружать файлы изображений в Dot Canvas Web для автоматического преобразования их в тактильные графические изображения. С помощью брайлевского переводчика Dot можно в режиме реального времени печатать брайлевский шрифт из текстов на Dot Pad. Dot Canvas Web позволяет подключать и отображать сразу несколько устройств Dot Pad.

※ Dot Canvas Web доступен только на ПК, поддерживающих Bluetooth.

#### Расположение экрана Dot Canvas Web

Расположение экрана Dot Canvas Web следующее.

- Dot Canvas

- Создавайте или редактируйте тактильные графические изображения с помощью различных инструментов рисования/редактирования.

- Распечатайте созданный контент на Dot Pad.

- Dot Cloud

- Загрузите и сохраните созданную тактильную графику на личном диске или общедоступном диске.

- Вы можете поделиться содержимым личного диска с общественным диском. На общественном диске вы можете просматривать, редактировать и сохранять на личном диске содержимое, которым поделились другие пользователи.

- Распечатайте контент, загруженный с личного и общего дисков, на Dot Pad.

- Поддержка Dot

- Обновите прошивку Dot Pad до последней версии.

- Отправьте запрос или оставьте отзыв.

### Запуск Dot Canvas Web

- Перейдите на сайт apps-dotincorp.com.

- Создайте учетную запись, зарегистрировавшись, и войдите в Dot Canvas Web.

※ Dot Canvas (Web) и Dot Canvas (App) используют одну и ту же учетную запись

※ Рекомендуемый браузер — Chrome.

- Если вы забыли свое имя пользователя или пароль, воспользуйтесь методом проверки кода по электронной почте, чтобы найти свое имя пользователя или сбросить пароль.

### Подключение Dot Canvas Web к Dot Pad

Чтобы подключить Dot Pad к Dot Canvas Web, выполните следующие действия:

- Откройте Dot Canvas и нажмите значок [Dot Pad], расположенный в правом верхнем углу экрана.

- Нажмите [Search Device] (Поиск устройства), чтобы найти ближайшие устройства Dot Pad.

- Выберите нужный Dot Pad из списка и нажмите [Соединить] внизу.

- Если вы хотите подключить несколько устройств, повторите эти действия.

Когда Dot Pad успешно подключено, оно дважды вибрирует.

#### Устранение неполадок с подключением

Если Dot Pad, который вы хотите подключить, отсутствует в списке доступных устройств, проверьте следующее.

- Проверьте состояние питания Dot Pad:

- Если Dot Pad выключен, включите его и нажмите [Поиск].

- Проверьте состояние Bluetooth на ПК:

- Если Bluetooth на устройстве выключен, включите Bluetooth и нажмите [Поиск].

- Проверьте, подключена ли Dot Pad к iOS VoiceOver. Если устройство сопряжено с VoiceOver, выполните следующие действия и отключите сопряжение:

- Apple [Настройки] > [Доступность] > [VoiceOver] > [Брайль]

- Прокрутите вниз, выберите подключенный Dot Pad и перейдите в [Дополнительная информация]

- Нажмите [Забыть это устройство] и отключите Dot Pad.

#### Отключение Dot Pad

Перейдите в всплывающее окно Dot Pad Connect и выберите [Отключить]. Dot Pad будет отключен, о чем сообщит две длительные вибрации.

### Использование веб-функций Dot Canvas

#### Создание холста

Используйте различные инструменты рисования/редактирования, чтобы свободно создавать любые формы и изображения и вставлять многострочный текст шрифтом Брайля. Экран Dot Canvas имеет следующую структуру:

- Вверху справа

- Кнопка профиля: пользователи могут проверить профиль учетной записи, подключить/отключить Dot Pad и войти/выйти из учетной записи.

- Кнопка языка: пользователи могут выбрать корейский или английский язык по умолчанию.

- Меню управления файлами:

- Новый: создается новый холст, на котором пользователь может создавать новые рисунки.

- Открыть: пользователи могут открыть контент из своего личного или общего диска.

- Добавить: пользователи могут добавлять файлы тактильных изображений в формате DTMs или DTMa.

※ DTMs и DTMa — это форматы файлов, поддерживаемые Dot Pad.

- Экспорт: пользователи могут сохранить текущий холст в формате DTMs или DTMa.

- Сохранить: пользователи могут сохранить текущий холст на Dot Drive.

- Сохранить как: пользователи могут сохранить текущий холст на Dot Drive с другим именем файла.

- Имя файла: будет отображено текущее имя файла холста. Если имя файла отсутствует, оно будет отображаться как «Без названия».

- Меню рисования/редактирования

- Оно находится в левой части экрана Dot Canvas Web.

- Используется для создания или редактирования тактильных графиков на холсте.

- Меню рисования/редактирования выглядит следующим образом:

Таблица 2 Инструменты рисования Dot Canvas Web

|  | Отменить/Повторить Отменить или повторить последнюю операцию |  | Размер пера Выбор толщины пера |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Перо Рисуйте свободно |  | Вертикальное зеркальное отражение Перо Рисуйте симметричные изображения |
|  | Перемещение Распознавайте и перемещайте изображения на текущей странице как один объект |  | Ведро с краской • Заполнить выбранную область • Используется для замкнутых фигур и линий |
|  | Стереть • Удалите область, которую хотите изменить • Размер ластика пропорционален размеру пера. |  | Очистить Удаляет все с текущей страницы |
|  | Линия • Рисуйте прямые линии, диагональные линии и т. д. • Нажмите [Shift] во время рисования этим инструментом, чтобы создать прямую линию |  | Квадрат/Прямоугольник • Рисование квадратов/прямоугольников • Нажмите клавишу [Shift] и перетащите курсор, чтобы создать квадрат |
|  | Окружность • Рисуйте круги/овалы • Нажмите [Shift] и перетащите, чтобы создать идеальный круг |  | Треугольник • Рисуйте треугольники, прямоугольные треугольники и т. д. • Нажмите [Shift] и перетащите, чтобы создать острый треугольник |
|  | Текстовое поле Создайте текстовое поле в области графики и преобразуйте любой текст внутри него в шрифт Брайля. Создайте текстовое поле, перетащив мышью, введите нужный текст, затем нажмите [ESC], а затем [Enter], чтобы вставить его. |  | Изображение • Автоматически преобразует тактильные графические изображения, считывая сохраненные файлы изображений и устанавливая минимальное и максимальное значение. • Нажмите [Вставить], чтобы преобразовать изображение в тактильную графику на холсте |
|  | Шаблоны Хранилище, в котором в одном месте собраны различные формы. |  | Мульти-Брайль Позволяет пользователям создавать многострочный шрифт Брайля путем ввода текста или импорта файлов PDF и преобразования их в многострочный шрифт Брайля. |
|  | Выделение прямоугольника Используйте горячие клавиши для копирования, вырезания, вставки или удаления выбранной области в пределах выделения. Копировать выбранную область: [Ctrl + C] Вырезать выбранную область: [Ctrl + X] Вставить выбранную область: [Ctrl + V] Удалить выбранную область: [Delete] Отменить выделение выделенной области: [ESC] |  | Выделение лассо Используйте горячие клавиши для копирования, вырезания, вставки и удаления выделенной области с помощью инструмента «Лассо». Копировать выделенную область: [Ctrl + C] Вырезать выбранную область: [Ctrl + X] Вставить выделенную область: [Ctrl + V] Удалить выбранную область: [Delete] Отменить выделение выделенной области: [ESC] |
|  | Тактильные буквы Преобразует набранный текст в тактильные графические изображения букв |  |  |

Таблица 3. Горячие клавиши инструментов рисования на точечном холсте

| Клавиши | Инструмент редактирования | Клавиши | Инструмент редактирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Верхняя панель |  |  |  |
| Ctrl+O | Открыть | Ctrl+S | Сохранить |
| Ctrl+Shift+S | Сохранить как |  |  |
| Описание страницы |  |  |  |
| Alt+P | Печать |  |  |
| Многостраничный |  |  |  |
| Ctrl+G | Включить/выключить сетку |  |  |
| Инструмент редактирования |  |  |  |
| P | Перо | V | Вертикальное зеркальное перо |
| Ctrl | Горизонтальная ось (при использовании вертикального зеркального пера) | Shift | Горизонтальная и вертикальная оси (при использовании вертикального зеркального пера) |
| M | Перемещение | B | Ведро с краской |
| E | Ластик | Ctrl+E | Стереть все |
| L | Линия | R | Прямоугольник |
| C | Круг | T | Треугольник |
| X | Текстовое поле | I | Изображение |
| S | Выделение прямоугольника | H | Выделение лассо |
| Выделение |  |  |  |
| Ctrl + X | Вырезать выделенную область | Ctrl + C | Копировать выделенную область |
| Ctrl + V | Вставить | DEL | Удалить выделенную область |

- Режим презентации

- Режим презентации предлагает динамичный опыт обучения с использованием Dot Pad и цифровой тактильной графики в классной комнате.

- Выберите кнопку «Режим презентации», расположенную в правом верхнем углу экрана Dot Canvas Web.

- (1. Автоматическая печать) Когда DotPad подключен к Dot Canvas Web, пользователи могут использовать функцию автоматической печати.

- При включенной функции автоматической печати каждый раз, когда пользователи указывают область с помощью указателя режима презентации, выбранная область автоматически отображается на DotPad.

- (2. Указатель) Выделите определенную область на текущей странице холста с помощью трех типов указателей, и выбранная область будет отображена на DotPad.

- (3. Увеличение и уменьшение) Чтобы увеличить экран, щелкните значок лупы, расположенный внизу всплывающего окна. Дисплей можно увеличить до 400 % (4x).
Используйте полосы прокрутки справа и внизу экрана для перемещения по увеличенной области по мере необходимости.

- Панель управления несколькими страницами

- Она расположена в левой части холста. Пользователи могут выбрать отображение/скрытие сетки, изменить порядок страниц, удалить страницы и добавить страницы.

※ Сетка: пользователи могут выбрать отображение сетки на области рисования с помощью кнопки включения/выключения сетки.

- Клавиша Ctrl + клавиши со стрелками вверх/вниз: пользователь может изменить порядок страниц.

- Холст

- Холст — это белый экран для рисования, занимающий большую часть экрана.

- Пользователи могут создавать новый контент с помощью инструмента рисования/редактирования или открывать существующий контент с диска.

- Описание страницы

- Оно находится в правой части холста.

- Пользователи могут добавлять описания к создаваемым изображениям.

- Описания автоматически преобразуются в шрифт Брайля и отображаются правильно, только если язык ввода соответствует языку Брайля, выбранному в настройках Dot Canvas.

- Добавить голос

- Пользователи могут вставлять MP3-файлы на определенную страницу. Когда файл открывается в Dot Cloud, аудиоинформация воспроизводится вместе с соответствующим выводом страницы.

- Печать

- Находится под описанием страницы.

- После нажатия кнопки [Печать] изображение на холсте и сопровождающее его описание будут напечатаны на Dot Pad.

#### Dot Cloud

Пользователи могут сохранять созданный контент на Dot Drive или делиться им с другими людьми. Пользователи также могут печатать на Dot Pad различные тактильные графические изображения, сохраненные на Public Drive.

Dot Drive разделен на Personal Drive и Public Drive. Personal Drive является диском, выбранным по умолчанию, когда пользователь впервые нажимает [Dot Drive]. Экран Dot Drive имеет следующий вид:

- Personal Drive ([Имя пользователя]’s Drive)

- Файлы, сохраненные или папки, созданные на Dot Canvas, будут сохранены здесь.

- Папки отображаются перед файлами.

- Пользователи могут открывать файлы, делиться ими, скачивать, переименовывать, копировать, вырезать, вставлять или удалять, щелкнув правой кнопкой мыши по файлу и выбрав нужный вариант.

- Нажмите [+], чтобы создать новый файл, новую папку или загрузить файл. Пользователи также могут щелкнуть правой кнопкой мыши по пустому месту на диске.

- Пользователи могут делиться файлами из своего личного диска в общедоступном диске.

※ Щелкните правой кнопкой мыши по файлу, которым хотите поделиться, и нажмите [Поделиться]. Если вы редактируете общий файл, общий файл также будет отредактирован.

※ На миниатюре файла, общий доступ к которому был предоставлен из личного диска, будет отображаться значок создателя.

- Общий диск

- Сюда сохраняются общие папки и файлы.

- Общие файлы можно отобразить на Dot Pad.

- Пользователи могут загрузить общие файлы на компьютер или открыть файл для редактирования в Dot Canvas.

- Поиск

- Пользователи могут находить папки и файлы.

- Если пользователи вводят текст в поле поиска, будут отображены файлы или папки с соответствующими именами.

- Кнопки «Назад» и «Вперед»

- Если вы нажмете кнопку «Назад», страница будет перенаправлена в предыдущий каталог.

- Если нажать кнопку «Вперед», страница перейдет в следующий каталог.

- Кнопка просмотра галереи

- По умолчанию Dot Drive работает в режиме просмотра галереи.

- Список папок и файлов отображается в виде галереи, где видны значки.

- Кнопка «Просмотр списка»

- Файлы будут отображаться в режиме списка.

### Обновление прошивки в Dot Страница поддержки

Вы можете обновить прошивку Dot Pad на странице поддержки Dot Canvas Web.

Вот как обновить прошивку Dot Pad:

- Перейдите на Dot Canvas Web по адресу apps-dotincorp.com

- Выберите вкладку «Поддержка Dot» в Dot Canvas Web.

- Подключите Dot Pad к компьютеру через порт USB C, расположенный на левой стороне Dot Pad. После подключения включите Dot Pad и нажмите кнопку «Подключить устройство» на странице Dot Support.

※ Убедитесь, что устройство остается включенным, а кабель надежно подключен на протяжении всего процесса обновления.

- Подключите Dot Pad, выбрав один из вариантов проводного порта, который появляется во всплывающем окне. Если отображается уведомление о сбое подключения, выключите и снова включите Dot Pad и повторите попытку. После подключения вы можете проверить информацию об устройстве на странице Dot Support и обновить его до последней версии прошивки.

- Выберите кнопку [Update] (Обновление) внизу страницы Dot Pad Firmware Version Information (Информация о версии прошивки Dot Pad), чтобы продолжить обновление прошивки. Обновление занимает от 3 до 5 минут в зависимости от скорости интернета.

※ Если прошивка уже обновлена до последней версии, отобразится уведомление «Уже установлена последняя версия прошивки».

# Руководство пользователя: Использование Dot Pad 320 с NVDA

## Введение

### Обзор использования NVDA с Dot Pad 320

NVDA (NonVisual Desktop Access) — это бесплатная программа чтения с экрана с открытым исходным кодом, разработанная и распространяемая NV Access для операционной системы Microsoft Windows. NVDA, разработанная для людей с нарушениями зрения или слабым зрением, обеспечивает голосовой и шрифтовой вывод, позволяя легко перемещаться по приложениям Windows и управлять ими. Разработанная при участии NV Access и глобального сообщества, NVDA является ведущим инструментом доступности в среде Windows.

Компания Dot Inc. разработала и предоставляет драйвер NVDA Dot Pad 320 для обеспечения беспрепятственной интеграции с программой чтения с экрана NVDA и тактильным графическим дисплеем Dot Pad 320. Установите драйвер Dot Pad 320 и оцените новые эффективные возможности работы с цифровой информацией. Используйте NVDA и Dot Pad 320 для улучшения доступности информации и повышения эффективности работы.

### Обзор функций

NVDA — это программа чтения с экрана, разработанная для помощи пользователям с нарушениями зрения в навигации и взаимодействии с операционной системой Windows и различными приложениями. Драйвер NVDA Dot Pad 320 расширяет возможности NVDA, подключая ее к Dot Pad 320, что обеспечивает многострочный дисплей, превосходящий по своим возможностям традиционные брайлевские дисплеи. После установки драйвера NVDA Dot Pad 320 становятся доступны следующие функции:

- Автоматическое обнаружение и подключение к Dot Pad 320 при запуске или работе NVDA.

- Позволяет пользователям переключаться на подключение к Dot Pad 320 при подключении к другому брайлевскому дисплею.

- Преобразует вывод NVDA в данные Брайля и отображает их на Dot Pad 320.

- Одновременное отображение содержимого экрана, считываемого NVDA, в многострочной области из 300 ячеек и области из 20 ячеек Dot Pad 320.

- Одновременно отображает разное содержимое в многострочной области из 300 ячеек и области из 20 ячеек, независимо управляя каждой из них.

- Выводит данные диаграмм Microsoft Excel и PowerPoint на Dot Pad 320.

- Обновляет отображение на Dot Pad.

- Использует кнопки Dot Pad 320 для управления основными функциями навигации NVDA и прокрутки многострочного шрифта Брайля и данных диаграмм на Dot Pad 320.

### Системные требования

- Операционная система: Windows 8.1 или выше

※ Рекомендуется Windows 10 или выше.

- Версия NVDA: NVDA 2023.4 или выше

※ Рекомендуется NVDA 2024.1 или выше.

## Руководство по началу работы с NVDA и Dot Pad 320

### Установка и настройка

В этом разделе описаны установка и запуск NVDA и драйвера NVDA Dot Pad 320.

#### Установка NVDA

Прежде чем использовать NVDA с Dot Pad 320, необходимо установить NVDA. NVDA можно загрузить со страницы «Загрузка» на веб-сайте NV Access. Подробную информацию о загрузке NVDA, начальной настройке и запуске см. в «Руководстве пользователя NVDA».

#### Установка драйвера NVDA Dot Pad 320

Для подключения и использования NVDA с Dot Pad 320 необходимо установить драйвер NVDA Dot Pad 320. Следующие шаги помогут вам установить и запустить файл драйвера NVDA Dot Pad 320:

- Щелкните ссылку «Скачать драйвер NVDA Dot Pad 320» или отсканируйте QR-код ниже, чтобы загрузить файл установки драйвера NVDA Dot Pad 320.

- Загрузите файл установки драйвера NVDA Dot Pad 320 на ноутбук или компьютер, на котором вы будете его запускать.

- Запустите загруженный файл установки драйвера NVDA Dot Pad 320 при запущенной версии NVDA 2023.4 или выше.

- Если появится всплывающее уведомление с вопросом «Хотите ли вы установить дополнение NVDA?», выберите «Да» (Y), чтобы установить дополнение.

- Если появится всплывающее уведомление «Хотите перезапустить NVDA?», выберите «Да» (Y), чтобы перезапустить NVDA и применить изменения из дополнения.

- После перезапуска NVDA установка драйвера NVDA Dot Pad 320 будет успешно завершена.

### Подключение Dot Pad 320 к NVDA

Dot Pad 320 можно подключить к NVDA по беспроводной сети с помощью BLE (Bluetooth Low Energy).

※ Перед подключением Dot Pad 320 к NVDA убедитесь, что драйвер NVDA Dot Pad 320 установлен.

Пользователи могут автоматически подключаться к любому распознанному Dot Pad 320, находящемуся поблизости, или вручную указать и подключиться к конкретному Dot Pad 320.

#### Автоматическое подключение

Когда NVDA работает, он обнаруживает все активные Dot Pad 320 поблизости и автоматически пытается подключиться к устройству с самым сильным сигналом связи.

※ Если уже подключен другой брайлевский дисплей, функция автоматического подключения Dot Pad 320 может не работать.

- Перейдите в меню NVDA > Настройки > Настройки NVDA > Брайль.

- Установите автоматическое подключение брайлевского дисплея.

- В поле для автоматического поиска дисплеев выберите Dot Pad 320.

- Нажмите кнопку «ОК», и Dot Pad 320 с самым сильным сигналом связи вблизи хост-устройства (ПК) будет автоматически выбран и подключен.

※ При установке драйвера NVDA Dot Pad 320 Dot Pad 320 обычно предварительно выбирается в списке дисплеев для автоматического поиска.

#### Ручное подключение

Если NVDA уже подключен к другому брайлевскому дисплею или если автоматическое подключение не удалось, пользователи могут вручную выбрать и подключиться к Dot Pad 320 через настройки NVDA.

- Перейдите в меню NVDA > Настройки > Настройки NVDA > Брайль.

- Нажмите кнопку «Изменить» и выберите Dot Pad 320 из появившегося списка брайлевских дисплеев.

- Нажмите клавишу Tab, чтобы выбрать название Bluetooth Dot Pad 320 из списка портов.

- Нажмите кнопку «ОК», и вибрация подтвердит подключение к Dot Pad с соответствующим именем Bluetooth, после чего начнется вывод шрифта Брайля.

- После завершения выбора нажмите кнопку «Применить», а затем кнопку «ОК», чтобы завершить подключение.

### Изучение основных сочетаний клавиш и операций NVDA

Перед использованием Dot Pad 320 с NVDA рекомендуется ознакомиться с основными сочетаниями клавиш и операциями NVDA. Эти знания позволят вам эффективно использовать возможности как NVDA, так и Dot Pad 320. Ознакомьтесь с руководством пользователя NVDA, чтобы узнать об основных командных клавишах и часто используемых сочетаниях клавиш.

- Запуск NVDA

- Основные команды NVDA

## Навигация по NVDA с помощью Dot Pad 320

NVDA использует два типа курсоров: системный фокус и объект навигатора. Dot Pad 320 имеет две области отображения — многострочную и однострочную — и с помощью драйвера NVDA Dot Pad 320 каждый курсор может быть соответствующим образом использован в этих отдельных областях отображения. Однострочный брайлевский дисплей соответствует системному фокусу, а многострочная область — объекту навигатора . Пользователи могут эффективно управлять обоими курсорами одновременно, что обеспечивает легкий доступ к информации и эффективный, новый опыт доступа к информации.

### Навигация по фокусу системы с помощью Dot Pad 320

Фокус системы в NVDA относится к курсору по умолчанию в Windows, который можно перемещать с помощью клавиш со стрелками на клавиатуре или клавиши Tab. Этот фокус позволяет взаимодействовать с клавишей пробела или клавишей Enter и охватывает все элементы экрана, на которые можно навести фокус с помощью клавиши Tab. Например, пользователи могут перемещаться между элементами управления, нажимая клавишу Tab и Shift + Tab. А также перейти к панели меню с помощью клавиши Alt, а затем использовать клавиши со стрелками для перемещения по меню.

NVDA озвучивает изменения при смене системного фокуса. Если драйвер NVDA Dot Pad 320 установлен и работает правильно, содержимое системного фокуса одновременно отображается шрифтом Брайля на однострочном дисплее Dot Pad 320.

Некоторые полезные команды для навигации с помощью системного фокуса NVDA включают:

Таблица 1. Полезные команды для навигации с помощью системного фокуса NVDA

| Название | Клавиша рабочего стола | Клавиша ноутбука | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сообщить о фокусе | NVDA+tab | NVDA+tab | Сообщает о текущем элементе управления, который находится в фокусе. Двойное нажатие продиктует информацию. Тройное нажатие — прочитает ее с помощью описания символов. |
| Заголовок окна | NVDA+t | NVDA+t | Сообщает название текущего активного окна. Двойное нажатие произнесет информацию. Тройное нажатие скопирует ее в буфер обмена. |
| Прочитать окно | NVDA+b | NVDA+b | Считывает все содержимое текущего окна (полезно для диалоговых окон). |
| Чтение строки состояния | NVDA+end | NVDA+shift+end | Сообщает о наличии строки состояния, если NVDA ее обнаружит. Двойное нажатие прочитает информацию по буквам. Тройное нажатие скопирует ее в буфер обмена |

### Навигация по системному курсору с помощью Dot Pad 320

Как и другие программы чтения с экрана, NVDA использует системный курсор в редактируемых текстовых областях или виртуальных курсорах, включая те, что используются в веб-браузерах. Системный курсор — это метод навигации по тексту в редактируемой текстовой области или виртуальном курсоре. Пользователи могут перемещаться по одному символу, по одному слову или по одной строке, используя эту навигацию. Если не настроено иное, при перемещении системного курсора NVDA курсор Брайля в однострочных и многострочных областях Dot Pad синхронизируется и перемещается соответствующим образом.

Команды для перемещения системного курсора используют стандартную навигацию с помощью клавиш со стрелками Windows. Чтобы перемещаться по разным текстовым областям независимо с помощью системного курсора и курсора просмотра NVDA, нажмите NVDA + 6, чтобы отключить «Следовать за системным курсором». При отключении этой настройки перемещение системного курсора с помощью клавиш со стрелками не приводит к перемещению курсора просмотра, поэтому курсор Брайля в многострочной области Dot Pad не перемещается.

Для получения более подробной информации см. раздел <12.1.12.2. Следовать за системным курсором> в официальном руководстве пользователя NVDA « ».

### Навигация по объекту Navigator с помощью Dot Pad 320

Обычно при использовании экранных считывающих устройств, таких как NVDA, навигация осуществляется с помощью системного фокуса и системного курсора. Однако для иерархической навигации по экрану или в особых случаях, таких как сенсорные дисплеи, используется объект навигатора NVDA. При навигации по экрану с помощью объекта навигатора содержимое, считываемое NVDA из этого объекта, отображается шрифтом Брайля на многострочном дисплее Dot Pad 320. Кроме того, курсор просмотра NVDA, связанный с объектом навигатора, также отображается на многострочном дисплее Dot Pad 320.

Подробную информацию об объекте навигатора и курсоре просмотра, включая горячие клавиши, см. в следующих разделах руководства пользователя NVDA:

- 5.4 Навигация по объектам

- 5.5 Просмотр текста

- 5.6 Режим просмотра

Понимание объекта навигатора и курсора просмотра имеет решающее значение для использования функциональности двойного брайлевского дисплея, описанной в последующих разделах, поэтому очень важно ознакомиться с этими функциями.

### Навигация по NVDA с помощью кнопок Dot Pad 320

Пользователи могут напрямую управлять NVDA и перемещаться по экрану с помощью кнопок Dot Pad. Это включает в себя многие функции, доступные на других брайлевских дисплеях, а также уникальные возможности Dot Pad 320, такие как прокрутка многострочного брайля и чтение данных диаграмм. Команды, которые можно использовать с помощью кнопок Dot Pad 320, приведены ниже:

Таблица 2 Использование кнопок Dot Pad 320

| Название | Клавиша Dot Pad | Описание |
| --- | --- | --- |
| Переход к предыдущей строке в однострочном шрифте Брайля | Левый сдвиг (треугольный) | Прокрутка назад по тексту шрифта Брайля, отображаемому в 20-ячейковой брайлевской области Dot Pad. |
| Перейти к следующей строке в однострочном шрифте Брайля | Правая панель (треугольная) | Прокрутите вперед текст шрифта Брайля, отображаемый в 20-ячеечной ячейках брайлевской области Dot Pad. |
| Прокрутка назад в многострочном шрифте Брайля | Клавиша F1 | Прокрутка назад в многострочной области брайля Dot Pad, где это возможно. В области диаграммы перейти к предыдущим данным диаграммы. |
| Прокрутка вперед в многострочном шрифте Брайля | Клавиша F4 | Прокрутить вперед в многострочной области брайлевского текста на Dot Pad. В области диаграммы перейдите к следующим данным диаграммы. |
| Перемещение назад | Клавиша F2 | Переход к предыдущему местоположению в Проводнике Windows. Это действие эквивалентно нажатию клавиши Backspace или Alt + стрелка влево. |
| Активировать текущий объект навигатора | Клавиша F3 | Выполнить действие текущего объекта навигатора. Это аналогично нажатию NVDA + Enter. Если фокус системы синхронизирован с объектом навигатора, это эквивалентно нажатию клавиши Enter. |
| Перейти к предыдущему элементу | Левая панель + клавиша F1 | Переместить фокус системы на предыдущий элемент от текущей позиции. Это аналогично нажатию клавиши со стрелкой вверх на ПК или пробел + точка 1 на стандартном брайлевском дисплее. |
| Переход к следующему элементу | Правая клавиша Pan + F4 | Переместить фокус системы на следующий элемент от текущей позиции. Это эквивалентно нажатию клавиши со стрелкой вниз на ПК или пробел + точка 4 на стандартном брайлевском дисплее. |
| Переход к первому элементу в текущем окне | Клавиши F1 + F2 | Переместить фокус системы на первый элемент в текущем окне. В приложениях, таких как текстовые редакторы, которые используют системный курсор, это курсор перемещается к самому первому символу. |
| Переход к последнему элементу в текущем окне | Клавиши F3 + F4 | Переместить фокус системы на последний элемент в текущем окне. В приложениях, таких как текстовые редакторы, которые используют системный курсор, это курсор перемещается к самому последнему символу. |

## Использование NVDA с двойным брайлевским дисплеем Dot Pad 320

При использовании Dot Pad 320 с NVDA можно одновременно читать два разных экранных содержимых в шрифте Брайля. Например, пользователь может отобразить веб-страницу в многострочной области, одновременно читая содержимое текстового редактора в однострочном брайлевском дисплее, что позволяет ему работать эффективно. В качестве альтернативы можно одновременно читать разные разделы документа в шрифте Брайля. Эта возможность использует тот факт, что системный фокус NVDA и объект навигатора могут фокусироваться на отдельных областях экрана. Подробные инструкции приведены ниже:

- Сфокусируйтесь на контенте, который вы хотите просмотреть, в многострочной области Брайля.

- Нажмите NVDA + 7, чтобы отключить «Следовать за фокусом системы объекта навигатора». 
Также рекомендуется нажать NVDA + 6, чтобы одновременно отключить «Следовать за системным курсором».

- Объект навигатора остается фиксированным в указанной области и больше не следует за системным фокусом. Только содержимое объекта навигатора отображается шрифтом Брайля в многострочной области Dot Pad 320.

- Навигация в рабочей области, такой как текстовый редактор, осуществляется в основном с помощью системного фокуса.

- Для навигации с помощью фокуса объекта навигатора в многострочной области используйте клавиатурные команды объекта навигатора и клавиатурные команды курсора просмотра.

Команды для объекта навигатора и курсора просмотра, которые полезны при использовании двойного брайлевского дисплея с NVDA, следующие:

### Команды объекта навигатора NVDA

Таблица 3 Команды объекта навигатора NVDA

| Название | Клавиша рабочего стола | Клавиша ноутбука | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сообщить о текущем объекте | NVDA+ numpad5 | NVDA+shift+o | Сообщает о текущем объекте навигатора. Двойное нажатие озвучивает информацию, а тройное нажатие копирует имя и значение объекта в буфер обмена. |
| Перейти к объекту, содержащему | NVDA+ numpad8 | NVDA+shift+ стрелка вверх | Переходит к объекту, содержащему текущий навигатор объект |
| Переход к предыдущему объекту | NVDA+ numpad4 | NVDA+shift+ leftArrow | Переход к объекту, расположенному перед текущим объектом навигатора |
| Переход к следующему объекту | NVDA+ цифровая клавиатура 6 | NVDA+shift+ rightArrow | Переход к объекту, следующему за текущим объектом навигатора |
| Перемещение к первому объекту в контейнере | NVDA+ цифровая клавиатура 2 | NVDA+shift+ стрелка вниз | Переход к первому объекту, содержащемуся в текущем объекте навигатора. |
| Перейти к объекту фокуса | NVDA+ numpadMinus | NVDA+ backspace | Перемещение к объекту, который в данный момент находится в фокусе системы, и помещает курсор просмотра в положение системного курсора, если он отображается. |
| Переместить системный фокус или курсор в текущее положение просмотра | NVDA+shift+ numpadMinus | NVDA+Shift+ backspace | однократное нажатие Перемещает системный фокус на текущий объект навигатора, двукратное нажатие перемещает системный курсор в положение курсора просмотра |
| Активировать текущий объект навигатора | NVDA+ numpadEnter | NVDA+enter | Активирует текущий объект навигатора (аналогично щелчку мышью или нажатию пробела, когда он имеет фокус системы) |
| Сообщить о положении курсора просмотра | NVDA+Shift+ numpadDelete | NVDA+Shift+ delete | Сообщает информацию о местоположении текста или объекта в курсоре просмотра. Например, это может быть процент просмотра документа, расстояние от края страницы или точное положение на экране. Двойное нажатие может предоставить дополнительные сведения. |

### Команды курсора просмотра NVDA

Таблица 4 Команды курсора просмотра NVDA

| Название | Клавиша на рабочем столе | Клавиша ноутбука | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Перемещение в верхнюю строку в режиме просмотра | Shift+цифровая клавиатура 7 | NVDA+control+ Home | Перемещает курсор просмотра в верхнюю строку текста |
| Перейти к предыдущей строке в режиме просмотра | numpad7 | NVDA+стрелка вверх | Перемещает курсор просмотра на предыдущую строку текста |
| Сообщить о текущей строке в режиме просмотра | numpad8 | NVDA+shift+. | Озвучивает текущую строку текста, в которой находится курсор проверки. Двойное нажатие прочитывает строку. Тройное нажатие раз произносит строку с использованием описаний символов. |
| Перейти к следующей строке в режиме просмотра | numpad9 | NVDA+ стрелка вниз | Переместить курсор просмотра на следующую строку текста |
| Перейти в конец строки в режиме просмотра | shift+numpad9 | NVDA+control+ End | Перемещает курсор просмотра в нижнюю строку текста |
| Перейти к предыдущему слову в режиме просмотра | numpad4 | NVDA+Control+ стрелка влево | Перемещает курсор просмотра на предыдущее слово в тексте. |
| Сообщить о текущем слове в режиме просмотра | numpad5 | NVDA+control+. | Озвучивает текущее слово в тексте, где находится курсор просмотра курсор. Двойное нажатие произносит слово. Тройное нажатие произносит слово с использованием описаний символов. |
| Перейти к следующему слову в режиме просмотра | numpad6 | NVDA+control+ rightArrow | Переместить курсор просмотра к следующему слову в тексте |
| Переместить к началу строки в режиме просмотра | shift+numpad1 | NVDA+home | Перемещает курсор просмотра к началу текущей строки в тексте |
| Перейти к предыдущему символу в редактирования | numpad1 | NVDA+leftArrow | Перемещает курсор просмотра к предыдущему символу в текущей строке текста |
| Сообщить о текущем символе в режиме просмотра | numpad2 | NVDA+. | Озвучивает текущий символ в строке текста, в которой находится курсор просмотра. Двойное нажатие озвучивает описание или пример использования этого символа. Тройное нажатие озвучивает числовое значение символа в десятичной и шестнадцатеричном формате. |
| Переход к следующему символу в редактирования | numpad3 | NVDA+ rightArrow | Переместить курсор просмотра к следующему символу в текущей строке текста |
| Переместить в конец строки в режиме просмотра | shift+numpad3 | NVDA+end | Перемещает курсор просмотра в конец текущей строки текста |
| Прочитать все с просмотр | numpadPlus | NVDA+shift+a | Читает с текущей позиции курсора просмотра, перемещаясь его по мере продвижения |
| Выбрать, затем скопировать из обзора курсора | NVDA+f9 | NVDA+f9 | Запускает процесс выделения и копирования с текущей позиции курсора просмотра. Фактическое действие не выполняется, пока вы не укажете NVDA, где находится конец текстового диапазона |
| Выделить, а затем скопировать в курсор проверки | NVDA+f10 | NVDA+f10 | При первом нажатии выделяется текст от позиции, ранее установленной в качестве начального маркера, до текущей позиции курсора просмотра включительно. Если системный курсор может достичь текста, он будет перемещен к выделенному тексту. После повторного нажатия этой клавиши текст будет скопирован в буфер обмена Windows |

## Преобразование диаграмм Microsoft Excel на Dot Pad 320

При подключении к NVDA, если вы используете документ электронной таблицы или PowerPoint, содержащий диаграммы, вы можете читать содержимое диаграмм в виде текста, проверяя его как гистограмму. Гистограмма преобразуется и отображается в многострочной области Dot Pad 320. Независимо от типа диаграммы в документе Microsoft, при отображении на Dot Pad 320 она преобразуется в гистограмму. Подробные инструкции приведены ниже.

- Откройте таблицу Microsoft Excel или документ PowerPoint, содержащий диаграммы.

- Нажмите CTRL + Alt + 5, чтобы перейти в область диаграммы.

- Используйте клавиши со стрелками, чтобы переместить фокус на заголовок диаграммы.

- Данные диаграммы отображаются в виде гистограммы на многострочном дисплее Dot Pad 320.

- Если данные диаграммы слишком объемны для одновременного отображения, вы можете прокручивать данные диаграммы так же, как вы прокручиваете многострочный текст с помощью кнопок на Dot Pad 320.

## Рекомендации по настройке Dot Pad 320 в NVDA

### Настройка параметров Dot Pad 320 в NVDA

#### Брайлевская привязка (по умолчанию автоматическая)

Связь с брайлевским дисплеем — это настройка, которая определяет, какое содержимое курсора будет отображаться в брайлевском формате, когда NVDA выводит содержимое на экран. По умолчанию установлена автоматическая связь. При автоматической настройке содержимое объекта навигатора/курсора просмотра и системного фокуса выводится в брайлевском формате при каждом изменении их содержимого. Пользователи могут выбрать, чтобы вывод в брайлевском формате следовал за системным фокусом или содержимым курсора просмотра.

При использовании Dot Pad 320 рекомендуется установить привязку Брайля к системной фокусировке. Эта конфигурация естественным образом разделяет системную фокусировку на однострочный брайлевский дисплей и содержимое объекта навигатора и курсора просмотра на многострочный дисплей, предотвращая путаницу. Горячая клавиша для переключения привязки Брайля — NVDA + CTRL + T.

### Настройка кнопок Dot Pad 320

Пользователи могут настроить кнопки Dot Pad для выполнения различных команд NVDA. Процесс настройки аналогичен настройке стандартных команд клавиатуры. Подробные инструкции приведены ниже.

- Перейдите в меню NVDA > Настройки > Жесты ввода.

- Найдите нужную функцию в категории функций.

- Нажмите клавишу Tab, чтобы выбрать кнопку «Добавить».

- Нажмите кнопку на Dot Pad, которую хотите связать с этой функцией. Например, нажатие клавиши F1 в этом режиме заменит ее существующую функцию прокруткой назад по многострочному шрифту Брайля.

- Откроется диалоговое окно с вопросом, применять ли настройку ко всем раскладкам клавиатуры, только к раскладке для настольного компьютера или только к раскладке клавиатуры ноутбука.

- Используйте клавиши со стрелками, чтобы выделить нужную раскладку клавиатуры, и нажмите Enter, чтобы выбрать ее.

- Теперь клавиатурная команда зарегистрирована.

# Руководство пользователя: Использование Dot Pad 320 с Jaws

## Введение

### Введение в Jaws

В данном руководстве приведены инструкции по подключению и использованию Dot Pad с JAWS. Предполагается, что JAWS уже установлен и работает, и вы знакомы с его документацией, в которой можно найти исчерпывающую информацию обо всех доступных функциях Брайля.

### Системные требования

Для использования Dot Pad с JAWS вам понадобятся:

Windows

- Версия 10 или выше

Jaws

- Версия 2025 или выше

## Обзор процесса подключения

### Подключение Dot Pad к JAWS

ot Подключение Dot Pad к JAWS — это простой процесс, состоящий из двух шагов:

1. Подключите Dot Pad к компьютеру. Вы можете использовать USB-кабель или Bluetooth-соединение.

2. Настройте JAWS для использования Dot Pad. Для этого необходимо указать JAWS, какое устройство вы используете и какой тип подключения вы хотите использовать.

### Подключение с помощью USB-кабеля

#### Чтобы подключить Dot Pad с помощью USB-кабеля

Самый простой способ подключить Dot Pad к компьютеру — с помощью USB-кабеля. Вы можете использовать кабель, поставляемый в комплекте с Dot Pad, если ваш компьютер имеет порт USB A. Вы также можете использовать кабель USB C к USB C, если ваш компьютер имеет порт USB C.

1. Подключите один конец кабеля к левому USB-порту на Dot Pad. Это порт для передачи данных, он обозначен буквой «d» в верхней части устройства рядом с портом.

2. Подключите другой конец кабеля к USB-порту на вашем ПК.

#### Настройка JAWS для USB-соединения

После подключения Dot Pad с помощью USB-кабеля выполните следующие действия, чтобы настроить его с помощью JAWS:

- Нажмите INSERT+J, чтобы открыть окно JAWS.

- Нажмите ALT+O, чтобы открыть меню «Options» (Параметры), и выберите «Braille» (Брайль), чтобы открыть диалоговое окно «Braille Basic Settings» (Основные настройки Брайля).

- Нажмите клавишу TAB, чтобы перейти к кнопке «Добавить брайлевский дисплей», и нажмите клавишу ENTER.

- В списке брайлевских дисплеев выберите Dot Pad, нажмите пробел, чтобы выбрать его, а затем выберите «Далее».

- В диалоговом окне «Выбрать порт вывода» выберите «Далее».

- Убедитесь, что Dot Pad выбран в качестве основного дисплея.

- Выберите «Готово». Вам будет предложено перезапустить JAWS, чтобы изменения вступили в силу. Выберите «ОК», чтобы закрыть это сообщение, а затем еще раз, чтобы закрыть диалоговое окно «Основные настройки Брайля».

- Закройте и перезапустите JAWS. Теперь Dot Pad обменивается данными с JAWS через USB.

### Подключение через Bluetooth

Подключение по Bluetooth полностью управляется в настройках JAWS Braille. Правильный способ подключения по Bluetooth следующий:

- Нажмите INSERT+J, чтобы открыть окно JAWS.

- Нажмите ALT+O, чтобы открыть меню «Параметры», и выберите «Брайль», чтобы открыть диалоговое окно «Основные настройки Брайля».

- Нажмите клавишу TAB, чтобы перейти к кнопке «Добавить брайлевский дисплей», и нажмите клавишу ENTER.

- В списке брайлевских дисплеев выберите Dot Pad, нажмите пробел, чтобы выбрать его, а затем выберите «Далее».

- В диалоговом окне «Выбрать порт вывода» выберите «Далее».

- Убедитесь, что Dot Pad выбран в качестве основного дисплея.

- Выберите «Готово». Вам будет предложено перезапустить JAWS, чтобы изменения вступили в силу. Выберите «ОК», чтобы закрыть это сообщение, а затем еще раз, чтобы закрыть диалоговое окно «Основные настройки Брайля».

- Включите Dot Pad.

- Закройте и перезапустите JAWS.

- При перезапуске JAWS появится диалоговое окно «Bluetooth-сканер». Выберите Dot Pad из списка и нажмите «Подключить».

Диалоговое окно «Bluetooth Scanner» (Сканер Bluetooth) закроется, и Dot Pad начнет обмениваться данными с JAWS через Bluetooth.

После настройки JAWS будет автоматически находить и подключаться к Dot Pad при каждом перезапуске. Для этого необходимо включить Dot Pad перед запуском JAWS.

## Обзор использования JAWS и шрифта Брайля

Теперь, когда Dot Pad подключен, вы можете протестировать его, перемещаясь по Windows, Интернету и приложениям на вашем ПК. Если вы уже использовали JAWS ранее, вы сразу почувствуете себя как дома. Если вы новичок в JAWS и брайле, обратитесь к разделу «JAWS и обновляемый брайль» в справочной системе JAWS для получения более подробной информации.

### Дисплеи Dot Pad

Dot Pad имеет два дисплея: большой многострочный дисплей и однострочный дисплей. В отличие от других программ чтения с экрана, JAWS использует большой дисплей для отображения большей части брайлевского контента. Однострочный дисплей с 20 ячейками используется для отображения ячеек состояния.

#### На 20-ячеечном дисплее:

Расположение экрана Dot Canvas Web следующее.

- Первые три ячейки

- Первые три ячейки показывают горизонтальное (по оси x) положение пикселя (с курсором на экране), номер строки (с виртуальным курсором) и/или индекс речевого вывода (в режиме речевого вывода).

- Четвертая ячейка

- Четвертая ячейка указывает активный курсор: p (курсор ПК), v (виртуальный курсор), j (курсор JAWS), i (невидимый курсор) или b (курсор Брайля).

- Пятая ячейка

- Пятая ячейка указывает активный режим Брайля: l (строка), s (структурированный), x (речевой вывод) или i (атрибут).

Если вы сфокусированы на элементе управления в режиме «Структурированный», тип элемента управления по умолчанию отображается в ячейках состояния. Например, при нахождении на этих типах элементов управления будет отображаться chk для флажка или btn для кнопки. Когда необходимо отобразить несколько типов, символы будут объединены в один символ, который помещается в области состояния. Например, для графического элемента в ссылке будет отображаться ilnk, а для графического элемента, являющегося частью заголовка уровня 1, будет отображаться ih1.

Далее вы увидите два числа, разделенных запятой. Первое число — это горизонтальная линия на точечной клавиатуре, на которой находится курсор. Число после запятой — это номер символа в этой строке. Это поможет вам быстро найти курсор в любой точке дисплея.

### Навигация с помощью кнопок на точечной клавиатуре

Шесть кнопок на точечной клавиатуре обеспечивают удобный способ навигации и чтения непосредственно с устройства без необходимости использования клавиатуры компьютера. Слева направо они имеют следующие функции:

- Панорамирование влево: отображает предыдущую страницу шрифта Брайля.

- F1: перемещает разделенную область шрифта Брайля влево.

- F2: нажимает клавишу Escape.

- F3: нажимает клавишу Enter.

- F4: перемещает раздел с брайлевским текстом вправо.

- Сдвиг вправо: отображает следующую страницу шрифта Брайля.

Вы также можете использовать следующие комбинации клавиш:

- Сдвиг влево + F1: нажимает клавишу со стрелкой вверх.

- Сдвиг влево + F2: нажимает клавишу со стрелкой влево.

- F1 + F2: нажимает клавишу «Домой».

- F1 + F3: нажимает Shift + Tab.

- F2 + F4: нажимает клавишу Tab.

- F3 + F4: нажимает клавишу «Конец».

- F3 + Панорамирование вправо: нажимает клавишу со стрелкой вправо.

- F4 + Pan Right: нажимает клавишу «Вниз».

- F1 + F4: вызывает диалоговое окно «Установить просмотр Брайля».

Если вы забыли, для чего нужны эти клавиши, вы можете включить справку по клавиатуре, нажав клавишу JAWS + 1. На точечной клавиатуре отобразятся нажатые клавиши и их функции. Вы можете снова отключить справку по клавиатуре, нажав клавишу Escape или F2 на точечной клавиатуре.

Все эти клавиши можно переназначить на любую функцию JAWS с помощью диспетчера клавиатуры JAWS. Чтобы узнать, как это сделать, обратитесь к разделу «Использование диспетчера клавиатуры» в разделе «Настройка JAWS для Windows» справочной системы JAWS.

### Использование сокращенного шрифта Брайля

При первоначальной настройке JAWS по умолчанию выбирается ввод компьютерного шрифта Брайля. Чтобы использовать сокращенный шрифт Брайля, выполните следующие действия.

- Нажмите INSERT+F2 и выберите «Центр настроек».

- Чтобы применить изменения ко всем приложениям, нажмите CTRL+SHIFT+D, чтобы загрузить настройки JAWS по умолчанию. Чтобы применить изменения к конкретному приложению, выберите его в поле «Приложения».

- В поле редактирования Поиск введите «Перевод» без кавычек.

- Нажмите СТРЕЛКУ ВНИЗ, чтобы перейти к Translation (Перевод) в отфильтрованных результатах поиска в дереве, и нажмите ENTER, чтобы переместить фокус на группу Translation (Перевод). Нажмите СТРЕЛКУ ВПРАВО, чтобы развернуть группу.

- Нажмите ПРОБЕЛ, чтобы переключаться между различными настройками в поле «Вывод», чтобы настроить режим чтения шрифта Брайля.

Первый вариант всегда — «Компьютерный шрифт Брайля». Другие доступные варианты зависят от выбранного языка. Например, если выбран английский (США), доступны следующие режимы вывода: «Английский (США), 1-й уровень», «Английский (США), 2-й уровень», «Единый английский шрифт Брайля, 1-й уровень» и «Единый английский шрифт Брайля, 2-й уровень».

## Поддержка многострочного шрифта Брайля

### Режим переноса

JAWS обеспечивает поддержку многострочного шрифта Брайля сразу после установки. При навигации по веб-страницам и документам JAWS отображает столько шрифта Брайля, сколько помещается на точечной клавиатуре. Это стандартный режим работы JAWS, известный как режим с переносом.

### Режим обрезки

Если вы просматриваете таблицу или электронную таблицу, JAWS автоматически переключится, чтобы показать вам как можно больше текущего столбца. При навигации по таблице вертикальное выравнивание сохраняется, что облегчает чтение и понимание информации. Эта функция известна как режим обрезки, и JAWS автоматически переключится на него, когда вы находитесь в таблице или электронной таблице.

### Установка режима Брайля

При желании вы можете использовать диалоговое окно «Установить режим Брайля» для ручного переключения между этими режимами. Это диалоговое окно можно активировать, нажав F1+F4 на точечной клавиатуре. Более подробную информацию см. в документации JAWS.

## Использование разделенного Брайля

Разделенный шрифт Брайля позволяет просматривать содержимое из разных мест на одном и том же дисплее Брайля. Когда активен режим разделенного шрифта Брайля, дисплей разделяется на две области, разделенные горизонтальной линией.

### Активация разделенного Брайля

Чтобы включить режим разделения Брайля, нажмите ALT+INSERT+V (ALT+CAPS LOCK+V в раскладке для ноутбука), чтобы открыть диалоговое окно «Выбор режима Брайля». Также можно нажать F1+F4 на точечной клавиатуре.

Когда откроется диалоговое окно, вы увидите список доступных режимов просмотра. Выберите нужный режим и нажмите «ОК». Активный режим просмотра остается в силе для текущей сессии JAWS. Перезапуск JAWS вернет вас к настройкам по умолчанию.

Когда активен разделенный вид, ваше текущее местоположение отображается в области 1 (вверху), а содержимое активного вида отображается в области 2 (внизу). Если вы хотите изменить это, снова откройте диалоговое окно «Выбрать вид Брайля» и нажмите кнопку «Поменять местами».

В большинстве представлений вы можете независимо перемещаться по разделенной области. Для перемещения по тексту в разделенном представлении используйте клавиши F1 и F4 на точечной клавиатуре, чтобы перемещаться влево или вправо.

По умолчанию установлено значение «Без разделения», при котором весь многострочный дисплей используется для отображения шрифта Брайля в текущем приложении.

Существует несколько видов разделения брайлевского текста, о которых можно прочитать в документации JAWS. Например, при выборе «Буферизованный текст» текст в текущем месте захватывается и отображается в области 2. После создания буфера можно перейти в другое место или даже в другой документ или приложение, при этом буферизованный текст остается доступным.

Дополнительные сведения о разделении шрифта Брайля см. в разделе «Разделение шрифта Брайля» в разделе «Использование JAWS с обновляемым шрифтом Брайля» справочной системы JAWS.

## Доступ к математическому контенту с помощью JAWS и Dot Pad

JAWS помогает учащимся читать и изучать математические задачи на веб-страницах и в документах Microsoft Word с помощью речи и шрифта Брайля. Он описывает математические выражения понятным, естественным языком, подобно тому, как учитель объяснял бы их в классе. Это позволяет учащимся, использующим JAWS, читать математику так же, как их зрячие одноклассники.

### Чтение математических текстов в Интернете

JAWS поддерживает чтение контента MathML в Microsoft Edge, Google Chrome и Mozilla Firefox. MathML — это веб-язык, который позволяет браузерам отображать математические и научные уравнения так же, как они выглядят на бумаге.

Когда JAWS находит MathML на веб-странице, он сначала описывает выражение, а затем произносит «математический контент». Если вы используете Dot Pad с включенным сокращенным шрифтом Брайля, Dot Pad отобразит «Математика», а затем выражение в математическом коде Брайля. Если выражение слишком длинное, вы можете использовать кнопки панорамирования Dot Pad, чтобы прочитать остальную часть. Если JAWS настроен на компьютерный шрифт Брайля, Dot Pad отобразит сообщение с объяснением, что для просмотра математики необходимо включить сокращенный шрифт Брайля.

Вы можете нажать Enter или F3 на Dot Pad, когда фокус находится на математическом выражении, чтобы открыть Math Viewer, который позволяет изучить выражение более подробно с помощью речи и шрифта Брайля. Вы можете выйти из Math Viewer, нажав Escape или F2 на Dot Pad.

### Чтение математических формул в Microsoft Word

Когда JAWS находит математическое уравнение или формулу в документе Word, он зачитывает задачу вслух и произносит «Математическое содержание». Затем вы можете нажать комбинацию клавиш Insert + пробел, а затем клавишу «Равно», чтобы открыть Math Viewer JAWS и изучить уравнение более подробно. Вы можете выйти из Math Viewer, нажав Escape или F2 на Dot Pad.

Полное объяснение того, как работать с математикой и JAWS, включая дополнительные сведения о навигации по Math Viewer, см. в разделе «Доступ к математическому контенту» справочной системы JAWS.

# Руководство пользователя: Использование Dot Pad 320 с VoiceOver

## Введение в VoiceOver и Dot Pad 320

VoiceOver — это усовершенствованная программа чтения с экрана, интегрированная в ОС Apple и предназначенная для помощи пользователям с нарушениями зрения путем предоставления звуковой и тактильной обратной связи.

В сочетании с Dot Pad 320 VoiceOver обеспечивает тактильную обратную связь как для текста, так и для графики, создавая комплексное и интуитивно понятное решение для обеспечения доступности.

Эта синергия позволяет пользователям с нарушениями зрения более эффективно и продуктивно взаимодействовать со своими устройствами.

Dot Pad 320 улучшает этот опыт, предлагая вывод шрифта Брайля в режиме реального времени, аналогично другим брайлевским дисплеям, но с дополнительным преимуществом одновременного отображения нескольких строк шрифта Брайля. Эта функция позволяет пользователям более эффективно читать большие объемы содержимого экрана. Режим многострочного предварительного просмотра шрифта Брайля позволяет пользователям быстро и эффективно понимать расположение экрана, что революционизирует производительность для пользователей экранных считывающих устройств.

Кроме того, Dot Pad может мгновенно отображать изображения на экране в виде тактильной графики.

Пользователи могут увеличивать и уменьшать масштаб или инвертировать эти изображения для более детального просмотра, а также прокручивать их по горизонтали или вертикали, чтобы тщательно изучить большие изображения. Кроме того, некоторые приложения позволяют пользователям воспринимать графики тактильно на Dot Pad, что улучшает общий опыт доступности.

### Обзор функций

При подключении к Apple VoiceOver Dot Pad предлагает следующие функции:

Примечание:

Функции, указанные с названием ОС в скобках, доступны только для этой ОС. Функции без названия ОС доступны во всех операционных системах Apple.

- Однострочный шрифт Брайля:

Содержимое VoiceOver отображается в режиме реального времени в виде шрифта Брайля на однострочном брайлевском

дисплее Dot Pad 320.

- Многострочный шрифт Брайля (iOS и iPadOS):

Отображает содержимое экрана в многострочном шрифте Брайля, позволяя использовать режим предварительного просмотра и

других функций с многострочным брайлевским дисплеем Dot Pad 320.

- Отображение тактильного изображения в реальном времени:

Когда курсор VoiceOver фокусируется на определенном объекте на экране, соответствующее изображение отображается на Dot Pad.

- Отображение тактильных изображений с помощью распознавания VoiceOver:

Активация распознавания VoiceOver обеспечивает описание объекта, на котором находится фокус, или окружающих изображений на экране как в аудиоформате, так и в виде текста шрифта Брайля, и одновременно

тактильное отображение изображений на Dot Pad.

- Отображение графиков:

Некоторые приложения, такие как приложения для работы с акциями, могут отображать графики в тактильном виде на точечной клавиатуре вместе с аудиографиками (сонификация).

- Управление VoiceOver и изменение горячих клавиш с помощью кнопок Dot Pad:

Взаимодействуйте с VoiceOver с помощью кнопок на Dot Pad, которые также можно настроить для выполнения определенных команд VoiceOver.

### Системные требования

Dot Pad совместим с VoiceOver на следующих операционных системах Apple:

- iOS 15.2 и более поздние версии

- iPadOS 15.2 и более поздние версии

- macOS 13.3 и более поздние версии

- VisionOS 1.0 и более поздние версии

## Использование Dot Pad 320 с iOS и iPad OS

### Обзор функций

В iOS и iPadOS вы можете читать содержимое экрана через VoiceOver на Dot Pad, как и на любом другом брайлевском дисплее. Начиная с iOS и iPadOS 18.0, пользователи могут использовать функцию многострочного вывода шрифта Брайля, а также читать изображения и графики на ощупь.

### Системные требования

Минимальные требования: iPhone и iPad с возможностью работы под управлением iOS или iPadOS 15.2 или более поздней версии.

Для многострочного вывода шрифта Брайля: iPhone и iPad с поддержкой iOS или iPadOS 18 или более поздней версии.

### Подключение Dot Pad 320 к VoiceOver

Вот шаги для подключения Dot Pad к вашему iPhone или iPad:

- Включите VoiceOver.

- Перейдите в [Настройки] > [Доступность] > [VoiceOver] > [Брайль]

- Проверьте название Bluetooth-устройства Dot Pad и найдите соответствующее устройство в списке устройств, отображаемом внизу экрана, и подключите его.

- Когда Dot Pad завибрирует и вы услышите специальный звуковой сигнал, указывающий на подключение устройства Брайля в VoiceOver, подключение будет успешно установлено. Индикатор LED на Dot Pad загорится синим цветом.

Примечание

Чтобы отключить подключенный Dot Pad от VoiceOver, нажмите и удерживайте подключенное устройство или воспользуйтесь меню «Действия» в роторе VoiceOver, чтобы выбрать «Еще», а затем нажмите «Забыть это устройство». Dot Pad будет отключен.

### Чтение содержимого с однострочным брайлевским дисплеем

После успешного подключения VoiceOver и Dot Pad 320 доступные функции отображения содержимого на Dot Pad 320 будут зависеть от используемой версии iOS или iPadOS.

- Версии iOS или iPadOS до 18.0:
Содержимое VoiceOver будет отображаться в режиме реального времени на однострочном брайлевском дисплее Dot Pad.

- iOS или iPadOS версии 18.0 и выше: 
Содержимое будет отображаться как на многострочном, так и на однострочном брайлевском дисплее Dot Pad 320, что позволит одновременно читать более объемное содержимое.

На однострочном брайлевском дисплее пользователи могут прокручивать контент по строкам:

- Левая клавиша панорамирования (левая треугольная кнопка): прокрутка к предыдущей строке.

- Правая клавиша панорамирования (правая треугольная кнопка): прокрутка к следующей строке.

### Чтение контента с помощью многострочного брайлевского дисплея

Когда VoiceOver и Dot Pad подключены, пользователи могут одновременно читать содержимое экрана в многострочном шрифте Брайля. Многострочный шрифт Брайля дает возможность быстро и точно читать большие объемы содержимого экрана. Кроме того, режим предварительного просмотра в многострочном выводе шрифта Брайля позволяет пользователям более эффективно понимать расположение экрана по сравнению с традиционными программами чтения с экрана.

Функция многострочного шрифта Брайля VoiceOver предоставляет четыре различных режима отображения содержимого экрана. Эти параметры можно настроить в роторе VoiceOver в разделе «Режим текста Брайля». Существуют следующие четыре параметра:

- Режим текста Брайля > Режим чтения:
Это опция по умолчанию для многострочного шрифта Брайля. Она отображает текст в многострочном дисплее Брайля, если он присутствует, и отображает изображения, если они присутствуют.

- Режим брайлевского текста > Режим чтения (без изображений):
Этот параметр игнорирует изображения и отображает только текст в многострочной области шрифта Брайля.

- Режим текста Брайля > Режим предварительного просмотра:
Этот режим предоставляет краткий список элементов на экране, начиная с текущей позиции.

- Режим текста Брайля > Изображения:
Этот параметр выводит только изображения и графики в многострочной области Брайля, исключая текст.

Используя эти режимы, пользователи могут настроить цифровой интерфейс в соответствии со своими потребностями, повышая производительность и доступность.

#### Базовый многострочный режим вывода шрифта Брайля (режим текста Брайля > режим чтения)

Режим чтения — это опция по умолчанию для гибкого отображения текста Брайля или графики на многострочном брайлевском дисплее в зависимости от контекста. Когда пользователь фокусируется на изображении или графике, оно тактильно отображается на многострочном брайлевском дисплее, а когда пользователь фокусируется на тексте, может отображаться до восьми строк Брайля.

При отображении текста Брайля он появляется, начиная с самой верхней строки, с текущим выделенным элементом вверху. Кроме того, чтобы указать, что это первый элемент, перед содержимым экрана отображается ячейка со всеми точками от 1 до 8.

Для прокрутки многострочного брайлевского дисплея используйте клавиши F1 и F4 на клавиатуре Dot Pad.

Однострочный брайлевский дисплей синхронизирован с многострочным дисплеем.

#### Режим пропуска изображений (режим брайлевского текста — режим чтения (без изображений))

Когда в роторе «Режим брайлевского текста» выбрана опция «Режим чтения (без изображений)», VoiceOver не будет печатать графическую информацию, даже если курсор находится на изображениях или графиках. Вместо этого многострочный брайлевский дисплей будет отображать альтернативный текст изображений, название элемента управления изображением или название графика. Это позволяет пользователям сосредоточиться исключительно на текстовом контенте, при этом распознавая наличие изображений и графиков с помощью альтернативных описаний.

#### Режим быстрой навигации по экрану (режим предварительного просмотра)

Режим предварительного просмотра упорядочивает элементы экрана последовательно на многострочном брайлевском дисплее, начиная с текущей позиции фокуса. Dot Pad может отображать до восьми элементов экрана одновременно, при этом текст каждого элемента ограничен 20 брайлевскими символами. Если длина элемента превышает 20 символов, текст после 20-го символа будет опущен.

Чтобы подробно прочитать обобщенные элементы экрана, прочтите однострочный брайлевский дисплей. Например, чтобы подробно прочитать текущий элемент, выделенный на первой строке, нажмите правую клавишу панорамирования, чтобы изучить полное содержание выделенного элемента экрана.

#### Режим просмотра изображений (Изображения)

Когда выбрана опция «Изображения», Dot Pad работает аналогично тому, как он работает в версиях iOS или iPadOS ниже 18.0. В этом режиме многострочный брайлевский дисплей не будет отображать брайлевский текст. Вместо этого он будет отображать исключительно изображения и графики. Для получения более подробной информации о просмотре изображений на экране Dot Pad, пожалуйста, обратитесь к разделу <2.6. Просмотр изображений на экране Dot Pad>.

### Отображение изображений на экране Dot Pad 320

#### Основные настройки вывода изображений

Когда VoiceOver фокусируется на объекте, содержащем информацию об изображении, оно отображается на Dot Pad 320 в тактильном виде.

Действия:

- Убедитесь, что Dot Pad 320 подключен к вашему устройству, и перейдите на главный экран.

- Используйте VoiceOver, чтобы переместить фокус на любой значок приложения на главном экране.

- Графический дисплей Dot Pad с 300 ячейками отобразит форму значка приложения. Содержимое VoiceOver будет отображаться на 20 ячейках Dot Pad 320 шрифтом Брайля.

Выполнив эти шаги, пользователи могут легко воспринимать графическую информацию на своих устройствах и взаимодействовать с ней с помощью Dot Pad 320 с VoiceOver.

#### Увеличение/уменьшение изображений

VoiceOver позволяет увеличивать или уменьшать изображения, отображаемые тактильно на Dot Pad 320. Эта функция помогает более точно читать детали изображения. Чтобы использовать эту функцию, добавьте опцию «Braille Zoom» в настройки Rotor. Для увеличения изображений выполните следующие действия:

Шаги:

- Поместите курсор VoiceOver на изображение, которое хотите увеличить или уменьшить.

- Поверните два пальца на экране (по часовой стрелке или против часовой стрелки), чтобы выбрать «Braille Zoom» в роторе.

- Проведите одним пальцем вниз, чтобы увеличить изображение. Проведите одним пальцем вверх, чтобы уменьшить изображение.

- Уровень увеличения варьируется от 0% до 100%.

- Dot Pad 320 немедленно обновится с учетом изменений масштаба.

Выполнив эти действия, пользователи могут легко настроить размер изображения на Dot Pad, чтобы улучшить тактильное восприятие текста.

#### Прокрутка изображений

При увеличении изображения они могут превышать размер области отображения Dot Pad 320. В таких случаях пользователи могут использовать функцию прокрутки изображений для навигации по увеличенному изображению. Поддерживается как горизонтальная, так и вертикальная прокрутка. Чтобы включить эту функцию, добавьте «Braille Vertical Pan» (Вертикальная прокрутка шрифта Брайля) и «Braille Horizontal Pan» (Горизонтальная прокрутка шрифта Брайля) в настройки ротора. Для прокрутки изображений выполните следующие действия:

Действия:

- Поместите курсор VoiceOver на любой объект изображения (например, значок приложения или изображение).

- Горизонтальная прокрутка:

- Установите ротор в положение «Braille Horizontal Pan».

- Проведите одним пальцем вниз, чтобы прокрутить тактильную графику влево.

- Проведите одним пальцем вверх, чтобы прокрутить тактильную графику вправо.

- Вертикальная прокрутка:

- Установите ротор в положение «Вертикальная панорамирование Брайля».

- Проведите одним пальцем вниз, чтобы прокрутить тактильную графику вверх.

- Проведите одним пальцем вверх, чтобы прокрутить тактильную графику вниз.

Выполнив эти действия, пользователи могут перемещаться по всему изображению, даже если оно превышает размер области отображения Dot Pad 320, что обеспечивает эффективный доступ ко всем частям увеличенного изображения.

#### Инвертирование изображений

Эта функция позволяет пользователям преобразовывать контуры тактильных изображений с рельефных в инвертированные, что помогает лучше понять изображение. Вот как использовать функцию инвертирования изображений:

- Поместите курсор VoiceOver на любой объект изображения (например, значок приложения или изображение).

- Убедитесь, что изображение отображается в графической области Dot Pad 320.

- Установите ротор в положение «Инвертировать шрифт Брайля».

- Проведите одним пальцем вниз, чтобы выполнить инвертирование. Изображение на Dot Pad 320 переключится с рельефного на инвертированное.

- Чтобы вернуть изображение в стандартный режим, снова установите ротор в положение «Инвертировать шрифт Брайля».

- Проведите одним пальцем вверх, чтобы отменить инверсию и вернуть изображение в исходное рельефное состояние ( ).

#### Чтение изображений на Dot Pad 320 с помощью распознавания VoiceOver

Даже если VoiceOver изначально не распознает объект как изображение, вы можете использовать возможности искусственного интеллекта в iOS и iPadOS 14 и выше для сбора информации об изображении.

Затем проанализированные данные изображения передаются посредством аудиоописания и отображаются на Dot Pad 320 в виде тактильной графики и шрифта Брайля.

Чтобы использовать распознавание VoiceOver, пользователи должны настроить пользовательский жест для ручной команды распознавания VoiceOver. Выполните следующие действия:

- Перейдите в [Настройки] > [Доступность] > [VoiceOver] > [Распознавание VoiceOver].

- Убедитесь, что переключатель «Описание изображений» включен. Если нет, дважды нажмите на переключатель, чтобы включить его.

- Необходимые данные для описания изображений будут загружены.

- После завершения загрузки используйте жест «Назад» или кнопку «Назад», чтобы вернуться к настройкам VoiceOver.

- Перейдите в [Команды] > [Сенсорные жесты] и выберите нужный сенсорный жест в списке жестов VoiceOver. Найдите и добавьте «Описания изображений».

- После настройки этого пользовательского жеста пользователи могут использовать его для запуска описаний изображений на основе искусственного интеллекта в любой точке экрана.

После настройки VoiceOver будет предоставлять описания объекта, на котором находится фокус, или окружающей области экрана, отображая информацию в виде тактильной графики на Dot Pad.

### Чтение графиков

Пользователи могут просматривать графики акций на Dot Pad 320 с помощью приложения для работы с акциями, выполнив следующие действия:

- Запустите приложение для работы с акциями на своем устройстве.

- Выберите акции, которые хотите проанализировать.

- Переместите фокус VoiceOver в область, где отображается график акций.

- График акций появится на Dot Pad 320, что позволит вам прочитать его тактильно.

### Список горячих клавиш Dot Pad в iOS и iPadOS

Ниже приведены стандартные команды VoiceOver, которые можно использовать с клавишами на Dot Pad:

Таблица «1 » Команды VoiceOver по умолчанию с кнопками Dot Pad 320.

| Название | Клавиша | Описание |
| --- | --- | --- |
| Однострочный брайлевский дисплей Левый сдвиг | Клавиша «Влево» | Прокручивает однострочный брайлевский дисплей до предыдущей строки. |
| Многострочный брайлевский дисплей Левая панель | Клавиша F1 | Прокручивает многострочный брайлевский дисплей до предыдущего блока. |
| Перейти к началу | Клавиша F2 | Переход к начальному экрану. |
| Активировать выбранный элемент | Клавиша F3 | Активирует выделенный элемент (эквивалентно двойному касанию одним пальцем). |
| Многострочный брайлевский дисплей Сдвиг вправо | Клавиша F4 | Прокручивает многострочный брайлевский дисплей до следующего блока. |
| Однострочный брайлевский дисплей, панорамирование вправо | Клавиша «Сдвиг вправо» | Прокручивает однострочный брайлевский дисплей до следующей строки |
| Переход к предыдущему элементу | Левая панель + клавиша F1 | Переход к предыдущему элементу от текущей позиции (эквивалентно свайпу влево одним пальцем). |
| Переход к следующему элементу | Правая панель + клавиша F4 | Переход к следующему элементу от текущей позиции (эквивалентно свайпу вправо одним пальцем). |
| Переход к первому элементу | Клавиши F1 + F2 | Переход к первому элементу на экране (эквивалентно нажатию четырьмя пальцами в верхней части экрана). |
| Переход к последнему элементу | Клавиши F3 + F4 | Переход к последнему элементу на экране (эквивалентно касанию четырьмя пальцами в нижней части экрана). |

Эти команды позволяют пользователям эффективно перемещаться по устройствам и взаимодействовать с ними, используя Dot Pad в сочетании с VoiceOver.

### Изменение горячих клавиш Dot Pad

Пользователи могут настроить клавиши панорамирования и функциональные клавиши на Dot Pad 320 в соответствии со своими предпочтениями. Например, вы можете изменить клавишу F1 с перехода к предыдущему элементу на переключение экранной завесы. Вот как это сделать:

- Подключите Dot Pad, перейдите в [Настройки] > [Доступность] > [VoiceOver] > [Брайль].

- Найдите и выделите «DPA320A xxxx (уникальное Bluetooth-имя вашего устройства)».

- Настройте опцию «Ротор» на «Действия». По умолчанию опция «Ротор» установлена на «Действия».

- Проведите одним пальцем вверх/вниз, чтобы найти [Дополнительная информация], затем дважды нажмите, чтобы выбрать ее.

- Найдите и нажмите кнопку [Команды Брайля], чтобы отобразить список категорий команд.

- Выберите нужную категорию из [Брайль], [Устройство], [Взаимодействие], [Клавиатура], [Навигация], [Ротор] и [VoiceOver].

- В этом документе в качестве примера выберите [Навигация].
Перейдите в [Навигация] > [Перейти к следующему абзацу] > [Назначить новую клавишу Брайля].

- Когда появится всплывающее окно ввода клавиши, нажмите функциональную клавишу Dot Pad, которую хотите назначить функции «Перейти к следующему абзацу».

- В данном документе в качестве примера измените клавишу F2.

- Когда пользователь нажмет кнопку F2, появится предупреждающее сообщение о том, что клавиша F2 уже используется.

- Чтобы отменить и переназначить клавишу, нажмите кнопку [Назначить новую клавишу Брайля].

- Теперь клавиша F2 будет служить для перехода к предыдущему абзацу.

- Чтобы сохранить исходное назначение клавиш, используйте жест «Назад» VoiceOver, чтобы закрыть всплывающее окно с предупреждением.

## Использование Dot Pad с macOS

В этом разделе представлено подробное руководство по подключению и использованию Dot Pad с macOS VoiceOver. Прежде чем приступить к работе, ознакомьтесь со следующими ключевыми терминами:

- Клавиша VO:
Этот термин относится к комбинации модификаторных клавиш, используемой для выполнения команд VoiceOver. Клавиша VO может быть клавишей Control + Option или клавишей Caps Lock.

- Утилита VoiceOver:
Это подменю в настройках доступности, в котором можно управлять всеми настройками VoiceOver.

- Группы и иерархия:
macOS VoiceOver организует объекты на экране в иерархическую структуру. Например, в приложении «Почта» для поиска кнопок «Новое письмо» и «Удалить» необходимо перемещаться по иерархии панели инструментов. Аналогичным образом, таблицы представлены в виде структур верхнего уровня, и для чтения содержимого отдельных ячеек необходимо перейти в нижнюю иерархию таблицы. Эта иерархическая организация соответствует древовидной структуре, определенной SwiftUI или UIKit.

Понимание этих терминов поможет вам более эффективно перемещаться и использовать функции Dot Pad с macOS VoiceOver.

### Обзор функций

В macOS пользователи могут читать содержимое экрана с помощью VoiceOver на Dot Pad, как и на любом другом брайлевском дисплее. Кроме того, пользователи могут читать изображения и графики тактильно. Это особенно полезно для таких задач, как просмотр изображений на веб-страницах или понимание макетов слайдов в Apple Keynote или Microsoft PowerPoint. Это также помогает идентифицировать сломанные и несломанные таблицы путем взаимодействия с экранными считывающими устройствами и таблицами.

### Системные требования

- macOS 13.3 и более поздние версии

- Желательно компьютер Mac с Apple Silicon

- Компьютер Mac, поддерживающий устройства Bluetooth

### Подключение Dot Pad к VoiceOver

Ниже приведены инструкции по подключению Dot Pad к macOS VoiceOver

- Запустите утилиту VoiceOver, нажав клавиши VO + F8.

- Перейдите в категорию «Брайль».

- Выберите вкладку «Дисплеи».

- Включите Dot Pad.

- Нажмите кнопку «Добавить», чтобы открыть окно для сканирования ближайших брайлевских дисплеев.

- Если Dot Pad правильно перешел в режим сопряжения Bluetooth, его имя Bluetooth появится в списке устройств.

- Установите курсор на него с помощью клавиши Tab, трекпада или перейдя в подгруппу, и нажмите кнопку «Подключить».

- Если соединение установлено успешно, вы почувствуете вибрацию на Dot Pad.

- Нажмите кнопку «Выбрать», чтобы зарегистрировать Dot Pad в качестве брайлевского дисплея.

- После успешного подключения VoiceOver издаст звуковой сигнал, указывающий на подключение брайлевского дисплея. Содержимое экрана, считываемое VoiceOver, начнет отображаться шрифтом Брайля в однострочной области Dot Pad.

### Чтение экранов с однострочным брайлевским дисплеем

Когда VoiceOver и Dot Pad успешно подключены, однострочный брайлевский дисплей будет отображать содержимое экрана, считываемое VoiceOver, в режиме реального времени. Вы можете прокручивать содержимое построчно. Используйте левую треугольную кнопку на Dot Pad, известную как левая клавиша панорамирования, для прокрутки к предыдущей строке. Аналогично, используйте правую треугольную кнопку, известную как правая клавиша панорамирования, для прокрутки к следующей строке.

### Отображение изображений экрана на Dot Pad

#### Основные настройки вывода изображений

Когда VoiceOver фокусируется на объекте, содержащем информацию об изображении, это изображение отображается на Dot Pad.

- Перейдите в Dock, когда Dot Pad подключен.

- Сфокусируйтесь на любом приложении в меню Dock.

- В качестве альтернативы откройте веб-страницу и сосредоточьтесь на любом изображении на странице.

В графической области Dot Pad отобразится значок приложения или изображение, а в текстовой области — содержание, прочитанное VoiceOver шрифтом Брайля.

#### Увеличение/уменьшение изображений

В macOS, в отличие от iOS или iPadOS, вы не можете использовать ротор для увеличения или уменьшения изображений. Вместо этого необходимо создать клавишу быстрого доступа для изменения масштаба. Инструкции по созданию этих клавиш быстрого доступа см. в разделе <3.7. Создание клавиш быстрого доступа VoiceOver для Dot Pad>.

- Поместите курсор VoiceOver на изображение, которое хотите увеличить.

- Нажмите клавишу быстрого доступа, назначенную функции «Увеличить», чтобы увеличить изображение.

- Чтобы уменьшить увеличенное изображение, нажмите клавишу быстрого доступа, назначенную функции «Уменьшить».

- Диапазон масштабирования составляет от 0% до 100%.

- При увеличении или уменьшении изображения оно сразу же обновляется на точечной клавиатуре.

#### Прокрутка изображений

Концепция прокрутки изображений на Dot Pad в macOS аналогична iOS или iPadOS. Однако для этого необходимо назначить определенные клавиши быстрого доступа для прокрутки, так как ее нельзя настроить с помощью ротора. Вам понадобятся клавиши быстрого доступа для всех четырех направлений: вниз, влево, вправо и вверх. Когда вы прокручиваете изображение в нужном направлении, изображение, отображаемое на Dot Pad, будет перемещаться соответствующим образом.

- Назначьте горячие клавиши для перемещения вниз, влево, вправо и вверх.

- Используйте эти комбинации клавиш для прокрутки изображения в соответствующих направлениях на Dot Pad.

#### Инвертирование изображений

Функция инвертирования изображений в macOS работает аналогично аналогичным функциям в iOS и iPadOS. Однако в macOS необходимо создать специальные клавиши быстрого доступа, а не использовать ротор. Выбрав функцию переключения инвертирования, вы можете переключаться между инвертированным режимом и стандартным режимом отображения изображений.

#### Чтение изображений на точечной клавиатуре с помощью распознавания VoiceOver

Для использования распознавания VoiceOver в macOS стандартная комбинация клавиш — VO + Shift + «L». Чтобы использовать ее, выполните следующие действия:

- Сфокусируйтесь на элементе экрана, для которого вы хотите услышать описание изображения или просмотреть тактильное изображение.

- Нажмите VO + Shift + «L».

- Будет предоставлено описание изображения, и изображение будет отображено на Dot Pad.

Эти шаги обеспечивают пользователям полные возможности VoiceOver и Dot Pad для стандартной и расширенной обработки изображений, улучшая общий опыт доступности.

### Список сочетаний клавиш Dot Pad в macOS

Вот горячие клавиши, которые пользователи могут использовать для управления VoiceOver на Dot Pad при использовании macOS:

| Название | Клавиша | Описание |
| --- | --- | --- |
| Однострочный брайлевский дисплей Левая панель | Клавиша «Левый сдвиг» | Прокручивает однострочный брайлевский дисплей до предыдущей строки. |
| Переход к предыдущему элементу | Клавиша F1 | Перемещает курсор VoiceOver к предыдущему элементу от текущего выделенного элемента (эквивалентно клавише со стрелкой влево в режиме QuickNav On или VO + клавиша со стрелкой влево). |
| Меню док-станции | Клавиша F2 | Переходит к меню Dock (эквивалентно клавише VO + d). |
| Активировать выбранный элемент | Клавиша F3 | Активирует элемент, находящийся под курсором VoiceOver (эквивалентно комбинации клавиш стрелка вниз + стрелка вверх в режиме QuickNav On или VO + пробел). |
| Переход к следующему элементу | Клавиша F4 | Перемещает курсор VoiceOver к следующему элементу от текущего выделенного элемента (эквивалентно нажатию клавиши со стрелкой вправо в режиме QuickNav On или VO + клавиши со стрелкой вправо). |
| Однострочный брайлевский дисплей Сдвиг вправо | Клавиша «Сдвиг вправо» | Прокручивает однострочный брайлевский дисплей до следующей строки. |

### Создание горячих клавиш VoiceOver для Dot Pad 320

Чтобы использовать такие функции, как увеличение изображения, прокрутка и инверсия с Dot Pad в macOS, необходимо создать пользовательские ярлыки. Выполните следующие действия:

- Нажмите VO + F8, чтобы открыть утилиту VoiceOver.

- Выберите «Команды» из списка категорий.

- В группе «Набор команд» выберите переключатель «Пользовательский».

- Нажмите кнопку «Изменить».

- Нажмите «Добавить», чтобы создать новый пустой набор команд.

- Перейдите к таблице «Назначения команд».

- Нажмите кнопку «Добавлено none», чтобы развернуть параметры группы модификаторов. Выберите «Клавиша Option», «Клавиши быстрой навигации», «NumPad» или «Трекпад».

- Укажите значения от a до z или от 0 до 9 в выбранной группе.

- Откройте всплывающее меню «Командные действия», найдите и разверните категорию «2D-шрифт Брайля».

- Выберите нужную функцию Dot Pad из списка.

- Нажмите кнопку «Готово», чтобы завершить назначение.

Теперь при нажатии указанной комбинации клавиш на Dot Pad будет отображаться подробное изображение.

### Изменение сочетаний клавиш Dot Pad в VoiceOver

Пользователи могут изменять команды VoiceOver, назначенные по умолчанию клавишам Dot Pad. Для этого выполните следующие действия.

- Нажмите VO + F8, чтобы открыть утилиту VoiceOver.

- Выберите категорию «Брайль».

- Перейдите на вкладку «Дисплеи».

- Выберите «Точечная клавиатура» из списка брайлевских дисплеев и нажмите кнопку «Назначить команды».

- В таблице «Команды Брайля» нажмите кнопку «Действие» рядом с клавишей Dot Pad, которую хотите изменить (например, клавиша F2).

- Найдите и выберите нужную функцию VoiceOver из соответствующей категории.

- Нажмите кнопку «Готово», чтобы завершить изменение клавиши.

Чтобы назначить новые функции пустым клавишам, не изменяя назначения клавиш Dot Pad по умолчанию, выполните следующие действия.

- Нажмите VO + F8, чтобы открыть утилиту VoiceOver.

- Выберите категорию «Брайль».

- Следуйте инструкциям, описанным выше, чтобы создать и назначить новые команды пустым клавишам.

Эти инструкции помогут вам настроить Dot Pad для более удобного и эффективного использования с macOS VoiceOver.