# Интегрисани кориснички приручник

Dot Pad X

(Укључујући кориснички приручник за Dot Pad X и водиче за коришћење Dot Pad-а са Dot Canvas, NVDA, JAWS и VoiceOver)

08507

146, Гасан Дигитал 1-ро, Гумчон-гу, Сеул, Кореја

Соба 403 (Даерјунг Техно Таун, 22. спрат)

Број телефона: +82) 2-864-1113

Факс: +82) 2-864-1989

Е-пошта: inquiry@dotincorp.com

Почетна страница: www.dotincorp.com

# Списак садржаја

Списак садржаја	2

Кориснички приручник: Dot Pad X	7

1.	О Dot Pad X	7

1.1.	Увод	7

1.2.	Шта је Dot Pad X	7

1.2.1.	Шта се налази у кутији	7

1.3.	Пре коришћења вашег Dot Pad X	7

1.4.	Изглед Dot Pad X	8

1.4.1.	Гледање одозгоре Dot Pad X	8

1.4.2.	Dot Pad X десна страна	8

1.4.3.	Dot Pad X лева страна	8

1.4.4.	Доња површина Dot Pad X	8

2.	Основне функције	9

2.1.	Укључивање Dot Pad X	9

2.2.	Искључивање Dot Pad X	9

2.3.	Пуњење Dot Pad X	9

2.3.1.	Проверa нивоа батерије	9

2.4.	Проверка статуса пуњења	10

2.4.1.	Пуњење док је укључен	10

2.4.2.	Пуњење док је угашен	10

2.4.3.	Пуњење завршено	10

3.	Коришћење Dot Pad X	11

3.1.	Коришћење Dot Pad X са Dot Canvas	11

3.2.	Коришћење Dot Pad X са Dot Book (да се одреди)	11

3.3.	Коришћење Dot Pad X са VoiceOver-ом	11

3.4.	Коришћење Dot Pad X са JAWS (да се одреди)	11

3.5.	Коришћење Dot Pad X са NVDA	11

4.	Спецификације	11

4.1.	Спецификације хардвера	11

4.2.	Спецификације комуникације	12

5.	Руковање и мере безбедности	12

6.	Корисничка подршка	16

7.	Сертификација производа	16

Упутство за коришћење: Коришћење Dot Pad 320 са Dot Canvas	19

8.	Увод	19

8.1.	Увод у Dot Canvas	19

8.2.	Системски захтеви	19

9.	Коришћење апликације Dot Canvas	19

9.1.	Увод у апликацију Dot Canvas	19

9.2.	Покретање апликације Dot Canvas	20

9.2.1.	Преузимање апликације Dot Canvas	20

9.2.2.	Креирање налога	20

9.2.3.	Пријављивање	20

9.2.4.	Проналажење заборављеног корисничког имена/лозинке	20

9.2.5.	Изглед екрана апликације Dot Canvas	20

9.3.	Повезивање Dot Canvas апликације са Dot Pad-ом	21

9.3.1.	Отклањање проблема са везом	21

9.3.2.	Одспојавање Dot Pad-а	21

9.4.	Коришћење функција апликације Dot Canvas	22

9.4.1.	Креирајте платно	22

9.4.2.	Моји цртежи	25

9.4.3.	Облак тачака	25

9.4.4.	Подешавања	25

9.4.5.	Коришћење дугмића Dot Pad у апликацији Dot Canvas	25

10.	Коришћење Dot Canvas Web	28

10.1.	Представљамо Dot Canvas Web	28

10.1.1.	Изглед екрана Dot Canvas Web	28

10.2.	Покретање Dot Canvas Web	28

10.3.	Повезивање Dot Canvas Web са Dot Pad	28

10.3.1.	Отклањање проблема са везом	29

10.3.2.	Прекидање везе са Dot Pad-ом	29

10.4.	Коришћење функција Dot Canvas Web	29

10.4.1.	Креирање платна	29

10.4.2.	Dot Cloud	33

10.5.	Ажурирање фирмвера на страници за подршку Dot	34

Кориснички водич:  Коришћење Dot Pad 320 са NVDA	35

11.	Увод	35

11.1.	Преглед коришћења NVDA са Dot Pad 320	35

11.2.	Преглед функција	35

11.3.	Системски захтеви	36

12.	Почетни водич за коришћење NVDA са Dot Pad 320	36

12.1.	Инсталација и подешавање	36

12.1.1.	Инсталирање NVDA	36

12.1.2.	Инсталирање драјвера за NVDA Dot Pad 320	36

12.2.	Повезивање Dot Pad 320 са NVDA	36

12.2.1.	Аутоматско повезивање	37

12.2.2.	Ручно повезивање	37

12.3.	Учење основних NVDA пречица и операција	37

13.	Навигација у NVDA помоћу Dot Pad 320	37

13.1.	Навигација фокуса система помоћу Dot Pad 320	38

13.2.	Навигација системског курсора помоћу Dot Pad 320	38

13.3.	Навигација кроз објекат Navigator помоћу Dot Pad 320	39

13.4.	Навигација у NVDA помоћу дугмади тастатуре Dot Pad 320	39

14.	Коришћење NVDA са двоструким Брејљевим дисплејем Dot Pad 320	40

14.1.	Команде NVDA Navigator објекта	40

14.2.	Команде NVDA курсора прегледа	41

15.	Претварање графикона из Microsoft Excel-а на Dot Pad 320	42

16.	Упутства за конфигурисање Dot Pad 320 у NVDA	43

16.1.	Подешавање поставки за Dot Pad 320 у NVDA	43

16.1.1.	Брајево повезивање (подразумевано аутоматско)	43

16.2.	Подешавање тастера Dot Pad 320	43

Упутство за коришћење: Коришћење Dot Pad 320 са Jaws	44

17.	Увод	44

17.1.	Увод у Jaws	44

17.2.	Системски захтеви	44

18.	Преглед процеса повезивања	44

18.1.	Повезивање вашег Dot Pad-а са JAWS-ом	44

18.2.	Повезивање помоћу USB кабла	44

18.2.1.	Да бисте повезали Dot Pad помоћу USB кабла	44

18.2.2.	Конфигурисање JAWS-а за USB везу	44

18.3.	Повезивање преко Блутута	45

19.	Преглед коришћења JAWS-а и Брејлова	45

19.1.	Приказ на Dot Pad-у	45

19.1.1.	На приказу од 20 ћелија:	45

19.2.	Навигација помоћу дугмади на тастатури тачких	46

19.3.	Коришћење скраћеног Брејлова писма	47

20.	Подршка за вишередни Бреј	47

20.1.	Навијен режим	47

20.2.	Режими приказа	47

20.3.	Подешавање режима Брајевог писама	47

21.	Коришћење подељеног Брејлова	47

21.1.	Активирање подељеног Брајевог писма	47

22.	Приступ математичком садржају помоћу JAWS-а и Dot Pad-а	48

22.1.	Читање математике на вебу	48

22.2.	Читање математике у Microsoft Word-у	48

Приручник за кориснике: Коришћење Dot Pad 320 са VoiceOver-ом	49

23.	Увод у VoiceOver и Dot Pad 320	49

23.1.	Преглед функција	49

23.2.	Системски захтеви	50

24.	Коришћење Dot Pad 320 са iOS и iPadOS	50

24.1.	Преглед функција	50

24.2.	Системски захтеви	50

24.3.	Повезивање Dot Pad 320 са VoiceOver-ом	50

24.4.	Читање садржаја са једноредним Брејл дисплејем	51

24.5.	Читање садржаја са вишередним Брејл дисплејем	51

24.5.1.	Основни режим вишередног Брејл излаза (режим Брејл текста > режим читања)	51

24.5.2.	Режим прескакања слика (режим Брајевог текста - режим читања (без слика))	52

24.5.3.	Начин брзе навигације по екрану (приказ унапред)	52

24.5.4.	Режим прегледања слика (Слике)	52

24.6.	Приказивање екранских слика на Dot Pad 320	52

24.6.1.	Основно подешавање излаза слика	52

24.6.2.	Зумирање/одзумирање слика	53

24.6.3.	Прелиставање слика	53

24.6.4.	Преокретање слика	53

24.6.5.	Читање слика на Dot Pad 320 уз VoiceOver препознавање	54

24.7.	Читање графикона	54

24.8.	Листа пречица на Dot Pad-у у iOS-у и iPadOS-у	54

24.9.	Измена пречица на Dot Pad-у	55

25.	Коришћење Dot Pad-а са macOS-ом	56

25.1.	Преглед функција	56

25.2.	Системски захтеви	56

25.3.	Повезивање Dot Pad-а са VoiceOver-ом	56

25.4.	Читање екрана помоћу једноредног Брајевог дисплеја	57

25.5.	Приказивање слика екрана на Dot Pad-у	57

25.5.1.	Основана подешавања за излаз слика	57

25.5.2.	Зумирање и одзумирање слика	57

25.5.3.	Скроловање кроз слике	57

25.5.4.	Преокретање слика	58

25.5.5.	Читање слика на Dot Pad-у уз VoiceOver препознавање	58

25.6.	Листа пречица за Dot Pad у macOS-у	58

25.7.	Креирање VoiceOver пречица за Dot Pad 320	59

25.8.	Измена пречица на Dot Pad у VoiceOver-у	59

# Упутство за коришћење: Dot Pad X

## О Dot Pad X

### Увод

Добродошли у породицу Dot! Одушевљени смо што сте изабрали Dot Pad X. Dot Pad X је дизајниран да пружи богату тактилну графику и искуство вишередног Брејлова писма, побољшавајући приступачност визуелних информација и повећавајући продуктивност корисника са оштећеним видом. Dot Pad X представља значајан напредак у асистивној технологији, спајајући тактилну графику и Брејлов текст у једном иновативном уређају.

### Шта је Dot Pad X

Dot Pad X је тактилни дисплеј информација који може истовремено да прикаже и текст у Брајеовом писму и тактилне графике. Ова функционалност омогућава корисницима да приступе широком спектру визуелних садржаја у тактилном формату, чинећи лакшим разумевање и интеракцију са сложеним информацијама. Поред тога, захваљујући вишередном Брајеовом писму, корисници могу да виде више редова Брајеовог писма на једном екрану, ефикасније се бавећи детаљним садржајем.

Као тактилни дисплеј, Dot Pad X је компатибилан са читачима екрана као што су JAWS, NVDA и VoiceOver. Поред тога, мора бити повезан са софтверским услугама које је развио Dot или трећи програмери користећи Dot-ов SDK, што омогућава свестрану употребу на различитим платформама и апликацијама.

#### Шта има у кутији

Када купите Dot Pad X, у пакету се налазе следећи делови:

- Dot Pad X: 1 комад

- Futroла за Dot Pad X: 1 ком

- Штитник за Dot Pad: 1 ком

- Кабел C до C: 1 ком

- Заштитни прекривач Protection Cell за 300 ћелија: 3 комада

- 20-ћелијски заштитни поклопац ћелије: 3 ком

- Шрафцигер за замену заштитног поклопца ћелије: 1 комад

- Додатни вијци: 10 ком

- Упутство за употребу и гарантна картица: 1 комплет

### Пре коришћења Dot Pad X

- Молимо вас да у потпуности напуните Dot Pad X пре прве употребе. Препоручујемо пуњење најмање два сата користећи приложени USB-C кабл и сертификовани адаптер за напајање који испуњава наведене спецификације (5V, 3A).

- Када је потпуно напуњена, Dot Pad X се обично може користити 8 или више сати. Ставарни век трајања батерије може да варира у зависности од начина коришћења и услова окружења.

- Када ниво батерије достигне ниво 5 (приближно 90% или више), брзина пуњења се успорава како би се спречило препуњење и продужио век трајања батерије. Можда ће бити потребно до 2 сата да се достигне пуно пуњење са нивоа 5, али можете безбедно искључити пуњач и користити свој Dot Pad X чак и ако порука о пуњењу није приказана.

- Dot Pad X мора бити повезан са хостом (вашим уређајем) преко Bluetooth-а или USB кабела. Када су Bluetooth и USB повезани истовремено, предност има USB.

### Изглед Dot Pad X

Када извадите Dot Pad X из кутије и поставите га на сто, ваш Dot Pad X је правилно позиционисан када је главно тело благо нагнуто надоле према вама.

#### Горњи приказ Dot Pad X

Када је Dot Pad X правилно оријентисан, горња површина се састоји од следећих компоненти, распоређених од најближе до најдаље од корисника:

- Подручје за приказ текста: Ово подручје се састоји од 20 ћелија Брејлова писама распоређених у хоризонтални правоугаони оквир. Свака ћелија прати стандардни размак у Брејловом писању, омогућавајући истовремени приказ до 20 Брејлових знакова.

- Подручје контролних дугмади: од лева према десну, подручје контролних дугмади обухвата дугме за претходно померање, функцијска дугмад (F1, F2, F3, F4) и дугме за следеће померање.

- На тастерима F1 и F4 су обезбеђени тактилни индикатори како би се разликовали од осталих. Тастери за померање су троугаоног облика, што их чини лако препознатљивим у односу на овалне функцијске тастере.

※ Тастери за померање се користе за навигацију до претходног или следећег реда у оквиру области за Брејлов текст од 20 ћелија.

- LED индикатор статуса: Смештен на самом десном крају области контролних дугмади, LED индикатор статуса преноси статус Your Dot Pad X, као што су напајање, Bluetooth веза и пуњење, путем боје и шаблона треперења.

- Подручје графичког приказа: Ово је највеће подручје на предњој страни Dot Pad X-а, које се састоји од 300 ћелија Брејлова писма са осам тачака (30 колона × 10 редова).

Ћелије у овом делу су гушће распоређене него оне у текстуалном делу, са једнако удаљеним шиљцима у свим правцима, омогућавајући прецизно тактилно приказивање графичког садржаја.

Може да прикаже садржај екрана у реалном времену са iPhone-а или iPad-а, као и тактилне графике из наменских апликација компатибилних са Dot Pad X.

#### Десна страна Dot Pad X

На десној страни Dot Pad X-а налази се USB-C порт означен брајевим знаком за слово "p". Овај порт је намењен искључиво пуњењу уређаја и не подржава пренос података. Испод USB-C порта налази се прекидач за напајање. Да бисте укључили Dot Pad X, померите прекидач напред, од себе, и осетићете дугу вибрацију као потврду. Да бисте га искључили, померите прекидач уназад, ка себи.

#### Лева страна Dot Pad X

На левој страни Dot Pad X-а налази се USB-C порт означен словом "d". У Брејлу (тачке 1, 4 и 5), он се користи за повезивање са читачима екрана и апликацијама или за ажурирање фирмвера помоћу Dot Canvas.
※ Имајте у виду: овај порт не подржава пуњење. За пуњење уређаја Dot Pad X увек користите USB-C порт са десне стране.

#### Доња површина Dot Pad X

На доњој страни Dot Pad X-а налази се одељак за батерију и вијци који омогућавају приступ заштитном филму који покрива ћелије Брејлова писма. Уграђена батерија није заменљива од стране корисника. Ако је замена неопходна, мора је извршити компанија Dot Inc. или овлашћени сервис.
Заштитни филм на површини ћелија за Брајево писмо може се заменити уклањањем вијака који се налазе на дну вашег Dot Pad X.
За више информација или помоћ у вези са заштитним филмом, обратите се корисничкој подршци компаније Dot Inc.

## Основне функције

Овај одељак представља основне функције и обавештења уређаја Dot Pad X.

### Укључивање Dot Pad X

Да бисте укључили Dot Pad X, померите прекидач за напајање напред, од себе — смештен на пола пута дуж десне ивице вашег Dot Pad X. Ваш Dot Pad X ће емитовати дугу вибрацију, што указује да се укључује.

При покретању на графичком дисплеју од 300 ћелија појавиће се Dot лого. Око 4 секунде касније приказаће се четвороцифрени Bluetooth ID — састављен од великих слова и бројева — у тактилном формату латиничног штампаног текста.

Исти идентификациони код од 4 знака такође је приказан у енглеском Брејљевом писму првог разреда на текстуалном дисплеју од 20 ћелија, уз префикс "le", што означава режим Bluetooth-а ниске потрошње. Ово указује да је ваш Dot Pad X спреман за бежично повезивање са iOS уређајем или рачунаром.

Овај 4-цифрени ИД је јединствен за сваки уређај, па молимо вас да потврдите код при повезивању вашег Dot Pad X са рачунаром или iOS уређајем како бисте осигурали исправно упаривање.

Када се укључи, LED индикатор у доњем десном углу вашег Dot Pad X-а ће трептати плавом бојом, сигнализирајући да Dot Pad тражи хост уређај. Када се веза успешно успостави, LED индикатор ће остати стално упаљен у плавој боји (неће више трептати).

### Искључивање Dot Pad X

Да бисте искључили Dot Pad X, померите прекидач за напајање уназад ка себи. Сви пинови за БРАЈ ће се повући и извршиће се ресетовање, што указује да се ваш Dot Pad X правилно искључио. Када поново укључујете Dot Pad X, сачекајте најмање 3 секунде након искључивања. Ако се уређај одмах поново укључи, пинови можда нису у потпуности повучени и претходни БРАЈ приказ може остати видљив. Да бисте осигурали исправну иницијализацију, увек сачекајте неколико секунди пре поновног покретања Dot Pad X уређаја.

### Пуњење Dot Pad X

Увек користите USB-C порт који се налази на десној страни вашег Dot Pad X. Препоручујемо коришћење укљученог USB-C кабела и сертификованог адаптера за напајање који подржава QC 3.0 и обезбеђује излаз од DC 5V / 3A.

За оптималан рад, најбоље је да користите Dot Pad X када је батерија потпуно напуњена. Ако је ниво батерије низак, уверите се да је ваш Dot Pad X довољно напуњен пре коришћења.

Тренутни ниво батерије можете проверити помоћу методе описане у одељку испод.

#### Проверка нивоа батерије

Да бисте проверили ниво батерије на Dot Pad X, уверите се да је ваш Dot Pad X укључен.
Затим истовремено притисните и држите тастере за претходно и следеће панорамирање најмање 1,5 секунди, а затим их отпустите.

Ниво батерије је подељен на пет нивоа и може се проверити помоћу вибрације и тактилне повратне спреге.

- Када Bluetooth није повезан, ниво батерије се приказује на 20-ћелијском текстуалном дисплеју као тактилни излаз током 7 секунди, уз повратну везу вибрацијом.

- Када је Bluetooth повезан, пружа се само вибрациони повратни сигнал, а на 20-ћелијском дисплеју се не приказују никакве информације.

Ниво батерије је подељен у пет нивоа, а сваки ниво се означава бројем вибрација.
Број вибрација одговара нивоу батерије: 5 за ниво 5, 4 за ниво 4 и тако даље до 1 за ниво 1.

| Број вибрација | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво батерије | Ниво 5 | Ниво 4 | Ниво 3 | Ниво 2 | Ниво 1 |

Поред вибрационе повратне спреге, ниво батерије се такође тактилно приказује на текстуалном дисплеју од 20 ћелија.
Ниво батерије је подељен на пет нивоа (Ниво 1 до Ниво 5), а ћелије се попуњавају секвенцијално у складу са тренутним нивоом батерије.

| Тактилни повратни сигнал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво батерије | Ниво 5 | Ниво 4 | Ниво 3 | Ниво 2 | Ниво 1 |

Ако се ваш Dot Pad X интензивно користи док је батерија на нивоу 1, може се потпуно испразнити и неочекивано искључити.

Ако ваш Dot Pad X два пута вибрира сваких 5 минута, то указује на низак ниво батерије и потребно ју је напунити. Када се ова повратна информација појави, молимо вас да је потпуно напуните до нивоа 5 пре даљег коришћења. Пуњење батерије са овог ниског нивоа до нивоа 5 обично траје око 2 сата и 30 минута.

### Проверка статуса пуњења

#### Пуњење док је укључен

Када је Dot Pad X укључен, али није повезан са хост уређајем преко Bluetooth-а, током пуњења ваш Dot Pad X пружа више индикатора. Црвена LED лампица се пали у доњем десном углу вашег Dot Pad X уређаја да би означила да је пуњење у току. Истовремено се испоручује повратна информација вибрацијом која показује тренутни ниво батерије. Поред тога, 20-значни текстуални дисплеј приказује тактилни излаз који одговара нивоу батерије, омогућавајући корисницима да додирom потврде статус пуњења.

Када је Dot Pad X укључен и повезан са хост уређајем преко Bluetooth-а, пуњење се означава црвеним LED светлом у доњем десном углу вашег Dot Pad X-а, уз вибрациони повратни сигнал који одражава тренутни ниво батерије. У овом стању тактилни повратни сигнал на 20-ћелијском текстуалном дисплеју се не приказује, како се не би нарушило корисничко искуство током Bluetooth комуникације.

#### Пуњење док је угашен

Када је ваш Dot Pad X искључен, не испоручује се вибрациони повратни сигнал за означавање нивоа батерије. Међутим, црвени LED индикатор у доњем десном углу ће се упалити, омогућавајући корисницима да потврде да је пуњење у току.

#### Завршено пуњење

Ако је Dot Pad X укључен током пуњења, знаћете да је батерија пуна када се црвени LED индикатор искључи и осетите два тресања.

Ако је Dot Pad X искључен током пуњења, црвени LED индикатор се и даље гаси када је батерија потпуно напуњена, али нећете примити ниједно обавештење вибрацијом.

## Коришћење Dot Pad X

Dot Pad X је дисплеј у Брејлу који мора да буде повезан са другим уређајима као што су лаптоп, iPad или iPhone. Он нуди ново искуство у коришћењу Брејла и тактилне графике кроз софтвер развијен на основу Dot Pad SDK-а, заједно са читачима екрана као што су JAWS, NVDA и VoiceOver, пружајући вам искуство са више редова и тактилном графичком Брејл технологијом на вашем Dot Pad X.

### Коришћење Dot Pad X са Dot Canvas

Dot Canvas је свестран дигитални алат за Dot Pad X који је развио Dot Inc., доступан и као апликација и као веб-платформа. Он омогућава корисницима да креирају, уређују, сачувају и деле тактилне графике и текст у Брајеовом писму. Прилагођен корисницима са оштећеним видом и слепим особама, Dot Canvas олакшава креирање богатих, мултисензорних садржаја, унапређујући учење, креативност и приступачност. За детаљна упутства за употребу погледајте најновији приручник "Употреба Dot Pad X са Dot Canvas".

Линк за преузимање: Коришћење Dot Pad X са Dot Canvas

Линк за Dot Canvas веб: https://apps-dotincorp.com/

Линк за преузимање апликације Dot Canvas: https://apps.apple.com/kr/app/dot-canvas/id1613110785

### Коришћење Dot Pad X са Dot Book (да се одреди)

### Коришћење Dot Pad X са Dot Book (TBD) и VoiceOver-ом

VoiceOver је напредни читач екрана компаније Apple, дизајниран да помогне корисницима са оштећеним видом пружајући и аудио и тактилну повратну информацију. Када се користи са Dot Pad X, VoiceOver испоручује тактилни излаз и за текст и за графику, нудећи свеобухватно и интуитивно приступачно решење.
Ова комбинација значајно побољшава интеракцију између вашег Dot Pad X и корисника.
За детаљна упутства погледајте најновији водич под називом "Коришћење Dot Pad X са VoiceOver-ом".

Линк за преузимање: Коришћење Dot Pad X са VoiceOver-ом

### Коришћење Dot Pad X са JAWS (да се одреди)

### Коришћење Dot Pad X са NVDA

NVDA (Non Visual Desktop Access) је бесплатан и отворени читач екрана који је развио NV Access за Microsoft Windows. Dot Inc. обезбеђује посебан NVDA драјвер како би се осигурала беспрекорна компатибилност са Dot Pad X, унапређујући искуство тактилног графичког приказа за кориснике. За детаљна упутства о томе како ефикасно користити Dot Pad X са NVDA, погледајте најновији водич под називом "Using Dot Pad X with NVDA."

Линк за преузимање: Коришћење Dot Pad X са NVDA

## Спецификације

### Specifikacije хардвера

Тактилни дисплеј: 300 ћелија

Приказ у Брејлу: 20 ћелија

Заштита ћелија: одвојени поклопци за области од 300 ћелија (графика) и 20 ћелија (текст)

Процесор: ARM Cortex-M4, 32-битни, 120MHz

РАМ: 64KB

Флеш меморија: 128KB.

Спољна меморија: Није подржано.

Бежично: Bluetooth LE 5.0

Сензор / Камера: Нема

Димензије и тежина

Димензије: 273,5 (Ш) × 228,5 (Д) × 31,0 (В) мм

Тежина: Приближно 1.200 г ±10%

Функционалне тастере: 4

Тастери за панорамирање: лево, десно

Прекидач за напајање: 1

Леви USB-C: Подаци и ажурирања фирмвера.

Десни USB-C: напајање и пуњење

Батерија: Li-ion 3,60 V, 10,05 Ah, 36,18 Wh (1S3P)

Пуњење: DC 5V / мин. 3A

Брзо пуњење: подржани QC и PD.

Радна температура: 0°C ~ 35°C

Температура складиштења (краткорочно): -20°C ~ 45°C

Температура складиштења (дугорочно): -20°C ~ 25°C

Време опоравка (мин температура): 24 сата

Радна влажност: 20% ~ 75% R.H.

Влажност складиштења: 10% ~ 80% R.H.

Радни притисак: 500 ~ 1060 hPa

### Спецификације комуникације

Спецификација: Bluetooth 5.0 (LE, до 10 kbps)

Излазна снага: 0 dBm.

Брзина преноса података: 10 kbps

Протоколи: GAP, GATT, SM, L2CAP, интегрисани заштитници јавних профила

Осетљивост: -90 dBm

Фреквенцијски опсег: 2,402 GHz – 2,480 GHz

## Руковање и мере безбедности

Садржај овог упутства може да се разликује од стварног производа, у зависности од верзије софтвера производа, спецификација модела и подешавања корисника. Користите Dot Pad X само у сврхе за које је намењен, како је описано у овом упутству за коришћење. Користите са опрезом јер се производ може оштетити ако падне.

- Држите Dot Pad X сувим. Ако се користи на влажном месту или се намочи, производ можда неће радити исправно.

- Dot Pad X има уграђени магнетић. Не стављајте га у близину других магнетних производа или метала. Постоји ризик од оштећења производа.

- Користите Dot Pad X на столу, далеко од тела, а када га користите у прашњавом простору, стране честице могу ући у унутрашњост и ометати рад вашег Dot Pad X-а.

- Користите само додатну опрему коју испоручује Dot Inc. Коришћење друге додатне опреме трећих произвођача може изазвати неисправност производа и може довести до тога да корисник не добије гарантне услуге које пружа Dot Inc.

- Dot Pad X је прошао EMC (електро-магнетска компатибилност) тест. Међутим, ситуационе или окружне променљиве и даље могу изазвати сметње или утицати на сигнале преко околних уређаја. Може доћи до стварања топлоте и квара у раду.

- Бежично проводљиво напајање уређаја Dot Pad X прати RF (радиофреквенцијски) стандард. Међутим, ако напон и температура нису у оквиру стандардног распона, бежично проводљиво напајање производа може бити нестабилно и утицати на перформансе.

- Dot Pad X је прошао тест RSE (зрачење сувишних емисија). Међутим, ако се Dot Pad X користи са неоригиналним додацима, може доћи до квара.

- Функција бежичне комуникације кратког домета уређаја Dot Pad X испуњава стандарде безбедности преноса података. Међутим, ако софтвер или фирмвер буде модификован или измењен без овлашћења, безбедност преноса података производа може да ради неправилно.

- Dot Pad X је прошао све горе поменуте квалификационе тестове у овлашћеним лабораторијама. Међутим, ако се производ постави у различите услове који могу изазвати функционалне грешке или се користи на атипичне начине рада, производ може да ради неправилно. Препоручује се да искључите Dot Pad X, одспојите напајање, престанете да користите Dot Pad X и контактирате корисничку службу.

- Ако се примени притисак док се ћелије Брејлова писма крећу, производ можда неће функционисати нормално. У том случају не ради се о квару, па предлажемо да уклоните руку и поново покушате да одштампате жељену слику.

- Ако се производ користи у супротном смеру, можда неће моћи правилно да прикаже слику или Брејјев писам.

- Неке спецификације производа могу бити измењене без претходне најаве како бисмо вам боље служили.

- Ако фирмвер Dot Pad X-а који обезбеђује Dot Inc. буде промењен или инсталиран на производ преко неовлашћеног канала, то може оштетити производ или изазвати грешке. У том случају гарантни сервис се поништава.

- Пошто Dot Pad X има могућност радио-сметања током коришћења, не може да пружа услуге везане за безбедност људи.

- При пуњењу Dot Pad X-а температура уређаја може порасти, а ако температура батерије пређе одређени ниво, пуњење може бити аутоматски прекинуто из безбедносних разлога.

Безбедност у следећим ситуацијама:

1. Не користите Dot Pad X током јаке олује са грмљавином.

Током јаке громоносне олује, уздржите се од коришћења уређаја и искључите пуњач из извора напајања. Наставак коришћења може довести до повреда, пожара или квара.

2. Не користите Dot Pad X у забрањеним подручјима.

Не користите Dot Pad X у областима где је употреба производа забрањена, као што су авиони или болнице. Електронски и комуникациони уређаји могу бити погођени електромагнетним таласима.

3. Никада не растављајте и не мењајте уређај.

Не растављајте уређај и не излажите га ударцима. Постоји ризик од струјног удара, кратког споја или пожара. Гарантни сервис не покрива растављање уређаја. Ако је вашем Dot Pad X потребан сервис, обратите се корисничкој служби вашег локалног дистрибутера или компанији Dot Inc. Не користите га у оштећеном или поломљеном стању јер може доћи до пожара, опекотина и струјног удара. У том случају прекините коришћење уређаја и обратите се корисничкој служби.

4. Користите само одговарајући кабл за напајање и прикључите га у одговарајућу утичницу.

Молимо вас да правилно повежете и користите USB кабл како бисте спречили олабављење кабла за пуњење. Не савијајте, не повлачите, не загревајте, не сеците или не олабавите каблове јер то може изазвати пожар или струјни удар. Када се не користи, искључите кабл пуњача. Постоји ризик од струјног удара ако се ваш Dot Pad X користи током пуњења. Када скидате адаптер, држите адаптер и извадите га. Ако скинете адаптер повлачењем кабла, прекид унутар кабла може изазвати неправилно пуњење.

5. Избегавајте високе температуре и влажна окружења.

Не користите производ на врућем и влажном месту. Ако се производ намочи, искључите га и темељно осушите пре поновног коришћења. Не стављајте га на ћебад, тепихе, кућне електричне уређаје или на директну сунчеву светлост (као што су аутомобилска седишта) на дужи временски период. Спољашњи део може да се деформише, поцепа или експлодира. Ако температура производа нагло порасте, престаните да користите производ и контактирајте корисничку службу.

*Радна температура: 0℃ ~ +50℃, Температура складиштења: -20℃ ~ +60℃

6. Не користите хемикалије.

Никада не користите хемикалије као што су алкохол или бензен за чишћење Dot Pad X. То може изазвати пожар. Ако се на производ или пуњач нађу било какви страни предмети, обришите их меком крпом.

7. Избегавајте метал и магнетизам.

Не држите прикључке за пуњење у близини било каквог метала као што су огрлице, кључеви, новчићи, ексери, сатови итд. Ако метални предмет дође у контакт са прикључком за пуњење, постоји ризик од експлозије. Не чувајте Dot Pad X у близини магнетских поља. Магнетска поља могу утицати на ваш Dot Pad X. Изложеност магнетским пољима може изазвати неисправност.

8. Посебна пажња за децу и кућне љубимце

Чувајте производе, пуњаче, делове и сл. ван домашаја деце или кућних љубимаца. Ако производ, пуњач или делови дођу у контакт са плунком или буду оштећени ударцем, ризикујете струјни удар или изложеност електромагнетној радијацији. Пазите да деца или кућни љубимци не гутају производе, пуњаче, делове и сл. Постоји ризик од гушења, експлозије и пожара.

9. Не користите у експлозивној атмосфери.

Не користите производ у експлозивним подручјима. То може утицати на рад вашег Dot Pad X на високој фреквенцији. Не стављајте производ на нестабилну површину, као што су дрхтава или нагнута места. Пад вашег Dot Pad X може изазвати повреду или оштећење производа.

10. Будите свесни ризика од пожара.

Не покривајте или не умотавајте Dot Pad X у тканине као што су ћебе током коришћења или пуњења. Не одбацујте Dot Pad X са обичним отпадом. То може изазвати пожаре, експлозије и загађење животне средине.

11. Избегавајте прекомерни контакт у условима загревања.

Избегавајте коришћење уређаја када температура на његовој површини пређе одговарајући ниво. Дуготрајан контакт са уређајем у том стању може довести до опекотина или нарушавања пигментације заштитне ћелије. Ако спољни заштитни поклопац отпадне или ако доживите алергијску реакцију на материјал уређаја, одмах прекините коришћење уређаја и консултујте лекара.

12. Чувајте Dot Pad X на безбедном месту.

Када се дуго не користи, искључите пуњач са Dot Pad X и чувајте га на безбедном месту. Приликом складиштења пуњача, пазите да не савијате или не увијате USB кабл превише. Ако се USB кабл складишти или користи са прекомерним савијањем или увијањем, силиконски премаз кабла може да се ољушти или кабл може да се прекине и изазове квар или несрећу.

13. Пазите при руковању батеријом.

У врућим и влажним местима батерија се можда неће добро пунити или ће се брзо испразнити. Не излажите је директној сунчевој светлости и не користите Dot Pad X на влажном месту, као што је купатило.

- Ако желите да користите Dot Pad X након дугог периода неискоришћавања, молимо вас да га поново употребите након потпуног пуњења.

- Имајте у виду да може доћи до експлозије ако се батерија насилно уклони.

- Не мењајте, не модификујте и не излажите Dot Pad X течностима. Када се ваш Dot Pad X потпуно напуни, искључите пуњач из утичнице и са Dot Pad X-а како бисте избегли непотребну потрошњу енергије.

- Молимо вас да приликом посете сервисном центру због проблема са батеријом понесете уређај и пуњач.

- Ако се уређај загрева током пуњења, носите рукавице или користите неки други алат, а не своје тело, да бисте одвојили пуњач и Dot Pad X.

- Прегревање може да оштети производ. Ако се ваш Dot Pad X прегреје током пуњења, искључите USB кабл за пуњење и обратите се овлашћеном сервисном центру компаније Dot Inc.

14. Не излажите уређај ударцима или механичким оптерећењима.

Ако примените велику силу на Dot Pad X, поставите тешке предмете на њега итд., то може изазвати удар на уређај. То може оштетити ваш Dot Pad X, изазвати квар или скратити његов век трајања. Такође може довести до прегревања, сагоревања или пожара. Када се не користи, чувајте га на безбедном месту како бисте избегли ударце и оштећења на вашем Dot Pad X.

15. Не користите несертификоване пуњаче.

Избегавајте коришћење несертификованих пуњача јер могу довести до оштећења батерије, што може проузроковати повреду корисника или оштећење вашег Dot Pad X.

## Корисничка подршка

За сва питања, подршку или додатне информације, можете контактирати Dot Inc. на следећем:

Е-пошта Dot: inquiry@dotincorp.com

Dot телефон: +82) 2-864-1113

Dot почетна страница: https://www.dotincorp.com/

## Сертификација производа

Јужна Кореја: KC (KC ID: R-R-DOT-DPA320X )

Сједињене Америчке Државе: FCC (FCC ID: 2BAM7DPA320X )

Европа: CE

Уједињено Краљевство: UKCA

Јапан: Japan MIC (ID: 217-252498 )

Аустралија: RCM

1. KC: Корејска сертификација

※ Бежична опрема у употреби може изазвати радио сметње.

※ Произвођач и инсталатер не могу пружати услуге везане за безбедност људи јер бежична опрема може изазвати радио сметње.

2. FCC: Федерална комисија за комуникације

FCC класа А

Ова опрема је тестирана и утврђено је да је у складу са ограничењима за дигиталну опрему класе А Your Dot Pad X, у складу са Делом 15 Правилника FCC. Ова ограничења су осмишљена да пруже разумну заштиту од штетних сметњи када се опрема користи у комерцијалном окружењу. Ова опрема генерише, користи и може зрачити радиофреквентну енергију и, ако није инсталирана и коришћена у складу са упутством за употребу, може изазвати штетне сметње радио комуникацијама. Рад ове опреме у стамбеном подручју може изазвати штетно сметње, у ком случају ће корисник морати да отклони сметње на свој трошак.

FCC класа B

Ова опрема је тестирана и утврђено је да је у складу са ограничењима за дигиталну опрему класе Б Your Dot Pad X, у складу са Делом 15 Правила FCC-а. Ова ограничења су осмишљена да пруже разумну заштиту од штетних сметњи у стамбеној инсталацији. Ова опрема генерише, користи и може зрачити радиофреквенцијску енергију и, ако није инсталирана и коришћена у складу са упутствима, може изазвати штетне сметње радио или телевизијском пријему, што се може утврдити искључивањем и поновном укључивањем опреме. Корисник се подстиче да покуша да отклони сметње применом једне или више од следећих мера:

- Променити оријентацију или преместити пријемну антену.

- Повећајте раздаљину између уређаја и пријемника.

- Повежите опрему у прикључак у колу различитим од оног на који је пријемник прикључен.

- Консултујте се са дилером или искусним радио/ТВ техничарем за помоћ.

Опрез

Произвођач није одговоран за било какве радио или ТВ сметње изазване неовлашћеним изменама или модификацијама ове опреме. Такве измене или модификације могу довести до тога да корисник изгуби овлашћење за коришћење опреме.

Ова опрема мора бити инсталирана и коришћена у складу са приложеним упутствима, а антена(е) коришћена(е) за овај предајник мора бити(ју) инсталирана(е) тако да обезбеди(ју) раздаљину од најмање 20 цм од свих особа и не сме(ју) бити ко-лоцирана(е) или коришћена(е) заједно са било којом другом антеном или предајником.

Сва права задржана. Ова упутства не смеју се репродуковати ни у ком облику, ни у целини ни делимично, ни копирати или обрађивати електронским, механичким или хемијским процесима без писмене дозволе издавача. Овај приручник може садржати грешке или штампарске грешке. Информације које садржи редовно се проверавају и исправке се укључују у наредна издања. Одричемо се сваке одговорности за било какве техничке или штампарске грешке, као и за њихове последице. Сви заштитни знаци и патенти су признати.

3. CE: Европска усклађеност

Ознака "CE" указује да овај производ испуњава европске захтеве за безбедност, здравље, животну средину и заштиту потрошача. Уређаји са ознаком "CE" намењени су за продају у Европи.

4. WEEE: Отпад од електричне и електронске опреме

Овај симбол [прецртана колица са точковима, WEEE Анекс IV] означава одвојено прикупљање отпада од електричне и електронске опреме у земљама ЕУ. Молимо вас да опрему не бацате у домаће смеће. Молимо вас да користите системе за повраћај и прикупљање доступне у вашој земљи за правилно одлагање овог производа.

Одрицање одговорности

Не даје се никаква гаранција или изјава, ни изричита ни имплицитна, у вези са садржајем ове документације, њеним квалитетом, перформансама, продајном подобношћу или подобношћу за одређену сврху. Информације представљене у овој документацији су пажљиво проверене у погледу поузданости; међутим, не преузима се никаква одговорност за нетачности. Информације садржане у овој документацији подложне су променама без претходне најаве.

У ниједном случају Dot Inc. неће бити одговоран за директну, индиректну, посебну, случајну или последичну штету насталу услед коришћења или немогућности коришћења овог производа или документације, чак и када је упозорен на могућност такве штете.

[Изјава о усаглашености са FCC и CE]

Ови ограничења су осмишљена да пруже разумну заштиту од фреквенцијских сметњи у стамбеним инсталацијама. Ова опрема генерише и може зрачити радиофреквентну енергију, и ако није инсталирана или коришћена у складу са упутствима, може изазвати штетне сметње радио комуникацији. Међутим, не постоји гаранција да се сметње неће појавити у телевизијском пријему, што се може утврдити искључивањем и укључивањем опреме.

Корисник се подстиче да покуша да отклони сметње применом једне или више следећих мера:

- Променити оријентацију или преместити пријемну антену.

- Повећајте раздаљину између уређаја и пријемника.

- Повежите опрему у прикључак на другом колу од оног на који је пријемник повезан на .

# Упутство за коришћење: Коришћење Dot Pad 320 са Dot Canvas

## Увод

### Увод у Dot Canvas

Dot Canvas је свестран дигитални алат дизајниран за Dot Pad, који нуди и апликацију и веб-платформу за креирање, уређивање, сачување и дељење тактилних графичких приказа и Брејлова текста. Прилагођен потребама особа са оштећеним видом и слепих корисника, Dot Canvas омогућава креирање богатих, мултисензорних садржаја, омогућавајући корисницима да дизајнирају и интерагују са тактилним информацијама на начине који унапређују учење, креативност и приступачност.

Обезбеђује свеобухватно решење за креирање и управљање тактилним садржајем, чинећи га неопходним алатом за кориснике који желе да искористе пуне могућности Dot Pad-а у различитим контекстима, од образовања и професионалне употребе до личних пројеката.

### Системски захтеви

Апликација Dot Canvas

- Оперативни системи: iOS/iPadOS

- Преузимање: Доступно на Apple App Store претрагом по називу "Dot Canvas".

※ За оптимално искуство цртања, препоручује се коришћење апликације на iPad-у.

Dot Canvas Web

- Хардверски захтеви: рачунар са подршком за Bluetooth

※ Dot Canvas Web је оптимизован за употребу са прегледачем Chrome

## Коришћење апликације Dot Canvas

### Увод у апликацију Dot Canvas

Dot Canvas App је апликација за iPhone/iPad која се може користити у вези са Dot Pad-ом, омогућавајући корисницима да креирају и приказују тактилне информације као што су тачке, линије, облици, слике и текст.

Она омогућава корисницима са оштећеним видом и слепим особама да дизајнирају и мењају свој тактилни графички садржај. Корисници могу једноставно да сачувају садржај у "Мој цртеж", "Лични диск" или да га деле на "Јавном диску". Тактилне графике, било да су сачуване или дељене, могу се лако приступити и приказати на повезаном Dot Pad-у.

### Покретање апликације Dot Canvas

#### Преузимање апликације Dot Canvas

Потражите "Dot Canvas" у Apple App Store и преузмите га.

Dot Canvas App

※ Апликација Dot Canvas је апликација коју је развила компанија Dot Incorporation

#### Креирање налога

Dot Canvas је доступан као апликација и веб-сајт. Корисници могу да креирају један налог за приступ обе верзије и доживе исти тактилни графички садржај сачуван у свом личном драјву. Регистрација налога је доступна и преко апликације и преко веб-сајта. Метод регистрације налога преко апликације Dot Canvas је следећи:

- Након покретања апликације Dot Canvas, изаберите дугме [Create Account].

- Када се појави страница "Креирај нови налог", попуните потребне информације.

- Унесите верификациони код послат на адресу е-поште коју сте унели.

- Завршите регистрацију након уноса потребних додатних информација.

#### Пријављивање

Након регистрације налога, можете се пријавити у Dot Canvas App уношењем вашег регистрованог корисничког имена и лозинке.

- Када се покрене Dot Canvas App, појављује се екран за пријаву и фокус је на пољу за унос корисничког имена.

- Унесите корисничко име и лозинку које сте креирали и изаберите дугме Пријави се да бисте прешли на главни екран.

※ Ако унесете своје корисничко име и лозинку и изаберете дугме "Запамти ИД", унети подаци о корисничком имену ће бити сачувани приликом следеће пријаве.

#### Проналажење заборављеног корисничког имена/лозинке

У случају да изгубите корисничко име или лозинку, можете да ресетујете лозинку следећим корацима:

- Ако изгубите корисничко име, изаберите дугме [Заборавио корисничко име?] и унесите име и регистровану адресу е-поште.

- Ако изгубите лозинку, изаберите дугме [Заборавио лозинку?] и унесите своје корисничко име.

- Проверите верификациони код послат на регистровану е-пошту и унесите га.

- Проверите корисничко име или ресетујте лозинку новом.

#### Изглед екрана апликације Dot Canvas

Главни екран апликације Dot Canvas се састоји од следећих делова:

- Креирајте платно

- Креирајте и уређујте тактилни графички садржај користећи разне алате за цртање.

- Док цртате у апликацији Dot Canvas, садржај се аутоматски приказује у реалном времену на Dot Pad-у.

- Мој цртеж

- Сачувајте садржај који креирате директно на свом уређају.

- Садржај сачуван у "Мојој цртежу" може се штампати на Dot Pad-у без потребе за интернет везом.

- Dot Cloud

- Dot Cloud је услуга складиштења у облаку где можете да сачувате и приступате свом садржају у окружењу повезаном на интернет.

- Можете да сачувате садржај који креирате у свом личном диску или да га делите у јавном диску.

- Подешавања

- Повежите се или одвежите са Dot Pad-а.

- Изаберите језик Брејла који ће бити приказан на 20 ћелија Dot Pad-а

- Профил

- Прикажи регистровани назив и корисничко име корисника.

- Одјавите се са апликације Dot Canvas.

### Повезивање апликације Dot Canvas са Dot Pad-ом

Након пријаве у апликацију Dot Canvas, бићете преусмерени на почетни екран. Корисници могу да повежу апликацију Dot Canvas са Dot Pad-ом преко Bluetooth-а. Да бисте повезали Dot Pad, следите кораке у наставку:

- Са главног екрана идите на [Подешавања] > [Повежи]

- Изаберите Bluetooth број Dot Pad-а са којим желите да се повежете.

- Када се веза успешно успостави, Dot Pad ће два пута вибрирати.

#### Отклањање проблема са везом

Ако Dot Pad са којим желите да се повежете не појављује се на листи за повезивање, проверите три ствари наведене у наставку:

- Уверите се да је Dot Pad укључен.

: Ако је Dot Pad искључен, укључите га и изаберите дугме [Освежи] у листи веза.

- Уверите се да је Bluetooth уређаја на коме се покреће апликација Dot Canva укључен.

: Ако је Bluetooth уређаја искључен, укључите га и изаберите дугме [Освежи] у листи веза.

- Проверите да ли је VoiceOver упарен са Dot Pad-ом. 
: Ако је Dot Pad упарен са VoiceOver брајевим дисплејем, одвојте Dot Pad од VoiceOver брајевог дисплеја следећим редоследом.

- Apple [Подешавања] > [Приступачност] > [VoiceOver] > [Брај]

※ Можете да одете на [Подешавања] > [Приступачност] > [VoiceOver] тако што ћете у искачућем прозору одабрати дугме Подешавања компаније Apple.

- Фокусирајте повезани Dot Pad на дну екрана и повуците према горе да бисте прешли на Више информација.

- Изаберите [Заборави ову уређај] да бисте прекинули везу са Dot Pad-ом.

#### Одспојавање Dot Pad-а

Да бисте искључили тренутно повезани Dot Pad, пратите кораке у наставку:

- Са главног екрана апликације Dot Canvas, идите на [Подешавања]

- Изаберите дугме [Connect].

- Одспојавање ће бити потврђено два пута вибрирањем Dot Pad-а.

### Коришћење функција апликације Dot Canvas

#### Креирај платно

Користећи различите алате за цртање, корисници могу слободно да цртају облике и додају текстуалне описе слици. Графика креирана преко апликације Dot Canvas приказује се у 300-ћелијском делу Dot Pad-а у облику тактилне графике, а текстуални описи се приказују у Брајевом писму на 20-ћелијском делу Dot Pad-а.

Изглед екрана за креирање платна је следећи:

- Платно: Заузима највећи део екрана, а ту корисници могу додиром да цртају тактилни садржај.

- Појас за цртање: Смештен на врху екрана, представља збир различитих алата за цртање који се могу користити за креирање и изменање тактилног садржаја.

Табела 1: Алати за цртање апликације Dot Canvas

|  | Назад Напустите екран за креирање платна и вратите се на главни екран. Ако притиснете дугме Назад док креирате тактилну графику, појавиће се прозор са упозорењем да сачувате напредак. Избор [Не] затвара прозор, док избор [Сачувај] омогућава да наведете име датотеке и изаберете локацију за чување. Датотека ће бити сачувана у Моји цртежи или Dot Drive, у зависности од вашег избора. |  | Име датотеке Име датотеке на којој радите. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поништи/Понови Поништи или понови најновији рад. |  | Стилус Цртајте слободно, баш као када цртате оловком. |
|  | Режим оловке за особе са слабим видом Изаберите боју оловке која најбоље одговара вашим потребама вида. Постоје четири боје: црна, плава, жута, црвена |  | Линија Изаберите и прилагодите жељену дужину једним прстом на екрану да бисте нацртали линију. |
|  | Квадрат/Правоугаоник Изаберите и прилагодите жељену величину једним прстом на екрану да бисте нацртали квадрат или правоугаоник. |  | Круг Изаберите и подесите жељену величину једним прстом на екрану да бисте нацртали круг. |
|  | Троугао Изаберите и прилагодите жељену величину једним прстом на екрану да бисте нацртали прави угаоник |  | Попуни Испуните површину коју чине линије, тако да буду прекривене тачкама. |
|  | Избриши Избришите површину коју желите да обришете. |  | Очисти све Избришите све слике на платну одједном. |
|  | Сачувај Сачувајте свој рад притиском на дугме "Сачувај", које отвара искачући прозор за избор локације за чување. Датотека ће бити сачувана у "Моји цртежи" или "Dot Drive" након што изаберете локацију и унесете назив датотеке. |  | Навигациони режим платна Овај режим омогућава корисницима да истраже положај прстију на екрану пре него што почну да цртају. |
|  | Режим цртања Овај режим омогућава корисницима да цртају на платну. |  | Начин навигације менијем Овај режим се користи за навигацију и избор алата за цртање у апликацији Dot Canvas. (Док је VoiceOver омогућен) |
|  | Сачувај као Ако измените постојећу сачувану датотеку, можете променити име датотеке и сачувати је. |  | Странице • Приказује искачући прозор у којем можете да креирате или обришете страницу и додате опис странице. • На дну искачућег прозора приказани су дугмад са стрелицама и детаљи о тренутној страници за навигацију. • Када унесете опис странице, он се аутоматски сачува и преведе у приказ од 20 ћелија на Dot Pad-у након затварања искачућег прозора. |
|  | Штампај Штампајте слику на којој сте радили на Dot Pad. |  |  |

- Зум унутра и напоље

- Зум унутра и напоље нуди увећани приказ одређеног подручја.

- Да бисте увећали датотеку, додирните икону лупе на врху искачућег прозора. Над садржајем ће се појавити црвени индикаторски оквир.

- Користите тастере F1 и F4 на Dot Pad-у да померите кутију улево и удесно или горе и доле.

- Притисните F2 и F3 истовремено да бисте променили смер кретања између хоризонталног и вертикалног.

#### Моји цртежи

Апликација Dot Canvas омогућава корисницима да креирају или мењају тактилни графички садржај и сачувају га у унутрашњој меморији уређаја. У одељку "Моји цртежи" корисници могу да виде листу фајлова сачуваних у унутрашњој меморији. Ако је сачувано много фајлова, трака за претрагу омогућава корисницима да брзо пронађу одређене фајлове уношењем назива фајла. Сваки фајл садржи назив фајла и датум када је креиран.

При избору имена датотеке приказује се контекст мени, а прва слика из датотеке се приказује на Dot Pad-у. Компоненте контекст менија су следеће:

- Отвори: Покрени изабрану датотеку. Када се датотека покрене, слика са прве странице и опис слике приказују се на Dot Pad-у. Корисници могу да прелазе на претходну/следећу страницу и измене слику и опис кликом на дугме [Уреди].

- Избриши: Брише изабрану датотеку.

- Преименуј: Промени име сачуваног фајла.

- Излаз: Напусти контекст мени.

#### Dot Cloud

Корисници могу да сачувају свој лични садржај и отварају разне јавне садржаје преко Dot Cloud-а, облачне услуге за онлајн складиштење тактилних графичких садржаја коју пружа Dot Inc.

- Лични диск

  - Корисници могу да отпреме тактилни графички садржај креиран у апликацији Dot Canvas на свој лични диск. Ово облачно лично складиште омогућава приступ садржају на више уређаја без ограничења.

- Јавни диск

  - Корисници могу да истражују различите заједничке тактилне графичке садржаје организоване по темама и деле своје цртеже у Јавном диску како би их други могли прегледати.

#### Подешавања

Подесите везу Dot Pad или изаберите језик Брајевог писма који подржава Dot Canvas апликација

- Повежите апликацију Dot Canvas са Dot Pad-ом или је одспојите

- Изаберите језик Брайла.

- Изаберите језик Брејла који ће бити приказан на дисплеју од 20 ћелија Dot Pad-а.

- Језик Брејла мора бити у складу са језиком уноса.

- 23 брајева језика која тренутно подржава апликација Dot Canvas су следећа:

Корејски, енглески, кинески, јапански, вијетнамски, тајландски, арапски, француски, италијански, шпански, каталонски, немачки, чешки, пољски, норвешки, руски, португалски, дански, грчки, шведски, фински, казахстански, кмерски.

#### Коришћење дугмића Dot Pad у апликацији Dot Canvas

- Навигација кроз 20-ћелијски текстуални приказ на Dot Pad-у

- Ако садржај у текстуалном пољу од 20 ћелија постане обимнији, корисници могу да се крећу кроз садржај користећи тастере за панорамирање.

- Десно дугме тасте за померање: Прелазак на следећи ред (20 ћелија)

- Лево дугме тастере за померање: Померање на претходни ред (20 ћелија)

- Навигација графичког и вишередног приказа од 300 ћелија на Dot Pad-у

- Ако садржај у графичком/вишередном пољу од 300 ћелија постане обимнији, корисници могу да се крећу кроз садржај користећи тастере F1 и F4.

- Тастер F4: Прелазак на следећу страницу (300 ћелија)

- Тастер F1: Померање на претходну страницу (300 ћелија)

- Пречице на Dot Pad-у за алате за цртање

Када се Dot Pad повежe са апликацијом Dot Canvas, корисници могу лако да користе различите функције помоћу дугмади на Dot Pad-у.

- Изаберите алат за оловку

На страници Create Canvas, притиском на тастер F2 биће изабран 'Pen Tool' међу алатима за цртање.

- Избриши све

Корисници могу да притисну тастер F3 да активирају функцију поништавања у алату за цртање.

- Додајте нову страницу

Корисници могу истовремено да притисну F1 и F2 да би додали нову страницу на платну. Корисници могу да пређу на следећу страницу притиском на дугме F1 и F4.

- Избриши тренутну страницу

Корисници могу да избришу тренутно платно тако што ће истовремено притиснути тастере F3 и F4. Након брисања странице, корисници могу да померају странице помоћу тастера F1 и F4.

- Промена режима платна

Као апликација прилагођена корисницима, Dot Canvas нуди режим који омогућава особама са оштећеним видом да лако цртају и користе алате. Корисници могу истовремено да притисну F2 и F3 да би променили режим.

※ Типови режима платна

- Начин навигације платна

: Пре цртања на iPad-у, корисници могу да пронађу положај свог прста.

Ако додирну екран iPad-а у режиму навигације, Dot Pad ће приказати

Позиција прста са курсором у облику нишана. Када прст стане на одређеном

позицији, курсор ће почети да трепери.

- Режим цртања

: Након што су у режиму навигације одредили почетну позицију за цртање, корисници могу да почну да цртају у режиму цртања притиском на F2 и F3 истовремено.

- Режим навигације менија

: У режиму навигације по менију корисници могу да померају приказ менија алата за цртање који се налази на врху платна. Када је режим подешен на навигацију по менију, платно постаје неактивно и корисници неће моћи да цртају на платну чак и ако додирну његову површину.

## Коришћење Dot Canvas Web

### Представљамо Dot Canvas Web

Dot Canvas Web је веб верзија алата за креирање тактилних графичких приказа оптимизована за Dot Pad, где корисници могу да креирају, сачувају и деле дигиталне тактилне графике. Са кориснички пријатељским алатима, свако може без напора да креира, уређује и сачува свој тактилни садржај и користи га према својим потребама, било за образовање, креативне пројекте или друге примене.

Корисници могу да отпремају датотеке са сликама на Dot Canvas Web и аутоматски их претворе у тактилне графике. Са Dot-овим преводиоцем за Брејлов систем, могуће је штампати Брејлов текст из текстова на Dot Pad-у у реалном времену. Dot Canvas Web омогућава повезивање и истовремено приказивање више јединица Dot Pad-а.

※ Dot Canvas Web је доступан само на рачунару који подржава Bluetooth.

#### Изглед екрана Dot Canvas Web

Распоред екрана Dot Canvas Web је следећи.

- Dot Canvas

- Креирајте или уредите тактилне графике користећи разне алате за цртање/уређивање.

- Штампајте садржај који сте креирали на Dot Pad.

- Dot Cloud

- Отпремите и сачувајте тактилну графику коју сте креирали на свој лични диск или на јавни диск.

- Можете да делите садржај свог Личног диска на Јавни диск. На Јавном диску можете да приступате, уређујете заједнички садржај који су поделили други и сачувате га на свом Личном диску.

- Штампајте садржај преузет са вашег личног диска и јавног диска на Dot Pad.

- Подршка за тачке

- Ажурирајте фирмвер свог Dot Pad-а на најновију верзију.

- Пошаљите упит или оставите повратне информације.

### Покрените Dot Canvas Web

- Идите на apps-dotincorp.com.

- Креирајте налог регистрацијом и пријавите се на Dot Canvas Web.

※ Dot Canvas (Web) и Dot Canvas (App) деле исти налог

※ Chrome је препоручен прегледач.

- Ако сте заборавили корисничко име или лозинку, користите метод верификације кода путем е-поште да бисте пронашли корисничко име или ресетовали лозинку.

### Повезивање Dot Canvas Web са Dot Pad

Да бисте повезали Dot Pad са Dot Canvas Web, пратите ове кораке:

- Отворите Dot Canvas и кликните на икону [Dot Pad] која се налази у горњем десном углу екрана.

- Кликните на [Претражи уређај] да бисте претражили оближње Dot Pad уређаје.

- Изаберите жељени Dot Pad са листе и кликните на [Pair] на дну.

- Ако желите да повежете више уређаја, поновите кораке.

Када се Dot Pad успешно повежe, он два пута вибрира.

#### Отклањање проблема са везом

Ако Dot Pad који желите да повежете није на листи доступних уређаја, проверите следеће.

- Проверите статус напајања Dot Pad-а:

- Ако је Dot Pad искључен, укључите га и кликните на [Претражи].

- Проверите статус Bluetooth-а на рачунару:

- Ако је Bluetooth уређаја искључен, укључите Bluetooth и кликните на [Претражи].

- Проверите да ли је Dot Pad повезан са iOS VoiceOver-ом. Ако је упарен са VoiceOver-ом, пратите кораке у наставку и раскините упаривање уређаја:

- Apple [Подешавања] > [Приступачност] > [VoiceOver] > [Брај]

- Скролујте до дна и изаберите повезани Dot Pad, а затим идите на [More Information].

- Кликните на [Заборави ову уређај] и разпарите Dot Pad.

#### Одспајање Dot Pad-а

Уђите у искачући екран Dot Pad Connect и изаберите [Disconnect]. Dot Pad ће бити искључен уз две дуге вибрације.

### Коришћење веб функција Dot Canvas

#### Креирајте платно

Користите разне алате за цртање/уређивање да бисте слободно креирали било које облике и слике и убацили вишередни Брејлов текст. Изглед екрана Dot Canvas је следећи:

- Горе десно

- Дугме за профил: Корисници могу да прегледају профил налога, повежу/одвежу Dot Pad и пријаве се или одјаве са налога.

- Дугме за језик: Корисници могу да изаберу подразумевани језик – корејски или енглески.

- Мени за управљање фајловима:

- Ново: За корисника се креира нови кањон за прављење нових цртежа.

- Отвори: Корисници могу да отворе садржај са свог личног диска или јавног диска.

- Додај: Корисници могу да додају тактилне сликовне датотеке у DTMs или DTMa формату.

※ DTMs и DTMa су формати датотека које подржава Dot Pad.

- Експорт: Корисници могу да сачувају тренутно креирани кањон као DTMs или DTMa фајл.

- Сачувај: Корисници могу да сачувају тренутно платно на Dot Drive.

- Сачувај као: Корисници могу да сачувају тренутни кањон на Dot Drive-у под другим именом датотеке.

- Име датотеке: Приказује се тренутно име датотеке платна. Ако не постоји име датотеке, приказује се као "Без наслова".

- Мени за цртање/уређивање

- Налази се на левој страни Dot Canvas Web екрана.

- Користи се за креирање или уређивање тактилних графичких елемената на платну.

- Мени за цртање/уређивање је следећи:

Табела 2: Алати за цртање у Dot Canvas Web

|  | Поништи/Понови Поништи или понови најновији рад |  | Величину пера Изаберите дебљину оловке |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оловка Слободно цртајте |  | Вертикално огледало пенкало Нацртајте симетричну слику |
|  | Помери Препознајте и померите слике на тренутној страници као један објекат |  | Канта за боју • Попуните одабрано подручје • Користи се за затворене облике и линије |
|  | Избриши • Избришите површину коју желите да измените • Величина гумице је пропорционална величини оловке. |  | Очисти Избришите све са тренутне странице |
|  | Линија • Цртајте праве линије, дијагоналне линије итд. • Притисните [Shift] док цртате овим алатом да бисте направили прав линију |  | Квадрат/Правоугаоник • Цртајте квадрате/правоугаонике • Притисните [Shift] и повуците да бисте направили квадрат |
|  | Круг • Цртајте кругове/овале • Притисните [Shift] и повуците да бисте направили савршен круг |  | Троугао • Цртајте троуглове, праве углове итд. • Притисните [Shift] и повуците да бисте направили оштар троугао |
|  | Поље за текст Креирајте поље за текст у графичком простору и преведите било који текст унутар њега на Брејлов систем. Креирајте поље за текст повлачењем миша, унесите жељени текст, затим притисните [ESC], па [Enter] да бисте га уметнули. |  | Слика • Аутоматски конвертује тактилну графику читањем сачуваних слика и подешавањем минималне и максималне вредности. • Кликните на [Уметни] да бисте претворили слику у тактилну графику на платну |
|  | Шаблони Репозиторијум који организује разне облике на једном месту |  | Мули Брејл Омогућава корисницима да креирају вишередни брај куцањем или увозом PDF датотека и претварањем у вишередни брај |
|  | Избор правоугаоника Користите пречице на тастатури за копирање, сечење и лепљење или брисање изабраног подручја унутар селекције. Копирај изабрано подручје: [Ctrl + C] Исеци одабрано подручје: [Ctrl + X] Уметни изабрано подручје: [Ctrl + V] Избриши изабрано подручје: [Delete] Поништи избор: [ESC] |  | Избор ласеом Користите пречице на тастатури да копирате, исечете и залепите, и обришете изабрано подручје помоћу алатки ласо. Копирај изабрано подручје: [Ctrl + C] Исеци изабрано подручје: [Ctrl + X] Уметни изабрано подручје: [Ctrl + V] Брисање изабраног подручја: [Delete] Поништи избор: [ESC] |
|  | Тактилни слови Претвара куцани текст у тактилне графичке приказе слова |  |  |

Табела 3: Пречице за алате за цртање на платну тачака

| Тастери | Алат за уређивање | Тастери | Алат за уређивање |
| --- | --- | --- | --- |
| Горња трака |  |  |  |
| Ctrl+O | Отвори | Ctrl+S | Сачувај |
| Ctrl+Shift+S | Сачувај као |  |  |
| Опис странице |  |  |  |
| Alt+P | Штампај |  |  |
| Вишестранична |  |  |  |
| Ctrl+G | Укључи/Искључи мрежу |  |  |
| Алат за уређивање |  |  |  |
| П | Оловка | V | Вертикални огледалски штап |
| Цтрл | Хоризонтална осе (при коришћењу вертикалног огледалног пера) | Shift | Хоризонтална и вертикална оса (при коришћењу оловке за вертикално огледало) |
| М | Помери | B | Канта за боју |
| E | Гумица | Ctrl+E | Избриши све |
| Л | Линија | R | Правоугаоник |
| К | Круг | Т | Троугао |
| X | Поље за текст | Ја | Слика |
| S | Избор правоугаоника | H | Ласо селекција |
| Селекција |  |  |  |
| Ctrl + X | Исечи одабрано подручје | Ctrl + C | Копирај изабрано подручје |
| Ctrl + V | Уметни | Бриши | Избриши изабрано подручје |

- Режим презентације

- Режим презентације нуди динамично искуство учења користећи Dot Pad и дигиталну тактилну графику у учионичком окружењу.

- Изаберите дугме за режим презентације које се налази у горњем десном углу екрана Dot Canvas Web.

- (1. Аутоматско штампање) Када је DotPad повезан са Dot Canvas Web, корисници могу да користе функцију аутоматског штампања.

- Са омогућеном функцијом аутоматског штампања, сваки пут када корисници одреде област помоћу показивача за режим презентације, изабрана област ће се аутоматски приказати на DotPad-у.

- (2. Показатељ) Истакните одређено подручје на тренутној страници платна користећи три врсте показивача, и изабрано подручје ће бити приказано на DotPad-у.

- (3. Зумирање и одзумирање) Да бисте зумирали екран, кликните на икону лупе која се налази на дну искачућег прозора. Приказ се може увећати до 400% (4x).
Користите траке за померање са десне и доње стране екрана да бисте по потреби навигирали увећаном површином.

- Појас за управљање више страница

- Овај панел се налази на левој страни платна. Корисници могу да изаберу да прикажу/скрију мрежу, распореде редослед страница, избришу странице и додају странице.

※ Решетка: Корисници могу да укључе/искључе решетку на површини за цртање помоћу дугмета за укључивање/искључивање решетке.

- Ctrl тастер + стрелице горе/доле: Корисник може да промени редослед страница.

- Платно

- Плоча је бели екран за цртање који заузима највећи део екрана.

- Корисници могу да креирају нови садржај користећи алат за цртање/уређивање или отворе постојећи садржај са диска.

- Опис странице

- Налази се на десној страни платна.

- Корисници могу да додају описе сликама које креирају.

- Описи се аутоматски конвертују у Бреј и правилно се приказују само ако језик уноса одговара језику Бреја изабраном у подешавањима Dot Canvas.

- Додај глас

- Корисници могу да убаце MP3 фајл на одређену страницу. Када се фајл отвори у Dot Cloud, аудио информације ће се репродуковати заједно са одговарајућим приказом странице.

- Штампа

- Налази се испод Описа странице.

- Када корисник кликне на [Print], слика на платну и пратећи опис биће одштампани на Dot Pad-у.

#### Dot Cloud

Корисници могу да сачувају свој креирани садржај на Dot Drive или да га деле са другим људима. Корисници такође могу да штампају разне тактилне графике на Dot Pad које су сачуване на Public Drive.

Dot Drive је подељен на лични диск и јавни диск. Лични диск је подразумевано изабрани диск када корисник први пут кликне на [Dot Drive]. Изглед екрана Dot Drive је следећи:

- Лични диск ([Име корисника]-ов диск)

- Датотеке сачуване или фасцикле креиране на Dot Canvas биће овде сачуване.

- Пре фајлова се прво приказују фасцикле.

- Корисници могу да отварају датотеке, деле, преузимају, преименују, копирају, исечу, залепе или обришу тако што ће кликнути десним тастером миша на датотеку и затим изабрати жељену опцију.

- Кликните на [+] да бисте креирали нову датотеку, нови фасциклу или отпремили датотеку. Корисници такође могу да кликну десним тастером миша на празан простор на диску.

- Корисници могу да деле датотеке из свог личног диска на јавни диск.

※ Кликните десним тастером миша на фајл који желите да поделите и изаберите [Подели]. Ако измените подељени фајл, он ће такође бити измењен.

※ За дељени фајл из личног диска на минијатури ће бити приказана икона креатора.

- Јавни диск

- Овде се чувају дељене фасцикле и датотеке.

- Заједничке датотеке могу се приказати на Dot Pad-у.

- Корисници могу да преузму заједничке датотеке на рачунар или да отворе датотеку и уређују је на Dot Canvas.

- Претрага

- Корисници могу да лоцирају фасцикле и датотеке.

- Ако корисници унесу текст у поље за претрагу, биће наведени фајлови или фасцикле са подударним именима.

- Дугмад назад и напред

- Ако кликнете на дугме назад, страница ће бити преусмерена на претходни директоријум.

- Ако кликнете на дугме "Напред", страница ће бити преусмерена на следећи директоријум.

- Дугме за приказ галерије

- Подразумјевани режим Dot Drive-а је режим приказа галерије.

- Списак фасцикли и датотека приказан је у облику галерије у којој су видљиве иконе.

- Дугме за приказ у листи

- Датотеке ће бити приказане у режиму листе.

### Ажурирање фирмвера на страници Dot Support

Можете ажурирати фирмвер Dot Pad са странице за подршку на Dot Canvas Web.

Ево како да ажурирате фирмвер Dot Pad-а:

- Идите на Dot Canvas Web на apps-dotincorp.com

- Изаберите картицу Dot Support унутар Dot Canvas Web.

- Повежите Dot Pad са својим рачунаром преко USB-C порта са леве стране Dot Pad-а. Након повезивања, укључите Dot Pad и кликните на дугме Connect Device на страници Dot Support.

※ Уверите се да је уређај током читавог процеса ажурирања укључен и да је кабл чврсто прикључен.

- Повежите Dot Pad тако што ћете изабрати једну од опција жичних портова која се појави у искачућем прозору. Ако се прикаже обавештење о неуспелој вези, искључите и поново укључите Dot Pad и покушајте поново. Након повезивања, можете проверити информације о уређају на страници Dot Support и ажурирати га на најновији фирмвер.

- Изаберите дугме [Update] на дну странице са информацијама о верзији фирмвера Dot Pad-а да бисте наставили са ажурирањем фирмвера. Ажурирање траје око 3 до 5 минута у зависности од брзине интернета.

※ Ако је фирмвер већ у најновијој верзији, биће приказано обавештење "Већ је најновија верзија фирмвера".

# Кориснички водич: Коришћење Dot Pad 320 са NVDA

## Увод

### Преглед коришћења NVDA са Dot Pad 320

NVDA (NonVisual Desktop Access) је бесплатан, отворени читач екрана који је развио и дистрибуира NV Access за оперативни систем Microsoft Windows. Намењен особама са оштећеним видом или слабим видом, NVDA пружа излаз гласом и у Брејлу, омогућавајући беспрекорну навигацију и управљање Windows апликацијама. Развијен уз доприносе NV Access-а и глобалне заједнице, NVDA је водећи алат за приступачност у Windows окружењу.

Dot Inc. је развио и обезбеђује драјвер за NVDA Dot Pad 320 како би се обезбедила беспрекорна интеграција са читачем екрана NVDA и тактилним графичким дисплејем Dot Pad 320. Инсталирајте драјвер за Dot Pad 320 и доживите дигиталне информације на нов и ефикасан начин. Користите NVDA и Dot Pad 320 за побољшање приступачности информација и повећање ефикасности рада.

### Преглед функција

NVDA је читач екрана дизајниран да помогне корисницима са оштећеним видом у навигацији и интеракцији са оперативним системом Windows и разним апликацијама. Драјвер NVDA Dot Pad 320 унапређује NVDA повезујући га са Dot Pad 320, нудећи вишередни дисплеј који пружа искуство изван традиционалних Брајевих дисплеја. Следеће функције су доступне након инсталације драјвера NVDA Dot Pad 320:

- Аутоматски детектује и повезује се са Dot Pad 320 када се NVDA покреће или је у току рада.

- Омогућава корисницима да пребаце везу на Dot Pad 320 када су повезани на други Брејлов дисплеј.

- Претвара излаз NVDA у Брајеве податке и приказује их на Dot Pad 320.

- Приказује садржај екрана који чита NVDA истовремено у области од 300 ћелија за више редака и у области од 20 ћелија на Dot Pad 320.

- Приказује различит садржај истовремено у вишередној области од 300 ћелија и у области од 20 ћелија, при чему независно контролише сваку од њих.

- Исписује податке графикона из Microsoft Excel-а и PowerPoint-а на Dot Pad 320.

- Обновити приказ на Dot Pad-у.

- Користи тастерске дугмиће Dot Pad 320 за контролу основних навигационих функција NVDA-а и прелиставање вишередног Брејлова писма и података графикона на Dot Pad 320.

### Системски захтеви

- Оперативни систем: Windows 8.1 или новији

※ Препоручују се Windows 10 или новији.

- Верзија NVDA: NVDA 2023.4 или новија

※ Препоручује се NVDA 2024.1 или новија.

## Почетни водич за коришћење NVDA са Dot Pad 320

### Инсталација и подешавање

Овај одељак обухвата инсталацију и покретање NVDA и драјвера NVDA Dot Pad 320.

#### Инсталирање NVDA

Пре него што можете да користите NVDA са Dot Pad 320, NVDA мора бити инсталиран. NVDA можете преузети са странице "Download" на веб-сајту NV Access. За детаљне информације о преузимању NVDA, почетном подешавању и покретању, погледајте "NVDA кориснички приручник".

#### Инсталирање драјвера NVDA Dot Pad 320

Да бисте повезали и користили NVDA са Dot Pad 320, мора да буде инсталиран драјвер NVDA Dot Pad 320. Следећи кораци вас воде кроз инсталацију и покретање датотеке драјвера NVDA Dot Pad 320:

- Кликните на везу за преузимање драјвера NVDA Dot Pad 320 или скенирајте QR код испод да бисте преузели инсталациони фајл драјвера NVDA Dot Pad 320.

- Преузмите фајл за инсталацију драјвера NVDA Dot Pad 320 на лаптоп или рачунар на којем ћете га покренути.

- Покрените преузету инсталациону датотеку драјвера NVDA Dot Pad 320 док је NVDA верзија 2023.4 или новија у току.

- Ако се појави обавештење са питањем "Да ли желите да инсталирате NVDA додатак?", изаберите Да (Y) да бисте инсталирали додатак.

- Ако се појави обавештење са питањем: "Да ли желите да поново покренете NVDA?", изаберите Да (Y) да бисте поново покренули NVDA и применили измене из додатка.

- Када се NVDA поново покрене, инсталација драјвера за NVDA Dot Pad 320 је успешно завршена.

### Повезивање Dot Pad 320 са NVDA

Dot Pad 320 се може бежично повезати са NVDA коришћењем BLE (Bluetooth Low Energy).

※ Уверите се да је драјвер NVDA Dot Pad 320 инсталиран пре покушаја повезивања Dot Pad 320 са NVDA.

Корисници могу аутоматски да се повежу са било којим препознатим Dot Pad 320 у близини или ручно да наведу и повежу се са одређеним Dot Pad 320.

#### Аутоматско повезивање

Када је NVDA покренут, он детектује било који активни Dot Pad 320 у близини и аутоматски покушава да се повеже са уређајем који има најјачи сигнал везе.

※ Ако је већ повезан други Брејлов дисплеј, функција аутоматског повезивања Dot Pad 320 можда неће радити.

- Идите на NVDA мени > Подешавања > NVDA подешавања > Брај.

- Подесите приказ Брејла да се аутоматски повезује.

- У пољу за ознаку дисплеја за аутоматско претраживање изаберите Dot Pad 320.

- Притисните дугме OK и Dot Pad 320 са најјачим сигналом везе у близини уређаја домаћина (рачунара) биће аутоматски изабран и повезан.

※ Када је инсталиран NVDA драјвер за Dot Pad 320, Dot Pad 320 је обично унапред изабран на листи дисплеја које се аутоматски претражују.

#### Ручно повезивање

Ако је NVDA већ повезан на други Брејлов дисплеј или ако аутоматско повезивање не успе, корисници могу ручно да изаберу и повежу се на Dot Pad 320 преко NVDA подешавања.

- Идите на NVDA мени > Подешавања > NVDA подешавања > Брај.

- Кликните на дугме "Промени" и изаберите Dot Pad 320 са листе Бреј дисплеја која се појави.

- Притисните тастер Tab да бисте изабрали Bluetooth назив свог Dot Pad 320 из листе порта.

- Притисните дугме OK, вибрација ће потврдити везу са Dot Pad уређајем са одговарајућим Bluetooth именом, и почеће излаз у Брејлу.

- Када је избор завршен, кликните на дугме "Примени", а затим на дугме "У реду" да бисте финализовали везу.

### Учење основних NVDA пречица и операција

Пре коришћења Dot Pad 320 са NVDA, корисно је да се упознате са основним пречицама и операцијама NVDA. Ово знање ће вам омогућити да ефикасно искористите функције и NVDA и Dot Pad 320. Погледајте Упутство за кориснике NVDA да бисте сазнали о основним командним тастерима и најчешће коришћеним пречицама.

- Покретање NVDA

- Основне команде NVDA

## Навигација у NVDA помоћу Dot Pad 320

NVDA користи два типа курсора: системски фокус и навигациони објекат. Dot Pad 320 има два дисплеја — вишередни и једноредни — и уз NVDA драјвер за Dot Pad 320, сваки курсор може бити прикладно искоришћен у овим различитим дисплејским областима. Приказ једног реда Брејла одговара системском фокусу, док је вишередни део усклађен са навигационим објектом " ". Корисници могу ефикасно управљати оба курсора истовремено, омогућавајући лак приступ информацијама и ефикасно, ново искуство у приступу информацијама.

### Навигација системског фокуса помоћу Dot Pad 320

Системски фокус у NVDA-у односи се на подразумевани курсор у Windows-у који се може померати помоћу тастера са стрелицама или тастера Tab. Овај фокус омогућава интеракцију са тастером за размак или тастером Enter и обухвата све елементе екрана који се могу фокусирати помоћу тастера Tab. На пример, корисници могу да се крећу између контрола притиском на тастер Tab и Shift + Tab. А затим да пређу на траку са менијем помоћу тастера Alt, а затим користе тастере са стрелицама за навигацију кроз меније.

NVDA чита промене када се системски фокус помери. Ако је драјвер NVDA Dot Pad 320 правилно инсталиран и покренут, садржај системског фокуса истовремено се приказује у Брејлу на једноредном дисплеју Dot Pad 320.

Неке корисне команде за навигацију помоћу фокуса система NVDA укључују:

Табела 1 Корисне команде за навигацију са NVDA системским фокусом

| Име | Десктоп тастер | Локална тастатура | Опис |
| --- | --- | --- | --- |
| Пријави фокус | NVDA+таб | NVDA+таб | Приказује тренутну контролу која има фокус. Двоструким притиском ће изговорити информацију. Троструким притиском ће је изговорити користећи опис карактера. |
| Наслов прозора | NVDA+t | NVDA+t | Приказује наслов тренутно активне прозоре. Два пута притиском ће изговорити информацију. Три пута притиском ће је копирати у међуспремник. |
| Читање прозора | NVDA+b | NVDA+b | Чита цео тренутни прозор (корисно за дијалоге) |
| Прочитај траку статуса | NVDA+end | NVDA+shift+end | Приказује статус траку ако NVDA је пронађе. Двоструким притиском NVDA ће изговорити информације. Троструким притиском копираће га у међуспремник |

### Навигација системског курсора помоћу Dot Pad 320

Као и други читачи екрана, NVDA користи системски курсор у уређивачким пољима текста или виртуелним курсорима, укључујући и оне у веб прегледачима. Системски курсор је метод за навигацију текстом унутар уређивачког поља текста или виртуелног курсора. Корисници могу да се крећу карактер по карактер, реч по реч или ред по ред користећи ову навигацију. Осим ако није другачије подешено, када се NVDA системски курсор помери, Брејјев курсор у једноредним и вишередним областима Dot Pad-а се синхронизује и помера у складу с тим.

Команде за померање системског курсора користе стандардну Windows навигацију стрелицама. Да бисте независно навигирали кроз различите текстуалне области помоћу системског курсора и NVDA прегледног курсора, притисните NVDA + 6 да бисте искључили опцију "Следи системски курсор". Када је ова поставка искључена, померање системског курсора помоћу стрелица не помера прегледни курсор, па се Брејјев курсор у вишередној области Dot Pad-а не помера.

За више детаља погледајте одељак <12.1.12.2. Следи системски курсор> у званичном NVDA водичу за кориснике " ".

### Навигација објекта Navigator помоћу Dot Pad 320

Обично, при коришћењу читача екрана као што је NVDA, навигација се врши коришћењем системског фокуса и системског курсора. Међутим, за навигацију екрана на хијерархијски начин или у посебним случајевима као што су дисплеји са додиром, користи се NVDA објекат за навигацију. Када се навигација екрана врши коришћењем објекта за навигацију, садржај који NVDA чита из овог објекта приказује се у Брајевом писму на вишередном дисплеју Dot Pad 320. Поред тога, прегледни курсор NVDA-а повезан са навигационим објектом такође се појављује на вишередном дисплеју Dot Pad 320.

За детаљне информације о објекту навигатора и прегледном курсору, укључујући пречице, погледајте следеће одељке у NVDA корисничком водичу:

- 5.4 Навигација објектима

- 5.5 Преглед текста

- 5.6 Режим прегледа

Разумевање навигационог објекта и курсора за преглед је кључно за коришћење функционалности двоструког Брајевог дисплеја обрађене у наредним одељцима, па је неопходно упознати се са овим функцијама.

### Навигација у NVDA помоћу дугмади Dot Pad 320

Корисници могу директно да контролишу NVDA и навигирају по екрану користећи тастере на Dot Pad-у. Ово обухвата многе функције доступне на другим брајевим дисплејима, као и јединствене могућности Dot Pad 320, као што су прелиставање вишередног браја и читање података са графикона. Команде које се могу користити помоћу тастера на Dot Pad 320 су следеће:

Табела 2: Употреба дугмића на Dot Pad 320

| Име | Тастер Dot Pad-а | Опис |
| --- | --- | --- |
| Скролујте на претходни ред у једноредни Бреј | Лева пана (Троугаона) | Вратите се назад кроз приказани брај текст у 20-ћелијском брајевског поља Дота Пад-а. |
| Пређите на следећи ред у једноредни брај | Десни панел (Троугао) | Прелистајте напред кроз брај текст приказан у 20- подручју брајских ћелија Дота Пад-а. |
| Вратите се уназад у вишередном брајевом писму | Тастер F1 | Померите се уназад у области вишередног брај-писа на Доту Паду, где је то могуће. У области графикона пређите на претходне податке графикона. |
| Прелистајте напред у вишередном брајeu | Тастер F4 | Прелистајте напред у вишередном брајевом пољу Дотад Пад-а. У области графикона пређите на следеће податке графикона. |
| Померите уназад | Тастер F2 | Пређите на претходну локацију у Windows Explorer-у. Ова акција је еквивалентна притиску тастера Backspace или Alt + леви стрелица. |
| Активирајте тренутни навигациони објекат | Тастер F3 | Извршите тренутно фокусирани навигациони објекат. Ово је слично притиску NVDA + Enter. Ако је системски фокус синхронизован са навигационим објектом, он је еквивалентно притиску Enter. |
| Пређите на претходни елемент | Лево померање + тастер F1 | Преместите системски фокус на претходни елемент са тренутне позиције. Ово је слично притиску на стрелицу горе на рачунару или Просторна тастера + тастер "." на стандардном Брејл дисплеју. |
| Пређите на следећи елемент | Десно кретање + тастер F4 | Преместите системски фокус на следећи елемент са тренутне позиције. Ово је еквивалентно притиску на тастер са стрелицом надоле на рачунару или Space + тачка 4 на стандардном Брајевом дисплеју. |
| Пређите на први елемент у тренутном прозору | F1 + F2 тастер | Преместите системски фокус на први елемент у тренутном прозору. У апликацијама као што су уређивачи текста који користе системски курсор, ово премешта курсор на први знак. |
| Прелазак на последњи елемент у тренутном прозору | Тастери F3 + F4 | Преместите системски фокус на последњи елемент у тренутном прозору. У апликацијама као што су уређивачи текста који користе системски курсор, ово помера курсор на сасвим последњи знак. |

## Коришћење NVDA са двоструким Брајевим дисплејем Dot Pad 320

Када се користи Dot Pad 320 са NVDA, могуће је истовремено читати два различита садржаја екрана у Брејлу. На пример, корисник може да прикаже веб-страницу у вишередном пољу док чита садржај текстописа у једноредном Брејл дисплеју, што му омогућава ефикасан рад. Алтернативно, могуће је истовремено читати различите делове документа у Брејлу. Ова могућност користи чињеницу да се системски фокус и навигациони објекат NVDA-е могу усмерити на одвојена подручја екрана. Детаљни кораци су следећи:

- Фокусирајте се на садржај који желите да наведете у вишередном Брејлевом пољу.

- Притисните NVDA + 7 да бисте искључили "Праћење фокуса навигационог објекта система". 
Такође се препоручује да истовремено притиснете NVDA + 6 да бисте искључили "Праћење курсора система".

- Објекат навигатора остаје фиксиран у наведеном подручју и више не прати системски фокус. Само садржај објекта навигатора се приказује у Брајевом формату у вишередном пољу Dot Pad 320.

- Навигирајте углавном у радном простору, као што је уређивач текста, користећи системски фокус.

- Да бисте се кретали користећи фокус навигационог објекта у вишередном пољу, користите тастерске пречице за навигациони објекат и прегледни курсор.

Команде за објекат навигатора и прегледни курсор које су корисне при коришћењу двоструког брајевог дисплеја са NVDA су следеће:

### Команде NVDA навигатора

Табела 3: Команде NVDA Navigator објекта

| Име | Десктоп тастер | Лопап топ тастер | Опис |
| --- | --- | --- | --- |
| Извештај о тренутном објекту | NVDA+ 5 на нумеричкој тастатури | NVDA+Shift+o | Пријављује тренутни навигациони објекат. Двоструким притиском изговара информацију, а троструким притиском копира ову име и вредност објекта у међуспремник. |
| Пређите на објекат који га садржи | NVDA+ бројчаник 8 | NVDA+Shift+стрелица горе | Прелази на објекат који садржи тренутног навигатора објекат |
| Пређи на претходни објекат | NVDA+ бројчаник 4 | NVDA+shift+ лево стрелица | Прелази на објекат пре тренутног навигационог објекта |
| Пређи на следећи објекат | NVDA+ бројчаник6 | NVDA+Shift+ десно стрелица | Прелази на објекат након тренутног навигационог објекта |
| Пређи на први садржани објекат | NVDA+ бројчаник2 | NVDA+Shift+ стрелица доле | Прелази на први објекат који садржи тренутни навигациони објекат. |
| Пређи на објекат у фокусу | NVDA+ бројчаник минус | NVDA+ бекспејс | Премешта на објекат који тренутно има системски фокус, и поставља курсор за преглед на положај курсора система, ако је он приказан. |
| Померите системски фокус или курсор на тренутну позицију прегледа | NVDA+Shift+ бројчаник минус | NVDA+shift+ backspace | једном притиснуто помера системски фокус на тренутни навигациони објекат, два пута притиснуто помера системски курсор на положај курсора за преглед |
| Активира тренутни навигациони објекат | NVDA+ бројчаник Enter | NVDA+Enter | Активира тренутни навигациони објекат (слично клику миша или притиску простора када има системски фокус) |
| Пријави локацију курсора за преглед | NVDA+Shift+ бројчаник-Delete | NVDA+Shift+ избриши | Приказује информације о положају текста или објекта на прегледном курсору. На пример, то може да обухвати проценат проласка кроз документ, удаљеност од ивице странице или тачну позицију на екрану. Двоструко притискање може да пружи додатне детаље. |

### Команде NVDA прегледног курсора

Табела 4: NVDA команде прегледног курсора

| Име | Десктоп тастер | Тастер за лаптоп | Опис |
| --- | --- | --- | --- |
| Премести на горњи ред у прегледу | shift+numpad7 | NVDA+контрола+ Почетна | Помера курсор за преглед на горњи ред текста |
| Премести на претходни ред у прегледу | 7 на нумеричкој тастатури | NVDA+стрелица горе | Помера курсор за преглед на претходни ред текста |
| Прикажи тренутну линију у прегледу | numpad8 | NVDA+shift+. | Објављује тренутну линију текста на којој се налази прегледни курсор. Двоструким притиском се изговара линија. Притиском три пута изговара ред користећи описе знакова. |
| Пређи на следећи ред у прегледу | бројчаник 9 | NVDA+ стрелица доле | Померите курсор за преглед на следећи ред текста |
| Пређи на дно ред у прегледу | shift+numpad9 | NVDA+контрол+ Крај | Помера курсор за преглед на доњу линију текста |
| Прелазак на претходну реч у прегледу | numpad4 | NVDA+Control+ лева стрелица | Помера курсор за преглед на претходну реч у тексту. |
| Пријави тренутну реч у прегледу | бројчаник5 | NVDA+контрол+. | Објављује тренутну реч у тексту где је преглед курсор је позиционисан. Двоструким притиском изговара се цела реч. Троструким притиском изговара се реч користећи описе знакова. |
| Пређи на следећи реч у прегледу | бројчаник6 | NVDA+контрол+ десно стрелица | Померите курсор за преглед на следећу реч у тексту |
| Пређи на почетак ред у прегледу | Shift+1 на нумеричкој тастатури | NVDA+home | Помера курсор за преглед на почетак тренутне линије у тексту |
| Прелазак на претходни знак у преглед | бројчаник1 | NVDA+лева стрелица | Помера курсор прегледа на претходни знак на тренутној линији у тексту |
| Прикажи тренутни знак у прегледу | numpad2 | NVDA+. | Објављује тренутни знак на линији текста где је ревизиони курсор позициониран. Двоструко притискање извештава опис или пример тог знака. Троструко притискање извештава нумеричку вредност знака у децималном и хексадецимални. |
| Прелазак на следећи знак у преглед | numpad3 | NVDA+ десно стрелица | Померите курсор за преглед на следећи знак на тренутној линији текста |
| Померите на крај реда у прегледу | shift+numpad3 | NVDA+End | Помера курсор за преглед на крај тренутне линије текста |
| Реци све са преглед | бројчаник плус | NVDA+shift+a | Чита од тренутне позиције курсора прегледа, померајући како иде |
| Изаберите, затим копирајте из прегледа Курсор | NVDA+f9 | NVDA+f9 | Почиње процес одабира и затим копирања са тренутне позиције курсора прегледа. Стварна акција се не извршава док кажете NVDA-у где је крај опсега текста |
| Изабери, па копирај до курсора прегледа | NVDA+f10 | NVDA+f10 | При првом притиску, текст се бира од позиције претходно постављене као почетни маркер до и укључујући тренутну позицију курсора прегледа. Ако системски курсор може да досегне текст, он ће бити премештен на изабрани текст. Након другог притиска ове тастере, текст ће бити копиран у Windows међуспремник |

## Претварање графикона у Microsoft Excel-у на Dot Pad 320

Када је повезан са NVDA, ако користите документ електронске табеле или PowerPoint који садржи графиконе, можете читати садржај графикона као текст уз потврду да је реч о ступчастом графикону. Ступчасти графикон се трансформише и приказује у вишередном пољу Dot Pad 320. Без обзира на тип графикона у Microsoft документу, он се конвертује у ступчасти графикон када се приказује на Dot Pad 320. Детаљни кораци су следећи:

- Отворите Microsoft Excel електронску табелу или PowerPoint документ који садржи графиконе.

- Притисните CTRL + Alt + 5 да бисте прешли на област графикона.

- Користите стрелике на тастатури да преместите фокус на наслов графикона.

- Подаци графикона се појављују као стубасти графикон на вишередном дисплеју Dot Pad 320.

- Ако подаци графикона заузимају превише простора да би били приказани одједном, можете да листате податке графикона на исти начин на који бисте листали вишередни текст помоћу дугмади на Dot Pad 320.

## Упутства за конфигурисање Dot Pad 320 у NVDA

### Подешавање поставки за Dot Pad 320 у NVDA

#### Причвршћивање Брејла (подразумјевано аутоматско)

Везивање Брайла је поставка која одређује садржај ког курсора ће бити приказан у Брайлу када NVDA излази садржај на екрану. По подразумеваном подешавању, постављено је на аутоматско везивање. Када је постављено на аутоматско, садржај и навигационог објекта/прегледног курсора и система фокуса излази се у Брайлу сваки пут када се њихов садржај промени. Корисници могу да изаберу да Брайл излаз прати или систем фокус или садржај прегледног курсора.

При коришћењу уређаја Dot Pad 320, препоручује се да се везивање за Брејл подеси на системски фокус. Ова конфигурација природно раздваја системски фокус на једноредни Брејл дисплеј и садржај навигационог објекта и прегледног курсора на вишередни дисплеј, чиме се спречава конфузија. Пречица за пребацивање везивања за Брејл је NVDA + CTRL + T.

### Подешавање тастера Dot Pad 320

Корисници могу да прилагоде тастере на Dot Pad-у да извршавају различите NVDA команде. Процес конфигурације је сличан подешавању стандардних тастатурних команди. Детаљни кораци су следећи:

- Идите у NVDA мени > Подешавања > Улазни гестови.

- Пронађите жељену функцију у категорији функција.

- Притисните тастер Tab да бисте изабрали дугме "Add".

- Притисните тастер на Dot Pad-у који желите да повежете са овом функцијом. На пример, притиском на тастер F1 у овом режиму замениће се његова постојећа функција и омогућиће се повратно скролање кроз вишередни Брејлов текст.

- Отвориће се дијалог-прозор са питањем да ли да примени подешавање на све распореде тастатуре, само на десктоп распоред или само на распоред тастатуре лаптопа.

- Користите стрелице да бисте фокусирали на жељени распоред тастатуре и притисните Enter да бисте га изабрали.

- Команда тастатуре је сада регистрована.

# Упутство за коришћење: Коришћење Dot Pad 320 са Jaws

## Увод

### Увод у Jaws

Овај приручник пружа упутства за повезивање и коришћење вашег Dot Pad-а са JAWS-ом. Претпоставља се да сте већ инсталирали и покренули JAWS и да сте упознати са његовом документацијом, у којој можете пронаћи свеобухватне информације о свим доступним функцијама Брејлова писама.

### Системски захтеви

Да бисте користили Dot Pad са JAWS-ом, потребно вам је:

Windows

- Верзија 10 или новија

Jaws

- Верзија 2025 или новија

## Преглед процеса повезивања

### Повезивање вашег Dot Pad-а са JAWS-ом

D о повезивање вашег Dot Pad-а са JAWS-ом је једноставан процес у два корака:

1. Повежите Dot Pad са својим рачунаром. Можете користити или USB кабл или Bluetooth везу.

2. Конфигуришите JAWS да користи Dot Pad. То подразумева да JAWS-у кажете који уређај користите и коју врсту везе желите да користите.

### Повезивање помоћу USB кабла

#### Да бисте повезали Dot Pad помоћу USB кабла

Најлакши начин да повежете Dot Pad са вашим рачунаром је помоћу USB кабла. Можете користити кабл који је испоручен уз Dot Pad ако ваш рачунар има USB A порт. Такође можете користити USB C на USB C кабл ако ваш рачунар има USB C порт.

1. Укључите један крај кабла у леви USB порт на Dot Pad-у. Ово је порт за податке и означен је словом "d" на горњој страни уређаја поред порта.

2. Укључите други крај кабла у USB порт на вашем рачунару.

#### Конфигурисање JAWS-а за USB везу

Када је Dot Pad повезан USB кабелом, пратите ове кораке да бисте га конфигурисали са JAWS-ом:

- Притисните INSERT+J да бисте отворили прозор JAWS.

- Притисните ALT+O да бисте отворили мени Опције и изаберите Брејл да бисте отворили дијалог Основне поставке Брејла.

- Притисните TAB да бисте прешли на дугме Додај брај дисплеј и притисните ENTER.

- У листи брајевих дисплеја изаберите Dot Pad, притисните тастер за празан простор (SPACEBAR) да бисте га означили, а затим изаберите Следеће.

- У дијалогу "Изабери излазни порт" изабери "Даље".

- Уверите се да је Dot Pad изабран као примарни дисплеј.

- Изаберите Заврши. Биће вам наложено да поново покренете JAWS да би измене ступиле на снагу. Изаберите У реду да бисте затворили ову поруку, а затим поново да бисте затворили дијалог Основне поставке Брај.

- Изађите и поново покрените JAWS. Ваш Dot Pad сада комуницира са JAWS преко USB-а.

### Повезивање преко Bluetooth-а

Bluetooth повезивање се у потпуности управља у подешавањима Брај-а у JAWS-у. Правилан начин повезивања преко Bluetooth-а је следећи:

- Притисните INSERT+J да бисте отворили прозор JAWS.

- Притисните ALT+O да бисте отворили мени Опције и изаберите Брејл да бисте отворили дијалог Основне поставке Брејла.

- Притисните TAB да бисте прешли на дугме "Додај Брејлов дисплеј" и притисните ENTER.

- У листи Бреј дисплеја изаберите Dot Pad, притисните тастер SPACEBAR да бисте га изабрали, а затим изаберите Next.

- У дијалогу "Изабери излазни порт" изабери "Даље".

- Уверите се да је Dot Pad изабран као примарни дисплеј.

- Изаберите Заврши. Биће вам наложено да поново покренете JAWS да би промене ступиле на снагу. Изаберите У реду да бисте затворили ову поруку, а затим поново да бисте затворили дијалог Подешавања основног Брејлова приказа.

- Укључите Dot Pad.

- Изађите и поново покрените JAWS.

- Када се JAWS поново покрене, појавиће се дијалог за Bluetooth скенер. Изаберите свој Dot Pad са листе и кликните на Повежи.

Дијалог Bluetooth скенера ће се затворити, а Dot Pad ће комуницирати са JAWS-ом преко Bluetooth-а.

Када се JAWS конфигурише, он ће аутоматски пронаћи и повезати се са вашим Dot Pad-ом сваки пут када га поново покренете. Да би ово функционисало, морате укључити Dot Pad пре покретања JAWS-а.

## Преглед коришћења JAWS и Брејлова

Сада када је ваш Dot Pad повезан, можете га тестирати навигацијом кроз Windows, веб и апликације на вашем рачунару. Ако сте раније користили JAWS, осећаћете се као код куће. Ако сте нови у JAWS-у и Брејлу, погледајте одељак "JAWS и освежавајући Брејл" у систему помоћи JAWS-а за више детаља.

### Прикази Dot Pad-а

Dot Pad има два дисплеја: велики вишередни дисплеј и једноредни дисплеј. За разлику од других читача екрана, JAWS користи велики дисплеј за већину садржаја у Брејлу. Једноредни дисплеј од 20 ћелија користи се за ћелије статуса.

#### На приказу од 20 ћелија:

Распоред екрана Dot Canvas Web је следећи.

- Прве три ћелије

- Прве три ћелије приказују вашу хоризонталну (x-оса) пикселну позицију (са курсором на екрану), број реда (са Виртуелним курсором) и/или индексни број говорног излаза (у режиму говорног излаза).

- Четврта ћелија

- Четврта ћелија показује активни курсор: p (PC курсор), v (виртуелни курсор), j (JAWS курсор), i (невидљиви курсор) или b (Брајеов курсор).

- Пета ћелија

- Пета ћелија показује активни режим Брајевог писама: l (ред), s (структурирани), x (говорни излаз) или i (атрибут).

Ако сте фокусирани на контролу у Структурисаном режиму, тип контроле се подразумевано приказује у статусним ћелијама. На пример, chk за поље за ознаку или btn за дугме ће се појавити када сте позиционирани на ове типове контрола. Када је потребно приказати више типова, симболи ће бити комбиновани у један симбол који се уклапа у простор за статус. На пример, графички елемент унутар линка приказивао би ilnk, а графички елемент који је део наслова нивоа 1 приказивао би ih1.

Након тога ћете видети два броја одвојена зарезом. Први број је хоризонтална линија на Dot Pad-у где се курсор налази. Број после зареза је број карактера на тој линији. Ово вам помаже да брзо пронађете курсор било где на екрану.

### Навигација дугмадима на Dot Pad-у

Шест дугмади на Dot Pad-у пружају практичан начин за навигацију и читање директно са уређаја без потребе за коришћењем тастатуре рачунара. Од лева према десну, имају следеће функције:

- Померање улево: Приказује претходну страницу Брејлова.

- F1: помера подељену регију Брејла улево.

- F2: Притиска тастер Escape.

- F3: Притиска тастер Enter.

- F4: помера подељено Бреј поље удесно.

- Померање удесно: Приказује следећу страницу Брејлова

Такође можете користити следеће комбинације тастера:

- Померање улево + F1: Притиска стрелицу горе.

- Pan Left + F2: Притиска тастер левог стреличара.

- F1 + F2: Притиска тастер Home.

- F1 + F3: Притиска Shift + Tab.

- F2 + F4: Притиска тастер Tab.

- F3 + F4: Притиска тастер End.

- F3 + Pan Right: Притиска тастер са десном стрелицом.

- F4 + Pan Right: Притиска тастер са стрелицом надоле.

- F1 + F4: Позива дијалог за подешавање приказа Брај

Ако заборавите шта ови тастери раде, можете да укључите помоћ за тастатуру притиском на JAWS тастер + 1. Тада ће Dot Pad приказати тастер(е) које сте притиснули заједно са њиховом функцијом. Помоћ за тастатуру можете поново искључити притиском на Escape или F2 на Dot Pad-у.

Сви ови тастери могу бити премапирани на било коју JAWS функцију помоћу менаџера тастатуре JAWS. Да бисте сазнали како, погледајте тему "Коришћење менаџера тастатуре" у одељку "Прилагођавање JAWS-а за Windows" у систему помоћи JAWS.

### Коришћење скраћеног Брејлова писма

Када први пут подешавате JAWS, унос компјутерског Брејлова писма је подразумевано изабран. Да бисте користили скраћени Брејл, урадите следеће:

- Притисните INSERT+F2 и изаберите Центар за подешавања.

- Да бисте применили промене на све апликације, притисните CTRL+SHIFT+D да бисте учитали подразумевана подешавања JAWS-а. Да бисте применили промене на одређену апликацију, изаберите је из падајућег менија Апликације.

- У поље за унос претраге унесите "Translation" без наводника.

- Притисните стрелицу доле да бисте прешли на "Превод" у филтрираним резултатима претраге у приказу дрвета и притисните ENTER да бисте преместили фокус на групу "Превод". Притисните стрелицу десно да бисте проширили групу.

- Притисните тастер SPACEBAR да бисте се кретали кроз различите поставке у падајућем менију Output и конфигурисали режим за читање Брејлова.

Прва опција је увек рачунарски Брејл. Остале доступне опције зависе од тренутно изабраног језика. На пример, када је изабран енглески (Сједињене Државе), доступни режими излаза су амерички енглески Брејл 1. разреда, амерички енглески Брејл 2. разреда, унифицирани енглески Брејл 1. разреда и унифицирани енглески Брејл 2. разреда.

## Подршка за вишередни Бреј

### Режим прелома

JAWS пружа подршку за вишередни Бреј одмах по инсталацији. Док се крећете кроз веб-странице и документе, JAWS ће приказивати онолико Бреја колико стане на Dot Pad. Ово је подразумевано понашање JAWS-а и познато је као Wrapped mode.

### Режими прекида

Ако прегледате табелу или електронску табелу, JAWS ће се аутоматски пребацити да би вам приказао што више тренутног стуба. Док се крећете кроз табелу, вертикално поравнање се задржава, што олакшава читање и разумевање информација. Ова функција је позната као режим исецања (Cropped mode), и JAWS ће се аутоматски пребацити на њега када сте у табели или електронској табли.

### Подешавање Брај режима

Можете да користите дијалог "Подешавање приказа Брајем" да бисте ручно прелазили између ових режима ако желите. Овај дијалог можете да активирате притиском на F1+F4 на Dot Pad-у. Погледајте документацију за JAWS за више детаља.

## Коришћење подељеног Брајевог приказа

Расподељени Бреј вам омогућава да прегледате садржај из различитих локација на истом Бреј дисплеју. Када је приказ Расподељени Бреј активан, ваш дисплеј је подељен на два региона одвојена хоризонталном линијом.

### Активирање подељеног Брајевог приказа

Да бисте омогућили режим подељеног Брајевог приказа, притисните ALT+INSERT+V (ALT+CAPS LOCK+V у распореду за лаптоп) да бисте отворили дијалог "Избор Брајевог приказа". Алтернативно, можете притиснути F1+F4 на Dot Pad-у.

Када се отвори дијалог, бићете у листи доступних приказа. Изаберите онај који желите да користите и затим кликните на У реду. Активни приказ остаје на снази током тренуте сесије JAWS-а. Поновно покретање JAWS-а вратиће вас на подразумевана подешавања.

Када је подељени приказ активан, ваша тренутна позиција се приказује у првој области (на врху), а садржај активног приказа се приказује у другој области (на дну). Ако желите да промените ово, поново отворите дијалог "Select Braille View" и изаберите дугме "Swap split".

За већину приказа можете независно да се крећете по подељеној области. Да бисте се кретали кроз текст у подељеном приказу, користите тастере F1 и F4 на Dot Pad-у да бисте се померили улево или удесно.

Подразумевано је "Без поделе", при чему се цео вишередни дисплеј користи за приказ Брејлова у тренутној апликацији.

Постоји неколико приказа подељеног Брајевог писма, о којима можете прочитати у документацији за JAWS. На пример, одабир опције "Буферисани текст" (Buffered Text) бележи текст на вашој тренутној локацији и приказује га у другој области. Када се буфер креира, можете да се померите на другу локацију, или чак у други документ или апликацију, док ваш буферисани текст остаје доступан.

За више информација о подељеном Брајевом писму погледајте тему "Подељено Брајево писмо" у одељку "Коришћење JAWS-а са освежавајућим Брајевим дисплејем" у систему помоћи за JAWS.

## Приступ математичком садржају помоћу JAWS-а и Dot Pad-а

JAWS помаже студентима да читају и проучавају математичке задатке на веб-страницама и у документима Microsoft Word-а користећи и говор и БРАЈ. Он описује математичке изразе јасним, природним језиком, слично као што би их наставник објаснио у учионици. Ово омогућава студентима који користе JAWS да читају математику исто као и њихови саиграчи који виде

### Читање математике на вебу

JAWS подржава читање MathML садржаја у Microsoft Edge, Google Chrome и Mozilla Firefox. MathML је веб-језик који омогућава прегледачима да приказују математичке и научне једначине онако како би изгледале на папиру.

Када JAWS пронађе MathML на веб-страници, он прво опише израз, а затим изговара "math content". Ако користите Dot Pad са омогућеним контрактним Брејлом, ваш Dot Pad ће приказати "Math", а затим израз у Брејл коду за математику. Ако је израз предугачак, можете да користите тастере за панорамирање на свом Dot Pad-у да бисте прочитали остатак. Ако је JAWS подешен на рачунарски Брејл, Dot Pad ће приказати поруку која објашњава да морате да омогућите контрактни Брејл да бисте видели математику.

Можете притиснути Enter или F3 на свом Dot Pad-у док сте фокусирани на математички израз да бисте отворили Math Viewer, који вам омогућава да детаљније истражите израз уз говор и Брејлов писам. Можете изаћи из Math Viewer-а притиском на Escape или F2 на свом Dot Pad-у.

### Читање математике у Microsoft Word-у

Када JAWS пронађе математичку једначину или формулу у Word документу, он изговара задатак наглас и најављује "Math Content". Затим можете притиснути сложену тастерску комбинацију Insert + размак, а затим тастер за једнакост (=), да бисте отворили JAWS Math Viewer и детаљније проучили једначину. Можете да изађете из Math Viewer-а притиском на тастер Escape или F2 на вашем Dot Pad-у.

За потпуно објашњење како радити са математиком и JAWS-ом, укључујући додатне детаље о навигацији кроз Math Viewer, погледајте одељак "Приступ математичком садржају" у систему помоћи JAWS.

# Кориснички водич: Коришћење Dot Pad 320 са VoiceOver-ом

## Увод у VoiceOver и Dot Pad 320

VoiceOver је напредни читач екрана интегрисан у Apple OS, дизајниран да помогне корисницима са оштећеним видом пружајући звучну и тактилну повратну информацију.

Када је упарен са Dot Pad 320, VoiceOver пружа тактилни повратни информациони сигнал и за текст и за графику, стварајући свеобухватно и интуитивно приступачно решење.

Ова синергија омогућава корисницима са оштећеним видом да ефикасније и продуктивније комуницирају са својим уређајима.

Dot Pad 320 унапређује ово искуство нудећи излаз у Брајеовом писму у реалном времену, слично као и други дисплеји у Брајеовом писму, али са додатном предношћу приказивања више редова Брајеовог писма истовремено. Ова функција омогућава корисницима да ефикасније читају велике количине садржаја екрана. Мод прегледа више редова Брајеовог писма омогућава корисницима да брзо и ефикасно разумеју распоред екрана, револуционишући продуктивност корисника екранских читача.

Штавише, Dot Pad може тренутно да прикаже слике на екрану као тактилне графике.

Корисници могу да зумирају и одзумирају или преокрену ове слике ради детаљнијег читања и да се крећу хоризонтално или вертикално како би темељно истражили велике слике. Поред тога, неке апликације омогућавају корисницима да тактилно доживе графиконе на Dot Pad-у, чиме се унапређује укупно искуство приступачности.

### Преглед функција

Када је повезан са Apple VoiceOver-ом, Dot Pad нуди следеће функције:

Напомена:

Функције означене називом оперативног система у заградама су ексклузивне за тај оперативни систем. Функције без назива оперативног система доступне су на свим Apple оперативним системима.

- Излаз једноредног Брејлова писма:

Садржај VoiceOver-а се приказује у реалном времену као Брејлова писаница на једноредној Брејловој

приказ Dot Pad 320.

- Вишередни Брејл излаз (iOS и iPadOS):

Приказује садржај екрана у вишередном брајевом писму, омогућавајући коришћење режима прегледа и

друге функције на вишередном брајевом дисплеју Dot Pad 320.

- Приказ тактилне слике у реалном времену:

Када VoiceOver курсор буде фокусиран на одређени објекат на екрану, одговарајућа слика се приказује на Dot Pad-у.

- Тактилни приказ слике помоћу VoiceOver препознавања:

Активирање VoiceOver Recognition пружа опис фокусираног објекта или околних слика на екрану и у аудио и у брај тексту, и истовремено

приказује слике тактилно на Dot Pad-у.

- Приказ графикона:

Неке апликације, као што су уграђене апликације, могу тактилно да прикажу графиконе на Dot Pad-у уз звучне графиконе (сонификација).

- Контрола VoiceOver-а и измена пречица помоћу дугмића на Dot Pad-у:

Интеракција са VoiceOver-ом помоћу дугмића на Dot Pad-у, који се такође може прилагодити за извршавање специфичних VoiceOver команди.

### Системски захтеви

Dot Pad је компатибилан са VoiceOver-ом на следећим Apple оперативним системима:

- iOS 15.2 и новији

- iPadOS 15.2 и новији

- macOS 13.3 и новији

- VisionOS 1.0 и новији

## Коришћење Dot Pad 320 са iOS и iPadOS

### Преглед функција

У iOS и iPadOS-у можете читати садржај екрана преко VoiceOver-а на Dot Pad-у као и на било ком другом брајевом дисплеју. Почевши од iOS и iPadOS 18.0, корисници могу да користе функцију вишередног брајевог излаза, као и да тактилно читају слике и графиконе.

### Системски захтеви

Минимални захтеви: iPhone и iPad који могу да покрећу iOS или iPadOS 15.2 или новији.

За вишередни брајев излаз: iPhone и iPad који могу да покрећу iOS или iPadOS 18 или новији.

### Повезивање Dot Pad 320 са VoiceOver-ом

Ево корака за повезивање Dot Pad-а са вашим iPhone-ом или iPad-ом:

- Укључите VoiceOver.

- Идите на [Подешавања] > [Приступачност] > [VoiceOver] > [Брајево писмо]

- Проверите име Bluetooth уређаја вашег Dot Pad-а и пронађите одговарајући уређај на листи уређаја приказаној на дну екрана и повежите га.

- Када Dot Pad вибрира и чујете специфичан бип који указује да је у VoiceOver-у повезан брајев уређај, веза је успешна. LED светло на Dot Pad-у ће постати плаво.

Напомена:

Да бисте прекинули везу између повезаног Dot Pad-а и VoiceOver-а, притисните и држите повезани уређај или користите мени Акције у VoiceOver ротору да бисте одабрали Више, а затим додирните Заборави овај уређај. Веза са Dot Pad-ом ће бити прекинута.

### Читање садржаја са једноредним брајевим дисплејем

Када се VoiceOver и Dot Pad 320 успешно повежу, доступне функције које приказују садржај на Dot Pad 320 зависе од верзије iOS-а или iPadOS-а коју користите.

- iOS или iPadOS верзије пре 18.0:
Садржај VoiceOver-а биће приказан у реалном времену на једноредном брајевом дисплеју Dot Pad-а.

- iOS или iPadOS верзија 18.0 и новије: 
Садржај ће бити приказан и на вишередним и на једноредним брајевим дисплејима уређаја Dot Pad 320, што омогућава истовремено читање обимнијег садржаја.

На једноредном брајевом дисплеју корисници могу да листају садржај по редовима:

- Леви кључ за померање (лево троугасто дугме): премотајте на претходни ред.

- Десно дугме за померање (десно троугасто дугме): премотајте на следећи ред.

### Читање садржаја на вишередном брајевом дисплеју

Када су VoiceOver и Dot Pad повезани, корисници могу истовремено да читају садржај екрана у вишередном Брејлу. Вишередни Брејл нуди предност брзог и прецизног читања великих количина садржаја екрана. Поред тога, режим прегледа у вишередном Брејл излазу омогућава корисницима да ефикасније разумеју распоред екрана у поређењу са традиционалним читачима екрана.

Функција VoiceOver-а за вишередни Брејл излаз пружа четири различита начина приказа садржаја екрана. Ове опције се могу подесити у VoiceOver ротору под "Braille Text Mode". Четири опције су следеће:

- Режим брај текста > Режим читања:
Ово је подразумевана опција за вишередни брај излаз. Приказује текст на вишередном брај дисплеју ако је текст присутан и приказује слике ако су присутне.

- Режим брај текста > Режим читања (без слика):
Ова опција игнорише слике и приказује само текст у вишередном брајевом пољу.

- Режим Брај текста > Прегледни режим:
Овај режим пружа кратак списак ставки на екрану почињући од тренутне позиције.

- Режим Брај текста > Слике:
Ова опција излаже само слике и графиконе у вишередном брајевом пољу, искључујући текст.

Коришћењем ових режима корисници могу да прилагоде своје дигитално искуство како би најбоље одговарало њиховим потребама, унапређујући продуктивност и приступачност.

#### Основни режим вишередног Брејлова излаза (режим Брејлова текста > Режим читања)

Режим читања је подразумевана опција за флексибилно приказивање или брај-текста или графике на вишередном брај-дисплеју, у зависности од контекста. Када се корисник фокусира на слику или графикон, они се тактилно приказују на вишередном брај-дисплеју, а када се корисник фокусира на текст, може се приказати до осам редова браја.

Када се приказује Брејлов текст, он се појављује почев од најгорњег реда, при чему је тренутно фокусирани елемент на врху. Поред тога, да би се означио први елемент, пре садржаја екрана се приказује ћелија са свим тачкама од 1 до 8 попуњеним.

За прелиставање вишередног брајевог дисплеја користите тастере F1 и F4 на Dot Pad-у.

Приказ једног реда брејлова је синхронизован са вишередним приказом.

#### Режим прескакања слика (режим брајског текста – режим читања (без слика))

Када је у ротору режима брајевог текста изабрана опција Режим читања (без слика), VoiceOver неће штампати графичке информације чак и ако се курсор налази на сликама или графиконима. Уместо тога, вишередни брајев дисплеј ће приказивати алтернативни текст слика, назив контроле слике или назив графикона. Ово омогућава корисницима да се фокусирају искључиво на текстуални садржај, а истовремено препознају присуство слика и графикона кроз алтернативне описе.

#### Начин брзе навигације по екрану (приказ)

Режим прегледа распоређује ставке екрана секвенцијално на вишередном брајевом дисплеју, почињући од тренутне позиције фокуса. Тастатура са тачкама може истовремено да прикаже до осам ставки екрана, при чему је текст сваке ставке ограничен на 20 брајевих знакова. Ако дужина ставке пређе 20 знакова, текст после двадесетог знака ће бити изостављен.

Да бисте детаљно прочитали сажете ставке екрана, користите једноредни Брејлов дисплеј. На пример, да бисте детаљно прочитали ставку која је тренутно у фокусу на првом реду, притисните десно тастер за панорамирање како бисте истражили цео садржај фокусиране ставке екрана.

#### Режим прегледања слика (Слике)

Када је изабрана опција Слике, Dot Pad функционише слично као на iOS или iPadOS верзијама нижим од 18.0. У овом режиму, вишередни брајев дисплеј неће приказивати брајев текст. Уместо тога, он ће искључиво приказивати слике и графиконе. За детаљније информације о прегледу слика на екрану на уређају Dot Pad, погледајте одељак <2.6. Преглед слика на екрану на уређају Dot Pad>.

### Приказивање слика на екрану на Dot Pad 320

#### Основно подешавање излаза слика

Када VoiceOver фокусира објекат који садржи информације о слици, она се тактилно приказује на Dot Pad 320.

Кораци:

- Уверите се да је Dot Pad 320 повезан са вашим уређајем и пређите на почетни екран.

- Користите VoiceOver да преместите фокус на било коју икону апликације на почетном екрану.

- Графички дисплеј од 300 ћелија на Dot Pad-у прикаже облик иконе апликације. А садржај VoiceOver-а биће приказан на 20 ћелија Dot Pad-а 320 у Брајеовом писму.

Пратећи ове кораке, корисници могу лако да перципирају и интерагују са графичким информацијама на својим уређајима користећи Dot Pad 320 са VoiceOver-ом.

#### Зумирање и одзумирање слика

VoiceOver вам омогућава да зумирате или одзумирате слике приказане тактилно на Dot Pad 320. Ова функција вам помаже да прецизније читате детаље слике. Да бисте користили ову функцију, додајте опцију "Braille Zoom" у подешавања Rotor-а. Следите ове кораке за зумирање слика:

Кораци:

- Поставите курсор VoiceOver-а на слику коју желите да увећате или умањите.

- Вртете два прста на екрану (у смеру казаљке на сату или супротно од казаљке на сату) да бисте изабрали опцију "Зум Брејла" из Ротера.

- Превуците једним прстом надоле да бисте увећали слику. Превуците једним прстом нагоре да бисте смањили увећање слике.

- Ниво зума се креће од 0% до 100%.

- Dot Pad 320 ће се одмах освежити да би приказао измене зума.

Пратећи ове кораке, корисници могу лако да подесе величину слике на Dot Pad-у и побољшају своје тактилно искуство читања.

#### Скроловање кроз слике

Када су слике увећане, могу бити веће од површине екрана Dot Pad 320. У таквим случајевима корисници могу да користе функцију скроловања слика за навигацију кроз увећану слику. Подржани су и хоризонтално и вертикално скроловање. Да бисте омогућили ову функцију, додајте "Braille Vertical Pan" и "Braille Horizontal Pan" у подешавања ротора. Следите ове кораке за скроловање слика:

Кораци:

- Поставите курсор VoiceOver на било који објекат слике (нпр. икону апликације или слику).

- Хоризонтално превлачење:

- Подесите Ротор на "Braille Horizontal Pan".

- Превуците једним прстом надоле да бисте померали тактилну графику улево.

- Превуците једним прстом нагоре да бисте померали тактилну графику удесно.

- Вертикално скролање:

- Подесите ротор на "Брајев вертикални прелазак".

- Повуците једним прстом надоле да бисте скроловали тактилну графику нагоре.

- Повуците једним прстом нагоре да бисте скроловали тактилну графику надоле.

Пратећи ове кораке, корисници могу да се крећу кроз целу слику чак и када је већа од површине екрана Dot Pad 320, обезбеђујући да можете ефикасно да приступите свим деловима увећане слике

#### Инверзија слика

Ова функција омогућава корисницима да претворе контуре тактилних слика из подигнутих у обрнуте, што помаже у бољем разумевању слике. Ево како да користите функцију обртања слике:

- Поставите курсор VoiceOver-а на било који објекат слике (нпр. икону апликације или слику).

- Уверите се да је слика приказана на графичком простору Dot Pad 320.

- Подесите Ротор на опцију "Преокрени брај".

- Превуците једним прстом надоле да бисте извршили инверзију. Слика на Dot Pad 320 ће се пребацити са узвишене на инверзну.

- Да бисте вратили слику у стандардни режим, поново подесите Ротор на опцију "Инвертуј брај".

- Превуците једним прстом према горе да деактивирате инверзију и вратите слику у њен оригинални , издигнути облик.

#### Читање слика на Dot Pad 320 помоћу VoiceOver препознавања

Чак и ако VoiceOver у почетку не препозна објекат као слику, можете искористити могућности вештачке интелигенције у iOS и iPadOS 14 и новијим верзијама да бисте добили информације о слици.

Ови анализирани подаци о слици затим се преносе путем аудио описа и приказују на Dot Pad 320 као тактилна графика и Брајево писмо.

Да бисте користили Препознавање гласом, корисници морају да конфигуришу прилагођени гест за ручну команду Препознавање гласом. Следите ове кораке:

- Идите на [Подешавања] > [Приступачност] > [VoiceOver] > [Препознавање VoiceOver-а].

- Уверите се да је прекидач за описе слика укључен. Ако није, два пута тапните по прекидачу да бисте га укључили.

- Потребни подаци за описе слика ће се преузети.

- Када се преузимање заврши, користите гест повлачења уназад или дугме за повратак да се вратите у подешавања VoiceOver-а.

- Идите на [Команде] > [Додирни гестови] и у листи VoiceOver гестова изаберите жељени додирни гест. Пронађите и додајте "Описи слика".

- Подешавањем овог прилагођеног геста, корисници сада могу да га користе за покретање описа слика заснованих на вештачкој интелигенцији било где на екрану.

Након подешавања, VoiceOver ће затим пружати описе фокусираног објекта или околне области екрана, приказујући информације као тактилне графике на Dot Pad-у.

### Читање графикона

Корисници могу да прегледају графиконе акција на Dot Pad 320 користећи апликацију за акције пратећи ове кораке:

- Покрените апликацију за акције на вашем уређају.

- Изаберите акцију коју желите да анализирате.

- Преместите фокус VoiceOver-а на област у којој се приказује графикон акције.

- Граф акције ће се појавити на Dot Pad 320, омогућавајући вам да тактилним осећањем читате графикон.

### Листа пречица за Dot Pad у iOS-у и iPadOS-у

Ево подразумеваних VoiceOver команди које се могу користити са тастерима на Dot Pad-у:

Табела1 подразумеване VoiceOver команде са дугмадима Dot Pad 320.

| Име | Тастер | Опис |
| --- | --- | --- |
| Померање улево на једноредном Брејљевом дисплеју | Тастер за померање улево | Премотава једноредни брајев дисплеј на претходни ред. |
| Померање улево вишередног Брајеовог дисплеја | Тастер F1 | Премотава вишередни брајев дисплеј на претходну јединицу. |
| Прелазак на почетну страницу | Тастер F2 | Прелази на почетни екран. |
| Активирајте изабрани елемент | Тастер F3 | Активира тренутно фокусирани елемент (еквивалентно двоструком додиру једним прстом). |
| Померање десно на вишередном Брејлеовом приказу | Тастер F4 | Преврће вишередни брајев дисплеј на следећу јединицу. |
| Померање десно за једноредни Брајеов дисплеј | Тастер за прелазак десно | Премотава једноредни брај приказ на следећи ред |
| Пређите на претходни елемент | Лево померање + тастер F1 | Прелази на претходни елемент са тренутне позиције (еквивалентно померању улево једним прстом). |
| Пређи на следећи елемент | Десно померање + тастер F4 | Прелази на следећи елемент са тренутне позиције (еквивалентно померању удесно једним прстом). |
| Прелазак на први елемент | Тастери F1 + F2 | Премешта на први елемент на екрану (еквивалентно додиру са четири прста на врху екрана). |
| Прелазак на последњи елемент | Тастери F3 + F4 | Премешта на последњи елемент на екрану (еквивалентно додиру са четири прста на дну екрана). |

Ове команде омогућавају корисницима да ефикасно навигирају и управљају својим уређајима користећи Dot Pad у комбинацији са VoiceOver-ом.

### Измена пречица на Dot Pad-у

Корисници могу да прилагоде тастере за панорамирање и функционалне тастере на Dot Pad 320 према својим преференцијама. На пример, можете променити тастер F1 тако да уместо навигације на претходни елемент пребаци завесу екрана. Ево како то да урадите:

- Када је Dot Pad прикључен, идите на [Подешавања] > [Приступачност] > [VoiceOver] > [Брај].

- Пронађите и фокусирајте се на "DPA320A xxxx (јединствено Bluetooth име вашег уређаја)".

- Подесите опцију Ротор на Акције. Подразумјевана опција Ротор је подешена на Акције.

- Превуците прстом горе/доле да бисте пронашли [More Info], а затим двапут тапните да бисте га изабрали.

- Пронађите и покрените дугме [Braille Commands] да бисте приказали листу категорија команди.

- Изаберите жељену категорију из [Брај], [Уређај], [Интеракција], [Тастатура], [Навигација], [Ротор] и [VoiceOver].

- У овом документу изаберите [Navigation] као пример.
Идите на [Navigation] > [Move to Next Paragraph] > [Assign New Braille Key].

- Када се појави искачући прозор за унос тастера, притисните функцијско тастерско дугме Dot Pad које желите да доделите функцији "Пређи на следећи пасус".

- У овом документу измените тастер F2 као пример.

- Када корисник притисне тастер F2, појавиће се упозорење да је тастер F2 већ у употреби.

- Да бисте прекорачили и поново доделили тастер, кликните на дугме [Додели нови Брајев тастер].

- Сада ће тастер F2 функционисати за прелазак на претходни пасус.

- Да бисте задржали оригиналну расподелу тастера, користите VoiceOver гест повлачења уназад да бисте изашли из искачућег упозорења.

## Коришћење Dot Pad-а са macOS-ом

Овај одељак пружа свеобухватан водич за повезивање и коришћење Dot Pad-а уз macOS VoiceOver. Пре него што наставите, упознајте се са следећим кључним појмовима:

- VO тастер:
Овај термин се односи на комбинацију модификаторских тастера која се користи за извршавање VoiceOver команди. VO тастер може бити Control тастер + Option тастер или Caps Lock тастер.

- VoiceOver алат:
Ово је подменју у подешавањима приступачности где можете да управљате свим подешавањима VoiceOver-а.

- Групе и хијерархија:
macOS VoiceOver организује објекте на екрану у хијерархијску структуру. На пример, у апликацији Mail, да бисте пронашли дугмад као што су Нова пошта и Избриши, морате да се крећете унутар хијерархије алата. Слично томе, табеле су представљене као структуре вишег нивоа, а да бисте прочитали садржај појединачних ћелија, морате да уђете у доњу хијерархију табеле. Ова хијерархијска организација прати стабловну структуру коју дефинишу SwiftUI или UIKit.

Разумевање ових појмова помоћи ће вам да ефикасније навигирате и користите функције Dot Pad-а уз macOS VoiceOver.

### Преглед функција

У macOS-у, корисници могу да читају садржај екрана преко VoiceOver-а на Dot Pad-у, баш као и на било ком другом брајевом дисплеју. Поред тога, корисници могу да тактилно читају слике и графиконе. Ово је нарочито корисно за задатке као што су прегледање слика на веб-страницама или разумевање распореда слајдова у Apple Keynote-у или Microsoft PowerPoint-у. Такође помаже у идентификовању покварених и исправних табела кроз интеракцију са читачима екрана и табелама.

### Системски захтеви

- macOS 13.3 и новији

- Пожељно је да рачунар Mac има Apple Silicon

- Mac рачунар који подржава Bluetooth уређаје

### Повезивање Dot Pad-а са VoiceOver-ом

Ево корака за повезивање Dot Pad-а са macOS VoiceOver-ом

- Покрените VoiceOver Utility притиском на VO тастер + F8.

- Пређите на категорију Бреј.

- Изаберите картицу Прикази.

- Укључите Dot Pad.

- Кликните на дугме Додај да бисте отворили прозор за скенирање оближњих брајевих дисплеја.

- Ако је ваш Dot Pad исправно ушао у режим упаривања преко Bluetooth-а, његово Bluetooth име ће се појавити на листи уређаја.

- Фокусирајте курсор на њега помоћу тастера Tab, трач-пада или навигацијом у подгрупу и изаберите дугме за повезивање.

- Ако је веза успешна, добићете вибрациони повратни сигнал на Dot Pad-у.

- Кликните на дугме "Select" да бисте регистровали Dot Pad као брајев дисплеј.

- Након успешне везе, VoiceOver ће емитовати бип звук који означава да је брај дисплеј повезан. Садржај екрана који чита VoiceOver почиње да се приказује у брају на једнолинијском делу Dot Pad-а.

### Читање екрана помоћу једноредног брај дисплеја

Када су VoiceOver и Dot Pad успешно повезани, једноредни брај приказ ће у реалном времену приказивати садржај екрана који чита VoiceOver. Можете да листате садржај ред по ред. Користите дугме левог троугла на Dot Pad-у, познато као леви pan тастер, за прелазак на претходни ред. Слично томе, користите дугме десног троугла, познато као десни pan тастер, за прелазак на следећи ред

### Приказивање слика екрана на Dot Pad-у

#### Основне поставке излаза слике

Када VoiceOver фокусира објекат који садржи информације о слици, та слика се приказује на Dot Pad-у.

- Док је Dot Pad прикључен, пређите на Dock.

- Фокусирајте се на било коју апликацију у менију Док.

- Алтернативно, отворите веб-страницу и фокусирајте се на било коју слику на страници.

Графички део Дотад-а прикаже икону апликације или слику, док ће текстуални део приказивати садржај који VoiceOver чита на брајевом писму.

#### Зумирање/одзумирање слика

На macOS-у, за разлику од iOS-а или iPadOS-а, не можете користити Ротор за увећање или смањење слика. Уместо тога, морате да креирате пречицу на тастере за увећање. За упутства о креирању ових пречица погледајте <3.7. Креирање VoiceOver пречица за Dot Pad>.

- Поставите VoiceOver курсор на слику коју желите да увећате.

- Притисните пречицу додељену функцији "Зумирај унутра" да бисте увећали слику.

- Да бисте смањили величину увећане слике, притисните пречицу на тастатури додељену функцији "Испражи".

- Опсег зумирања је од 0% до 100%.

- Када се слика увећа или умањи, она ће се одмах освежити на Dot Pad-у.

#### Прелиставање слика

Концепт превлачења слика на Дод-паду у macOS-у је сличан као у iOS-у или iPadOS-у. Међутим, то захтева додељивање специфичних пречица за превлачење, јер се не може подесити помоћу Ротора. Потребне су вам пречице за сва четири правца: Доле, Лево, Десно и Горе. Када превучете слику у жељеном правцу, слика приказана на Дод-паду ће се сходно померити.

- Доделите пречице за Померање надоле, Померање налево, Померање надесно и Померање нагоре.

- Користите ове пречице да бисте померали слику у одговарајућим правцима на Dot Pad-у.

#### Превраћање слика

Функција преокретања слика у macOS-у ради слично као и у iOS-у и iPadOS-у. Међутим, macOS захтева да креирате специфичне пречице уместо да користите Ротор. Изабором опције за преокретање можете да прелазите између режима преокренуте слике и стандардног режима приказа.

#### Читање слика на Dot Pad-у уз VoiceOver Recognition

Да бисте користили VoiceOver Recognition у macOS-у, подразумевана пречица на тастатури је VO + Shift + "L". Пратите ове кораке да бисте га користили:

- Фокусирајте се на елемент екрана за који желите да чујете опис слике или да видите тактилну слику.

- Притисните VO + Shift + "L".

- Биће пружен опис слике, а слика ће бити приказана на Dot Pad-у.

Ови кораци омогућавају корисницима пуне могућности VoiceOver-а и Dot Pad-а за руковање сликама, како у стандардним, тако и у напредним случајевима, унапређујући укупно искуство приступачности.

### Листа пречица на Dot Pad-у у macOS-у

Ево пречица које корисници могу да користе за контролу VoiceOver-а на Dot Pad-у док користе macOS:

| Име | Тастер | Опис |
| --- | --- | --- |
| Померање улево на једноредном Брејљевом дисплеју | Тастер за померање улево | Премотава једноредни брајев дисплеј на претходни ред. |
| Пређи на претходни елемент | Тастер F1 | Помера VoiceOver курсор на претходни елемент у односу на тренутно фокусирани елемент (еквивалентно тастери QuickNav On и лева стрелица или VO + лева стрелица). |
| Док мени | Тастер F2 | Прелази на Dock мени (еквивалентно пречици VO + тастер d). |
| Активира изабрани елемент | Тастер F3 | Активира ставку која се тренутно налази испод VoiceOver курсора (еквивалентно комбинацији QuickNav On режим + стрелица доле и стрелица горе или VO + размак). |
| Прелазак на следећи елемент | Тастер F4 | Помера VoiceOver курсор на следећи елемент у односу на тренутно фокусирани елемент (еквивалентно QuickNav On режиму: тастер са стрелицом десно или VO + тастер са стрелицом десно). |
| Померање десно на једнолинијском Брејљевом дисплеју | Тастер за прелазак десно | Преврће једноредни брајев дисплеј на следећи ред. |

### Креирање VoiceOver пречица за Dot Pad 320

Да бисте користили функције као што су увећање слике, скроловање и инверзија са Dot Pad-ом на macOS-у, потребно је да креирате прилагођене пречице. Пратите ове кораке:

- Притисните VO + F8 да бисте отворили VoiceOver Utility.

- Изаберите Команде из листе категорија.

- У групи Command Set изаберите радио дугме User Custom.

- Кликните на дугме "Уреди".

- Кликните на Додај да бисте креирали нови празни скуп команди.

- Пређите на табелу Доделе команди.

- Кликните на падајуће дугме "none" да бисте проширили опције групе модификаторских тастера. Изаберите између тастера опције, Quick Nav тастера, NumPad-а или Trackpad-а.

- Наведите вредности од а до з или од 0 до 9 у одабраној групи.

- Отворите падајући мени Command Actions, пронађите и проширите категорију 2D Брај.

- Изаберите жељену функцију тастатуре за тачке из листе.

- Кликните на дугме "Готово" да бисте завршили задатак.

Сада ће притиском на наведени пречицу бити омогућено детаљно читање слике на Dot Pad-у.

### Измена пречица на Dot Pad-у у VoiceOver-у

Корисници могу да измене подразумеване VoiceOver команде додељене тастерима Dot Pad-а. Ево како:

- Притисните VO + F8 да бисте отворили VoiceOver Utility.

- Изаберите категорију Бреј.

- Кликните на картицу Прикази.

- Изаберите Dot Pad из листе брај дисплеја и кликните на дугме "Додели команде".

- У табели Брајеових команди кликните на дугме Акција поред тастера Dot Pad који желите да измените (нпр. тастер F2).

- Пронађите и изаберите жељену VoiceOver функцију из одговарајуће категорије.

- Кликните на дугме "Готово" да бисте завршили измене тастере.

Да бисте доделили нове функције празним тастерима без мењања подразумеваних додељених Dot Pad тастера, следите ове кораке:

- Притисните VO + F8 да бисте отворили VoiceOver Utility.

- Изаберите категорију Брај.

- Пратите горе описане процедуре да бисте креирали и доделили нове командне акције празним вредностима тастера.

Ове упутства ће вам помоћи да прилагодите Dot Pad за персонализованију и ефикаснију употребу са macOS VoiceOver-ом.