# Manual de usuario integrado

Dot Pad X

(Incluye el manual del usuario de Dot Pad X y guías de usuario para utilizar Dot Pad con Dot Canvas, NVDA, JAWS y VoiceOver)

08507

146, Gasan Digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seúl, Corea

Sala 403 (Daeryung Techno Town 22nd)

Número de teléfono: +82) 2-864-1113

Fax: +82) 2-864-1989

Correo electrónico: inquiry@dotincorp.com

Página web: www.dotincorp.com

# Índice

Índice	2

Manual de usuario: Dot Pad X	7

1.	Acerca de Dot Pad X	7

1.1.	Introducción	7

1.2.	¿Qué es Dot Pad X?	7

1.2.1.	Contenido de la caja	7

1.3.	Antes de usar su Dot Pad X	7

1.4.	Aspecto de Dot Pad X	8

1.4.1.	Vista superior del Dot Pad X	8

1.4.2.	Lado derecho del Dot Pad X	8

1.4.3.	Lado izquierdo del Dot Pad X	8

1.4.4.	Superficie inferior del Dot Pad X	8

2.	Funciones básicas	9

2.1.	Encendido del Dot Pad X	9

2.2.	Apagado del Dot Pad X	9

2.3.	Carga del Dot Pad X	9

2.3.1.	Comprobación del nivel de batería	9

2.4.	Comprobación del estado de carga	10

2.4.1.	Carga con el dispositivo encendido	10

2.4.2.	Carga con el dispositivo apagado	10

2.4.3.	Carga completada	10

3.	Uso de Dot Pad X	11

3.1.	Uso de Dot Pad X con Dot Canvas	11

3.2.	Uso de Dot Pad X con Dot Book (por determinar)	11

3.3.	Uso de Dot Pad X con Voiceover	11

3.4.	Uso de Dot Pad X con JAWS (por determinar)	11

3.5.	Uso de Dot Pad X con NVDA	11

4.	Especificaciones	11

4.1.	Especificaciones de hardware	11

4.2.	Especificaciones de comunicación	12

5.	Precauciones de manejo y seguridad	12

6.	Atención al cliente	16

7.	Certificación del producto	16

Guía del usuario: Uso del Dot Pad 320 con Dot Canvas	19

8.	Introducción	19

8.1.	Introducción a Dot Canvas	19

8.2.	Requisitos del sistema	19

9.	Uso de la aplicación Dot Canvas	19

9.1.	Introducción a la aplicación Dot Canvas	19

9.2.	Iniciar la aplicación Dot Canvas	20

9.2.1.	Descarga de la aplicación Dot Canvas	20

9.2.2.	Creación de una cuenta	20

9.2.3.	Iniciar sesión	20

9.2.4.	Recuperar nombre de usuario/contraseña olvidados	20

9.2.5.	Diseño de la pantalla de la aplicación Dot Canvas	20

9.3.	Conectar la aplicación Dot Canvas con el Dot Pad	21

9.3.1.	Solución de problemas de conexión	21

9.3.2.	Desconexión del Dot Pad	21

9.4.	Uso de las funciones de la aplicación Dot Canvas	22

9.4.1.	Crear lienzo	22

9.4.2.	Mis dibujos	25

9.4.3.	Dot Cloud	25

9.4.4.	Configuración	25

9.4.5.	Uso de los botones Dot Pad en la aplicación Dot Canvas	25

10.	Uso de Dot Canvas Web	28

10.1.	Presentación de Dot Canvas Web	28

10.1.1.	Diseño de pantalla de Dot Canvas Web	28

10.2.	Inicio de Dot Canvas Web	28

10.3.	Conexión de Dot Canvas Web a Dot Pad	28

10.3.1.	Solución de problemas de conexión	29

10.3.2.	Desconexión de Dot Pad	29

10.4.	Uso de las funciones de Dot Canvas Web	29

10.4.1.	Crear lienzo	29

10.4.2.	Dot Cloud	33

10.5.	Actualización del firmware en Dot Página de asistencia	34

Guía del usuario:  Uso del Dot Pad 320 con NVDA	35

11.	Introducción	35

11.1.	Descripción general del uso de NVDA con Dot Pad 320	35

11.2.	Descripción general de las funciones	35

11.3.	Requisitos del sistema	36

12.	Guía de inicio para usar NVDA con el Dot Pad 320	36

12.1.	Instalación y configuración	36

12.1.1.	Instalación de NVDA	36

12.1.2.	Instalación del controlador NVDA Dot Pad 320	36

12.2.	Conexión del Dot Pad 320 a NVDA	36

12.2.1.	Conexión automática	37

12.2.2.	Conexión manual	37

12.3.	Aprendizaje de los atajos y operaciones básicos de NVDA	37

13.	Navegación por NVDA con el Dot Pad 320	37

13.1.	Navegación por el foco del sistema con el Dot Pad 320	38

13.2.	Navegación por el cursor del sistema con el Dot Pad 320	38

13.3.	Navegación por el objeto Navigator con el Dot Pad 320	39

13.4.	Navegación por NVDA con las teclas del Dot Pad 320	39

14.	Uso de NVDA con la pantalla braille dual del Dot Pad 320	40

14.1.	Comandos del objeto Navegador de NVDA	40

14.2.	Comandos del cursor de revisión de NVDA	41

15.	Conversión de gráficos de Microsoft Excel en el Dot Pad 320	42

16.	Directrices para configurar Dot Pad 320 en NVDA	43

16.1.	Ajustar la configuración del Dot Pad 320 en NVDA	43

16.1.1.	Conexión Braille (automática por defecto)	43

16.2.	Configuración de las teclas del Dot Pad 320	43

Guía del usuario: Uso del Dot Pad 320 con Jaws	44

17.	Introducción	44

17.1.	Introducción a Jaws	44

17.2.	Requisitos del sistema	44

18.	Descripción general del proceso de conexión	44

18.1.	Conexión del Dot Pad a JAWS	44

18.2.	Conexión con un cable USB	44

18.2.1.	Para conectar el Dot Pad mediante un cable USB	44

18.2.2.	Configuración de JAWS para una conexión USB	44

18.3.	Conexión a través de Bluetooth	45

19.	Descripción general del uso de JAWS y Braille	45

19.1.	Las pantallas del Dot Pad	45

19.1.1.	En la pantalla de 20 celdas:	45

19.2.	Navegación con los botones del teclado táctil	46

19.3.	Uso del braille contraído	47

20.	Compatibilidad con braille multilínea	47

20.1.	Modo ajustado	47

20.2.	Modo recortado	47

20.3.	Configurar el modo braille	47

21.	Uso del braille dividido	47

21.1.	Activación del Braille dividido	47

22.	Acceso al contenido matemático con JAWS y Dot Pad	48

22.1.	Lectura de matemáticas en la web	48

22.2.	Lectura de matemáticas en Microsoft Word	48

Guía del usuario: Uso del Dot Pad 320 con VoiceOver	49

23.	Introducción a VoiceOver y Dot Pad 320	49

23.1.	Descripción general de las funciones	49

23.2.	Requisitos del sistema	50

24.	Uso del Dot Pad 320 con iOS y iPad OS	50

24.1.	Descripción general de las funciones	50

24.2.	Requisitos del sistema	50

24.3.	Conexión del Dot Pad 320 a VoiceOver	50

24.4.	Lectura de contenido con una pantalla braille de una sola línea	51

24.5.	Lectura de contenido con pantalla braille multilínea	51

24.5.1.	Modo básico de salida braille multilínea (modo Texto braille > Modo Lectura)	51

24.5.2.	Modo de omisión de imágenes (modo de texto braille - modo de lectura (sin imágenes))	52

24.5.3.	Modo de navegación rápida por la pantalla (modo de vista previa)	52

24.5.4.	Modo de visualización de imágenes (Imágenes)	52

24.6.	Visualización de imágenes de pantalla en el Dot Pad 320	52

24.6.1.	Configuración básica de salida de imágenes	52

24.6.2.	Acercar/alejar imágenes	53

24.6.3.	Desplazamiento por las imágenes	53

24.6.4.	Invertir imágenes	53

24.6.5.	Lectura de imágenes en el Dot Pad 320 con reconocimiento VoiceOver	54

24.7.	Lectura de gráficos	54

24.8.	Lista de atajos del Dot Pad en iOS y iPadOS	54

24.9.	Modificación de los atajos del Dot Pad	55

25.	Uso del Dot Pad con macOS	56

25.1.	Descripción general de las funciones	56

25.2.	Requisitos del sistema	56

25.3.	Conexión del Dot Pad a VoiceOver	56

25.4.	Lectura de pantallas con pantalla braille de una sola línea	57

25.5.	Visualización de imágenes de pantalla en el Dot Pad	57

25.5.1.	Configuración básica de salida de imagen	57

25.5.2.	Acercar/alejar imágenes	57

25.5.3.	Desplazamiento por las imágenes	57

25.5.4.	Invertir imágenes	58

25.5.5.	Lectura de imágenes en el panel táctil con reconocimiento de voz	58

25.6.	Lista de atajos del Dot Pad en macOS	58

25.7.	Crear atajos de VoiceOver para el Dot Pad 320	59

25.8.	Modificación de los atajos del Dot Pad en VoiceOver	59

# Manual del usuario: Dot Pad X

## Acerca del Dot Pad X

### Introducción

¡Bienvenido a la familia Dot! Estamos encantados de que haya elegido Dot Pad X. Dot Pad X está diseñado para proporcionar gráficos táctiles enriquecidos y una experiencia braille multilínea, lo que mejora la accesibilidad de la información visual y aumenta la productividad de los usuarios con discapacidad visual. Dot Pad X representa un avance significativo en la tecnología de asistencia, ya que reúne gráficos táctiles y texto braille en un dispositivo innovador.

### ¿Qué es Dot Pad X?

Dot Pad X es una pantalla de información táctil capaz de representar simultáneamente texto braille y gráficos táctiles. Esta funcionalidad permite a los usuarios acceder a una amplia gama de contenidos visuales en formato táctil, lo que facilita la comprensión y la interacción con información compleja. Además, gracias a su braille multilínea, los usuarios pueden experimentar varias líneas de braille en una sola pantalla, lo que les permite interactuar con contenidos detallados de forma más eficaz.

Como pantalla táctil, Dot Pad X es compatible con lectores de pantalla como JAWS, NVDA y Voiceover. Además, debe conectarse a servicios de software desarrollados por Dot o por terceros utilizando el SDK de Dot, lo que permite un uso versátil en diversas plataformas y aplicaciones.

#### Contenido de la caja

Al comprar un Dot Pad X, se incluyen los siguientes componentes:

- Dot Pad X: 1 unidad

- Funda Dot Pad X: 1 unidad

- Funda protectora Dot Pad: 1 unidad

- Cable C a C: 1 unidad

- Protector de batería de 300 celdas: 3 unidades

- Protector de 20 celdas: 3 unidades

- Destornillador para sustituir el protector de células de protección: 1 unidad

- Tornillos adicionales: 10 unidades

- Manual de usuario y tarjeta de garantía: 1 juego

### Antes de utilizar su Dot Pad X

- Cargue completamente el Dot Pad X antes de utilizarlo por primera vez. Recomendamos cargarlo durante al menos 2 horas utilizando el cable USB-C incluido y un adaptador de corriente certificado que cumpla con las especificaciones nominales (5 V, 3 A).

- Cuando está completamente cargado, el Dot Pad X suele tener una autonomía de 8 horas o más. La duración real de la batería puede variar en función de los patrones de uso y las condiciones ambientales.

- Cuando el nivel de batería alcanza el nivel 5 (aproximadamente el 90 % o más), la velocidad de carga se ralentiza para evitar la sobrecarga y prolongar la vida útil de la batería. Puede tardar hasta 2 horas en alcanzar la carga completa desde el nivel 5, pero puede desconectar el cargador de forma segura y utilizar su Dot Pad X incluso si no se muestra el mensaje de carga.

- El Dot Pad X debe estar conectado a un dispositivo host. Conecte su Dot Pad X a través de Bluetooth o un cable USB. Cuando Bluetooth y USB están conectados al mismo tiempo, el USB tiene prioridad.

### Aspecto del Dot Pad X

Cuando saque el Dot Pad X de la caja y lo coloque sobre un escritorio, estará correctamente posicionado cuando el cuerpo principal esté ligeramente inclinado hacia abajo, hacia usted.

#### Vista superior del Dot Pad X

Cuando el Dot Pad X está correctamente orientado, la superficie superior consta de los siguientes componentes, dispuestos de más cercano a más lejano al usuario:

- Área de visualización de texto: esta área consta de 20 celdas braille dispuestas en un marco rectangular horizontal. Cada celda sigue el espaciado braille estándar, lo que permite la visualización simultánea de hasta 20 caracteres braille.

- Área de botones de control: de izquierda a derecha, el área de botones de control incluye la tecla de desplazamiento anterior, las teclas de función (F1, F2, F3, F4) y la tecla de desplazamiento siguiente.

- Las teclas F1 y F4 cuentan con indicadores táctiles para distinguirlas de las demás. Las teclas de desplazamiento tienen forma triangular, lo que las hace fácilmente distinguibles de las teclas de función, que tienen forma ovalada.

※ Las teclas de desplazamiento se utilizan para navegar a la línea anterior o siguiente, basándose en el área de texto braille de 20 celdas.

- Indicador LED de estado: situado en el extremo derecho del área de botones de control, el indicador LED de estado comunica el estado de su Dot Pad X, como la alimentación, la conexión Bluetooth y la carga, mediante colores y patrones de parpadeo.

- Área de visualización gráfica: es el área más grande de la parte delantera del Dot Pad X y consta de 300 celdas braille de 8 puntos (30 columnas × 10 filas).

Las celdas de esta zona están más densamente agrupadas que las del área de texto, con pines espaciados uniformemente en todas las direcciones, lo que permite una representación táctil precisa del contenido gráfico.

Puede mostrar el contenido de la pantalla en tiempo real de iPhones o iPads, así como gráficos táctiles de aplicaciones específicas compatibles con el Dot Pad X.

#### Lado derecho del Dot Pad X

En el lado derecho del Dot Pad X, encontrarás un puerto USB-C etiquetado con el carácter braille de la letra «p». Este puerto está dedicado exclusivamente a la carga del dispositivo y no admite la transferencia de datos. Debajo del puerto USB-C se encuentra el interruptor de encendido. Para encender el Dot Pad X, desliza el interruptor hacia delante, alejándolo de ti, y sentirás una larga vibración como confirmación. Para apagarlo, desliza el interruptor hacia atrás, hacia ti.

#### Lado izquierdo del Dot Pad X

El lado izquierdo del Dot Pad X tiene un puerto USB-C marcado con la letra «d» en braille (puntos 1, 4 y 5). Se conecta a lectores de pantalla y aplicaciones o realiza actualizaciones de firmware con Dot Canvas.
※ Nota: este puerto no admite la carga. Para cargar el Dot Pad X, utilice siempre el puerto USB-C del lado derecho.

#### Superficie inferior del Dot Pad X

En la parte inferior del Dot Pad X encontrará el compartimento de la batería y los tornillos que permiten acceder a la película protectora que cubre las celdas braille. La batería integrada no es reemplazable por el usuario. Si es necesario sustituirla, debe hacerlo Dot Inc. o un proveedor de servicios autorizado.
La película protectora de la superficie de las celdas braille se puede sustituir quitando los tornillos situados en la parte inferior del Dot Pad X.
Para obtener más información o asistencia sobre la película protectora, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Dot Inc.

## Funciones básicas

En esta sección se presentan las funciones básicas y las notificaciones del Dot Pad X.

### Encendido del Dot Pad X

Para encender el Dot Pad X, deslice hacia delante el interruptor de encendido, situado en el centro del borde derecho del Dot Pad X. El Dot Pad X emitirá una vibración prolongada, lo que indica que se está encendiendo.

Al iniciarse, aparecerá el logotipo de Dot en la pantalla gráfica de 300 celdas. Aproximadamente 4 segundos después, se mostrará un identificador Bluetooth de 4 caracteres, compuesto por letras mayúsculas y números, en formato táctil con caracteres latinos.

El mismo ID de 4 caracteres también se muestra en braille inglés de grado 1 en la pantalla de texto de 20 celdas, precedido por el prefijo «le», que significa modo Bluetooth de baja energía. Esto indica que su Dot Pad X está listo para conectarse de forma inalámbrica a un dispositivo iOS o a un ordenador.

Este identificador de 4 caracteres es único para cada unidad, por lo que debe confirmar el código al conectar su Dot Pad X a un PC o dispositivo iOS para garantizar un emparejamiento correcto.

Una vez encendido, el indicador LED situado en la esquina inferior derecha del Dot Pad X parpadeará en azul, lo que indica que el Dot Pad está buscando un dispositivo host. Cuando se establece correctamente la conexión, el LED permanecerá azul fijo (sin parpadear).

### Apagar el Dot Pad X

Para apagar el Dot Pad X, deslice el interruptor de encendido hacia atrás, hacia usted. Todos los pines braille se retraerán y se restablecerán, lo que indica que su Dot Pad X se ha apagado correctamente. Cuando vuelva a encender su Dot Pad X, espere al menos 3 segundos después de apagarlo. Si se vuelve a encender inmediatamente, es posible que los pines no se hayan retraído completamente y que la pantalla braille anterior siga siendo visible. Para garantizar una inicialización correcta, espere siempre unos segundos antes de reiniciar su Dot Pad X.

### Carga del Dot Pad X

Utilice siempre el puerto USB-C situado en el lado derecho de su Dot Pad X. Recomendamos utilizar el cable USB-C incluido y un adaptador de corriente certificado que admita QC 3.0 y proporcione una salida de 5 V CC / 3 A.

Para obtener un rendimiento óptimo, es mejor utilizar el Dot Pad X cuando la batería esté completamente cargada. Si el nivel de la batería es bajo, asegúrese de que el Dot Pad X esté suficientemente cargado antes de utilizarlo.

Puede comprobar el nivel actual de la batería siguiendo el método descrito en la sección siguiente.

#### Comprobación del nivel de batería

Para comprobar el nivel de batería del Dot Pad X, asegúrese de que el Dot Pad X esté encendido.
A continuación, mantenga pulsadas simultáneamente las teclas de desplazamiento anterior y siguiente durante al menos 1,5 segundos y suéltelas.

El nivel de batería se divide en cinco niveles y se puede comprobar mediante vibración y respuesta táctil.

- Cuando el Bluetooth no está conectado, el nivel de batería se muestra en la pantalla de texto de 20 celdas como salida táctil durante 7 segundos, junto con una respuesta vibratoria.

- Cuando el Bluetooth está conectado, solo se proporciona retroalimentación por vibración y no se muestra ninguna información en la pantalla de 20 celdas.

El nivel de batería se divide en cinco niveles, y cada nivel se indica mediante el número de vibraciones.
El número de vibraciones corresponde al nivel de batería: 5 para el nivel 5, 4 para el nivel 4 y así sucesivamente hasta 1 para el nivel 1.

| Número de vibraciones | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel de batería | Nivel 5 | Nivel 4 | Nivel 3 | Nivel 2 | Nivel 1 |

Además de la retroalimentación por vibración, el nivel de batería también se muestra de forma táctil en la pantalla de texto de 20 celdas.
El nivel de batería se divide en cinco niveles (nivel 1 a nivel 5) y las celdas se llenan secuencialmente según el nivel actual de batería.

| Retroalimentación táctil |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel de batería | Nivel 5 | Nivel 4 | Nivel 3 | Nivel 2 | Nivel 1 |

Si utiliza el Dot Pad X de forma intensiva cuando la batería está en el nivel 1, es posible que se descargue por completo y se apague de forma inesperada.

Si su Dot Pad X vibra dos veces cada 5 minutos, significa que el nivel de batería es bajo y que es necesario cargarlo. Cuando se produzca esta señal, cárguelo completamente hasta el nivel 5 antes de seguir utilizándolo. La carga desde este estado de batería baja hasta el nivel 5 suele tardar aproximadamente 2 horas y 30 minutos.

### Comprobación del estado de carga

#### Carga con el dispositivo encendido

Cuando el Dot Pad X está encendido pero no conectado a un dispositivo host a través de Bluetooth, el Dot Pad X proporciona varios indicadores durante la carga. Se enciende una luz LED roja en la esquina inferior derecha del Dot Pad X para indicar que la carga está en curso. Al mismo tiempo, se proporciona una respuesta vibratoria para mostrar el nivel actual de la batería. Además, la pantalla de texto de 20 celdas presenta una salida táctil que corresponde al nivel de la batería, lo que permite a los usuarios confirmar el estado de carga mediante el tacto.

Cuando Dot Pad X está encendido y conectado a un dispositivo host a través de Bluetooth, la carga se indica mediante una luz LED roja en la esquina inferior derecha de Dot Pad X, junto con una respuesta vibratoria que refleja el nivel actual de la batería. En este estado, no se muestra la respuesta táctil en la pantalla de texto de 20 celdas, para evitar interrumpir la experiencia del usuario durante la comunicación Bluetooth.

#### Carga con el dispositivo apagado

Cuando el Dot Pad X está apagado, no se proporciona ninguna respuesta vibratoria para indicar el nivel de batería. Sin embargo, el indicador LED rojo de la esquina inferior derecha se iluminará, lo que permitirá a los usuarios confirmar que la carga está en curso.

#### Carga completada

Si el Dot Pad X está encendido durante la carga, sabrá que la batería está llena cuando el indicador LED rojo se apague y sienta dos vibraciones.

Si el Dot Pad X está apagado durante la carga, el LED rojo también se apagará cuando esté completamente cargado, pero no recibirá ninguna alerta por vibración.

## Uso de Dot Pad X

Dot Pad X es una pantalla braille que debe conectarse a otros dispositivos, como un ordenador portátil, un iPad o un iPhone. Ofrece una nueva experiencia en el uso del braille y los gráficos táctiles a través de un software desarrollado basado en el SDK de Dot Pad, junto con lectores de pantalla como JAWS, NVDA y Voiceover, proporcionando braille táctil y gráficos táctiles multilínea. Su experiencia con Dot Pad X.

### Uso de Dot Pad X con Dot Canvas

Dot Canvas es una herramienta digital versátil para Dot Pad X desarrollada por Dot Inc., disponible tanto como aplicación como plataforma web. Permite a los usuarios crear, editar, guardar y compartir gráficos táctiles y texto braille. Diseñado para usuarios con discapacidad visual y ciegos, Dot Canvas facilita la creación de contenido rico y multisensorial, mejorando el aprendizaje, la creatividad y la accesibilidad. Para obtener instrucciones de uso completas, consulte el manual más reciente «Uso de Dot Pad X con Dot Canvas».

Enlace de descarga: Uso de Dot Pad X con Dot Canvas

Enlace a Dot Canvas Web: https://apps-dotincorp.com/

Enlace para descargar la aplicación Dot Canvas: https://apps.apple.com/kr/app/dot-canvas/id1613110785

### Uso de Dot Pad X con Dot Book (por determinar)

### Uso de Dot Pad X con Voiceover de

Voiceover es el avanzado lector de pantalla de Apple diseñado para ayudar a los usuarios con discapacidad visual proporcionándoles información tanto auditiva como táctil. Cuando se utiliza con Dot Pad X, Voiceover ofrece información táctil tanto para texto como para gráficos, lo que proporciona una solución de accesibilidad completa e intuitiva.
Esta combinación mejora significativamente la interacción entre Dot Pad X y el usuario.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte la última guía titulada «Uso de Dot Pad X con Voiceover».

Enlace de descarga: Uso de Dot Pad X con VoiceOver

### Uso de Dot Pad X con JAWS (por determinar)

### Uso de Dot Pad X con NVDA

NVDA (Non Visual Desktop Access) es un lector de pantalla gratuito y de código abierto desarrollado por NV Access para Microsoft Windows. Dot Inc. proporciona un controlador NVDA específico para garantizar una compatibilidad perfecta con Dot Pad X, lo que mejora la experiencia de visualización gráfica táctil para los usuarios. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo utilizar eficazmente Dot Pad X con NVDA, consulte la última guía titulada «Uso de Dot Pad X con NVDA».

Enlace de descarga: Uso de Dot Pad X con NVDA

## Especificaciones

### Especificaciones del hardware

Pantalla táctil: 300 celdas

Pantalla Braille: 20 celdas

Protección de celdas: Cubiertas separadas para áreas de 300 celdas (gráficos) y 20 celdas (texto)

Procesador: ARM Cortex-M4, 32 bits, 120 MHz

RAM: 64 KB

Memoria flash: 128 KB.

Memoria externa: no compatible.

Inalámbrica: Bluetooth LE 5.0

Sensor/cámara: Ninguno

Dimensiones y peso

Tamaño: 273,5 (ancho) × 228,5 (profundidad) × 31,0 (alto) mm

Peso: aprox. 1200 g ±10 %

Teclas de función: 4

Teclas de desplazamiento: izquierda, derecha

Interruptor de encendido: 1

USB-C izquierdo: datos y actualizaciones de firmware.

USB-C derecho: Alimentación y carga

Batería: Li-ion 3,60 V, 10,05 Ah, 36,18 Wh (1S3P)

Carga: CC 5 V / mín. 3 A

Carga rápida: compatible con QC y PD.

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 35 °C

Temperatura de almacenamiento (corto): -20 °C ~ 45 °C

Temperatura de almacenamiento (largo): -20 °C ~ 25 °C

Tiempo de recuperación (temperatura mínima): 24 horas

Humedad de funcionamiento: 20 % ~ 75 % H.R.

Humedad de almacenamiento: 10 % ~ 80 % H.R.

Presión de funcionamiento: 500 ~ 1060 hPa

### Especificaciones de comunicación

Especificación: Bluetooth 5.0 (LE, hasta 10 kbps)

Potencia de salida: 0 dBm.

Velocidad de datos: 10 kbps

Protocolos: GAP, GATT, SM, L2CAP, protectores de perfil público integrados

Sensibilidad: -90 dBm

Banda de frecuencia: 2,402 GHz – 2,480 GHz

## Precauciones de manejo y seguridad

El contenido de este manual puede diferir del producto real, dependiendo de la versión del software del producto, las especificaciones del modelo y la configuración del usuario. Utilice Dot Pad X únicamente para los fines previstos que se describen en esta guía del usuario. Utilícelo con precaución, ya que el producto puede dañarse si sufre un impacto.

- Mantenga el Dot Pad X seco. Si se utiliza en un lugar húmedo o se moja, es posible que el producto no funcione correctamente.

- El Dot Pad X tiene un imán incorporado. No lo coloque cerca de otros productos magnéticos o metales. Existe el riesgo de dañar el producto.

- Utilice el Dot Pad X sobre una mesa alejada del cuerpo y, si lo utiliza en una zona con polvo, es posible que entren objetos extraños en su interior e interfieran en el funcionamiento del Dot Pad X.

- Utilice únicamente accesorios proporcionados por Dot Inc. El uso de accesorios de terceros puede provocar un mal funcionamiento del producto y dar lugar a que el usuario no reciba los servicios de garantía proporcionados por Dot Inc.

- El Dot Pad X ha superado la prueba de compatibilidad electromagnética (EMC). Las variables situacionales o ambientales pueden seguir causando interferencias o afectar a las señales a través de los productos circundantes. Pueden producirse problemas de generación de calor y mal funcionamiento.

- La potencia de conducción inalámbrica del Dot Pad X cumple con la norma RF (radiofrecuencia). Sin embargo, si el voltaje y la temperatura no se encuentran dentro del rango estándar, la potencia de conducción inalámbrica del producto puede ser inestable y afectar al rendimiento.

- Dot Pad X ha superado la prueba RSE (emisión espuria radiada). Sin embargo, si Dot Pad X se utiliza con accesorios que no sean componentes, puede provocar un mal funcionamiento.

- La función de comunicación inalámbrica de corto alcance de Dot Pad X cumple con los estándares de seguridad de transferencia de datos. Sin embargo, si el software o el firmware se modifican o cambian sin autorización, la seguridad de la transferencia de datos del producto puede funcionar de forma anómala.

- Dot Pad X ha superado todas las pruebas de calificación mencionadas anteriormente realizadas por laboratorios cualificados. Sin embargo, si el producto se coloca en condiciones diferentes que podrían causar errores funcionales o se aplica a métodos de funcionamiento atípicos, el producto puede funcionar de forma anómala. Se recomienda apagar Dot Pad X, desconectar la alimentación, dejar de utilizar Dot Pad X y ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.

- Si se aplica presión mientras las celdas braille se están moviendo, es posible que el producto no funcione con normalidad. En este caso, no se trata de una avería, por lo que le sugerimos que retire la mano e intente imprimir la imagen deseada de nuevo.

- Si el producto se utiliza en la dirección opuesta, es posible que no pueda representar correctamente la imagen o el braille.

- Algunas especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso para ofrecerle un mejor servicio.

- Si el firmware del Dot Pad X proporcionado por Dot Inc. se modifica o se aplica al producto a través de un canal no oficial, puede causar daños al producto o provocar errores. En este caso, el servicio de garantía quedará anulado.

- Dado que Dot Pad X puede sufrir interferencias de radio durante su uso, no puede realizar servicios relacionados con la seguridad humana.

- Al cargar Dot Pad X, la temperatura del producto puede aumentar y, si la temperatura de la batería supera un determinado nivel, la carga puede detenerse automáticamente por motivos de seguridad.

Utilice el producto con precaución en las siguientes situaciones:

1. No utilice Dot Pad X en caso de tormenta eléctrica intensa.

Durante tormentas eléctricas intensas, absténgase de utilizar el producto y desconecte el cargador de la fuente de alimentación. Continuar con su uso puede provocar lesiones, incendios o fallos de funcionamiento.

2. No utilice Dot Pad X en zonas prohibidas.

No utilice Dot Pad X en zonas donde esté prohibido el uso del producto, como aviones u hospitales. Los productos electrónicos y de comunicación pueden verse afectados por las ondas electromagnéticas.

3. No lo desmonte ni lo modifique nunca.

No desmonte ni golpee el producto. Existe riesgo de descarga eléctrica, cortocircuito o incendio. Los servicios de garantía no cubren el desmontaje del producto. Si su Dot Pad X necesita reparación, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su distribuidor local o con Dot Inc. No lo utilice si está dañado o roto, ya que podría provocar incendios, quemaduras y descargas eléctricas. En tal caso, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

4. Utilice únicamente el cable de alimentación correcto y una toma de corriente adecuada.

Conecte y utilice el cable USB correctamente para evitar que el cable de carga se afloje. No doble, tire, caliente, corte ni afloje los cables, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Cuando no lo utilice, desconecte el cable del cargador. Si utiliza su Dot Pad X mientras se está cargando, existe riesgo de descarga eléctrica. Cuando retire el adaptador, sujételo y retírelo. Si retira el adaptador tirando del cable, una desconexión dentro del cable podría provocar un fallo en la carga.

5. Evite las altas temperaturas y los ambientes húmedos.

No utilice el producto en lugares calientes y húmedos. Si el producto se moja, apáguelo y séquelo completamente antes de volver a utilizarlo. No lo coloque sobre edredones, alfombras, electrodomésticos ni lo exponga a la luz solar directa (como los asientos de los coches) durante períodos prolongados. El exterior podría deformarse, romperse o explotar. Si la temperatura del producto aumenta bruscamente, deje de utilizarlo y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

*Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ~ +50 ℃, temperatura de almacenamiento: -20 ℃ ~ +60 ℃

6. No utilice productos químicos.

Nunca utilice productos químicos como alcohol o benceno para limpiar Dot Pad X. Esto podría provocar un incendio. Si se depositan objetos extraños en el producto o en el cargador, límpielos con un paño suave.

7. Evite el metal y el magnetismo.

No mantenga los puertos de carga cerca de ningún metal, como collares, llaves, monedas, clavos, relojes, etc. Si un objeto metálico entra en contacto con el puerto de carga, existe riesgo de explosión. No guarde su Dot Pad X cerca de campos magnéticos. Los campos magnéticos pueden afectar a su Dot Pad X. La exposición a campos magnéticos puede provocar un mal funcionamiento.

8. Tenga especial cuidado con los niños y las mascotas

Guarde los productos, cargadores, piezas, etc. fuera del alcance de los niños y las mascotas. Si el producto, el cargador o las piezas entran en contacto con la boca o se dañan por un impacto, existe riesgo de descarga eléctrica o exposición a ondas electromagnéticas. Tenga cuidado de que los niños y las mascotas no ingieran productos, cargadores, piezas, etc. Existe riesgo de asfixia, explosión e incendio.

9. No utilice el producto en atmósferas explosivas.

No utilice el producto en zonas explosivas. Esto puede afectar a la alta frecuencia de su Dot Pad X. No coloque el producto sobre una superficie inestable, como una zona inestable o inclinada. La caída de su Dot Pad X puede causar lesiones o daños al producto.

10. Tenga en cuenta los riesgos de incendio.

No cubra ni envuelva el Dot Pad X con materiales textiles, como mantas, durante su uso o mientras se está cargando. No deseche el Dot Pad X con la basura general. Puede provocar incendios, explosiones y contaminación medioambiental.

11. Evite el contacto excesivo en condiciones de calor.

Evite utilizar el producto cuando la temperatura de la superficie del mismo supere el nivel adecuado. Si entra en contacto con el producto en este estado durante mucho tiempo, existe el riesgo de quemaduras o de alteración de la pigmentación del protector celular. Si la cubierta protectora externa se desprende o si experimenta una reacción alérgica al material del producto, deje de utilizarlo inmediatamente y consulte a un médico.

12. Guarde Dot Pad X en un lugar seguro.

Cuando no lo utilice durante un periodo prolongado, desconecte el cargador de Dot Pad X y guárdelo en un lugar seguro. Cuando guarde el cargador, tenga cuidado de no doblar ni retorcer el cable USB. Si el cable USB se guarda o se utiliza con un pliegue o torsión excesivos, el revestimiento de silicona del cable puede desprenderse o el cable puede romperse y provocar un fallo o un accidente.

13. Tenga cuidado al manipular la batería.

En lugares cálidos y húmedos, es posible que la batería no se cargue bien o se descargue rápidamente. No lo exponga a la luz solar directa ni utilice su Dot Pad X en lugares húmedos, como el cuarto de baño.

- Si desea utilizar el Dot Pad X después de un largo periodo sin utilizarlo, recárguelo completamente antes de volver a utilizarlo.

- Tenga en cuenta que la batería puede explotar si se retira a la fuerza.

- No cambie, modifique ni exponga el Dot Pad X a líquidos. Una vez que su Dot Pad X esté completamente cargado, desconecte el cargador de la toma de corriente y de su Dot Pad X para evitar un consumo innecesario de energía.

- Lleve el producto y el cargador cuando acuda a un centro de servicio técnico por problemas con la batería.

- Si el producto se calienta durante la carga, utilice guantes o una herramienta que no sea su cuerpo para separar el cargador y el Dot Pad X.

- El sobrecalentamiento puede dañar el producto. Si su Dot Pad X se sobrecalienta durante la carga, desconecte el cable de carga USB y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Dot Inc.

14. No le aplique golpes ni impactos.

Si aplica una fuerza excesiva al Dot Pad X, coloca objetos pesados encima, etc., puede causar un impacto en el producto. Esto puede dañar el Dot Pad X, provocar un mal funcionamiento o acortar su vida útil. También puede provocar sobrecalentamiento, combustión o incendio. Cuando no lo utilice, guárdelo en un lugar seguro para evitar golpes y daños en el Dot Pad X.

15. No utilice cargadores que no hayan sido certificados.

Evite utilizar cargadores no certificados, ya que pueden dañar la batería y causar lesiones al usuario o daños al Dot Pad X.

## Atención al cliente

Para cualquier consulta, asistencia o información adicional, puede ponerse en contacto con Dot Inc. en los siguientes números:

Correo electrónico de Dot: inquiry@dotincorp.com

Número de teléfono de Dot: +82) 2-864-1113

Página web de Dot: https://www.dotincorp.com/

## Certificación del producto

Corea del Sur: KC (KC ID: R-R-DOT-DPA320X )

Estados Unidos: FCC (FCC ID: 2BAM7DPA320X )

Europa: CE

Reino Unido: UKCA

Japón: MIC de Japón (ID: 217-252498 )

Australia: RCM

1. KC: Certificación de Corea

※ El equipo inalámbrico en uso puede causar interferencias de radio.

※ El fabricante y el instalador no pueden proporcionar servicios relacionados con la seguridad humana, ya que el equipo inalámbrico puede causar interferencias de radio.

2. FCC: Comisión Federal de Comunicaciones

Clase A de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A Your Dot Pad X, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. El funcionamiento de este equipo en una zona residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregirlas por su cuenta.

Clase B de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital Your Dot Pad X de clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y volviendo a encender el equipo. Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.

- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al del receptor.

- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

Precaución

El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por cambios o modificaciones no autorizados en este equipo. Dichos cambios o modificaciones podrían invalidar la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Este equipo debe instalarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones proporcionadas, y las antenas utilizadas para este transmisor deben instalarse de manera que haya una distancia de separación de al menos 20 cm con respecto a cualquier persona, y no deben colocarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Todos los derechos reservados. Este manual no puede reproducirse en ninguna forma. Ni siquiera parcialmente, ni duplicarse o procesarse mediante procesos electrónicos, mecánicos o químicos sin el permiso por escrito del editor. Este folleto puede contener errores o erratas. La información que contiene se comprueba periódicamente y las correcciones se incluyen en ediciones posteriores. Declinamos cualquier responsabilidad por cualquier error técnico o de impresión, o sus consecuencias. Se reconocen todas las patentes de las marcas comerciales.

3. CE: Conformidad europea

La marca «CE» indica que este producto cumple con los requisitos europeos en materia de seguridad, salud, medio ambiente y protección del consumidor. Los dispositivos con la marca «CE» están destinados a la venta en Europa.

4. RAEE: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Este símbolo [contenedor con ruedas tachado, anexo IV de la Directiva RAEE] indica la recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en los países de la UE. No tire el equipo a la basura doméstica. Utilice los sistemas de devolución y recogida disponibles en su país para desechar este producto de forma adecuada.

Descargo de responsabilidad

No se ofrece ninguna garantía ni declaración, ya sea expresa o implícita, con respecto al contenido de esta documentación, su calidad, rendimiento, comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. La información presentada en esta documentación ha sido cuidadosamente verificada para garantizar su fiabilidad; sin embargo, no se asume ninguna responsabilidad por posibles inexactitudes. La información contenida en esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso.

En ningún caso Dot Inc. será responsable de los daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que se deriven del uso o la imposibilidad de usar este producto o la documentación, incluso cuando se haya advertido de la posibilidad de tales daños.

[Declaración de conformidad con la FCC y la CE]

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias de frecuencia en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala o utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en la recepción de televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo.

Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.

- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor .

# Guía del usuario: Uso del Dot Pad 320 con Dot Canvas

## Introducción

### Introducción a Dot Canvas

Dot Canvas es una herramienta digital versátil diseñada para Dot Pad, que ofrece tanto una aplicación como una plataforma web para crear, editar, guardar y compartir gráficos táctiles y texto en braille. Adaptado a las necesidades de los usuarios con discapacidad visual y ciegos, Dot Canvas permite la creación de contenido rico y multisensorial, lo que permite a los usuarios diseñar e interactuar con información táctil de formas que mejoran el aprendizaje, la creatividad y la accesibilidad.

Proporciona una solución integral para crear y gestionar contenido táctil, lo que la convierte en una herramienta esencial para los usuarios que desean aprovechar todas las capacidades de Dot Pad en diversos contextos, desde la educación y el uso profesional hasta proyectos personales.

### Requisitos del sistema

Aplicación Dot Canvas

- Sistemas operativos: iOS/iPadOS

- Descarga: disponible en la App Store de Apple buscando «Dot Canvas».

※ Para una experiencia de dibujo óptima, se recomienda utilizar la aplicación con un iPad.

Dot Canvas Web

- Requisitos de hardware: PC con Bluetooth

※ Dot Canvas Web está optimizado para su uso con el navegador Chrome

## Uso de la aplicación Dot Canvas

### Introducción a la aplicación Dot Canvas

La aplicación Dot Canvas es una aplicación para iPhone/iPad que se puede utilizar junto con Dot Pad y permite a los usuarios crear y mostrar información táctil, como puntos, líneas, formas, imágenes y texto.

Permite a los usuarios con discapacidad visual y ciegos diseñar y modificar su propio contenido gráfico táctil. Los usuarios pueden simplemente guardar el contenido en «Mi dibujo», «Unidad personal» o compartirlo en la «Unidad pública». Se puede acceder fácilmente a los gráficos táctiles, ya sean guardados o compartidos, y mostrarlos en el Dot Pad conectado.

### Iniciar la aplicación Dot Canvas

#### Descargar la aplicación Dot Canvas

Busque «Dot Canvas» en la App Store de Apple y descárguela.

Aplicación Dot Canvas

※ La aplicación Dot Canvas es una aplicación desarrollada por Dot Incorporation

#### Creación de una cuenta

Dot Canvas se ofrece como aplicación y como sitio web. Los usuarios pueden crear una cuenta para acceder a ambas versiones y disfrutar del mismo contenido gráfico táctil guardado en su unidad personal. El registro de la cuenta se puede realizar tanto a través de la aplicación como del sitio web. El método de registro de la cuenta a través de la aplicación Dot Canvas es el siguiente:

- Después de iniciar la aplicación Dot Canvas, seleccione el botón [Crear cuenta].

- Cuando aparezca la página «Crear una nueva cuenta», rellene la información requerida.

- Introduzca el código de verificación enviado al correo electrónico que ha introducido.

- Complete el registro de la cuenta después de introducir la información adicional requerida.

#### Inicio de sesión

Una vez completado el registro de la cuenta, puede iniciar sesión en la aplicación Dot Canvas introduciendo su nombre de usuario y contraseña registrados.

- Al iniciar la aplicación Dot Canvas, aparecerá la pantalla de inicio de sesión y se seleccionará la ventana de introducción del nombre de usuario.

- Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que ha creado y seleccione el botón Iniciar sesión para pasar a la pantalla principal.

※ Si introduce su nombre de usuario y contraseña y selecciona el botón Recordar ID, la información del nombre de usuario introducida se mantendrá cuando vuelva a iniciar sesión.

#### ¿Ha olvidado su nombre de usuario o contraseña

En caso de que pierda su nombre de usuario o contraseña, puede restablecer su contraseña siguiendo estos pasos:

- Si pierde su nombre de usuario, seleccione el botón [¿Ha olvidado su nombre de usuario?] e introduzca el nombre y la dirección de correo electrónico registrada.

- Si pierde su contraseña, seleccione el botón [¿Olvidó su contraseña?] e introduzca su nombre de usuario.

- Compruebe el código de verificación enviado al correo electrónico registrado e introdúzcalo.

- Compruebe el nombre de usuario o restablezca su contraseña con una nueva.

#### Diseño de pantalla de la aplicación Dot Canvas

La pantalla principal de la aplicación Dot Canvas consta de las siguientes secciones:

- Crear lienzo

- Cree y edite contenido gráfico táctil utilizando diversas herramientas de dibujo.

- A medida que dibuja en la aplicación Dot Canvas, el contenido se muestra automáticamente en tiempo real en el Dot Pad.

- Mis dibujos

- Guarde el contenido que cree directamente en su dispositivo.

- El contenido guardado en «Mis dibujos» se puede imprimir en Dot Pad sin necesidad de conexión a Internet.

- Dot Cloud

- Dot Cloud es un servicio de almacenamiento en la nube donde puedes guardar y acceder a tu contenido en un entorno conectado a Internet.

- Puedes guardar el contenido que crees en tu unidad personal o compartirlo en la unidad pública.

- Configuración

- Conéctese o desconéctese del Dot Pad.

- Selecciona el idioma braille que se mostrará en las 20 celdas del Dot Pad.

- Perfil

- Ver el nombre y el nombre de usuario registrados del usuario.

- Cierre sesión en la aplicación Dot Canvas.

### Conectar la aplicación Dot Canvas con el Dot Pad

Después de iniciar sesión en la aplicación Dot Canvas, se le dirigirá a la pantalla principal. Los usuarios pueden conectar la aplicación Dot Canvas al Dot Pad a través de Bluetooth. Para conectar el Dot Pad, siga los pasos que se indican a continuación:

- Desde la pantalla principal, vaya a [Configuración] > [Conectar].

- Seleccione el número de Bluetooth del Dot Pad al que desea conectarse.

- Cuando la conexión se haya establecido correctamente, el Dot Pad vibrará dos veces.

#### Solución de problemas de conexión

Si el Dot Pad al que desea conectarse no aparece en la lista de conexiones, compruebe los tres puntos siguientes:

- Asegúrese de que el Dot Pad esté encendido.

Si el Dot Pad está apagado, enciéndalo y seleccione el botón [Actualizar] en la lista de conexiones.

- Asegúrese de que el Bluetooth del dispositivo que ejecuta la aplicación Dot Canva esté encendido.

: Si el Bluetooth del dispositivo está apagado, enciéndalo y seleccione el botón [Actualizar] en la lista de conexiones.

- Compruebe si VoiceOver está emparejado con el Dot Pad. 
: Si el Dot Pad está emparejado con la pantalla braille VoiceOver, desconecte el Dot Pad de la pantalla braille VoiceOver en el siguiente orden.

- Apple [Ajustes] > [Accesibilidad] > [VoiceOver] > [Braille]

※ Puede ir a [Ajustes] > [Accesibilidad] > [VoiceOver] seleccionando el botón de ajustes de Apple en la ventana emergente.

- Sitúe el cursor en el Dot Pad conectado en la parte inferior de la pantalla y deslice el dedo hacia arriba para ir a Más información.

- Seleccione [Olvidar este dispositivo] para desconectar el Dot Pad.

#### Desconectar el Dot Pad

Para desconectar el Dot Pad conectado actualmente, siga los pasos que se indican a continuación:

- Desde la pantalla principal de la aplicación Dot Canvas, vaya a [Configuración].

- Seleccione el botón [Conectar].

- La desconexión se confirmará con dos vibraciones del Dot Pad.

### Uso de las funciones de la aplicación Dot Canvas

#### Crear lienzo

Mediante diversas herramientas de dibujo, los usuarios pueden crear libremente imágenes dibujando formas y añadiendo descripciones textuales a la imagen. Los gráficos creados a través de la aplicación Dot Canvas se muestran en la parte de 300 celdas del Dot Pad en forma de gráficos táctiles, y las descripciones de texto se muestran en braille en la parte de 20 celdas del Dot Pad.

El diseño de la pantalla Crear lienzo es el siguiente:

- Lienzo: ocupa la mayor parte de la pantalla y es donde los usuarios pueden dibujar contenido táctil mediante el tacto.

- Barra de menú de dibujo: situada en la parte superior de la pantalla, es una colección de diversas herramientas de dibujo que se pueden utilizar para crear y modificar contenido táctil.

Tabla 1 Herramientas de dibujo de la aplicación Dot Canvas

|  | Atrás Salga de la pantalla Crear lienzo y vuelva a la pantalla principal. Si pulsa el botón Atrás mientras crea gráficos táctiles, aparecerá una ventana de advertencia que le pedirá que guarde su progreso. Si selecciona [No], se cerrará la ventana, mientras que si selecciona [Guardar], podrá nombrar el archivo y elegir una ubicación para guardarlo. El archivo se guardará en Mis dibujos o en Dot Drive, según su selección. |  | Nombre del archivo Nombre del archivo en el que está trabajando. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Deshacer/Rehacer Deshacer o rehacer el último trabajo. |  | Lápiz Dibuje libremente, como si lo hiciera con un lápiz. |
|  | Modo de lápiz para baja visión Seleccione el color de lápiz que mejor se adapte a sus necesidades visuales. Hay cuatro colores disponibles: negro, azul, amarillo y rojo. |  | Línea Seleccione y ajuste la longitud deseada con un dedo en la pantalla para dibujar una línea. |
|  | Cuadrado/Rectángulo Seleccione y ajuste el tamaño deseado con un dedo en la pantalla para dibujar un cuadrado o un rectángulo. |  | Círculo Seleccione y ajuste el tamaño deseado con un dedo en la pantalla para dibujar un círculo. |
|  | Triángulo Seleccione y ajuste el tamaño deseado con un dedo en la pantalla para dibujar un triángulo rectángulo. |  | Rellenar Rellene un área formada por líneas que se van a oscurecer con puntos. |
|  | Borrar Borra el área que desees limpiar. |  | Borrar todo Borra todas las pinturas del lienzo a la vez. |
|  | Guardar Guarde su trabajo pulsando el botón Guardar, que abre una ventana emergente para elegir una ubicación de almacenamiento. El archivo se guardará en Mis dibujos o Dot Drive después de seleccionar la ubicación e introducir un nombre de archivo. |  | Modo de navegación por el lienzo Este modo permite a los usuarios explorar la posición de sus dedos en la pantalla antes de empezar a dibujar. |
|  | Modo de dibujo Este modo permite a los usuarios dibujar en el lienzo. |  | Modo de navegación por menús Este modo se utiliza para navegar y seleccionar herramientas de dibujo en la aplicación Dot Canvas. (Mientras VoiceOver está activado) |
|  | Guardar como Si modifica un archivo guardado existente, puede cambiar el nombre del archivo y guardarlo. |  | Páginas • Muestra una ventana emergente en la que puede crear o eliminar una página y añadir una descripción de la página. • En la parte inferior de la ventana emergente se muestran botones de flecha y los detalles de la página actual para navegar. • Al insertar la descripción de la página, esta se guarda automáticamente y se traduce a una visualización de 20 celdas del Dot Pad después de cerrar la ventana emergente. |
|  | Imprimir Imprime la imagen en la que has trabajado en el Dot Pad. |  |  |

- Acercar y alejar

- Acercar y alejar ofrece una vista ampliada de un área específica.

- Para ampliar un archivo, toque el icono de la lupa en la parte superior de la ventana emergente. Aparecerá un cuadro indicador rojo sobre el contenido.

- Utilice las teclas F1 y F4 de Dot Pad para mover el cuadro hacia la izquierda y hacia la derecha, o hacia arriba y hacia abajo.

- Presiona F2 y F3 al mismo tiempo para cambiar la dirección del movimiento entre horizontal y vertical.

#### Mis dibujos

La aplicación Dot Canvas permite a los usuarios crear o modificar contenido gráfico táctil y guardarlo en el almacenamiento interno de su dispositivo. En la sección «Mis dibujos», los usuarios pueden ver una lista de los archivos almacenados internamente. Si hay muchos archivos guardados, la barra de búsqueda permite a los usuarios encontrar rápidamente archivos específicos introduciendo el nombre del archivo. Cada archivo contiene el nombre del archivo y la fecha en que se creó.

Al seleccionar el nombre del archivo, se muestra un menú contextual y la primera imagen del archivo se muestra en el Dot Pad. Los componentes del menú contextual son los siguientes:

- Abrir: ejecuta el archivo seleccionado. Cuando se ejecuta el archivo, la imagen de la primera página y la descripción de la imagen se muestran en el Dot Pad. Los usuarios pueden ir a la página anterior/siguiente y modificar la imagen y la descripción haciendo clic en el botón [Editar].

- Eliminar: elimina el archivo seleccionado.

- Renombrar: modifica el nombre del archivo guardado.

- Salir: sale del menú contextual.

#### Dot Cloud

Los usuarios pueden guardar su contenido personal y abrir diversos contenidos públicos a través de Dot Cloud, un servicio de almacenamiento en línea de contenido gráfico táctil basado en la nube proporcionado por Dot Inc.

- Unidad personal

  - Los usuarios pueden cargar contenido gráfico táctil creado en la aplicación Dot Canvas en su unidad personal. Este almacenamiento personal basado en la nube permite acceder al contenido desde múltiples dispositivos sin restricciones.

- Unidad pública

  - Los usuarios pueden explorar diversos contenidos gráficos táctiles compartidos, organizados por temas, y compartir sus propios dibujos con la unidad pública para que otros puedan acceder a ellos.

#### Configuración

Configura la conexión del Dot Pad o selecciona un idioma braille compatible con la aplicación Dot Canvas.

- Conecte o desconecte la aplicación Dot Canvas con el Dot Pad.

- Seleccione el idioma braille.

- Seleccione el idioma braille que se mostrará en la pantalla de 20 celdas del Dot Pad.

- El idioma braille debe corresponder con el idioma de entrada.

- Los 23 idiomas braille compatibles actualmente con la aplicación Dot Canvas son los siguientes:

coreano, inglés, chino, japonés, vietnamita, tailandés, árabe, francés, italiano, español, catalán, alemán, checo, polaco, noruego, ruso, portugués, danés, griego, sueco, finés, kazajo y jemer.

#### Uso de los botones del Dot Pad en la aplicación Dot Canvas

- Navegación por la pantalla de texto de 20 celdas del Dot Pad

- Si el contenido del área de texto de 20 celdas es muy extenso, los usuarios pueden navegar por él utilizando los botones de desplazamiento.

- Tecla de desplazamiento hacia la derecha: pasar a la siguiente línea (20 celdas)

- Tecla de desplazamiento a la izquierda: se desplaza a la línea anterior (20 celdas).

- Navegación por la pantalla gráfica y multilínea de 300 celdas en el Dot Pad

- Si el contenido del área gráfica/multilínea de 300 celdas es muy extenso, los usuarios pueden desplazarse por él utilizando las teclas F1 y F4.

- Botón F4: pasar a la página siguiente (300 celdas)

- Botón F1: se desplaza a la página anterior (300 celdas).

- Botones de acceso directo del Dot Pad para herramientas de dibujo

Al conectar el Dot Pad a la aplicación Dot Canvas, los usuarios pueden utilizar fácilmente diversas funciones mediante los botones del Dot Pad.

- Seleccionar herramienta Pluma

En la página Crear lienzo, al pulsar el botón F2 se seleccionará la «herramienta Pluma» entre las herramientas de dibujo.

- Borrar todo

Los usuarios pueden pulsar la tecla F3 para activar la función de deshacer en la herramienta de dibujo.

- Añadir una nueva página

Los usuarios pueden pulsar F1 y F2 a la vez para añadir una nueva página al lienzo. Los usuarios pueden pasar a la página siguiente pulsando los botones F1 y F4.

- Eliminar página actual

Los usuarios pueden eliminar el lienzo actual pulsando las teclas F3 y F4 a la vez. Después de eliminar la página, los usuarios pueden desplazarse por las páginas con las teclas F1 y F4.

- Cambiar el modo del lienzo

Como aplicación fácil de usar, Dot Canvas ofrece un modo que permite a los usuarios con discapacidad visual dibujar y utilizar las herramientas fácilmente. Los usuarios pueden pulsar F2 y F3 a la vez para cambiar el modo.

※ Tipos de modo de lienzo

- Modo de navegación por el lienzo

: Antes de dibujar en el iPad, los usuarios pueden encontrar la posición de su dedo.

Si tocan la pantalla del iPad en modo de navegación, el Dot Pad mostrará la

posición del dedo con un cursor en forma de cruz. Cuando el dedo se detiene en una determinada

posición, el cursor comenzará a parpadear.

- Modo de dibujo

: Después de decidir su posición para comenzar a dibujar con el modo de navegación, los usuarios pueden comenzar a dibujar con el modo de dibujo presionando F2 y F3 al mismo tiempo.

- Modo de navegación por menús

: En el modo de navegación por menús, los usuarios pueden desplazarse por el menú de herramientas de dibujo situado en la parte superior del lienzo. Cuando el modo está en modo de navegación por menús, el lienzo se desactiva y los usuarios no podrán dibujar en él, incluso aunque toquen el área del lienzo.

## Uso de Dot Canvas Web

### Presentamos Dot Canvas Web

Dot Canvas Web es una versión web de la herramienta de creación de gráficos táctiles optimizada para Dot Pad, donde los usuarios pueden crear, guardar y compartir gráficos táctiles digitales. Con herramientas fáciles de usar, cualquiera puede crear, editar y guardar sin esfuerzo su propio contenido táctil, y utilizarlo según sus necesidades específicas, ya sea para educación, proyectos creativos u otras aplicaciones.

Los usuarios pueden cargar archivos de imagen en Dot Canvas Web para convertirlos automáticamente en gráficos táctiles. Con el traductor de braille de Dot, es posible imprimir braille a partir de textos en el Dot Pad en tiempo real. Dot Canvas Web permite conectar y mostrar varias unidades de Dot Pad a la vez.

※ Dot Canvas Web solo está disponible con ordenadores compatibles con Bluetooth.

#### Diseño de la pantalla de Dot Canvas Web

La disposición de la pantalla de Dot Canvas Web es la siguiente.

- Dot Canvas

- Cree o edite gráficos táctiles utilizando diversas herramientas de dibujo/edición.

- Imprima el contenido que ha creado en el Dot Pad.

- Dot Cloud

- Cargue y guarde el gráfico táctil que ha creado en su unidad personal o unidad pública.

- Puede compartir el contenido de su unidad personal en la unidad pública. En la unidad pública, puede acceder y editar el contenido compartido por otros usuarios, y guardarlo en su unidad personal.

- Imprima el contenido subido desde su unidad personal y su unidad pública en el Dot Pad.

- Soporte técnico de Dot

- Actualice el firmware de su Dot Pad a la última versión.

- Envíe una consulta o deje sus comentarios.

### Iniciar Dot Canvas Web

- Vaya a apps-dotincorp.com.

- Crea una cuenta registrándote e inicia sesión en Dot Canvas Web.

※ Dot Canvas (Web) y Dot Canvas (App) comparten la misma cuenta

※ Se recomienda utilizar el navegador Chrome.

- Si ha olvidado su nombre de usuario o contraseña, utilice el método de verificación del código de la dirección de correo electrónico para encontrar su nombre de usuario o restablecer su contraseña.

### Conectar Dot Canvas Web a Dot Pad

Para conectar Dot Pad a Dot Canvas Web, siga estos pasos:

- Abre Dot Canvas y haz clic en el icono [Dot Pad] situado en la esquina superior derecha de la pantalla.

- Haz clic en [Buscar dispositivo] para buscar dispositivos Dot Pad cercanos.

- Seleccione el Dot Pad que desee de la lista y haga clic en [Emparejar] en la parte inferior.

- Si desea conectar varios dispositivos, repita los pasos.

Cuando el Dot Pad se haya conectado correctamente, vibrará dos veces.

#### Solución de problemas de conexión

Si el Dot Pad que desea conectar no aparece en la lista de dispositivos disponibles, compruebe lo siguiente.

- Compruebe el estado de alimentación del Dot Pad:

- Si el Dot Pad está apagado, enciéndalo y haga clic en [Buscar].

- Compruebe el estado del Bluetooth del PC:

- Si el Bluetooth del dispositivo está apagado, enciéndalo y haga clic en [Buscar].

- Compruebe si el Dot Pad está conectado a iOS VoiceOver. Si está emparejado con VoiceOver, siga los pasos que se indican a continuación y desempareje el dispositivo:

- Apple [Ajustes] > [Accesibilidad] > [VoiceOver] > [Braille]

- Desplácese hasta el final, seleccione el Dot Pad que está conectado y vaya a [Más información].

- Haga clic en [Olvidar este dispositivo] y desempareje el Dot Pad.

#### Desconectar el Dot Pad

Vaya a la pantalla emergente Dot Pad Connect y seleccione [Desconectar]. El Dot Pad se desconectará con dos vibraciones largas.

### Uso de las funciones web de Dot Canvas

#### Crear lienzo

Utilice diversas herramientas de dibujo y edición para crear libremente cualquier forma e imagen e insertar texto Braille multilínea. El diseño de la pantalla de Dot Canvas es el siguiente:

- Arriba a la derecha

- Botón de perfil: los usuarios pueden consultar el perfil de la cuenta, conectar/desconectar el Dot Pad e iniciar/cerrar sesión en la cuenta.

- Botón de idioma: los usuarios pueden seleccionar el idioma predeterminado, que puede ser coreano o inglés.

- Menú de gestión de archivos:

- Nuevo: se crea un nuevo lienzo para que el usuario pueda crear nuevos dibujos.

- Abrir: los usuarios pueden abrir el contenido desde su unidad personal o unidad pública.

- Añadir: los usuarios pueden añadir archivos de imágenes táctiles en formato DTM o DTMa.

※ DTM y DTMa son formatos de archivo compatibles con Dot Pad.

- Exportar: los usuarios pueden guardar el lienzo creado actualmente como un archivo DTMs o DTMa.

- Guardar: los usuarios pueden guardar el lienzo actual en el Dot Drive.

- Guardar como: los usuarios pueden guardar el lienzo actual en el Dot Drive con un nombre de archivo diferente.

- Nombre de archivo: Se mostrará el nombre de archivo actual del lienzo. Si no hay ningún nombre de archivo, se mostrará como «Sin título».

- Menú de dibujo/edición

- Se encuentra en la parte izquierda de la pantalla Dot Canvas Web.

- Se utiliza para crear o editar gráficos táctiles en el lienzo.

- El menú Dibujar/Editar es el siguiente:

Tabla 2 Herramientas de dibujo de Dot Canvas Web

|  | Deshacer/Rehacer Deshacer o rehacer el último trabajo |  | Tamaño del lápiz Elegir el grosor del lápiz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lápiz Dibuja libremente |  | Lápiz espejo vertical Dibuja una imagen simétrica |
|  | Mover Reconoce y mueve las imágenes de la página actual como un solo objeto |  | Cubo de pintura • Rellene el área seleccionada • Se utiliza para formas y líneas cerradas |
|  | Borrar • Elimina el área que deseas modificar • El tamaño del borrador es proporcional al del lápiz. |  | Borrar Elimina todo el contenido de la página actual |
|  | Línea • Dibuja líneas rectas, diagonales, etc. • Presiona [Shift] mientras dibujas con esta herramienta para crear una línea recta |  | Cuadrado/Rectángulo • Dibuja cuadrados/rectángulos • Presiona [Shift] y arrastra para crear un cuadrado. |
|  | Círculo • Dibuje círculos/óvalos. • Presiona [Shift] y arrastra para crear un círculo perfecto |  | Triángulo • Dibuje triángulos, triángulos rectángulos, etc. • Presiona [Mayús] y arrastra para crear un triángulo agudo |
|  | Cuadro de texto Cree un cuadro de texto dentro del área gráfica y traduzca cualquier texto que contenga al braille. Cree un cuadro de texto arrastrando con el ratón, introduzca el texto deseado y, a continuación, pulse [ESC] seguido de [Intro] para insertarlo. |  | Imagen • Convierte automáticamente los gráficos táctiles leyendo los archivos de imagen almacenados y estableciendo el valor mínimo y máximo. • Haga clic en [Insertar] para convertir la imagen en gráficos táctiles en el lienzo. |
|  | Plantillas Un repositorio que organiza una variedad de formas en una sola ubicación. |  | Braille múltiple Permite a los usuarios crear braille multilínea escribiendo o importando archivos PDF y convirtiéndolos en braille multilínea. |
|  | Selección rectangular Utilice teclas de acceso rápido para copiar, cortar y pegar, o eliminar el área seleccionada dentro de la selección. Copiar área seleccionada: [Ctrl + C] Cortar el área seleccionada: [Ctrl + X] Pegar el área seleccionada: [Ctrl + V] Eliminar el área seleccionada: [Supr] Deseleccionar el área seleccionada: [ESC] |  | Selección con lazo Utilice las teclas de acceso rápido para copiar, cortar, pegar y eliminar el área seleccionada con la herramienta Lazo. Copiar el área seleccionada: [Ctrl + C] Cortar el área seleccionada: [Ctrl + X] Pegar el área seleccionada: [Ctrl + V] Eliminar el área seleccionada: [Supr] Deseleccionar el área seleccionada: [ESC] |
|  | Letras táctiles Convierte el texto escrito en representaciones gráficas táctiles de las letras |  |  |

Tabla 3 Atajos de las herramientas de dibujo de Dot Canvas

| Teclas | Herramienta de edición | Teclas | Herramienta de edición |
| --- | --- | --- | --- |
| Barra superior |  |  |  |
| Ctrl+O | Abrir | Ctrl+S | Guardar |
| Ctrl+Mayús+S | Guardar como |  |  |
| Descripción de la página |  |  |  |
| Alt+P | Imprimir |  |  |
| Varias páginas |  |  |  |
| Ctrl+G | Activar/desactivar cuadrícula |  |  |
| Herramienta de edición |  |  |  |
| P | Lápiz | V | Lápiz de espejo vertical |
| Ctrl | Eje horizontal (mientras se utiliza el lápiz espejo vertical) | Mayús | Eje horizontal y vertical (mientras se utiliza el lápiz espejo vertical) |
| M | Mover | B | Cubo de pintura |
| E | Borrador | Ctrl+E | Borrar todo |
| L | Línea | R | Rectángulo |
| C | Círculo | T | Triángulo |
| X | Cuadro de texto | I | Imagen |
| S | Selección rectangular | H | Selección con lazo |
| Selección |  |  |  |
| Ctrl + X | Cortar área seleccionada | Ctrl + C | Copiar área seleccionada |
| Ctrl + V | Pegar | Supr | Eliminar área seleccionada |

- Modo Presentación

- El modo Presentación ofrece una experiencia de aprendizaje dinámica mediante el uso de Dot Pad y gráficos táctiles digitales en el aula.

- Seleccione el botón Modo de presentación situado en la esquina superior derecha de la pantalla Dot Canvas Web.

- (1. Impresión automática) Cuando DotPad está conectado a Dot Canvas Web, los usuarios pueden utilizar la función de impresión automática.

- Con la función de impresión automática activada, cada vez que los usuarios especifiquen un área utilizando el puntero del modo de presentación, el área seleccionada se mostrará automáticamente en el DotPad.

- (2. Puntero) Resalte un área específica en la página actual del lienzo utilizando los tres tipos de punteros, y el área seleccionada se mostrará en DotPad.

- (3. Acercar y alejar) Para ampliar la pantalla, haga clic en el icono de la lupa situado en la parte inferior de la ventana emergente. La pantalla se puede ampliar hasta un 400 % (4x).
Utilice las barras de desplazamiento situadas a la derecha y en la parte inferior de la pantalla para navegar por el área ampliada según sea necesario.

- Barra de gestión de varias páginas

- Se encuentra en la parte izquierda del lienzo. Los usuarios pueden seleccionar mostrar/ocultar la cuadrícula, organizar el orden de las páginas, eliminar páginas y añadir páginas.

※ Cuadrícula: los usuarios pueden elegir mostrar la cuadrícula en el área de dibujo utilizando el botón de activación/desactivación de la cuadrícula.

- Tecla Ctrl + teclas de flecha arriba/abajo: el usuario puede reorganizar el orden de las páginas.

- Lienzo

- El lienzo es una pantalla de dibujo blanca que ocupa la mayor parte de la pantalla.

- Los usuarios pueden crear contenido nuevo utilizando la herramienta de dibujo/edición o abrir contenido existente desde la unidad.

- Descripción de la página

- Se encuentra en la parte derecha del lienzo.

- Los usuarios pueden añadir descripciones a las imágenes que están creando.

- Las descripciones se convierten automáticamente a braille y se muestran correctamente solo si el idioma de entrada coincide con el idioma braille seleccionado en la configuración de Dot Canvas.

- Añadir voz

- Los usuarios pueden insertar un archivo MP3 en una página específica. Cuando se abre el archivo en Dot Cloud, la información de audio se reproduce junto con la salida de la página correspondiente.

- Imprimir

- Se encuentra debajo de Descripción de la página.

- Una vez que el usuario hace clic en [Imprimir], la imagen del lienzo y la descripción que la acompaña se imprimirán en el Dot Pad.

#### Dot Cloud

Los usuarios pueden guardar el contenido que han creado en Dot Drive o compartirlo con otras personas. Los usuarios también pueden imprimir en Dot Pad diversos gráficos táctiles que están guardados en Public Drive.

Dot Drive se divide en una unidad personal y una unidad pública. La unidad personal es la unidad seleccionada por defecto cuando el usuario hace clic por primera vez en [Dot Drive]. El diseño de la pantalla de Dot Drive es el siguiente:

- Personal Drive (Unidad de [nombre del usuario])

- Los archivos guardados o las carpetas creadas en Dot Canvas se guardarán aquí.

- Las carpetas se muestran antes que los archivos.

- Los usuarios pueden abrir archivos, compartirlos, descargarlos, renombrarlos, copiarlos, cortarlos, pegarlos o eliminarlos haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo y seleccionando la opción deseada.

- Haga clic en [+] para crear un nuevo archivo, una nueva carpeta o cargar un archivo. Los usuarios también pueden hacer clic con el botón derecho del ratón en el espacio vacío de la unidad.

- Los usuarios pueden compartir los archivos de su unidad personal en la unidad pública.

※ Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo que desea compartir y haga clic en [Compartir]. Si edita un archivo compartido, el archivo compartido también se editará.

※ El archivo compartido desde la unidad personal mostrará el icono del creador en la miniatura.

- Unidad pública

- Las carpetas y los archivos compartidos se guardan aquí.

- Los archivos compartidos se pueden mostrar en Dot Pad.

- Los usuarios pueden descargar los archivos compartidos en el ordenador o abrir el archivo para editarlos en Dot Canvas.

- Búsqueda

- Los usuarios pueden localizar carpetas y archivos.

- Si los usuarios escriben en el cuadro de búsqueda, se mostrarán los archivos o carpetas con nombres coincidentes.

- Botones Atrás y Adelante

- Si hace clic en el botón Atrás, la página se redirigirá al directorio anterior.

- Si hace clic en el botón «Adelante», la página se redirigirá al siguiente directorio.

- Botón de vista de galería

- El modo predeterminado de Dot Drive es el modo de vista de galería.

- La lista de carpetas y archivos se muestra en forma de galería en la que se pueden ver los iconos.

- Botón de vista de lista

- Los archivos se mostrarán en modo lista.

### Actualización del firmware en Dot Asistencia técnica Página

Puede actualizar el firmware del Dot Pad desde la página de asistencia de Dot Canvas Web.

A continuación se explica cómo actualizar el firmware del Dot Pad:

- Vaya a Dot Canvas Web en apps-dotincorp.com

- Seleccione la pestaña Dot Support dentro de Dot Canvas Web.

- Conecte el Dot Pad a su PC a través del puerto USB C situado en el lado izquierdo del Dot Pad. Después de conectarlo, encienda el Dot Pad y pulse el botón «Conectar dispositivo» en la página de asistencia técnica de Dot.

※ Asegúrese de que el dispositivo permanezca encendido y de que el cable esté bien conectado durante todo el proceso de actualización.

- Conecte el Dot Pad seleccionando una de las opciones de puerto cableado que aparecen en la ventana emergente. Si se muestra un aviso de error de conexión, apague y vuelva a encender el Dot Pad e inténtelo de nuevo. Después de conectarlo, puede comprobar la información del dispositivo en la página Dot Support y actualizarlo al firmware más reciente.

- Seleccione el botón [Actualizar] en la parte inferior de la información de la versión del firmware del Dot Pad para continuar con la actualización del firmware. La actualización tarda entre 3 y 5 minutos, dependiendo de la velocidad de Internet.

※ Si el firmware es la última versión, aparecerá el aviso «Ya es la última versión del firmware».

# Guía del usuario: Uso del Dot Pad 320 con NVDA

## Introducción

### Descripción general del uso de NVDA con el Dot Pad 320

NVDA (NonVisual Desktop Access) es un lector de pantalla gratuito y de código abierto desarrollado y distribuido por NV Access para el sistema operativo Microsoft Windows. Diseñado para personas con discapacidad visual o baja visión, NVDA proporciona salida de voz y braille, lo que permite una navegación y gestión fluidas de las aplicaciones de Windows. Desarrollado con la colaboración de NV Access y una comunidad global, NVDA es una herramienta de accesibilidad líder en el entorno Windows.

Dot Inc. ha desarrollado y proporciona un controlador NVDA Dot Pad 320 para garantizar una integración perfecta entre el lector de pantalla NVDA y la pantalla gráfica táctil Dot Pad 320. Instale el controlador Dot Pad 320 y experimente la información digital de una forma nueva y eficaz. Utilice NVDA y Dot Pad 320 para mejorar la accesibilidad a la información y aumentar la eficiencia en el trabajo.

### Descripción general de las características

NVDA es un lector de pantalla diseñado para ayudar a los usuarios con discapacidad visual a navegar e interactuar con el sistema operativo Windows y diversas aplicaciones. El controlador NVDA Dot Pad 320 mejora NVDA al conectarlo con el Dot Pad 320, ofreciendo una pantalla multilínea que proporciona una experiencia más allá de las pantallas Braille tradicionales. Las siguientes funciones están disponibles una vez instalado el controlador NVDA Dot Pad 320:

- Detecta y se conecta automáticamente al Dot Pad 320 cuando se inicia o se ejecuta NVDA.

- Permite a los usuarios cambiar la conexión al Dot Pad 320 cuando están conectados a otra pantalla Braille.

- Convierte la salida de NVDA en datos Braille y los muestra en el Dot Pad 320.

- Muestra el contenido de la pantalla leído por NVDA simultáneamente en el área multilínea de 300 celdas y en el área de 20 celdas del Dot Pad 320.

- Muestra diferentes contenidos simultáneamente en el área multilínea de 300 celdas y el área de 20 celdas, controlando cada una de ellas de forma independiente.

- Muestra los datos de los gráficos de Microsoft Excel y PowerPoint en el Dot Pad 320.

- Actualiza la pantalla del Dot Pad.

- Utiliza las teclas del Dot Pad 320 para controlar las funciones básicas de navegación de NVDA y desplazarse por los datos de Braille multilínea y gráficos en el Dot Pad 320.

### Requisitos del sistema

- Sistema operativo: Windows 8.1 o superior

※ Se recomienda Windows 10 o superior.

- Versión de NVDA: NVDA 2023.4 o superior

※ Se recomienda NVDA 2024.1 o superior.

## Guía de inicio para usar NVDA con el Dot Pad 320

### Instalación y configuración

En esta sección se describe la instalación y ejecución de NVDA y del controlador NVDA Dot Pad 320.

#### Instalación de NVDA

Antes de poder utilizar NVDA con Dot Pad 320, es necesario instalar NVDA. NVDA se puede descargar desde la página «Descargas» del sitio web de NV Access. Para obtener información detallada sobre la descarga, la configuración inicial y el funcionamiento de NVDA, consulte el «Manual del usuario de NVDA».

#### Instalación del controlador NVDA Dot Pad 320

Para conectar y utilizar NVDA con el Dot Pad 320, debe instalar el controlador NVDA Dot Pad 320. Los siguientes pasos le guiarán a través de la instalación y ejecución del archivo del controlador NVDA Dot Pad 320:

- Haga clic en el enlace «Descargar el controlador NVDA Dot Pad 320» o escanee el código QR que aparece a continuación para descargar el archivo de instalación del controlador NVDA Dot Pad 320.

- Descargue el archivo de instalación del controlador NVDA Dot Pad 320 en el ordenador portátil o de sobremesa en el que lo vaya a ejecutar.

- Ejecute el archivo de instalación del controlador NVDA Dot Pad 320 descargado mientras se ejecuta la versión 2023.4 o superior de NVDA.

- Si aparece una ventana emergente con la pregunta «¿Desea instalar el complemento NVDA?», seleccione Sí (Y) para instalar el complemento.

- Si aparece una ventana emergente con la pregunta «¿Desea reiniciar NVDA?», seleccione Sí (Y) para reiniciar NVDA y aplicar los cambios del complemento.

- Una vez que NVDA se reinicie, la instalación del controlador NVDA Dot Pad 320 se habrá completado correctamente.

### Conexión del Dot Pad 320 a NVDA

El Dot Pad 320 se puede conectar a NVDA de forma inalámbrica mediante BLE (Bluetooth Low Energy).

※ Asegúrese de que el controlador NVDA Dot Pad 320 esté instalado antes de intentar conectar el Dot Pad 320 a NVDA.

Los usuarios pueden conectarse automáticamente a cualquier Dot Pad 320 reconocido que se encuentre en las proximidades o especificar manualmente y conectarse a un Dot Pad 320 concreto.

#### Conexión automática

Cuando NVDA está en funcionamiento, detecta cualquier Dot Pad 320 activo cercano e intenta conectarse automáticamente con el dispositivo que tiene la señal de conexión más fuerte.

※ Si ya hay otra pantalla Braille conectada, es posible que la función de conexión automática del Dot Pad 320 no funcione.

- Vaya al menú NVDA > Configuración > Configuración de NVDA > Braille.

- Configure la pantalla Braille para que se conecte automáticamente.

- En la casilla de verificación para buscar pantallas automáticamente, seleccione Dot Pad 320.

- Pulse el botón Aceptar y el Dot Pad 320 con la señal de conexión más fuerte cerca del dispositivo host (PC) se seleccionará y conectará automáticamente.

※ Cuando se instala el controlador NVDA Dot Pad 320, Dot Pad 320 suele estar preseleccionado en la lista de pantallas que se buscan automáticamente.

#### Conexión manual

Si NVDA ya está conectado a otra pantalla Braille o si falla la conexión automática, los usuarios pueden seleccionar y conectarse manualmente a Dot Pad 320 a través de la configuración de NVDA.

- Vaya al menú NVDA > Configuración > Configuración de NVDA > Braille.

- Haga clic en el botón «Cambiar» y seleccione Dot Pad 320 en la lista de pantallas Braille que aparece.

- Pulse la tecla Tab para seleccionar el nombre Bluetooth del Dot Pad 320 que tiene en la lista de puertos.

- Pulse el botón Aceptar y una vibración confirmará la conexión con el Dot Pad con el nombre Bluetooth correspondiente, y comenzará la salida Braille.

- Una vez completada la selección, pulse el botón Aplicar y, a continuación, el botón Aceptar para finalizar la conexión.

### Aprendizaje de los atajos y operaciones básicos de NVDA

Antes de utilizar el Dot Pad 320 con NVDA, es recomendable familiarizarse con los atajos y operaciones básicos de NVDA. Estos conocimientos le permitirán utilizar eficazmente las funciones tanto de NVDA como del Dot Pad 320. Consulte la Guía del usuario de NVDA para obtener información sobre las teclas de comando esenciales y los atajos más utilizados.

- Ejecutar NVDA

- Comandos básicos de NVDA

## Navegación por NVDA con el Dot Pad 320

NVDA utiliza dos tipos de cursores: el foco del sistema y el objeto navegador. El Dot Pad 320 cuenta con dos áreas de visualización, una multilínea y otra de una sola línea, y con el controlador NVDA Dot Pad 320, cada cursor se puede utilizar adecuadamente dentro de estas áreas de visualización distintas. La pantalla Braille de una sola línea corresponde al foco del sistema, mientras que el área multilínea está alineada con el objeto navegador . Los usuarios pueden gestionar eficazmente ambos cursores simultáneamente, lo que permite un fácil acceso a la información y una experiencia eficiente y novedosa a la hora de acceder a la información.

### Navegación por el foco del sistema con el Dot Pad 320

El foco del sistema en NVDA se refiere al cursor predeterminado en Windows que se puede mover utilizando las teclas de flecha del teclado o la tecla Tab. Este foco permite la interacción con la barra espaciadora o la tecla Intro y abarca todos los elementos de la pantalla en los que se puede enfocar utilizando la tecla Tab. Por ejemplo, los usuarios pueden navegar entre los controles pulsando la tecla Tab y Mayús + Tab. Y desplazarse a la barra de menús con la tecla Alt y, a continuación, utilizar las teclas de flecha para navegar por los menús.

NVDA lee los cambios cuando cambia este foco del sistema. Si el controlador NVDA Dot Pad 320 está correctamente instalado y en funcionamiento, el contenido del foco del sistema se muestra simultáneamente en braille en la pantalla de una sola línea del Dot Pad 320.

Algunos comandos útiles para navegar con el foco del sistema NVDA son:

Tabla 1 Comandos útiles para navegar con el foco del sistema NVDA

| Nombre | Tecla del escritorio | Tecla del portátil | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Informar del foco | NVDA+tab | NVDA+tab | Informa sobre el control actual que tiene el foco. Al pulsar dos veces, se deletrea la información. Al pulsar tres veces la deletreará utilizando la descripción de los caracteres. |
| Título de la ventana | NVDA+t | NVDA+t | Indica el título de la ventana activa actualmente. Al pulsar dos veces, se deletreará la información. Al pulsar tres veces, se copiará al portapapeles. |
| Leer ventana | NVDA+b | NVDA+b | Lee toda la ventana actual (útil para cuadros de diálogo). |
| Leer barra de estado | NVDA+Fin | NVDA+Mayús+Fin | Informa de la barra de estado si NVDA encuentra una. Al pulsar dos veces, se deletrea la información. Al pulsar tres veces la copiará al portapapeles |

### Navegación por el cursor del sistema con el Dot Pad 320

Al igual que otros lectores de pantalla, NVDA utiliza el cursor del sistema dentro de áreas de texto editables o cursores virtuales, incluidos los de los navegadores web. El cursor del sistema es el método para navegar por el texto dentro de un área de texto editable o un cursor virtual. Los usuarios pueden desplazarse carácter por carácter, palabra por palabra o línea por línea utilizando esta navegación. A menos que se configure de otro modo, cuando el cursor del sistema NVDA se desplaza, el cursor Braille en las áreas de una sola línea y de varias líneas del Dot Pad se sincroniza y se desplaza en consecuencia.

Los comandos para mover el cursor del sistema utilizan la navegación estándar con las teclas de flecha de Windows. Para navegar por diferentes áreas de texto de forma independiente con el cursor del sistema y el cursor de revisión de NVDA, pulse NVDA + 6 para desactivar «Seguir el cursor del sistema». Con esta configuración desactivada, al mover el cursor del sistema con las teclas de flecha no se mueve el cursor de revisión, por lo que el cursor Braille en el área multilínea del Dot Pad no se mueve.

Para obtener más detalles, consulte la sección <12.1.12.2. Seguir el cursor del sistema> en la Guía oficial del usuario de NVDA .

### Navegación por el objeto Navegador con el Dot Pad 320

Normalmente, cuando se utilizan lectores de pantalla como NVDA, la navegación se realiza utilizando el foco del sistema y el cursor del sistema. Sin embargo, para navegar por la pantalla de forma jerárquica o en casos especiales, como con pantallas táctiles, se utiliza el objeto navegador de NVDA. Al navegar por la pantalla utilizando el objeto navegador, el contenido leído por NVDA desde este objeto se muestra en braille en la pantalla multilínea del Dot Pad 320. Además, el cursor de revisión de NVDA asociado al objeto navegador también aparece en la pantalla multilínea del Dot Pad 320.

Para obtener información detallada sobre el objeto navegador y el cursor de revisión, incluidos los atajos, consulte las siguientes secciones de la Guía del usuario de NVDA:

- 5.4 Navegación por objetos

- 5.5 Revisión de texto

- 5.6 Modo de revisión

Es fundamental comprender el objeto navegador y el cursor de revisión para utilizar la funcionalidad de doble pantalla Braille que se describe en secciones posteriores, por lo que es esencial familiarizarse con estas características.

### Navegación por NVDA con las teclas del Dot Pad 320

Los usuarios pueden controlar directamente NVDA y navegar por la pantalla utilizando las teclas del Dot Pad. Esto incluye muchas funciones que están disponibles en otras pantallas braille, así como capacidades exclusivas del Dot Pad 320, como desplazarse por braille multilínea y leer datos de gráficos. Los comandos que se pueden utilizar con las teclas del Dot Pad 320 son los siguientes:

Tabla 2 Uso de las teclas del Dot Pad 320

| Nombre | Tecla del Dot Pad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Desplazarse a la línea anterior en braille de una sola línea | Panorámica izquierda (triangular) | Desplazarse hacia atrás por el texto braille mostrado en el área braille de 20 celdas del área braille del Dot Pad. |
| Desplazarse a la siguiente línea en braille de una sola línea | Panel derecho (triangular) | Desplácese hacia adelante por el texto braille mostrado en el área braille de 20 celdas del Dot Pad. |
| Desplazarse hacia atrás en braille multilínea | Tecla F1 | Desplazarse hacia atrás en el área braille de varias líneas del Dot Pad, cuando sea posible. En el área de gráficos, muévase a los datos del gráfico anterior. |
| Desplazarse hacia adelante en braille multilínea | Tecla F4 | Desplazarse hacia adelante en el área braille multilínea del Dot Pad. En el área del gráfico, desplácese a los datos del gráfico siguiente. |
| Desplazarse hacia atrás | Tecla F2 | Se desplaza a la ubicación anterior en el Explorador de Windows. Esta acción equivale a pulsar la tecla Retroceso o Alt + Flecha izquierda. |
| Activar el objeto navegador actual | Tecla F3 | Ejecuta el objeto navegador actualmente enfocado. Esto es similar a pulsar NVDA + Intro. Si el foco del sistema está sincronizado con el objeto navegador, es equivalente a pulsar la tecla Intro. |
| Mover al elemento anterior | Tecla Pan izquierda + F1 | Mueve el foco del sistema al elemento anterior desde la posición actual. Esto es similar a pulsar la tecla de flecha arriba en un PC o espacio + punto 1 en una pantalla Braille estándar. |
| Ir al elemento siguiente | Tecla derecha + F4 | Mueve el foco del sistema al siguiente elemento desde la posición actual. Esto equivale a pulsar la tecla de flecha abajo en un PC o Espacio + punto 4 en una pantalla Braille estándar. |
| Ir al primer elemento de la ventana actual | Teclas F1 + F2 | Mueve el foco del sistema al primer elemento de la ventana actual. En aplicaciones como los editores de texto que utilizan el cursor del sistema, esto mueve el cursor al primer carácter. |
| Mover al último elemento de la ventana actual | Teclas F3 + F4 | Mueve el foco del sistema al último elemento de la ventana actual. En aplicaciones como editores de texto que utilizan el cursor del sistema, esto mueve el cursor al último carácter. |

## Uso de NVDA con la pantalla braille dual del Dot Pad 320

Al utilizar Dot Pad 320 con NVDA, es posible leer dos contenidos de pantalla diferentes simultáneamente en braille. Por ejemplo, un usuario puede mostrar una página web en el área multilínea mientras lee el contenido de un editor de texto en la pantalla braille de una sola línea, lo que le permite trabajar de forma eficiente. Alternativamente, es posible leer diferentes secciones de un documento al mismo tiempo en braille. Esta capacidad aprovecha el hecho de que el foco del sistema y el objeto navegador de NVDA pueden centrarse en áreas separadas de la pantalla. Los pasos detallados son los siguientes:

- Céntrese en el contenido que desea consultar en el área de braille multilínea.

- Presione NVDA + 7 para desactivar «Seguir el foco del sistema del objeto navegador». 
También se recomienda pulsar NVDA + 6 para desactivar «Seguir el cursor del sistema» al mismo tiempo.

- El objeto navegador permanece fijo en el área especificada y ya no sigue el foco del sistema. Solo se muestra el contenido del objeto navegador en braille en el área multilínea del Dot Pad 320.

- Navegue principalmente en el área de trabajo, como un editor de texto, utilizando el foco del sistema.

- Para navegar utilizando el foco del objeto navegador en el área multilínea, utilice los comandos de teclado del objeto navegador y los comandos de teclado del cursor de revisión.

Los comandos para el objeto navegador y el cursor de revisión que resultan útiles al utilizar la pantalla braille dual con NVDA son los siguientes:

### Comandos del objeto navegador de NVDA

Tabla 3 Comandos del objeto navegador de NVDA

| Nombre | Tecla del escritorio | Tecla del ordenador portátil | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Informar del objeto actual | NVDA+ tecla numérica 5 | NVDA+Mayús+o | Informa sobre el objeto de navegación actual. Al pulsar dos veces se deletrea la información, y al pulsar tres veces se copia el nombre y el valor del objeto al portapapeles. |
| Mover al objeto contenedor | NVDA+ tecla numérica 8 | NVDA+Mayús+Flecha arriba | Se desplaza al objeto que contiene el navegador actual objeto |
| Mover al objeto anterior | NVDA+ tecla numérica 4 | NVDA+Mayús+ flecha izquierda | Se desplaza al objeto anterior al objeto actual del navegador |
| Se desplaza al siguiente objeto | NVDA+ tecla numérica 6 | NVDA+Mayús+ flecha derecha | Se desplaza al objeto siguiente al objeto de navegación actual |
| Se desplaza al primer objeto contenido | NVDA+ tecla numérica 2 | NVDA+Mayús+ flecha abajo | Se desplaza al primer objeto contenido en el objeto de navegación actual. |
| Mover al objeto enfocado | NVDA+ tecla numérica menos | NVDA+ Retroceso | Se desplaza al objeto que tiene actualmente el foco del sistema y coloca el cursor de revisión en la posición del cursor del sistema, si está visible. |
| Mover el foco del sistema o el cursor a la posición de revisión actual | NVDA+Mayús+ tecla numérica menos | NVDA+Mayús+ retroceso | pulsada una vez Mueve el foco del sistema al objeto navegador actual; pulsada dos veces, mueve el cursor del sistema a la posición del cursor de revisión |
| Activar el objeto de navegación actual | NVDA+ tecla numérica Intro | NVDA+Intro | Activa el objeto navegador actual (similar a hacer clic con el ratón o pulsar la barra espaciadora cuando tiene el foco del sistema). |
| Informar de la ubicación del cursor de revisión | NVDA+Mayús+ tecla numérica Suprimir | NVDA+Mayús+ delete | Informa sobre la ubicación del texto u objeto en el cursor de revisión. Por ejemplo, esto puede incluir el porcentaje del documento, la distancia desde el borde de la página o la posición exacta en la pantalla. Al pulsar dos veces se pueden obtener más detalles. |

### Comandos del cursor de revisión de NVDA

Tabla 4 Comandos del cursor de revisión de NVDA

| Nombre | Tecla del escritorio | Tecla del ordenador portátil | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Mover a la línea superior en revisión | Mayús + teclado numérico 7 | NVDA+Control+ Inicio | Mueve el cursor de revisión a la primera línea del texto |
| Ir a la línea anterior en revisión | tecla numérica 7 | NVDA+flecha arriba | Mueve el cursor de revisión a la línea anterior del texto |
| Informar de la línea actual en revisión | numpad8 | NVDA+Mayús+. | Anuncia la línea actual del texto donde se encuentra el cursor de revisión. Al pulsar dos veces, se deletrea la línea. Al pulsar tres veces se deletrea la línea utilizando descripciones de caracteres. |
| Pasar a la siguiente línea en revisión | tecla numérica 9 | NVDA+ Flecha abajo | Mueve el cursor de revisión a la siguiente línea de texto |
| Ir al final línea en revisión | Mayús + teclado numérico 9 | NVDA+Control+ Fin | Mueve el cursor de revisión a la línea inferior del texto |
| Mover a la palabra anterior en revisión | teclado numérico 4 | NVDA+control+ flecha izquierda | Mueve el cursor de revisión a la palabra anterior del texto. |
| Informar de la palabra actual en revisión | numpad5 | NVDA+control+. | Anuncia la palabra actual en el texto donde se encuentra el cursor de revisión . Al pulsarlo dos veces, se deletrea la palabra. Al pulsarlo tres veces, se deletrea la palabra utilizando descripciones de caracteres. |
| Pasar a la siguiente palabra en revisión | tecla numérica 6 | NVDA+control+ Flecha derecha | Mueve el cursor de revisión a la siguiente palabra del texto |
| Ir al inicio de línea en revisión | Mayús+tecla numérica 1 | NVDA+Inicio | Mueve el cursor de revisión al inicio de la línea actual en la texto |
| Ir al carácter anterior en revisión | tecla numérica 1 | NVDA+flecha izquierda | Mueve el cursor de revisión al carácter anterior en la línea actual del texto |
| Informar del carácter actual en revisión | tecla numérica 2 | NVDA+. | Anuncia el carácter actual en la línea de texto donde se encuentra el cursor de revisión. Al pulsar dos veces, se informa de una descripción o un ejemplo de ese carácter. Al pulsar tres veces, se informa del valor numérico del carácter en decimal y hexadecimal. |
| Pasar al siguiente carácter en revisión | numpad3 | NVDA+ flecha derecha | Mueve el cursor de revisión al siguiente carácter de la línea de texto actual |
| Mover al final de línea en revisión | Mayús + teclado numérico 3 | NVDA+Fin | Mueve el cursor de revisión al final de la línea actual del texto |
| Decir todo con revisar | tecla numérica más | NVDA+shift+a | Lee desde la posición actual del cursor de revisión, desplazándose a medida que avanza |
| Seleccionar y luego copiar de la revisión Cursor | NVDA+f9 | NVDA+f9 | Inicia el proceso de selección y copia desde la posición actual del cursor de revisión. La acción real no se lleva a cabo hasta que indique a NVDA dónde termina el rango de texto |
| Seleccionar y copiar al cursor de revisión | NVDA+f10 | NVDA+f10 | Al pulsar la primera vez, se selecciona el texto desde la posición establecida previamente como marcador de inicio hasta la posición actual del cursor de revisión, incluida esta. Si el cursor del sistema puede alcanzar el texto, se moverá al texto seleccionado. Tras pulsar esta tecla por segunda vez, el texto se copiará al portapapeles de Windows |

## Conversión de gráficos de Microsoft Excel en el Dot Pad 320

Cuando se conecta con NVDA, si se utiliza un documento de hoja de cálculo o PowerPoint que incluye gráficos, se puede leer el contenido de los gráficos como texto mientras se verifica como un gráfico de barras. El gráfico de barras se transforma y se muestra en el área multilínea del Dot Pad 320. Independientemente del tipo de gráfico del documento de Microsoft, se convierte en un gráfico de barras cuando se muestra en el Dot Pad 320. Los pasos detallados son los siguientes:

- Abra una hoja de cálculo de Microsoft Excel o un documento de PowerPoint que contenga gráficos.

- Presione CTRL + Alt + 5 para navegar al área del gráfico.

- Utilice las teclas de flecha para mover el foco al título del gráfico.

- Los datos del gráfico aparecen como un gráfico de barras en la pantalla multilínea del Dot Pad 320.

- Si los datos del gráfico son demasiado extensos para mostrarlos de una sola vez, puede desplazarse por los datos e es del gráfico de la misma manera que se desplazaría por un texto multilínea utilizando las teclas de botón del Dot Pad 320.

## Directrices para configurar el Dot Pad 320 en NVDA

### Ajuste de la configuración del Dot Pad 320 en NVDA

#### Braille Tethering (predeterminado automático)

La conexión Braille es la configuración que determina qué contenido del cursor se mostrará en Braille cuando NVDA muestre contenido en la pantalla. De forma predeterminada, está configurado en conexión automática. Cuando se configura en automático, el contenido del objeto navegador/cursor de revisión y el foco del sistema se muestran en Braille cada vez que cambia su contenido. Los usuarios pueden elegir configurar la salida Braille para que siga el foco del sistema o el contenido del cursor de revisión.

Cuando se utiliza el Dot Pad 320, se recomienda configurar la conexión Braille en el foco del sistema. Esta configuración separa de forma natural el foco del sistema a la pantalla Braille de una sola línea y el contenido del objeto navegador y del cursor de revisión a la pantalla de varias líneas, lo que evita confusiones. La tecla de acceso directo para cambiar la conexión Braille es NVDA + CTRL + T.

### Configuración de las teclas del Dot Pad 320

Los usuarios pueden personalizar las teclas del Dot Pad para ejecutar diferentes comandos de NVDA. El proceso de configuración es similar al de los comandos de teclado estándar. Los pasos detallados son los siguientes:

- Vaya al menú NVDA > Preferencias > Gestos de entrada.

- Busque la función deseada en la categoría de características.

- Pulse la tecla Tab para seleccionar el botón «Añadir».

- Pulse la tecla del Dot Pad que desee asociar a esta función. Por ejemplo, al pulsar la tecla F1 en este modo, se sustituirá su función actual por la de desplazarse hacia atrás por el braille multilínea.

- Se abrirá un cuadro de diálogo en el que se le preguntará si desea aplicar la configuración en todas las distribuciones de teclado, solo en la distribución de escritorio o solo en la distribución de teclado del portátil.

- Utilice las teclas de flecha para seleccionar la distribución de teclado deseada y pulse Intro para seleccionarla.

- El comando del teclado ya está registrado.

# Guía del usuario: Uso del Dot Pad 320 con Jaws

## Introducción

### Introducción a Jaws

Este manual proporciona instrucciones para conectar y utilizar el Dot Pad con JAWS. Se da por supuesto que ya tiene JAWS instalado y en funcionamiento y que está familiarizado con su documentación, donde encontrará información completa sobre todas las funciones Braille disponibles.

### Requisitos del sistema

Para utilizar el Dot Pad con JAWS, necesitará:

Windows

- Versión 10 o superior

Jaws

- Versión 2025 o superior

## Descripción general del proceso de conexión

### Conexión del Dot Pad a JAWS

D ot La conexión de Dot Pad a JAWS es un proceso sencillo de dos pasos:

1. Conecte el Dot Pad a su PC. Puede utilizar un cable USB o una conexión Bluetooth.

2. Configure JAWS para utilizar el Dot Pad. Para ello, debe indicar a JAWS qué dispositivo está utilizando y qué tipo de conexión desea utilizar.

### Conexión con un cable USB

#### Para conectar el Dot Pad mediante un cable USB

La forma más fácil de conectar su Dot Pad a su PC es con un cable USB. Puede utilizar el cable suministrado con el Dot Pad si su PC tiene un puerto USB A. También puede utilizar un cable USB C a USB C si su PC tiene un puerto USB C.

1. Enchufe un extremo del cable en el puerto USB izquierdo del Dot Pad. Este es el puerto de datos y está marcado con una «d» en la parte superior del dispositivo, cerca del puerto.

2. Conecte el otro extremo del cable a un puerto USB de su PC.

#### Configuración de JAWS para una conexión USB

Una vez que el Dot Pad esté conectado con un cable USB, siga estos pasos para configurarlo con JAWS:

- Pulse INSERT+J para abrir la ventana de JAWS.

- Pulse ALT+O para abrir el menú Opciones y seleccione Braille para abrir el cuadro de diálogo Configuración básica de Braille.

- Pulse TAB para desplazarse al botón Añadir pantalla Braille y pulse ENTER.

- En la lista de pantallas Braille, elija Dot Pad, pulse la BARRA ESPACIADORA para seleccionarlo y, a continuación, elija Siguiente.

- En el cuadro de diálogo Seleccionar el puerto de salida, seleccione Siguiente.

- Asegúrese de que Dot Pad esté seleccionado como pantalla principal.

- Seleccione Finalizar. Se le indicará que reinicie JAWS para que los cambios surtan efecto. Seleccione Aceptar para cerrar este mensaje y, a continuación, vuelva a seleccionar Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración básica de braille.

- Salga y reinicie JAWS. Su Dot Pad ahora se comunica con JAWS a través de USB.

### Conexión a través de Bluetooth

La conectividad Bluetooth se gestiona íntegramente desde la configuración de braille de JAWS. La forma correcta de conectarse a través de Bluetooth es la siguiente:

- Pulse INSERT+J para abrir la ventana de JAWS.

- Pulse ALT+O para abrir el menú Opciones y seleccione Braille para abrir el cuadro de diálogo Configuración básica de Braille.

- Presione TAB para desplazarse al botón Añadir pantalla Braille y presione ENTER.

- En la lista de pantallas Braille, seleccione Dot Pad, pulse la barra espaciadora para seleccionarlo y, a continuación, seleccione Siguiente.

- En el cuadro de diálogo Seleccionar el puerto de salida, seleccione Siguiente.

- Asegúrese de que Dot Pad esté seleccionado como pantalla principal.

- Seleccione Finalizar. Se le indicará que reinicie JAWS para que los cambios surtan efecto. Seleccione Aceptar para cerrar este mensaje y, a continuación, vuelva a seleccionar Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración básica de braille.

- Encienda Dot Pad.

- Cierre y reinicie JAWS.

- Cuando JAWS se reinicie, aparecerá el cuadro de diálogo Escáner Bluetooth. Seleccione su Dot Pad en la lista y elija Conectar.

El cuadro de diálogo Escáner Bluetooth se cerrará y el Dot Pad se comunicará con JAWS a través de Bluetooth.

Una vez configurado JAWS, buscará y se conectará automáticamente a su Dot Pad cada vez que lo reinicie. Para que esto funcione, debe encender su Dot Pad antes de iniciar JAWS.

## Descripción general del uso de JAWS y Braille

Ahora que su Dot Pad está conectado, puede probarlo navegando por Windows, la web y las aplicaciones de su PC. Si ya ha utilizado JAWS anteriormente, se sentirá como en casa. Si es nuevo en JAWS y Braille, consulte la sección «JAWS y Braille actualizable» en el sistema de ayuda de JAWS para obtener más detalles.

### Las pantallas del Dot Pad

El Dot Pad tiene dos pantallas: una pantalla grande de varias líneas y una pantalla de una sola línea. A diferencia de otros lectores de pantalla, JAWS utiliza la pantalla grande para la mayor parte del contenido en braille. La pantalla de una sola línea y 20 celdas se utiliza para las celdas de estado.

#### En la pantalla de 20 celdas:

La disposición de la pantalla de Dot Canvas Web es la siguiente.

- Las tres primeras celdas

- Las tres primeras celdas muestran la ubicación horizontal (eje x) en píxeles (con un cursor en pantalla), el número de línea (con el cursor virtual) y/o el número de índice de salida de voz (en el modo de salida de voz).

- La cuarta celda

- La cuarta celda indica el cursor activo: p (cursor del PC), v (cursor virtual), j (cursor JAWS), i (cursor invisible) o b (cursor Braille).

- La quinta celda

- La quinta celda indica el modo Braille activo: l (línea), s (estructurado), x (salida de voz) o i (atributo).

Si se centra en un control en modo estructurado, el tipo de control se muestra de forma predeterminada en las celdas de estado. Por ejemplo, aparecerá chk para una casilla de verificación o btn para un botón cuando se coloque en estos tipos de control. Cuando sea necesario mostrar varios tipos, los símbolos se combinarán en un único símbolo que quepa en el área de estado. Por ejemplo, un gráfico dentro de un enlace mostraría ilnk, y un gráfico que forma parte de un encabezado de nivel 1 mostraría ih1.

A continuación, verá dos números separados por una coma. El primer número es la línea horizontal del teclado numérico en la que se encuentra el cursor. El número después de la coma es el número de carácter en esa línea. Esto le ayuda a encontrar rápidamente el cursor en cualquier lugar de la pantalla.

### Navegación con los botones del teclado táctil

Los seis botones del teclado táctil proporcionan una forma cómoda de navegar y leer directamente desde el dispositivo sin necesidad de utilizar el teclado del ordenador. De izquierda a derecha, tienen las siguientes funciones:

- Desplazamiento hacia la izquierda: muestra la página anterior de braille.

- F1: desplaza la región de braille dividida hacia la izquierda.

- F2: pulsa la tecla Escape.

- F3: Pulsa la tecla Intro.

- F4: Desplaza la región dividida de braille hacia la derecha.

- Desplazamiento hacia la derecha: muestra la página siguiente de braille.

También puede utilizar las siguientes combinaciones de teclas:

- Desplazamiento hacia la izquierda + F1: pulsa la tecla de flecha arriba.

- Desplazamiento a la izquierda + F2: pulsa la tecla de flecha izquierda.

- F1 + F2: pulsa la tecla Inicio.

- F1 + F3: pulsa Mayús + Tab.

- F2 + F4: pulsa la tecla Tab.

- F3 + F4: Pulsa la tecla Fin.

- F3 + Desplazamiento a la derecha: pulsa la tecla de flecha derecha.

- F4 + Desplazamiento a la derecha: pulsa la tecla de flecha abajo.

- F1 + F4: abre el cuadro de diálogo «Establecer vista Braille».

Si olvida la función de estas teclas, puede activar la ayuda del teclado pulsando la tecla JAWS + 1. El teclado táctil mostrará las teclas que ha pulsado junto con su función. Puede desactivar la ayuda del teclado pulsando Escape o F2 en el teclado táctil.

Todas estas teclas se pueden reasignar a cualquier función de JAWS mediante el administrador de teclado de JAWS. Para saber cómo hacerlo, consulte el tema «Uso del administrador de teclado» en la sección «Personalización de JAWS para Windows» del sistema de ayuda de JAWS.

### Uso del braille contraído

Cuando configura JAWS por primera vez, la entrada de braille por ordenador está seleccionada de forma predeterminada. Para utilizar braille contraído, haga lo siguiente:

- Pulse INSERT+F2 y seleccione Centro de configuración.

- Para aplicar los cambios a todas las aplicaciones, pulse CTRL+MAYÚS+D para cargar la configuración predeterminada de JAWS. Para aplicar los cambios a una aplicación específica, selecciónela en el cuadro combinado Aplicaciones.

- En el cuadro de edición Buscar, escriba «Traducción» sin las comillas.

- Presione la FLECHA ABAJO para desplazarse a Traducción en los resultados de búsqueda filtrados en la vista de árbol y presione ENTER para mover el foco al grupo Traducción. Presione la FLECHA DERECHA para expandir el grupo.

- Presione la BARRA ESPACIADORA para recorrer las diferentes configuraciones del cuadro combinado Salida y configurar el modo de lectura de braille.

La primera opción es siempre Braille informático. Las demás opciones disponibles dependen del idioma seleccionado actualmente. Por ejemplo, con el inglés (Estados Unidos) seleccionado, los modos de salida disponibles son Inglés estadounidense grado 1, Inglés estadounidense grado 2, Braille inglés unificado grado 1 y Braille inglés unificado grado 2.

## Compatibilidad con braille multilínea

### Modo ajustado

JAWS ofrece compatibilidad con braille multilínea desde el primer momento. A medida que navega por páginas web y documentos, JAWS mostrará todo el braille que quepa en el teclado táctil. Este es el funcionamiento predeterminado de JAWS y se conoce como modo ajustado.

### Modo recortado

Si está viendo una tabla o una hoja de cálculo, JAWS cambiará automáticamente para mostrarle la mayor parte posible de la columna actual. A medida que navega por la tabla, se mantiene la alineación vertical, lo que facilita la lectura y la comprensión de la información. Esta función se conoce como modo recortado, y JAWS cambiará automáticamente a ella cuando se encuentre en una tabla o hoja de cálculo.

### Configurar el modo Braille

Si lo desea, puede utilizar el cuadro de diálogo Establecer vista Braille para cambiar manualmente entre estos modos. Puede activar este cuadro de diálogo pulsando F1+F4 en el teclado táctil. Consulte la documentación de JAWS para obtener más detalles.

## Uso de Braille dividido

El braille dividido le permite ver contenido de diferentes ubicaciones en la misma pantalla braille. Cuando la vista de braille dividido está activa, la pantalla se divide en dos regiones separadas por una línea horizontal.

### Activación del Braille dividido

Para habilitar la vista Braille dividido, pulse ALT+INSERT+V (ALT+CAPS LOCK+V en la distribución para portátiles) para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar vista Braille. También puede pulsar F1+F4 en el teclado táctil.

Cuando se abra el cuadro de diálogo, aparecerá una lista de vistas disponibles. Seleccione la que desee utilizar y, a continuación, seleccione Aceptar. La vista activa permanecerá vigente durante la sesión actual de JAWS. Al reiniciar JAWS, volverá a la configuración predeterminada.

Cuando una vista dividida está activa, su ubicación actual se muestra en la región uno (la parte superior) y el contenido de la vista activa se muestra en la región dos (la parte inferior). Si desea cambiar esto, abra de nuevo el cuadro de diálogo Seleccionar vista Braille y seleccione el botón Intercambiar división.

En la mayoría de las vistas, puede navegar de forma independiente por la región dividida. Para navegar por el texto en la vista dividida, utilice las teclas F1 y F4 del teclado táctil para desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha.

El valor predeterminado es Sin división, donde se utiliza toda la pantalla multilínea para presentar el braille en la aplicación actual.

Existen varias vistas de Braille dividido, sobre las que puede obtener más información en la documentación de JAWS. Por ejemplo, al seleccionar Texto almacenado en búfer se captura el texto de la ubicación actual y se muestra en la región dos. Una vez creado el búfer, puede navegar a otra ubicación, o incluso a un documento o aplicación diferente, mientras el texto almacenado en búfer permanece disponible.

Para obtener más información sobre el braille dividido, consulte el tema «Braille dividido» en la sección «Uso de JAWS con braille actualizable» del sistema de ayuda de JAWS.

## Acceso a contenidos matemáticos con JAWS y Dot Pad

JAWS ayuda a los estudiantes a leer y estudiar problemas matemáticos en páginas web y documentos de Microsoft Word utilizando tanto la voz como el braille. Describe las expresiones matemáticas en un lenguaje claro y natural, similar al que utilizaría un profesor para explicarlas en el aula. Esto permite a los estudiantes que utilizan JAWS leer matemáticas igual que sus compañeros videntes.

### Lectura de matemáticas en la web

JAWS admite la lectura de contenido MathML en Microsoft Edge, Google Chrome y Mozilla Firefox. MathML es un lenguaje web que permite a los navegadores mostrar ecuaciones matemáticas y científicas tal y como aparecerían en papel.

Cuando JAWS encuentra MathML en una página web, primero describe la expresión y luego dice «contenido matemático». Si utiliza su Dot Pad con Braille contraído habilitado, su Dot Pad mostrará «Matemáticas» seguido de la expresión en código matemático Braille. Si la expresión es demasiado larga, puede utilizar los botones de desplazamiento de su Dot Pad para leer el resto. Si JAWS está configurado en Braille informático, Dot Pad mostrará un mensaje explicando que debe habilitar Braille contraído para ver las matemáticas.

Puede pulsar Intro o F3 en su Dot Pad mientras se centra en las matemáticas para abrir el Visor matemático, que le permite explorar la expresión con más detalle tanto con voz como con braille. Puede salir del Visor matemático pulsando Escape o F2 en su Dot Pad.

### Lectura de matemáticas en Microsoft Word

Cuando JAWS encuentra una ecuación o fórmula matemática en un documento de Word, lee el problema en voz alta y dice «Contenido matemático». A continuación, puede pulsar la combinación de teclas Insert + barra espaciadora, seguida de la tecla Igual, para abrir el visor matemático de JAWS y estudiar la ecuación con más detalle. Puede salir del visor matemático pulsando Escape o F2 en su Dot Pad.

Para obtener una explicación completa sobre cómo trabajar con matemáticas y JAWS, incluidos más detalles sobre cómo navegar por el visor matemático, consulte la sección Acceso al contenido matemático del sistema de ayuda de JAWS.

# Guía del usuario: Uso del Dot Pad 320 con VoiceOver

## Introducción a VoiceOver y Dot Pad 320

VoiceOver es un lector de pantalla avanzado integrado en el sistema operativo de Apple, diseñado para ayudar a los usuarios con discapacidad visual proporcionándoles información auditiva y táctil.

Cuando se combina con Dot Pad 320, VoiceOver proporciona información táctil tanto para texto como para gráficos, creando una solución de accesibilidad completa e intuitiva.

Esta sinergia permite a los usuarios con discapacidad visual interactuar con sus dispositivos de forma más eficaz y productiva.

El Dot Pad 320 mejora esta experiencia al ofrecer salida en braille en tiempo real, similar a otras pantallas braille, pero con la ventaja añadida de mostrar varias líneas de braille simultáneamente. Esta función permite a los usuarios leer grandes cantidades de contenido en pantalla de forma más eficiente. El modo de vista previa de braille multilínea permite a los usuarios comprender de forma rápida y eficaz el diseño de la pantalla, lo que revoluciona la productividad de los usuarios de lectores de pantalla.

Además, el Dot Pad puede mostrar instantáneamente imágenes en pantalla como gráficos táctiles.

Los usuarios pueden ampliar y reducir estas imágenes o invertirlas para leerlas con detalle, así como desplazarse horizontal o verticalmente para explorar imágenes grandes a fondo. Además, algunas aplicaciones permiten a los usuarios percibir gráficos de forma táctil en el Dot Pad, lo que mejora la experiencia de accesibilidad en general.

### Descripción general de las funciones

Cuando se conecta a Apple VoiceOver, el Dot Pad ofrece las siguientes características:

Nota:

Las funciones especificadas con el nombre del sistema operativo entre paréntesis son exclusivas de ese sistema operativo. Las funciones sin nombre de sistema operativo están disponibles en todos los sistemas operativos de Apple.

- Salida de braille de una sola línea:

El contenido de VoiceOver se muestra en tiempo real como braille en la pantalla de braille de una sola línea

de la Dot Pad 320.

- Salida en braille multilínea (iOS y iPadOS):

Muestra el contenido de la pantalla en braille multilínea, lo que permite utilizar el modo de vista previa y

otras funciones con la pantalla braille multilínea del Dot Pad 320.

- Visualización táctil de imágenes en tiempo real:

Cuando el cursor de VoiceOver se centra en un objeto específico de la pantalla, la imagen correspondiente se muestra en el Dot Pad.

- Visualización de imágenes táctiles mediante el reconocimiento de VoiceOver:

Al activar el reconocimiento de VoiceOver, se proporciona una descripción del objeto seleccionado o de las imágenes circundantes de la pantalla, tanto en audio como en texto braille, y simultáneamente

muestra las imágenes de forma táctil en el Dot Pad.

- Visualización de gráficos:

Algunas aplicaciones, como las aplicaciones bursátiles, pueden mostrar gráficos táctiles en el teclado táctil junto con gráficos de audio (sonificación).

- Control de VoiceOver y modificación de teclas de acceso rápido mediante los botones del Dot Pad:

Interactúe con VoiceOver utilizando los botones del Dot Pad, que también se pueden personalizar para ejecutar comandos específicos de VoiceOver.

### Requisitos del sistema

El Dot Pad es compatible con VoiceOver en los siguientes sistemas operativos de Apple:

- iOS 15.2 y posteriores

- iPadOS 15.2 y posteriores

- macOS 13.3 y posterior

- VisionOS 1.0 y posteriores

## Uso del Dot Pad 320 con iOS y iPad OS

### Descripción general de las funciones

En iOS y iPadOS, puede leer el contenido de la pantalla a través de VoiceOver en el Dot Pad como lo haría con cualquier otra pantalla braille. A partir de iOS y iPadOS 18.0, los usuarios pueden utilizar la función de salida braille multilínea, así como leer imágenes y gráficos de forma táctil.

### Requisitos del sistema

Requisitos mínimos: iPhone y iPad compatibles con iOS o iPadOS 15.2 o posterior.

Para la salida braille multilínea: iPhone y iPad compatibles con iOS o iPadOS 18 o posterior.

### Conexión del Dot Pad 320 a VoiceOver

Estos son los pasos para conectar el Dot Pad a tu iPhone o iPad:

- Active VoiceOver.

- Ve a [Ajustes] > [Accesibilidad] > [VoiceOver] > [Braille].

- Comprueba el nombre del dispositivo Bluetooth de tu Dot Pad y busca el dispositivo correspondiente en la lista de dispositivos que aparece en la parte inferior de la pantalla y conéctalo.

- Cuando el Dot Pad vibre y oiga el pitido específico que indica que se ha conectado un dispositivo braille en VoiceOver, la conexión se habrá realizado correctamente. Además, la luz LED del Dot Pad se iluminará en azul.

Nota:

Para desconectar el Dot Pad conectado de VoiceOver, mantenga pulsado el dispositivo conectado o utilice el menú Acciones del rotor de VoiceOver para seleccionar Más y, a continuación, pulse Olvidar este dispositivo. El Dot Pad se desconectará.

### Lectura de contenido con pantalla braille de una sola línea

Cuando VoiceOver y Dot Pad 320 se conectan correctamente, las funciones disponibles que muestran el contenido en Dot Pad 320 dependerán de la versión de iOS o iPadOS que estés utilizando.

- Versiones de iOS o iPadOS anteriores a la 18.0:
El contenido de VoiceOver se mostrará en tiempo real en la pantalla braille de una sola línea del Dot Pad.

- Versiones de iOS o iPadOS 18.0 y superiores: 
El contenido se mostrará tanto en la pantalla braille multilínea como en la monolínea del Dot Pad 320, lo que permitirá leer simultáneamente contenidos más extensos.

En la pantalla braille de una sola línea, los usuarios pueden desplazarse por el contenido línea a línea:

- Tecla de desplazamiento hacia la izquierda (botón triangular izquierdo): se desplaza a la línea anterior.

- Tecla de desplazamiento a la derecha (botón triangular derecho): se desplaza a la línea siguiente.

### Lectura de contenido con pantalla braille multilínea

Cuando VoiceOver y Dot Pad están conectados, los usuarios pueden leer simultáneamente el contenido de la pantalla en braille multilínea. El braille multilínea ofrece la ventaja de leer de forma rápida y precisa grandes cantidades de contenido de la pantalla. Además, el modo de vista previa en la salida braille multilínea permite a los usuarios comprender la disposición de la pantalla de forma más eficiente en comparación con los lectores de pantalla tradicionales.

La función de salida braille multilínea de VoiceOver ofrece cuatro modos diferentes para mostrar el contenido de la pantalla. Estas opciones se pueden ajustar en el rotor de VoiceOver, en «Modo de texto braille». Las cuatro opciones son las siguientes:

- Modo de texto braille > Modo de lectura:
Esta es la opción predeterminada para la salida en braille multilínea. Muestra el texto en la pantalla braille multilínea si hay texto y muestra las imágenes si las hay.

- Modo de texto braille > Modo de lectura (sin imágenes):
Esta opción ignora las imágenes y muestra solo el texto en el área de braille multilínea.

- Modo de texto braille > Modo de vista previa:
Este modo proporciona una breve lista de elementos en la pantalla a partir de la posición actual.

- Modo de texto braille > Imágenes:
Esta opción muestra solo imágenes y gráficos en el área braille multilínea, excluyendo el texto.

Al utilizar estos modos, los usuarios pueden personalizar su experiencia digital para que se adapte mejor a sus necesidades, lo que mejora la productividad y la accesibilidad.

#### Modo básico de salida braille multilínea (Modo texto braille > Modo lectura)

El modo de lectura es la opción predeterminada para mostrar texto o gráficos en braille de forma flexible en la pantalla braille multilínea, dependiendo del contexto. Cuando el usuario se centra en una imagen o un gráfico, este se representa de forma táctil en la pantalla braille multilínea y, cuando el usuario se centra en el texto, se pueden mostrar hasta ocho líneas de braille.

Cuando se muestra texto braille, aparece empezando por la línea superior, con el elemento en el que se encuentra enfocado actualmente en la parte superior. Además, para indicar que se trata del primer elemento, se muestra una celda con todos los puntos del 1 al 8 rellenos antes del contenido de la pantalla.

Para desplazarse por la pantalla braille multilínea, utilice las teclas F1 y F4 del teclado táctil.

La pantalla braille de una sola línea se sincroniza con la pantalla multilínea.

#### Modo de omisión de imágenes (modo de texto braille - modo de lectura (sin imágenes))

Cuando se selecciona la opción Modo de lectura (sin imágenes) en el rotor Modo de texto braille, VoiceOver no imprimirá información gráfica aunque el cursor se encuentre sobre imágenes o gráficos. En su lugar, la pantalla braille multilínea mostrará texto alternativo de las imágenes, el nombre del control de imagen o el nombre del gráfico. Esto permite a los usuarios centrarse únicamente en el contenido del texto sin dejar de reconocer la presencia de imágenes y gráficos a través de descripciones alternativas.

#### Modo de navegación rápida por la pantalla (modo de vista previa)

El modo de vista previa organiza los elementos de la pantalla de forma secuencial en la pantalla braille multilínea, comenzando por la posición de foco actual. El teclado braille puede mostrar hasta ocho elementos de la pantalla simultáneamente, con un límite de 20 caracteres braille por elemento. Si la longitud de un elemento supera los 20 caracteres, se omitirá el texto posterior al vigésimo carácter.

Para leer los elementos resumidos de la pantalla en detalle, lea la pantalla braille de una sola línea. Por ejemplo, para leer en detalle el elemento actualmente enfocado en la primera línea, pulse la tecla de desplazamiento hacia la derecha para explorar todo el contenido del elemento enfocado de la pantalla.

#### Modo de visualización de imágenes (Imágenes)

Cuando se selecciona la opción Imágenes, el Dot Pad funciona de manera similar a como lo hace en las versiones de iOS o iPadOS inferiores a la 18.0. En este modo, la pantalla braille multilínea no mostrará texto braille. En su lugar, mostrará exclusivamente imágenes y gráficos. Para obtener información más detallada sobre la visualización de imágenes de pantalla en el Dot Pad, consulte la sección <2.6. Visualización de imágenes de pantalla en el Dot Pad>.

### Visualización de imágenes en pantalla en el Dot Pad 320

#### Configuración básica de salida de imágenes

Cuando VoiceOver se centra en un objeto que contiene información de imagen, esta se muestra de forma táctil en el Dot Pad 320.

Pasos:

- Asegúrese de que el Dot Pad 320 esté conectado a su dispositivo y navegue hasta la pantalla de inicio.

- Utilice VoiceOver para mover el foco a cualquier icono de aplicación de la pantalla de inicio.

- La pantalla gráfica de 300 celdas del Dot Pad mostrará la forma del icono de la aplicación. Y el contenido de VoiceOver se mostrará en las 20 celdas del Dot Pad 320 en braille.

Siguiendo estos pasos, los usuarios pueden percibir e interactuar fácilmente con la información gráfica de sus dispositivos utilizando el Dot Pad 320 con VoiceOver.

#### Acercar/alejar imágenes

VoiceOver le permite ampliar o reducir las imágenes que se muestran de forma táctil en el Dot Pad 320. Esta función le ayuda a leer los detalles de una imagen con mayor precisión. Para utilizar esta función, añada la opción «Braille Zoom» a la configuración del Rotor. Siga estos pasos para ampliar imágenes:

Pasos:

- Coloque el cursor de VoiceOver sobre la imagen que desea ampliar o reducir.

- Gire dos dedos en la pantalla (en sentido horario o antihorario) para seleccionar «Zoom Braille» en el Rotor.

- Desliza un dedo hacia abajo para ampliar la imagen. Desliza un dedo hacia arriba para reducir la imagen.

- El nivel de zoom varía entre el 0 % y el 100 %.

- El Dot Pad 320 se actualizará inmediatamente para reflejar los cambios de zoom.

Siguiendo estos pasos, los usuarios pueden ajustar fácilmente el tamaño de la imagen en el Dot Pad para mejorar su experiencia de lectura táctil.

#### Desplazamiento por las imágenes

Cuando se amplían las imágenes, es posible que sean más grandes que el área de visualización del Dot Pad 320. En tales casos, los usuarios pueden utilizar la función de desplazamiento de imágenes para navegar por la imagen ampliada. Se admite el desplazamiento tanto horizontal como vertical. Para habilitar esta función, añada «Braille Vertical Pan» y «Braille Horizontal Pan» a la configuración del Rotor. Siga estos pasos para desplazarse por las imágenes:

Pasos:

- Coloque el cursor de VoiceOver sobre cualquier objeto de imagen (por ejemplo, el icono de una aplicación o una imagen).

- Desplazamiento horizontal:

- Configure el Rotor en «Braille Horizontal Pan».

- Deslice un dedo hacia abajo para desplazarse por el gráfico táctil hacia la izquierda.

- Deslice un dedo hacia arriba para desplazar el gráfico táctil hacia la derecha.

- Desplazamiento vertical:

- Ajuste el rotor en «Braille Vertical Pan» (Desplazamiento vertical Braille).

- Desliza un dedo hacia abajo para desplazar el gráfico táctil hacia arriba.

- Deslice un dedo hacia arriba para desplazar el gráfico táctil hacia abajo.

Siguiendo estos pasos, los usuarios pueden navegar por toda la imagen, incluso cuando es más grande que el área de visualización del Dot Pad 320, lo que garantiza que pueda acceder a todas las partes de la imagen ampliada de forma eficaz.

#### Invertir imágenes

Esta función permite a los usuarios convertir los contornos de las imágenes táctiles de elevados a invertidos, lo que ayuda a comprender mejor la imagen. A continuación se explica cómo utilizar la función de inversión de imágenes:

- Coloque el cursor de VoiceOver sobre cualquier objeto de imagen (por ejemplo, el icono de una aplicación o una imagen).

- Asegúrese de que la imagen se muestra en el área gráfica del Dot Pad 320.

- Ajuste el Rotor a la opción «Invertir braille».

- Deslice un dedo hacia abajo para ejecutar la inversión. La imagen del Dot Pad 320 cambiará de relieve a invertida.

- Para volver a poner la imagen en su modo estándar, vuelve a poner el Rotor en la opción «Invertir braille».

- Deslice un dedo hacia arriba para desactivar la inversión y devolver la imagen a su estado original en relieve e .

#### Lectura de imágenes en el Dot Pad 320 con reconocimiento de VoiceOver

Aunque VoiceOver no reconozca inicialmente un objeto como una imagen, puede aprovechar las capacidades de IA de iOS y iPadOS 14 y versiones posteriores para recopilar información sobre la imagen.

Estos datos de imagen analizados se transmiten a través de una descripción de audio y se muestran en el Dot Pad 320 como gráficos táctiles y braille.

Para utilizar el reconocimiento de VoiceOver, los usuarios deben configurar un gesto personalizado para el comando manual de reconocimiento de VoiceOver. Siga estos pasos:

- Vaya a [Ajustes] > [Accesibilidad] > [VoiceOver] > [Reconocimiento de VoiceOver].

- Asegúrese de que la opción Descripciones de imágenes esté activada. Si no es así, pulse dos veces sobre la opción para activarla.

- Se descargarán los datos necesarios para las descripciones de imágenes.

- Una vez completada la descarga, utilice un gesto de retroceso o el botón Atrás para volver a los ajustes de VoiceOver.

- Vaya a [Comandos] > [Gestos táctiles] y seleccione el gesto táctil deseado en la lista de gestos de VoiceOver. Busque y añada Descripciones de imágenes.

- Con este gesto personalizado configurado, los usuarios ahora pueden utilizarlo para activar descripciones de imágenes basadas en IA en cualquier parte de la pantalla.

Después de la configuración, VoiceOver proporcionará descripciones del objeto seleccionado o del área circundante de la pantalla, mostrando la información como gráficos táctiles en el teclado táctil.

### Lectura de gráficos

Los usuarios pueden ver gráficos bursátiles en el Dot Pad 320 utilizando una aplicación bursátil siguiendo estos pasos:

- Inicie la aplicación de bolsa en su dispositivo.

- Elija la acción que desea analizar.

- Mueva el foco de VoiceOver al área que muestra el gráfico bursátil.

- El gráfico bursátil aparecerá en el Dot Pad 320, lo que le permitirá leerlo de forma táctil.

### Lista de atajos del Dot Pad en iOS y iPadOS

Estos son los comandos predeterminados de VoiceOver que se pueden utilizar con las teclas del Dot Pad:

Tabla «1 » Comandos predeterminados de VoiceOver con los botones del Dot Pad 320.

| Nombre | Tecla | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Pantalla Braille de una sola línea Desplazamiento hacia la izquierda | Tecla de desplazamiento a la izquierda | Desplaza la pantalla braille de una sola línea a la línea anterior. |
| Pantalla braille multilínea Panel izquierdo | Tecla F1 | Desplaza la pantalla braille multilínea a la unidad anterior. |
| Ir al inicio | Tecla F2 | Se desplaza a la pantalla de inicio. |
| Activar elemento seleccionado | Tecla F3 | Activa el elemento actualmente seleccionado (equivalente a un doble toque con un dedo). |
| Pantalla Braille multilínea Desplazamiento hacia la derecha | Tecla F4 | Desplaza la pantalla braille multilínea a la siguiente unidad. |
| Pantalla braille de una sola línea Desplazamiento hacia la derecha | Tecla de desplazamiento hacia la derecha | Desplaza la pantalla braille de una sola línea a la siguiente línea. |
| Ir al elemento anterior | Desplazamiento a la izquierda + tecla F1 | Se desplaza al elemento anterior desde la posición actual (equivalente a deslizar hacia la izquierda con un dedo). |
| Ir al siguiente elemento | Desplazamiento hacia la derecha + tecla F4 | Se desplaza al elemento siguiente desde la posición actual (equivalente a deslizar hacia la derecha con un dedo). |
| Ir al primer elemento | Teclas F1 + F2 | Se desplaza al primer elemento de la pantalla (equivalente a tocar con cuatro dedos en la parte superior de la pantalla). |
| Ir al último elemento | Teclas F3 + F4 | Se desplaza al último elemento de la pantalla (equivalente a tocar con cuatro dedos en la parte inferior de la pantalla). |

Estos comandos permiten a los usuarios navegar e interactuar eficazmente con sus dispositivos utilizando el teclado táctil junto con VoiceOver.

### Modificación de los atajos del Dot Pad

Los usuarios pueden personalizar las teclas de desplazamiento y las teclas de función del Dot Pad 320 para adaptarlas a sus propias preferencias. Por ejemplo, puede cambiar la tecla F1 para que, en lugar de navegar al elemento anterior, active o desactive la cortina de pantalla. A continuación se explica cómo hacerlo:

- Con el Dot Pad conectado, vaya a [Ajustes] > [Accesibilidad] > [VoiceOver] > [Braille].

- Busque y seleccione «DPA320A xxxx (el nombre Bluetooth único de su dispositivo)».

- Ajuste la opción Rotor a Acciones. La opción Rotor predeterminada está configurada en Acciones.

- Desliza un dedo hacia arriba o hacia abajo para buscar [Más información] y, a continuación, pulsa dos veces para seleccionarlo.

- Busca y ejecuta el botón [Comandos Braille] para mostrar la lista de categorías de comandos.

- Seleccione la categoría deseada entre [Braille], [Dispositivo], [Interacción], [Teclado], [Navegación], [Rotor] y [VoiceOver].

- En este documento, seleccione [Navegación] como ejemplo.
Vaya a [Navegación] > [Ir al párrafo siguiente] > [Asignar nueva tecla Braille].

- Cuando aparezca la ventana emergente de introducción de teclas, pulse la tecla de función del teclado táctil que desee asignar a la función Ir al párrafo siguiente.

- En este documento, modifique la tecla F2 como ejemplo.

- Cuando el usuario pulse el botón F2, aparecerá un mensaje de advertencia indicando que la tecla F2 ya está en uso.

- Para anular y reasignar la tecla, pulse el botón [Asignar nueva tecla Braille].

- Ahora, la tecla F2 funcionará para pasar al párrafo anterior.

- Para conservar la asignación de teclas original, utiliza el gesto de retroceso de VoiceOver para salir de la ventana emergente de advertencia.

## Uso del Dot Pad con macOS

Esta sección ofrece una guía completa sobre cómo conectar y utilizar el teclado Dot Pad con VoiceOver en macOS. Antes de continuar, familiarícese con los siguientes términos clave:

- Tecla VO:
Este término se refiere a la combinación de teclas modificadoras que se utiliza para ejecutar los comandos de VoiceOver. La tecla VO puede ser la tecla Control + la tecla Opción o la tecla Bloq Mayús.

- Utilidad VoiceOver:
Se trata de un submenú dentro de los ajustes de accesibilidad donde se pueden gestionar todos los ajustes de VoiceOver.

- Grupos y jerarquía:
macOS VoiceOver organiza los objetos en pantalla en una estructura jerárquica. Por ejemplo, en la aplicación Mail, para localizar botones como Nuevo correo y Eliminar, debe navegar dentro de la jerarquía de la barra de herramientas. Del mismo modo, las tablas se presentan como estructuras de nivel superior y, para leer el contenido de las celdas individuales, debe profundizar en la jerarquía inferior de la tabla. Esta organización jerárquica sigue la estructura de árbol definida por SwiftUI o UIKit.

Comprender estos términos le ayudará a navegar y utilizar las funciones del Dot Pad de forma más eficaz con macOS VoiceOver.

### Descripción general de las funciones

En macOS, los usuarios pueden leer el contenido de la pantalla a través de VoiceOver en el Dot Pad como en cualquier otra pantalla braille. Además, los usuarios pueden leer imágenes y gráficos de forma táctil. Esto resulta especialmente útil para tareas como ver imágenes en páginas web o comprender diseños de diapositivas en Apple Keynote o Microsoft PowerPoint. También ayuda a identificar tablas rotas y no rotas al interactuar con lectores de pantalla y tablas.

### Requisitos del sistema

- macOS 13.3 y posterior

- Preferiblemente un ordenador Mac con Apple Silicon

- Un ordenador Mac que admita dispositivos Bluetooth

### Conexión del Dot Pad a VoiceOver

Estos son los pasos para conectar Dot Pad a macOS VoiceOver

- Inicie la utilidad VoiceOver pulsando la tecla VO + F8.

- Navegue hasta la categoría Braille.

- Seleccione la pestaña Pantallas.

- Encienda el Dot Pad.

- Haga clic en el botón «Añadir» para abrir una ventana que le permitirá buscar pantallas braille cercanas.

- Si tu Dot Pad ha entrado correctamente en el modo de emparejamiento Bluetooth, su nombre Bluetooth aparecerá en la lista de dispositivos.

- Sitúa el cursor sobre él utilizando la tecla Tab, el trackpad o navegando hasta el subgrupo y selecciona el botón Conectar.

- Si la conexión se establece correctamente, recibirá una respuesta vibratoria en el Dot Pad.

- Haga clic en el botón Seleccionar para registrar el Dot Pad como pantalla braille.

- Una vez establecida la conexión, VoiceOver emitirá un pitido para indicar que la pantalla braille está conectada. El contenido de la pantalla leído por VoiceOver comenzará a mostrarse en braille en el área de una sola línea del Dot Pad.

### Lectura de pantallas con pantalla braille de una sola línea

Cuando VoiceOver y el Dot Pad se conectan correctamente, la pantalla braille de una sola línea mostrará el contenido de la pantalla leído por VoiceOver en tiempo real. Puede desplazarse por el contenido línea por línea. Utilice el botón triangular izquierdo del Dot Pad, conocido como tecla de desplazamiento a la izquierda, para desplazarse a la línea anterior. Del mismo modo, utilice el botón triangular derecho, conocido como tecla de desplazamiento a la derecha, para desplazarse a la línea siguiente.

### Visualización de imágenes de pantalla en el Dot Pad

#### Ajustes básicos de salida de imagen

Cuando VoiceOver se centra en un objeto que contiene información de imagen, esa imagen se muestra en el Dot Pad.

- Navegue hasta el Dock mientras el teclado táctil está conectado.

- Céntrese en cualquier aplicación del menú Dock.

- También puede abrir una página web y centrarse en cualquier imagen de la página.

El área gráfica del Dot Pad mostrará el icono o la imagen de la aplicación, mientras que el área de texto mostrará el contenido leído por VoiceOver en braille.

#### Acercar/alejar imágenes

En macOS, a diferencia de iOS o iPadOS, no se puede utilizar el Rotor para ampliar o reducir imágenes. En su lugar, debe crear una tecla de acceso directo para el zoom. Para obtener instrucciones sobre cómo crear estos accesos directos, consulte <3.7. Creación de accesos directos de VoiceOver para Dot Pad>.

- Coloque el cursor de VoiceOver sobre la imagen que desea ampliar.

- Presiona la tecla de acceso rápido asignada a la función «Acercar» para ampliar la imagen.

- Para reducir el tamaño de la imagen ampliada, pulse la tecla de acceso rápido asignada a la función «Reducir».

- El rango de zoom es del 0 % al 100 %.

- A medida que se amplía o reduce la imagen, se actualizará inmediatamente en el teclado táctil.

#### Desplazarse por las imágenes

El concepto de desplazamiento de imágenes en el Dot Pad en macOS es similar al de iOS o iPadOS. Sin embargo, requiere asignar teclas de acceso directo específicas para el desplazamiento, ya que no se puede ajustar con el Rotor. Necesitarás teclas de acceso directo para las cuatro direcciones: mover hacia abajo, mover hacia la izquierda, mover hacia la derecha y mover hacia arriba. Cuando desplaces la imagen en la dirección deseada, la imagen que se muestra en el Dot Pad se moverá en consecuencia.

- Asigna atajos para Mover hacia abajo, Mover hacia la izquierda, Mover hacia la derecha y Mover hacia arriba.

- Utilice estos atajos para desplazarse por la imagen en las respectivas direcciones en el Dot Pad.

#### Invertir imágenes

La función de inversión de imágenes en macOS funciona de manera similar a sus homólogas en iOS y iPadOS. Sin embargo, macOS requiere que se creen teclas de acceso rápido específicas en lugar de utilizar el Rotor. Al seleccionar la función de inversión, se puede cambiar entre el modo invertido y el modo de visualización de imágenes estándar.

#### Lectura de imágenes en el teclado táctil con reconocimiento de voz

Para utilizar el reconocimiento de voz en macOS, la tecla de acceso rápido predeterminada es VO + Mayús + «L». Siga estos pasos para utilizarlo:

- Céntrate en el elemento de la pantalla para el que deseas escuchar una descripción de la imagen o ver la imagen táctil.

- Presione VO + Mayús + «L».

- Se proporcionará una descripción de la imagen y esta se mostrará en el Dot Pad.

Estos pasos garantizan a los usuarios todas las capacidades de VoiceOver y Dot Pad para el manejo de imágenes estándar y avanzado, lo que mejora la experiencia de accesibilidad en general.

### Lista de atajos del Dot Pad en macOS

Estos son los atajos que los usuarios pueden utilizar para controlar VoiceOver en el Dot Pad mientras utilizan macOS:

| Nombre | Tecla | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Pantalla Braille de una sola línea Desplazamiento hacia la izquierda | Tecla de desplazamiento hacia la izquierda | Desplaza la pantalla Braille de una sola línea a la línea anterior. |
| Ir al elemento anterior | Tecla F1 | Mueve el cursor de VoiceOver al elemento anterior desde el elemento actualmente seleccionado (equivalente a la tecla de flecha izquierda en modo QuickNav activado o VO + tecla de flecha izquierda). |
| Menú del Dock | Tecla F2 | Se desplaza al menú del Dock (equivalente a VO + tecla d). |
| Activar elemento seleccionado | Tecla F3 | Activa el elemento que se encuentra actualmente bajo el cursor de VoiceOver (equivalente a la tecla de flecha abajo + tecla de flecha arriba en modo QuickNav activado o VO + tecla Espacio). |
| Ir al siguiente elemento | Tecla F4 | Mueve el cursor de VoiceOver al siguiente elemento desde el elemento actualmente seleccionado (equivalente a la tecla de flecha derecha en modo QuickNav activado o VO + tecla de flecha derecha). |
| Pantalla Braille de una sola línea Desplazamiento hacia la derecha | Tecla de desplazamiento a la derecha | Desplaza la pantalla Braille de una sola línea a la siguiente línea. |

### Creación de atajos de VoiceOver para el Dot Pad 320

Para utilizar funciones como la ampliación de imágenes, el desplazamiento y la inversión con Dot Pad en macOS, es necesario crear atajos personalizados. Siga estos pasos:

- Presione VO + F8 para abrir la utilidad VoiceOver.

- Seleccione Comandos en la lista de categorías.

- En el grupo Conjunto de comandos, seleccione el botón de opción Personalizado por el usuario.

- Haga clic en el botón Editar.

- Haga clic en Añadir para crear un nuevo conjunto de comandos vacío.

- Navega hasta la tabla Asignaciones de comandos.

- Haga clic en el botón emergente «Ninguno» añadido para expandir las opciones del grupo de teclas modificadoras. Elija entre Tecla Opción, Teclas de navegación rápida, Teclado numérico o Trackpad.

- Especifique valores de la a la z o del 0 al 9 dentro del grupo elegido.

- Abra el menú emergente Acciones de comando, busque y expanda la categoría Braille 2D.

- Seleccione la función Dot Pad deseada de la lista.

- Haga clic en el botón «Hecho» para completar la asignación.

Ahora, al pulsar el atajo especificado, se habilitará la lectura detallada de imágenes en el teclado táctil.

### Modificación de los atajos del teclado táctil en VoiceOver

Los usuarios pueden modificar los comandos predeterminados de VoiceOver asignados a las teclas del teclado táctil. A continuación se explica cómo hacerlo:

- Pulse VO + F8 para abrir la utilidad VoiceOver.

- Seleccione la categoría Braille.

- Haga clic en la pestaña Pantallas.

- Seleccione Teclado Braille en la lista de pantallas Braille y haga clic en el botón Asignar comandos.

- En la tabla Comandos Braille, haga clic en el botón Acción junto a la tecla del teclado táctil que desee modificar (por ejemplo, la tecla F2).

- Busque y seleccione la función VoiceOver deseada en la categoría correspondiente.

- Haga clic en el botón Hecho para completar la modificación de la tecla.

Para asignar nuevas funciones a teclas vacías sin cambiar las asignaciones predeterminadas de las teclas del teclado táctil, siga estos pasos:

- Pulse VO + F8 para abrir la utilidad VoiceOver.

- Seleccione la categoría Braille.

- Siga los procedimientos descritos anteriormente para crear y asignar nuevas acciones de comando a los valores de las teclas vacías.

Estas instrucciones le ayudarán a personalizar el teclado táctil para un uso más personalizado y eficiente con VoiceOver de macOS.